| ##### Международный союз электросвязи Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

| Административный циркуляр CAR/189 | 12 апреля 2005 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

Предмет:	6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи

–	Предлагаемое утверждение проектов трех новых рекомендаций и проектов трех пересмотренных рекомендаций

В ходе собрания 6-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Вещательные службы), состоявшегося 4 ноября 2004 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проектов трех новых рекомендаций и проектов трех пересмотренных рекомендаций по переписке в соответствии с п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-4.

Как указано в Аддендуме 1 к Циркулярному письму 6/LCCE/43 от 9 февраля 2005 года, период консультаций относительно данных рекомендаций завершился 9 марта 2005 года.

В настоящее время данные рекомендации приняты 6-й Исследовательской комиссией, и следует применять процедуру утверждения, изложенную в п. 10.4.5 Резолюции МСЭ-R 1-4, с учетом промежуточных процедур, рекомендованных КГР на собрании, состоявшемся в ноябре 2004 года*. Названия и резюме данных рекомендаций приводятся в Приложении 1.

Учитывая положения п. 10.4.5.2 Резолюции МСЭ-R 1-4, просьба до 12 июля 2005 года проинформировать Cекретариат (brsgd@itu.int) о том, одобряет или не одобряет ваша администрация данные проекты рекомендаций.

Государствам – Членам Союза, которые заявляют о том, что данные проекты рекомендаций не следует утверждать, предлагается сообщить в Секретариат о причинах такого несогласия и указать возможные изменения, с тем чтобы способствовать дальнейшему обсуждению Исследовательской комиссией в ходе исследовательского периода (п. 10.4.5.5 Резолюции МСЭ-R 1-4).

После указанного выше предельного срока результаты проведенных консультаций будут изложены в административном циркуляре и приняты меры для опубликования утвержденных рекомендаций в соответствии с п. 10.4.7 Резолюции МСЭ-R 1-4.

Просьба ко всем организациям, являющимся членами МСЭ и осведомленным относительно патентов, которые принадлежат им либо другим сторонам и которые могут полностью или частично охватывать элементы проекта(ов) рекомендации(й), упомянутой в настоящем письме, сообщить соответствующую информацию в Секретариат по возможности незамедлительно. "Положение о патентной политике Сектора радиосвязи" приводится в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1-4.

Валерий Тимофеев

Директор Бюро радиосвязи

Приложение: Названия и резюме рекомендаций

Прилагаемые документы:
Документы 6/BL/27 – 6/BL/32 на CD-ROM

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи

–	Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Названия и резюме проектов рекомендаций, 
принятых 6-й Исследовательской комиссией по радиосвязи

Проект новой Рекомендации МСЭ-R ВТ.[Док. 6/114]					Doc. 6/BL/27

Оценка качества обслуживания и методы измерения для цифрового видеовещания, передаваемого по широкополосным IP-сетям

В данной рекомендации определяются требования к рабочим характеристикам и объективные методы количественной оценки качества обслуживания при предоставлении услуг цифрового видеовещания по широкополосным IP-сетям. Указанные требования к рабочим характеристикам основаны на оценке качества обслуживания для IP-сетей на разных уровнях – от "отлично" до "неприемлемо". Они рассчитываются исходя из объективного сквозного измерения значений небольшого числа параметров передаваемых потоков IP-сигналов, которое проводится на оборудовании потребителя с передачей данных в обратном направлении в головной узел сети. Имеются данные о влиянии рекомендуемых объективных методов и параметров измерения на качество предоставляемых пользователю услуг.

Проект новой Рекомендации МСЭ-R ВТ.[Док. 6/120]					Doc. 6/BL/28

Объективное измерение качества воспринимаемого изображения в приложениях цифрового изображения для большого экрана при воспроизведении в кинотеатрах

В данной рекомендации определяется, что методы измерения для объективного измерения качества воспринимаемого изображения в приложениях цифрового изображения для большого экрана (LSDI) при воспроизведении в кинотеатрах должны соответствовать методам, изложенным в Рекомендации МСЭ-R BT.1683 и применимым к цифровым системам вещания стандартной четкости.

Проект новой Рекомендации МСЭ-R ВТ.[Док. 6/121]					Doc. 6/BL/29

Согласование форматов процедурного контента для интерактивных ТВ-приложений

В данном проекте рекомендации определяются интерфейсы прикладного программирования (API), семантические гарантии и системные аспекты поведения платформ для согласованных форматов процедурного контента для интерактивных ТВ-приложений.

Рекомендация предназначена для согласования прикладной среды для интерактивных ТВ-приложений. Возможность унификации в процедурной прикладной среде основана на анализе общих основных черт, выявленных в процессе разработки данной рекомендации. Такая унификация будет полезной для поставщиков контента, обеспечивая информацию об общепринятых процедурных функциональных возможностях и экономии масштаба.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R BO.1373-1				Doc. 6/BL/30

Использование присвоений радиовещательной спутниковой службы и присвоений связанных с ними фидерных линий для передач фиксированной спутниковой службы в полосах частот в соответствии с Приложениями 30 и 30А Регламента радиосвязи

Целью предлагаемого пересмотра Рекомендации МСЭ-R BO.1373-1 является расширение сферы ее практического применения администрациями посредством внесения следующих изменений:

- изменения рекомендации с целью отразить в ней решения ВКР-03, относящиеся к использованию присвоений Плана для линий вниз РСС и присвоений Плана для фидерных линий для передач ФСС;

- добавления нового Приложения 2 к рекомендации в качестве источника нормативных значений уровней мощности для передач ФСС в присвоениях для фидерных линий РСС.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R ВТ.1306-1				Doc. 6/BL/31

Методы исправления ошибок, формирования кадров данных, модуляции и передачи для цифрового наземного телевизионного вещания

Пересмотренный и исправленный текст Рекомендации МСЭ-R ВТ.1306 содержится:

–	в Приложении 1, Таблица 1b), включая соответствующие сноски;

–	в Приложении 1, Таблица 1с), включая соответствующее примечание;

–	в Добавлении 2 к Приложению 1.

Данный проект пересмотренной Рекомендации скорее дополняет, чем изменяет действующую Рекомендацию.

Сведения по Системе В в Рекомендации МСЭ-R ВТ.1306-1 (DVB) дополнены информацией о новых функциональных возможностях, обеспечивающих прием цифрового наземного телевизионного вещания на портативное оборудование (DVB-H).

Для сетевого планирования стандарт DVB-H обеспечит улучшение необходимого соотношения Н/Ш при приеме на переносное и подвижное оборудование, обеспечивая дополнительное исправление ошибок и временное разделение с помощью технологии MPE-FEC.

Кроме того, будет повышено максимальное значение допплеровской частоты (скорости) при приеме на подвижное оборудование за счет дополнительного временного разделения.

Стандарт DVB-H использует систему передачи DVB-Т на физическом уровне и добавляет дополнительное исправление ошибок и механизм квантования времени на канальном уровне. Стандарт DVB-Н осуществляет передачу IP-датаграмм, сформированных в пакеты данных с помощью многопротокольной инкапсуляции.

Система DVB-Н использует следующие стандарты для канального уровня и физического уровня:

#### Канальный уровень

Стандарт DVB (стандарт ETSI EN 301 192) со следующими техническими элементами, конкретно определяющими использование системы DVB-Н:

–	квантование времени с целью сократить среднее энергопотребление оконечного оборудования и обеспечить плавную и бесшовную передачу частоты;

–	прямое исправление ошибок для многопротокольных сформированных в пакеты данных (MPE-FEC) для улучшения соотношения Н/Ш и допплеровских характеристик в каналах подвижной связи, а также для повышения устойчивости к импульсным помехам.

#### Физический уровень

Стандарт DVD-T (стандарт ETSI EN 300 744) со следующими техническими элементами, конкретно определяющими использование системы DVB-Н:

–	передача сигнала DVB-H в битах TPS для повышения надежности и ускорения обнаружения службы. Сотовый определитель передается также в битах TPS для поддержки ускоренного сканирования сигнала и передачи частоты на подвижные приемники;

–	режим 4К для поиска компромисса между мобильностью и размером соты ОЧС, позволяющего осуществлять прием на одну антенну в ОЧС среднего размера на очень высокой скорости, увеличивая таким образом гибкость при проектировании сетей;

–	внутренний разделитель символов для режимов 2К и 4К для дальнейшего повышения их надежности в условиях подвижной связи и при наличии импульсных помех.

Следует отметить, что такие технологические элементы, как квантование времени и MPE-FEC, при их применении на канальном уровне никоим образом не затрагивают физического уровня DVD-T. Приемники DVB-H в целом будут иметь те же характеристики RF, что и приемники DVB-Т. Применение технологии MPE-FEC положительно скажется на характеристике Н/Ш.

Система DVB-H в целом определяется сочетанием элементов на физическом и канальном уровнях, а также на уровне передачи служебной информации. В целях поддержки специальных требований разработан новый стандарт DVB-H (EN 302 304).

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R ВТ.1368-4				Doc. 6/BL/32

Критерии планирования для наземных цифровых телевизионных служб в полосах ОВЧ/СВЧ

Данный проект изменения скорее дополняет, чем изменяет действующую Рекомендацию посредством предоставления новой информации для использования приема на подвижное, переносное и портативное оборудование наземных цифровых телевизионных служб в полосах ОВЧ/СВЧ, а также введения нового защитного отношения для систем DVB-T, испытывающих помехи от МДКР.

Новый текст Рекомендации МСЭ-R ВТ.1368-4 предлагается:

–	в Приложении 2, новый раздел 1.5.2;

–	в Приложении 2, новый раздел 6;

–	в Приложении 4, новый раздел 4.

Кроме того, предлагаются изменения в разделе 5 Приложения 2, в Дополнении 1 к Приложению 2 и в разделе 2 Приложения 4.

_______________

* См. СА/145.