UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CCRR/17 | 15 de diciembre de 2001 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Proyecto de modificación de las Reglas de Procedimiento

Al Director General

Estimada señora/ Estimado señor:

Atendiendo a las conclusiones de la CMR-2000 (Estambul, 2000), la Oficina de Radiocomunicaciones ha identificado algunos casos que requerirían nuevas Reglas de Procedimiento o la modificación o supresión de ciertas Reglas actuales.

Se adjuntan a esta Carta Circular proyectos de nuevas Reglas de Procedimiento que deben ser presentados a la 26ª reunión de la RRB (11-15 de marzo de 2002) para su examen. Las propuestas anexas a esta Carta Circular tienen relación con las siguientes disposiciones:

-	Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a los números S5.523B, S5.523C, S5.523D y S5.523E del RR (Anexo 1).

-	Reglas de Procedimiento relativas al número S5.351 del RR (Anexo 2).

-	Regla de Procedimiento relativa al número S5.554 del RR (Anexo 3).

- Regla de Procedimiento relativa al recuadro 40.5-42.5 GHz del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia (Anexo 4).

- Reglas de Procedimiento relativas a la Resolución 84 (CMR-2000) (Anexo 5).

- Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a la Resolución 49 (Rev. CMR-2000) con respecto a su aplicación a las redes de satélites presentadas con arreglo a los apéndices S30, S30A y S30B del RR (Anexo 6).

- Reglas de Procedimiento relativas a la Resolución 122 (Rev. CMR-2000) (Anexo 7).

- Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas a los números S5.487 y S5.490 (Anexo 8).

- Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000) del RR (Anexo 9).

- Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) y a los números S9.17, S9.17ª y S11.34 del RR (Anexo 10).

- Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas a los anteriores § 5.2.1.b, 5.2.2.1, 5.2.2.2 y 5.3.1 del artículo 5 del apéndice S30 (CMR-97) (Anexo 11).

- Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas as los anteriores § 5.2.1.b), 5.2.2.1, 5.2.2.2 y 5.3.1 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-97) (Anexo 12).

- Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas al anterior § 6.1 del artículo 6 y al anterior § 7.6 del artículo 7 del apéndice S30A (CMR-97) (Anexo 13).

- Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número S9.21 (Anexo 14).

- Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número S9.36 (Anexo 15).

- Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al punto 3.4 del anexo 5 al apéndice S30 (CMR-2000) (Anexo 16).

- Propuesta de modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número S11.49 (Anexo 17).

- Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 5 y 6 del anexo 1 al apéndice S30A (CMR-2000) (Anexo 18).

De conformidad con el artículo S13.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, estas propuestas se someten a las administraciones para que hagan comentarios antes de presentarlas a la RRB como se estipula en el artículo S13.14.

Para que la Oficina de Radiocomunicaciones pueda preparar, traducir y publicar en el sitio de la UIT en la web la presentación final a la RRB en los plazos apropiados antes de la 26ª reunión, que empieza el 11 de marzo de 2002, es preciso transmitir a la Oficina sus comentarios a más tardar el 11 de febrero de 2002. Rogamos que envíe sus comentarios por correo electrónico a: brmail@itu.int.

Atentamente,

Robert W. Jones
		Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 18

Distribución:

- Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

- Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

- Directores y Jefes de Departamento de la Oficina de Radiocomunicaciones

RNS/YH/at

ANEXO 1

Proyecto de nueva Regla relativa a los números S5.523B, 
S5.523C, S5.523D y S5.523E del RR

Observaciones de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en su 24ª reunión (Ginebra, 10-18 septiembre de 2001) aprobó las modificaciones propuestas a las Regla de Procedimiento relativa al número S9.11A. Sin embargo, durante los debates la Junta reconoció que la aplicación de esta Regla en la gama de frecuencias concreta de 19,3-19,7 GHz se vería muy facilitada si se elaborase, para consideración por la propia Junta en una próxima reunión, un cuadro que refleje la interrelación entre los distintos servicios con atribuciones en esta gama de frecuencias.

2	Teniendo en cuenta estos comentarios, la Oficina emprendió un examen en profundidad de la aplicabilidad de los distintos procedimientos de coordinación (red espacial con red espacial (S9.7, S9.12, S9.12A, S9.13), red espacial con estaciones terrenales, estación terrena con estación terrenal (S9.15, S9.17, S9.17A, S9.18)) en la gama de frecuencias 19,3-19,7 GHz, que dio lugar a una Regla de Procedimiento relativa a los números S5.523B, S5.523C, S5.523D y S5.523E y que se presenta para sus comentarios.

ADD

S5.523B, S5.523C, S5.523D, S5.523E

Las notas S5.523B, S5.523C, S5.523D y S5.523E proporcionan información sobre las distintas restricciones y procedimientos que se aplican a servicio fijo por satélite (SFS) en la gama de frecuencias 19,3-19,7 GHz. La Junta ha estudiado la interrelación entre las diferentes utilizaciones del SFS y también con respecto a las estaciones terrenales. Los cuadros relativas a las bandas 19,3-19,6 GHz y 19,6-19,7 GHz que aparecen a continuación contienen las conclusiones de la Junta sobre este asunto.

Cuadro 19,3 – 19,6 GHz

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () | SFS no OSG  (Enlace de conexión del SMS) | SFS no OSG  (Enlace de conexión SMS) | SFS no OSG  (otros) | SFS OSG  (PC 18.11.95) | SFS OSG  (18.11.95 PC) | Terrenal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG  (Enlace de conexión del SMS) | S9.12 (S5.523B) | S9.12 (S5.523B/S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523C) | S9.12A (S5.523B) | --- (S5.523B) |
| Estación terrena | --- | S9.17A | S9.17A | S9.17A | S9.17A | S9.15 |
| SFS no OSG  (Enlace de conexión del SMS) | S9.12 (S5.523B/ S5.523D) | S9.12 (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S9.12A (S5.523D) | --- Límites de DFP (S5.523D) |
| Estación terrena | S9.17A | --- | --- | --- | --- | S9.15 |
| SFS no OSG  (otros) | Sin PC (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | --- Límites de DFP (S5.523D) |
| Estación terrena | S9.17A | --- | --- | --- | --- | S9.17 |
| SFS OSG  (PC 18.11.95) | S22.2 (S5.523C) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | --- | --- Límites de DFP |
| Estación terrena | S9.17A | --- | --- | --- | --- | S9.17 |
| SFS OSG  (18.11.95 PC) | S9.13 (S5.523B) | S9.13 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | S9.7 | --- Límites de DFP |
| Estación terrena | S9.17A | --- | --- | --- | --- | S9.17 |
| Terrenal | --- | S9.16 (S5.523D) | S9.18 (S5.523D) | S9.18 | S9.18 | --- |

Cuadro 19,6–19,7 GHz

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () | SFS no OSG  (enlace de conexión del SMS) | SFS no OSG  (otros) | SFS no OSG  (enlace de conexión del SMS) | SFS no OSG  (otros) | SFS OSG  (PC  21.11.97) | SFS OSG  (PC  21.11.97) | SFS OSG  (21.11.97  PC) | SFS OSG  (21.11.97  PC) | Terrenal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG  (enlace de conexión del SMS) | ## S9.12 | ## S9.12 | S9.12 | Sin PC | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523E) | S9.12A (S5.523D) | S9.12A (S5.523D) | (S5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | S9.17A | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17A | S9.15 |
| SFS no OSG  (otros) | ## S9.12 | ## S9.12 | S9.12 (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523E) | S9.12A (S5.523D) | S9.12A (S5.523D) | (S5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | S9.17A | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17A | S9.15 |
| SFS no OSG  (enlace de conexión del SMS) | # S9.12 | # S9.12 | S9.12 (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523E) | S9.12A (S5.523D) | S9.12A (S5.523D) | Límites de DFP (S21/sección V) (S5.523D) |
| Estación terrena | ## S9.17A | ## S9.17A--- | --- | --- | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.15 |
| SFS no OSG  (otros) | Sin PC | Sin PC | Sin PC (S5.523D) | Sin PC (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | Límites de DFP (S21/sección V) (S5.523D) |
| Estación terrena | ## S9.17A | ## S9.17A--- | --- | --- | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17 |
| SFS OSG  (PC  21.11.97) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | S9.7 | --- | --- | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | S9.17A | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17A | S9.17 |
| SFS OSG  (PC  21.11.97) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523D) | S22.2 (S5.523E) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | S9.7 | --- | --- | Límites de DFP (S21/sección V) |
| Estación terrena | ## S9.17A | ## S9.17A | --- | --- | S9.17A | --- | --- | --- | S9.17 |
| SFS OSG  (21.11.97  PC) | S9.13 (S5.523D) | S9.13 (S5.523D) | S9.13 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | S9.7 | S9.7 | S9.7 | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | S9.17A | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17A | S9.17 |
| SFS OSG  (21.11.97  PC) | S9.13 (S5.523D) | S9.13 (S5.523D) | S9.13 (S5.523D) | S22.2 (S5.523D) | S9.7 | S9.7 | S9.7 | S9.7 | Límites de DFP (S21/sección V) |
| Estación terrena | ## S9.17A | ## S9.17A | --- | --- | S9.17A | --- | S9.17A | --- | S9.17 |
| Terrenal | --- | --- | S9.16 (S5.523D) | S9.18 (S5.523D) | --- | S9.18 | --- | S9.18 | --- |

anexo 2

Reglas relativas al artículo S5 del RR

MOD

S5.351

1	Esta disposición permite, como excepción a las definiciones contenidas en los números S1.76 y S1.82, la utilización de las bandas atribuidas a un servicio móvil por satélite por una estación situada en un punto fijo especificado (sin que ésta sea una estación terrena costera o una estación terrena aeronáutica).

2	La Oficina no puede valorar las circunstancias excepcionales a que se hace referencia en esta disposición.

3	Por consiguiente, la Junta decidió que las asignaciones notificadas a tenor de esta disposición recibirán una conclusión reglamentaria favorable.

Motivos:	Corregir los errores en las referencias que se introdujeron inadvertidamente en el proceso de redacción, consecuencia de los cambios en el esquema de numeración. La anterior Regla de Procedimiento relativa al RR726A (que fue renumerada como S5.351) hacía referencia al RR71 (definición de estación terrena costera) y al RR77 (definición de estación terrena aeronáutica). La disposición número RR71 fue renumerada como S1.76 en la edición del Reglamento de Radiocomunicaciones de 1998 y la disposición RR77 fue renumerada como S1.82.

anexo 3

Regla de Procedimiento relativa al número S5.554

MOD

S5.554

Esta disposición no proporciona una atribución adicional al servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias allí especificadas. Autoriza (excepcionalmente) enlaces entre estaciones terrestres situadas en puntos fijos especificados pertenecientes al servicio móvil por satélite o de radionavegación por satélite. Estación terrestre en el contexto de estos dos últimos servicios significa estación terrena terrestre que, de conformidad con su definición, es una estación terrena de enlace de conexión. Por lo tanto, una estación espacial o una estación terrena del servicio fijo por satélite (clase de estación EC o TC) no está autorizada a funcionar en las bandas de frecuencias enumeradas en la disposición S5.554 (salvo en la banda 123-130 GHz donde existe una atribución al SFS) y los enlaces entre estaciones terrenas desde enlaces de conexión específicas (a diferencia de las estaciones terrenas típicas) (por ejemplo, clase de estación VA o TI o similar) están autorizados en el servicio móvil por satélite o de radionavegación por satélite.

Motivos:	Las notas S5.351 y S5.554 no son similares. El número S5.351 prohíbe la utilización de enlaces de conexión donde dicha utilización normalmente es autorizada por definición, mientras que el número S5.554 no lo prohíbe. La disposición S5.351 permite el empleo de bandas atribuidas a un servicio móvil por satélite por una estación terrena situada en un punto fijo especificado (sin que sea una estación terrena de enlace de conexión) en lugar de una estación terrena móvil mientras que la disposición S5.554 autoriza enlaces entre estaciones terrenas de enlaces de conexión del servicio móvil por satélite o del servicio de radionavegación por satélite. Por lo tanto, la referencia en esta Regla a la Regla relativa al número S5.351 no es adecuada. La Regla aclara actualmente las clases de estaciones que están autorizadas con arreglo al número S5.554 en el servicio móvil por satélite o el servicio de radionavegación por satélite.

anexo 4

ADD

Regla de Procedimiento 
Recuadro 40,5-42,5 GHz del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia

1	Antes de la CMR-97 el SFS no tenía atribuciones en la banda 40,5-42,5 GHz y había una atribución secundaria al servicio fijo (SF).

2	La CMR-97 realizó una atribución al SFS en dicha banda para las Regiones 2 y 3 y, con arreglo al número S5.551D, para algunos países en la Región 1 y elevó la atribución al SF a la categoría primaria. La atribución al SF entró en vigor el 1 de enero de 1999. En el caso del SFS la atribución entró en vigor para la Región 2 el 1 de enero de 1999 y para las Regiones 1 y 3 se aplazó hasta el 1 de enero de 2001, sujeta a la revisión de esta fecha por la CMR-2000 (véanse los números S5.551D y S5.551E y la Resolución 134 (CMR-97)). Además, para proteger la radioastronomía (RA) en la banda vecina (42,5-43,5 GHz), se prohibió la introducción de sistemas del SFS en la banda 41,5-42,5 GHz hasta que se tomasen las medidas técnicas y de explotación necesarias acordadas por el UIT-R (véase el número S5.551B y la Resolución 128 (CMR-97)).

3	Para proteger al SF y a la RA se tomaron medidas complementarias hasta llegar a un acuerdo sobre los métodos adecuados.

4	La CMR-2000 adoptó límites de DFP estrictos para el SFS en la banda 40,5-42,5 GHz y dispuso que fuesen aplicables a partir del 3 de junio de 2000 (véase el número S59.6 (CMR-2000) y la Resolución 59 (CMR-2000) resuelve 6) para proteger el SF. A fin de proteger las estaciones de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, la CMR-2000 adoptó la disposición S5.551G que contiene límites de DFP estrictos en dicha banda para redes del SFS que funcionan en la banda 41,5-42,5 GHz y dispuso que esos límites serían aplicables a partir del 3 de junio de 2000 (véase el número S59.6 (CMR-2000) y el resuelve e insta a las administraciones 2 de la Resolución 128 (CMR-2000)).

5	Habiendo tomado medidas para la protección del SF y de la radioastronomía, la CMR-2000 suprimió las disposiciones S5.551B, S5.551D y S5.551E así como la Resolución 134 (CMR-97) y modificó la Resolución 128. La supresión de las notas tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2002 y tanto la supresión de la Resolución 134 como la modificación de la Resolución 128 entraron en vigor inmediatamente después de la CMR-2000; es decir, el 3 de junio de 2000.

6	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta consideró la fecha efectiva de atribución al SFS en la banda 40,5-42,5 GHz y la aplicabilidad de límites de DFP estrictos al SFS y llegó a las siguientes conclusiones:

| Región | Fecha efectiva de la atribución | Aplicación de límites de DFP estrictos del S5.551G y el Cuadro S21-4 |
| --- | --- | --- |
| Región 2 | A partir del 1.1.1999 | A las redes del SFS para las cuales la petición de coordinación o notificación se recibió a partir del 3.6.2000 |
| Región 3 | A partir del 3.6.2000 |  |
| Países de la Región 1 indicados en S5.551D (CMR-97) | Del 3.6.2000 al 31.12.2001 |  |
| Región 1 | A partir del 1.1.2002 |  |

Motivos:	Aclarar la utilización de la banda 40,5-42,5 GHz por el SFS. Los razonamientos aparecen en la propia Regla.

SUP	S5.551B,

SUP	S5.551E

Motivos:	La CMR-2000 suprimió los números S5.551B y S5.551E.

ANEXO 5

ADD

Reglas relativas a la

RESOLUCIÓN 84 (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz 
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite 
y el servicio móvil por satélite

resuelve 2

La Junta consideró el resuelve 2 de la Resolución 84 (CMR-2000) y, para ayudar a las administraciones y a la Oficina a aplicarlo, decidió encargar a la Oficina que actuase de la forma siguiente con respecto a las redes del SFS OSG que utilizan la banda 37,5-40 GHz en cualquier Región:

1)	En la etapa de coordinación (artículo S9) para las peticiones de coordinación presentadas a partir del 3.6.2000 y para las presentadas antes del 3.6.2000 pero que no han ido seguidas de una petición de notificación antes de esa fecha, debe establecerse y publicarse en una Sección Especial de coordinación la lista de administraciones de la Región 2 en cuyo territorio la densidad de flujo de potencia producida rebasa los valores indicados en el Cuadro S22-4 menos 12 dB.

2)	En la etapa de notificación (artículo S11), para las peticiones de notificación recibidas a partir del 3.6.2000, debe examinarse si los acuerdos requeridos (explícitos) como indica el punto 1 anterior, quedan adecuadamente reflejados en los formularios de notificación y deben establecerse las conclusiones pertinentes con arreglo al número S11.32.

3)	Debe ofrecerse asistencia a las administraciones que lo soliciten en caso de que tengan dificultades a la hora de obtener el acuerdo necesario de otras administraciones (identificadas como afectadas) para aplicar las disposiciones correspondientes/análogas del artículo S9.

Motivos:	La Junta observó que en la banda de frecuencias 37,5-40 GHz, el resuelve 2 de la Resolución 84 (CMR-2000) proporciona, en el periodo provisional anterior a la CMR-03, un mecanismo para la protección de los servicios terrenales en la Región 2 contra las redes del SFS OSG de la Región 2. Teniendo en cuenta la atribución a escala mundial de la banda 37,5-40 GHz al SFS OSG, la Junta considera que la intención de dicho resuelve 2 es proteger los servicios terrenales de la Región 2 contra la utilización del SFS OSG en cualquier Región.

Además, la Junta ha observado que no hay ningún procedimiento asociado a la comprobación, obtención y verificación de que los acuerdos necesarios se han obtenido realmente. Para ayudar a las administraciones y a la Oficina a aplicar el resuelve 2 de la Resolución 84, la Junta considera conveniente establecer un método similar a la aplicación de la Resolución 77, como figura en la Regla de Procedimiento relativa al número S5.488.

anexo 6

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a la
Resolución 49 (Rev.CMR-2000) con respecto a su aplicación
a las redes de satélites presentadas con arreglo a los
apéndices S30, S30A y S30B del RR

Se propone el siguiente proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) para aclarar la aplicación de dicha Resolución a las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices S30, S30A y S30B, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones adoptadas por la CMR-2000 con respecto a los apéndices S30 y S30A (incluida la Resolución 533 (Rev.CMR-2000)) y la Regla de Procedimiento adoptada en la 20ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) (Ginebra, 11-15 de septiembre de 2000) relativa a la utilización del apéndice S4 (CMR-2000) para presentaciones con arreglo al apéndice S30B (véase el punto 6.3 del Resumen de Decisiones, Documento RRB2000/223).

Resolución 49 (Rev.CMR-2000)

Debida diligencia administrativa aplicable a ciertos servicios de radiocomunicaciones por satélite

1	La Junta ha considerado las referencias al "anexo 2 del apéndice S30B/30B" del resuelve 1 y del § 3 del anexo 1 a dicha Resolución. De conformidad con las Reglas de Procedimiento adoptadas sobre este tema en su 20ª reunión (Ginebra, 11-15 de septiembre de 2000), la Junta llegó a la conclusión de que deben considerarse como referencias al apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	La Junta ha considerado las referencias a las "disposiciones pertinentes del artículo 4 del apéndice 30, el artículo 4 del apéndice 30A" del resuelve 2 y a las "disposiciones pertinentes del artículo 4 del apéndice S30/30 y las disposiciones pertinentes del artículo 4 del apéndice S30A/30A" del punto 5 del anexo 1 a dicha Resolución. Teniendo en cuenta la adopción por la CMR-2000 del nuevo artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000) y de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), la Junta llegó a la conclusión de que estas referencias deberán considerarse referencias al § 4.1.3 (Regiones 1 y 3) o al § 4.2.6 (Región 2) del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000) y que en la aplicación de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) deberá tenerse en cuenta el periodo de extensión indicado en los resuelve 3.2 ó 4.2 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000). Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000).

anexo 7

Reglas relativas a la

Resolución 122 (Rev.CMR-2000)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por estaciones del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros
servicios y posible utilización de bandas en la gama 18-32 GHz
por las estaciones HAPS del servicio fijo

Resuelve y encarga

1	El resuelve 2 de la Resolución 122 (Rev.CMR-2000) estipula que, de forma provisional, se utilicen los procedimientos del artículo S9 para realizar la coordinación entre sistemas de satélites y sistemas que utilizan HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz.

2	Teniendo en cuenta los estudios en curso emprendidos por las Comisiones de Estudio del UIT-R sobre los criterios y los métodos de cálculo adecuados así como las disposiciones aplicables del artículo S9 relativas a los sistemas de satélites y a las HAPS (véase la Resolución 122 (Rev.CMR-2000)), la Junta ha llegado a la conclusión de que la Oficina deberá proceder como sigue:

2.1	Examinar las asignaciones a sistemas de satélites y HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz únicamente con respecto al número S11.31 y aplazar el examen de tales sistemas con arreglo al número S11.32 así como la aplicación de cualquier procedimiento de coordinación del artículo S9 entre sistemas de satélites y HAPS hasta que la CMR-03 tome una decisión al respecto. Cuando el examen en virtud del número S11.31 lleva a una conclusión favorable, las asignaciones deberán inscribirse provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias indicando el símbolo correspondiente en la columna 13B3 (Conclusión).

2.2	Presentar a la CMR-03 la lista de las asignaciones implicadas en la etapa de coordinación o inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, según el caso, para ulterior consideración.

Motivos:	A fin de tramitar los casos indicados en el encarga 2 de la Resolución 122, deben autorizarse los requisitos de los procedimientos de coordinación del artículo S9 para la coordinación entre sistemas de satélites y sistemas que utilizan HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz. Reconociendo que se está avanzando en los estudios del UIT-R y que la CMR-03 en cualquier caso examinará el proceso de notificación, se propone aprobar una conclusión favorable provisional sin la aplicación de los procedimientos de coordinación del artículo S9.

PROYECTO

anexo 8

Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento 
relativas a los números S5.487 y S5.490

Se proponen las siguientes modificaciones a las actuales Reglas de Procedimiento relativas a los números S5.487 y S5.490 para alinear los textos correspondientes con las modificaciones del número S5.487 adoptadas por la CMR-2000, evitando de esa forma cualquier futuro malentendido en su aplicación por las administraciones o la Oficina.

MOD

S5.487

En la nota se estipula que "los servicios ... no causarán interferencia perjudicial a ...ni reclamarán protección...". Ello suscitaría una contradicción con los artículos 4, 6 y 7 del apéndice S30 que contienen procedimientos que conducen a considerar que los servicios fijo por satélite, fijo de radiodifusión y móvil, salvo móvil aeronáutico, tienen igualdad de derechos con el SRS. La Junta estima que en este caso se debe considerar, cuando se aplique el apéndice S30, que el servicio interesado tiene igualdad de derechos; sin embargo, si pese a la aplicación de los procedimientos del apéndice S30 se causa en la práctica interferencia perjudicial a una estación de radiodifusión por satélite, la estación fija, fija por satélite, de radiodifusión o móvil, salvo móvil aeronáutica, habrá de poner fin a esa interferencia.

MOD

S5.490

El número S5.43 indica que "... un servicio o estaciones de un servicio pueden funcionar ... a reserva de no causar interferencia perjudicial ...". Esta nota estipula que "... los servicios no causarán interferencia perjudicial a ...". A pesar de esta diferencia en la redacción, la Junta considera que en este caso se aplicaría el número S5.43. Ello supone una contradicción con los artículos 4 y 6 del apéndice S30 que contienen procedimientos que llevan a considerar que los servicios fijo, de radiodifusión, y móvil, salvo móvil aeronáutico, tienen los mismos derechos que el servicio de radiodifusión por satélite. La Junta estima que en este caso debe considerarse, al aplicar el apéndice S30, que el servicio implicado tiene igualdad de derechos; sin embargo, si a pesar de la aplicación de los procedimiento del apéndice S30, se causa en la práctica interferencia perjudicial a una estación del servicio de radiodifusión por satélite, las estaciones de los servicios fijo, de radiodifusión o móvil, salvo móvil aeronáutico, deberán poner fin a esa interferencia.

anexo 9

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000) del RR

Se propone el siguiente proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000) del RR para relacionar el plazo de coordinación definido en estos puntos con el periodo de extensión al que se hace referencia en los resuelve 3.2 ó 4.2 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

4.1.3 y 4.2.6

ADD

5	La CMR-2000 incluyó en el § 4.1.3 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A una nota indicando que "se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000)". Considerando que los resuelve 3 y 4 de dicha Resolución se aplican a todas las Regiones, la Junta llegó a la conclusión de que los periodos de extensión indicados en los resuelve 3.2 ó 4.2 de la Resolución son aplicables con arreglo al § 4.1.3 y al § 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A aunque no se hace referencia a la nota mencionada anteriormente en el § 4.2.6 del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A.

ANEXO 10

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los 
§ 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000) y a 
los números S9.17, S9.17A y S11.34 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Notificación de asignaciones en la Lista o el Plan de enlaces de conexión 
de las Regiones 1 y 3)

1	En su 24ª reunión (Ginebra, 10-18 de septiembre de 2001), la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) consideró el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000). La RRB acordó posponer el examen del proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento durante el estudio del proyecto de Reglas relacionadas con las disposiciones de los artículos S9 y S11 (véase el punto 6.18 del resumen de decisiones de la 24ª reunión de la RRB en el Documento RRB2001/280).

2	La Oficina examinó la situación y, basándose en los debates sobre este tema celebrados en la 24ª reunión de la RRB, elaboró un proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.17, S9.17A y S11.34 del Reglamento de Radiocomunicaciones que aparecen a continuación.

3	Se invita a la Junta que considere estos proyectos de nuevas Reglas en su 26ª reunión (Ginebra, 11-15 de marzo de 2002) junto con el proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los § 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000), distribuidas a las administraciones para recabar sus comentarios en el anexo 4 a la Carta Circular CCRR/12 de 3 de julio de 2001 y que no se reproduce en el presente anexo.

S9.17 y S9.17A

1	Al revisar los Planes de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 del apéndice S30A, la CMR-2000 ha excluido del procedimiento del artículo 4 de dicho apéndice la coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión transmisoras con respecto a las estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, así como con respecto a las estaciones terrenales. Esta coordinación debe realizarla actualmente la administración notificante directamente con las otras administraciones implicadas en relación con las estaciones terrenales y estaciones terrenas receptoras que funcionan en sentido de transmisión opuesto, de conformidad con las disposiciones pertinentes/correspondientes del artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	Teniendo en cuenta la situación descrita en el punto 1 anterior, la Junta consideró las siguientes situaciones:

2.1	Notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo al artículo S11 con una estación espacial/red asociada en un Plan de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 a 14 ó 17 GHz de la CMR-2000, una vez que esta estación espacial/red ha sido notificada con arreglo al artículo 5 del apéndice S30A. En este caso, la Junta llegó a la conclusión de que en la coordinación de tal estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán tenerse en cuenta las notas 3 y 4 del punto 9A.2 del artículo 9A del apéndice S30A (CMR-2000), si procede tras la

aplicación de la Resolución 53 (Rev. CMR-2000). De no ser así, esta estación terrena de enlace de conexión específica no deberá coordinarse con arreglo a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones, siempre que sus características sean idénticas a las de la estación terrena de enlace de conexión asociada a la correspondiente asignación o asignaciones del Plan de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000.

2.2	Notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica en virtud del artículo S11 con una estación espacial/red asociada en el Plan para la Región 2 de la CARR SAT-R2 (Ginebra, 1983), una vez que esta estación espacial/red ha sido notificada con arreglo al artículo 5 del apéndice S30A. En este caso, la Junta ha llegado a la conclusión de que dicha estación terrena de enlace de conexión específica no deberá coordinarse con arreglo a los números S9.17 y S9.17A siempre que sus características sean idénticas a las de la estación terrena de enlace de conexión específica asociada a la correspondiente asignación o asignaciones del Plan para la Región 2 de la CARR SAT-R2.

2.3	Notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo al artículo S11 con una estación espacial/red asociada de la Lista o Plan de enlaces de conexión apropiado que se ha coordinado con éxito con arreglo al anterior artículo 4 del apéndice S30A (CMR-97) sin que se haya indicado ninguna restricción para esa estación espacial/red en la Parte B de la Sección Especial pertinente sobre coordinaciones pendientes con respecto a la estación terrenal y/o a la estación terrena receptora que funciona en sentido de transmisión opuesto (es decir, los anteriores § 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.3.2 y 4.2.3.3 del apéndice S30A (CMR-97)). En este caso, la Junta llegó a la conclusión de que dicha estación terrena de enlace de conexión específica no deberá coordinarse con arreglo a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones, siempre que la zona de coordinación de esta estación terrena de enlace de conexión específica se encuentre en el interior de las zonas de coordinación coordinadas con éxito para la estación espacial/red en cuestión.

2.4	Notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo al artículo S11 con una estación espacial/red asociada de la Lista o Plan de enlaces de conexión adecuado que se ha coordinado con éxito con arreglo al anterior artículo 4 del apéndice S30A (CMR-97) pero se han indicado restricciones para dicha estación espacial/red en la Parte B de la Sección Especial pertinente sobre coordinaciones pendientes con respecto a la estación terrenal y/o a la estación terrena receptora que funciona en sentido de transmisión opuesto (es decir, los anteriores § 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.3.2 y 4.2.3.3 del apéndice S30A (CMR-97)). En este caso, la Junta llegó a la conclusión de que las restricciones indicadas anteriormente no deberán ser tenidas en cuenta en la coordinación de dicha estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante, si la zona de coordinación de esta estación terrena de enlace de conexión específica rebasa las zonas de coordinación consideradas para la coordinación con arreglo al anterior artículo 4 del apéndice S30A (CMR-97) de la estación espacial/red asociada en cuestión, dicha estación terrena en la red de conexión específica deberá coordinarse con arreglo a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones, como en los otros casos indicados en el punto 2.5 que aparece a continuación.

2.5	En otros casos de notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica con arreglo al artículo S11 con una estación espacial/red asociada de la Lista o Plan de enlaces de conexión adecuado, la Junta llegó a la conclusión de que deben aplicarse los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones sin restricciones ni condiciones.

3	Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al número S11.34.

S11.34

# 3	Examen de la notificación de una estación terrena de enlace de conexión específica con una estación espacial/red asociada de la Lista o Plan de enlaces de conexión adecuado del apéndice S30A

3.1	Al revisar el Plan de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 del apéndice S30A, la CMR-2000 incluyó una nota en el título del artículo 5 de dicho apéndice para excluir del ámbito de aplicación de ese artículo la notificación de estaciones terrenas de enlaces de conexión específicas con estaciones espaciales/redes asociadas de la Lista o Plan de enlaces de conexión adecuado del apéndice S30A (véanse las Reglas de Procedimiento relativas al ámbito de aplicación de dicho artículo). En consecuencia, la notificación de estas estaciones terrenas de enlace de conexión específicas se realizará con arreglo al artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3.2	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta llegó a la conclusión de que una estación terrena de enlace de conexión específica con una estación espacial/red asociada de la Lista o Plan de enlaces de conexión adecuado del apéndice S30A se considera de conformidad con el número S11.34  del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando está ubicada dentro de la zona de servicio de la estación espacial/red asociada y cuando la notificación de dicha estación espacial/red asociada ha alcanzado conclusiones favorables con arreglo al artículo 5 del apéndice S30A.

3.3	Además, para dicha estación terrena de enlace de conexión específica a la que se aplica los números S9.17 y/o S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta llegó a la conclusión de que la conformidad con los procedimientos relativos a la coordinación con otras administraciones deberá verificarse con arreglo al número S11.32 del Reglamento de Radiocomunicaciones (véanse las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.17 y S9.17A del Reglamento de Radiocomunicaciones). De no se así, si no se aplican los números S9.17 y/o S9.17A, la Junta llegó a la conclusión de que el número S11.32 del Reglamento de Radiocomunicaciones tampoco se aplica y en este caso la estación terrena de enlace de conexión específica en cuestión se considera de conformidad con el número S11.34 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

anexo 11

Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas
a los anteriores § 5.2.1.b, 5.2.2.1, 5.2.2.2 y 5.3.1 del artículo 5 del apéndice S30 (CMR-97) para alinear su texto con
las decisiones adoptadas por la CMR-2000

Se proponen las siguientes modificaciones para alinear el texto con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 5 del apéndice S30 (CMR-2000), teniendo en cuenta la decisión de la CMR-2000 de adoptar el Plan revisado de enlaces descendentes para las Regiones 1 y 3 y la nueva Lista de utilizaciones adicionales de los enlaces descendentes para las Regiones 1 y 3 .

## Artículo 5

Notificación, examen e inscripción

MOD

## 5.2.1 b)

1	La Junta ha estudiado la cuestión de si el examen para determinar la conformidad con el Plan3 abarca solamente las columnas de los artículos 10 y 11 del apéndice S30 actualizado o si comprende también el cotejo con los criterios técnicos contenidos en el anexo 5 al apéndice S30 que se utilizaron para el establecimiento de los Planes. La Junta ha llegado a la conclusión de que es necesario tener en cuenta en este examen algunos de los criterios técnicos contenidos en el anexo 5. Por lo tanto, el examen para determinar la conformidad con el Plan se efectúa en dos fases, que son:

a)	comprobar que las características notificadas son las especificadas en las columnas del Plan actualizado de que se trate (véase el § 3.1 del artículo 3); si las características son distintas se efectúa el examen con arreglo al § 5.2.1 d). Para los elementos que siguen se puede notificar cualquier característica con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del artículo 4;

b)	comprobar que no se rebasan los criterios de protección global resultantes del Plan para la Región 2 o del Plan y la Lista para las Regiones 1 y 2, según el caso. A estos efectos se examinan las características siguientes:

–	identificación del haz (como se indica en las columnas 1 y 2 de los artículos 10 y 11, respectivamente, del apéndice S30);

–	posición orbital nominal (como se indica en las columnas 2 y 3 de los artículos 10 y 11, respectivamente, del apéndice S30);

–	número de canal/frecuencia (como se indica en la columna 3 del artículo 10, en la columna 5 del Cuadro titulado "Margen de protección equivalente mínimo de asignaciones en el Plan de las Regiones 1 y 3 (ordenados por posición orbital)" del artículo 11 del apéndice S30);

–	coordenadas del punto de intersección del eje del haz con la Tierra (como se indica en la columna 4 de los artículos 10 y 11, del apéndice S30);

–	en el caso de un haz elíptico:

–	abertura angular del haz de la antena (como se indica en la columna 5 de los artículos 10 y 11, del apéndice S30);

–	orientación de la elipse (como se indica en las columnas 5 y 6 de los artículos 10 y 11, respectivamente, del apéndice S30);

–	precisión de rotación de la antena (igual o mejor que la indicada en el § 3.14 del anexo 5 al apéndice S30);

–	polarización (como se indica en las columnas 7 y 10 de los artículos 10 y 11, respectivamente, del apéndice S30);

–	potencia más ganancia de la antena copolar (como se indica en las columnas 8 y 11 de los artículos 10 y 11 respectivamente, del apéndice S30), y en el caso de un haz conformado para una ganancia de antena contrapolar (como se indica en la columna 8 del artículo 11 del apéndice S30);

–	zona de servicio (los puntos de prueba estarán situados dentro de la zona de servicio);

–	clase de emisión y anchura de banda (como se indica en la columna 12 del artículo 11 del apéndice S30 en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o por otra parte, como indicado en los § 3.1 y 3.8 del anexo 5 al apéndice S30);

–	características de la antena (iguales o mejores que las indicadas en las columnas 6 ó 7 según proceda, del artículo 11 del apéndice S30 en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o por otra parte iguales o mejores que las de las figs. 9 ó 10, según proceda, del anexo 5 al apéndice S30);

–	precisión de puntería de la antena (igual o mejor que la indicada en el § 3.14 del anexo 5 al apéndice S30);

–	tolerancia de mantenimiento en posición de la estación (igual o mejor que la indicada en el § 3.11 del anexo 5 al apéndice S30);

–	características de modulación (iguales que las de la columna 12 del artículo 11 al apéndice S30 en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o por otra parte, como indicado en el § 3.1 del anexo 5 al apéndice S30);

–	dispersión de energía (igual que la del § 3.18 del anexo 5 al apéndice S30);

–	la densidad de flujo de potencia especificada en la nota 10 del Plan de la Región 2 o en la nota 5 del Plan de las Regiones 1 y 3 se examinará para determinar si se respetan los límites o si existe un acuerdo con las administraciones afectadas.

2	La Junta consideró la cuestión de si el examen referente a la conformidad con la Lista para las Regiones 1 y 3 se refiere únicamente a las columnas de los cuadros en la Parte I del anexo 2 a la Resolución 542 (CMR-2000), actualizados, o si también incluye un examen con respecto a las características técnicas publicadas por la Oficina para cada red de la Lista en la correspondiente Parte B de la Sección Especial de la Circular Semanal o la IFIC. La Junta llegó a la conclusión de

que todas las características técnicas publicadas en dicha Parte B de la Sección Especial para una red determinada deben tenerse en cuenta en este examen. Por lo tanto, el examen desde el punto de vista de la conformidad con la Lista se lleva a cabo en dos pasos:

a)	asegurarse de que las características notificadas son las que se especifican en las columnas de la Lista, actualizada, y las especificadas en la Parte B de la Sección Especial de una red determinada. Si las características son distintas, se lleva a cabo el examen con arreglo al § 5.2.1 d);

b)	asegurarse de que los criterios de protección resultantes del Plan y la Lista para las Regiones 1 y 3 no se rebasan. Para ello, se examinan las características especificadas en las columnas de la Lista, actualizada, y las especificadas en la Parte B de la Sección Especial de una red determinada.

MOD

5.2.2.1

Este punto se refiere implícitamente a los casos en que la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a) y 5.2.1 c) y a una conclusión desfavorable en relación con el § 5.2.1 b), aunque favorable respecto del § 5.2.1 d). En este caso, la asignación de frecuencia se deberá inscribir en el Registro.

MOD

5.2.2.2

Una parte de este punto se refiere a los sistemas provisionales que se presentan para la Región 2, en aplicación de la Resolución 42 (Rev.Orb-88).

En lo que respecta a las Regiones 1 y 3, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a) y 5.2.1 c), y a una conclusión desfavorable en relación con los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d), las asignaciones de que se trate se devolverán inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante indicando los motivos con los que la Oficina ha llegado a esta conclusión y las sugerencias que ésta pueda ofrecer para encontrar una solución satisfactoria al problema.

MOD

5.3.1

1	Véase el § 2 de las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.6 del artículo 4 del apéndice S30.

2	Para toda notificación distinta de las relativas a la modificación del Plan de la Región 2, la fecha de entrada en servicio de las asignaciones puede prorrogarse a petición de la administración notificante.

No obstante, el periodo total de entrada en servicio de las asignaciones se limitará a ocho años, más toda extensión aplicable de conformidad con los resuelve 3.2 ó 4.2 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), contados a partir de la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4 o el anterior anexo 2 al apéndice S30.

Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 del apéndice S30.

ANEXO 12

Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento relativas a los anteriores § 5.2.1.b), 5.2.2.1, 5.2.2.2 y 5.3.1 del artículo 5 del apéndice S30A (CMR-97) para alinear su texto con las decisiones adoptadas por la CMR-2000

Se proponen las siguientes modificaciones para alinear el texto con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 5 del apéndice S30A (CMR-2000), teniendo en cuenta la decisión de la CMR-2000 de adoptar los Planes revisados de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 y las nuevas Listas de utilizaciones adicionales de los enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3.

## Artículo 5

## Notificación, examen e inscripción

MOD

5.2.1 b)

1	La Junta ha considerado la cuestión de si el examen de la conformidad con el Plan2 se aplica únicamente a las columnas de los artículos 9 y 9A del apéndice S30A actualizado o si incluye también un examen con respecto a los criterios técnicos indicados en el anexo 3 al apéndice S30A que se utilizaron para establecer los Planes. La Junta ha llegado a la conclusión de que algunos de los criterios técnicos del anexo 3 tienen que tenerse en cuenta en este examen. Por tanto, el examen de la conformidad con el Plan se efectúa en dos pasos, que son:

a)	asegurarse de que las características notificadas son las especificadas en las columnas del Plan actualizado en cuestión (véase el § 3.1 del artículo 3); si las características son diferentes, se realiza el examen según el § 5.2.1 d). Para los elementos indicados a continuación puede notificarse cualquier característica para la que se haya aplicado con éxito el procedimiento del artículo 4;

b)	asegurarse de que no se rebasan los criterios de protección resultantes del Plan de la Región 2 o de los Planes y Listas de las Regiones 1 y 3 según el caso, y con tal fin se examinan las siguientes características de la estación espacial receptora:

–	identificación del haz de la estación espacial (como se indica en las columnas 1 y 2 de los artículos 9 y 9A, respectivamente, del apéndice S30A);

–	posición orbital nominal (como se indica en las columnas 2 y 3 de los artículos 9 y 9A, respectivamente, del apéndice S30A);

–	número de canal/frecuencia (como se indica en la columna 3 del artículo 9 y en la columna de los Cuadros titulados "Margen de protección equivalente mínimo en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en la banda de frecuencias 14,5-º14,8 GHz (ordenado por posición orbital)" y "Margen de protección equivalente mínimo para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en la banda de frecuencias 17,3-18,1 GHz (ordenado por posición orbital)" del artículo 9A del apéndice S30A);

–	coordenadas del punto de intersección del eje del haz con la Tierra (como se indica en la columna 4 de los artículos 9 y 9A, del apéndice S30A);

–	en el caso de un haz elíptico:

–	abertura angular del haz de la antena (come se indica en la columna 5 de los artículos 9 y 9A, del apéndice S30A);

–	orientación de la elipse (come se indica en las columnas 5 y 6 de los artículos 9 y 9A, respectivamente, del apéndice S30A);

–	precisión de rotación de la antena (igual o mejor que la de los § 3.7.4 (Regiones 1 y 3) ó 4.6.4 (Región 2) del anexo 3 al apéndice S30A);

–	polarización (como se indica en las columnas 7 y 10 de los artículos 9 y 9A, respectivamente, del apéndice S30A);

–	zona de servicio (los puntos de prueba estarán situados dentro de la zona de servicio);

–	clase de emisión y anchura de banda (como se indica en la columna 13 del artículo 9A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3 del apéndice S30A, o si no como se indica en los § 3.1 y 3.8 del anexo 5 al apéndice S30);

–	características de la antena (iguales o mejores que las indicadas en las columnas 6 ó 7, según proceda, del artículo 9A del apéndice S30A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o por otra parte, iguales o mejores que las del § 4.6 del anexo 3 del apéndice S30A);

–	precisión de puntería de la antena (igual o mejor que la de los § 3.7.4 (Regiones 1 y 3) ó 4.6.4 (Región 2) del anexo 3 al apéndice S30A);

–	temperatura de ruido del sistema (véase la nota 7 del artículo 9A y el § 3.8 del anexo 3 al apéndice S30A, según proceda para las Regiones 1 y 3 y el § 4.7 del mismo anexo para la Región 2);

–	tolerancia de mantenimiento en posición de la estación (igual o mejor que la del § 3.16 del anexo 3 al apéndice S30A);

–	características de modulación (igual que la de la columna 13 del artículo 9A del apéndice S30A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o si no como se indica en el § 3.1 del anexo 5 al apéndice S30);

–	gama de control automático de ganancia (igual que la del § 3.10 del anexo 3 al apéndice S30A para las Regiones 1 y 3, y que la del § 4.9 del mismo anexo para la Región 2).

–	p.i.r.e.: columnas 8 y 11 de los artículos 9 y 9A, respectivamente, del apéndice S30A;

–	diámetro de la antena: § 3.5.1 ó 4.4.1 del anexo 3 al apéndice S30A;

–	diagramas de referencia: fig. 6 o fig. A del anexo 3 (como se indica en la columna 9 del artículo 9A del apéndice S30A para el Plan de las Regiones 1 y 3);

–	potencia de transmisión: § 3.6 ó 4.5 del anexo 3 al apéndice S30A;

–	ubicación de la estación terrena asociada que ha de asociarse con los puntos de prueba dentro de la zona de servicio;

–	dispersión de energía (igual que en el § 3.18 del anexo 5 al apéndice S30).

En relación con la potencia de transmisión, la Junta ha observado que según los § 3.11 y 4.10 del anexo 3 al apéndice S30A, el control de potencia debe permanecer dentro de los límites indicados en esos puntos.

2	La Junta ha considerado la cuestión de si el examen referente a la conformidad con las Listas para las Regiones 1 y 3 se refieren únicamente a las columnas de los Cuadros de la Parte II del anexo 2 a la Resolución 542 (CMR-2000), actualizados, o si también incluye un examen con respecto a las características técnicas publicadas por la Oficina para cada red en las Listas de la correspondiente Parte B de la Sección Especial de la Circular Semanal o la IFIC. La Junta llegó a la conclusión de que todas las características técnicas publicadas en la Parte B de la Sección Especial para una red determinada deben tenerse en cuenta en este examen. Por lo tanto, el examen desde el punto de vista de conformidad con las Listas se lleva a cabo en dos etapas:

a)	asegurarse de que las características notificadas son las especificadas en las columnas de la Lista correspondiente, actualizada, y las especificadas en la Parte B de la Sección Especial de una red determinada. Si las características son distintas, se realiza el examen con arreglo al § 5.2.1 d);

b)	asegurarse de que los criterios de protección resultantes del Plan y la Lista para las Regiones 1 y 3 correspondientes no se rebasan. Para ello, se examinan las características especificadas en las columnas de la Lista correspondiente, actualizada, y las indicadas en la Parte B de la Sección Especial de una red determinada.

3	Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al ámbito de aplicación del artículo 5 del apéndice S30A [y del § 5.1.3 de dicho artículo].

MOD

5.2.2.1

Este punto se refiere implícitamente a los casos en que la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a), § 5.2.1 c) y 5.2.1 f) y a una conclusión desfavorable en relación con el § 5.2.1 b), aunque favorable respecto del § 5.2.1 d).

Sin embargo, considerando las Reglas de Procedimiento relativas al ámbito de aplicación del artículo 5 del apéndice S30A [y al § 5.1.3 de dicho artículo], la Junta ha llegado a la conclusión de que el § 5.2.2.1 se refiere a los casos en que la Oficina llega a una conclusión favorable con respecto al § 5.2.1 a) y al § 5.2.1 c) y a una conclusión desfavorable con respecto al § 5.2.1 b) pero una conclusión favorable con respecto al § 5.2.1 d).

En este caso, la asignación de frecuencia se deberá inscribir en el Registro.

MOD

5.2.2.2

Una parte de este punto se refiere a los sistemas provisionales que se presentan para la Región 2, en aplicación de la Resolución 42 (Rev.Orb-88).

En lo que respecta a las Regiones 1 y 3, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto al § 5.2.1 a) y § 5.2.1 c), y a una conclusión desfavorable en relación con los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d), las asignaciones de que se trate se devolverán inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante indicando los motivos con los que la Oficina ha llegado a esta conclusión y las sugerencias que ésta pueda ofrecer para encontrar una solución satisfactoria al problema.

MOD

5.3.1

1	Véase el § 2 de  las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.6 del artículo 4 del apéndice S30A.

2	Para toda notificación distinta de las relativas a la modificación del Plan de la Región 2, la fecha de entrada en servicio de las asignaciones puede prorrogarse a petición de la administración notificante.

No obstante, el periodo total de entrada en servicio de las asignaciones se limitará a ocho años, más toda extensión aplicable de conformidad con los resuelve 3.2 ó 4.2 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000) contados a partir de la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4 o del anterior anexo 2 al apéndice S30A.

Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3 y 4.2.6 del artículo 4 del apéndice S30A.

ANEXO 13

Proyecto de modificación de las actuales Reglas de Procedimiento 
relativas al anterior § 6.1 del artículo 6 y al anterior § 7.6 
del artículo 7 del apéndice S30A (CMR-97)

Se proponen las siguientes modificaciones para alinear el texto con las disposiciones contenidas en los nuevos artículos 6 y 7 del apéndice S30A (CMR-2000), teniendo en cuenta las decisiones de la CMR-2000 de revisar el apéndice S7 y el artículo 4 del apéndice S30A del Reglamento de Radiocomunicaciones y suprimir la anterior Resolución 519 (Orb-88).

## Artículo 6

## Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones terrenales
de recepción cuando están implicados enlaces de conexión del SFS

MOD

6.1

1	Los puntos del artículo 6 no mencionan los sistemas provisionales realizados de conformidad con la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Estos sistemas pueden realizarse en la banda de frecuencias 17,7-17,8 GHz de la Región 2 compartida con igualdad de derechos con servicios terrenales:

-

Esta utilización puede afectar a estaciones terrenales.

2	Este punto alude a «una estación terrena de enlace de conexión situada en el territorio de otra administración e incluida en la zona de servicio de una asignación a una estación espacial de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que está conforme al Plan regional de enlaces de conexión adecuado». Esta estación terrena debe considerarse una estación terrena típica situada en la ubicación más desfavorable.

3	Para evaluar la interferencia, una administración A que proyecta utilizar estaciones terrenales necesita tener conocimiento de las estaciones terrenas fijas existentes o proyectadas. Para tenerlas en cuenta las administraciones pueden calcular la zona de coordinación como se indica en el § 1.4.6 del apéndice S7 en torno a la zona de servicio mencionada en el § 6.1.

## Artículo 7

## Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones del SFS
cuando están implicadas asignaciones a enlaces de conexión del SRS

MOD

7.7

Se aplican los comentarios al § 6.5.

ANEXO 14

Modificación de la Regla relativa al número S9.21

MOD

## S9.21

# 1	(NOC)

# 2	(Suprímase el punto 2)

Motivos:	La CMR-97 modificó el § 2 del apéndice S5 con respecto a su versión de la CMR-95 de manera que ahora dice "Para la aplicación del número S9.21, puede ser necesario el acuerdo de una administración en relación con las asignaciones de frecuencia ... que pueden afectar o ser afectadas, según el caso ..." (se ha añadido el subrayado). Para determinar las administraciones potencialmente afectadas, la Oficina, al igual que en otras formas de coordinación, tendrá en cuenta ambos sentidos de la posible interferencia: de la asignación con arreglo al número S9.21 a otras asignaciones y viceversa.

# 3	(NOC)

# 4	(NOC)

(Renumérense los actuales puntos 3 y 4 como puntos 2 y 3.)

ANEXO 15

Modificación de la Regla relativa al número S9.36

MOD

S9.36

1	Según esta disposición, la Oficina «identificará toda administración cuya coordinación  pueda necesitar ser efectuada». Al aplicar el apéndice S5 con respecto al número S9.21, la Oficina utiliza los métodos de cálculo y criterios siguientes3:

–	red espacial – red espacial: apéndice S8;

–	estación terrena – estaciones terrenales (y viceversa): Reglas de Procedimiento B1, B2 (derivadas del apéndice S7);

–	estaciones terrenales transmisoras – estaciones espaciales receptoras: criterios del artículo S21;

–	estaciones espaciales transmisoras y servicios terrenales: límites de densidad de flujo de potencia (dfp) definidos en el artículo S21 (donde tales límites no son aplicables como límites estrictos al servicio sujeto al número S9.21) o valores umbral de dfp de coordinación aplicables a otros servicios en la misma banda de frecuencias (por ejemplo, valores de dfp del anexo 1 al apéndice S5);

	estaciones espaciales receptoras y estaciones terrenales transmisoras: superposición de frecuencias;

Motivos:	Utilizar, a fin de identificar a las administraciones con las que puede ser necesario realizar la coordinación, los criterios técnicos disponibles en la banda de frecuencias en la que se aplica el número S9.21 a un servicio indicado en una nota que se refiera al citado número S9.21

–	entre estaciones de servicios terrenales en algunas bandas de frecuencias específicas: Reglas de Procedimiento B4, B5 y B6, respectivamente.

# 2	(NOC)

anexo 16

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al punto 3.4 
del anexo 5 al apéndice S30 (CMR-2000)

1	Se propone la siguiente nueva Regla de Procedimiento relativa al punto 3.4 del anexo 5 al apéndice 30 (CMR-2000) a fin de incluir las relaciones de protección para la Región 2 que fueron omitidas por error cuando la CMR-2000 revisó este punto.

2	Se invita a la Junta a que considere este proyecto de nueva Regla en su 26ª reunión (Ginebra, 11-15 de marzo de 2002). Esta omisión debe señalarse a la atención de la Comisión Especial para asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, de la RPC-02 y de la CMR-03, para una posible revisión del punto 3.4 del anexo 5 al apéndice 30 en la citada CMR-03.

Anexo 5

Datos técnicos utilizados para establecer las disposiciones y Planes asociados
y la Lista para las Regiones 1 y 3, que deben emplearse en su aplicación

3.4

1	La Junta observa que las Actas Finales de la CMR-2000 incluyen una modificación al punto 3.4 del anexo 5 al apéndice 30 (CMR-2000). Sin embargo, dicha modificación omite los tres últimos párrafos del punto 3.4 previo, aparentemente por error. Estos tres párrafos especifican las relaciones de protección para Región 2 que no aparecen mencionadas en ninguna otra parte de dicho apéndice.

2	En consecuencia, y hasta que el asunto sea considerado por una futura CMR, la Junta ha decidido que las siguientes relaciones de protección, previamente indicadas, continúen aplicándose de la forma siguiente:

"En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular el margen de protección global equivalente32bis:

28 dB para señales en el mismo canal;
13,6 dB para señales en el canal adyacente;
9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.

En la Región 2, como orientación para la planificación, la reducción de la relación global C/I debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión se considera equivalente a una relación C/I cocanal en el enlace descendente de aproximadamente 0,5 dB que no se rebase durante el 99% del mes más desfavorable, pero los Planes de enlaces de conexión y de enlaces descendentes se evalúan a partir del margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace descendente y del enlace de conexión.

En la Región 2, un margen de protección global equivalente de 0 dB, o superior, indica que se han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos canales adyacentes."

anexo 17

Propuesta de modificación de la Regla de Procedimiento
relativa al número S11.49

MOD

## S11.49

# 1	Asignaciones cuyo uso se ha abandonado

1.1	De conformidad con el número S11.49, la Junta considera que una administración puede abandonar el uso de una asignación de frecuencia a una estación espacial por un periodo que no exceda de dos años y, aun así, continuar acogiéndose a la protección adquirida en virtud de los Acuerdos de coordinación ya obtenidos. La administración en cuestión podría informar a la Oficina de esas suspensiones por iniciativa propia (número S11.49) o bien en respuesta a una consulta efectuada de acuerdo con el número S13.6*.

1.2	Aunque el número S11.49 sólo menciona la utilización de asignaciones inscritas para una estación espacial, la Junta considera de forma similar que la suspensión de una asignación de frecuencia inscrita para una estación espacial implica que el funcionamiento de las asignaciones inscritas para la estación o estaciones terrenas asociadas también se suspenderá.

1.3	La Junta ha observado también que la suspensión de una asignación inscrita con arreglo al número S11.49 puede aplicarse más de una vez durante la vida útil de esta asignación, siempre que ésta vuelva a su utilización regular antes de que finalice el plazo de dos años, en cada ocasión.

1.4	La Junta ha decidido aplicar el procedimiento descrito a continuación. Dicho procedimiento solamente será válido para las asignaciones suspendidas que no sean modificadas antes de volver a utilizarse.

# 2	Registro de una suspensión de uso

2.1	Cuando se informe a la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el número S11.49 o en respuesta a una consulta efectuada con arreglo al número S13.6 de que se ha abandonado el uso de una asignación de frecuencia a una estación espacial o a una estación terrena inscrita en el Registro, esa información se publica en la Parte II de la IFIC de la BR (para informar a todas las administraciones) y se modifica la inscripción en el Registro para incluir la fecha D de reanudación de uso indicada por la administración notificante.

2.2	Las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales o a estaciones terrenas cuya suspensión se notifique para un periodo no superior a dos años continuarán siendo tenidas en cuenta a efectos del examen de otras asignaciones, conforme al número S9.36, a la nota de pie de página número S11.31.1 y a los números S11.32, S11.32A y S11.33, hasta el momento en que concluya la consulta respecto a su reanudación de utilización (véase el punto 2.4 a continuación).

2.3	Las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales y estaciones terrenas cuya suspensión se notifique para un periodo de más de dos años no serán tenidas en cuenta a efectos de los exámenes de otras asignaciones de conformidad con el número S9.36, a la nota de pie de página número S11.31.1 y los números S11.32, S11.32A y S11.33, en cuanto a la fecha de dicha notificación o después de que la administración confirme que el periodo de suspensión excede de dos años y serán canceladas de acuerdo con los números S11.49 o S13.6.

2.4	Al expirar el periodo de abandono de uso de una asignación de frecuencia, se consulta a la administración notificante acerca de la fecha exacta de reanudación del uso. Con arreglo a los resultados de la consulta, la Oficina aplicará el procedimiento siguiente:

2.4.1	Cuando la administración confirme que el uso se ha reanudado en la fecha inicial indicada (no posterior a los dos años siguientes a la fecha de suspensión), o antes, se publicará esa información en la Parte II de la IFIC de la BR y se modificará el Registro para indicar esa situación.

2.4.2	Cuando la administración comunica que el uso se reanudará en una fecha posterior a los dos años siguientes a la fecha de suspensión, la asignación será cancelada de acuerdo con las disposiciones de los números S11.49 y S13.6. Para las estaciones que puedan reanudar el uso en un periodo posterior a los dos años, la administración responsable de la asignación volverá a aplicar los correspondientes procedimientos de coordinación del artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

anexo 18

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los
puntos 5 y 6 del anexo 1 al apéndice S30A (CMR-2000)

1	Se propone el siguiente proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 5 y 6 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000) para aclarar la aplicación de estos puntos evitando de esa forma cualquier futuro malentendido por las administraciones o la Oficina. Además, se propone alinear el título de las actuales Reglas de Procedimiento relativas al anexo 1 del apéndice 30A con las disposiciones contenidas en los nuevos artículos y anexos del apéndice 30A (CMR-2000).

2	Se invita a la Junta a que considere este proyecto de nuevas Reglas en su 26ª reunión (Ginebra, 11-15 de marzo de 2002). Estos cambios deben señalarse a la atención de la Comisión Especial sobre asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, de la RPC-02 y de la CMR-03, para una posible revisión del anexo 1 al apéndice 30A por la citada CMR-03, si ha lugar.

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado
por una modificación propuesta del Plan para la Región 2 o por
asignaciones nuevas o modificadas propuestas para las Listas
de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3

5

La Junta ha considerado la referencia a "toda la anchura de banda de RF de las portadoras de los enlaces de conexión (24 MHz para la Región 2 y 27 MHz para las Regiones 1 y 3)" contenida en las dos últimas líneas del primer párrafo del punto 5 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000). Considerando que muchas modificaciones propuestas al Plan de la Región 2 o asignaciones nuevas o modificadas propuestas a las Listas de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 incluyen portadoras de enlaces de conexión con anchura de banda necesaria diferente de 24 MHz para la Región 2 o de 27 MHz para las Regiones 1 y 3, la Junta ha llegado a la conclusión de que la referencia a "(24 MHz para la Región 2 y 27 MHz para las Regiones 1 y 3)" debe ser ignorada por la Oficina cuando aplique el punto 5 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000). Además, la Junta ha considerado que también debe suprimirse la misma referencia contenida en el punto C.8.i del anexo 2A al apéndice S4. La Junta ha observado además que el valor medio de la máxima densidad de potencia por hertzio a lo largo de toda la anchura de banda de radiofrecuencia corresponde generalmente a la máxima densidad de potencia por hertzio promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora del enlace de conexión propuesta.

6

1	La Junta, al revisar la aplicación de los criterios y métodos de protección del apéndice S30 (CMR-2000), consideró que el texto del punto 6 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000) necesita más aclaración o información complementaria con respecto a la aplicación de los criterios y métodos de protección correspondientes para la compartición entre los servicios implicados.

2	El punto 6 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000) contiene los criterios aplicables para la protección de las estaciones espaciales receptores de enlaces de conexión para la Región 2 en la banda de 17,8-18,1 GHz no sujetas a un Plan contra las asignaciones nuevas o modificadas propuestas que aparecen en la Lista de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 en la banda de 17 GHz.

3	Para aclarar la aplicación de este punto y evitar cualquier futuro malentendido por parte de las administraciones o de la Oficina, la Junta, al revisar este asunto junto con las prácticas actualmente empleadas por la Oficina, decidió encargar a la misma que tome las siguientes medidas:

3.1	Cuando la zona de servicio de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 en la banda de 17 GHz se define mediante un contorno, la Oficina aplicará la misma metodología que la empleada en el análisis de compatibilidad entre sistemas del SFS, es decir:

Una administración de la Región 2 figura entre aquellas cuyo acuerdo se necesita cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en la estación espacial receptora de enlace de conexión para la Región 2 procedente de cualquier parte de la zona de servicio, incluidos los emplazamientos geográficos de las estaciones terrenas de enlace de conexión específicas asociadas, caso de existir, de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, rebasa los límites de T/T indicados en el punto 6 del anexo 1 al apéndice 30A (CMR-2000).

3.2	Si no se dispone del contorno de la zona de servicio de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 en la banda de 17 GHz, se aplicará la metodología descrita en el punto 3.1 pero en vez de verificar el cumplimiento de T/T de la densidad de flujo de potencia procedente de cualquier parte de la zona de servicio, el examen considerará cada uno de los puntos de prueba del enlace de conexión asociados con la zona de servicio, incluidos con los emplazamientos geográficos de las estaciones terrenas de enlaces de conexión específicas asociadas, caso de existir, de la correspondiente asignación.

______________

3	Cada vez que se menciona «el Plan» se entiende la versión presente del Plan actualizado con fecha de examen de la Oficina en el caso del Plan para la Región 2 y, en el caso del Plan para las Regiones 1 y 3, la actual versión del Plan actualizada con arreglo a la posible aplicación de los § 4.1.2.6 ó 4.1.2.7 del artículo 4 del apéndice S30.

2	Cada vez que se menciona el «Plan» se entiende la versión presente del Plan actualizado, en la fecha del examen de la Oficina en el caso del Plan para la Región 2, y en el caso de los Planes para las Regiones 1 y 3, la actual versión de los Planes actualizados con arreglo a la posible aplicación de los § 4.1.26 ó 4.1.27 del artículo 4 del apéndice S30A.

3	 	Para los casos no abarcados en este punto, la Oficina, en colaboración con las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones adecuadas continúa desarrollando métodos de cálculo y criterios aplicables en forma de Reglas de Procedimiento que presentará a la aprobación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3	2bis 	Las definiciones de los § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 de este anexo se aplican a estos cálculos.

*	 	En vez de una referencia incorrecta en el número S11.49 al número S11.13.