UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CCRR/21 | le 22 septembre 2003 |
| --- | --- |

Aux administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:			Projet de Règles de procédure

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint des propositions de suppression ou de modification de certaines Règles de procédure en vigueur et une proposition d'approbation d'une nouvelle Règle de procédure. La plupart de ces propositions ont trait à des décisions de la CMR-03. Les propositions en question sont présentées dans les six annexes suivantes:

Annexe 1:

a) 	Suppression des Règles de procédure relatives aux numéros 4.8, 5.467, 5.488, 11.31.1 et 11.39 du Règlement des radiocommunications;

b)	modification des Règles de procédure relatives aux numéros 11.13, 11.17, 12.9 et à l'Appendice 5 (§ 1) du Règlement des radiocommunications;

c)	suppression des Règles de procédure suivantes relatives à l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications: Article 2, § 4.1.10, § 4.2.14 et § 7 de l'Annexe 1 et § 3.4 de l'Annexe 5;

d)	suppression des Règles suivantes relatives à l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications: Article 2, § 4.1.10, § 4.2.14 et § 5 de l'Annexe 1, § 3.15 de l'Annexe 3 et Pièce jointe 1 de ces Règles; et

e)	suppression des Règles de procédure suivantes relatives à l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications: § 6.34, § 6.50 et § 6.57 de l'Annexe 1 et Pièce jointe 1 de ces Règles.

Annexe 2:	Modification de la Règle relative au numéro 5.254 du Règlement des radiocommunications.

Annexe 3:	Modification de la Règle relative au numéro 9.11A (Tableau 9.11A-1) du Règlement des radiocommunications.

Annexe 4:	Modification de la Règle relative au numéro 5.415 du Règlement des radiocommunications.

Annexe 5:	Nouvelle Règle de procédure relative aux numéros 9.41 et 9.42 du Règlement des radiocommunications.

Annexe 6:	Modification des Règles de procédure relatives aux § 4.1.1a) et § 4.1.1b) des Appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications.

Ces propositions sont soumises aux administrations pour observations, conformément au numéro 13.17 du Règlement des radiocommunications, avant d'être communiquées au RRB conformément au numéro 13.14.

Pour permettre au Bureau des radiocommunications d'élaborer, de faire traduire et de mettre sur le site web de l'UIT, à temps pour la 32ème réunion du RRB qui doit se tenir du 1er au 5 décembre 2003, le document de synthèse qui sera soumis au Comité, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir au Bureau vos observations éventuelles le 3 novembre 2003 au plus tard, en les envoyant par courrier électronique à l'adresse suivante: brmail@itu.int.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

|  | V. Timofeev Directeur du Bureau des radiocommunications |
| --- | --- |

Annexes: 6

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT
–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
–	Directeur et Chefs de Département du Bureau des radiocommunications

Annexe 1

Règles relatives à

l'ARTICLE 4 du RR

SUP

4.8

Motifs: Le contenu de cette règle a été transféré dans le numéro 4.8 modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2005.

Règles relatives à

l'ARTICLE 5 du RR

SUP

5.467

Motifs: Le numéro 5.467 ayant été supprimé par la CMR-03 (avec effet au 1er janvier 2005), cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2005.

SUP

5.488

Motifs: La CMR-03 ayant abrogé la Résolution 77 (CMR-2000) et élaboré des dispositions transitoires appropriées, il est inutile de maintenir cette Règle.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

Règles relatives à

l'ARTICLE 11 du RR

MOD

11.13

1	Cette disposition stipule que les fréquences qui sont prescrites comme devant être utilisées en commun par les stations d'un service déterminé ne doivent pas faire l'objet d'une notification. Conformément à cette disposition, le Bureau a établi une liste des fréquences qui entrent dans cette catégorie. Cette liste est régulièrement mise à jour et publiée dans la Préface à la Liste internationale des fréquences (LIF), dans l'ordre des fréquences (Chapitre VI de la Préface). Les fréquences communes figurent dans le Fichier de référence et dans la LIF.

2	Une liste récapitulative des fréquences/bandes de fréquences prescrites comme devant être utilisées en commun est donnée ci-dessous:

–	fréquences mondiales de détresse et d'appel (500 kHz, 2 182 kHz);

–	fréquences du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour les appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif numérique (ASN) (2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz, 16 804,5 kHz et 156,525 MHz);

–	fréquences du SMDSM pour les appels de détresse et de sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) (2 174,5; 4 177,5; 6 268; 8 376,5; 12 520 et 16 695 kHz);

–	fréquences du SMDSM pour les appels de détresse et de sécurité par radiotéléphonie (2 182 kHz, 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz, 16 420 kHz et 156,8 MHz);

–	fréquences internationales pour les opérations de recherche et de sauvetage (2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz, 10 003 kHz, 14 993 kHz, 19 993 kHz, 121,5 MHz, 123,1 MHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz);

–	fréquences internationales pour l'appel ASN, à des fins autres que la détresse et la sécurité (455,5; 458,5; 2 177; 2 189,5; 4 208; 4 208,5; 4 209; 4 219,5; 4 220; 4 220,5; 6 312,5; 6 313; 6 313,5; 6 331; 6 331,5; 6 332; 8 415; 8 415,5; 8 416; 8 436,5; 8 437; 8 437,5; 12 577,5; 12 578; 12 578,5; 12 657; 12 657,5; 12 658; 16 805; 16 805,5; 16 806; 16 903; 16 903,5; 16 904; 18 898,5; 18 899; 18 899,5; 19 703,5; 19 704; 19 704,5; 22 374,5; 22 375; 22 375,5; 22 444; 22 444,5; 22 445; 25 208,5; 25 209; 25 209,5; 26 121; 26 121,5 et 26 122 kHz);

–	fréquences internationales pour l'appel sélectif utilisant le système de code séquentiel à une seule fréquence (2 170,5; 4 125; 4 417; 6 516; 8 779; 13 137; 17 302; 19 770; 22 756 et 26 172 kHz);

–	fréquences internationales pour les appels radiotéléphoniques (4 125, 4 417, 6 215, 6 516, 8 255, 8 779, 12 290, 12 359, 13 137, 16 420, 16 537, 17 302, 18 795, 19 770, 22 060, 22 756, 25 097 et 26 172 kHz);

–	fréquences de travail mondiales et internationales pour les stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes autorisées entre 415 et 535 kHz (425, 454, 458, 468, 480 et 512 kHz);

–	fréquences internationales de travail navire-côtière ou navire-navire (2 045, 2 048, 2 635 et 2 638 kHz);

–	fréquence mondiale de 410 kHz pour la radiogoniométrie dans les services de radionavigation maritime;

–	fréquence mondiale de 75 MHz assignée aux radiobornes aéronautiques.

3	Si ces fréquences sont utilisées par d'autres services et/ou à des fins autres que celles spécifiées dans le Règlement des radiocommunications, elles doivent être notifiées au titre des dispositions pertinentes de l'Article 11 et, dans certains cas, au titre des dispositions du numéro 4.4.

Motifs: La CMR-03 ayant modifié le numéro 52.221A en désignant comme fréquence d'appel de remplacement les fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, il est nécessaire de mettre à jour cette Règle. (NOTE - Il n'y a pas de modification de fond car les deux fréquences supplémentaires sont déjà incluses dans le premier alinéa du § 1 de la Règle de procédure relative au numéro 11.14.)

Date d'entrée en vigueur de la Règle modifiée: 5 juillet 2003.

MOD

11.17

Cette disposition ainsi que les dispositions des numéros 11.18 à 11.21B définissent les assignations à des stations de Terre devant faire l'objet d'une notification individuelle. Toutes les autres assignations1, 2, 3 peuvent être notifiées soit comme station type soit comme stations individuelles, selon que l'administration concernée le juge approprié. Les assignations de fréquence devant faire l'objet d'une notification individuelle en vertu de la procédure de l'Article 11, sont les suivantes:

1	Assignations aux stations des Plans d'allotissement des Appendices 25, 26 et 27 (11.18) et par n'importe quel Plan d'assignations de fréquence.

2	Assignations aux stations du service de radiodiffusion dans n'importe quelle bande (numéro 11.19).

3	Assignations aux stations de tous les services de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne (numéro 11.20) si la largeur de bande notifiée de la station de Terre est située en totalité ou en partie dans une bande de fréquences attribuée avec égalité des droits aux services de Terre et aux services spatiaux lorsqu'une coordination est requise au titre de l'Appendice 5 (Tableau 5-1).

Conformément au numéro 11.20, aucune notification d'une station de Terre type n'est recevable si la station de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne. Compte tenu des difficultés rencontrées actuellement par le Bureau pour déterminer, lorsqu'il reçoit la fiche de notification, si une station de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne existante ou d'une station pour laquelle la coordination a été effectuée ou engagée, le Comité a chargé le Bureau d'encourager les administrations à soumettre des fiches de notification individuelles pour les stations de Terre dans tous les cas où la largeur de bande notifiée de la station de Terre est située en totalité ou en partie dans l'une quelconque des bandes partagées avec égalité des droits entre les services de Terre et les services spatiaux, si la bande attribuée au service spatial est également attribuée dans le sens espace vers Terre. Le Bureau pourra également accepter une notification pour une station type dans ces bandes, si l'administration notificatrice le souhaite, étant entendu que la fiche de notification considérée pourra lui être retournée ultérieurement s'il ressort de l'examen qu'il a effectué que la zone d'exploitation géographique notifiée de la station de Terre type empiète sur la zone de coordination d'une station terrienne. Lorsqu'elle sera publiée dans la Partie 1 de la Circulaire BR IFIC, cette fiche de notification portera un symbole spécial faisant mention de la présente Règle de procédure.

4	Assignations à toute station de Terre, dans les bandes partagées avec les services spatiaux avec égalité des droits, qui dépassent les limites des paramètres de la station de Terre spécifiées dans les Tableaux 8a, 8b, 8c et 8d de l'Appendice 7 et dans le numéro 21.3 (numéro 11.21).

Le Comité comprend la première partie de cette disposition comme étant destinée à donner une protection appropriée aux stations terriennes de réception lorsque les stations de Terre utilisent une p.i.r.e. élevée. Compte tenu de la grande diversité des conditions énoncées dans les tableaux de l'Appendice 7 susmentionnés, le Comité a estimé que les administrations doivent soumettre des fiches de notification individuelles chaque fois que la p.i.r.e. dépasse les limites suivantes:

50 dBW (pour une modulation analogique) et 37 dBW (pour une modulation numérique) dans toutes les bandes de fréquences au-dessous de 3 GHz qui sont indiquées dans les Tableaux 8a et 8b.

55 dBW (pour une modulation analogique)4 et 42 dBW (pour une modulation numérique) dans toutes les bandes de fréquences situées entre 3 GHz et 15 GHz qui sont indiquées dans les Tableaux 8b et 8c.

55 dBW (pour une modulation analogique)4 et 40 dBW (pour une modulation numérique) dans toutes les bandes de fréquences au-dessus de 15 GHz qui sont indiquées dans les Tableaux 8c et 8d.

5	Assignations aux stations de Terre dans les bandes de fréquences visées au Tableau 21-2 (numéro 11.21A).

Le Comité comprend cette disposition comme étant destinée à protéger l'OSG. Elle doit s'appliquer à tous les services de Terre dans les bandes susmentionnées, quelle que soit leur catégorie d'attribution.

6	Assignations aux stations de Terre régies par la procédure à suivre pour obtenir l'accord visé au numéro 9.21 (numéro 11.21B).

Motifs: La CMR a approuvé la nouvelle disposition (numéro 11.21B) selon laquelle une administration est tenue de soumettre une fiche de notification individuelle pour chaque station si le service concerné est assujetti à la procédure à suivre pour obtenir l'accord visé au numéro 9.21. Cette adjonction oblige à mettre à jour la présente Règle. De plus, la CMR-03 a confirmé la mesure prise par le BR dans le cadre de la préparation de l'édition de 2001 du RR, à savoir l'insertion dans le numéro 11.21 de références exactes qui avaient été omises par mégarde par la CMR-2000 et qui avaient nécessité l'adjonction de la Note 4 de bas de page dans la présente Règle. Cette note de bas de page n'étant plus nécessaire, elle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la Règle modifiée: 1er janvier 2005.

SUP

11.31.1

Motifs: Le contenu de cette Règle a été transféré dans le numéro 11.31.1 modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2005.

SUP

11.39

Motifs: La CMR-03 a examiné l'anomalie signalée dans cette Règle de procédure et a pris les mesures nécessaires (MOD 11.39, ADD 11.39F). En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2005.

Règles relatives à

l'ARTICLE 12 du RR

MOD

12.9

Analyse technique

L'analyse technique comprend des calculs de la propagation et une analyse de compatibilité. Pour les deux modules, les calculs des diagrammes d'antenne, de la propagation et de la fiabilité sont effectués respectivement sur la base des Recommandations UIT-R BS.705, UIT-R P.533 et UIT-R P.842. Si l'une de ces Recommandations est modifiée, le Bureau informe toutes les administrations de la date à laquelle la modification prend effet.

Les points de mesure visés dans l'analyse de la propagation et de la compatibilité sont ceux adoptés par la CAMR HFBC-87.

Il est procédé aux calculs de la propagation pour toutes les bandes auxquelles s'applique l'Article 12 et à tous les points de mesure situés à l'intérieur de la zone de service requise. Les calculs seront faits à la fréquence centrale de la bande concernée du service de radiodiffusion. Il n'y aura qu'un seul calcul par heure entièrement ou partiellement utilisée et ce calcul sera fait pour l'heure H+30 min. Ainsi, un intervalle de temps de fonctionnement compris entre 02H15 et 04H05 aboutira à des calculs à 02H30, 03H30 et 04H30.

Les résultats seront donnés pour chaque heure, soit:

–	du point de vue de la fiabilité de base du service dans la zone de service demandée;

–	du point de vue de la fiabilité de référence du circuit pour chaque point de mesure à l'intérieur de la zone de service requise;

–	du point de vue de la puissance au niveau du récepteur pour chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise;

–	du point de vue du champ reçu par l'antenne de réception de référence.

Il doit être procédé à une analyse de compatibilité à tous les points de mesure situés à l'intérieur de la zone de service requise. Ces calculs peuvent être fondés sur des valeurs précalculées de la puissance reçue aux 911 points de mesure, ou sur les valeurs à calculer sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les heures pour lesquelles les calculs sont faits sont déterminées de la même façon que pour les calculs de la propagation.

L'analyse de compatibilité permet d'obtenir la fiabilité globale du service pour tous les points de mesure situés à l'intérieur de la zone de service requise et la fiabilité globale de zone pour ces points de mesure. Les sources de brouillage les plus importantes à chaque point de mesure seront également indiquées.

Pour ces calculs, les valeurs de fiabilité se rapportent à l'utilisation d'une seule fréquence. Dans le cas des émissions analogiques à double bande latérale, le rapport signal/bruit sera de 34 dB et les rapports de protection seront tirés de l'Annexe 4 de la Recommandation UIT-R BS.560 (17 dB pour un fonctionnement cocanal). Dans le cas des émissions numériques, les valeurs des rapports signal/bruit RF recherchés sont indiquées dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BS.1615 et les valeurs des rapports de protection RF sont indiquées dans la Section 1 de l'Annexe de la Résolution 543 (CMR-03).

L'utilisateur peut opter pour d'autres valeurs du rapport signal/bruit et du rapport de protection cocanal et ne pas tenir compte du brouillage dans le canal adjacent lorsque les écarts de fréquences sont supérieurs à une valeur donnée.

Motifis: La CMR-03 a examiné l'utilisation des bandes attribuées au service de radiodiffusion à ondes décamétriques, régies par la procédure de l'Article 12, ainsi que le cadre réglementaire associé (numéro 5.134, Articles 12 et 23, Appendice 11 et plusieurs Résolutions et Recommandations) en vue d'arrêter les conditions applicables à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique dans ces bandes. Elle a aussi invité le BR à mettre à jour les Règles de procédure correspondantes, auxquelles il est fait référence dans le numéro 12.9 (voir le "charge le Directeur du Bureau des radiocommunications" de la Résolution 535 (Rév.CMR-03)). NOTE – La nouvelle version du logiciel concerné du BR (ITUHFBC) est en cours de modification. La version d'essai (version 4.3), qui intègre le nouveau rapport signal/bruit et les rapports de protection RF concernant les émissions numériques, sera disponible, aux fins d'essais, en septembre 2003. Le logiciel de saisie de données HFBCREQ offre déjà la possibilité de soumettre des besoins relatifs aux émissions numériques.

Date d'entrée en vigueur des modifications de cette Règle: 1er janvier 2004.

Règles relatives à

l'APPENDICE 5 du RR

MOD

1

Voir les Règles de procédure relatives aux numéros 9.27, 9.29, 9.31 et 11.32.

Motifs: La CMR-03 a examiné l'anomalie signalée dans cette Règle de procédure et a pris les mesures nécessaires (ADD nouveau point 1cbis) dans l'Appendice 5). En conséquence, la partie concernée de cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression: 1er janvier 2005.

# Règles relatives à

## l'APPENDICE 30 du RR

(Les Règles suivent l'ordre des numéros de paragraphes de l'Appendice 30)

SUP

Art. 2

Motifs:	L'ancien § 2.2 de l'Article 2 de l'Appendice 30 a été supprimé par la CMR-03 et la substance de cette Règle a été transférée dans le nouvel Article 2A de l'Appendice 30 ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

4.1.10

Motifs:	La substance de cette Règle a été transférée dans le nouveau § 4.1.10bis de l'Article 4 de l'Appendice 30 ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

4.2.14

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le nouveau § 4.2.14bis de l'Article 4 de l'Appendice 30 ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

An. 1

Limites pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3

SUP

7

Motifs:	Le § 7 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 a été modifié par la CMR-03. En conséquence cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2004.

An. 5

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et
des Plans associés ainsi que de la Liste pour les Régions 1 et 3,
devant être utilisées pour leur application

SUP

3.4

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le § 3.4 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2004.

# Règles relatives à

## l'APPENDICE 30A du RR

(Les Règles suivent l'ordre des numéros de paragraphes de l'Appendice 30A)

SUP

Art. 2

Motifs: L'ancien § 2.2 de l'Article 2 de l'Appendice 30A a été supprimé par la CMR-03 et la substance de cette Règle a été transférée dans le nouvel Article 2A de l'Appendice 30A ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

4.1.10

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le nouveau § 4.1.10bis de l'Article 4 de l'Appendice 30A ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

4.2.14

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le nouveau § 4.2.14bis de l'Article 4 de l'Appendice 30A ajouté par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

An. 1

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration 
est défavorablement influencé par des projets de modification au Plan pour la Région 2 
ou par des projets d'assignations nouvelles ou modifiées dans les Listes 
des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3

SUP

5

Motifs:	La substance de cette Règle a été transférée dans le § 5 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30A et dans l'Appendice 4 modifiés par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2004.

An. 3

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans
et Listes des liaisons de connexion associés pour les Régions 1 et 3,
devant être utilisées pour leur application

SUP

3.15

Motifs: Le § 3.15 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A a été modifié par la CMR-03. En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2004.

SUP

# SUPPLÉMENT 1

## aux Règles relatives à l'Appendice 30A

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le § 4.6.3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 1er janvier 2004.

Règles relatives à

## l'APPENDICE 30B du RR

SUP

6.34

Motifs: Le § 6.34 de l'Article 6 de l'Appendice 30B a été modifié par la CMR-03. En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

6.50

Motifs: Le § 6.50 de l'Article 6 de l'Appendice 30B a été modifié par la CMR-03. En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

6.57

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le § 6.57 de l'Article 6 de l'Appendice 30B modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

SUP

An. 1

SUP

# SUPPLÉMENT 1

## aux Règles relatives à l'Appendice 30B

Motifs: La substance de cette Règle a été transférée dans le § 1.7 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B modifié par la CMR-03.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: 5 juillet 2003.

ANNEXE 2

Règles relatives à 

l'ARTICLE 5 du RR

MOD

5.254

Le Comité estime que l'application réussie du numéro 9.21 aboutira à un statut limité à l'exploitation sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable (voir le numéro 5.43). Le service mobile par satellite (SMS) ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services figurant dans le Tableau, y compris au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) dans la bande 267-272 MHz. La restriction "ne doit pas causer de brouillage préjudiciable" ne s'applique pas à l'attribution additionnelle au titre du numéro 5.256A [5.BE03].

Motifs:	1)	En adoptant le renvoi 5.256A [5.BE03], la CMR-03 a accordé une nouvelle attribution additionnelle aux services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale à titre primaire dans certains pays, dans la bande 258-261 MHz. Elle a en outre modifié le numéro 5.254 pour supprimer la restriction imposée à l'attribution additionnelle existante au service mobile par satellite au titre du numéro 5.254 (c'est-à-dire le groupe de mots "ne doit pas causer de brouillage préjudiciable") vis-à-vis de la nouvelle attribution additionnelle au titre du renvoi 5.256A [5.BE03]. La Règle est modifiée en conséquence.

2)	Par ailleurs, la référence à la Règle de procédure relative au numéro 5.198 n'est pas appropriée. On trouvera ci-après une proposition visant à mettre à jour en conséquence le Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A.

Date d'entrée en vigueur de cette Règle modifiée: sur approbation.

Annexe 3

Règle de procédure relative au numéro 9.11A
(Mise à jour du Tableau 9.11A-1)

Deux mises à jour du Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A sont proposées. La première concerne le numéro 5.255 et l'attribution additionnelle au titre du numéro 5.254. La seconde concerne le numéro 5.488, tel que modifié par la CMR-03, et la Résolution 142 [COM4/24] (CMR-03). On trouvera après chaque proposition, les raisons qui la motivent. Les lignes blanches sont les lignes qu'il est proposé d'ajouter au Tableau. Les lignes ombrées, qui sont les lignes existantes, figurent avant et après ces nouvelles lignes.

MOD

9.11A

TABLEAU 9.11A-1

Applicabilité des dispositions des numéros 9.11A à 9.15 aux stations des services spatiaux

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Numéro du renvoi de l'Article 5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro 9.11A auxquels s'appliquent les numéros 9.12 à 9.15, ou faisant mention des numéros 9.12-9.13, selon le cas |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.12 à 9.14 |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.14 et 9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |
| 312-315 | 5.255 | Mobile par satellite (non OSG) |  | Mobile par satellite (OSG) |  | --- |  |  |
| 312-315 | 5.255 | Mobile par satellite (non OSG) (5.254) |  | Mobile par satellite (non OSG) (5.254) Mobile par satellite (OSG) (5.254) |   | --- (voir le numéro 5.254) 2A |  | 2A |
| 387-390 | 5.255 | Mobile par satellite (non OSG) |  | Mobile par satellite (OSG) |  | --- |  |  |
| 387-390 | 5.255 | Mobile par satellite (non OSG) (5.254) |  | Mobile par satellite (non OSG) (5.254) Mobile par satellite (OSG) (5.254) |   | -- (voir le numéro 5.254) |  | 2A |
| 399,9-400,05 | 5.220 | MOBILE PAR SATELLITE (non OSG) |  | --- (Voir le numéro 5.220) |  | --- | Limité au SMTS jusqu'au 1.1.2015 (Voir le numéro 5.224A) |  |

Notes du Tableau 9.11A-1:

ADD	2A	Pour ce qui est du statut de cette attribution additionnelle vis-à-vis des autres services, voir le numéro 5.254 et la règle de procédure correspondante.

Motifs: Le numéro 5.255 impose d'effectuer la coordination au titre du numéro 9.11A en ce qui concerne le service mobile par satellite dans les bandes 312-315 et 387-390 MHz. Deux types d'attribution au service mobile par satellite sont prévus dans ces bandes: i) une attribution figurant dans le Tableau, qui est à titre secondaire et qui est déjà prise en considération dans le Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure; et ii) une attribution additionnelle au titre du numéro 5.254 qui fait l'objet de cette mise à jour. En ce qui concerne l'attribution additionnelle au titre du numéro 5.254, la catégorie du service n'est pas spécifiée, le sens de transmission n'est pas limité et le type d'orbite (OSG ou non OSG) n'est pas spécifié. Elle est subordonnée à l'accord prévu au titre du numéro 9.21 et est soumise à la restriction de ne pas causer de brouillage préjudiciable à d'autres services exploités ou qu'il est prévu d'exploiter conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Par conséquent, après avoir mené à bien l'exécution du processus visé au numéro 9.21, l'attribution additionnelle au titre du numéro 5.254 peut être utilisée pour des assignations à des réseaux OSG ou non OSG sur des liaisons montantes ou descendantes, à la fois dans la bande 312-315 MHz et dans la bande 387-390 MHz et le numéro 5.255 ne limite pas l'application du numéro 9.11A uniquement aux assignations utilisant l'attribution à titre secondaire dans le cas i) ci-dessus. Le numéro 9.11A s'applique donc également aux assignations utilisant l'attribution additionnelle au SMS au titre du numéro 5.254, cas ii) ci-dessus, et le Tableau 9.11A-1 doit être mis à jour en conséquence. Le Bureau a appliqué systématiquement cette méthode aux assignations pertinentes dont le nombre n'est pas négligeable.

Date d'entrée en vigueur de cette Règle modifiée: sur approbation.

TABLEAU 9.11A-1 (suite)

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz/GHz) |  |  | Numéro du renvoi de l'Article 5 |  | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro 9.11A auxquels s'appliquent les numéros 9.12 à 9.15, ou faisant mention des numéros 9.12-9.13, selon le cas |  |  |  | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.12 à 9.14 |  |  |  | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.14 et 9.15, selon le cas |  | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR |  | Notes |
| 10,7-11,7 | 5.441 5.484A |  |  | FIXE PAR SATELLITE (non OSG) |  |  |  | FIXE PAR SATELLITE non OSG (Région 1) |  |  |  | --- |  |  |  | 10, 11 |  |
| 11,7-12,2 | 5.488 et Rés. 142 (CMR-03) |  |  | FIXE PAR SATELLITE (OSG) |  |  |  | --- |  |  |  | FIXE (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, voir le numéro 5.486), dans la bande 11,7-12,1 GHz FIXE (Régions 1 et 3) et au Pérou (voir le numéro 5.489), dans la bande 12,1-12,2 GHz MOBILE sauf mobile aéronautique (Régions 1 et 3) |  |  |  | 15 |  |
| 11,7-12,5 |  | 5.484A 5.487A |  |  | FIXE PAR SATELLITE (non OSG) |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | 10, 11 |

Notes relatives au Tableau 9.11A-1:

ADD	15	Seul le numéro 9.14 s'applique (voir le numéro 5.488 (CMR-03) et la Résolution 142 [COM4/24] (CMR-03)).

Motifs: La CMR-03 a abrogé la Résolution 77 et modifié le numéro 5.488. En conséquence, le numéro 9.14 s'applique à l'attribution faite au SFS OSG pour la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz. Compte tenu de la Résolution 142 [COM4/24] (CMR-03), le numéro 9.14 s'applique rétroactivement. Le Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A est mis à jour en conséquence.

Date d'entrée en vigueur de cette Règle modifiée: sur approbation.

Annexe 4

Règles relatives à

l'Article 5 du RR

5.415

1	Dans cette disposition, l'attribution «est limitée aux systèmes nationaux et régionaux». Le Comité considère un système national comme un système ayant une zone de service limitée au territoire de l'administration notificatrice. En conséquence, le système régional auquel il est fait référence est considéré comme un ensemble de deux systèmes nationaux ou plus; ces systèmes doivent être limités aux territoires (non nécessairement limitrophes) des administrations concernées et notifiés par l'une de ces administrations au nom de toutes les administrations en cause. Lorsque l'attribution concerne plus d'une Région, un système régional peut s'entendre comme couvrant les territoires des Régions pour lesquelles l'attribution existe. Le Comité est parvenu à cette conclusion compte tenu du numéro 5.2.1, concernant l'interprétation du mot «régional» sans «R» majuscule.

2	Conformément à cette disposition, l'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz dans la Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz dans la Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux ou régionaux. Seules les assignations qui satisfont aux conditions suivantes seront considérées comme conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences:

a)	La zone de service pour un système régional est à l'intérieur de la Région concernée, c'est-à-dire dans la Région 2 seulement dans la bande 2 535-2 655 MHz ou dans les Régions 2 et 3 dans les autres bandes comprises entre 2 500 et 2 690 MHz et:

i)	lorsqu'une administration soumet une demande de coordination concernant une zone de service qui couvre son territoire national et qui s'étend au-delà de ce territoire, l'administration responsable, avant de notifier les assignations concernées au titre de l'Article 11, devra obtenir un accord en vue de l'établissement d'un système régional auprès des administrations dont le territoire est inclus dans la zone de service. Lorsque l'administration responsable notifiera ces assignations conformément à l'Article 11, elle devra soumettre la liste des administrations qui ont accepté d'établir le système régional et apporter des aménagements en conséquence à la zone de service. Si aucun accord n'est obtenu, la zone de service sera limitée à son territoire national;

ii)	lorsqu'une administration soumet une demande de coordination concernant une zone de service qui n'inclut pas son territoire national, mais uniquement le territoire d'autres administrations, cette administration devra, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la section spéciale pertinente relative à la coordination, obtenir un accord en vue de l'établissement du système régional auprès d'au moins une administration dont le territoire est inclus dans la zone de service et informer le Bureau en conséquence. Par la suite, le processus se poursuivra selon les modalités indiquées au point i) ci-dessus. Si aucun accord n'est obtenu dans le délai de quatre mois précité, les assignations concernées seront considérées comme n'étant pas conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et la conclusion sera remplacée par une conclusion défavorable.

b)	Lorsqu'il s'agit d'un système national, la zone de service est limitée au territoire relevant de la juridiction de l'administration notificatrice.

c)	Si le réseau à satellite est exploité dans le cadre d'un système international dont font partie d'autres pays, la fiche de notification doit indiquer que l'utilisation est limitée à la ou aux Régions concernées.

Motifs: Par le passé, certaines administrations ont éprouvé des difficultés à bien comprendre tous les aspects du traitement des cas dans lesquels l'utilisation d'assignations est limitée aux systèmes nationaux et régionaux (conformément aux numéros 5.415, 5.416, 5.488 et 5.491 jusqu'à la CMR-2000 et, par la suite, conformément aux numéros 5.415 et 5.416). La Section 2 a) de la Règle de procédure est désormais complétée par les points i) et ii) qui donnent des précisions sur le traitement. Des difficultés antérieures ont donné lieu à des différends au sujet des numéros 5.488 et 5.491, qui ont finalement été réglés par la CMR-03 (voir le § 8 du procès-verbal de la treizième séance plénière et l'Annexe A du Document 409 de la CMR-03). Les débats de la CMR-03 ont montré que ces différends s'expliquaient principalement par l'absence de dispositions transitoires concernant le traitement des cas visés par l'arriéré, lorsque la CMR-2000 a supprimé les restrictions relatives aux systèmes nationaux ou sous-régionaux qui découlaient des numéros 5.488 et 5.491. Au cours des discussions des groupes de travail de la CMR-03, le Bureau a de nouveau expliqué la raison d'être du traitement et a indiqué que si la CMR-03 n'en décidait pas expressément autrement, il continuerait à appliquer le même traitement aux cas relevant des numéros 5.415 et 5.416, mais proposerait d'ajouter des précisions dans la Règle de procédure. Les raisons qui justifient le traitement, telles qu'elles sont exposées ont été jugées acceptables par les participants à la CMR-03 ayant pris part aux discussions précitées. Ces raisons sont les suivantes: dans le cas 2 a) i) ci-dessus, c'est-à-dire lorsque le territoire national est inclus dans la zone de service, si aucun accord n'est obtenu en vue de l'établissement d'un système régional, la zone de service est réduite au territoire national, mais continue d'exister, de sorte que les assignations continuent d'exister et que les besoins de coordination établis initialement, même s'ils peuvent être légèrement plus importants que cela est nécessaire pour la zone de service réduite, restent valables et que les efforts de coordination associant d'autres administrations sont pourtant justifiés. Par ailleurs, dans le cas 2 a) ii) ci-dessus, c'est-à-dire lorsque le territoire national n'est pas inclus dans la zone de service, si aucun accord n'est obtenu en vue de l'établissement d'un système régional, la zone de service disparaît, de sorte que les assignations disparaissent elles aussi, étant donné qu'elles perdent une caractéristique fondamentale. Pour éviter de faire participer un grand nombre d'administrations à une coordination inutile pendant des périodes prolongées, l'administration qui prend l'initiative dispose tout d'abord d'un délai de quatre mois pour obtenir au moins un accord en vue de l'établissement d'un système régional et pour maintenir ainsi au moins une partie de la zone de service. De ce fait, les assignations sont elles aussi maintenues et le cas devient le même que celui visé au 2 a) i). Si, au contraire, aucun accord n'est obtenu dans un délai de quatre mois, la conclusion devient défavorable en raison de la non-conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ce qui dispense beaucoup d'autres administrations de l'obligation de consacrer des efforts et de mobiliser des ressources en vue de l'application d'une procédure de coordination inutile. Il s'agit d'une approche équilibrée entre d'une part, les intérêts de l'administration qui prend l'initiative, puisqu'elle dispose d'un certain délai pour "remplir les conditions requises" au lieu d'être assujettie à l'obligation stricte d'obtenir des accords lorsqu'elle soumet la demande de coordination et, d'autre part, les intérêts des autres administrations, qui n'ont pas à participer à la coordination lorsque cela n'est pas nécessaire. A noter que dans le passé, les administrations devaient obtenir le premier accord dans un délai de trois mois. Ce délai a maintenant été porté à quatre mois dans un souci d'alignement sur tous les autres délais fixés pour la soumission des observations.

Date d'entrée en vigueur de la modification de la présente Règle: après approbation.

Annexe 5

Projet de nouvelle Règle de procédure relative
aux numéros 9.41 et 9.42

9.41 - 9.42

1	Le Comité a étudié de manière détaillée la situation et les motifs ayant conduit à l'adoption du principe de l'arc de coordination lors de la CMR-2000 et, en particulier, les numéros 9.41 et 9.42. Ce faisant, il s'est inspiré du texte du considérant et du reconnaissant de la Résolution 55 (CMR-2000), de l'Article 9 en général, des numéros 9.36 et 9.36.2 et de l'Appendice 5.

2	En conséquence, le Comité est arrivé aux conclusions suivantes:

2.1	Les demandes formulées conformément au numéro 9.41 doivent être appuyées par les résultats des calculs du rapport T/T > 6%.

2.2	Une fois qu'une administration a été identifiée et incluse dans la coordination d'une assignation donnée, publiée dans une section spéciale relative à la coordination, la coordination doit être effectuée entre les administrations (et non pas entre les réseaux), qui déterminent, sur la base de l'Appendice 5, les réseaux qu'elles souhaitent prendre en compte lors de leurs discussions bilatérales.

2.3	La liste des réseaux à satellite publiés conformément au numéro 9.36.2 n'a qu'un caractère informatif et ne doit donc pas être considérée comme étant exhaustive. Les administrations identifiées sur la base de l'arc de coordination peuvent inclure dans les discussions bilatérales sur la coordination tout réseau se trouvant en dehors de l'arc de coordination qui satisfait au critère T/T > 6% (en fait, les administrations qui ne sont pas identifiées par l'arc de coordination sont habilitées, sur la base du même critère, à être prises en compte dans la coordination en application des numéros 9.41 et 9.42).

2.4	Pour réduire le plus possible les tâches administratives imposées au Bureau et aux administrations, on considérera qu'il suffit qu'une administration souhaitant être prise en compte dans une demande de coordination conformément au numéro 9.41 fournisse les résultats des calculs du rapport T/T > 6% pour une seule paire d'assignations concernant chaque réseau à satellite devant être examiné plus avant dans la procédure de coordination (une paire comprend une assignation du réseau publié et une assignation du réseau de l'administration requérante). Le Bureau examinera toutes les assignations des réseaux concernés de l'administration requérante et établira ensuite les conditions régissant la coordination conformément au numéro 9.42, en tenant compte des résultats de cet examen.

3	En cas de désaccord persistant entre l'administration dont le réseau a été publié et une administration participant à la coordination conformément au numéro 9.7 ou 9.42, désaccord qui ne peut pas être résolu entre elles au stade de la coordination, les administrations peuvent communiquer au Bureau une liste des réseaux, établie d'un commun accord, à prendre en compte aux fins de l'examen au titre du numéro 11.32A au stade de la notification. Si les deux administrations ne peuvent se mettre d'accord sur cette liste, le Comité a décidé que l'examen conformément au 11.32A au stade de la notification serait effectué pour tous les réseaux de la deuxième administration dont des assignations, identifiées conformément au § 1 de l'Appendice 5, ont des valeurs de ΔT/T supérieures à 6%.

Motifs: Le Bureau reçoit périodiquement un certain nombre de demandes conformément au numéro 9.41 concernant les conditions relatives à la coordination au titre du numéro 9.7, identifiées sur la base du principe de l'arc de coordination. Parmi ces demandes, on citera les suivantes:

a)	demandes qui ne sont pas appuyées par le résultats des calculs du rapport T/T;

b)	demandes émanant d'administrations qui n'ont pas été identifiées par l'arc de coordination en ce qui concerne toute assignation du réseau à satellite publié et qui souhaitent être prises en compte dans la coordination pour un ou plusieurs de leurs réseaux situés en dehors de l'arc de coordination, ces demandes étant appuyées par les résultats des calculs du rapport T/T;

c)	demandes émanant d'administrations qui ont été identifiées aux fins de la coordination sur la base de l'arc de coordination en ce qui concerne toutes les assignations du réseau publié et qui souhaitent qu'un ou plusieurs de leurs réseaux qui se trouvent en dehors de l'arc de coordination soient également ajoutés dans la liste, conformément au numéro 9.36.2, ces demandes étant appuyées par les résultats des calculs du rapport T/T; et

d)	demandes émanant d'administrations qui ont été identifiées sur la base de l'arc de coordination en ce qui concerne certaines assignations du réseau publié, mais pas les autres assignations, et qui souhaitent, i) dans le cas des premières assignations, qu'un ou plusieurs de leurs réseaux qui se trouvent en dehors de l'arc de coordination soient ajoutés dans la liste conformément au numéro 9.36.2 et, ii) dans les cas des autres assignations, qui souhaitent être prises en compte dans la coordination en ce qui concerne un ou plusieurs de leurs réseaux se trouvant en dehors de l'arc de coordination, demandes qui sont appuyées dans les deux cas par les résultats des calculs du rapport T/T.

Afin d'appliquer correctement les numéros 9.41 et 9.42, il faut répondre aux questions suivantes: les résultats des calculs du rapport T/T doivent-ils être obligatoirement fournis pour toutes les réponses au titre du numéro 9.41 et, dans l'affirmative, ces calculs doivent-ils porter:

a)	uniquement sur la ou les paires d'assignations pour laquelle (lesquelles) les résultats des calculs du rapport T/T ont été soumis (une paire comprend une assignation du réseau publié et une autre assignation d'un réseau de l'administration ayant répondu conformément au numéro 9.41); ou

b)	sur toutes les assignations du réseau considéré pour lequel l'administration a soumis une réponse conformément au numéro 9.41 sur la base des résultats des calculs du rapport T/T; ou

c)	sur tous les réseaux de l'administration ayant répondu.

En résumé, lorsqu'une demande au titre du numéro 9.41 est formulée par une administration, le Bureau doit-il se contenter d'examiner les résultats des calculs du rapport T/T qui ont été fournis, ou doit-il examiner le ou les réseaux concernés par cette demande dans leur intégralité (et, éventuellement, tous les autres réseaux de l'administration ayant répondu) pour établir si la nécessité d'une coordination au titre du numéro 9.42 est justifiée?

Le Comité a étudié la situation ainsi que les motifs ayant conduit à l'adoption du principe de l'arc de coordination lors de la CMR-2000. Tout en reconnaissant que l'approche fondée sur l'arc de coordination a des conséquences positives sur la coordination effectuée par les administrations, dans la mesure où elle réduit les besoins de coordination dans leur ensemble et permet aux administrations intéressées qui ont engagé la procédure d'identifier rapidement et simplement la plupart des conditions régissant la coordination après la publication des données concernant le réseau à satellite "telles qu'elles ont été reçues", le Comité a conclu que le principe de l'arc de coordination avait été introduit essentiellement pour alléger la charge de travail du Bureau et, partant, pour contribuer à la réduction et à la suppression de l'arriéré concernant les demandes de coordination. Le Comité reconnaît également que si on demande aux administrations de fournir les résultats des calculs détaillés du rapport T/T pour appuyer leurs demandes au titre des numéros 9.41/9.42, cela risque d'avoir des effets négatifs sur la charge de travail du BR. L'avant-projet de Règle de procédure vise à éviter autant que possible ces effets négatifs pour le BR, tout en respectant le Règlement des radiocommunications.

L'application pratique de cette Règle de procédure par le Bureau est présentée dans le Tableau ci-après pour information. Dans ce Tableau, A est l'administration responsable du réseau à satellite A1, dont la demande de coordination est publiée dans une section spéciale CR/C; B est l'administration qui formule une demande au titre du numéro 9.41 et B1 et B2 sont les réseaux de l'Administration B.

Tableau 9.41-9.42

|  | Réseau A1 de l'Administration A publié dans une Circulaire CR/C conformément au numéro 9.7 |  |  |  |  |  | 9.41 | 9.42 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Besoins de coordination identifiés initialement sur la base de l'arc de coordination (CA) et publiés dans une Circulaire CR/C |  |  | L'Administration B demande à être prise en compte, fournit les résultats des calculs types de T/T > 6% pour son réseau B2 | Mesures prises par le BR conformément au numéro 9.42 | Observations | Conséquences des mesures prises par le BR, à publier dans une Circulaire CR/C MOD |  |  |
|  | Faisceau | Groupe d'assignations de fréquence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cas |  |  | Fréquence assignée | CA | T/T | Pour le réseau (9.36.2) |  |  |  | CA | T/T | Pour le réseau (9.36.2) |
| a) |  |  |  |  |  |  | Résultats des calculs types non fournis | (Néant) | Conditions du numéro 9.41 (AP5) non respectées | (Pas de modification de la Circulaire CR/C) (Pas de publication d'une Circulaire CR/C MOD) |  |  |
| d)(i) c) | BM1 | G1 | F1 F2 | ## B | - | B1 | B2 | (Néant) | L'Administration B est déjà informée et est habilitée à inclure dans les discussions sur la coordination celui ou ceux de son (ses) réseau(x) qui se trouve(nt) en dehors de l'arc de coordination pour lequel (lesquels) T/T > 6% | (Pas de modification de la Circulaire CR/C) (Pas de publication d'une Circulaire CR/C MOD) |  |  |
| d)(ii) b) |  | G2 | F3 F4 | - | # - |  | B2 | Vérifier que T/T > 6%, prendre en compte B pour G2 en raison de B2 puis | Satisfait aux conditions du numéro 9.41 |  | # B | B2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Publication dans une Circulaire CR/C MOD |  |  |
| d)(ii) b) |  | G3 | F3 F4 | - | # - |  | - | Calculer T/T pour B2. Si la valeur est > 6%, prendre en compte B pour G3 en raison de B2 | Satisfait aux conditions du numéro 9.41. Réduit au minimum le volume de travail du BR et des administrations |  | # B | B2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Publication dans une Circulaire CR/C MOD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultat général | Publication dans une Circulaire CR/C MOD, prise en compte de l'Administration B en tant que condition de coordination (numéro 9.36) vis-à-vis des groupes d'assignations de fréquence G2 et G3, prise en compte du réseau B2 vis-à-vis du réseau A1 dans la liste des réseaux publiés au titre du numéro 9.36.2 |  |  |

Annexe 6

Règles relatives à 

l'Appendice 30 du RR

Art. 4

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan de la Région 2
et aux utilisations additionnelles dans les Régions 1 et 3

MOD

4.1.1 a) et 4.1.1 b)

1	Pour déterminer les administrations des Régions 1 et 3 qui sont susceptibles d'être affectées, le projet d'inscription d'une assignation, nouvelle ou modifiée, dans la Liste est examiné par rapport au Plan et à la Liste des Régions 1 et 3, tels qu'ils existent à la date de la réception du projet d'inscription d'une assignation, nouvelle ou modifiée, dans la Liste, y compris par rapport aux autres projets d'inscription d'assignations, nouvelles ou modifiées, dans la Liste reçus avant cette date (que la procédure de l'Article 4 ait été appliquée avec succès ou non). L'examen consiste à s'assurer que les limites indiquées dans le § 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 ne sont pas dépassées. Conformément au § 4.1.13, on tient également compte de tout projet d'inscription d'assignations, nouvelles ou modifiées, dans la Liste pour une période déterminée.

2	Comme suite à l'introduction par la Conférence de 1983 du concept de groupement pour la Région 2 (Articles 9 et 10 des Appendices 30A et 30) puis à la décision de la CAMR Orb-88 d'appliquer ce concept aux Plans des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 (Article 9A de l'Appendice 30A), l'ex-IFRB a décidé d'étendre ce concept au Plan du SRS de la Conférence de 1977. La CMR-2000 a approuvé cette décision et a décidé d'intégrer la même définition du concept de groupement dans les Articles 11 et 9A des Appendices 30 et 30A respectivement.

3	Le Comité interprète le concept de groupement comme signifiant que, dans le calcul du brouillage causé aux assignations faisant partie d'un groupe, seule la contribution au brouillage causé par des assignations ne faisant pas partie de ce groupe doit être prise en considération. D'autre part, pour le calcul du brouillage causé par des assignations appartenant à un groupe, à des assignations ne faisant pas partie du même groupe, seule la contribution de brouillage la plus préjudiciable de ce groupe doit être prise en considération.

4	Conformément au point 5 du décide de la Résolution 548 [COM6/4](CMR-03), en ce qui concerne le traitement des fiches de notification relatives aux Régions 1 et 3, soumises au titre de l'Article 4, et reçues après le 2 juin 2000 en vue de l'identification des administrations affectées, chaque réseau d'un groupe fait l'objet d'un examen séparé, sans qu'il soit tenu compte de la contribution au brouillage causé par les autres réseaux du groupe. En conséquence, le principe consistant à calculer la contribution la plus préjudiciable au brouillage causé par les assignations faisant partie d'un groupe aux assignations ne faisant pas partie de ce groupe, comme indiqué dans l'Article 11 de l'Appendice 30 et l'Article 9A de l'Appendice 30A, ne s'applique pas entre réseaux groupés en vue de l'identification des administrations affectées, conformément au § 4.1.5 desdits Appendices.

5	Afin d'effectuer cet examen séparé et de calculer l'effet du brouillage causé par un réseau en cours d'examen au titre de l'Article 4, indépendamment des autres réseaux du groupe, conformément au point 5 du décide de la Résolution 548 [COM6/4](CMR-03), le Comité a conclu qu'il convenait d'utiliser la méthode suivante.

Les administrations affectées doivent être identifiées sans qu'il soit tenu compte de la contribution au brouillage causé par les assignations du Plan ou de la Liste groupées avec les assignations d'un réseau en cours d'examen au titre de l'Article 4, sur la base de la situation de référence établie sans tenir compte de la contribution au brouillage de ces assignations groupées.

De plus, il va de soi que ce type d'examen séparé ne doit pas être effectué par exemple dans le cadre de ceux prévus au titre des Sections 4 et 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30, qui n'utilisent pas le concept de groupement, pour l'identification des administrations affectées, au titre du § 4.1.5 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A.

6	En ce qui concerne le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3, conformément au point 1 du décide de la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03), et à la décision de la plénière de la CMR-03, le Comité -a conclu que le groupement de réseaux dont l'espacement angulaire sur l'arc géostationnaire dépasse 0,4 degré n'est pas autorisé dans la Liste, sauf pour l'application du § 4.1.27. Toutefois, le groupement de réseaux dont l'espacement angulaire dépasse 0,4 degré peut être utilisé avant l'inscription des assignations dans la Liste, pour modifier la position orbitale d'un réseau.

En ce qui concerne le Plan de la Région 2, le Comité n'a trouvé aucune disposition réglementaire sur laquelle s'appuyer pour étendre l'utilisation de groupements faisant intervenir des positions orbitales multiples (à l'exception du cas d'un espacement orbital de 0,4º qui a été autorisé pour des groupes de satellites dans le Plan de la Région 2 et ses modifications ultérieures).

Dans le cas d'une demande de remplacement d'assignation ou d'inscription dans le Plan pour la Région 2, formulé par une administration, l'application du § 2.2 des Règles de procédure relatives au § 4.2.6 de l'Appendice 30 suppose le traitement des assignations modifiées demandées par cette administration au titre de l'Article 4 dudit Appendice sur la base des conditions suivantes:

–	aucun effet du brouillage causé par les assignations initiales de l'administration requérante n'est pris en considération dans les calculs de la marge de protection globale équivalente des assignations modifiées demandées par ladite administration, et vice versa; et

–	aucun effet du brouillage cumulatif causé par les assignations initiales en question et les assignations modifiées de l'administration requérante n'est pris en considération dans les calculs de la marge de protection globale équivalente des autres assignations; il ne faut tenir compte que de l'effet du brouillage le plus défavorable causé par les deux.

Les conditions susmentionnées ne s'appliquent que pendant le délai accordé pour le traitement des assignations modifiées au titre de l'Article 4 de l'Appendice 30. A l'expiration de ce délai, soit les assignations initiales en question, soit les assignations modifiées de l'administration requérante resteront dans le Plan, en fonction du résultat de l'application de la procédure de l'Article 4 à ces assignations modifiées.

Motifs: Voir les motifs avancés pour les propositions des Règles de procédure relatives aux § 4.1.1a) et 4.1.1b) de l'Appendice 30A.

Date d'entrée en vigueur de la modification de la présente Règle: après approbation.

Règles relatives à

l'Appendice 30A du RR

Art. 4

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan des liaisons 
de connexion de la Région 2 et aux utilisations additionnelles 
dans les Régions 1 et 3

MOD

4.1.1 a) et 4.1.1 b)

1	Pour déterminer les administrations des Régions 1 et 3 qui sont susceptibles d'être affectées, le projet d'inscription d'une assignation, nouvelle ou modifiée, dans la Liste est examiné par rapport au Plan et à la Liste des Régions 1 et 3, tels qu'ils existent à la date de la réception du projet d'inscription d'une assignation, nouvelle ou modifiée, dans la Liste, y compris par rapport aux autres projets d'inscription d'assignations, nouvelles ou modifiées, dans la Liste reçus avant cette date (que la procédure de l'Article 4 ait été appliquée avec succès ou non). L'examen consiste à s'assurer que les limites indiquées dans le § 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 ne sont pas dépassées. Conformément au § 4.1.13, on tient également compte de tout projet d'inscription d'assignations, nouvelles ou modifiées, dans la Liste pour une période déterminée.

2	Comme suite à l'introduction par la Conférence de 1983 du concept de groupement pour la Région 2 (Articles 9 et 10 des Appendices 30A et 30) puis à la décision de la CAMR Orb-88 d'appliquer ce concept aux Plans des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 (Article 9A de l'Appendice 30A), l'ex-IFRB a décidé d'étendre ce concept au Plan du SRS de la Conférence de 1977. La CMR-2000 a approuvé cette décision et a décidé d'intégrer la même définition du concept de groupement dans les Articles 11 et 9A des Appendices 30 et 30A respectivement.

3	Le Comité interprète le concept de groupement comme signifiant que, dans le calcul du brouillage causé aux assignations faisant partie d'un groupe, seule la contribution au brouillage causé par des assignations ne faisant pas partie de ce groupe doit être prise en considération. D'autre part, pour le calcul du brouillage causé par des assignations appartenant à un groupe, à des assignations ne faisant pas partie du même groupe, seule la contribution de brouillage la plus préjudiciable de ce groupe doit être prise en considération.

4	Conformément au point 5 du décide de la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03), en ce qui concerne le traitement des fiches de notification relatives aux Régions 1 et 3, soumises au titre de l'Article 4, et reçues après le 2 juin 2000 en vue de l'identification des administrations affectées, chaque réseau d'un groupe fait l'objet d'un examen séparé, sans qu'il soit tenu compte de la contribution au brouillage causé par les autres réseaux du groupe. En conséquence, le principe consistant à calculer la contribution la plus préjudiciable au brouillage causé par les assignations faisant partie d'un groupe aux assignations ne faisant pas partie de ce groupe, comme indiqué dans l'Article 11 de l'Appendice 30 et l'Article 9A de l'Appendice 30A, ne s'applique pas entre réseaux groupés en vue de l'identification des administrations affectées, conformément au § 4.1.5 desdits Appendices.

5	Afin d'effectuer cet examen séparé et de calculer l'effet du brouillage causé par un réseau en cours d'examen au titre de l'Article 4, indépendamment des autres réseaux du groupe, conformément au point 5 du décide de la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03), le Comité a conclu qu'il convenait d'utiliser la méthode suivante.

Les administrations affectées doivent être identifiées sans qu'il soit tenu compte de la contribution au brouillage causé par les assignations du Plan ou de la Liste groupées avec les assignations d'un réseau en cours d'examen au titre de l'Article 4, sur la base de la situation de référence établie sans tenir compte de la contribution au brouillage de ces assignations groupées.

De plus, il va de soi que ce type d'examen séparé ne doit pas être effectué par exemple dans le cadre de ceux prévus au titre des Sections 4 et 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30, qui n'utilisent pas le concept de groupement, pour l'identification des administrations affectées, au titre du § 4.1.5 de l'Article 4 des Appendices 30 et 30A.

6	En ce qui concerne les Plans et les Listes des liaisons de connexion des Régions 1 et 3, conformément au point 1 du décide de la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03), et à la décision de la plénière de la CMR-03, le Comité -a conclu que le groupement de réseaux dont l'espacement angulaire sur l'arc géostationnaire dépasse 0,4 degré n'est pas autorisé dans la Liste, sauf pour l'application du § 4.1.27. Toutefois, le groupement de réseaux dont l'espacement angulaire dépasse 0,4 degré peut être utilisé avant l'inscription des assignations dans la Liste, pour modifier la position orbitale d'un réseau.

En ce qui concerne le Plan de la Région 2, le Comité n'a trouvé aucune disposition réglementaire sur laquelle s'appuyer pour étendre l'utilisation de groupements faisant intervenir des positions orbitales multiples (à l'exception du cas d'un espacement orbital de 0,4º qui a été autorisé pour des groupes de satellites dans le Plan de la Région 2 et ses modifications ultérieures).

Dans le cas d'une demande de remplacement d'assignation ou d'inscription dans le Plan pour la Région 2, formulé par une administration, l'application du § 2.2 des Règles de procédure relatives au § 4.2.6 de l'Appendice 30 suppose le traitement des assignations modifiées demandées par cette administration au titre de l'Article 4 dudit Appendice sur la base des conditions suivantes:

–	aucun effet du brouillage causé par les assignations initiales de l'administration requérante n'est pris en considération dans les calculs de la marge de protection globale équivalente des assignations modifiées demandées par ladite administration, et vice versa; et

–	aucun effet du brouillage cumulatif causé par les assignations initiales en question et les assignations modifiées de l'administration requérante n'est pris en considération dans les calculs de la marge de protection globale équivalente des autres assignations; il ne faut tenir compte que de l'effet du brouillage le plus défavorable causé par les deux.

Les conditions susmentionnées ne s'appliquent que pendant le délai accordé pour le traitement des assignations modifiées au titre de l'Article 4 de l'Appendice 30. A l'expiration de ce délai, soit les assignations initiales en question, soit les assignations modifiées de l'administration requérante resteront dans le Plan, en fonction du résultat de l'application de la procédure de l'Article 4 à ces assignations modifiées.

Motifs: La CMR-03 a examiné et revu l'application du concept de groupement en Régions 1 et 3, dans le cadre des Appendices 30 et 30A, comme indiqué dans la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03). La Conférence a chargé d'une part le Bureau d'appliquer les dispositions du décide de ladite Résolution à compter du 5 juillet 2003 et d'autre part le Comité du Règlement des radiocommunications d'examiner et de réviser les Règles de procédure relatives à l'application du concept du groupement en Régions 1 et 3. De plus, à sa quatorzième séance plénière, la CMR-03 a approuvé les conclusions de la Commission 6 consignées dans le Document 370, conclusions indiquant les principes dont il faut tenir compte pour l'examen des Règles de procédure relatives au concept de groupement dans les Régions 1 et 3.

Un algorithme détaillé pour l'application des dispositions du point 5 du décide, à l'aide du logiciel pertinent du BR, est présenté dans la Pièce jointe, pour information.

Il est aussi proposé de supprimer de cette Règle la référence au concept de groupe de satellites car la CMR-03 a supprimé l'application dudit concept des Plans et des Listes des Régions 1 et 3. En conséquence, il est proposé de supprimer les Règles de procédure relatives au § 3.15 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A.

Date d'entrée en vigueur de la modification de la présente Règle: après approbation.

Pièce jointe

Mise en oeuvre de la Résolution 548 [COM6/4] (CMR-03) 

Algorithme pour l'application du concept de groupement 
aux fiches de notification relatives aux Régions 1 et 3, 
soumises au titre de l'Article 4

# 1	Définitions

| Art4Net | Réseau en cours d'examen au titre de l'Article 4 |
| --- | --- |
| PlanListNet | Réseau(x) figurant dans le Plan/la Liste, groupés avec le réseau Art4Net |
| SPS_ALL1 | Base de données SPS (Space Plans System) |
| SPS_ALL2 | SPS_ALL1 avec mise à jour de la situation de référence (marge de protection équivalente) en l'absence du ou des réseaux PlanListNet, |
| SPS_ALL3 | SPS_ALL2 avec Art4Net |
| SPS_ALL4 | SPS_ALL1 avec Art4Net |

# 2	Algorithme

Jusqu'à ce qu'une nouvelle version du logiciel SPS soit élaborée en vue de mettre en oeuvre les dispositions du point 5 du décide de la Résolution 548, lorsqu'un réseau dans les Régions 1 et 3, en cours d'examen au titre de l'Article 4, est groupé avec un ou plusieurs réseaux figurant dans un Plan/une Liste, il convient d'exécuter deux fois les logiciels MSPACEg et BSS_MARG, comme suit:

1ère étape: pour calculer l'effet du brouillage du réseau Art4Net indépendamment du ou des réseaux PlanListNet, il convient d'exécuter le logiciel MSPACEg sur la base SPS_ALL1, à l'exception des réseaux PlanListNet. On exécute ensuite le logiciel BSS_MARG pour stocker les nouvelles situations de référence de toutes les assignations, en l'absence des réseaux PlanListNet, pour créer la base SPS_ALL2.

2ème étape: on ajoute Art4Net à la base SPS_ALL2 pour créer SPS_ALL3 en vue d'établir la liste des assignations affectées et d'obtenir les résultats de l'analyse. On exécute ensuite le logiciel MSPACEg sur SPS_ALL3 puis le logiciel BSS_MARG pour mettre à jour la situation de référence du réseau Art4Net et stocker la liste des assignations affectées et les résultats de l'analyse (en l'absence des réseaux PlanListNet) dans SPS_ALL4.

On trouvera ci-dessous l'organigramme correspondant à cet algorithme.

Fonctionnement du logiciel SPS: organigramme

1ère étape

1a- Utiliser SPS_ALL1, 
comme base de données 
de travail pour cette étape

2a- Ajouter Art4Net à SPS_ALL2 pour créer SPS_ALL3;

2b- Utiliser SPS_ALL3, comme base de données de travail pour 
cette étape

2ème étape

Fin

2ème étape

1b- Remplacer "P" ou "Q" par 
"V" dans notice.ntf_occurs de 
tous les réseaux PlanListNet

2c- Exécuter MSPACEg sur SPS_ALL3

avec l'option " Calculate Reference Situations 
for All Beams?" = NO. Utiliser une nouvelle base de données de sortie MSPACE.

1c- Exécuter MSPACEg avec l'option 
"Calculate Reference Situations for All 
Beams?" = YES;

1d- Exécuter BSS_MARG avec l'option 
"Update Reference Situations for All Beams" pour créer SPS_ALL2.

2d- Ajouter Art4Net à SPS_ALL1

pour créer SPS_ALL4;

2e- Utiliser SPS_ALL4, comme 
base de données de travail pour les étapes suivantes.

2f- Exécuter BSS_MARG en utilisant la base de données de sortie MSPACEg créée lors de l'étape 2c avec les options "Update Reference Situations for Additions and Modifications only", "Replace 'A' and 'M' by 'V'", et "Store List of Affected Administrations" & "Store Analysis Results".

____________

1	Les fréquences devant être utilisées en commun, énumérées dans le Chapitre VI de la Préface à la LIF, ne doivent pas être notifiées.

2	Les assignations de fréquence à des stations du service d'amateur ne doivent pas être notifiées (numéro 11.14).

3	Les assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz qui relèvent de la procédure de l'Article 12 ne doivent pas être notifiées aux termes de l'Article 11 (voir le numéro 11.14).

--

5	4	La p.i.r.e. indiquée dans les Tableaux 8c et 8d de l'Appendice 7 est calculée à partir d'une p.i.r.e. totale de 55 dBW.