UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CCRR/21 | 22 de septiembre de 2003 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Proyecto de Reglas de Procedimiento

Al Director General

Muy señora mía/Muy señor mío:

Se adjuntan las propuestas de supresión o modificación de algunas Reglas de Procedimiento actuales así como de aprobación de una nueva Regla de Procedimiento. La mayoría de estas propuestas se refieren a decisiones de la CMR-03 y se presentan en los seis Anexos siguientes:

Anexo 1:

a)	Supresión de las Reglas de Procedimiento relativas a los números 4.8, 5.467, 5.488, 11.31.1 y 11.39 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)	modificación de las Reglas relativas a los números 11.13, 11.17, 12.9 y al Apéndice 5 (§ 1) del Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	supresión de las siguientes Reglas relativas al Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Artículo 2, § 4.1.10, § 4.2.14, § 7 del Anexo 1 y § 3.4 del Anexo 5;

d)	supresión de las siguientes Reglas relativas al Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones: Artículo 2, § 4.1.10, § 4.2.14, § 5 del Anexo 1, § 3.15 del Anexo 3 y Apéndice 1 a estas Reglas; y

e)	supresión de las siguientes Reglas relativas al Apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones: § 6.34, § 6.50, § 6.57, Anexo 1 y Apéndice 1 a estas Reglas.

Anexo 2:	Modificación de la Regla relativa al número 5.254 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Anexo 3:	Modificación de la Regla relativa al número 9.11A (Cuadro 9.11A-1) del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Anexo 4:	Modificación de la Regla relativa al número 5.415 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Anexo 5:	Nueva Regla de Procedimiento relativa a los números 9.41 y 9.42 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Anexo 6:	Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.1a) y § 4.1.1b) de los Apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

De conformidad con el número 13.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, estas propuestas se presentan a las administraciones para que formulen comentarios antes de remitirlas a la RRB con arreglo al número 13.14.

Para que la Oficina de Radiocomunicaciones pueda elaborar, traducir e incluir en la dirección web de la UIT la presentación final a la RRB a tiempo para la 32ª reunión, prevista los días 1-5 de diciembre de 2003, los comentarios que desee presentar deben llegar a la Oficina a más tardar el 3 de noviembre de 2003. Todos los comentarios remitidos por correo electrónico deben enviarse a la dirección: brmail@itu.int.

Atentamente,

V. Timofeev
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 6

Distribución:
	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
	Director y Jefes de Departamento de la Oficina de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Reglas relativas al

ARTÍCULO 4 del RR

SUP

4.8

Motivos:	La CMR-03 modificó el número 4.8 y el texto principal de esta Regla se transfirió a la disposición número 4.8.

Fecha en que tiene  efecto la supresión de esta Regla: 1 de enero de 2005.

Reglas relativas al

ARTÍCULO 5 del RR

SUP

5.467

Motivos:	La CMR-03 suprimió el número 5.467 (con efecto al 1 de enero de 2005); en consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha en que tiene efecto la supresión de esta Regla: 1 de enero de 2005.

SUP

5.488

Motivos:	La CMR-03 abrogó la Resolución 77 (CMR-2000) y estableció disposiciones transitorias adecuadas que hacen innecesario el mantenimiento de esta Regla.

Fecha en que tiene efecto la supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

Reglas relativas al

ARTÍCULO 11 del RR

MOD

11.13

1	Esta disposición estipula que no se notificarán las frecuencias que se prescriben para uso común de las estaciones de un servicio determinado. Conforme a esta disposición, la Oficina estableció una lista de las frecuencias que entran en esta categoría. Dicha lista se actualiza regularmente y se publica en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) en orden de frecuencias (Capítulo VI del Prefacio). Las frecuencias de uso común figuran en el Registro Internacional de Frecuencias (Registro) y en la LIF.

2	A continuación se ofrece un resumen de las bandas de frecuencias que se prescriben para uso común:

–	Frecuencias mundiales de socorro y llamada (500 kHz, 2 182 kHz);

–	Frecuencias para socorro y llamadas de seguridad del SMSSM que utilizan técnicas de llamada selectiva digital (2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz, 16 804,5 kHz y 156,525 MHz);

–	Frecuencias para socorro y tráfico de seguridad del SMSSM mediante telegrafía de impresión directa en banda estrecha (2 174,5, 4 177,5, 6 268, 8 376,5, 12 520 y 16 695 kHz);

–	Frecuencias para socorro y tráfico de seguridad del SMSSM mediante radiotelefonía (2 182 kHz, 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz, 16 420 kHz y 156,8 MHz);

–	Frecuencias internacionales para operaciones de búsqueda y salvamento (2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz, 10 003 kHz, 14 993 kHz, 19 993 kHz, 121,5 MHz, 123,1 MHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz);

–	Frecuencias internacionales para llamada selectiva digital con fines distintos de los de socorro y seguridad (455,5, 458,5, 2 177, 2 189,5, 4 208, 4 208,5, 4 209, 4 219,5, 4 220, 4 220,5, 6 312,5, 6 313, 6 313,5, 6 331, 6 331,5, 6 332, 8 415, 8 415,5, 8 416, 8 436,5, 8 437, 8 437,5, 12 577,5, 12 578, 12 578,5, 12 657, 12 657,5, 12 658, 16 805, 16 805,5, 16 806, 16 903, 16 903,5, 16 904, 18 898,5, 18 899, 18 899,5, 19 703,5, 19 704, 19 704,5, 22 374,5, 22 375, 22 375,5, 22 444, 22 444,5, 22 445, 25 208,5, 25 209, 25 209,5, 26 121, 26 121,5 y 26 122 kHz);

–	Frecuencias internacionales para llamada selectiva que utiliza el sistema de código secuencial de una sola frecuencia (2 170,5, 4 125, 4 417, 6 516, 8 779, 13 137, 17 302, 19 770, 22 756 y 26 172 kHz);

–	Frecuencias internacionales para llamada radiotelefónica (4 125, 4 417, 6 215, 6 516, 8 255, 8 779, 12 290, 12 359, 13 137, 16 420, 16 537, 17 302, 18 795, 19 770, 22 060, 22 756, 25 097 y 26 172 kHz);

–	Frecuencias de trabajo mundiales e internacionales para las estaciones radiotelegráficas de barco en las bandas autorizadas comprendidas entre 415 y 535 kHz (425, 454, 458, 468, 480 y 512 kHz);

–	Frecuencias internacionales para funcionamiento barco-costera o entre barcos (2 045, 2 048, 2 635 y 2 638 kHz);

–	410 kHz, frecuencia mundial para los radiogoniómetros de los servicios de radionavegación marítima;

–	75 MHz, frecuencia mundial asignada a las radiobalizas.

3	Si esas frecuencias son utilizadas por otros servicios y/o con fines distintos de los especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones, deben notificarse siguiendo las disposiciones pertinentes del Artículo 11 y, en algunos casos, con arreglo a las disposiciones del número 4.4.

Motivos:	La CMR-03 modificó el número 52.221A, designando las frecuencias 12 359 kHz y 16 537 kHz, como frecuencias de llamada alternativas, lo que exige la actualización de esta Regla. (NOTA – No hay cambio del sentido, porque las dos frecuencias adicionales ya se incluyen en el primer inciso del primer párrafo de la Regla de Procedimiento sobre el número 11.14.)

Fecha en que tiene efecto la aplicación de la Regla modificada: 5 de julio de 2003.

MOD

11.17

Esta disposición y las disposiciones de los números 11.18 a 11.21B precisan las asignaciones a las estaciones terrenales que deben notificarse individualmente. Todas las demás asignaciones1, 2, 3 pueden notificarse, ya sea como una estación típica o como estaciones individuales, según lo estime adecuado la administración interesada. Las asignaciones de frecuencia que se notificarán individualmente, en virtud del procedimiento del Artículo 11, son las siguientes:

1	Asignaciones a estaciones abarcadas por los Planes de adjudicaciones de los Apéndices 25, 26 y 27 (número 11.18) y por cualquier Plan de asignación de frecuencia.

2	Asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión en cualquier banda (número 11.19).

3	Asignaciones a las estaciones de todos los servicios terrenales que se encuentren dentro de la zona de coordinación de una estación terrena (número 11.20), si la anchura de banda notificada de la estación terrenal está situada total o parcialmente dentro de una banda de frecuencias que está atribuida con igualdad de derechos a los servicios terrenales y espaciales en que se exige coordinación en virtud del Cuadro 5-1 del Apéndice 5.

De conformidad con el número 11.20, la notificación de una estación terrenal típica no es admisible si la estación terrenal se encuentra dentro de la zona de coordinación de una estación terrena. Habida cuenta de las dificultades actuales de la Oficina para evaluar, en el momento de recibir la notificación, si la estación terrenal está o no situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena existente o una para la cual ya se haya efectuado o iniciado la coordinación, la Junta encarga a la Oficina que aliente a las administraciones a presentar notificaciones individuales a las estaciones terrenales en todos los casos en que la anchura de banda notificada de la estación terrenal se sitúa total o parcialmente en alguna de las bandas compartidas entre los servicios terrenal y espacial con igualdad de derechos, si la atribución al servicio espacial abarca el sentido espacio-Tierra. La Oficina puede también aceptar una notificación a una estación típica en esas bandas, si la administración notificante así lo desea, en la inteligencia de que el formulario de notificación respectivo puede ser devuelto a la administración notificante en una etapa ulterior, si los exámenes de la Oficina confirman que la zona geográfica de servicio de una estación terrenal típica notificada se superpone con la zona de coordinación de una estación terrena. Esta notificación, cuando se publique en la Parte 1 de la BR IFIC, llevará un símbolo especial en el que se haga referencia a esta Regla de Procedimiento.

4	Asignaciones a toda estación terrenal en las bandas compartidas con los servicios espaciales en igualdad de derechos que rebasen los límites de los parámetros de las estaciones terrenales especificados en los Cuadros 8a, 8b, 8c y 8d del Apéndice 7 y en el número 21.3 (número 11.21).

La Junta interpreta que la primera parte de esta disposición tiene por objeto otorgar la protección adecuada a las estaciones terrenas cuando la p.i.r.e. de las estaciones terrenales sea elevada. Teniendo en cuenta la variedad de condiciones especificadas en los citados Cuadros del Apéndice 7, la Junta decidió que las administraciones deberán presentar notificaciones individuales siempre que el límite de la p.i.r.e. rebase los siguientes valores:

50 dBW (para modulación analógica) y 37 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias por debajo de 3 GHz mencionadas en los Cuadros 8a y 8b;

55 dBW (para modulación analógica)54 y 42 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias entre 3 GHz y 15 GHz mencionadas en los Cuadros 8b y 8c;

55 dBW (para modulación analógica)4 y 40 dBW (para modulación digital), en cualquiera de las bandas de frecuencias por encima de 15 GHz mencionadas en los Cuadros 8c y 8d.

5	Asignaciones a estaciones terrenales en las bandas de frecuencias indicadas en el Cuadro 21-2 (número 11.21A).

La Junta interpreta que esta disposición tiene por objeto proteger la OSG y se debe aplicar a todos los servicios terrenales en las bandas citadas anteriormente, independientemente de la categoría de su atribución.

6	Las asignaciones a estaciones terrenales se rigen por el procedimiento para la búsqueda de un acuerdo según el número 9.21 (número 11.21B).

Motivos:	La CMR-03 aprobó la nueva disposición (número 11.21B) que estipula la obligación de presentar una notificación individual para cada estación, si el servicio en cuestión está sujeto al procedimiento de obtención de un acuerdo según el número 9.21. Esta adición obliga a la actualización de esta Regla. Además, la CMR-03 confirmó la actuación de la BR en el contexto de la preparación de la edición de 2001 del RR, mediante la cual la BR introdujo referencias corregidas en la disposición número 11.21, que por error omitió la CMR-2000, lo que exigía la adición de la nota al pie de página número 4 de esta Regla; en consecuencia, esta nota de pie de página ya no es necesaria y puede suprimirse de esta Regla.

Fecha de aplicación de la Regla modificada: 1 de enero de 2005.

SUP

11.31.1

Motivos:	La CMR-03 modificó el número 11.31.1 y el texto principal de esta Regla se transfirió a la disposición número 11.31.1.

Fecha de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2005.

SUP

11.39

Motivos:	La CMR-03 reexaminó la anomalía a la que se refiere esta Regla de Procedimiento y adoptó las medidas apropiadas (MOD 11.39, ADD 11.39F). En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha en que tiene efecto la supresión de esta Regla: 1 de enero de 2005.

Reglas relativas al

ARTÍCULO 12 del RR

MOD

12.9

Análisis técnicos

Los análisis técnicos se componen del cálculo de la propagación y del análisis de compatibilidad. Para ambos módulos, el cálculo de los diagramas de antena se efectuará utilizando la actual Recomendación UIT-R BS.705, la propagación se calculará conforme a la Recomendación UIT-R P.533 y la fiabilidad conforme a la Recomendación UIT-R P.842. Si se modifican algunas de estas Recomendaciones, la Oficina informará a todas las administraciones cuando se aplique la modificación.

Los puntos de prueba a los que se refieren los cálculos de la propagación y el análisis de compatibilidad son los convenidos en la CAMR HFBC-87.

El cálculo de la propagación se efectuará para todas las bandas a las que se aplique el Artículo 12 y en todos los puntos de prueba de la zona de servicio requerida. El cálculo se efectuará a la frecuencia central de la banda de radiodifusión en cuestión. Habrá un cálculo para cada hora de utilización total o parcial y este cálculo se efectuará para la hora H+30 min. Por ejemplo, un horario de funcionamiento de 02H15 a 04H05 dará lugar a cálculos a las 02H30, 03H30 y 04H30.

Los resultados se darán para cada hora en forma de:

–	la fiabilidad básica del servicio en la zona de servicio solicitada;

–	o la fiabilidad básica del circuito para cada punto de prueba en la zona de servicio requerida;

–	o la potencia en el receptor para cada punto de prueba en la zona de servicio requerida;

–	o la intensidad de campo recibida por la antena receptora de referencia.

El análisis de compatibilidad se efectuará en todos los puntos de prueba dentro de la zona de servicio requerida. Puede basarse en valores precalculados o en la potencia recibida en los 911 puntos de prueba, o en valores que han de calcularse en el computador del usuario. Las horas para las que se realizan los cálculos vienen determinadas en la misma forma que en el cálculo de propagación.

El análisis de compatibilidad muestra la fiabilidad total del servicio para todos los puntos de prueba en la zona de servicio requerida y la fiabilidad total de la zona para estos puntos de prueba. También se indicarán las fuentes máximas de interferencia en cada punto de prueba.

Para estos cálculos, los valores de fiabilidad se refieren a la utilización de una sola frecuencia. En el caso de emisiones DBL, la relación señal/ruido será de 34 dB y las relaciones de protección se tomarán del Anexo 4 de la Recomendación UIT-R BS.560 (17 dB para la relación cocanal). En el caso de emisiones digitales, las relaciones deseadas señal/ruido en RF figuran en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BS.1615 y las relaciones de protección en RF figuran en la Sección 1 del Anexo a la Resolución 543 (CMR-03). El usuario puede decidir la elección de otros valores de la relación señal/ruido y de la relación de protección cocanal y considerar la interferencia de canal adyacente con diferencias de frecuencias superiores a un valor determinado.

Motivos:	La CMR-03 revisó la autorización de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas que se rigen por el procedimiento del Artículo 12, así como el marco reglamentario correspondiente (número 5.134, Artículos 12 y 23, Apéndice 11 y diversas Resoluciones y Recomendaciones) con miras a establecer condiciones para la introducción de las emisiones moduladas digitalmente en estas bandas. También invitó a la BR a actualizar las Reglas de Procedimiento pertinentes a las que se hace referencia en el número 12.9 (véase la Resolución 535 (Rev.CMR-03): encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones). NOTA – Se está modificando la nueva versión del soporte lógico correspondiente de la BR (ITUHFBC). La versión de prueba (versión 4.3) que incorpora la nueva relación S/N y las relaciones de protección en RF relativas a las emisiones digitales estará disponible a efectos de ensayo en septiembre de 2003. El soporte lógico de toma de datos HFBC REQ ya incluye la posibilidad de presentar las necesidades relativas a emisiones digitales.

Fecha de entrada de en vigor de la aplicación de las modificaciones de esta Regla: 1 de enero de 2004.

Reglas relativas al

APÉNDICE 5 al RR

MOD

1

Véanse las Reglas de Procedimiento relativas a los números 9.27, 9.29, 9.31 y 11.32.

Motivos:	La CMR-03 revisó la anomalía a la que se refiere esta Regla de Procedimiento y adoptó las medidas adecuadas (ADD un nuevo punto 1cbis) en el Apéndice 5). En consecuencia, la parte pertinente de esta Regla puede suprimirse.

Fecha de entrada en vigor de la supresión: 1 de enero de 2005.

Reglas relativas al

APÉNDICE 30 al RR

(Las Reglas están dispuestas por orden de los puntos del Apéndice 30)

SUP

Art. 2

Motivos:	El antiguo § 2.2 del Artículo 2 del Apéndice 30 fue suprimido por la CMR-03 y el contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo Artículo 2A del Apéndice 30 añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

4.1.10

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo § 4.1.10bis del Artículo 4 del Apéndice 30 añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

4.2.14

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo § 4.2.14bis del Artículo 4 del Apéndice 30 añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado por 
una propuesta de modificación del Plan de la Región 2 o por una propuesta
de asignación nueva o modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3

SUP

7

Motivos:	El § 7 del Anexo 1 al Apéndice 30 fue modificado por la CMR-03. En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2004.

An. 5

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y de los Planes asociados así como la Lista para las Regiones 1 y 3, que deben utilizarse para su aplicación

SUP

3.4

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al § 3.4 del Anexo 5 al Apéndice 30 modificado por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2004.

# Reglas relativas al

## APÉNDICE 30A al RR

(Las Reglas están dispuestas por orden de los puntos del Apéndice 30A)

SUP

Art. 2

Motivos:	El antiguo § 2.2 del Artículo 2 del Apéndice 30A fue suprimido por la CMR-03 y el contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo Artículo 2A del Apéndice 30A añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

4.1.10

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo § 4.1.10bis del Artículo 4 del Apéndice 30A añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

4.2.14

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al nuevo § 4.2.14bis del Artículo 4 del Apéndice 30A añadido por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado por 
una modificación propuesta del Plan para la Región 2 o por asignaciones
nuevas o modificadas propuestas para las Listas de los enlaces 
de conexión de la Regiones 1 y 3

SUP

5

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al § 5 del Anexo 1 al Apéndice 30A y al Apéndice 4 modificado por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2004.

An. 3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes 
asociados y las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 
que deben emplearse en su aplicación

SUP

3.15

Motivos:	El § 3.15 del Anexo 3 al Apéndice 30A fue modificado por la CMR-03. En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2004.

SUP

ADJUNTO 1

a las Reglas relativas al Apéndice 30A

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al § 4.6.3 del Anexo 3 al Apéndice 30A modificado por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 1 de enero de 2004.

Reglas relativas al

APÉNDICE 30B al RR

SUP

6.34

Motivos:	El § 6.34 del Artículo 6 del Apéndice 30B fue modificado por la CMR-03. En consecuencia esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

6.50

Motivos:	El § 6.50 del Artículo 6 del Apéndice 30B fue modificado por la CMR-03. En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

6.57

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al § 6.57 del Artículo 6 del Apéndice 30B modificado por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

SUP

An. 1

SUP

ADJUNTO 1

a las Reglas relativas al Apéndice 30B

Motivos:	El contenido de fondo de esta Regla fue transferido al § 1.7 del Anexo 1 al Apéndice 30B modificado por la CMR-03.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: 5 de julio de 2003.

Anexo 2

Reglas relativas al 

ARTÍCULO 5 del RR

MOD

5.254

La Junta entiende que la aplicación con éxito del procedimiento del número 9.21 conducirá a una categoría de atribución que condiciona el funcionamiento a que no se cause interferencia (véase el número 5.43). El servicio móvil por satélite (SMS) no causará interferencia perjudicial a los servicios que figuran en el Cuadro, comprendido el servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) en la banda 267-272 MHz. La restricción «no causará interferencia perjudicial» no se aplica a la atribución adicional realizada con arreglo al número 5.256A [5.BE03].

Motivos:	1. La CMR-03, al adoptar la nota número 5.256A [5.BE03], introdujo en la banda 258-261 MHz una nueva atribución adicional para los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales a título primario en algunos países. También modificó el número 5.254 a fin de suprimir la restricción impuesta a la actual atribución adicional al servicio móvil por satélite en el citado número (es decir, «no produzcan interferencia perjudicial») con respecto a la nueva atribución adicional realizada en el número 5.256A [5.BE03]. La Regla se ha ajustado en consecuencia.

2. Además, la referencia a la Regla de Procedimiento relativa al número 5.198 era inapropiada. Hay una propuesta paralela para actualizar consecuentemente el Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: Tras su  aprobación

Anexo 3
Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A
(Actualización del Cuadro 9.11A-1)

Se proponen dos actualizaciones del Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A. La primera se refiere al número 5.255 y la atribución adicional con arreglo al número 5.254. La segunda se refiere al número 5.488 modificado por la CMR-03 y la Resolución 142 [COM4/24] (CMR-03). Cada propuesta se explica por separado a continuación. Las filas que se propone añadir al Cuadro aparecen en blanco y las filas sombreadas son las existentes y aparecen antes y después de las filas cuya adición se propone.

MOD

9.11A

CUADRO 9.11A-1

Aplicabilidad de lo dispuesto en los números 9.11A-9.15 a las estaciones de los servicios espaciales

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Número de la nota en el Artículo 5 |  | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número 9.11A a los cuales se aplican los números 9.12 a 9.15, o referente a los números 9.12-9.13, según proceda |  |  |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números 9.12 a 9.14 |  |  |  |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y 9.15, según proceda |  | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR |  | Notas |
| 312-315 | 5.255 |  | Móvil por satélite (no OSG) |  |  |  | Móvil por satélite (OSG) |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| 312-315 | 5.255 |  | Móvil por satélite (no OSG) (5.254) |  |  |  | Móvil por satélite (no OSG) (5.254) Móvil por satélite (OSG) (5.254) |  |   |  |  | --- (véase el número 5.254) |  |  |  | 2A |
| 387-390 | 5.255 |  | Móvil por satélite (no OSG) |  |  |  | Móvil por satélite (OSG) |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| 387-390 | 5.255 |  | Móvil por satélite (no OSG) (5.254) |  |  |  | Móvil por satélite (no OSG) (5.254) Móvil por satélite (OSG) (5.254) |  |   |  |  | --- (véase el número 5.254) |  |  |  | 2A |
| 399,9-400,05 |  | 5.220 |  | MÓVIL POR SATÉLITE (no OSG) |  |  |  | --- (Véase el número 5.220) |  |  | --- |  | Limitada a los sistemas del SMTS hasta el 1.1.2015 (Véase el número 5.224A) |  |  |  |

Notas al Cuadro 9.11A-1:

ADD	2A	Para la categoría de esta atribución adicional con respecto a otros servicios véase el número 5.254 y la Regla correspondiente.

Motivos:	El número 5.255 impone la coordinación del servicio móvil por satélite en las bandas 312-315 MHz y 387-390 MHz con arreglo al número 9.11A. Hay dos tipos de atribuciones al servicio móvil por satélite en estas bandas: i) una atribución según el Cuadro, que es de categoría secundaria y que ya está contemplada en el Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento, y ii) una atribución adicional con arreglo al número 5.254, que es objeto de esta actualización. En la citada atribución adicional no se especifica la categoría de servicio, no se establecen límites con respecto al sentido de transmisión y no se especifica el tipo de órbita (OSG o no OSG). Está sujeta a obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, y a condición de no causar interferencia perjudicial a otros servicios que funcionen o tengan previsto funcionar de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Por lo tanto, tras completar con éxito el procedimiento del número 9.21, la atribución adicional del número 5.254 puede utilizarse para asignaciones a redes OSG o no OSG, en sentido ascendente o descendente y en las bandas 312-315 MHz y 387-390 MHz. El número 5.255 no limita la aplicación del número 9.11A únicamente a las asignaciones que utilizan la atribución secundaria en el caso i) anterior. Por lo tanto, el número 9.11A también es aplicable entre asignaciones que utilizan la atribución adicional al SMS con arreglo al número 5.254, caso ii) anterior y, en consecuencia, debe actualizarse el Cuadro 9.11A-1. La Oficina ha aplicado sistemáticamente este método a las asignaciones pertinentes, cuyo número no es despreciable.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: Tras su aprobación

CUADRO 9.11A-1 (continuación)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz/GHz) | Número de la nota en el Artículo 5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número 9.11A a los cuales se aplican los números 9.12 a 9.15, o referente a los números 9.12-9.13, según proceda |  | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números 9.12 a 9.14 |  | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y 9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |
| 10,7-11,7 | 5.441 5.484A | FIJO POR SATÉLITE (no OSG) |  | FIJO POR SATÉLITE no OSG (Región 1) |  | --- |  | 10, 11 |
| 11,7-12,2 | 5.488 y Res. 142 (CMR-03) | FIJO POR SATÉLITE (OSG) |  | --- |  | FIJO (salvo en EE.UU. y MÉXICO, véase el número 5.486), en la banda 11,7-12,1 GHz FIJO (Regiones 1 y 3 y en PERÚ, véase el número 5.489), en la banda 12,1-12,2 GHz MÓVIL salvo móvil aeronáutico (Regiones 1 y 3) |  | 15 |
| 11,7-12,5 | 5.484A 5.487A | FIJO POR SATÉLITE (no OSG) |  | --- |  | --- |  | 10, 11 |

Notas al Cuadro 9.11A-1:

ADD	15	Únicamente se aplica el 9.14 (véase el número 5.488 (CMR-03) y la Resolución 142 [COM4/24](CMR-03)).

Motivos:	La CMR-03 derogó la Resolución 77 y modificó el número 5.488 de manera que ahora el número  9.14 es aplicable a la atribución al SFS OSG en la Región 2 en la banda  11,7-12,2 GHz. La Resolución 142 [COM4/24](CMR-03) hace que el número 9.14 sea aplicable de forma retroactiva. En consecuencia, se ha actualizado el Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: Tras su aprobación.

Anexo 4

Reglas relativas al

ARTÍCULO 5 del RR

MOD

5.415

1	En esta disposición, la atribución «está limitada a los sistemas nacionales y regionales». La Junta decidió que un sistema nacional es un sistema con una zona de servicio limitada al territorio de la administración notificante. Como consecuencia de ello, el sistema regional a que se hace referencia se considerará como la suma de dos o más sistemas nacionales; estos sistemas están limitados a los territorios (no necesariamente restringidos a países fronterizos) de las respectivas administraciones y serán notificados por una de esas administraciones en nombre de todas las administraciones interesadas. Cuando la atribución se realiza a más de una Región, un sistema regional puede abarcar territorios situados en las Regiones donde existen atribuciones. La Junta ha llegado a esta conclusión teniendo presente la nota 5.2.1, relativa a la interpretación de la palabra «regional» sin «R» mayúscula.

2	Con arreglo a esta disposición, el servicio fijo por satélite está limitado en las bandas 2 500-2 690 MHz en la Región 2 y 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz en la Región 3 a los sistemas nacionales o regionales. Sólo las asignaciones que satisfagan las siguientes condiciones se considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:

a)	Que la zona de servicio de un sistema regional se halle en la Región de que se trate, es decir, solamente en la banda 2 535-2 655 MHz en la Región 2 o en las demás bandas comprendidas entre 2 500 y 2 690 MHz en las Regiones 2 y 3, y

i)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para la zona de servicio que cubre su territorio nacional y se extiende más allá del mismo, la administración responsable, antes de notificar las asignaciones pertinentes con arreglo al Artículo 11, para constituir un sistema regional deberá recabar el acuerdo de las administraciones cuyos territorios estén incluidos en la zona de servicio. Cuando la administración responsable notifique estas asignaciones con arreglo al Artículo 11, deberá presentar la lista de administraciones que acuerdan constituir el sistema regional y deberá ajustar en consecuencia la zona de servicio. Si no se obtiene el acuerdo correspondiente, la zona de servicio deberá limitarse a su territorio nacional.

ii)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para una zona de servicio que no incluye su territorio nacional sino únicamente territorios de otras administraciones, en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la Sección Especial de coordinación pertinente deberá obtener el acuerdo para constituir el sistema regional de al menos una administración cuyo territorio esté incluido en la zona de servicio y deberá informar a la Oficina de esta circunstancia. Posteriormente, el proceso continuará como se indica en el apartado i) anterior. Si no se obtiene el citado acuerdo en el plazo mencionado de cuatro meses, se considerará que las asignaciones pertinentes no están de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y la conclusión se modificará a desfavorable.

b)	Que, en el caso de un sistema nacional, la zona de servicio esté limitada al territorio bajo jurisdicción de la administración notificante.

c)	Si la red de satélite es explotada en el ámbito de un sistema internacional al que pertenecen otros países, es necesario indicar en la notificación que la utilización está limitada a la Región o a las Regiones de que se trate.

Motivos:	En el pasado, las administraciones han tenido dificultades para comprender plenamente todos los detalles del tratamiento de los casos en los que la utilización de asignaciones se limita a sistemas nacionales y regionales (hasta la CMR-2000 con arreglo a los números 5.415, 5.416, 5.488 y 5.491 y posteriormente con arreglo a los números 5.415 y 5.416). El punto 2a) de la Regla se complementa actualmente con los apartados i) y ii) que incluyen detalles de dicho tratamiento. Las dificultades mencionadas han dado lugar a controversias relativas a los números 5.488 y 5.491 que se resolvieron finalmente en la CMR-03 (véase el punto 8 de las Actas de la 13ª Sesión Plenaria y su Anexo A, Documento 409, CMR-03). Los debates celebrados durante la CMR-03 pusieron en evidencia que estas controversias surgieron principalmente como consecuencia de la ausencia de acuerdos transitorios, relativos al tratamiento de los casos pertinentes en el retraso acumulado, cuando la CMR-2000 suprimió las limitaciones nacionales/subregionales de los números 5.488 y 5.491. Durante los debates que tuvieron lugar en los diversos grupos de la CMR-03, la Oficina repitió la exposición razonada sobre los fundamentos del tratamiento y señaló que si la Conferencia no decidía explícitamente otra cosa, continuaría aplicando el mismo tratamiento a los casos que el indicado en los números 5.415 y 5.416, pero propondría incluir los detalles en la Regla de Procedimiento. Los fundamentos del tratamiento, como se indica más adelante, fueron aceptados por los participantes de la CMR-03 en los referidos debates. Dichos fundamentos son los siguientes. En el caso 2a) i) anterior, es decir cuando el territorio nacional está incluido en la zona de servicio, si no se obtiene el acuerdo para constituir un sistema regional, la zona de servicio queda reducida al territorio nacional pero continúa existiendo; por lo tanto, las asignaciones siguen en vigor y los requisitos de coordinación establecidos originalmente, aunque posiblemente algo más estrictos que lo necesario a causa de la zona de servicio reducida, siguen válidos y están por lo tanto justificados los esfuerzos de coordinación en que intervienen otras administraciones. Por otro lado, en el caso 2a) ii) anterior, es decir cuando el territorio nacional no está incluido en la zona de servicio, si no se obtiene el acuerdo para constituir un sistema regional, la zona de servicio desaparece y las asignaciones también desaparecen ya que pierden un atributo fundamental. Para evitar la implicación de un número elevado de administraciones en un proceso de coordinación innecesario durante largos periodos de tiempo, se da a la administración que inicia el proceso un plazo de cuatro meses para obtener al menos un acuerdo para la constitución de un sistema regional y, por consiguiente, mantener al menos cierta zona de servicio. De esta forma, las asignaciones también se mantienen y el caso pasa a ser el mismo que el del apartado 2a) i). Si, por el contrario, no se obtiene un solo acuerdo en dicho plazo de cuatro meses, la conclusión pasa a ser desfavorable debido a la no conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y en consecuencia se libera a muchas otras administraciones de la obligación de realizar esfuerzos y ocupar recursos en coordinaciones innecesarias. Se trata de un método equilibrado entre, por un lado, los intereses de la administración que inicia el proceso a la que se concede algún tiempo para habilitar su petición en vez de imponerla el requisito estricto de contar con los acuerdos cuando presenta la petición de coordinación y, por otro, los deseos de otras administraciones de no verse implicadas cuando no sea necesario. Cabe señalar que en el pasado las administraciones debían obtener el primer acuerdo en el plazo de tres meses. Este plazo se ha aumentado ahora hasta cuatro meses para equiparar este periodo a los demás periodos concedidos para la recepción de comentarios.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: Tras su aprobación.

Anexo 5

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento
relativa a los números 9.41 y 9.42

9.41 - 9.42

1	La Junta ha estudiado detenidamente las circunstancias y las razones que desembocaron en la adopción del principio de arco de coordinación (AC) en la CMR-2000 y en particular los números 9.41 y 9.42. Para ello, se ha basado en los reconociendo y considerando de la Resolución 55 (CMR-2000), en el Artículo 9 en general, en los números 9.36 y 9.36.2 y en el Apéndice 5.

2	La Junta en consecuencia llegó a las siguientes conclusiones:

2.1	Las solicitudes efectuadas con arreglo al número 9.41 deben estar respaldadas por los cálculos de T/T > 6%.

2.2	Cuando una administración haya sido identificada e incluida en los requisitos de coordinación de una asignación particular publicada en una Sección Especial de coordinación, ésta debe efectuarse entre administraciones (y no entre redes), quienes decidirán, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 5, qué redes desean tener en cuenta en sus discusiones bilaterales.

2.3	La lista de redes de satélites publicada en virtud del número 9.36.2 tiene carácter puramente informativo y, por lo tanto, no debe considerarse exhaustiva. Las administraciones identificadas por el arco de coordinación tienen derecho a incluir en sus negociaciones bilaterales de coordinación cualquiera de sus redes situadas fuera de dicho arco y que satisfaga el criterio T/T > 6%. (Evidentemente, las administraciones no identificadas por el arco de coordinación, basándose en el mismo criterio tienen derecho a ser incluidas en la coordinación, en aplicación de los números 9.41 y 9.42.)

2.4	Para reducir al mínimo las tareas administrativas de la Oficina y de las administraciones, deberá considerarse suficiente que una administración que desee añadirse a una petición de coordinación con arreglo al número 9.41 proporcione los cálculos de T/T > 6% relativos únicamente a un par de asignaciones para cada una de las redes de satélite que se considerarán posteriormente en el proceso de coordinación (un par consta de una asignación de la red publicada y una asignación de la red de la administración solicitante); la Oficina examinará entonces todas las asignaciones de las redes específicas de la administración solicitante y a continuación establecerá los requisitos de coordinación en virtud del número 9.42, con arreglo a los resultados de dicho examen.

3	En el caso de que continúe el desacuerdo entre la administración de la red publicada y una administración implicada en la coordinación con arreglo a los números 9.7 ó 9.42, que no pueda resolverse entre ellas durante la etapa de coordinación, las dos administraciones pueden comunicar a la Oficina una lista de redes mutuamente acordada para que se tenga en cuenta en el examen realizado en virtud del número 11.32A en la etapa de notificación. Si las dos administraciones no pueden llegar a un acuerdo sobre dicha lista, la Junta decidirá que el examen con arreglo al número 11.32A en la etapa de identificación se llevará a cabo con respecto a todas las redes de la última administración cuyas asignaciones, identificadas de conformidad con el § 1 del Apéndice 5, tengan un valor del parámetro ΔT/T superior al 6%.

Motivos:	La Oficina recibe periódicamente un número de peticiones con arreglo al número 9.41 relativas a los requisitos de coordinación en virtud del número 9.7 identificadas basándose en el principio del arco de coordinación. Entre ellas están:

a)	las peticiones no respaldadas por los resultados del cálculo de T/T;

b)	las administraciones no identificadas basándose en el arco de coordinación con respecto a cualquier asignación de la red de satélite publicada que deseen incluir en la coordinación una o más de sus redes situadas fuera del arco de coordinación respaldando la petición con los cálculos de T/T;

c)	las administraciones identificadas para la coordinación basándose en el arco de coordinación con respecto a todas las asignaciones de la red publicada y que deseen incluir una o más de sus redes situadas fuera del arco de coordinación en la lista del número 9.36.2, proporcionando los cálculos de T/T para respaldar la petición; y

d)	las administraciones que se han identificado basándose en el arco de coordinación con respecto a ciertas asignaciones de la red publicada, pero no otras, y que deseen i) con respecto a las asignaciones anteriores, incluir una o más de sus redes situadas fuera del arco de coordinación en la lista del número 9.36.2, y ii) con respecto a las últimas asignaciones incluir en la coordinación una o más de sus redes situadas fuera del arco de coordinación; proporcionando los cálculos de T/T en ambos casos.

Para aplicar adecuadamente los números 9.41 y 9.42 surge la cuestión de si el cálculo de T/T es o no un requisito obligatorio para todas las respuestas con arreglo al número 9.41, y en caso afirmativo, qué cálculos detallados deben proporcionarse:

a)	¿únicamente el par (o pares) de asignaciones sobre las que se han presentado los resultados del cálculo de T/T (un par consiste en una asignación de la red publicada y una asignación de una red de la administración que responde con arreglo al número 9.41), o

b)	todas las asignaciones de la red específica sobre las cuales la administración remitió una respuesta con arreglo al número 9.41 basándose en los resultados del cálculo T/T, o

c)	todas las redes de la administración que responde?

Brevemente, cuando una administración remite una petición con arreglo al número 9.41, ¿debe la Oficina examinar únicamente los resultados del cálculo de T/T que se han proporcionado o debe examinar toda la red o redes implicadas por dicha petición (y posiblemente todas las demás redes de la administración que responde) para determinar si está justificado un requisito de coordinación con arreglo al número 9.42?

La Junta estudió la situación y los motivos que llevaron a adoptar el principio del arco de coordinación en la CMR-2000. Reconociendo que el método del arco de coordinación tiene efectos positivos en las actividades de coordinación de las administraciones al reducir los requisitos de coordinación globales y haciendo posible a las administraciones que inician el procedimiento e interesadas, identificar de manera rápida y sencilla la mayoría de los requisitos de coordinación tras la publicación «como se recibió» de los datos de la red de satélites, la Junta llegó a la conclusión de que el motivo fundamental de introducir el principio del arco de coordinación fue disminuir la carga de trabajo de la Oficina y, por consiguiente, ayudar a reducir y eliminar el retraso acumulado en las peticiones de coordinación.

La Junta también reconoce que puede producirse un efecto negativo sobre la carga de trabajo de la BR si se solicita a las administraciones que proporcionen los resultados detallados del cálculo de T/T para apoyar sus peticiones con arreglo a los números 9.41/9.42. El objeto del proyecto de Regla de Procedimiento propuesto es minimizar dicho efecto negativo en la BR manteniendo la conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

En el Cuadro que aparece a continuación se presenta a título informativo una aplicación práctica de esta Regla de Procedimiento por parte de la Oficina. En el Cuadro, A es la administración responsable de la red de satélite A1, cuya petición de coordinación se publica en la Sección Especial CR/C; B es la administración que realiza una petición con arreglo al número 9.41; y B1 y B2 son redes de la administración B.

Cuadro 9.41-9.42

|  | Red A1 de la Administración A publicada en una CR/C en virtud del número 9.7 |  |  |  |  |  | 9.41 | 9.42 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Requisitos de coordinación inicialmente identificados por el arco de coordinación y publicados en una CR/C |  |  | La Administración B solicita la inclusión y facilita un ejemplo del cálculo de T/T > 6% para su red B2 | Acción de la BR en virtud del número 9.42 | Observaciones | Consecuencia de la acción de la BR, que se publicará en una CR/C MOD |  |  |
|  | Haz | Grupo de asignaciones de frecuencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso |  |  | Frecuencia asignada | CA | T/T | Para la red (9.36.2) |  |  |  | CA | T/T | Para la red (9.36.2) |
| a) |  |  |  |  |  |  | Ejemplo de cálculo no facilitado | (Ninguna) | Condiciones del número 9.41 (AP5) no reunidas | (CR/C no modificada) (CR/C MOD no publicada) |  |  |
| d) i) c) | BM1 | G1 | F1 F2 | ## B | - | B1 | B2 | (Ninguna) | La Administración B ya figura allí y tiene derecho a incluir, en las discusiones de coordinación, sus redes situadas fuera del arco de coordinación cuyo parámetro T/T > 6% | (CR/C no modificada) (CR/C MOD no publicada) |  |  |
| d) ii) b) |  | G2 | F3 F4 | - | # - |  | B2 | Verificar si T/T > 6%, e incluir a B para el G2 debido a B2 | Reúne las condiciones del número 9.41 |  | # B | B2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Publicar en una CR/C MOD |  |  |
| d) ii) b) |  | G3 | F3 F4 | - | # - |  | - | Calcular T/T para B2. Si T/T > 6%, incluir a B para G3 debido a B2 | Reúne las condiciones del número 9.41. Reduce al mínimo la carga de trabajo de la BR y de las administraciones |  | # B | B2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Publicar en una CR/C MOD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resultado global | Publicar una CR/C MOD, incluir a la Administración B como requisito de coordinación (número 9.36) para los grupos de asignaciones de frecuencias G2 y G3, incluir la red B2 frente a la red A1 en conjunto en la lista de redes publicada en virtud del número 9.36.2 |  |  |

Anexo 6

Reglas relativas al

APÉNDICE 30 al RR

Art. 4

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD

4.1.1 a) y 4.1.1 b)

1	Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la propuesta de asignación de la Lista nueva o modificada en la Lista se examina con respecto al Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 existentes en la fecha de recepción de la propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista, incluidas otras propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del Artículo 4). El examen consiste en cerciorarse de que no se exceden los límites del § 1 del Anexo 1 al Apéndice 30. También se tiene en cuenta toda asignación nueva o modificada en la Lista por un periodo limitado de conformidad con el § 4.1.13.

2	Tras la introducción por la Conferencia de 1983 del concepto de agrupación en la Región 2 (Artículos 9 y 10 de los Apéndices 30A y 30 respectivamente) y la decisión de la CAMR Orb-88 de aplicar el concepto de agrupación en los Planes de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (Artículo 9A del Apéndice 30A), la ex IFRB decidió ampliar este concepto al Plan para el SRS de la Conferencia de 1977. La CMR-2000 admitió esta decisión y decidió incluir la misma definición del concepto de agrupación en los Artículos 11 y 9A de los Apéndices 30 y 30A, respectivamente.

3	A juicio de la Junta, el concepto de grupo implica que, al calcular la interferencia causada a asignaciones que forman parte del grupo, sólo se ha de considerar la contribución a esa interferencia causada por las asignaciones que no forman parte del mismo grupo. En cambio, al calcular la interferencia producida por asignaciones que pertenecen a un grupo a asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se debe tomar en consideración la contribución de la fuente interferente más desfavorable causada por ese grupo.

4	De conformidad con el resuelve 5 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03), en la tramitación de las notificaciones relativas a las Regiones 1 y 3 con arreglo al Artículo 4 recibidas después del 2 de junio de 2000, así como para la identificación de las administraciones afectadas, cada red de un grupo se examinará por separado sin tener en cuenta la contribución a la interferencia de las demás redes del grupo. Ello significa que el concepto de calcular la contribución a la interferencia de caso más desfavorable provocada por las asignaciones que forman parte de un grupo a asignaciones que no forman parte de ese mismo grupo, como se indica en los Artículos 11 y 9A de los Apéndices 30 y 30A respectivamente, no es aplicable entre redes agrupadas para la identificación de las administraciones afectadas de conformidad con el § 4.1.5 de dichos Apéndices.

5	Para realizar este examen por separado y calcular el efecto de la interferencia de una red del Artículo 4 sometida a examen, con independencia de las otras redes del grupo de conformidad con el resuelve 5 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03), la Junta llegó a la conclusión de que debe utilizarse el método siguiente.

La identificación de las administraciones afectadas debe efectuarse sin tener en cuenta la contribución a la interferencia de las asignaciones del Plan y la Lista agrupadas con las asignaciones de una red del Artículo 4 sometida a examen, basándose en la situación de referencia establecida sin considerar la contribución a la interferencia de dichas asignaciones agrupadas.

Además, queda entendido que este examen por separado no es aplicable en el caso de otros exámenes tales como, por ejemplo, los realizados con arreglo a los puntos 4 y 6 del Anexo 1 al Apéndice 30, que no utilizan el concepto de agrupación, para identificar las administraciones afectadas en virtud del § 4.1.5 del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A.

6	En lo tocante a los Planes y la Lista de las Regiones 1 y 3, de conformidad con el resuelve 1 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03) y la decisión de la Plenaria de la CMR-03, la Junta llegó a la conclusión de que el agrupamiento de redes separadas más de 0,4 grados en el arco geoestacionario no está permitido en la Lista, salvo para la aplicación del § 4.1.27. Sin embargo, la agrupación de redes separadas más de 0,4 grados puede realizarse antes de la inclusión de las asignaciones en la Lista para modificar la posición orbital de una red.

En cuanto al Plan de la Región 2, la Junta no encontró ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de agrupaciones que entrañan múltiples posiciones orbitales (salvo en el caso de una separación orbital de 0,4o, lo que se autorizó para las agrupaciones que figuran en el Plan de la Región 2 y sus modificaciones ulteriores).

En caso de petición de sustitución de una asignación/anotación de una administración en el Plan de la Región 2 de una administración, la aplicación del § 2.2 de las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.6 del Apéndice 30 requiere la tramitación de la asignación modificada que solicita dicha administración según el Artículo 4 de ese Apéndice, sobre la base de las condiciones siguientes:

	no se considera el efecto de la interferencia procedente de la asignación inicial de la administración solicitante en los cálculos del margen de protección global equivalente de la asignación modificada que solicita dicha administración, y viceversa, y

	no se considera el efecto de la interferencia combinada procedente de la asignación inicial en cuestión y de la asignación modificada de la administración solicitante en los cálculos del margen de protección global equivalente de otras asignaciones, sino únicamente el efecto de interferencia más desfavorable procedente de las dos.

Las condiciones anteriores se aplican únicamente durante el periodo de tiempo concedido para la tramitación de las asignaciones modificadas según el Artículo 4 de ese Apéndice. Tras este periodo de tiempo, permanecerá en el Plan la asignación inicial en cuestión o la asignación modificada de la administración solicitante, dependiendo de la aplicación satisfactoria o no del procedimiento del Artículo 4 para esta asignación modificada.

Motivos:	Véanse los motivos indicados en las Reglas de Procedimiento propuestas relativas a los § 4.1.1 a) y 4.1.1 b) del Apéndice 30A.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: Tras su aprobación.

Reglas relativas al

APÉNDICE 30A al RR

Art. 4

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces 
de conexión en la Región 2 o para los usos 
adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD

4.1.1 a) y 4.1.1 b)

1	Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista se examina con respecto al Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 existentes en la fecha de recepción de la propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista, incluidas otras propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista recibidas antes de esa fecha (se haya o no completado el procedimiento del Artículo 4). El examen consiste en cerciorarse de que no se exceden los límites del § 4 del Anexo 1 al Apéndice 30A. También se tiene en cuenta toda asignación nueva o modificada en la Lista por un periodo limitado de conformidad con el § 4.1.13.

2	Tras la introducción por la Conferencia de 1983 del concepto de agrupación en la Región 2 (Artículos 9 y 10 de los Apéndices S30A y S30 respectivamente) y la decisión de la CAMR Orb-88 de aplicar el concepto de agrupación en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (Artículo 9A del Apéndice S30A), la ex IFRB decidió ampliar este concepto al Plan para el SRS de la Conferencia de 1977. La CMR-2000 admitió esta decisión y decidió incluir la misma definición del concepto de agrupación en los Artículos 11 y 9A de los Apéndices 30 y 30A respectivamente.

3	A juicio de la Junta, el concepto de grupo implica que, al calcular la interferencia causada a asignaciones que forman parte del grupo, sólo se ha de considerar la contribución a esa interferencia causada por las asignaciones que no forman parte del mismo grupo. En cambio, al calcular la interferencia producida por asignaciones que pertenecen a un grupo, a asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se debe tomar en consideración la contribución de la fuente interferente más desfavorable causada por ese grupo.

4	De conformidad con el resuelve 5 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03), en la tramitación de las notificaciones relativas a las Regiones 1 y 3 con arreglo al Artículo 4 recibidas después del 2 de junio de 2000, así como para la identificación de las administraciones afectadas, cada red de un grupo se examinará por separado sin tener en cuenta la contribución a la interferencia de las demás redes del grupo. Ello significa que el concepto de calcular la contribución a la interferencia de caso más desfavorable provocada por las asignaciones que forman parte de un grupo a asignaciones que no forman parte de ese mismo grupo, como se indica en los Artículos 11 y 9A de los Apéndices 30 y 30A respectivamente, no es aplicable entre redes agrupadas para la identificación de las administraciones afectadas de conformidad con el § 4.1.5 de dichos Apéndices.

5	Para realizar este examen por separado y calcular el efecto de la interferencia de una red del Artículo 4 sometida a examen, con independencia de las otras redes del grupo de conformidad con el resuelve 5 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03), la Junta llegó a la conclusión de que debe utilizarse el método siguiente.

La identificación de las administraciones afectadas debe efectuarse sin tener en cuenta la contribución a la interferencia de las asignaciones del Plan y la Lista agrupadas con las asignaciones de una red del Artículo 4 sometida a examen, basándose en la situación de referencia establecida sin considerar la contribución a la interferencia de dichas asignaciones agrupadas.

Además, queda entendido que este examen por separado no es aplicable en el caso de otros exámenes tales como, por ejemplo, los realizados con arreglo a los puntos 4 y 6 del Anexo 1 al Apéndice 30, que no utilizan el concepto de agrupación, para identificar las administraciones afectadas en virtud del § 4.1.5 del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A.

6	En lo tocante a las Listas y Planes de los enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, de conformidad con el resuelve 1 de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03) y la decisión de la Plenaria de la CMR-03, la Junta llegó a la conclusión de que el agrupamiento de redes separadas más de 0,4 grados en el arco geoestacionario no está permitido en la Lista, salvo para la aplicación del § 4.1.27. Sin embargo, la agrupación de redes separadas más de 0,4 grados puede realizarse antes de la inclusión de las asignaciones en la Lista para modificar la posición orbital de una red.

En cuanto al Plan de la Región 2, la Junta no encontró ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de agrupaciones que entrañan múltiples posiciones orbitales (salvo en el caso de una separación orbital de 0,4o, lo que se autorizó para las agrupaciones que figuran en el Plan de la Región 2 y sus modificaciones ulteriores).

En caso de petición de sustitución de una asignación/anotación de una administración en el Plan de la Región 2 de una administración, la aplicación del § 2.2 de las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.6 del Apéndice 30A requiere la tramitación de la asignación modificada que solicita dicha administración según el Artículo 4 de ese Apéndice, sobre la base de las condiciones siguientes:

	no se considera el efecto de la interferencia procedente de la asignación inicial de la administración solicitante en los cálculos del margen de protección global equivalente de la asignación modificada que solicita dicha administración, y viceversa, y

	no se considera el efecto de la interferencia combinada procedente de la asignación inicial en cuestión y de la asignación modificada de la administración solicitante en los cálculos del margen de protección global equivalente de otras asignaciones, sino únicamente el efecto de interferencia más desfavorable procedente de las dos.

Las condiciones anteriores se aplican únicamente durante el periodo de tiempo concedido para la tramitación de las asignaciones modificadas según el Artículo 4 de ese Apéndice. Tras este periodo de tiempo, permanecerá en el Plan la asignación inicial en cuestión o la asignación modificada de la administración solicitante, dependiendo de la aplicación satisfactoria o no del procedimiento del Artículo 4 para esta asignación modificada.

Motivos:	La CMR-03 revisó y examinó la aplicación del concepto de agrupación en las Regiones 1 y 3 para los Apéndices 30 y 30A, como figura en la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03). La Conferencia encargó a la Oficina que aplicase el resuelve de dicha Resolución a partir del 5 de julio de 2003 y encargó igualmente a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que examinase las Reglas de Procedimiento relativas a la aplicación del concepto de agrupación en las Regiones 1 y 3. Además, la decimocuarta Sesión Plenaria de la CMR aprobó la conclusión de la Comisión 6 contenida en el Documento 370 que indica los principios que deben tenerse en cuenta al examinar las Reglas de Procedimiento relativas al concepto de agrupación en las Regiones 1 y 3.

En el Apéndice se presenta, a título informativo, un algoritmo detallado para aplicar el resuelve 5 mediante las aplicaciones informáticas de la BR pertinentes.

También se propone que la referencia al concepto de agrupación se suprima de esta Regla debido a que la CMR-03 eliminó la aplicación de dicho concepto de los Planes y Listas de las Regiones 1 y 3 y, en consecuencia, se propone eliminar las Reglas de Procedimiento relativas al § 3.15 del Anexo 3 al Apéndice 30A.

Fecha efectiva de la modificación de esta Regla: Tras su aprobación.

ADJUNTO

Aplicación de la Resolución 548 [COM6/4] (CMR-03)

Algoritmo para la aplicación del concepto de agrupación a las notificaciones relativas a las Regiones 1 y 3 con arreglo al Artículo 4

# 1	Definiciones

| ## Art4Net | Red del Artículo 4 sometida a examen |
| --- | --- |
| # PlanListNet | Red o redes en el Plan/Lista agrupadas con la Art4Net |
| # SPS_ALL1 | Base de datos del sistema de planes espaciales (SPS) |
| # SPS_ALL2 | SPS_ALL1 con la situación de referencia (EPM) actualizada en ausencia de PlanListNet, |
| # SPS_ALL3 | SPS_ALL2 con Art4Net añadida |
| # SPS_ALL4 | SPS_ALL1 con Art4Net añadida |

# 2	Algoritmo

Hasta que se desarrolle una nueva versión de la aplicación informática SPS para aplicar el resuelve 5 de la Resolución 548, cuando una red del Artículo 4 para las Regiones 1 y 3 sometida a examen se agrupe con una o más redes en un Plan/Lista, deben ejecutarse dos veces los programas MSPACEg y BSS_MARG de la forma siguiente:

Etapa 1: Para calcular el efecto de interferencia de Art4Net independientemente de PlanListNet, deben ejecutarse MSPACEg en SPS_ALL1 excluidas las PlanListNet. A continuación, se ejecuta BSS_MARG para almacenar las nuevas situaciones de referencia de todas las asignaciones en ausencia de PlanListNet para crear SPS_ALL2.

Etapa 2: En esta etapa se añade Art4Net a SPS_ALL2 para crear SPS_ALL3 con objeto de establecer la lista de asignaciones afectadas y los resultados del análisis. A continuación, se ejecuta MSPACEg en SPS_ALL3 seguido de BSS_MARG para actualizar la situación de referencia de Art4Net y almacenar la lista de administraciones afectadas y los resultados de los análisis (en ausencia de PlanListNet) en SPS_ALL4.

A continuación aparece un organigrama de este algoritmo.

Organigrama para ejecutar el programa SPS

Etapa 1

1c- Ejecutar MSPACEg con la opción “Calculate Reference Situation for All beams?”=YES;

1d- Ejecutar BSS_MARG con la opción “Update Reference Situation for All Beams” para crear SPS_ALL2.

2a- Añadir Art4Net  a SPS_ALL2 para crear SPS_ALL3;

2b- Utilizar SPS_ALL3, como

base de datos de trabajo para esta

etapa.

Etapa 2

1b- Cambiar notice.ntf_occurs de todo el  PlanListNet de “P” o “Q” a “V”.

Fin

Etapa 2

1a- Utilizar SPS_ALL1, como base

de trabajo para esta etapa.

2c- Ejecutar MSPACEg en SPS_ALL3

con la opción “Calculate Reference Situation 
for All Beams?” = NO. Utilizar una nueva 
base de datos de salida MSPACE.

2d- Añadir Art4Net a SPS_ALL1

para crear SPS_ALL4;

2e- Utilizar SPS_ALL4, como base de

datos de trabajo para los siguientes 
pasos.

2f- Ejecutar BSS_MARG utilizando la base 
de datos de salida MSPACEg creada en el 
paso 2c con las opciones “Update Reference Situation for Additions and Modifications only”, “Replace ‘A’ and ‘M’ by ‘V’”, y 
“Store List of Affected Administrations” & “Store Analysis Results”.

________________

1	 	No se notificarán las frecuencias de uso común indicadas en el Capítulo VI del Prefacio de la LIF.

2	 	No se notificarán las asignaciones de frecuencia a estaciones en el servicio de radioaficionados (número 11.14).

3	No se notificarán, en virtud del Artículo 11, las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión en las bandas de alta frecuencia atribuidas al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz, que están sujetas al procedimiento del Artículo 12 (véase el número 11.14).

5	4 	La p.i.r.e. indicada en los Cuadros 8c y 8d del Apéndice 7 se obtiene a partir de una p.i.r.e. total de 55 dBW.