UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CCRR/23 | le 19 décembre 2003 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Projets de Règles de procédure

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint des propositions de suppression ou de modification de certaines Règles de procédure en vigueur et une proposition d'approbation de nouvelles Règles de procédure. La plupart de ces propositions ont trait à des décisions de la CMR-03. Les propositions en question sont présentées dans les trois annexes suivantes:

Annexe 1:	a)	Nouvelle Règle de procédure relative au numéro 5.446A de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications.

Annexe 2:	a)	Modification des Règles de procédure relatives aux numéros 5.416 et 5.418C et suppression de la Règle de procédure relative au numéro 5.418 de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications.

b)	Modification de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications.

c)	Modification de la Règle de procédure relative au numéro 5.329 de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications.

d)	Modification de la Règle de procédure relative au numéro 9.36 et suppression de la Règle de procédure relative au numéro 9.42 de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications.

Annexe 3:	a)	Modification de la Règle de procédure relative au numéro 5.492 du Règlement des radiocommunications.

b)	Suppression des Règles de procédure relatives au § 5.3.1 des Appendices 30 et 30A et au champ d'application de l'Article 5 de l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications.

c)	Modification des Règles de procédure relatives aux § 4.1.1 e), 4.1.3, 4.2.3 c), 4.2.3 e), 4.2.3 f), 4.2.11, 5.2.1 d), 5.2.2.2 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications.

d)	Modification des Règles de procédure relatives aux § 4.1.3, 4.2.2 c), 4.2.11, 5.2.1 d), 5.2.2.2 et 6.1 de l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications.

e)	Modification des Règles de procédure relatives aux § 6.24, 6.43 et 6.56 et à l'Annexe 2 de l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications.

f)	Nouvelle Règle de procédure relative au § 4.1.7bis des Appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications.

Conformément au numéro 13.17 du Règlement des radiocommunications, ces propositions sont soumises aux administrations pour observations, avant d'être communiquées au RRB au titre du numéro 13.14.

Pour permettre au Bureau des radiocommunications d'élaborer, de faire traduire et de mettre sur le site web de l'UIT, à temps pour la 33ème réunion du RRB qui doit se tenir du 15 au 19 mars 2004, le document de synthèse qui sera soumis au Comité, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir au Bureau vos observations éventuelles le 13 février 2004 au plus tard, en les envoyant par courrier électronique à l'adresse suivante: brmail@itu.int.

A cet égard, le Bureau vous informe que le RRB, à sa 32ème réunion (1er-5 décembre 2003), a approuvé des Règles modifiées concernant ses méthodes de travail (Partie C des Règles de procédure), qui sont désormais alignées sur les amendements apportés à la Constitution et à la Convention, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002). Ces Règles entreront en vigueur le 1er janvier 2004. En attendant que les Règles de procédure modifiées qui ont été approuvées par le RRB à sa 32ème réunion soient distribuées suivant la procédure normale, le Bureau pense qu'il serait utile d'informer au préalable toutes les administrations des modifications apportées à la Partie C des Règles de procédure, qui traite de l'établissement ou de la révision des Règles de procédure, étant donné que le mécanisme d'approbation pertinent s'appliquera aux projets de Règles de procédure qui figurent dans la présente Lettre circulaire. En conséquence, nous attirons votre attention sur le § 2.1.1 des nouvelles Règles de procédure figurant dans la Partie C, qui dispose ce qui suit:

"2.1.1	Pour la préparation et l'élaboration des Règles de procédure, les mesures suivantes sont prises:

a)	les pratiques suivies par le Bureau pour appliquer les dispositions du Règlement des radiocommunications sont identifiées et proposées pour insertion dans les Règles de procédure;

b)	le BR établit un projet de Règle de procédure;

c)	le projet de Règle de procédure établi par le BR est mis à la disposition des administrations pour observations, dans une lettre circulaire ainsi que sur la page d'accueil du RRB du site web de l'UIT, au moins dix semaines avant la réunion;

d)	les observations éventuelles formulées par les administrations concernant ces projets de Règles de procédure sont soumises au Bureau au moins quatre semaines avant la réunion;

e)	le BR recueille les observations formulées par les administrations et les place sur la page d'accueil du RRB du site web de l'UIT;

f)	le Comité examine le projet de Règle de procédure et les observations correspondantes, qui ont été reçues dans les délais prescrits, en vue de prendre une décision. Les observations soumises par les administrations au sujet de projets de Règles de procédure qui n'ont pas été reçues dans les délais ne sont pas examinées par le Comité (voir le numéro 13.12bis(f)). Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2005, ces contributions tardives éventuelles seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante du Comité;

g)	la Règle de procédure approuvée est publiée dans une lettre circulaire et sur support électronique".

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

V. Timofeev
	Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes: 3

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT
–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
–	Directeur et Chefs de Département du Bureau des radiocommunications

Annexe 1

Règles relatives à

l'Article 5 du RR

ADD

5.446A

1	Ce renvoi dispose que l'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile doit être conforme à la Résolution 229 (CMR-03). Conformément à cette Résolution, les bandes en question seront destinées à être utilisées par le service mobile pour la mise en oeuvre de systèmes d'accès hertzien (WAS), réseaux locaux hertziens compris (RLAN) (voir le point 1 du décide). Cette Résolution fixe en outre les niveaux maximaux de p.i.r.e. que doivent respecter les stations du service mobile (voir les points 2, 4 et 6 du décide).

En ce qui concerne la bande 5 150-5 350 MHz, la situation est assez simple, étant donné que les dispositions de la Résolution 229 (CMR-03) sont applicables à toutes les stations du service mobile, sauf dans les cas visés au numéro 5.447, qui s'applique à la bande 5 150-5 250 MHz et dans ceux où d'autres conditions (par exemple des conditions moins rigoureuses) peuvent être fixées dans le cadre de l'application de la procédure du numéro 9.21 du RR.

Par contre, la situation est plus complexe dans la bande 5 470-5 725 MHz, étant donné que d'autres dispositions sont applicables aux stations du service mobile (celles qui sont indiquées aux numéros 5.451 et 5.453 et dans le Tableau 21-2 de l'Article 21 par exemple), et qu'elles prévoient des conditions différentes (limites de puissance, par exemple) de celles qui figurent dans la Résolution 299 (CMR-03). En conséquence, les administrations dont il est question aux numéros 5.453 (pour la bande 5 650-5 725 MHz) et 5.451 (pour la bande 5 470-5 725 MHz) peuvent mettre en oeuvre d'autres applications du service mobile, qui ne sont pas nécessairement des systèmes d'accès hertzien (WAS), à condition de se conformer aux limites de puissance prescrites au numéro 5.451 et dans le Tableau 21-2 de l'Article 21.

2	Etant donné que les densités de déploiement seront probablement élevées pour la mise en oeuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), on pourrait tenir dûment compte de ces options de mise en oeuvre en prévoyant la possibilité de présenter les notifications sous la forme de stations types. La notification de stations de Terre sous la forme de stations types est normalement possible sans restrictions dans les bandes 5 150-5 250 MHz et 5 470-5 670 MHz. Par contre, le numéro 11.21A, conjointement avec le Tableau 21-2, ne prévoit pas la possibilité de notifier des stations de Terre du service mobile sous la forme de stations types, pour la bande 5 670-5 725 MHz, dans le cas des pays énumérés au numéro 5.453. L'application rigoureuse de ces dispositions signifierait que les pays cités au numéro 5.453 ne peuvent pas notifier leurs applications de systèmes WAS sous la forme de stations types, même s'ils respectent les limites de la Résolution 229 (CMR-03). Le Comité a conclu qu'une interprétation aussi restrictive de toutes les dispositions pertinentes concernant la bande 5 670-5 725 MHz, pour les pays énumérés au numéro 5.453, imposerait des contraintes inutiles aux administrations visées dans ce numéro ainsi qu'au Bureau. En conséquence, le Comité a chargé le Bureau d'accepter les notifications relatives aux stations mobiles présentées sous la forme de stations types par les administrations énumérées au numéro 5.453, à condition que le niveau maximal de p.i.r.e. ne dépasse pas 1 W, ce qui signifie que chaque fiche de notification recevable concernant une station type dans la bande 5 670-5 725 MHz (avec une p.i.r.e. inférieure ou égale à 1 W) sera réputée faire partie d'un système WAS.

Motifs:	Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences contient des attributions au service mobile pour différentes applications, à savoir: a) les systèmes d'accès hertzien (RLAN compris), qui sont assujettis à certaines conditions prescrites dans la Résolution 229 (CMR-03), et b) d'autres systèmes ou applications du service mobile, qui sont soumis à des conditions différentes de celles qui sont prescrites dans d'autres dispositions. Etant donné que le Bureau n'a aucun moyen de savoir, à partir des données notifiées, si la fiche de notification de fréquences concernée a trait à un système WAS ou à un autre système ou une autre application du service mobile, cette Règle vise à fournir des indications au Bureau quant à la manière de traiter les fiches de notification au service mobile dans les bandes concernées, sans imposer de contraintes excessives aux administrations.

Annexe 2

Règles relatives aux

Articles 5 et 9 du RR

MOD

5.416

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives au numéro 5.415.

Motifs:	La CMR-03 a ajouté le numéro 9.6.3 et a également modifié le Tableau 5-1 de l'Appendice 5. En conséquence, elle a clarifié les dispositions réglementaires prévues au numéro 9.11 qui doivent être appliquées aux assignations de fréquence des systèmes du SRS conformément au numéro 5.416. Cette Règle est donc mise à jour.

Date d'entrée en vigueur de la modification de la Règle: après approbation (s'applique aux notifications reçues après le 4 juillet 2003).

SUP

5.418

Motifs:	La CMR-03 a modifié la Résolution 539 et a clarifié les dispositions réglementaires à appliquer aux assignations de fréquence aux systèmes du SRS (sonore) utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires dans la bande 2 630-2 655 MHz. En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de la Règle: après approbation (s'applique aux notifications reçues après le 4 juillet 2003).

MOD

5.418C

1	Conformément au numéro 5.418C, tel que modifié par la CMR-03, l'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite OSG est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non OSG du SRS (sonore) conformément au numéro 5.418, à compter du 3 juin 2000. La Résolution 33 (Rév.CMR-03) dispose que pour les réseaux à satellite pour lesquels les renseignements de publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 1er janvier 1999, seule la procédure indiquée dans les Sections A à C de la Résolution 33 (Rév.CMR-03) sera appliquée.

2	Le Comité a procédé à un examen approfondi des différentes procédures et dispositions applicables aux systèmes à satellites dans la bande 2 630-2 655 MHz et a noté

qu'il était difficile de rattacher la mention, au numéro 5.418C, des «renseignements de notification» pour les systèmes OSG du SRS à l'application du numéro 22.2 dont il est question au numéro 5.418A.

3	Dans ce contexte, et compte tenu des discussions et de la décision de la CMR-03, le Comité considère que la coordination décrite au numéro 9.13 s'applique comme indiqué dans le Tableau ci-dessous.

| Motifs: La CMR-03 a modifié la Résolution 33 et a clarifié la procédure à appliquer aux réseaux à satellite OSG pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 1er janvier 1999 et la demande de coordination après cette date. En outre, la Conférence a clarifié les cas de coordination faisant intervenir des systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) exploités conformément au numéro 5.418 (voir également la Règle relative à la bande 2 605-2 655 MHz). La Règle a été mise à jour en conséquence. Réseau à satellite OSG |  | Date de réception des renseignements de coordination (numéro 9.6) | Date de réception des renseignements de notification (numéro 11.2) | Applicabilité du numéro 9.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRS (numéro 5.418) |  | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | NON |  |
|  |  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | NON |  |
|  |  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | OUI |  |

Bande 2 605-2 655 MHz

1	Les dispositions des numéros 5.416, 5.417A, 5.417B, 5.417C, 5.417D, 5.418, 5.418A, 5.418B et 5.418C donnent des informations sur les différentes contraintes et procédures applicables au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et au service fixe par satellite (SFS) dans la bande de fréquences 2 605-2 655 MHz.

2	Le Comité a entrepris un examen approfondi des différentes dispositions et de l'applicabilité des diverses procédures de coordination (réseau spatial vers réseau spatial (numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13)) qui s'appliquent aux systèmes à satellites dans la bande 2 605-2 655 MHz et a pris note du fait qu'il pourrait être difficile d'évaluer le service (SRS (sonore), SRS (télévisuel), SFS) et la nature du réseau à satellite (OSG ou non OSG) auxquels devraient s'appliquer les numéros 5.418A, 5.418B, 5.418C, 5.417B, 5.417C et 5.417D, compte tenu des dates de réception des renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4, selon le cas. En effet, dans la bande 2 630-2 655 MHz, aux termes du numéro 5.418A, les dispositions du numéro 9.12A s'appliquent aux systèmes non OSG du SRS (sonore) dans certains pays énumérés dans le numéro 5.418, vis-à-vis des systèmes OSG, mais ne donnent pas d'autres précisions sur les services concernés; aux termes du numéro 5.418B, les dispositions du numéro 9.12 s'appliquent aux systèmes non OSG du SRS, conformément au numéro 5.418, vis-à-vis d'autres systèmes non OSG;

enfin, aux termes du numéro 5.418C, les dispositions du numéro 9.13 s'appliquent aux réseaux OSG vis-à-vis des systèmes non OSG du SRS (sonore) faisant l'objet d'attributions au titre du numéro  5.418. La même formulation est employée aux numéros 5.417B, 5.417C et 5.417D relatifs aux systèmes du SRS dans la bande 2 605-2 630 MHz.

3	Cela étant, et à la lumière des discussions et des décisions de la CMR-03, en particulier de l'adjonction d'une référence expresse au numéro 5.418 dans les numéros 5.418B et 5.418C, ainsi que de la référence expresse au numéro 5.417A dans les numéros 5.417B, 5.417C et 5.417D, le Comité considère que les numéros 5.418A, 5.418B et 5.418C et que les numéros 5.417B, 5.417C et 5.417D s'appliquent uniquement aux cas de coordination suivants: systèmes non OSG du SRS (sonore) (numéros 5.418 et 5.417A) vis-à-vis de systèmes OSG conformément au numéro 9.12A, et vis-à-vis de systèmes non OSG conformément au numéro 9.12 et inversement, c'est-à-dire systèmes OSG vis-à-vis de systèmes non OSG du SRS (sonore) (5.418, 5.417A) conformément au numéro 9.13 et systèmes non OSG vis-à-vis de systèmes non OSG du SRS (sonore) (5.418, 5.417A) conformément au numéro 9.12 comme indiqué dans le Tableau ci-dessous. Ce Tableau s'applique aux besoins de coordination entre systèmes à satellites OSG et non OSG pour lesquels les renseignements au titre de la publication anticipée ont été reçus après le 1er janvier 1999 et les renseignements complets de coordination ou de notification ont été reçus après le 2 juin 2000 dans la bande 2 630-2 655 MHz et après le 4 juillet 2003 dans la bande 2 605-2 630 MHz.

| Demande de coordination (CR): colonne par rapport à rangée () (2 605-2 655 MHz) | Systèmes non OSG du SRS (sonore)  (5.418, 5.417A) | Systèmes OSG du SRS  (5.416, 5.418, 5.417A) ou du SFS  (Région 2) | Systèmes non OSG du SRS  (5.416) ou du SFS  (Région 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Systèmes non OSG du SRS (sonore)  (5.418, 5.417A) | 9.12 (5.418B, 5.417C) | 9.13 (5.418C, 5.417D) | 9.12 (5.418B, 5.417C) |
| Systèmes OSG du SRS  (5.416, 5.418, 5.417A) ou du SFS  (Région 2) | 9.12A (5.418A, 5.417B) | 9.7 | Pas de CR (22.2) |
| Systèmes non OSG du SRS  (5.416) ou du SFS  (Région 2) | 9.12 (5.418B, 5.417C) | Pas de CR 22.2 | Pas de CR |

Motifs: Résulte des modifications apportées par la CMR-03 aux numéros 5.416, 5.418, 5.418A, 5.418B et 5.418C ainsi qu'aux Résolutions 539 et 33 et de l'adjonction des numéros 5.417A, 5.417B, 5.417C et 5.417D.

Parallèlement, il est proposé de mettre à jour en conséquence le Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: 5 juillet 2003.

MOD

9.11A

TABLEAU 9.11A-1

Applicabilité des dispositions des numéros 9.11A à 9.15 aux stations des services spatiaux

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | Numéro du renvoi de l'Article 5 | Services spatiaux visés dans un renvoi faisant mention du numéro 9.11A auxquels s'appliquent les numéros 9.12 à 9.15, ou faisant mention des numéros 9.12-9.14, selon le cas | Autres services spatiaux auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.12 à 9.14 | Services de Terre auxquels s'appliquent au même titre les numéros 9.14 et 9.15, selon le cas | Date d'application provisoire de l'attribution si celle-ci est postérieure au 3 juin 2000 ou si elle est différente de la date d'application du RR | Notes |

| 2 605-2630 MHz | 5.417B 5.417C 5.417D | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (sonore) (5.417A) |  | ---RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (5.416) FIXE PAR SATELLITE (Région 2) |  | --- (Voir la Résolution 539 (CMR-03)) |  | 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 630-2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (sonore) (5.418) |  | ---RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (5.416) FIXE PAR SATELLITE (Région 2) |  | --- (Voir la Résolution 539 (CMR-03)) |  | 8, 9 |

8	La coordination du service de RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (sonore) vis-à-vis des services de Terre est soumise aux dispositions de la Résolution 539 (CMR-03).

9	Pour l'applicabilité des types de coordination (numéros 9.12, 9.12A ou 9.13) à appliquer entre les services visés dans les colonnes 3 et 4, voir la Règle de procédure relative à la bande 2 605-2 655 MHz et les Règles de procédure relatives au numéro 5.418C, selon qu'il conviendra.

Motifs: Résulte des modifications apportées par la CMR-03 aux numéros 5.418, 5.418A, 5.418B et 5.418C et de l'adjonction des numéros 5.417B, 5.417C et 5.417D. Voir également la proposition de modification de la Règle de procédure relative à la bande 2 609-2 655 MHz.

Date d'entrée en vigueur de la modification: après approbation (s'applique aux notifications reçues après le 4 juillet 2003).

MOD

5.329

Les assignations aux stations du service de radionavigation par satellite doivent être inscrites accompagnées d'une indication précisant qu'elles ne causeront pas de brouillage préjudiciable aux assignations aux stations du service de radionavigation des pays énumérés dans le numéro 5.331 et aux stations du service de radiolocalisation (symbole R dans la colonne 13B2 et référence au numéro 5.329 dans la colonne 13B1).

Motifs:	La CMR-03 ayant modifié le numéro 5.329, pour qu'il s'applique à compter du 5 juillet 2003, la Règle a été modifiée en conséquence.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: 5 juillet 2003.

MOD

9.36

NOC	1

NOC	2

-- (OSG/OSG) ainsi que toutes les dispositions connexes au SFS, au SRS et aux opérations spatiales associées dans les bandes de fréquences au-dessus de 3 GHz, la valeur de seuil de l'arc orbital étant définie comme suit:

| 3 |  |
| --- | --- |

-

SUP

9.42

Motifs:	La CMR-03 a intégré dans le Règlement des radiocommunications la teneur du § 3 (c'est-à-dire l'application élargie du concept d'arc de coordination) de la Règle de procédure relative au numéro 9.36, en modifiant le Tableau 5-1 de l'Appendice 5, et a décidé qu'il s'appliquerait provisoirement à compter du 5 juillet 2003. Les § 3, 4 et 5 de cette Règle, ainsi que la Règle de procédure associée relative au numéro 9.42, ne sont plus nécessaires et il est proposé de les supprimer. Cette proposition va également dans le sens des dispositions de la Résolution 901 [COM4/19] (CMR-03).

Date d'entrée en vigueur de la modification et de la suppression de ces Règles: une fois que le Bureau aura achevé le traitement des demandes de coordination reçues avant le 5 juillet 2003.

SUP

# Règles relatives à la

## RÉSOLUTION 84 (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz 
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion 
par satellite et le service mobile par satellite

Point 2 du décide

Motifs:	La CMR-03 ayant abrogé la Résolution 84 (CMR-2000), la Règle n'est plus nécessaire. L'abrogation de cette Résolution met fin à l'obligation, pour les assignations aux réseaux OSG du SFS dans la bande 37,5-40 GHz, de rechercher l'accord des administrations de la Région 2 en ce qui concerne leurs services fixes (point 2 du décide de la Résolution 84). Cette disposition avait été adoptée par la CMR-2000 par mesure de prudence, jusqu'à ce que l'on ait achevé les études visant à déterminer si les limites de puissance surfacique prescrites dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 étaient suffisantes pour assurer la protection des systèmes fixes plus sensibles de la Région 2 soient achevées. Ces études, qui ont été achevées avant la CMR-03, ont confirmé que les mesures additionnelles en question n'étaient pas nécessaires et la CMR-03 a abrogé la Résolution 84. De ce fait, le Bureau supprimera de sa base de données, sans publier à nouveau les sections spéciales relatives à la coordination, les éventuelles dispositions établies antérieurement concernant la nécessité d'obtenir un accord au titre de la Résolution 84 pour les assignations de fréquence au stade de la coordination et n'examinera pas les notifications du point de vue de la conformité à ces dispositions. D'après des indications préliminaires, aucune notification d'assignations de ce genre n'a été reçue pendant que la Résolution 84 était en vigueur.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: après approbation.

ANNEXE 3

Règles relatives à 

l'ARTICLE 5 du RR

MOD

5.492

1	Le Comité a conclu que les bandes de fréquences visées par l'Appendice 30 ne sont pas attribuées au SFS dans les Régions où le SRS relève du Plan de l'Appendice 30. Les répéteurs du SRS également utilisés pour les besoins du SFS seront traités conformément à l'Article 5 de l'Appendice 30.

2	Les stations terriennes recevant des émissions du SFS assurées par des répéteurs du SRS seront traitées comme des stations terriennes du SRS et n'ont pas à être notifiées comme des stations terriennes individuelles.

Motifs: La CMR-03 a adopté la méthode à appliquer pour effectuer l'analyse de compatibilité correspondante (voir le § 6 des déclarations relatives aux Appendices 30 et 30A figurant dans le Document 370 et le § 28 du Document 410). En outre, elle a décidé de ne pas ajouter de point particulier dans l'Appendice 4 pour faire état de cette utilisation.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

Règles relatives à

l'Appendice 30 du RR

(Les Règles suivent l'ordre des numéros de paragraphes de l'Appendice 30)

Art.4

MOD

4.1.1 e)

1	Lors de cet examen, il n'est tenu compte que des administrations ayant des assignations à des stations spatiales du SFS dont la largeur de bande nécessaire3 recouvre celle3 de l'assignation en projet, nouvelle ou modifiée, dans la Liste pour les Régions 1 et 3.

2	 Aux termes de ce paragraphe, une assignation inscrite dans le Fichier de référence s'entend d'une assignation définie aux § 1 a), 1 b), 1 c) et 1 cbis) de l'Appendice 5.

-

3	Lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et qu'elle diffère des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3 tels qu'ils ont été établis par la CMR-2000, la limite prescrite à l'alinéa 3 ou dans la Note 1 du § 6 de l'Annexe 1, selon qu'il conviendra, s'applique.

4	Lorsqu'il applique le § 6 de l'Annexe 1, le Bureau compare, s'il y a lieu, les valeurs de puissance surfacique résultant du projet d'inscription d'assignations, nouvelles ou modifiées, dans la Liste pour les Régions 1 et 3 et les valeurs figurant dans le Plan ou la Liste pour les Régions 1 et 3, selon le cas. S'il n'est pas en mesure de la faire, le Bureau devrait utiliser la limite absolue indiquée dans le § 6 de l'Annexe 1 de cet Appendice.

Motifs:	 La CMR-03 a modifié le § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30. En conséquence, cette modification est proposée pour éviter de reproduire dans cette Règle des textes réglementaires figurant dans ce paragraphe ou au § 4.1.1 e) de l'Appendice 30.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

4.1.3

1	Si le Bureau annule une assignation de fréquence en application du § 5.3.2 de l'Article 5 de l'Appendice 30, l'assignation correspondante, soumise soit au titre du § 4.2.6 (sauf en cas de demande de remplacement d'une assignation figurant dans le Plan pour la Région 2) et inscrite dans le Plan pour la Région 2, soit au titre du § 4.1.3 et inscrite dans la Liste pour les Régions 1 et 3, doit également être supprimée de ce Plan ou de cette Liste, selon le cas. Le Bureau n'a pas à déterminer à nouveau l'(les) administration(s) affectée(s) par suite de l'annulation précitée.

2	Voir également la Règle de procédure concernant la recevabilité des fiches de notification.

Motifs: La CMR-03 a modifié les § 4.1.3 et 4.2.6 des Appendices 30 et 30A. La teneur des paragraphes dont la suppression est proposée a été intégrée dans ces dispositions réglementaires révisées.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

ADD

4.1.7bis

L'accord visé au § 4.1.7bis/4.2.11 est l'accord des administrations identifiées conformément aux § 4.1.1/4.2.3 et de celles identifiées conformément aux § 4.1.7/4.2.10 respectivement, qui a été confirmé par le Bureau au moyen des critères appropriés.

Motifs: La CMR-03 a ajouté un nouveau § 4.1.7bis dans l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, qui est analogue au § 4.2.11 actuel. En conséquence, cette nouvelle Règle est proposée afin d'aligner les procédures réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de cette nouvelle Règle: après approbation.

MOD

4.2.3 c)

1	NOC

2	Conformément à la Résolution 42 (Rév.CMR-03), le Comité a décidé que le Bureau ne tiendrait pas compte des systèmes intérimaires lors de l'application de ce paragraphe.

3	NOC

Motifs: La Résolution 42 (Rév.Orb 88) a été modifiée par la CMR-03. Cette modification de forme est proposée afin de corriger la mention de la Résolution.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

4.2.3 e)

1	Lors de cet examen, il n'est tenu compte que des administrations ayant des assignations à des stations spatiales du SFS dont la largeur de bande nécessaire6 recouvre celle6 de la modification proposée dans le Plan pour la Région 2.

2	Voir le § 2 des Règles de procédure relatives au § 4.1.1 e).

3	Lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Plan pour la Région 2 et qu'elle diffère des assignations de fréquence figurant dans le Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985, les limites prescrites à l'alinéa 3 du § 6  et au deuxième alinéa du § 7 de l'Annexe 1 s'appliquent.

4	Lorsqu'il applique les § 6 et 7 de l'Annexe 1, le Bureau compare respectivement, s'il y a lieu, les valeurs de puissance surfacique et du rapport T/T, résultant du projet de modification du Plan pour la Région 2 et celles figurant dans le Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985. S'il n'est pas en mesure de le faire, le Bureau devrait utiliser la limite absolue indiquée dans les § 6 et 7 de l'Annexe 1 de cet Appendice.

Motifs: La CMR-03 a modifié le § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30. En conséquence, cette modification est proposée afin d'éviter de reproduire dans cette Règle des textes réglementaires figurant dans ce paragraphe ou au § 4.2.3 e) de l'Appendice 30.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

4.2.3 f)

1	Tant qu'un Plan pour la Région 3 dans la bande 12,5-12,7 GHz n'est pas établi, il ne sera tenu compte, lors de cet examen, que des administrations de la Région 3 qui ont des assignations au service de radiodiffusion par satellite dont la largeur de bande nécessaire9 recouvre celle9 de la modification proposée dans le Plan pour la Région 2.

2	Voir le § 2 des Règles de procédure relatives au § 4.1.1 e).

Motifs: La CMR-03 a modifié le § 3 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30. En conséquence, cette modification est proposée afin d'aligner les textes et d'éviter de reproduire dans cette Règle des textes réglementaires figurant dans ce paragraphe ou au § 4.2.3 f) de l'Appendice 30.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

4.2.11

Voir les Règles de procédure relatives au § 4.1.7bis.

Motifs: La CMR-03 a ajouté un nouveau § 4.1.7bis dans l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, qui est analogue au § 4.2.11 actuel. En conséquence, cette modification est proposée afin d'aligner les procédures réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

Art. 5

MOD

5.2.1 d)

1	NOC

1.1	NOC

1.2	Pour ce qui est de la compatibilité avec d'autres assignations interrégionales dans le même service ou avec des assignations dans un autre service partageant les mêmes bandes de fréquences, selon le cas, on vérifiera l'augmentation de brouillage en calculant la puissance surfacique rayonnée par l'assignation ayant les nouvelles caractéristiques proposées en n'importe quel point de mesure ou dans les limites de la

zone de service des autres assignations, ou en calculant la valeur du rapport ∆T/T conformément à la méthode indiquée dans le Cas II de l'Appendice 8, et en comparant les valeurs obtenues pour la puissance surfacique ou le rapport ∆T/T, selon le cas, aux valeurs obtenues avec les caractéristiques précédentes11 de l'assignation considérée.

1.3	NOC

2	NOC

3	NOC

Motifs: Cette modification est proposée afin de clarifier l'application de la Règle.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

5.2.2.2

Une partie de ce paragraphe traite des systèmes intérimaires soumis en application de la Résolution 42 (Rév.CMR-03) pour la Région 2.

Dans le cas des Régions 1 et 3, si le Bureau formule une conclusion favorable relativement aux § 5.2.1 a), 5.2.1 c) mais une conclusion défavorable relativement aux § 5.2.1 b) et 5.2.1 d), les assignations en question sont immédiatement retournées par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Bureau et avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.

Motifs: La Résolution 42 (Rév.Orb 88) a été modifiée par la CMR-03. Cette modification de forme est proposée afin de corriger la mention de la Résolution.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

SUP

5.3.1

Motifs: La CMR-03 a modifié les § 4.13, 4.2.6 et 5.3.1 des Appendices 30 et 30A. La teneur de cette Règle a été intégrée dans ces dispositions réglementaires révisées.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: après approbation.

MOD

An. 4

## Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou 
du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) 
et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan, ou à des projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

Précisions sur l'application de l'Annexe 4 de l'Appendice 30

---

-----

1	Lors de cet examen, il n'est tenu compte que des administrations ayant des assignations à des stations spatiales du SRS relevant d'un Plan dont la largeur de bande nécessaire15 recouvre celle15 de l'assignation en projet au SFS (ou au SRS ne relevant pas d'un Plan).

2	En l'absence de contour défini pour la zone de service de l'assignation au SRS, on appliquera la méthode décrite- dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 en vérifiant la conformité de la puissance surfacique à chacun des points de mesure du SRS associés à la zone de service de l'assignation correspondant au SRS, et non plus sur une partie quelconque de la zone de service.

Motifs: La CMR-03 a modifié l'Annexe 4 de l'Appendice 30. La teneur des paragraphes dont la suppression est proposée a été intégrée dans cette disposition réglementaire révisée.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

# Règles relatives à

## l'APPENDICE  30A du RR

(Les Règles suivent l'ordre des numéros de paragraphes de l'Appendice 30A)

Art. 4

MOD

4.1.3

1	Si le Bureau annule une assignation de fréquence en application du § 5.3.2 de l'Article 5 de cet Appendice, l'assignation correspondante, soumise soit au titre du § 4.2.6 et inscrite dans le Plan pour la Région 2, soit au titre du § 4.1.3 et inscrite dans la Liste pour les Régions 1 et 3 doit également être supprimée du Plan ou de la Liste, selon le cas. Le Bureau n'a pas à déterminer à nouveau l'(les) administration(s) affectée(s) par suite de l'annulation précitée.

2	Voir également la Règle de procédure concernant la recevabilité des fiches de notification.

-

Motifs: 	La CMR-03 a modifié les § 4.1.3 et 4.2.6 des Appendices 30 et 30A. La teneur des paragraphes dont la suppression est proposée a été intégrée dans ces dispositions réglementaires révisées.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

ADD

4.1.7bis

L'accord dont il est question au § 4.1.7bis/4.2.11 est l'accord des administrations identifiées conformément aux § 4.1.1/4.2.3 et de celles identifiées conformément aux § 4.1.7/4.2.10, respectivement, qui a été confirmé par le Bureau au moyen des critères appropriés.

Motifs: 	La CMR-03 a ajouté un nouveau § 4.1.7bis dans l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, qui est analogue au § 4.2.11 actuel. En conséquence, cette nouvelle Règle est proposée afin d'aligner les procédures réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de cette nouvelle Règle: après approbation.

MOD

4.2.2 c)

1	NOC

2	Conformément à la Résolution 42 (Rév.CMR-03), le Comité a décidé que, lors de l'application de ce paragraphe, le Bureau ne tiendrait pas compte des systèmes intérimaires.

3	NOC

Motifs:	La Résolution 42 (Rév.Orb-88) a été modifiée par la CMR-03. Cette modification de forme est proposée afin de corriger la mention de la Résolution.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

4.2.11

Voir les Règles de procédure relatives au § 4.1.7bis.

Motifs:	La CMR-03 a ajouté un nouveau § 4.1.7bis dans l'Article 4 des Appendices 30 et 30A, qui est analogue au § 4.2.11 actuel. En conséquence, cette modification est proposée afin d'aligner les procédures réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

Art.5

SUP

Domaine d'application

Motifs: 	La CMR-03 a modifié la note de bas de page relative au titre et aux § 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 et a ajouté le § 5.1.2bis dans l'Article 5 de l'Appendice 30A. En conséquence, cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: après approbation.

MOD

5.2.1 d)

1	NOC

1.1	NOC

1.2	Pour ce qui est de la compatibilité avec d'autres assignations interrégionales dans le même service ou avec des assignations dans un autre service partageant les mêmes bandes de fréquences, selon le cas, on vérifiera l'augmentation de brouillage en calculant les valeurs du rapport T/T,  conformément à la méthode décrite dans l'Appendice 8, résultant de l'assignation ayant les nouvelles caractéristiques proposées, et en comparant les valeurs obtenues pour le rapport T/T aux valeurs obtenues avec les caractéristiques précédentes5 de l'assignation considérée.

1.3	NOC

2	NOC

Motifs: 	La CMR-03 a remplacé l'ancien texte du cinquième alinéa du § 5.2.1 d) de l'Appendice 30A par un nouveau paragraphe et a modifié le § 3.15 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A, supprimant ainsi l'application du concept de groupement des Plans et des Listes pour les Régions 1 et 3. En conséquence, les Règles de procédure relatives au § 3.15 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A ont été supprimées. Les § 3 et 4 de la présente Règle peuvent donc être supprimés. En outre, il est proposé de modifier le § 1.2 pour clarifier l'application de la Règle.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

5.2.2.2

Une partie de ce paragraphe traite des systèmes intérimaires soumis en application de la Résolution 42 (Rév.CMR-03) pour la Région 2.

Dans le cas des Régions 1 et 3, si le Bureau formule une conclusion favorable relativement au § 5.2.1 a) et 5.2.1 c), mais une conclusion défavorable relativement aux § 5.2.1 b) et 5.2.1 d), les assignations en question sont immédiatement retournées par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Bureau et avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.

Motifs: La Résolution 42 (Rév.Orb-88) a été modifiée par la CMR-03. Cette modification de forme est proposée afin de corriger la mention de la Résolution.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

SUP

5.3.1

Motifs: La CMR-03 a modifié les § 4.1.3, 4.2.6 et 5.3.1 des Appendices 30 et 30A. La teneur de cette Règle a été intégrée dans ces dispositions réglementaires révisées.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: après approbation.

Art. 6

MOD

6.1

1	Les paragraphes de l'Article 6 ne font pas mention des systèmes intérimaires mis en œuvre conformément à la Résolution 42 (Rév.CMR-03). Ces systèmes peuvent être mis en service dans la bande 17,7-17,8 GHz pour la Région 2 partagée à égalité de droits avec les services de Terre.

Cette utilisation peut influencer défavorablement des stations de Terre.

2	NOC

3	NOC

Motifs: La Résolution 42 (Rév.Orb-88) a été modifiée par la CMR-03. Cette modification d'ordre rédactionnel est proposée afin de corriger la mention de la Résolution.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

Règles relatives à

l'Appendice 30B du RR

MOD

6.24

1	NOC

2	NOC

3	NOC

4	NOC

5	NOC

6	NOC

7	NOC

-

Motifs: La CMR-03 a examiné le traitement de plusieurs notifications consécutives soumises par la même administration et a décidé d'ajouter les nouveaux § 6.43bis et 6.56bis dans l'Article 6 de l'Appendice 30B. La teneur des § 8 et 9 de cette Règle a été intégrée dans ces nouvelles dispositions réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

6.43

Voir également les § 5, 6 et 7 des commentaires concernant les Règles de procédure relatives au § 6.12.

Motifs: La CMR-03 a ajouté les nouveaux § 6.43bis et 6.56bis dans l'Article 6 de l'Appendice 30B. La teneur des § 8 et 9 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.24 a été intégrée dans ces nouvelles dispositions réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

6.56

Voir les § 5, 6 et 7 des commentaires concernant les Règles de procédure relatives au  § 6.12.

Motifs: La CMR-03 a ajouté les nouveaux § 6.43bis et 6.56bis dans l'Article 6 de l'Appendice 30B. La teneur des § 8 et 9 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.24 a été intégrée dans ces nouvelles dispositions réglementaires.

Date d'entrée en vigueur de la modification de cette Règle: après approbation.

MOD

An. 2

## Données de base à fournir dans les fiches de notification relatives à des stations
du service fixe par satellite entrant au stade de la conception
et utilisant des bandes de fréquences du Plan

Pour fixer une date officielle de réception pour les fiches de notification reçues par le Bureau, les renseignements relatifs à la notification d'une/de position(s) orbitale(s), en application du «concept APD» devraient être envoyés avec les données à fournir au titre de l'Appendice 4. Voir aussi les Règles de procédure relatives au § 6.16.

Motifs: La CMR-03 a remplacé l'ancienne Annexe 2 de l'Appendice 30B par une nouvelle Annexe qui fait mention des données indiquées dans l'Appendice 4. En conséquence, la deuxième partie de cette Règle peut être supprimée.

Date d'entrée en vigueur de la suppression de cette Règle: après approbation.

_______________

3	Si la fréquence précise de chaque porteuse dans la bande de fréquences assignée n'est pas clairement indiquée, le Bureau utilise, dans son analyse, la bande de fréquences assignée (c'est-à-dire l'élément de données C.3 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4) au lieu de la largeur de bande nécessaire (c'est-à-dire l'élément de données C.7 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4).

6	Si la fréquence précise de chaque porteuse dans la bande de fréquences assignée n'est pas clairement indiquée, le Bureau utilise, dans son analyse, la bande de fréquences assignée (c'est-à-dire l'élément de données C.3 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4) au lieu de la largeur de bande nécessaire (c'est-à-dire l'élément de données C.7 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4).

9	 	Si la fréquence précise de chaque porteuse dans la bande de fréquences assignée n'est pas clairement indiquée, le Bureau utilise, dans son analyse, la bande de fréquences assignée (c'est-à-dire l'élément de données C.3 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4) au lieu de la largeur de bande nécessaire (c'est-à-dire l'élément de données C.7 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4).

1	1	Telles qu'elles figurent dans le Plan ou la Liste approprié(e), selon le cas.

1	5	Si la fréquence précise de chaque porteuse dans la bande de fréquences assignée n'est pas clairement indiquée, le Bureau utilise, dans son analyse, la bande de fréquences assignée (c'est-à-dire l'élément de données C.3 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4) au lieu de la largeur de bande nécessaire (c'est-à-dire l'élément de données C.7 a) de l'Annexe 2A de l'Appendice 4).

5	Telles qu'elles figurent dans le Plan ou la Liste approprié(e), selon le cas.