UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CCRR/23 | 19 de diciembre de 2003 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Proyectos de Reglas de Procedimiento

Al Director General

Muy señora mía/Muy señor mío:

Se adjuntan las propuestas de supresión o modificación de algunas Reglas de Procedimiento actuales así como de aprobación de nuevas Reglas de Procedimiento. La mayoría de estas propuestas se refieren a decisiones de la CMR-03 y se presentan en los tres Anexos siguientes:

Anexo 1:

a)	Nueva Regla de Procedimiento relativa al número 5.446A del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Anexo 2:

a)	Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los números 5.416 y 5.418C, y supresión de la Regla de Procedimiento relativa al número 5.418 del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

b)	Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A del Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

c)	Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número 5.329 del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.36 y supresión de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.42 del Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Anexo 3:

a)	Modificación de la Regla de Procedimiento relativa al número 5.492 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

b)	Supresión de las Reglas de Procedimiento relativas al § 5.3.1 de los Apéndices 30 y 30A y del ámbito de aplicación del Artículo 5 del Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

c)	Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.1 e), 4.1.3, 4.2.3 c), 4.2.3 e), 4.2.3 f), 4.2.11, 5.2.1 d) y 5.2.2.2 y al Anexo 4 del Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

d)	Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los § 4.1.3, 4.2.2 c), 4.2.11, 5.2.1 d), 5.2.2.2 y 6.1 del Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

e)	Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los § 6.24, 6.43 y 6.56 y al Anexo 2 del Apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones; y

f)	Nueva Regla de Procedimiento relativa al § 4.1.7bis de los Apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

De conformidad con el número 13.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, estas propuestas se transmiten a las administraciones para que formulen comentarios antes de someterlas a la RRB, en virtud del número 13.14.

Para que la Oficina de Radiocomunicaciones pueda preparar, traducir y transmitir por el sitio en la Red de la UIT el conjunto de las comunicaciones a la RRB con antelación a la 33ª reunión, prevista los días 15-19 de marzo de 2004, todo comentario que se desee someter debe llegar a la Oficina el 13 de febrero de 2004, a más tardar. Todos los comentarios por correo electrónico deben enviarse a: brmail@itu.int.

En este sentido, la Oficina desea informarle que la RRB, en su 32a reunión (1-5 de diciembre de 2003) aprobó Reglas de Procedimiento modificadas relativas a sus métodos de trabajo (Parte C de las Reglas de Procedimiento) que actualmente quedan alineadas con las modificaciones de la Constitución y del Convenio adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakech, 2002). Estas Reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2004. A la espera de la distribución normal de las Reglas de Procedimiento modificadas que aprobó la RRB en su 32a reunión, la Oficina considera beneficioso para todas las administraciones que éstas queden ya informadas sobre estas modificaciones de la Parte C de las Reglas de Procedimiento que tratan sobre el establecimiento o la revisión de las Reglas de Procedimiento, dado que el mecanismo pertinente de aprobación se aplicará a los proyectos de Reglas de Procedimiento incluidos en esta Carta Circular. Señala por tanto a su atención el punto 2.1.1 de las nuevas Reglas de Procedimiento de la Parte C que estipula lo siguiente:

"2.1.1	La preparación y elaboración de las Reglas de Procedimiento constará de las siguientes etapas:

a)	deberá identificarse toda práctica seguida por la Oficina en aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y proponerse su inclusión en las Reglas de Procedimiento;

b)	la BR preparará un proyecto de Reglas de Procedimiento;

c)	el proyecto de Reglas de Procedimiento preparado por la BR se pondrá a disposición de las administraciones, recabando comentarios, en una Carta Circular y en la página principal de la RRB del sitio de la UIT en la Red al menos diez semanas antes del inicio de la reunión;

d)	los comentarios sobre estos proyectos de Reglas de Procedimiento realizados por las administraciones se remitirán a la Oficina al menos cuatro semanas antes del inicio de la reunión;

e)	los comentarios recibidos de las administraciones se incluirán en la página principal de la RRB del sitio de la UIT en la Red, se recopilarán y se analizarán;

f)	la Junta considerará el proyecto de Reglas de Procedimiento y los comentarios correspondientes que se reciban en el plazo establecido y tomará una decisión al respecto. Los comentarios presentados por las administraciones a los proyectos de Reglas de Procedimiento que no se hayan recibido en el plazo estipulado, no serán examinados por la Junta (véase el § 13.12bis(f)). No obstante, hasta el 1 de enero de 2005, todas estas comunicaciones tardías se incluirán en el orden del día de la siguiente reunión de la Junta;

g)	se publicarán las Reglas de Procedimiento aprobadas en Carta Circular y en formato electrónico."

Le saluda atentamente,

V. Timofeev
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 3

Distribución:

	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

	Director y Jefes de Departamento de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo 1

Reglas relativas al
Artículo 5 del RR

ADD

5.446A

1)	Esta disposición estipula que la utilización de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por las estaciones del servicio móvil será conforme a la Resolución 229 (CMR-03). En este sentido, la Resolución 229 (CMR-03) especifica que la utilización de estas bandas por el servicio móvil se efectuará para la implementación de los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluyendo las redes de área local radioeléctricas (RLAN) (véase el resuelve 1) y, además de ello, especifica los niveles máximos de la p.i.r.e. para las estaciones del servicio móvil (véanse los resuelve 2, 4 y 6).

En lo que se refiere a la banda 5 150-5 350 MHz, la situación es bastante sencilla, dado que las disposiciones de la Resolución 229 (CMR-03) son aplicables a todas las estaciones del servicio móvil, excepto en los casos a los que se refiere el número 5.447, de aplicación a la banda 5 150-5 250 MHz y cuando pueden establecerse otras condiciones (por ejemplo, menos estrictas), en el contexto de la aplicación del procedimiento del RR9.21.

Por otro lado, la situación en la banda 5 470-5 725 MHz es más compleja, teniendo presente que a las estaciones del servicio móvil se aplican otras disposiciones (por ejemplo las indicadas en los números 5.451, 5.453 y en el Cuadro 21-2 del Artículo 21), las cuales estipulan condiciones diferentes (por ejemplo, límites de potencia) de las indicadas en la Resolución 229 (CMR-03). En consecuencia, las administraciones a las que se refieren los números 5.453 (para la banda 5 650-5 725 MHz) y en el número 5.451 (para la banda 5 470-5 725 MHz) pueden implementar otras aplicaciones del servicio móvil que no sean necesariamente los WAS, siempre que cumplan los límites de potencia establecidos en el número 5.451 y en el Cuadro 21-2 del Artículo 21.

2)	Dado que, para la implementación de los WAS, se prevén densidades de despliegue elevadas, dichas opciones de implementación pueden atenderse adecuadamente mediante notificaciones en forma de estaciones típicas. La notificación de estaciones terrenas en forma de estaciones típicas suele ser posible sin restricciones en las bandas 5 150-5 250 MHz y 5 470-5 670 MHz. No obstante, la disposición número 11.21A, junto con el Cuadro 21-2, no prevé la posibilidad de notificar estaciones terrenales del servicio móvil en forma de estaciones típicas en la banda 5 670-5 725 MHz, para los países indicados en el número 5.453. La aplicación estricta de estas disposiciones significaría que los países indicados en el número 5.453 no pueden notificar sus aplicaciones WAS en forma de estaciones típicas, aun cuando se ajusten a los límites de la Resolución 229 (CMR-03). La Junta llegó a la conclusión de que dicha interpretación estricta de todas las disposiciones pertinentes relativas a la banda 5 670-5 725 MHz para los países indicados en el número 5.453 se traduciría en una carga innecesaria para las administraciones indicadas en el número 5.453 y para la Oficina. En consecuencia, la Junta encargó a la Oficina que acepte las notificaciones de estaciones móviles en forma de estaciones típicas que procedan de administraciones indicadas en el número 5.453, siempre que el valor máximo de la p.i.r.e. no rebase 1 W, lo que implica que se considera que cada notificación de estación típica aceptable en la banda 5 670-5 725 MHz (con una p.i.r.e. inferior o igual a 1 W) forma parte de un WAS.

Motivos:	El Cuadro de atribución de bandas de frecuencia contiene atribuciones al servicio móvil para distintas aplicaciones: a) para los sistemas de acceso inalámbrico (incluidas las RLAN) sujetos a ciertas condiciones especificadas en la Resolución 229 (CMR-03), y b) para otros sistemas/aplicaciones del servicio móvil sujetos a distintas condiciones que se especifican en otras disposiciones. Como la Oficina no tiene forma de diferenciar, a partir de los datos notificados, si la notificación de frecuencia en cuestión se refiere a un WAS o a otro sistema o aplicación del servicio móvil, se pretende que esta Regla ofrezca orientaciones a la Oficina en cuanto a la forma en que ésta debe tramitar las notificaciones del servicio móvil en las bandas en cuestión, sin imponer una carga excesiva a las administraciones.

Anexo 2

Reglas relativas a los
Artículos 5 y 9 del RR

MOD

5.416

Véanse los comentarios referentes a las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.415.

Motivos:	La CMR-03 añadió la disposición número 9.6.3 y también modificó el Cuadro 5-1 del Apéndice 5, y por tanto, aclaró la disposición reglamentaria número 9.11 que debe aplicarse a las asignaciones de frecuencia de los sistemas del SRS según el número 5.416. En consecuencia, se actualiza esta Regla.

Fecha efectiva de aplicación de esta modificación de la Regla: la de su aprobación (se aplica a las notificaciones recibidas después del 4 de julio de 2003).

SUP

5.418

Motivos:	La CMR-03 modificó la Resolución 539 y aclaró la disposición reglamentaria que debe aplicarse a las asignaciones de frecuencia de los sistemas del SRS (sonora) que utilizan la órbita no geoestacionaria en la banda 2 630-2 655 MHz. En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de la Regla: la de su aprobación (se aplica a las notificaciones recibidas después del 4 de julio de 2003).

MOD

5.418C

1	De conformidad con la disposición número 5.418C, modificada por la CMR-03, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélites OSG está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélites no OSG del SRS (sonora), en virtud del número 5.418 a partir del 3 de junio de 2000. La Resolución 33 (Rev.CMR-03) resuelve que para redes de satélites de las que se haya recibido publicación anticipada por la Oficina antes del 1 de enero de 1999, se apliquen únicamente los procedimientos de las Secciones A a C de la propia Resolución 33 (Rev.CMR-03).

2	La Junta realizó un examen detenido de los distintos procedimientos y disposiciones que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y observó

-

la dificultad de vincular la referencia que hace el número 5.418C a la «información de notificación» de sistemas del SRS OSG a la aplicación del número 22.2 citada en el número 5.418A.

3	En el contexto anterior, y teniendo en cuenta los debates y la decisión de la CMR-03, la Junta entiende que la coordinación del número 9.13 debe aplicarse como se describe en el Cuadro que aparece a continuación.-

| Red de satélites OSG |  | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) | Fecha de recepción de la información de notificación (número 11.2) | Aplicación del número 9.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRS (Nº 5.418) |  |  3.6.2000 |  3.6.2000 | NO |  |
|  |  |  3.6.2000 | 3.6.2000 | NO |  |
|  |  |  3.6.2000 |  3.6.2000 | SÍ |  |
|  |  | – | – |  |  |

Motivos:	La CMR-03 modificó la Resolución 33 y aclaró el procedimiento aplicable a las redes de satélite OSG de las que se ha recibido en la Oficina la información de publicación anticipada antes del 1 de enero de 1999 y la petición de coordinación tras esa fecha. Además, la CMR-03 también planificó los casos de coordinación en que intervienen sistemas del SRS (sonora) OSG y no OSG explotados con arreglo al número 5.418 (véase también la Regla sobre la banda 2 605-2 655 MHz). La Regla se ha actualizado en consecuencia.

Banda 2 605-2 655 MHz

1	Las disposiciones de los números 5.416, 5.417A, 5.417B, 5.417C, 5.417D, 5.418, 5.418A, 5418B y 5.418C proporcionan información sobre las distintas limitaciones y procedimientos que se aplican al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y al servicio fijo por satélite (SFS) en la gama de frecuencias 2 605-2 655 MHz.

2	La Junta emprendió un examen detenido de las distintas disposiciones y del empleo de los diferentes procedimientos de coordinación (red espacial a red espacial (números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13)) que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 605-2 655 MHz y ha observado la posible dificultad para determinar el servicio (SRS (sonora), SRS (televisión), SFS) y la naturaleza de la red de satélites (OSG o no OSG) a los que deben aplicarse los números 5.418A, 5.418B, 5.418C, 5.417B, 5.417C y 5.417D, teniendo debidamente en cuenta las fechas de recepción de la información completa de coordinación o notificación del Apéndice 4, según el caso. Evidentemente, en la banda 2 630-2 655 MHz, el número 5.418A se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A para sistemas no OSG del SRS (sonora) en ciertos países indicados en el número 5.418 con respecto a sistemas OSG, sin otros detalles sobre los servicios en cuestión; el número 5.418B se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para sistemas no OSG del SRS indicados en el número 5.418, con respecto a otros sistemas no OSG; y el número 5.418C se refiere a la aplicación del número 9.13 por redes OSG con respecto a sistemas no OSG del SRS (sonora), con atribuciones según el número 5.418. Se utiliza también la misma redacción en los números 5.417B, 5.417C y 5.417D en relación con los sistemas del SRS en la banda 2 605-2 630 MHz.

3	Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz de los debates y las decisiones de la CMR-03, en particular, sobre la adición de una referencia explícita al número 5.418 en los números 5.418B y 5.418C, y la referencia explícita al número 5.417A en los números 5.417B, 5.417C y 5.417D, la Junta considera que los números 5.418A, 5.418B y 5.418C y los números 5.417B, 5.417C, 5.417D se refieren únicamente a los casos de coordinación siguientes: sistemas del SRS (sonora) no OSG (5.418, 5.417A) de cara a cualquier sistema OSG según el número 9.12A y de cara a cualquier sistema no OSG según el número 9.12 y viceversa, es decir, todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (5.418, 5.417A) según el número 9.13, y todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (5.418, 5.417A) según el número 9.12, como se describe en el Cuadro que aparece a continuación y que se aplica a los requisitos de coordinación entre sistemas de satélites OSG y no OSG para los cuales la información de publicación anticipada se recibió después del 1 de enero de 1999 y la información completa de coordinación/notificación se recibió después del 2 de junio de 2000 en la banda 2 630-2 655 MHz y después del 4 de julio de 2003 en la banda 2 605-2 630 MHz.

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () (2 605-2 655 MHz) | SRS no OSG (sonora)  (5.418, 5.417A) | SRS OSG  (5.416, 5.418, 5.417A) o SFS  (Región 2) | SRS no OSG  (5.416) o SFS  (Región 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS no OSG (sonora)  (5.418, 5.417A) | 9.12 (5.418B, 5.417C) | 9.13 (5.418C, 5.417D) | 9.12 (5.418B, 5.417C) |
| SRS OSG  (5.416, 5.418, 5.417A) o SFS  (Región 2) | 9.12A (5.418A, 5.417B) | 9.7 | Sin PC (22.2) |
| SRS no OSG  (5.416) o SFS  (Región 2) | 9.12 (5.418B, 5.417C) | Sin PC (22.2) | Nº CR |

Motivos:	Consecuencia de las modificaciones por la CMR-03 de los números 5.416, 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C y de las Resoluciones 539 y 33, y de las adiciones de los números 5.417A, 5.417B, 5.417C y 5.417D.

También hay una propuesta gemela para actualizar en consecuencia el Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento sobre el número 9.11A.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: 5 de julio de 2003.

MOD

9.11A

CUADRO 9.11A-1

Aplicabilidad de lo dispuesto en los números 9.11A-9.15 a las estaciones de los servicios espaciales

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecuencias (MHz) | Número de la nota en el Artículo 5 | Servicios espaciales mencionados en una nota referente al número 9.11A a los cuales se aplican los números 9.12 a 9.15, o referente a los números 9.12-9.14, según proceda | Otros servicios espaciales a los cuales se aplican igualmente los números 9.12 a 9.14 | Servicios terrenales a los cuales se aplican igualmente los números 9.14 y 9.15, según proceda | Fecha de aplicación provisional de la atribución, en caso de que sea posterior al 3.06.2000, o diferente de la fecha de aplicación del RR | Notas |

| 2 605-2 630 MHz | 5.417B 5.417C 5.417D | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora) (5.417A) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (5.416) FIJO POR SATÉLITE (Región 2) |  | --- (véase la Resolución 539 (CMR-03)) |  | 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 630-2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE(sonora) (5.418) |  | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (5.416) FIJO POR SATÉLITE (Región 2) |  | --- (Véase la Resolución 539 (CMR-03)) |  | 8, 9 |

8	La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora) no OSG con respecto a los servicios terrenales está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 539 (CMR-03).

9	Para la aplicación de los formularios de coordinación (números 9.12, 9.12A o 9.13) entre los servicios mencionados en las columnas 3 y 4 véase la Regla de Procedimiento relativa a la banda 2 605-2 655 MHz y las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.418C, según el caso.

Motivos:	Consecuencia de las modificaciones efectuadas por la CMR-03 en los números 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C y de las adiciones de los números 5.417B, 5.417C y 5.417D. Véase también la propuesta de modificación de la Regla de Procedimiento relativa a la banda 2 609-2 655 MHz.

Fecha efectiva de la modificación: la de su aprobación (se aplica a las notificaciones recibidas después del 4 de julio de 2003).

MOD

5.329

Si se inscriben las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación por satélite hay que indicar que no causarán interferencia perjudicial a las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación de los países enumerados en el número 5.331 y a estaciones del servicio de radiolocalización (símbolo R en la columna 13B2 y referencia al número 5.329 en la columna 13B1).

Motivos:	La CMR-03 modificó el número 5.329, con aplicación a partir del 5 de julio de 2003, y la Regla se ajusta en consecuencia.

Fecha efectiva de modificación de esta regla: 05.07.2003

MOD

9.36

NOC	1

NOC	2

- (OSG/OSG) con todas las disposiciones correspondientes a las operaciones del SFS, al SRS y a las aplicaciones espaciales asociadas en todas las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz, con un umbral de arco orbital definido de la siguiente manera:

| 3 |  |
| --- | --- |

-

SUP

9.42

Motivos:	La CMR-03 incluyó en el Reglamento de Radiocomunicaciones la parte sustantiva del punto 3 (es decir, la aplicación ampliada del arco de coordinación) en la Regla de Procedimiento relativa al número 9.36, modificando el cuadro 5-1 del Apéndice 5, con aplicación provisional al 5 de julio de 2003. Ya no se requieren los puntos 3, 4 y 5 de esta Regla, así como la Regla de Procedimiento correspondiente sobre el número 9.42 y se propone su supresión. Ello está también en línea con la Resolución 901 [COM4/19] (CMR-03).

Fecha efectiva de modificación y de supresión de estas Reglas: después de que la Oficina complete la tramitación de las peticiones de coordinación recibidas antes del 5 de julio de 2003.

SUP

Reglas relativas a la

RESOLUCIÓN  84 (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz 
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

resuelve 2

Motivos:	La CMR-03 abrogó la Resolución 84 (CMR-2000) y ya no se necesita la Regla. Esta supresión elimina el requisito, aplicable a las asignaciones al SFS OSG en la banda 37,5-40 GHz, de recabar el acuerdo de las administraciones de la Región 2 respecto a sus servicios fijos (resuelve 2 de la Resolución 84). Este requisito fue adoptado por la CMR-2000 como medida de precaución hasta que concluyeran los estudios sobre si los límites de la densidad de flujo de potencia del Artículo 21, Cuadro 21-4, eran suficientes para proteger los sistemas más sensibles del servicio fijo en la Región 2. Los estudios, concluidos antes de la CMR-03, confirmaron que dichas medidas adicionales no eran necesarias y la CMR-03 abrogó la Resolución 84. A la vista de ello, la Oficina, sin volver a publicar Secciones Especiales de coordinación, eliminará de su banco de datos todo requisito de acuerdo previamente establecido en virtud de la Resolución 84 para las asignaciones de frecuencia en la etapa de coordinación, y no examinará el cumplimiento por las notificaciones de dichos requisitos. Las indicaciones preliminares muestran que no se han recibido notificaciones de asignaciones pertinentes a lo largo de la existencia de la Resolución 84.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

Anexo 3

Reglas relativas al
Artículo 5 del RR

MOD

5.492

1	La Junta ha llegado a la conclusión de que las bandas incluidas en el Apéndice 30 no están atribuidas al SFS en las Regiones en las que el SRS está sujeto al Plan del Apéndice 30. Los transpondedores del SRS que se utilizan también para fines del SFS se tratarán de acuerdo con el Artículo 5 del Apéndice 30.

2	Las estaciones terrenas que reciben transmisiones del SFS desde transpondedores del SRS se tratarán como estaciones terrenas del SRS y no tienen que ser notificadas como estaciones terrenas individuales.

Motivos:	La CMR-03 acordó la metodología para efectuar los análisis de compatibilidad correspondientes (véase el § 6 de las declaraciones relacionadas con los AP30/30A del Documento 370 y el § 28 del Documento 410). Además, la CMR-03 decidió no incluir ningún punto específico en el Apéndice 4 para indicar dicha utilización.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

Reglas relativas al

APÉNDICE 30 del RR

(Las Reglas se disponen según los números del punto del Apéndice 30)

Art.4

MOD

4.1.1 e)

1	En este examen se considerarán únicamente las administraciones que tengan asignaciones a estaciones espaciales del SFS cuya anchura de banda necesaria3 se superponga con la anchura de banda necesaria3 de la asignación nueva o modificada propuesta de la Lista de las Regiones 1 y 3.

2	En virtud de este punto se entiende que una asignación inscrita en el Registro es la que se define en los § 1a), 1b), 1c) y 1cbis) del Apéndice 5.

-

3	En el caso de una adición de una nueva asignación a la Lista de las Regiones 1 y 3 diferente de las asignaciones de frecuencia del Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000, se aplicará el límite especificado en el tercer apartado o en la Nota 1 del § 6 del Anexo 1 a dicho Apéndice, según el caso.

4	La Oficina, al aplicar el § 6 del Anexo 1 del Apéndice 30 comparará, cuando sea aplicable, los valores de la densidad de flujo de potencia resultantes de las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3 con los valores del Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3, según el caso. Si no es posible hacerlo, la Oficina debe utilizar el límite absoluto que figura en el § 6 del Anexo 1 a dicho Apéndice.

Motivos:	La CMR-03 modificó el punto 6 del Anexo 1 del Apéndice 30. En consecuencia, se propone esta modificación a fin de evitar la repetición en esta Regla de algunos textos reglamentarios que figuran en dicho punto o en el § 4.1.1 e) del Apéndice 30.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

4.1.3

1	En el caso en que la Oficina cancele una asignación de frecuencia en aplicación del § 5.3.2 del Artículo 5 de este Apéndice, la asignación correspondiente que se había sometido según el § 4.2.6 (excepto en el caso de petición de sustitución de una asignación del Plan de la Región 2) e inscrita en el Plan de la Región 2, o en virtud del § 4.1.3 e incluida en la Lista de las Regiones 1 y 3, se retirará también del Plan o de la Lista, según el caso. La Oficina no necesita volver a efectuar los cálculos para determinar la administración o administraciones afectadas como resultado de la anulación mencionada.

2	Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación.

-

Motivos:	La CMR-03 modificó el § 4.1.3 y el § 4.2.6 de los Apéndices 30 y 30A. La parte sustantiva de los párrafos cuya supresión se propone se transfirió a esas disposiciones reglamentarias revisadas.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

ADD

4.1.7bis

El acuerdo al que se refiere el § 4.1.7bis/4.2.11 es el acuerdo entre las administraciones identificadas según el § 4.1.1/4.2.3 y las del § 4.1.7/4.2.10, respectivamente, que se ha confirmado por la Oficina utilizando los criterios adecuados.

Motivos:	La CMR-03 añadió un nuevo § 4.1.7bis en el Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A similar al actual § 4.2.11. En consecuencia, se propone esta nueva Regla para alinear los procedimientos reglamentarios.

Fecha efectiva de esta nueva Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.3 c)

1	NOC

2	De conformidad con la Resolución 42 (Rev.CMR-03), la Junta ha decidido que, al aplicar esta disposición, la Oficina no tendrá en cuenta los sistemas provisionales.

3	NOC

Motivos:	La Resolución 42 (Rev.Orb-88) se modificó en la CMR-03. Se propone esta modificación de redacción para corregir la referencia a la Resolución.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.3 e)

1	En este examen se considerarán únicamente las administraciones que tengan asignaciones a estaciones espaciales del SFS cuya anchura de banda necesaria6 se superponga con la anchura de banda necesaria6 de la modificación propuesta del Plan de la Región 2.

2	Véase el § 2 de la Regla de Procedimiento relativa al § 4.1.1 e).

-

3	En el caso de una adición de una nueva asignación al Plan de la Región 2, distinta de las asignaciones de frecuencia del Plan de la Región 2 en el momento de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985, se aplicará el límite especificado en el tercer apartado del § 6 y en el segundo inciso del § 7 del Anexo 1.

4	La Oficina, al aplicar los § 6 y 7 del Anexo 1 comparará, cuando sea aplicable, los valores de la densidad de flujo de potencia y de T/T, respectivamente, resultantes de la propuesta de modificación del Plan de la Región 2, con los valores del Plan de la Región 2 en el momento de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985. Si no es posible hacerlo, la Oficina debe utilizar el límite absoluto que figura en los § 6 y 7 del Anexo 1 de dicho Apéndice.

Motivos:	La CMR-03 modificó el punto 6 del Anexo 1 al Apéndice 30. En consecuencia, se propone esta modificación para evitar la repetición en esta Regla de ciertos textos reglamentarios que figuran en dicho punto o en el § 4.2.3 e) del Apéndice 30.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.3 f)

1	Mientras no haya un Plan de la Región 3 para la banda 12,5-12,7 GHz, en este examen se considerarán únicamente las administraciones de la Región 3 con asignaciones para el servicio de radiodifusión por satélite -cuya anchura de banda necesaria9 superpone la anchura de banda necesaria9 de la modificación propuesta del Plan de la Región 2.

2	Véase el § 2 de la Regla de Procedimiento relativa al § 4.1.1 e).

Motivos:	La CMR-03 modificó el punto 6 del Anexo 1 al Apéndice 30. En consecuencia, se propone esta modificación para evitar la repetición en esta Regla de ciertos textos reglamentarios que figuran en dicho punto o en el § 4.2.3 f) del Apéndice 30.

Fecha efectiva de modificación de este Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.11

Véase la Regla de Procedimiento relativa al § 4.1.7bis.

Motivos:	La CMR-03 añadió un nuevo § 4.1.7bis al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A similar al actual § 4.2.11. En consecuencia, se propone esta modificación para alinear los procedimientos reglamentarios.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

Art. 5

MOD

5.2.1 d)

1	NOC

1.1	NOC

1.2	Con respecto a la compatibilidad con otras asignaciones interregionales en el mismo servicio o asignaciones en otro servicio compartiendo las mismas bandas de frecuencias, según proceda, el incremento de la interferencia se verificará calculando el valor de densidad de flujo de potencia producido por las características nuevas propuestas en cualquier punto de prueba o dentro de la zona de servicio de las otras asignaciones o calculando el valor T/T conforme al método de Caso II del Apéndice 8 y comparando los valores de densidad de flujo de potencia o T/T, resultantes, según el caso, con los obtenidos con las características anteriores11 de la asignación presentada.

1.3	NOC

2	NOC

3	NOC

Motivos:	Se propone esta modificación para aclarar la aplicación de la Regla.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

5.2.2.2

Una parte de este punto se refiere a los sistemas provisionales que se presentan para la Región 2, en aplicación de la Resolución 42 (Rev.CMR-03).

En lo que respecta a las Regiones 1 y 3, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a) y 5.2.1 c) y una conclusión desfavorable en relación con los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d), las asignaciones de que se trate se devolverán inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante indicando los motivos con los que la Oficina ha llegado a esta conclusión y las sugerencias que ésta pueda ofrecer para encontrar una solución satisfactoria al problema.

Motivos:	La CMR-03 modificó la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Se propone esta modificación de redacción para corregir la referencia a la Resolución.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

SUP

5.3.1

Motivos:	La CMR-03 modificó los § 4.1.3, 4.2.6 y 5.3.1 de los Apéndices 30 y 30A. La parte sustantiva de esta Regla se transfirió a esas disposiciones reglamentarias revisadas.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

An. 4

## Necesidad de coordinación de una estación espacial transmisora del servicio
fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando este
servicio no está sujeto a un Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con
respecto al Plan la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o 
modificadas de la Lista para las Regiones 1 y 3, en la 
Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) 
con respecto al Plan o a las propuestas de modificación del Plan 
para la Región 2; en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) respecto 
al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas 
o modificadas de la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Aclaración sobre la aplicación del Anexo 4 al Apéndice 30

- 1	En el examen se considerarán únicamente las administraciones que tengan asignaciones a estaciones espaciales del SRS sujetas a un Plan cuya anchura de banda necesaria15 se superponga con la anchura de banda necesaria15 de la asignación propuesta del SFS (o del SRS no sujeta a un Plan).

2	Si no se disponen del contorno de la zona de servicio de la asignación del SRS, se aplicará la metodología descrita en el Anexo 4 del Apéndice 30, pero en vez de verificar los valores de densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio se determinarán en cada uno de los puntos de prueba del SRS asociados con la zona de servicio de la correspondiente asignación del SRS.

Motivos:	La CMR-03 modificó el Anexo 4 del Apéndice 30. La parte sustantiva de los párrafos cuya supresión se propone se transfirió a dicha disposición reglamentaria revisada.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

Reglas relativas al

Apéndice 30A del RR

(Las Reglas van según el número del punto del Apéndice 30A)

Art. 4

MOD

4.1.3

1	Si la Oficina anula una asignación de frecuencia aplicando el § 5.3.2 del Artículo 5 del presente Apéndice, la asignación correspondiente, que fue presentada en virtud del § 4.2.6 e incluida en el Plan de la Región 2, o en virtud del § 4.1.3 e incluida en la Lista de las Regiones 1 y 3, también deberá suprimirse de dichos Plan o Lista según el caso. La Oficina no tendrá que volver a realizar los cálculos para determinar cuáles son las administraciones afectadas como consecuencia de la anulación mencionada.

2	Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación.

--

Motivos:	La CMR-03 modificó los § 4.1.3 y 4.2.6 de los Apéndices 30 y 30A. La parte sustantiva de los puntos cuya supresión se propone se transfirió a esas disposiciones reglamentarias revisadas.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

ADD

4.1.7bis

El acuerdo al que se refiere el § 4.1.7bis/4.2.11 es el acuerdo de las administraciones identificadas en el § 4.1.1/4.2.3 y las del § 4.1.7/4.2.10, respectivamente sobre las que la Oficina ha confirmado que utilizan los criterios apropiados.

Motivos:	La CMR-03 añadió un nuevo § 4.1.7bis al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A similar al actual § 4.2.11. En consecuencia se propone esta nueva Regla para alinear los procedimientos reglamentarios.

Fecha efectiva de esta nueva Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.2 c)

1	NOC

2	De conformidad con la Resolución 42 (Rev.CMR-03), la Junta ha decidido que, al aplicar esta disposición, la Oficina no tendrá en cuenta los sistemas provisionales.

3	NOC

Motivos:	La CMR-03 modificó la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Se propone esta modificación de redacción para corregir la referencia a la Resolución.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

4.2.11

Véase la Regla de Procedimiento relativa al § 4.1.7bis.

Motivos:	La CMR-03 añadió un nuevo § 4.1.7bis al Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A similar al actual § 4.2.11. En consecuencia se propone esta modificación para alinear los procedimientos reglamentarios.

Fecha efectiva de esta nueva Regla: la de su aprobación.

Art. 5

SUP

Ámbito de aplicación

Motivos:	La CMR-03 modificó la nota del título, los § 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4, y añadió el § 5.1.2bis en el Artículo 5 del Apéndice 30A. En consecuencia, esta Regla puede suprimirse.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

5.2.1 d)

1	NOC

1.1	NOC

1.2	Con respecto a la compatibilidad con otras asignaciones interregionales en el mismo servicio o asignaciones en otro servicio compartiendo las mismas bandas de frecuencias, según proceda, el incremento de la interferencia se verificará calculando el valor de T/T, conforme al método del Apéndice 8, producido por las características nuevas propuestas, y comparando los valores de T/T resultantes con los obtenidos con las características anteriores5 de la asignación presentada.

1.3	NOC

2	NOC

Motivos:	La CMR-03 sustituyó el anterior texto del quinto inciso del §5.2.1 d) del Apéndice 30A por uno nuevo y modificó el punto 3.15 del Anexo 3 del Apéndice 30A, eliminando con ello la aplicación del concepto de agrupación de los planes y las listas de las Regiones 1 y 3, y como consecuencia de ello, se suprimieron las Reglas de procedimiento relativas al § 3.15 del Anexo 3 del Apéndice 30A. Así pues, pueden suprimirse los puntos 3 y 4 de esta Regla. Además, se propone la modificación del punto 1.2 para aclarar la aplicación de la Regla.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

5.2.2.2

Una parte de este punto se refiere a los sistemas provisionales que se presentan para la Región 2, en aplicación de la Resolución 42 (Rev.CMR-03).

En lo que respecta a las Regiones 1 y 3, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a) y 5.2.1 c), y a una conclusión desfavorable en relación con los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d), las asignaciones de que se trate se devolverán inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante indicando los motivos con los que la Oficina ha llegado a esta conclusión y las sugerencias que ésta pueda ofrecer para encontrar una solución satisfactoria al problema.

Motivos:	La CMR-03 modificó la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Se propone esta modificación de redacción para corregir la referencia a la Resolución.

Fecha efectiva de modificación de esta Regla: la de su aprobación.

SUP

5.3.1

Motivos:	La CMR-03 modificó los §4.1.3, 4.2.6 y 5.3.1 de los Apéndices 30 y 30A. El texto principal de esta Regla se transfirió a las disposiciones reglamentarias revisadas.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

Art. 6

MOD

6.1

1	Los puntos del Artículo 6 no mencionan los sistemas provisionales realizados de conformidad con la Resolución 42 (Rev.CMR-03). Estos sistemas pueden realizarse en la banda de frecuencias 17,7-17,8 GHz en la Región 2, compartida con igualdad de derechos con servicios terrenales:

Esta utilización puede afectar a estaciones terrenales.

2	NOC

3	NOC

Motivos:	La CMR-03 modificó los § 4.1.3, 4.2.6 y 5.3.1 de los Apéndices 30 y 30A. El texto principal de esta Regla se transfirió a las disposiciones reglamentarias revisadas.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

Reglas relativas al

Apéndice 30B del RR

MOD

6.24

1	NOC

2	NOC

3	NOC

4	NOC

5	NOC

6	NOC

7	NOC

-

Motivos:	La CMR-03 examinó el tratamiento de múltiples notificaciones consecutivas procedentes de la misma administración y decidió añadir unos nuevos § 6.43bis y 6.53bis al Artículo 6 del Apéndice 30B. El texto principal de los § 8 y 9 de esta Regla se transfirió a esas nuevas disposiciones reglamentarias.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

6.43

Véanse también los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los § 5, 6 y 7 del § 6.12.

Motivos:	La CMR-03 añadió unos nuevos § 6.43bis y 6.56bis al Artículo 6 del Apéndice 30B. El texto principal de los § 8 y 9 de los comentarios formulados según las Reglas de procedimiento relativas al § 6.24 se transfirió a estas nuevas disposiciones reglamentarias.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

6.56

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los § 5, 6 y 7 del § 6.12.

Motivos:	La CMR-03 añadió unos nuevos § 6.43bis y 6.56bis al Artículo 6 del Apéndice 30B. El texto principal de los § 8 y 9 de los comentarios formulados según las Reglas de procedimiento relativas al § 6.24 se transfirió a estas nuevas disposiciones reglamentarias.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

MOD

An. 2

## Datos básicos que deben suministrarse en las notificaciones relativas
a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan a la fase
de diseño con bandas de frecuencias del Plan

A fin de fijar una fecha oficial de recepción para las notificaciones remitidas a la Oficina, deberá enviarse información relativa a la modificación de las posiciones orbitales, de acuerdo con el «concepto de APD» junto con los datos del Apéndice 4. Véanse también las Reglas de Procedimiento referentes al § 6.16.

Motivos:	La CMR-03 sustituyó el antiguo Anexo 2 del Apéndice 30B por uno nuevo que se refiere a los datos enumerados en el Apéndice 4. En consecuencia, puede suprimirse la segunda parte de esta Regla.

Fecha efectiva de supresión de esta Regla: la de su aprobación.

_____________

3	A falta de una indicación clara de la frecuencia precisa de cada portadora en la banda de frecuencias asignada, la Oficina utiliza en sus análisis la banda de frecuencias asignada (es decir el dato C.3 a) del Anexo 2A del Apéndice 4) en lugar de una anchura de banda necesaria (es decir, el dato C.7 a) del Anexo 2A del Apéndice 4).

6	A falta de una indicación clara de la frecuencia precisa de cada portadora en la banda de frecuencias asignada, la Oficina utiliza en sus análisis la banda de frecuencias asignada (es decir el dato C.3 a) del Anexo 2A del Apéndice 4) en lugar de una anchura de banda necesaria (es decir, el dato C.7 a) del Anexo 2A del Apéndice 4).

9	 	A falta de una indicación clara de la frecuencia precisa de cada portadora en la banda de frecuencias asignada, la Oficina utiliza en sus análisis la banda de frecuencias asignada (es decir el dato C.3 a) del Anexo 2A del Apéndice 4) en lugar de una anchura de banda necesaria (es decir, el dato C.7 a) del Anexo 2A del Apéndice 4).

1	1 	Que aparecen en el Plan o la Lista correspondiente, según el caso.

1	5	A falta de una indicación clara de la frecuencia precisa de cada portadora en la banda de frecuencias asignada, la Oficina utiliza en sus análisis la banda de frecuencias asignada (es decir el dato C.3 a) del Anexo 2A del Apéndice 4) en lugar de una anchura de banda necesaria (es decir, el dato C.7 a) del Anexo 2A del Apéndice 4).

5	 	Que aparecen en el Plan o la Lista correspondiente, según el caso.