| الاتحـــاد الدولــــي للاتصــــالات |  |
| --- | --- |

مكتب الاتصالات الراديوية (فاكس مباشر رقم (+41 22 730 57 85

| الرسالة المعممة CCRR/36 | 20 يونيو 2008 |
| --- | --- |

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات

الموضوع:	مشروع القواعد الإجرائية بحيث تعكس مقررات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07)

إلى المدير العام

حضرات السادة والسيدات،

تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه المجموعة الثانية من مشروع القواعد الإجرائية بحيث تعكس مقررات المؤتمر WRC-07 والتي أعدها
مكتب الاتصالات الراديوية وفقاً للجدول الزمني للنظر في هذه القواعد الذي أقرته لجنة لوائح الراديو
(www.itu.int/ITU-R/conferences/docs/rrb-schedule-rop-en.doc).

ووفقاً لأحكام الرقم 17.13 من لوائح الراديو يُعرض مشروع القواعد الإجرائية هذا على الإدارات للتعليق عليه قبل تقديمه إلى لجنة لوائح الراديو عملاً بأحكام الرقم 14.13. وكما أشير في الرقم 12A.13 د) من لوائح الراديو فإن أي تعليقات تودون إبداءها ينبغي أن تصل إلى مكتب الاتصالات الراديوية في موعد أقصاه 10 أغسطس 2008، كي ينظر فيها الاجتماع الثامن والأربعون للجنة لوائح الراديو المقرر عقده في الفترة 12-8 سبتمبر 2008. وتُرسل جميع التعليقات بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: brmail@itu.int.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات:	1

التوزيع:

-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

-	أعضاء لجنة لوائح الراديو

-	مدير مكتب الاتصالات الراديوية ورؤساء الدوائر في المكتب

الملحـق

القواعد المتعلقة
بالمادة 4 من لوائح الراديو

MOD

4.4

# 1	استعمال تردد في إطار الرقم 4.4

1.1	(NOC)

2.1	(NOC)

3.1	وبالمثل، ومع أخذ الرقم 4.4 والرقمين 43.5 و43A.5 في الاعتبار، تدون ترددات الاستقبال غير المطابقة للوائح الراديو باستخدام رمز يتضمن إشارة إلى أن الإدارة المبلغة لا يمكنها أن تطالب بالحماية من أي تداخلات ضارة قد تتسبب فيها تخصيصات التردد المستعملة طبقاً للوائح الراديو (انظر العمود 13B1 ( " إحالة إلى النتيجة") من مقدمة القائمة الدولية للترددات (IFL)، الرموز، الرقم 5.8 من لوائح الراديو).

الأسباب: تحديث صياغي يعكس المصطلحات والرموز المستعملة في المقدمة بخصوص خدمات الأرض والخدمات الفضائية.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: فور الموافقة مباشرة.

# 2	الإرسالات في نطاقات تحظر فيها أي استعمالات غير الاستعمالات المرخص بها

1.2	الأحكام الواردة أدناه والمتعلقة بالترددات أو بنطاقات الترددات المستخدمة لأغراض اتصالات السلامة والاستغاثة أو الموزعة لاستعمال منفعل، تحظر أي استعمال آخر:

أ  )	الأحكام المتعلقة باتصالات السلامة والاستغاثة:

التذييل 15 (GMDSS) الجدولان 1-15 و2-15:ترددات مميزة بنجمة (*) للإشارة إلى أن أي 		إرسال يسبب تداخلات ضارة باتصالات الاستغاثة والسلامة محظور.

ب)	الأحكام المتعلقة بالاستعمال المنفعل:

الرقم 340.5.

2.2	بناء على هذا الحظر، ترى اللجنة أنه لا يمكن قبول بطاقات التبليغ التي تتناول أي استعمال غير الاستعمالات المرخص بها في النطاق أو في الترددات المعنية حتى  ولو أحالت إلى الرقم 4.4؛ وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة التي تقدم بطاقات التبليغ هذه تحث على الامتناع عن هذا الاستعمال.

الأسباب: تحديث صياغي (يعكس قرار المؤتمر WRC-07 بحذف التذييل 13). وحذف الإحالة إلى الرقم 267.5 ذو طابع صياغي أيضاً (وهو لا يعني الاستعمال المنفعل)؛ ومع ذلك ليس لهذا الحذف أثر مادي إذ إن نطاق الترددات ذا الصلة (MHz 406,1-406) مشار إليه في التذييل 15.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

القواعد المتعلقة
بالمادة 5 من لوائح الراديو

MOD

446A.5

1	ينص هذا الحكم على وجوب استعمال محطات الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، للنطاقين MHz 5 350-5 150 وMHz 5 725-5 470 وفقاً للقرار 229 (WRC-03). وعلى ذلك، يقضي القرار 229 (WRC-03) بأن يكون استعمال الخدمة المتنقلة لهذين النطاقين لأغراض تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي (WAS) بما في ذلك الشبكات الراديوية المحلية (RLAN) (انظر الفقرة 1 من تقرر)، وإضافة إلى ذلك، يحدد القرار أقصى مستويات للقدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطات في الخدمة المتنقلة (انظر الفقرات 2 و4 و6 من تقرر).

والحالة فيما يخص النطاق MHz 5 350-5 150 بسيطة إلى حد ما، وذلك بالنظر إلى أن أحكام القرار 229 (WRC-03) تطبق على جميع المحطات في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وباستثناء الحالات المشار إليها في الرقم 447.5، والتي تنطبق على النطاق MHz 5 250-5 150 والتي يمكن فيها تحديد الشروط الأخرى (مثل الشروط الأقل تشدداً) في سياق تطبيق الإجراء الوارد في الرقم 21.9.

ومن جهة أخرى، تكون الحالة في النطاق MHz 5 725-5 470 أكثر تعقيداً، عندما يؤخذ بعين الاعتبار أن أحكاماً أخرى تنطبق على المحطات في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، (مثل الأحكام المبينة في الرقمين 451.5 و453.5 وفي الجدول 2-21 في المادة 21)، والتي تتضمن شروطاً (مثل حدود القدرة) تختلف عن الأحكام المبينة في القرار
229 (WRC-03). وعلى ذلك، يمكن أن تنفذ الإدارات المشار إليها في الرقم 453.5 (بالنسبة للنطاق MHz 5 725-5 650) وفي الرقم 451.5 (بالنسبة للنطاق MHz 5 725-5 470) تطبيقات أخرى في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، قد لا تكون بالضرورة أنظمة للنفاذ اللاسلكي (WAS)، شريطة الامتثال للشروط المبينة في الرقم 451.5 وحدود القدرة المبينة في الجدول 2-21 من المادة 21.

2	ونظراً لأنه يتوقع عند تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي أن تصل كثافات النشر إلى قيم مرتفعة، فإن خيارات التنفيذ هذه يمكن أن تتم بصورة مرضية من خلال تبليغات في شكل محطات نمطية. وعادة ما تكون التبليغات المتعلقة بمحطات الأرض في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، والتي تتخذ شكل محطات نمطية ممكنة من دون أية تقييدات في النطاقين MHz 5 350-5 150 وMHz 5 670-5 470 في جميع البلدان، وفي النطاق MHz 5 725-5 670 في البلدان غير المذكورة في الرقم 453.5. ومع ذلك، فإن الحكم رقم 21A.11، بالاقتران مع الجدول 2-21، لا يوفر إمكانية التبليغ عن محطات الأرض في الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في شكل محطات نمطية، فيما يتعلق بالنطاق MHz 5 725-5 670، للبلدان المدرجة في الرقم 453.5. ويعني التطبيق الصارم لهذه الأحكام أنه لا يمكن للبلدان المدرجة في الرقم 453.5 التبليغ عن تطبيقاتها في مجال أنظمة النفاذ اللاسلكي في شكل محطات نمطية، حتى وإن استوفت الحدود المنصوص عليها في القرار 229 (WRC-03). وقد خلصت اللجنة إلى أن هذا التفسير الضيق لجميع الأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بالنطاق MHz 5 725-5 670، بالنسبة إلى البلدان المدرجة في الرقم 453.5 سيخلق عبئاً لا لزوم له على كل من الإدارات المدرجة في الرقم 453.5 والمكتب. وعلى ذلك، أصدرت اللجنة تعليمات إلى المكتب بقبول التبليغات عن المحطات المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في شكل محطات نمطية، من الإدارات المدرجة في الرقم 453.5، شريطة ألا تزيد قيمة الحد الأقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية عن W 1، مما يعني أن كل بطاقة تبليغ يتم استلامها بشأن كل محطة نمطية في النطاق MHz 5 725-5 670 (بقيمة قدرة مشعة مكافئة متناحية تساوي W 1 أو تقل عن ذلك) تعتبر جزءاً من نظام للنفاذ اللاسلكي.

السبب: تعديل مترتب على قرار المؤتمر WRC-07 ليعكس بشكل ملائم نطاق الحكم رقم 446A.5 في صيغته المعدلة في المؤتمر.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

MOD

503.5

.1	تحدد في الرقم 503.5 الكثافة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للإرسالات من محطة إرسال أرضية في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) في نطاق التردد GHz 13,78-13,77. ويؤدي عدم التقيد بهذه الحدود إلى نتيجة غير مؤاتية بموجب الرقم 31.11/35.9. ويسمح الرقم 503.5 أيضاً بتجاوز هذه الحدود لتعويض التوهين بسبب المطر طالما لا تتجاوز كثافة تدفق القدرة في المحطة الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية القيمة الناجمة عن استعمال محطة أرضية لكثافة e.i.r.p. تراعي الحدود المذكورة أعلاه في ظروف سماء صافية. ولكن الرقم 503.5 والتذييل 4 لا يحددان ما هي القيمة الواجب توفيرها لكثافة تدفق القدرة ومجموع قدرة إرسال ما (مع كسب الهوائي الأقصى الذي يشكلانه في كثافة e.i.r.p. على المحور والقدرة e.i.r.p.): (i) تلك السائدة في ظروف سماء صافية، أو (ii) تلك السائدة أثناء هطول المطر.

1.1	ولذلك قررت اللجنة أن على الإدارات، بالنسبة لتخصيصات التردد التي تنطبق عليها أحكام الرقم 503.5، أن تقدم ما يلي:

أ )	القيم في ظروف السماء الصافية لكثافة القدرة القصوى والقدرة القصوى للإرسالات عندما تطلب إجراء التنسيق أو عندما تبلّغ عن شبكات ساتلية أو محطات أرضية،

ب)	والزيادة القصوى (بوحدة dB) للقيم المشار إليها أعلاه أثناء هطول المطر، عندما تطلب إجراء التنسيق أو عندما تبلّغ عن محطات أرضية.

2.1	تستخدم القيم المشار إليها في أ ) أعلاه للتحقق من التقيد بالحدود المنصوص عليها في الرقم 503.5 لتحديد متطلبات التنسيق بموجب الرقم 7.9 ولحساب مسافة التنسيق للمحطات الأرضية لأسلوب الانتشار 1. وتستخدم القيم المشار إليها في أ ) مضافاً إليها القيمة المشار إليها في ب) أعلاه لحساب مسافة التنسيق في حالة الانتثار بالمطر (أسلوب الانتشار 2) لمحطة إرسال أرضية بموجب التذييل 7.

السبب: نظراً لعدم توفر التوجيه بشأن كثافة القدرة القصوى والقدرة القصوى (في ظروف سماء صافية أو أثناء هطول المطر) الواجب توفيرها بالنسبة لإرسال ما فإن المكتب يعطي نتيجة مؤاتية عندما يتم تجاوز حدود كثافة e.i.r.p. المنصوص عليها في الرقم 503.5 وعندما تصرّح الإدارة المسؤولة أنها سوف تتقيد بهذه الحدود. ولكن هذا النهج يشكو من مأخذين: (i) ليس هنالك من قاعدة إجرائية، (ii) والتنسيق بين الشبكات الساتلية أصعب بسبب سويات القدرة الأعلى للإرسالات. والغرض من هذه القاعدة: أ ) أن تحدد أن القيم الواجب توفيرها هي تلك السائدة في ظروف السماء الصافية (كما في جميع الحالات الأخرى) وبالتالي أن تجعل التنسيق بين الشبكات الساتلية أسهل (الزيادة في كثافة e.i.r.p. أثناء هطول المطر يعوّضها التوهين بالمطر)، ب) اتخاذ القيم الأعلى، أي تلك السائدة أثناء هطول المطر، لحساب مسافة التنسيق في حالة الانتثار بالمطر لتنسيق محطات الإرسال الأرضية مع محطات الأرض. ويقترح أن تضع اللجنة هذه القاعدة حيز النفاذ اعتباراً من 1 يناير 2009 وأن تكلف المكتب: (1 بأن يطلب، في الوقت الراهن، من الإدارات المسؤولة عن الشبكات المبلغ عنها التي لم تفحص بعد أن تتحقق وأن تعدّل، عند الاقتضاء، قيم كثافة القدرة القصوى والقدرة القصوى بحيث تتقيد بالحدود المنصوص عليها في الرقم 503.5، و(2 وألاّ يستعرض الشبكات التي سبق أن تفحصها.

(MOD)

.2	(الفقرة الحالية في القاعدة تصبح الفقرة 2 دون تغيير في النص.)

القواعد المتعلقة
بالمادة 11 من لوائح الراديو

MOD

13.11

1	(NOC)

2	يرد فيما يلي موجز الترددات/نطاقات التردد المقررة للاستعمال المشترك:

السبب:	حذف مترتب على حذف الرقم 83.5 والتذييل 13 في المؤتمر WRC-07. وجدير بالملاحظة أن الإشارة إلى التردد kHz 2 182 ما زالت قائمة في البنود التي تتناول ترددات النظام GMDSS لحركة نداءات الاستغاثة والسلامة بالمهاتفة الراديوية والترددات الدولية لعمليات البحث والإنقاذ.

-	ترددات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) من أجل نداءات الاستغاثة والسلامة 
التي تستعمل تقنيات المناداة الرقمية الانتقائية (DSC) (kHz 2 187,5 وkHz 4 207,5 وkHz 6 312
وkHz 8 414,5 وkHz 12 577 وkHz 16 804,5 وMHz 156,525)؛

-	ترددات النظام GMDSS بالإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  (NBDP)(2 174,5 و4 177,5 و6 268 و8 376,5 و12 520 وkHz 16 695)؛

-	ترددات النظام GMDSS بالمهاتفة الراديوية (kHz 2 182 وkHz 4 125 وkHz 6 215 وkHz 8 291 وkHz 12 290 وkHz 16 420 وMHz 156,8)؛

-	ترددات دولية لعمليات البحث والإنقاذ (kHz 2 182 وkHz 3 023 وkHz 5 680 وkHz 8 364 وkHz 10 003 وkHz 14 993 وkHz 19 993 وMHz 121,5 وMHz 123,1 وMHz 156,3 وMHz 156,8 وMHz 161,975 وMHz 162,025 وMHz 243)؛

-	ترددات دولية للمناداة الرقمية الانتقائية لغير أغراض الاستغاثة والسلامة (455,5 و458,5 و2 177
و2 189,5 و4 208 و4 208,5 و4 209 و4 219,5 و4 220 و4 220,5 و6 312,5 و6 313 و6 313,5 و6 331 و6 331,5 و6 332 و8 415 و8 415,5 و8 416 و8 436,5 و8 437 و8 437,5 و12 577,5 و12 578 و12 578,5 و12 657 و12 657,5 و12 658 و16 805 و16 805,5 و16 806 و16 903 و16 903,5 و16 904 و18 898,5 و18 899 و18 899,5 و19 703,5 و19 704 و19 704,5 و22 374,5 و22 375 و22 375,5 و22 444 و22 444,5 و22 445 و25 208,5 و25 209 و25 209,5 و26 121 و26 121,5 و(kHz 26 122؛

-	ترددات دولية للمناداة الانتقائية باستعمال النظام الشفري التتابعي وحيد التردد (2 170,5 و4 125 و4 417 و6 516 و8 779 و13 137 و17 302 و19 770 و22 756 و(kHz 26 172؛

-	ترددات دولية للنداءات الهاتفية الراديوية (4 125 و4 417 و6 215 و6 516 و8 255 و8 779 و12 290 و12 359 و13 137 و16 420 و16 537 و17 302 و18 795 و19 770 و22 060 و22 756 و25 097 و(kHz 26 172؛

السبب:	حذف مترتب على حذف الرقم 39.52 وتعديل التذييل 15 في المؤتمر WRC-07.

-	ترددات عمل دولية من سفينة إلى ساحل أو من سفينة إلى أخرى ( 2 045 و2 048 و2 635 وkHz 2 638)؛

-	تردد عالمي يبلغ kHz 410 لتحديد زوايا الاتجاه راديوياً في خدمات الملاحة الراديوية البحرية؛

-	تردد عالمي يبلغ MHz 75 مخصص لمنارات راديوية للطيران.

3	(NOC)

السبب:	تعديلات مترتبة على قرارات المؤتمر WRC-07 كحذف الرقمين 83.5 و39.52 والتذييل 13.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

MOD

31.11

1	(NOC)

2	ترد فيما يلي قائمة "الأحكام الأخرى" المشار إليها في الرقم 2.31.11، والتي يتم بموجبها تفحص بطاقات التبليغ المتعلقة بمحطات خدمات الأرض (الفقرات من 1.2 إلى 2.5.2) أو خدمات فضائية (الفقرات من 6.2 إلى 6.6.2):

1.2	الخدمة الإذاعية: (NOC)

2.2	الخدمة الثابتة: (NOC)

3.2	الخدمة المتنقلة للطيران: .(NOC)

4.2	الخدمة المتنقلة البحرية: تتعلق معظم هذه الأحكام بنطاقات الترددات الموزعة حصراً للخدمة المتنقلة البحرية (ترتيب القنوات الإلزامي وأصناف البث المسموح بها والقيم الحدية للقدرة وهلم جراً)؛ ومع ذلك، ينطبق العديد من هذه الأحكام أيضاً على التوزيعات غير الحصرية للخدمة المتنقلة البحرية. ويلخص الجدول الوارد أدناه الأحكام المنطبقة على تخصيصات التردد التي تخضع للتبليغ:

|  | رقم الحكم |
| --- | --- |
| القيم الحدية للقدرة | 104.52 117.52 و127.52 (الإقليم 1 فقط) و143.52 و144.52 و172.52 186.52-184.52 و188.52 و202.52 (الإقليم 1 فقط) 219.52 و220.52 و227.52 |
| صنف البث | 2.52 و3.52 101.52 و177.52 و183.52 و188.52 و198.52 و217.52 |
| التقسيم الفرعي الإلزامي | 10.52 (الإقليم 1 فقط) و13.52 التذييل 17 |

(لا تغيير في الفقرات الأخرى من هذه القاعدة، أي الفقرات 5.2 إلى 7).

السبب:	تعديلات مترتبة على قرارات المؤتمر WRC-07، كحذف الأرقام 17.52 و37.52 و39.52 و40.52 و55.52 و56.52.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

MOD

44.11 و 1.44.11

...

السبب:	تحديث صياغي يعكس تعديل القاعدة الإجرائية بشأن الرقم 47.11.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

MOD

47.11

1	ورود إشارة في الرقم 47.11 إلى الرقم 44.11 وإلى الفترة التنظيمية المتصلة به ينبغي أن يفسر على أنه خمس سنوات من تاريخ استلام بطاقة تبليغ عن تغيير مشار إليه في الرقم 43A.11. (انظر أيضاً التعليقات الواردة في إطار القواعد الإجرائية المتصلة بالرقم 43A.11).

السبب:	تحديث صياغي يعكس تعديل الرقم 47.11 في المؤتمر WRC-07.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 1 يناير 2009.

القواعد المتعلقة
بالتذييل 30B من لوائح الراديو

المادة 6

إجراءات تحويل تعيين إلى تخصيص لإدخال نظام إضافي أو لتعديل تخصيص في القائمة

ADD

5.6

1	قام المؤتمر WARC Orb-88 بعملية التخطيط وتحليل التداخل من أجل كامل النطاق MHz 300 (GHz 6/4) أو MHz 500 (GHz 13/11) على أساس التشغيل في نفس القناة. وقد يحدث أن تبرم إدارتان اتفاقاً بشأن تقاسم استعمال نطاقات التردد. وعندما يقوم المكتب بفحص التوافق فإنه لن يأخذ في الاعتبار التداخل المتبادل بين تخصيصات التردد غير المتراكبة لدى صياغة النتائج.

2	لاحظت اللجنة، لدى استعراض تنفيذ الإجراءات التنظيمية بخصوص التذييل 30B، أن ليس هنالك من حكم يحظر بث إرسالات غير متآونة في سياق ذلك التذييل. ولاحظت اللجنة أيضاً أن هذا النهج متبّع في سياق التذييلين 30 و30A من خلال مفهوم التجميع كما هو محدد في المادتين 9 و9A في التذييل 30A والمادتين 10 و11 في التذييل 30 والقواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرتين 1.1.4 أ ) و1.1.4 ب) في التذييلين 30 و30A.

3	في ضوء ما تقدم، قررت اللجنة أن بالإمكان تطبيق مفهوم التجميع ذاته في سياق الفقرتين 5.6 و21.6. وتفسير اللجنة لمفهوم التجميع أن في عملية حساب التداخل في مدخلات (تعيينات أو تخصيصات) تشكل جزءاً من المجموعة لا يؤخذ في الاعتبار سوى مساهمة التداخل من المدخلات التي لا تشكل جزءاً من نفس المجموعة. ومن جهة أخرى، ولدى حساب التداخل من مدخلات تنتمي إلى مجموعة في مدخلات لا تنتمي إلى المجموعة ذاتها لا يؤخذ في الاعتبار سوى أسوأ مساهمة تداخل من تلك المجموعة.

4	لم تجد اللجنة أي أساس تنظيمي لتمديد تطبيق مفهوم التجميع في حالة تعدد المواقع المدارية. بينما من الممكن تجميع شبكات في مواقع مدارية مختلفة قبل إدراج التخصيصات في القائمة لتعديل الموقع المداري لشبكة ما.

5	لن يؤخذ في الاعتبار التداخل بين تخصيصات "الأنظمة القائمة"، المشار إليها في الفقرة ب) من "إذ يضع في اعتباره" في القرار 148 (WRC-07)، في حساب التداخل من مصدر وحيد وذلك حرصاً على اتساق تنفيذ الفقرة 2 من "يكلف مكتب الاتصالات الراديوية" في ذلك القرار.

6	انظر أيضاً ملاحظة من الأمانة بخصوص "الشبكات متعددة الحزم" المشار إليها في العمود 10 من جداول المادة 10 في التذييل 30B.

السبب:	تم نقل القسمين 2 و6 من القواعد الإجرائية الحالية فيما يتعلق بالفقرة 12.6، دون تعديل (فيما عدا حذف الإشارة إلى "الأنظمة القائمة" بين قوسين في القسم (2، وإدراجهما في إطار الأحكام الملائمة حيث ينبغي وصف طريقة حساب التداخل. وكذلك تم نقل القسم 7 من القواعد الإجرائية الحالية فيما يتعلق بالفقرة 12.6 مع تعديل أرقام الأحكام المحال إليها. وقد وضعت الجملة الأخيرة في القسم 7 في القسم 4 الجديد مع جملة إضافية لتغطية حالة تعديل في الموقع المداري لتخصيصات في القائمة أو لتعيينات في الخطة. والجملة الإضافية مشابهة للجملة المقابلة لها في القواعد الإجرائية بخصوص التذييلين 30A/30. وقد أدرجت الإحالات إلى طرائق الحساب الخاصة بالتخصيصات إلى "الأنظمة القائمة" و"الشبكات متعددة الحزم" في القسمين 5 و6. وتحدد بوضوح أن التداخل بين تخصيصات "الأنظمة القائمة" لا يؤخذ في الحسبان في حساب التداخل من مصدر وحيد وذلك حرصاً على اتساق تنفيذ الفقرة 2 من "يكلف مكتب الاتصالات الراديوية" في القرار 148 (WRC-07).

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 17 نوفمبر 2007.

SUP

12.6

السبب:	القسم 1 من هذه القاعدة يشمله الآن الملحق 4 الذي عدّله المؤتمر WRC-07. وتم نقل الأقسام 2 و6 و7 إلى القواعد الإجرائية الجديدة فيما يتعلق بالفقرتين 5.6 و21.6. ولم يعد من حاجة إلى القسمين 3 و4 نظراً لحذف الجزء B سابقاً من الخطة وإدراج تخصيصات "الأنظمة القائمة" في القائمة. ولن تتغير خصائص تخصيصات "الأنظمة القائمة" وذلك وفقاً للفقرة 4 من "يقرر" في القرار 148 (WRC-07). ولم يعد من حاجة إلى القسم 5 في ضوء الإجراءات الجديدة في المادة 6 والتي اعتمدها المؤتمر WRC-07.

تاريخ سريان حذف هذه القاعدة: 17 نوفمبر 2007.

ADD

21.6

انظر القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة 5.6.

السبب: انظر سبب القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة 5.6.

تاريخ سريان تطبيق هذه القاعدة: 17 نوفمبر 2007.

SUP

25.6

السبب: حُذف الجزء B سابقاً من الخطة لأن جميع "الأنظمة القائمة" مدرجة في القائمة أو ألغيت. وكذلك يشمل التذييلان الجديدان 1 و2 للملحق 4 بالتذييل 30B طريقة فحص الوصلات وحيدة الاتجاه في تخصيصات "الأنظمة القائمة".

وقد أدرجت طريقة حساب التداخل بشأن "الشبكات متعددة الحزم" بما في ذلك تخصيصات "الأنظمة القائمة" في مشروع القواعد الجديدة فيما يتعلق بالفقرتين 5.6 و21.6.

تاريخ سريان حذف هذه القاعدة: 17 نوفمبر 2007.

MOD

المادة 7

### إجراءات إضافة تعيين جديد في الخطة لدولة عضو جديدة في الاتحاد

3.7

## تعيين جديد في الخطة لدولة عضو جديدة في الاتحاد

1	يُطلب من المكتب، بموجب الفقرة 3.7 من التذييل 30B، تحديد الخصائص التقنية الملائمة والمواقع المدارية المرتبطة بها من أجل تعيين وطني محتمل لدى استلام طلب من دولة عضو جديدة.

يعمد المكتب إلى تطبيق الإجراءات الموصوفة أدناه لإيجاد موقع مداري لتعيين في خطة التذييل 30B من أجل دولة عضو جديدة.

2	يحرص المكتب على أن تكون جميع نقاط القياس المقدمة واقعة داخل الأراضي الوطنية للدولة العضو الجديدة وينبغي التحقق من مواقع نقاط القياس باستخدام خريطة العالم المرقمنة للاتحاد. وعلاوة على ذلك فإنه في غياب قيمة الارتفاع فوق سطح البحر، يفترض المكتب قيمة صفر من الأمتار.

3	ولكي يتسنى تسهيل تنفيذ النهج المطبق لاختيار المواقع المدارية، والذي يرد وصفه في الفقرة 7.3 أدناه، يمكن للدولة العضو الجديدة أن تقدم بموجب الفقرة  2.7ج) من المادة 7 في التذييل 30B، موقعها المفضل أو مواقعها المفضلة و/أو قوسها (أقواسها) المدارية المفضلة، مع مراعاة أنه قد يتعذر أخذ هذه الأفضليات بعين الاعتبار نظراً إلى التداخل الزائد الذي تعانيه أو تسببه تعيينات أو أنظمة قائمة أو تخصيصات أخرى مذكورة في التذييل 30B.

4	ويحدد المكتب قيم الحد الأدنى لزاوية الارتفاع المطلوبة لكل نقطة قياس طبقاً للفقرة 3.1 من الملحق 1 بالتذييل 30B. ويحسب قوس الخدمة عندئذ بحيث يلبي اشتراطات قيم الحد الأدنى المطلوب لزوايا ارتفاع جميع نقاط القياس

5	فيما يتعلق بتوليد الحد الأدنى للإهليلج لتغطية الأراضي الوطنية للدولة العضو الجديدة، يستعمل المكتب خطأ تسديد حزمة هوائي المحطة الفضائية بمقدار 0,1 لتوليد الحزم الإهليلجية بموجب المادة 7 من التذييل 30B.

6	فيما يتعلق بقيم الكسب الأقصى لهوائي محطة الإرسال الفضائية ومحطة الاستقبال الفضائية، كدالة للمحور الكبير والمحور الصغير للإهليلج، فإن المكتب بدلاً من أن يستخدم التعريف الوارد في الفقرة 2.7.1، القسم A من الملحق 1 بالتذييل 30B، يطبّق الصيغ الأكثر دقة الواردة في الفقرة 1.13.3 من الملحق 5 والفقرة 1.7.3 من الملحق 3 بالتذييلين 30 و30A على التوالي.

7	فيما يتعلق بحساب القيم القصوى لكثافة القدرة، يفترض المكتب ظروف أسوأ حالة من حيث خطأ تسديد هوائي المحطة الفضائية ودقة الدوران لحساب كسب الهوائي في اتجاه كل نقطة قياس من أجل ضمان 
تلبية الأهداف المحددة في الفقرة 2.1 من الملحق 1 بالتذييل 30B فيما يتعلق بالنسبة C/N لجميع نقاط القياس. وبعبارة أخرى فإن المكتب ينطلق من فرضية الحد الأدنى لقيمة كسب الهوائي مع مراعاة خطأ تسديد يبلغ 0,1 ودقة دوران تبلغ 1,0.

8	فيما يتعلق باختيار الموقع المداري، يتبع المكتب إجراءً أوتوماتياً يرتكز على عملية تكرارية على النحو التالي:

1.8	عندما يتم حساب قوس الخدمة على النحو المبين في الفقرة 4 أعلاه، تنفذ عملية تكرارية لتحديد الموقع المداري أو المواقع المدارية المناسبة داخل القوس لإجراء التعيين للدولة العضو الجديدة المعنية.

2.8	يفترض المكتب حداً أدنى لخطوة الموقع المداري يبلغ 0,1 في هذه العملية.

3.8	يتفحص المكتب كل موقع مداري جديد ممكن على النحو التالي:

-	إعادة استنباط معلمات الحزم الإهليلجية؛

-	إعادة حساب القيم المطلوبة لكثافة القدرة؛

-	الاستعانة بالمعايير1 الواردة في الملحق 3 والملحق 4 بالتذييل 30B لتحديد ما إذا كان التعيين الجديد في هذا الموقع المداري يتوافق مع التعيينات والتخصيصات كما ذُكر في الفقرة 5.7 من المادة 7.

9	يحدد المكتب الموقع المداري أو المواقع المدارية الأكثر ملاءمة بغية تقليل تجاوزات النسبة C/I قدر المستطاع، التي يسببها أو يعاني منها تعيين آخر أو تعيينات أخرى أو تخصيص آخر أو تخصيصات أخرى في التذييل 30B، ويرسل هذه المعلومات إلى الإدارة صاحبة الطلب وفقاً للفقرة 3.7 من المادة 7.

السبب: تعديلات مترتبة على تعديلات التذييل 30B، لا سيما المادة 7 من ذلك التذييل، التي اعتمدها المؤتمر WRC-07.

تاريخ سريان تطبيق القاعدة المعدّلة: 17 نوفمبر 2007.

ـــــــــــ

1	 	بالنسبة إلى طلب من دولة عضو جديدة استلمه المكتب قبل 17 نوفمبر 2007 تطبق قيمة للتداخل من مصدر وحيد بمقدار dB 25 ونسبة كلية C/I قدرها dB 21.