| Международный союз электросвязи |  |
| --- | --- |

Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85)

| Циркулярное письмо CCRR/37 | 19 сентября 2008 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

| Предмет: | Проект Правил процедуры, отражающих решения ВКР-07 |
| --- | --- |

## Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,

Направляем вам в Приложении третий набор проекта Правил процедуры, отражающих решения ВКР-07 и подготовленных Бюро в соответствии с графиком рассмотрения этих Правил, согласованным Радиорегламентарным комитетом (www.itu.int/ITU-R/conferences/docs/rrb-schedule-rop-en.doc).

В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи прежде чем проект этих Правил процедуры будет представлен РРК согласно п. 13.14, он предоставляется в распоряжение администраций для замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, все замечания, которые вы, возможно, пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 2 ноября 2008 года, для того чтобы они были рассмотрены на 49-м собрании РРК, запланированном на 1–5 декабря 2008 года. Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: brmail@itu.int.

С уважением,

Валерий Тимофеев
	Директор Бюро радиосвязи

Приложение

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Радиорегламентарного комитета

–	Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила, касающиеся 
СТАТЬИ 5 РР

MOD

- 5.172

Французскими заморскими департаментами и территориям в Районе 2 являются следующие географические области:

Гваделупа, Сен-Бартельми, французская часть Сен-Мартена, Французская Гвиана, Мартиника и Сен-Пьер и Микелон.

Основания:	Редакционное изменение для отражения новой терминологии, используемой в отношении Французских заморских департаментов, введенных на ВКР-07.

Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.

MOD

- 5.281

В отношении Французских заморских департаментов и территорий в Районе 2 см. замечания к Правилам

процедуры, касающимся п. 5.172.

Основания:	Редакционное изменение для отражения новой терминологии, используемой в этом положении.

Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.

ADD

- 5.316А

1	Термин "неприемлемые помехи", упомянутый в настоящем положении, нигде не определен в Регламенте радиосвязи. Комитет считает, что оценка "приемлемых" и "неприемлемых" помех – это вопрос, касающийся заинтересованных администраций, и Бюро не должно осуществлять рассмотрения в этом отношении. При внесении в Справочный регистр присвоение, регулируемое ситуацией распределения п. 5.316A, будет иметь условное обозначение "R" в 13B2 ("Замечание, относящееся к заключению") и условное обозначение "RR5.316A" в 13B1 ("Ссылка на заключение"), которые указывают, что регистрация и статус присвоения по отношению к другим администрациям должны быть определены из п. 5.316A.

2	В контексте применения процедуры п. 9.21 к присвоению, регулируемому ситуацией распределения п. 5.316A определение потенциально затронутых администраций в отношении их присвоений фиксированной службы, подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы будет осуществляться с использованием координационных расстояний, приведенных в Таблице 2 Раздела B6 Правил процедуры. При отсутствии критериев защиты воздушной радионавигационной службы от подвижной службы определение потенциально затронутых администраций, имеющих право эксплуатировать воздушную радионавигационную службу, согласно п. 5.312 будет временно осуществляться с использование порогов запуска процедуры координации, данных о распространении и других предположений, содержащихся в Разделе I Приложения 4 к Соглашению GE06, дополненных соответствующими Правилами процедуры, приведенными в Части A10. Признавая факт, что критерии защиты в Соглашении GE06, не являются вполне надлежащими для защиты воздушной радионавигационной службы от подвижной службы, в Специальную секцию RR9.21/C будет добавлено Примечание, указывающее, что список администраций, определенных Бюро как потенциально затронутые, приводится только для сведения в целях оказания помощи администрациям.

3	Если процедура инициируется администрацией Литвы или администрацией Польши, то администрации Беларуси и Российской Федерации будут всегда указываться как администрации, считающиеся затронутыми, в соответствующей Специальной секции (GE06 и/или RR9.21/C).

Основания:	Не требует разъяснений.

Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.

Правила, касающиеся
СТАТЬИ 9 РР

MOD

- 9.27

# 1	Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации

Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации, указываются в § 1–5 Приложения 5 (см. также Правила процедуры, касающиеся п. 9.36 и Приложения 5).

1.1	Период между датой получения Бюро соответствующей информации по пп. 9.1 и 9.2 для спутниковой сети и датой ввода в действие присвоений рассматриваемой спутниковой сети ни в коем случае не превышает семи лет, как отмечено в п. 11.44. Поэтому частотные присвоения, не соответствующие этим предельным срокам, больше не будут учитываться согласно положениям п. 9.27 и Приложения 5. (См. также пп. 11.43A, 11.48 и Резолюцию 49 (Пересм. ВКР-07).

# 2	Изменение характеристик спутниковой сети во время координации

2.1, 2.2	(NOC)

2.3	(NOC)

a)	сети с датой получения "2D-Date" до D1;

b)	сети с датой получения "2D-Date" между D1 и D2, когда характер изменения таков, что это приводит увеличению помех присвоениям для тех сетей, которые получены в период между D1 и D2, или от них, в зависимости от случая. В случае сетей ГСО, упоминаемых в п. 9.7, включая те, в отношении которых был применен подход с использованием координационной дуги (см. п. 9.7 Таблицы 5-1 Приложения 5), рост помех будет измеряться в виде T/T.

(NOC в отношении остальной части этого Правила).

Основания:	Обновление ссылки, касающейся Резолюции 49, исключение ссылки на устаревшую Резолюцию (Резолюция 57(ВКР-2000) была аннулирована на ВКР-07) и обобщение ссылки на применение координационной дуги (которое было изменено на ВКР-07) для избежания необходимости в будущих обновлениях этого Правила.

Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.

MOD

- 9.52

1	В положении п. 9.52 отмечается, что в случае несогласия, связанного с координацией, отвечающая администрация (Администрация B) информирует администрацию, запрашивающую координацию (Администрацию A) о причинах своего несогласия и, в частности, включает в эти причины те "присвоения, на которых основано это несогласие". Далее отмечается, что копия этой информации направляется в Бюро. Комитет принял к сведению требование обязательности электронной заявки и Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, в соответствии с которыми представление в Бюро замечаний необходимо осуществлять в электронном формате, совместимом с программным обеспечением БР сбора данных для форм электронных заявок SpaceCom. Следовательно, при представлении своего несогласия в БР с использованием SpaceCom Администрация B должна также проинформировать Администрацию A в течение четырехмесячного регламентарного периода о своем несогласии, предоставив поэтому обоснования и определяя те "присвоения, на которых основано это несогласие". Кроме того, Администрация В должна также направить копию этих замечаний в Бюро до того момента, пока SpaceCom обеспечивает возможность их включения в электронную заявку.

2	Если данная информация относится к наземным станциям или земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи в координационной зоне земной станции, то в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9 рассматривается только та информация, которая касается действующих станций радиосвязи или станций, вводимых в действие в ближайшие три месяца в случае наземных станций или три года – в случае земных станций. В положении п. 9.52 не указывается, какое действие предпримет Бюро в отношении информации, касающейся другого типа станций, которые не должны рассматриваться как заявления, но по которым отвечающая администрация также выразила свое несогласие. Бюро не будет рассматривать их в качестве заявления согласно п. 11.2 или п. 11.9 и не будет их опубликовывать, полагая, что это двусторонняя проблема, которую нет необходимости доводить до сведения всех администраций.

3	Информация, представленная в Бюро Администрацией B, которая в соответствии с п. 9.52 обрабатывается в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9, может так рассматриваться только в случае, если она содержит полные данные, требуемые по Приложению 4; в противном случае заявка(и) будет возвращена Администрации B как неполная. Предполагается также, что эти заявки должны соответствовать п. 11.31; в противном случае заявка(и) будет либо возвращена Администрации В, либо должна быть зарегистрирована в Справочном регистре только для информации, если администрация указала, что присвоение(я) будет(ут) эксплуатироваться в соответствии с п. 4.4. Кроме того, соответствующие частотные присвоения Администрации B будут рассматриваться согласно п. 11.32 (в отношении их соответствия процедурам, касающимся координации) и могут быть в конце концов возвращены администрации согласно п. 11.37, если Бюро найдет, что процедуры для достижения координации не были успешно применены со всеми заинтересованными администрациями в соответствии с п. 9.27 в отношении их присвоений, зарегистрированных в Справочном регистре. См. также Правила процедуры, относящиеся к п. 9.29.

4	Это положение  требует, чтобы отвечающая Администрация B проинформировала запрашивающую Администрацию A о своем несогласии в течение четырех месяцев. Следует отметить, что если Администрация B не в состоянии по какой-либо причине ответить запрашивающей Администрации A, то Администрация В может направить информацию о своем несогласии непосредственно в Бюро вместе с заявлением, отражающим данную ситуацию. Комитет решил, что сведения о несогласии, адресованные непосредственно Бюро, являются правомерными с точки зрения п. 9.52, и Бюро сообщает об этом несогласии Администрации A.

NOC

# 5	Случай ответивших администраций

Основания:	Комитет на своем 47-м заседании поручил Бюро подготовить проект изменения к Правилу процедуры, касающемуся п. 9.52, на основе предложения Соединенных Штатов (Документ RRB08-2/2).

Опыт показывает, что многие администрации, возражающие против присвоений согласно пп. 9.11, 9.11A и 9.21 РР, направляют свои несогласия непосредственно в Бюро с использованием средства программного обеспечения SpaceCom, вместо того чтобы направлять любые замечания в адрес администрации, запрашивающей проведение координации. Представление несогласий с использованием только SpaceCom не полностью удовлетворяет цели п. 9.52, в котором особо отмечено, что отвечающая администрация "должна… проинформировать администрацию, запрашивающую проведение координации, о своем несогласии и должна предоставить информацию, касающуюся своих собственных присвоений, на которых это несогласие основано". Для проведения процесса координации между администрациями в должном порядке важно проинформировать администрацию, запрашивающую проведение координации, о своем несогласии и причину для этого несогласия. Существующие функции программного обеспечения SpaceCom не позволяют отвечающей администрации предоставлять "обоснования для своего несогласия и, в частности, включать в эти обоснования те присвоения, на которых это несогласие основано". В случае представления замечаний с использованием только SpaceCom администрация, запрашивающая проведение координации, часто не бывает осведомлена, что та или иная конкретная администрация представила несогласие до того, как проект отчета на CR/D размещается в будущем ИФИК БР, что в настоящее время происходит примерно через месяц после истечения четырехмесячного периода для направления согласия с решением о несогласии.

Предложение Соединенных Штатов включает также особый период в 30 дней, в течение которого Бюро сообщает о несогласиях и обоснованиях Администрации А. Бюро считает, что не нужно определять такой период, поскольку Бюро при получении просьбы от Администрации В всегда делает это немедленно, и что в любом случае проект CR/D теперь публикуется примерно через 30 дней после истечения четырехмесячного периода, предоставляемого для направления замечаний.

Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 к РР

- Доп. 1

- Пункт 3А1

При подаче заявки по процедуре Статьи 11 требуется, чтобы администрации предоставляли информацию о позывном сигнале или других используемых опознавательных сигналах, требуемых в соответствии с пп. 19.7–19.9 и 19.29. Принимая во внимание разнообразие особых соглашений, заключенных между администрациями и относящихся к заявлениям частотных присвоений, Комитет поручил Бюро не проводить систематический контроль позывных сигналов, упомянутых в п. 19.29, во время подтверждения и проверки заявок. Однако, если устанавливается несоответствие позывного сигнала международным сериям позывных сигналов, то заявляющая администрация должна быть проинформирована об этом.

Основания:	Редакционные обновления для обеспечения соответствия новой договоренности в отношении нумерации, принятой на ВКР-07 в пересмотренном варианте Приложения 4. Добавление ссылки на п. 19.29 требуется для дополнения общей сферы применения этого Правила.

Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.

ADD

Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 18 к РР

ВКР-07 пересмотрела Приложение 18 и изменила сферу применения нескольких каналов, перечисленных в Приложении 18 (Пересм. ВКР-07). Такое изменение было осуществлено в том числе для каналов 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81 путем добавления конкретного примечания "m" в отношении этих каналов, в котором указано: "Эти каналы могут использоваться в качестве одночастотных каналов при условии координации с затронутыми администрациями". Упоминание примечания "m" против данного канала в Таблице частот передачи в Приложении 18 обычно связано с условным обозначением "X" в колонке "Одна частота". Однако ВКР-07 не поместила условное обозначение "X" в колонке "Одна частота" против каналов 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81, несмотря на то что добавила примечание "m" в отношении этих каналов.

РРК считает, что это было непреднамеренным пропуском и что в целях обеспечения последовательности обозначение "X" должно появиться в колонке "Одна частота" против каналов 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81. Поэтому РРК поручил Директору Бюро радиосвязи сообщить об этом несоответствии ВКР-11 для рассмотрения в рамках соответствующего пункта повестки дня.

Основания:	Не требует разъяснений.

Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.

Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 30B к РР

- Ст. 6

Процедуры преобразования выделения в присвоение для внедрения дополнительной системы или для изменения присвоения в Списке

ADD

- 6.3a)

1	Примечания, приложенные к положениям § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8 требуют, чтобы "другие положения", упомянутые в этих положениях, были определены и включены в Правила процедуры. Это правило имеет целью решить вышеупомянутую проблему.

Регламентарные рассмотрения согласно § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8 включают следующее:

–	соответствие Таблице распределения частот, включая примечания и любую Резолюцию или Рекомендацию, которая упоминается в таком примечании;

–	все "другие" обязательные положения, которые содержатся в Статьях 21–22, в Статьях 3 и 4 Приложения 30B к Регламенту радиосвязи и/или в Резолюциях, касающихся службы в полосе частот, в которой работает та или иная станция этой службы.

2	Перечень"других положений", которые содержатся в Статьях 21–22, в отношении которых рассматриваются заявки, приведен ниже:

2.1	соответствие предельным уровням мощности для земных станций, предусмотренным положениями пп. 21.8 и 21.12, с учетом положений пп. 21.9 и 21.111, и положениями пп. 22.26–22.28 при условиях, определенных в положениях пп. 22.30 и 22.31, где к земным станциям применяются эти ограничения мощности;

2.2	соответствие минимальному углу места земных станций, предусмотренному в положениях п. 21.142;

2.3	соответствие пределам плотности потока мощности со стороны космических станций, создаваемой на поверхности Земли, указанным в Таблице 21-4 (положение п. 21.16), учитывая, в соответствующих случаях, положения пп. 21.17;

2.4	соответствие пределу, указанному в положениях пп. 22.8 и 22.19.

2.5	Другие положения Статей 21 и 22 не будут учитываться при регламентарном рассмотрении согласно § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8, и Бюро понимает, что эти положения должны применяться между администрациями в соответствующих случаях.

Основания:	Аналогично п. 11.31.2 Регламента радиосвязи примечания к положениям § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8 требуют, чтобы "другие положения", упомянутые в этих положениях были определены и включены в Правила процедуры. Соответствующие части правил процедуры, относящиеся к п.11.31, взяты с некоторыми корректировками.

Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

ADD

- 6.19b)

См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).

Основания:	См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).

Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

ADD

- 7.5a)

См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).

Основания:	См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).

Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

ADD

- 8.8

См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).

Основания:	См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).

Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

_____________

"2D-Date" – это дата, с которой учитывается данное присвоение, как определено в § 1 e) Приложения 5.

D1 – это первоначальная дата представления "2D-Date" для сети, подвергающейся модификации.

D2 – это дата получения запроса на модификацию. Относительно даты получения см. Правило процедуры в отношении приемлемости.

1	См. Правила процедуры, относящиеся к п. 21.11.

2	См. Правила процедуры, относящиеся к п. 21.14.