| مكتب الاتصالات الراديوية (BR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرسالة المعممة CCRR/80 |  | 15 ديسمبر 2025 |
| إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات |  |  |
| الموضوع: | مشاريع القواعد الإجرائية |  |

وفقاً للجدول الزمني للنظر في مشاريع القواعد الإجرائية (RoP) الجديدة والمعدَّلة الواردة في الوثيقة RRB26-1/1، أعد المكتب مشاريع القواعد الإجرائية المعدَّلة بشأن الجزء B، القسم 6 المتعلق بمعايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 على تخصيص تردد في خدمات الأرض. وترد مشاريع القواعد المذكورة ملحقة بهذه الرسالة المعممة.

ووفقاً لأحكام الرقم 17.13 من لوائح الراديو، تُعرض مشاريع القواعد الإجرائية هذه على الإدارات للتعليق عليها قبل تقديمها إلى لجنة لوائح الراديو عملاً بأحكام الرقم 14.13. ووفق ما أشير إليه في الرقم 12A.13 د) من لوائح الراديو، فإن أي تعليقات تودون إبداءها ينبغي أن تصل إلى المكتب في موعد أقصاه 23 فبراير 2026، الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق، كي ينظر فيها الاجتماع الأول بعد المائة للجنة لوائح الراديو المقرر عقده في الفترة 27-23 مارس 2026. ‏وينبغي إرسال التعليقات بالبريد الإلكتروني إلى العنوان: rrb@itu.int.

ومكتب الاتصالات الراديوية على أتم استعداد لتزويد إدارتكم بأي توضيحات قد تطلبها.

ماريو مانيفيتش
المدير

الملحق: 1

التوزيع:
‒	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات
‒	أعضاء لجنة لوائح الراديو

الملحق

تعديل مقترح للقاعدة الإجرائية القائمة بشأن معايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 على تخصيص تردد في خدمات الأرض
(الجزء B، القسم 6B)

الجزء B

القسم 6B

القواعد المتعلقة بمعايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 على تخصيص تردد في خدمات الأرض التي يخضع توزيعها أو تحديدها في الأرقام 292.5 و293.5 و295.5 و295A.5 و296A.5 و297.5 و307A.5 و308.5 و308A.5 و309.5 و323.5 و325.5 و326.5 و341A.5 و341C.5 و346.5 و346A.5 و429F.5 و430A.5 و431A.5 و431B.5 و432B.5 و434A.5 و457F.5 و480A.5 و553A.5

…

MOD

الجـدول 1

انطباق الرقم 21.9

| الحاشية | نطاق التردد (MHz) | الخدمة الموزعة في نطاق التردد أو في أجزاء منه، والخاضعة للرقم 21.9 | الخدمة المحمية |
| --- | --- | --- | --- |
| ملاحظة المحرر: ما من تغيير في نطاقات الترددات الأخرى |  |  |  |
| 292.51 | 470-512 | FS وMS | BS وMS |
| 293.51 | 470-512 و614-806 | FS وMS | BS وMS |
|  | 645-806 | FS وMS | ARNS |
| 295.5 | 470-608 | LMS (IMT) | BS وFS وMS |
| 295A.53 | 470-694 | LMS وMMS | BS وLMS وMMS |
|  | 606-614 | LMS وMMS | RAS |
|  | 645-694 | LMS وMMS | ARNS |
| 296A.5 | 470-698 | LMS (IMT) | BS وFS وMS |
|  | 585-610 | LMS (IMT) | RNS |
| 297.5 | 512-608 | FS وMS | BS وMS |
| 307A.5 | 614-694 | LMS وMMS | BS وLMS وMMS |
|  | 645-694 | LMS وMMS | ARNS |
| 308.5 | 614-698 | MS | BS وMS |
| 308A.5 | 614-698 | MS (IMT) | BS وMS |
|  | 645-698 | MS (IMT) | ARNS |
| … |  |  |  |
| 326.51 | 903-905 | LMS وMMS | FS وLMS |
| … |  |  |  |
| 430A.5 | 3 400-3 600 | LMS وMMS | FS وFSS وLMS وMMS |
| 431A.5 و432B.51 | 3 400-3 500 | LMS وMMS | FS وFSS وLMS وMMS |
| 431B.5 | 3 400-3 600 | LMS (IMT) | FS وFSS وLMS وMMS |
| 434B.5 | 3 600-3 800 | LMS وMMS | FS وFSS وLMS وMMS |
| … |  |  |  |
| 1 فئة خدمة مختلفة. … 3 خدمة ثانوية. |  |  |  |

السبب: في الوثيقة RRB25-2/5 المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين للجنة لوائح الراديو (RRB)، أشارت إدارة كندا إلى الحاجة إلى إدراج الخدمات المتنقلة البرية التقليدية والخدمات المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران كخدمات محمية في الحالات التي تخضع فيها الخدمة المتنقلة أو أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لإجراء التماس الموافقة بموجب الرقم 21.9. وفي ضوء ذلك، يقترح إضافة الخدمة المتنقلة إلى الخدمة المحمية في نطاقي التردد MHz 960-470 وMHz 3 800-3 400. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تطبيق إجراء التماس الموافقة المنصوص عليه في الرقم 21.9 على الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، وعدم قصره على أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية فقط وفقاً للرقم 307A.5.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً

…

2.3مكرراً	لحماية الخدمة المتنقلة في نطاق التردد MHz 806-470، في سياق أحكام الأرقام 292.5 و293.5 و295.5 و295A.5 و296A.5 و297.5 و307A.5 و308.5 و308A.5 و309.5، تنطبق القيم التالية لشدة المجال لإطلاق التنسيق:

dB(μV/m) 10، الناتجة في عرض نطاق مرجعي قدره MHz 8 على ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى الأرض، لحماية محطات الاستقبال البرية؛

وdB(μV/m) 27، الناتجة في عرض نطاق مرجعي قدره MHz 8 على ارتفاع 1,5 متر فوق مستوى سطح الأرض، لحماية محطات الاستقبال المتنقلة.

ويجب تحديد مسافات التنسيق المقابلة باستعمال منحنيات الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %10 من الوقت و%50 من المواقع.

السبب: لتقديم معايير لحماية الخدمة المتنقلة في نطاق التردد MHz 806-470، يقترح استخدام القيمتين dB(μV/m) 10 وdB(μV/m) 27، وهما قيمتان أقصى شدة محسوبة لنطاق التردد MHz 806-470، مستمدتان من الملحق 2 بالتوصية ITU-R M.1767.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً

…

4.3	لحماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة من خدمة الملاحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع في سياق أحكام الرقمين 325.5 و325.5، تستعمل منحنيات الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.528-5 بالاقتران مع البيانات التالية:

شدة المجال الدنيا الواجب حمايتها (FX): dB(μV/m) 30، وPR = dB 8.

السبب: يقترح استخدام أحدث نسخة من التوصية ITU-R P.528 حيث يمكن استخدام البرمجيات المرتبطة بها في معالجة بطاقات التبليغ.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً

5.3	من أجل حماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية في نطاق التردد MHz 805-903 من الخدمتين المتنقلة البرية والمتنقلة البحرية، في سياق أحكام الرقم 326.5، تحتسب مسافات التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.1546-5 من أجل %10 من الوقت و%50 من المواقع مع عتبة تنسيق قدرها dB (μV/m) 17 ناتجة في ارتفاع 10 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

السبب: لتقديم معايير لحماية الخدمة المتنقلة البرية في نطاق التردد MHz 905-903، يقترح استخدام نفس المعايير التي استخدمت لحماية الخدمة الثابتة في نفس نطاق التردد.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً

…

7.3	لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع في نطاق التردد MHz 3 400-3 300 من الاتصالات الدولية المتنقلة في سياق أحكام الرقم 429F.5، ترد مسافة التنسيق في الجدول 3.

الجـدول 3

مسافة التنسيق لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع
(من نظام الاتصالات المتنقلة الدولية، ارتفاع الهوائي الفعال 30 متراً)
في نطاق التردد بين MHz 3 400-3 300

| الحاشية | نطاق التردد (MHz) | الخدمة الموزعة (التطبيق) (الرقم 21.9) | الخدمة المحمية | مسافة التنسيق (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 429F.5 | 3 400-3 300 | LMS (IMT) | RLS | 616 |
| ملاحظة – تم حساب مسافة التنسيق باستعمال منحنيات الانتشار في التوصية ITU-R P.528-3 من أجل %1 من الوقت و%50 من المواقع على أساس سوية تداخل 107– dBm لحماية الرادارات المحمولة في الجو على ارتفاع 10 000 متر مستمدة من التوصية ITU-R M.1465-3. وكان الافتراض هو أن محطة الاتصالات المتنقلة الدولية المرجعية لديها قدرة مشعة فعالة متناحية (e.i.r.p.)قدرها dBW 31 وعرض نطاق 10 MHz كما استخدمت في التقرير ITU-R M.2292-0. |  |  |  |  |

السبب: يقترح استخدام المصطلح العام للاتصالات المتنقلة الدولية عوضاً عن الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة، مع مراعاة أن هذه القاعدة ينبغي أن تكون فعالة بالنسبة للتكنولوجيا المتطورة مثل الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 أو الاتصالات المتنقلة الدولية-2030. وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت تحسينات صياغية على حد القدرة e.i.r.p. في الملاحظة.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً

8.3	لحماية الخدمات الثابتة والمتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران والثابتة الساتلية في نطاقات التردد بين MHz 3 400 وMHz 3 800 من الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران في سياق أحكام الأرقام 430A.5 و431A.5 و432B.5 و434A.5 ومن الاتصالات المتنقلة الدولية في سياق أحكام الرقم 431B.5، تُستعمل كثافة تدفق القدرة البالغة dB(W/(m2·4 kHz)) 145,5– الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق مستوى سطح الأرض.

واستناداً إلى قيمة كثافة تدفق القدرة أعلاه، تُحسب مسافات التنسيق باستعمال التوصية ITU-R P.452-18 من أجل %20 من الوقت مع مظهر جانبي للتضاريس الأرضية المستوية.

السبب: لتقديم معايير لحماية الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، في نطاق التردد MHz 3 800-3 400، يقترح استخدام نفس المعايير التي استخدمت لحماية الخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية في نفس نطاقات التردد.

تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرةً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذف المؤتمر ‎WRC-23 ‏الإحالة إلى الرقم ‎21.9 ‏من الرقمين المعدلين ‎429D.5 ‏و‎434.5 ‏على النحو الموضح في الرسالة المعممة CCRR/73

تحددت هذه القيمة في المؤتمر WRC-07 على أساس حماية محطة أرضية نمطية في الخدمة الثابتة الساتلية.