| 无线电通信局（BR） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通函 CCRR/80 |  | 2025年12月15日 |
| 致国际电联各成员国主管部门 |  |  |
| 事由： | 程序规则草案 |  |

根据RRB26-1/1号文件所载的新的和经修订的《程序规则》（RoP）草案的审议时间表，无线电通信局准备了关于B部分第6节《程序规则》的修订草案，内容涉及对地面业务频率指配应用第9.36款规定的标准。这些规则草案见本通函附件。

根据《无线电规则》第13.17款，这些《程序规则》草案将先征集各主管部门的意见，之后再按照第13.14款提交无线电规则委员会（RRB）。如《无线电规则》第13.12A d)款所述，所有希望提交的意见应不迟于2026年2月23日协调世界时16:00时送达无线电通信局，以便在计划于2026年3月23-27日召开的无线电规则委员会第101次会议上进行审议。有关意见应通过电子邮件发送至rrb@itu.int。

如贵主管部门需要任何澄清，请随时与无线电通信局联系。

主任

马里奥·马尼维奇

附件：1件

分发：

–	国际电联各成员国主管部门

–	无线电规则委员会委员

附件

对涉及对地面业务频率指配适用第9.36款规定的标准的现行《程序规则》的拟议修订
（B部分B6节）

B部分

B6节

关于对按照第5.292、5.293、5.295、5.295A、5.296A、5.297、5.307A、
5.308、5.308A、5.309、5.323、5.325、5.326、5.341A、5.341C、5.346、5.346A、5.429F、5.430A、5.431A、5.431B、5.432B、5.434A、5.457F、
5.480A和5.553A1款划分或确定地面业务频率指配应用第9.36款
规定的标准的程序规则

…

MOD

表1
第9.21款的适用性

| 脚注 | 频段 （MHz） | 在该频段或其中部分 频段已划分且须遵守 第9.21款的业务 | 被保护业务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编者注：其它频段没有变化 |  |  |  |
| 5.292 1 | 470-512 | FS, MS | BS, MS |
| 5.293 1 | 470-512和614-806 | FS, MS | BS, MS |
|  | 645-806 | FS, MS | ARNS |
| 5.295 | 470-608 | LMS (IMT) | BS, FS, MS |
| 5.295A 3 | 470-694 | LMS, MMS | BS, LMS, MMS |
|  | 606-614 | LMS, MMS | RAS |
|  | 645-694 | LMS, MMS | ARNS |
| 5.296A | 470-698 | LMS (IMT) | BS, FS, MS |
|  | 585-610 | LMS (IMT) | RNS |
| 5.297 | 512-608 | FS, MS | BS, MS |
| 5.307A | 614-694 | LMS, MMS | BS, LMS, MMS |
|  | 645-694 | LMS, MMS | ARNS |
| 5.308 | 614-698 | MS | BS, MS |
| 5.308A | 614-698 | MS (IMT) | BS, MS |
|  | 645-698 | MS (IMT) | ARNS |
| … |  |  |  |
| 5.326 1 | 903-905 | LMS, MMS | FS, LMS |
| … |  |  |  |
| 5.430A | 3 400-3 600 | LMS, MMS | FS, FSS, LMS, MMS |
| 5.431A and 5.432B1 | 3 400-3 500 | LMS, MMS | FS, FSS, LMS, MMS |
| 5.431B | 3 400-3 600 | LMS (IMT) | FS, FSS, LMS, MMS |
| 5.434A | 3 600-3 800 | LMS, MMS | FS, FSS, LMS, MMS |
| … |  |  |  |
| 1 不同业务类别。 … 3 次要业务。 |  |  |  |

理由：在提交无线电规则委员会（RRB）第99次会议的RRB25-2/5号文件中，加拿大主管部门指出，当移动业务或IMT系统适用第9.21款有关寻求达成协议的程序时，有必要将常规陆地移动、水上移动和航空移动业务作为被保护业务纳入其中。有鉴于此，建议将470-960 MHz和3 400-3 800 MHz频段内的移动业务纳入被保护业务范围。此外，建议根据第5.307A款，对除航空移动以外的移动业务适用第9.21款有关寻求达成协议的程序，而不仅限于IMT系统。

本规则的生效日期：批准后立即生效

…

3.2之二		为保护470-806 MHz频段内的移动业务，根据第5.292、5.293、5.295、5.295A、5.296A、5.297、5.307A、5.308、5.308A和5.309款的规定，须适用以下协调触发场强：

10 dB（µV/m），产生于地面以上10米高度的8 MHz基准带宽内，用于保护接收陆地电台；和

27 dB（µV/m），产生于地面以上1.5米高度的8 MHz基准带宽内，用于保护接收移动电台。

在10%的时间和50%的位置须使用ITU-R P.1546-5建议书的传播曲线确定相应协调距离。

理由：为提供保护470-806 MHz频段内移动业务的标准，建议使用ITU-R M.1767建议书附件2中为470-806 MHz频段计算得出的最强值10 dB（μV/m）和27 dB（μV/m）。

本规则的生效日期：批准后立即生效

…

3.4	为保护固定和移动业务免受无线电导航和无线电定位业务的干扰，根据第5.323和5.325款，使用ITU-R P.528-5建议书中的传播曲线以及以下数据：

受到保护的最低场强值（FX）：30 dB(µV/m), PR  =  8 dB.

理由：建议使用最新版本的ITU-R P.528建议书，因为相关软件可用于通知处理。

本规则的生效日期：批准后立即生效

3.5	为保护903-905 MHz频段内固定和陆地移动业务免受陆地移动和水上移动业务的干扰，根据第5.326款的规定，在10%的时间和50%的位置上使用ITU-R P.1546-5建议书中的传播曲线以及在地面以上10 m高度产生的17 dB(µV/m)协调触发值计算协调距离。

理由：为了提供保护903-905 MHz频段内陆地移动业务的标准，建议使用保护903-905 MHz频段内固定业务的相同标准。

本规则的生效日期：批准后立即生效

…

3.7	为保护3 300-3 400 MHz频段内无线电定位业务免受IMT的干扰，根据第5.429F款，协调距离见表3。

表3

保护3 300-3 400 MHz频段内RLS（免受IMT系统的干扰）
的协调距离（有效天线高度为30 m）

| 脚注 | 频率范围（MHz） | 已划分的业务 （应用） （第9.21款) | 受保护的业务 | 协调距离 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.429F | 3 300-3 400 | LMS (IMT) | RLS | 616 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注 − 在1%的时间和50%的位置上使用ITU-R P.528-3建议书中的传播曲线并根据ITU-R M.1465-3建议书为保护机载雷达在10 000 m高度上得出的-107 dBm干扰值计算协调距离。按照ITU-R M.2292-0号报告，参考IMT台站假定具有31 dBw的有效全向辐射功率和10 MHz带宽。 |  |  |  |  |

理由：建议使用通用术语IMT而不是IMT Advanced，因为该规则应对IMT-2020或IMT-2030等演进技术有效。此外，对注释中的e.i.r.p限值进行了编辑性改进。

本规则的生效日期：批准后立即生效

3.8	为保护3 400 MHz至3 800 MHz频段的固定、移动（航空移动除外）和卫星固定业务免受第5.430A、5.431A、5.432B和第5.434A款规定的移动业务（航空移动除外）以及第5.431B款规定的IMT的影响，地面以上3米产生的功率通量密度采用–154.5 dB(W/(m2·4 kHz))2的数值。

基于以上pfd值，采用ITU-R P.452-18建议书计算了20%时间平坦地形条件下的协调距离。

理由：为提供保护3 400-3 800 MHz频段内移动业务（航空移动除外）的标准，建议使用保护3 400-3 800 MHz频段内固定业务和卫星固定业务的相同标准。

本规则的生效日期：批准后立即生效

______________

____________________

1 	如CCRR/73号通函所述，WRC-23在修改后的第5.429D和5.434款中删除了对第9.21款的引用。

2 	该数值是WRC-07根据对卫星固定业务典型地球站的保护决定的。