| الاتحـــاد الدولــــي للاتصــــالات |  |
| --- | --- |

مكتب الاتصالات الراديوية (فاكس مباشر رقم (+41 22 730 57 85

| الرسالة المعممة CM/19 | 27 مارس 2009 |
| --- | --- |

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات

الموضوع:	القواعد الإجرائية التي وافقت عليها لجنة لوائح الراديو

المراجع:	التذييل 18 للوائح الراديو

إلى المدير العام

حضرات السادة والسيدات،

تحية طيبة وبعد،

1	عملاً بأحكام الرقمين 12.13 و14.13 من لوائح الراديو، وافقت لجنة لوائح الراديو في اجتماعها التاسع والأربعين (5-1 ديسمبر 2008) على قواعد إجرائية معدلة أو جديدة.

2	وترد في الملحق القواعد الإجرائية الجديدة المتعلقة بالتذييل 18 (Rev.WRC-07) للوائح الراديو والتي تتناول جدول ترددات الإرسال في نطاق الموجات المترية (VHF) للخدمة المتنقلة البحرية.

3	ويبقى المكتب على أتم استعداد لتزويد الإدارات بمزيد من المعلومات والتوضيحات التي قد تلزمها بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات:	القواعد المتعلقة بالتذييل 18 للوائح الراديو (الواردة ضمن القواعد الإجرائية (طبعة 2009))

التوزيع:

-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

-	المنظمة البحرية الدولية (IMO)

-	الرابطة الدولية لسلطات المساعدات الملاحية والمنارات البحرية (IALA)

الملحـق

القواعد المتعلقة
بالتذييل 18 للوائح الراديو

راجع المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07) التذييل 18 وعدّل مجال تطبيق عدد من القنوات المدرجة في التذييل 18 (Rev.WRC-07). وأجريت هذه التعديلات، في جملة أمور، على القنوات 01 و07 و19 و20 و21 و60 و66 و78 و79 و80 و81، بإضافة رمز محدد "m" إزاء هذه القنوات بما يفيد أن: "هذه القنوات يمكن تشغيلها بمثابة قنوات وحيدة التردد، رهناً بالتنسيق مع الإدارات المتأثرة". وذِكر الرمز "m" إزاء قناة ما في جدول ترددات الإرسال في التذييل 18 يقترن عادة بالرمز "x" في عمود "التردد الوحيد". غير أن المؤتمر WRC-07 ألغى الإشارة "x" من عمود "التردد الوحيد" إزاء القنوات 01 و07 و19 و20 و21 و60 و66 و78 و79 و80 و81، على الرغم من أنه أضاف الرمز "m" إزاء هذه القنوات.

لذا ترى لجنة لوائح الراديو أن جميع القنوات التي ينطبق عليها الرمز "m" يجوز تشغيلها كقنوات وحيدة التردد وقد وضعت الإشارة "x*" في المواضع المناسبة بالجدول أدناه، والتي يُعتقد أنها أُزيلت عن غير عمد في لوائح الراديو من جانب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007.

جدول ترددات الإرسال في نطاق الموجات المترية (VHF) 
للخدمة المتنقلة البحرية

(انظر التذييل 18 (Rev.WRC-07))

| رقم القناة | ملاحظات | ترددات الإرسال (MHz) |  | بين السفن | العمليات المينائية وحركة السفن |  | المراسلات العمومية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | من محطات السفن | من المحطات الساحلية |  | تردد وحيد | ترددان |  |
| 60 | م)، س) | 156,025 | 160,625 |  | x* | x | x |
| 01 | م)، س) | 156,050 | 160,650 |  | x* | x | x |
| 61 | م)، س) | 156,075 | 160,675 |  | x | x | x |
| 02 | م)، س) | 156,100 | 160,700 |  | x | x | x |
| 62 | م)، س) | 156,125 | 160,725 |  | x | x | x |
| 03 | م)، س) | 156,150 | 160,750 |  | x | x | x |
| 63 | م)، س) | 156,175 | 160,775 |  | x | x | x |
| 04 | م)، س) | 156,200 | 160,800 |  | x | x | x |
| 64 | م)، س) | 156,225 | 160,825 |  | x | x | x |
| 05 | م)، س) | 156,250 | 160,850 |  | x | x | x |
| 65 | م)، س) | 156,275 | 160,875 |  | x | x | x |
| 06 | و) | 156,300 |  | x |  |  |  |
| 66 | م)، س) | 156,325 | 160,925 |  | x* | x | x |
| 07 | م)، س) | 156,350 | 160,950 |  | x* | x | x |
| 67 | ح) | 156,375 | 156,375 | x | x |  |  |
| 08 |  | 156,400 |  | x |  |  |  |
| 68 |  | 156,425 | 156,425 |  | x |  |  |
| 09 | ط) | 156,450 | 156,450 | x | x |  |  |
| 69 |  | 156,475 | 156,475 | x | x |  |  |
| 10 | ح)، ف) | 156,500 | 156,500 | x | x |  |  |
| 70 | و)، ي) | 156,525 | 156,525 | النداء الانتقائي الرقمي (DSC) للاستغاثة والسلامة والنداء |  |  |  |
| 11 | ف) | 156,550 | 156,550 |  | x |  |  |
| 71 |  | 156,575 | 156,575 |  | x |  |  |
| 12 |  | 156,600 | 156,600 |  | x |  |  |
| 72 | ط) | 156,625 |  | x |  |  |  |
| 13 | ك) | 156,650 | 156,650 | x | x |  |  |
| 73 | ح)، ط) | 156,675 | 156,675 | x | x |  |  |
| 14 |  | 156,700 | 156,700 |  | x |  |  |
| 74 |  | 156,725 | 156,725 |  | x |  |  |
| 15 | ز) | 156,750 | 156,750 | x | x |  |  |
| 75 | ن) | 156,775 | 156,775 |  | x |  |  |
| 16 | و) | 156,800 | 156,800 | استغاثة وسلامة ونداء |  |  |  |
| 76 | ن) | 156,825 | 156,825 |  | x |  |  |
| 17 | ز) | 156,850 | 156,850 | x | x |  |  |
| 77 |  | 156,875 |  | x |  |  |  |
| 18 | م) | 156,900 | 161,500 |  | x | x | x |
| 78 | م) | 156,925 | 161,525 |  | x* | x | x |
| 19 | م) | 156,950 | 161,550 |  | x* | x | x |
| 79 | م) | 156,975 | 161,575 |  | x* | x | x |
| 20 | م) | 157,000 | 161,600 |  | x* | x | x |
| 80 | م) | 157,025 | 161,625 |  | x* | x | x |
| 21 | م) | 157,050 | 161,650 |  | x* | x | x |
| 81 | م) | 157,075 | 161,675 |  | x* | x | x |
| 22 | م) | 157,100 | 161,700 |  | x | x | x |
| 82 | م)، س) | 157,125 | 161,725 |  | x | x | x |
| 23 | م)، س) | 157,150 | 161,750 |  | x | x | x |
| 83 | م)، س) | 157,175 | 161,775 |  | x | x | x |
| 24 | م)، س) | 157,200 | 161,800 |  | x | x | x |
| 84 | م)، س) | 157,225 | 161,825 |  | x | x | x |
| 25 | م)، س) | 157,250 | 161,850 |  | x | x | x |
| 85 | م)، س) | 157,275 | 161,875 |  | x | x | x |
| 26 | م)، س) | 157,300 | 161,900 |  | x | x | x |
| 86 | م)، س) | 157,325 | 161,925 |  | x | x | x |
| 27 |  | 157,350 | 161,950 |  |  | x | x |
| 87 |  | 157,375 | 157,375 |  | x |  |  |
| 28 |  | 157,400 | 162,000 |  |  | x | x |
| 88 |  | 157,425 | 157,425 |  | x |  |  |
| AIS 1 | و)، ل)، ع) | 161,975 | 161,975 |  |  |  |  |
| AIS 2 | و)، ل)، ع) | 162,025 | 162,025 |  |  |  |  |
| * ملاحظة: أضافتها لجنة لوائح الراديو إلى أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم من جانب مؤتمر عالمي مقبل للاتصالات الراديوية. |  |  |  |  |  |  |  |

__________