Apéndice 1

a la Carta circular CR/58

Descripción del formato para datos alfanuméricos

Explicación general de los cuadros

Los datos que han de notificarse electrónicamente se presentan en las páginas siguientes en forma de cuadros relacionales. En la NOTA 1 (párrafo 1.1) se da una breve descripción de estos cuadros. Los cuadros pueden dividirse en cuatro categorías: datos notificados conforme al apéndice S4, datos de la BR, cuadros de referencia y datos internos de la BR. En el apéndice se describen todos los cuadros de todas estas categorías; sin embargo, a los efectos de la notificación electrónica, su Administración debe considerar únicamente la primera categoría (datos notificados conforme al apéndice S4). Además, sólo los elementos de datos marcados con "x" en las columnas S4/2 o S4/3 de estos cuadros deben suministrarse en la notificación. Algunos elementos de datos aparecen varias veces en estos cuadros; deben proporcionarse únicamente si están marcados con "x" en las columnas S4/2 o S4/3.

En el anexo 1 al apéndice se presenta un diagrama de relaciones entre entidades utilizado como base para establecer estos cuadros; muestra los cuadros y sus relaciones. Este diagrama figura también en el anexo 3, con los cuadros agrupados en conjuntos. El anexo 4 presenta el mismo diagrama, únicamente con los cuadros que se necesitan para la notificación de redes de satélite en virtud del apéndice S4, anexo 2A. El anexo 5 presenta el mismo diagrama, mostrando sólo los cuadros necesarios para notificar estaciones terrenas conforme al apéndice S4, anexo 2A. En el anexo 2 se da una referencia cruzada entre los cuadros y los formularios de notificación de ApS4. A continuación se describen las columnas que aparecen en este apéndice:

1.	Columna Nombre del cuadro

En esta columna aparecen los nombres de los cuadros (que son las entidades en el diagrama de relaciones entre entidades) de acuerdo a los cuales se agrupan los elementos de datos en la siguiente columna.

2.	Columna Elemento de datos

En esta columna aparecen los elementos de datos contenidos en los cuadros. Los elementos que van a notificarse electrónicamente están señalados por una "x" en las columnas S4/2 y S4/3 (véanse los puntos 5 y 6). Los elementos de datos que aparecen en negrita bastardilla constituyen la clave primaria del cuadro correspondiente (en la NOTA 1 aparece una definición de clave primaria).

3.	Columna Formato

En esta columna se describe el formato de los elementos de datos. Debe observarse que este formato se refiere a la descripción del campo en el formulario de notificación correspondiente.

La Oficina de Radiocomunicaciones (BR) aceptará estos cuadros en disquete con formato DBF, con formato SDF, con formato ASCII delimitado por punto y coma o con un fichero base de datos Access de Microsoft (MS-Access). La BR ha elaborado un paquete de programas para PC (en entorno MS-Windows) que permite generar electrónicamente notificaciones en el formato

MS-Access definido para los cuadros en esta carta circular. Este soporte lógico figura en el paquete SRS en CD-ROM y puede también telecargarse a través de TIES (Servicios de intercambio de información sobre telecomunicaciones de la UIT).

Las descripciones de formato utilizadas en los cuadros deben entenderse de la forma siguiente (no se trata de un formato COBOL, sino de un formato de tipo XBASE):

X	Se utiliza para describir datos alfanuméricos.
Por ejemplo, X(9) especifica un campo de 9 caracteres que contiene datos alfanuméricos; XXX es equivalente a X(3).

9	Se utiliza para describir cifras.

Punto	Muestra la posición de la coma decimal.

S	Supone un signo (antepuesto, separado).
Por ejemplo, S999.99 es un campo numérico con una gama de valores entre -999,99 y +999,99.

99 es un campo numérico con una gama de valores de 0 a 99.

Los valores nulos de los elementos de datos (es decir, los elementos de datos que no están presentes en la notificación) pueden indicarse en los formatos mencionados de la forma siguiente:

•	en formato DBF/SDF, se utiliza el carácter espacio (tantas veces cuanto sea necesario de acuerdo con la anchura del campo);

•	en formato ASCII delimitado por punto y coma, utilizando el delimitador punto y coma dos veces (o más veces si es necesario) en sucesión (es decir, sin dejar espacios u otros caracteres entre dos o más puntos y comas). Esto es válido para los datos alfanuméricos y numéricos. Cabe señalar que, en el caso del formato delimitado por punto y coma, la longitud del elemento de datos especificada en el formato es una longitud máxima;

•	si la notificación se presenta en un fichero base de datos Microsoft Access, todos los elementos de datos (alfanuméricos y numéricos) nulos deben especificarse como nulos (que es un valor de datos válido en la base de datos Microsoft Access).

Ficheros y nombres de fichero:

•	Cuando se utiliza el formato DBF/SDF, cada cuadro debe figurar en un fichero separado, y el nombre de fichero debe ser el nombre del cuadro (especificado en el apéndice) seguido de la extensión ".DBF" o ".SDF", según proceda.

•	En el caso del formato delimitado por punto y coma, debe suministrarse un fichero para cada cuadro. Los elementos de datos correspondientes a una fila de un cuadro deben aparecer en el orden en que figuran en el apéndice. Deben estar separados por puntos y comas y el final de cada fila debe estar señalado por una combinación de los caracteres retroceso del carro y cambio de renglón. En este caso, el nombre de fichero debe ser el nombre del cuadro seguido de la extensión ".DAT".

•	Si se utiliza el formato base de datos Microsoft Access, todos los cuadros están contenidos en un solo fichero físico cuyo nombre de fichero puede constar de un nombre de 8 caracteres (elegido por la administración) seguido de la extensión ".MDB".

4.	Columna WIC

Esta columna especifica el número de elemento atribuido al correspondiente elemento de datos (si procede) en el Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias, las Estaciones de Radiocomunicaciones Espaciales en CD-ROM y la circular semanal, sección IV Capítulo 2.

5.	Columna S4/2 (aplicable a las redes de satélite)

En esta columna aparece una "x" si el elemento de datos correspondiente va a notificarse de acuerdo con el apéndice S4 (para una red de satélite). Si no se especifica nada en esta columna para un elemento de datos en particular, ello quiere decir que no se va a comunicar el elemento de datos.

6.	Columna S4/3 (aplicable a las estaciones terrenas)

En esta columna aparece una "x" si va a notificarse el elemento de datos correspondiente de acuerdo con el apéndice S4 (para una estación terrena). Si en esta columna no se especifica nada para un elemento de datos en particular, ello supone que no se va a comunicar el elemento de datos.

7.	Columna Descripción

Breve descripción del correspondiente elemento de datos.

8.	Columna Comentario

En esta columna aparecen algunas observaciones sobre el correspondiente elemento de datos, caso de ser necesario.

Datos notificados de conformidad con ApS4/2 y ApS4/3

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| assgn |  |  |  | x | x | Frecuencia asignada |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  |  |  | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | freq_sym | X | 53 | x | x | símbolo que indica kilohertzios [K], megahertzios [M] o gigahertzios [G] |  |
|  | freq_assgn | 9(5).9(5) | 53 | x | x | frecuencia asignada |  |
|  | freq_mhz | 9(6).9(6) |  |  |  | frecuencia en MHz | datos obtenidos |
| attch |  |  |  | x | x | Información en el apéndice | véase la NOTA 2 |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | attch_no | 999 |  | x | x | número del apéndice | PK; véase la NOTA 2 |
|  | attch_type | X |  | x | x | código que indica si el apéndice se envía en formato de papel [P], o electrónico [E] |  |
|  | file_name | X(8) |  | x | x | nombre del fichero cuando el apéndice se proporciona en forma electrónica |  |
|  | extension | XXX |  | x | x | extensión del nombre de fichero cuando el apéndice se suministra en forma electrónica |  |
|  | text | X(255) |  | x | x | información textual | no es obligatoria |
| e_ant |  |  |  |  | x | Antena de estación terrena |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  | x | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | emi_rcp | X | 29 |  | x | código que identifica un haz como transmisor [E] o receptor [R] | PK |
|  | beam_name | X(4) | 28 |  | x | denominación del haz de la antena del satélite | PK |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_ant (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | act_code | X |  |  | x | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | ant_type | X(12) | 38 |  | x | diagrama de radiación de la antena indicado mediante referencia a la Recomendación del UIT-R correspondiente | véase la NOTA 4 |
|  | beam_old | X(4) |  |  | x | denominación previa del haz de la antena del satélite | en caso de que se vaya a modificar dicha denominación |
|  | bmwdth | 999.99 | 37 |  | x | anchura del haz de la antena de estación terrena |  |
|  | diag_e | 99 |  |  | x | número del apéndice para el diagrama de radiación de referencia | véase la NOTA 2 |
|  | gain | S99.9 | 31 |  | x | ganancia isotrópica máxima de la antena de la estación terrena |  |
|  | coefa | 99.9 |  |  | x |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefb | 99.9 |  |  | x |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefc | 99.9 |  |  | x |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefd | 99.9 |  |  | x |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | phi1 | 99.9 |  |  | x |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
| e_as_stn |  |  |  | x |  | Estación terrena asociada |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | stn_name | X(20) | 59 | x |  | nombre de la estación transmisora o receptora | PK |
|  | ctry | XXX | 61 | x |  | símbolo del país o zona geográfica en el que está situada la estación |  |
|  | act_code | X |  | x |  | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_as_stn (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stn_type | X | 62 | x |  | código que indica si la estación terrena es específica [S] o típica [T] |  |
|  | long_deg | 999 | 63 | x |  | parte grados de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | long_ew | X | 63 | x |  | indicador de dirección de longitud: Este [E] u Oeste [W] |  |
|  | long_min | 99 | 63 | x |  | parte minutos de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | long_sec | 99 | 63 | x |  | parte segundos de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_deg | 99 | 63 | x |  | parte grados de las coordenadas de la latitud de la estación expresada en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_ns | X | 63 | x |  | indicador de dirección de la latitud: Norte [N] o Sur [S] |  |
|  | lat_min | 99 | 63 | x |  | parte minutos de las coordenadas de la latitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_sec | 99 | 63 | x |  | parte segundos de las coordenadas de la latitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | noise_t | 9(6) | 64 | x |  | temperatura de ruido total del sistema de recepción expresada en grados kelvin con respecto a la salida de la antena de recepción |  |
|  | gain | S99.9 | 67 | x |  | ganancia isotrópica máxima de la antena expresada en dB, con una cifra decimal |  |
|  | bmwdth | 999.99 | 68 | x |  | anchura angular del lóbulo principal de radiación expresada en grados, con dos cifras decimales |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_as_stn (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ant_type | X(12) | 70 | x |  | diagrama de radiación de la antena indicado mediante referencia a la Recomendación del UIT-R | véase la NOTA 4 |
|  | diag_e | 99 |  | x |  | número del apéndice para el diagrama de radiación | véase la NOTA 2 |
|  | stn_old | X(20) |  | x |  | nombre previo de la estación de transmisión o recepción | si va a modificarse el nombre de la estación asociada |
|  | coefa | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefb | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefc | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefd | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | phi1 | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | long_dec | S9(3).9(4) |  |  |  | longitud en grados, con cuatro cifras decimales | datos derivados |
|  | lat_dec | S9(2).9(4) |  |  |  | latitud en grados, con cuatro cifras decimales | datos derivados |
| e_srvcls |  |  |  | x |  | Naturaleza del servicio y clase de estación para la estación terrena asociada |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | stn_name | X(20) | 59 | x |  | nombre de la estación transmisora o receptora | PK, FK |
|  | seq_no | 9(4) |  | x |  | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | stn_cls | XX | 65 | x |  | código de clase de estación |  |
|  | nat_srv | XX | 66 | x |  | naturaleza del código de servicio |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_stn |  |  |  |  | x | Estación terrena |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  | x | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | stn_name | X(20) | 1 |  | x | nombre de la estación terrena |  |
|  | ctry | XXX | 22 |  | x | símbolo del país o zona geográfica donde está situada la estación |  |
|  | long_deg | 999 | 23 |  | x | parte grados de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | long_ew | X | 23 |  | x | indicador de dirección de la longitud: Este [E] u Oeste [W] |  |
|  | long_min | 99 | 23 |  | x | parte minutos de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | long_sec | 99 | 23 |  | x | parte segundos de las coordenadas de la longitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_deg | 99 | 23 |  | x | parte grados de las coordenadas de la latitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_ns | X | 23 |  | x | indicador de dirección de la latitud: Norte [N] o Sur [S] |  |
|  | lat_min | 99 | 23 |  | x | parte minutos de las coordenadas de la latitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | lat_sec | 99 | 23 |  | x | parte segundos de las coordenadas de la latitud de la estación expresadas en grados, minutos y segundos |  |
|  | sat_name | X(20) | 21 |  | x | nombre de la estación espacial asociada |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_stn (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | long_nom | S999.99 | 8 |  | x | longitud nominal de la estación espacial asociada, indicando "-" para Oeste y "+" para Este | en grados de -179,99 a +180,00 |
|  | diag_hor | 99 |  |  | x | número del apéndice para el diagrama de elevación del horizonte | véase la NOTA 2 |
|  | diag_crdn | 99 |  |  | x | número del apéndice para el diagrama de zona de coordinación de la estación terrena | véase la NOTA 2 |
|  | elev_min | 99.9 | 25 |  | x | ángulo de elevación mínimo de la estación terrestre expresado en grados, con una cifra decimal |  |
|  | azm_fr | 999.9 | 26 |  | x | valor a partir del norte verdadero, tomado en el sentido de las agujas del reloj del límite inicial de un sector acimutal, expresado en grados |  |
|  | azm_to | 999.9 | 26 |  | x | valor a partir del norte verdadero, tomado en el sentido de las agujas del reloj del límite final de un sector acimutal, expresado en grados |  |
|  | ant_alt | S9(5) | 27 |  | x | altitud de la antena de la estación terrena |  |
|  | f_active | X |  |  |  | código que indica si la estación está activa [A] o inactiva [I]; es decir, lógicamente suprimida | datos de la BR |
|  | long_dec | S9(3).9(4) |  |  |  | longitud en grados, con cuatro decimales | datos derivados |
|  | lat_dec | S9(2).9(4) |  |  |  | longitud en grados, con cuatro decimales | datos derivados |
| emiss |  |  |  | x | x | Emisión |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | design_emi | X(9) | 56 | x | x | denominación de la emisión |  |
|  | pwr_tot_pk | S99.9 | 57 | x | x | potencia suministrada a la antena [dBW] |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emiss (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pwr_ds_max | S99.9 | 58 | x | x | densidad de potencia máxima [dBW/Hz] |  |
|  | pwr_min_pk | S99.9 |  | x |  | mínima potencia de cresta suministrada a la antena [dBW] | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.8.c |
|  | pwr_ds_min | S99.9 |  | x |  | mínima densidad de potencia [dBW/Hz] | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.8.c |
|  | c_to_n | S99.9 |  | x |  | valor objetivo de la relación C/N (total/cielo despejado) | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.8.e |
| geo |  |  |  | x |  | Estación espacial geoestacionaria |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | sat_name | X(20) | 1 | x |  | nombre de la estación espacial |  |
|  | long_nom | S999.99 | 8 | x |  | longitud nominal de la estación espacial, indicando "-" para Oeste y "+" para Este | en grados de -179,99 a +180,00 |
|  | tol_east | 9.99 | 9 | x |  | valor que indica la tolerancia longitudinal prevista al Este de la longitud nominal de la estación espacial |  |
|  | tol_west | 9.99 | 9 | x |  | valor que indica la tolerancia longitudinal prevista al Oeste de la longitud nominal de la estación espacial |  |
|  | inclin_exc | 9.99 | 10 | x |  | excursión de la inclinación |  |
|  | vis_arc_fr | 999 | 11 | x |  | límite más occidental del arco de visibilidad de la órbita del satélite geoestacionario |  |
|  | vis_ew_fr | X | 11 | x |  | indicador de dirección Este [E], Oeste [W] |  |
|  | vis_arc_to | 999 | 11 | x |  | límite más oriental del arco de visibilidad de la órbita del satélite geoestacionario |  |
|  | vis_ew_to | X | 11 | x |  | indicador de dirección Este [E], Oeste [W] |  |
|  | srv_arc_fr | 999 | 12 | x |  | límite más occidental del arco de servicio de la órbita del satélite geoestacionario |  |
|  | srv_ew_fr | X | 12 | x |  | indicador de dirección Este [E], Oeste [W] |  |
|  | srv_arc_to | 999 | 12 | x |  | límite más oriental del arco de servicio de la órbita del satélite geoestacionario |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos |  | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| geo (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | srv_ew_to | X |  | 12 | x |  | indicador de dirección Este [E], Oeste [W] |  |
|  | arc_diff | 99 |  |  | x |  | número del apéndice que indica la razón de la diferencia entre arco de servicio y arco de visibilidad de la estación espacial | véase la NOTA 2 |
|  | f_active | X |  |  |  |  | código que indica si la estación está activa [A] o inactiva [I]; es decir, lógicamente suprimida | datos de la BR |
| gpub_ssn |  |  |  |  | x | x | Información de publicación para un grupo de frecuencias asignadas |  |
|  | grp_id | 9(9) |  | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  |  | x | x | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | ssn_ref | X(12) |  | 52 | x | x | símbolo que indica la Sección Especial de la circular semanal |  |
|  | ssn_no | 9(4) |  | 52 | x | x | número de la Sección Especial |  |
|  | ssn_type | X(5) |  |  |  |  | tipo de la Sección Especial | uso interno de la BR ('BRSSD' o 'NOTIF') |
| grp |  |  |  |  | x | x | Datos comunes para un grupo de frecuencias asignadas |  |
|  | grp_id | 9(9) |  | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo | PK; véase la NOTA 1 |
|  | ntc_id | 9(9) |  | 4 | x | x | identificador unívoco de la notificación | FK |
|  | emi_rcp | X |  | 29 | x | x | código que identifica un haz como transmisor [E] o receptor [R] | FK |
|  | beam_name | X(4) |  | 28 | x | x | denominación del haz de la antena del satélite | FK |
|  | page_no | 9(4) |  |  | x | x | número de página de la notificación en formato de papel | utilizado para clasificar los grupos dentro de un haz (no es obligatorio) |
|  | act_code | X |  |  | x | x | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | adm_resp | XX |  | 51 | x | x | símbolo que identifica a la administración responsable |  |
|  | bdwdth | 9(8) |  | 41 | x | x | banda de frecuencias asignada expresada en kHz |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos |  | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d_inuse | 9(8) |  | 48 | x | x | fecha de puesta en funcionamiento | fecha en formato aaaammdd |
|  | f_emi_type | X |  |  | x | x | bandera que indica que para el conjunto de emisiones asociadas a una lista de asignaciones de frecuencia los valores de potencia de cresta máxima y de densidad de potencia máxima suministrado son de tipo C.8.b | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.8.2 y C.8.b |
|  | emi_rsn | 99 |  |  | x | x | número del apéndice que indica el motivo por el cual está ausente la información sobre la potencia de cresta mínima y la densidad de potencia mínima (C.8.c) | Resolución 46 |
|  | noise_t | 9(6) |  | 42 | x | x | temperatura de ruido del sistema de recepción |  |
|  | op_agcy | 999 |  | 50 | x | x | número de la empresa explotadora |  |
|  | polar_type | XX |  | 33 | x | x | símbolo que indica el tipo y la dirección de la polarización, donde corresponda (en caso de polarización circular o elíptica) |  |
|  | polar_ang | 999.99 |  | 33 | x | x | en caso de polarización lineal, el valor del ángulo (grados), medido en sentido contrario al de las agujas del reloj en un plano normal al eje del haz, a partir del plano ecuatorial y en dirección al vector eléctrico de la onda |  |
|  | diag_area | 99 |  | 44 | x |  | número del apéndice para el diagrama de la zona de servicio | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.11.d; véase la NOTA 2 |
|  | diag_spect | 99 |  |  | x |  | número del apéndice para el diagrama de máscara del espectro | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.9.c; véase la NOTA 2 |
|  | prd_valid | 99 |  | 49 | x |  | periodo de validez en años |  |
|  | remark | X(30) |  | 47 | x | x | símbolos utilizados como se indica en el cuadro 13C |  |
|  | tgt_grp_id | 9(9) |  | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo que va a modificarse | véase la NOTA 1 |
|  | pwr_max | S99.9 |  |  | x |  | máxima potencia total en la cresta de la envolvente en dBW o potencia agregada máxima suministrada a la entrada de la antena | véase el anexo 2A (al apéndice S4), párrafo C.8.d y C.8.g |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos |  | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attch_mux | 99 |  |  | x |  | número del apéndice para el tipo de modulación y acceso múltiple | véase el anexo A (al apéndice S4), párrafo C.9.c |
|  | area_no | 99 |  |  | x |  | número de secuencia que asocia un determinado diagrama de zona de servicio con el grupo |  |
|  | observ_cls | XX |  |  |  |  | clase de observación | previsto para radioastronomía |
|  | reg_op_fr | 9(4) |  |  |  |  | inicio de las horas regulares de recepción expresadas en UTC | previsto para radioastronomía |
|  | reg_op_to | 9(4) |  |  |  |  | fin de las horas regulares de recepción expresadas en UTC | previsto para radioastronomía |
|  | d_upd | 9(8) |  |  |  |  | fecha de actualización de una lista de asignaciones en el Sistema de Redes Espaciales (SNS) (Registro Internacional de Frecuencias y Peticiones de Coordinación) | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | wic_no_1a | 9(4) |  |  |  |  | número de la Wic en la que se publicó la lista de asignaciones en la Parte IA | datos de la BR |
|  | d_wic_1a | 9(8) |  |  |  |  | fecha de publicación de una lista de asignaciones en la Parte IA de la Wic | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | wic_part | X |  |  |  |  | parte de la Wic en la que se publicó más recientemente la lista de asignaciones | datos de la BR |
|  | wic_no | 9(4) |  |  |  |  | número de la Wic en la que se publicó más recientemente la lista de asignaciones | datos de la BR |
|  | d_wic | 9(8) |  |  |  |  | fecha de publicación más reciente de una lista de asignaciones en la Wic | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | d_prot_eff | 9(8) |  |  |  |  | fecha a partir de la cual se tiene en cuenta una lista de asignaciones, de acuerdo con RR1061-1065 o RR1148-1154, según corresponda | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | fdg_reg | XX |  |  |  |  | conclusiones: conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones; cuadro 13A del prefacio a la LIF (13A1) | datos de la BR |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fdg_plan | XX |  |  |  | conclusiones: conformidad con un plan o procedimiento de coordinación; cuadro 13A del Prefacio a la LIF (13A2) | datos de la BR |
|  | fdg_tex | XX |  |  |  | conclusiones: resultados del examen técnico; cuadro 13A del Prefacio a la LIF (13A3) | datos de la BR |
|  | fdg_observ | X(4) |  |  |  | conclusiones: observaciones relativas a las conclusiones indicadas en la columna 13A; cuadro 13B del Prefacio de la LIF (13B2) | datos de la BR |
|  | spl_grp_id | 9(9) |  |  |  |  | datos de la BR |
|  | comment | X(30) |  |  |  |  | utilización interna por BR |
| hor_elev |  |  |  |  | x | Diagrama de elevación del horizonte | véase la NOTA 2 |
|  | ntc_id | 9(9) |  |  | x | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | azm | 999.9 |  |  | x | acimut en grados, medido en el sentido de las agujas del reloj, a partir del norte verdadero para el cual se indica el ángulo de elevación del horizonte en el elemento de datos "elev_ang" | PK |
|  | elev_ang | 99.9 |  |  | x | ángulo de elevación en grados del horizonte en el acimut indicado en el elemento de datos "azm" |  |
| ngma |  |  |  | x |  | Ruido del enlace/ganancia de transmisión para una o más conexiones |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | ngma_id | 9(4) | 88 | x |  | identificador para un conjunto determinado de temperaturas de ruido equivalente del enlace por satélite (ESLNT) y valores de la ganancia de transmisión (gamma) | PK; véase la NOTA 1 |
|  | act_code | X |  | x |  | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ngma (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strp_id_fr | 9(4) | 75 | x |  | límite inferior de la gama de números serie de la conexión |  |
|  | strp_id_to | 9(4) | 75 | x |  | límite superior de la gama de números serie de la conexión |  |
|  | noise_t_lo | 9(7) | 80 | x |  | valor inferior de la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite (ESLNT) asociada con la conexión |  |
|  | gain_as_lo | S99.9 | 81 | x |  | valor de ganancia de transmisión (gamma) asociada con el valor de ESLNT indicado anteriormente |  |
|  | noise_t_hr | 9(7) | 82 | x |  | valor de la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite para la relación más elevada entre la ganancia de transmisión y la ESLNT asociada con la conexión |  |
|  | gain_as_hr | S99.9 | 83 | x |  | valor de la ganancia de transmisión (gamma) asociada con el valor ESLNT indicado anteriormente |  |
|  | stn_name | X(20) | 84 | x |  | nombre de la estación terrena de recepción |  |
| non_geo |  |  |  | x |  | Estación espacial no geoestacionaria |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | sat_name | X(20) | 1 | x |  | nombre del satélite |  |
|  | inclin_ang | 999.9 | 14 | x |  | ángulo de inclinación de la órbita del satélite con respecto al plano del Ecuador |  |
|  | prd_ddd | 999 | 15 | x |  | parte día del tiempo transcurrido entre dos pases consecutivos de un satélite no geoestacionario por un punto de su órbita |  |
|  | prd_hh | 99 | 15 | x |  | parte horas del tiempo transcurrido entre dos pases consecutivos de un satélite no geoestacionario por un punto de su órbita |  |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| non_geo (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prd_mm | 99 | 15 | x |  | parte minutos del tiempo transcurrido entre dos pases consecutivos de un satélite no geoestacionario por un punto de su órbita |  |
|  | apog | 9(5).99 | 16 | x |  | altitud más alejada del satélite no geoestacionario por encima de la superficie de la Tierra u otro cuerpo de referencia, expresada en kilómetros | las distancias >99999 km se expresan como un producto de los valores de los campos 'apogee' y 'apog_exp' (véase a continuación) por ejemplo: 125 000 =1,25 * 105 |
|  | apog_exp | 99 | 16 | x |  | parte exponencial del apogeo expresada en potencias de base 10 | para indicar el exponente; 0 para 10°, 1 para 10¹, 2 para 10², etc. |
|  | perig | 9(5).99 | 17 | x |  | altitud más cercana del satélite no geoestacionario por encima de la superficie de la Tierra u otro cuerpo de referencia, expresada en kilómetros | las distancias >99999 km se expresan como un producto de los valores de los campos 'perigee' y 'perig_exp' (véase a continuación) por ejemplo: 125 000 =1,25 * 105 |
|  | perig_exp | 99 | 17 | x |  | parte exponencial del perigeo expresada en potencias de base 10 | para indicar el exponente; 0 para 10°, 1 para 10¹, 2 para 10², etc. |
|  | ref_body | X | 18 | x |  | código del cuerpo de referencia alrededor del cual gira el satélite |  |
|  | nbr_sat | 9(4) | 19 | x |  | número de satélites no geoestacionarios utilizados en una órbita de satélites no geoestacionarios idéntica |  |
|  | nbr_plane | 99 |  | x |  | número de planos orbitales de satélites no geoestacionarios |  |
|  | f_active | X |  |  |  | código que indica si la estación está activa [A] o inactiva [I]; es decir, lógicamente suprimida | datos de la BR |
| notice |  |  |  | x | x | Información general para la notificación |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | identificador unívoco de la notificación | PK; véase la NOTA 1 |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notice (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ntc_type | X |  | x | x | código que indica si la notificación es de un satélite geoestacionario [G], un satélite no geoestacionario [N], una estación terrena específica [S] o una estación terrena típica [T] |  |
|  | adm_ref_id | X(20) |  | x | x | identificador de referencia de la notificación efectuada por la administración notificante | no es obligatorio, no es utilizado por la BR |
|  | d_adm | 9(8) |  | x | x | fecha de la notificación efectuada por la administración notificante | no es obligatorio, no es utilizado por la BR |
|  | prov | X(12) | 5 | x | x | disposición del RR de acuerdo a la cual se presenta la notificación |  |
|  | act_code | X |  | x | x | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | adm | XXX | 2 | x | x | símbolo del país de la administración notificante |  |
|  | ntwk_org | XXX | 2 | x | x | símbolo del organismo que explota las redes regionales e internacionales (cuadro B2 del Prefacio a la IFL) |  |
|  | ntf_occurs | X |  | x | x | código que indica si la notificación se hace por primera vez [F] o se vuelve a presentar [R] |  |
|  | tgt_ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | identificador de la notificación que debe modificarse o suprimirse | véase la NOTA 1 |
|  | d_rcv | 9(8) | 3 |  |  | fecha de recepción de la notificación | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | wic_no_1a | 9(4) |  |  |  | número de la Wic en la cual se publicó la notificación en la Parte IA | datos de la BR |
|  | d_wic_1a | 9(8) |  |  |  | fecha de publicación de la notificación en la Parte IA de la Wic | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | wic_part | X |  |  |  | parte de la Wic en que se publicó más recientemente la notificación | datos de la BR |
|  | wic_no | 9(4) |  |  |  | número de la Wic en que se publicó más recientemente la notificación | datos de la BR |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notice (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d_wic | 9(8) |  |  |  | fecha de publicación más reciente de la notificación de la Wic | datos de la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | d_upd | 9(8) |  |  |  | fecha de actualización de una notificación en el SNS | uso interno en la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | f_basic | X |  |  |  | código que indica modificaciones básicas | uso interno en la BR |
|  | notepad | X(80) |  |  |  |  | uso interno en la BR |
|  | f_int_ext | X |  |  |  | código que indica si la notificación es interna [I] o externa [E] | uso interno en la BR |
|  | ntf_rsn | X | 5 |  |  | código que indica que la notificación se ha presentado en virtud del RR1488 [N], RR1060 [C] o RR1107 [D] | datos derivados |
|  | st_cur | XX |  |  |  | estado de tratamiento de la notificación | uso interno en la BR |
|  | d_st_cur | 9(8) |  |  |  | fecha de entrada de la notificación en el estado de tratamiento actual | uso interno en la BR (fecha en formato aaaammdd) |
|  | st_prv | XX |  |  |  | estado de tratamiento previo de la notificación | uso interno en la BR |
|  | f_spl | X |  |  |  | código que indica que la notificación se dividió | uso interno en la BR |
|  | spl_ntc_id | 9(9) |  |  |  | identificador de la notificación creada como resultado de la división | uso interno en la BR |
| orbit |  |  |  | x |  | Plano orbital de un satélite no geoestacionario |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador único de la notificación | PK; véase la NOTA 1 |
|  | orb_id | 99 |  | x |  | número de secuencia del plano orbital | PK |
|  | nbr_sat_pl | 99 |  | x |  | número de satélites por plano orbital de satélites no geoestacionarios | Resolución 46 |
|  | right_asc | 999.99 | 85 | x |  | separación angular (en grados) entre el nodo ascendente y el equinoccio de primavera | Resolución 46 |
|  | inclin_ang | 999.9 |  | x |  | ángulo de inclinación de la órbita del satélite con relación al plano del Ecuador | Resolución 46 |
|  | semi_major | 9(5) |  | x |  | semieje mayor de la órbita del satélite en kilómetros | Resolución 46 |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orbit (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | eccentr | 9.99 |  | x |  | excentricidad de la órbita del satélite | Resolución 46 |
|  | perig_arg | 999.9 | 86 | x |  | separación angular (en grados) entre el nodo ascendente y el perigeo de una órbita elíptica | Resolución 46 |
| phase |  |  |  | x |  | Ángulo de fase inicial de un satélite no geoestacionario en un plano orbital |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador único de la notificación | PK; véase la NOTA 1 |
|  | orb_id | 99 |  | x |  | número de secuencia del plano orbital | PK |
|  | orb_sat_id | 99 |  | x |  | número de secuencia del satélite en el plano orbital | PK |
|  | phase_ang | 999.9 |  | x |  | ángulo de fase inicial del satélite en el plano orbital | Resolución 46 |
| provn |  |  |  |  |  | Información de coordinación |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | coord_prov | X(12) | 46 | x | x | referencia a la disposición del RR, apéndice o Resolución | PK |
|  | agree_st | X | 46 | x | x | código indicando si la coordinación o el acuerdo se han obtenido [O] o se han solicitado [R] | PK |
|  | seg_no | 9(4) |  | x | x | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | adm | XXX | 46 | x | x | símbolo del país de la administración notificante |  |
|  | ntwk_org | XXX | 46 | x | x | símbolo del organismo de explotación de las redes de satélite regionales o internacionales (cuadro B2 del Prefacio a la IFL) |  |
| s_as_stn |  |  |  | x |  | Estación espacial asociada |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | sat_name | X(20) | 71 | x |  | nombre de la estación espacial asociada | PK |
|  | beam_name | X(4) | 73 | x |  | denominación del haz de la antena del satélite asociado | PK |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_as_stn (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | act_code | X |  | x |  | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | beam_old | X(4) |  | x |  | denominación previa del haz de la antena del satélite asociado | si va a modificarse la denominación del haz de la antena del satélite asociado |
|  | sat_old | X(20) |  | x |  | nombre previo de la estación espacial asociada | si va a modificarse el nombre de la estación espacial asociada |
|  | stn_type | X | 74 | x |  | tipo de la estación espacial asociada: geoestacionaria [G] o no geoestacionaria [N] |  |
| s_beam |  |  |  | x |  | Haz de la antena del satélite |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  |  | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | emi_rcp | X | 29 | x |  | código que identifica un haz como transmisor [E] o receptor [R] | PK |
|  | beam_name | X(4) | 28 | x |  | denominación del haz de la antena del satélite | PK |
|  | act_code | X |  | x |  | código que indica la acción que debe de tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | ang_alpha | 999.9 |  | x |  | orientación del haz de satélite |  |
|  | ang_beta | 99.9 |  | x |  | orientación del haz de satélite |  |
|  | ant_type | X(12) | 38 | x |  | diagrama de radiación de antena indicado por referencia a la Recomendación UIT-R apropiada | véase la NOTA 4 |
|  | beam_old | X(4) |  | x |  | denominación previa del haz de la antena del satélite | si va a modificarse la denominación del haz |
|  | diag_e | 99 |  | x |  | número del apéndice para el diagrama de radiación | véase la NOTA 2 |
|  | diag_elev | 99 |  | x |  | número del apéndice para el diagrama de la ganancia en función del ángulo de elevación |  |
|  | diag_gain | 99 |  | x |  | número del apéndice para el diagrama de contorno de ganancia | véase la NOTA 2 |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_beam (cont.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diag_orb_e | 99 |  | x |  | número del apéndice para el diagrama que representa la ganancia de antena en función de la órbita de los satélites geoestacionarios | véase la NOTA 2 |
|  | diag_tcmd | 99 |  |  |  | número del apéndice proporcionado para la descripción técnica y los parámetros del sistema en las emisiones de radiobalizas y de telemedida espacial | utilizado únicamente para el AP4, véase la NOTA 2 |
|  | gain | S99.9 | 31 | x |  | máxima ganancia isotrópica de la antena, expresada en dB y con una cifra decimal |  |
|  | loss_attch | 99 |  | x |  | número del apéndice para los datos de pérdida geométrica |  |
|  | pnt_acc | 9.99 | 32 | x |  | para un haz de antena específico, es la desviación máxima de la antena en grados con respecto a la dirección de puntería nominal |  |
|  | pwr_max_4k | S99.9 |  | x |  | p.i.r.e. máxima a 4 kHz | Resolución 46 |
|  | pwr_avg_4k | S99.9 |  | x |  | p.i.r.e. media a 4 kHz | Resolución 46 |
|  | pwr_max_1M | S99.9 |  | x |  | p.i.r.e. máxima a 1 MHz | Resolución 46 |
|  | pwr_avg_1M | S99.9 |  | x |  | p.i.r.e. media a 1 MHz | Resolución 46 |
|  | coefa | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
|  | coefb | 99.9 |  | x |  |  | para antenas no normalizadas; véase la NOTA 4 |
| srv_area |  |  |  |  |  | Zona de servicio |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | identificación del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | ctry | XXX | 43 | x |  | símbolo del país o zona geográfica | PK, FK |

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | S4/2 | S4/3 | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srv_cls |  |  |  | x | x | Naturaleza del servicio y clase de estación para las asignaciones de grupos de frecuencias |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | identificación del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | stn_cls | XX | 39 | x | x | clase de estación |  |
|  | nat_srv | XX | 40 | x | x | naturaleza del servicio |  |
| strap |  |  |  | x |  | Conexión entre los haces/frecuencias del enlace ascendente y del enlace descendente |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | strp_id | 9(4) | 75 | x |  | número de serie de la conexión | PK |
|  | act_code | X |  | x |  | código que indica la acción que debe tomarse en la entidad | véase la NOTA 3 |
|  | beam_up | X(4) | 76 | x |  | denominación del haz de la antena receptora del satélite asociado con la frecuencia del enlace ascendente |  |
|  | beam_dn | X(4) | 77 | x |  | denominación del haz de la antena transmisora asociado con la frecuencia de enlace descendente |  |
|  | freq_symup | X | 78 | x |  | símbolo que indica kilohertzios [K], megahertzios [M] o gigahertzios [G] |  |
|  | freq_up | 9(5).9(5) | 78 | x |  | frecuencia asignada al enlace ascendente que forma parte de la conexión |  |
|  | freq_symdn | X | 79 | x |  | símbolo que indica kilohertzios [K], megahertzios [M] o gigahertzios [G] |  |
|  | freq_dn | 9(5).9(5) | 79 | x |  | frecuencia asignada al enlace descendente que forma parte de la conexión |  |

Datos de la BR

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crdn_cnt |  |  | Información del contorno de coordinación del AP28 |  |
|  | grp_id | 9(9) | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | azm | 999.9 | acimut en grados a partir del norte verdadero, y medido en el sentido de las agujas del reloj, para el cual se dan las distancias de coordinación de modo (1) y (2) en los elementos de datos dis_mod1 y dist_mod2, respectivamente | PK |
|  | dist_mod1 | 9(4) | distancia de coordinación para modo (1); es decir, propagación en cielo despejado |  |
|  | dist_mod2 | 9(4) | licencia de coordinación para modo (2); es decir, propagación con dispersión debida a la lluvia |  |
| fdg_ref |  |  | Referencia de la conclusión |  |
|  | grp_id | 9(9) | identificador unívoco del grupo | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) | número de secuencia | PK; véase la NOTA 1 |
|  | d_fdg_rev | 9(8) | fecha relativa a la revisión de las conclusiones (Columna 13B3) |  |
|  | d_type | X | tipo de fecha relativa a una revisión (Columna 13B3) |  |
|  | fdg_prov | X(12) | referencia a una disposición, apéndice o resolución |  |
| pub_ssn |  |  | Datos de publicación de la BR |  |
|  | ntc_id | 9(9) | identificador unívoco de la notificación | PK, FK; véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) | número de secuencia | PK |
|  | ssn_ref | X(12) | símbolo que indica la sección especial de la circular semanal |  |
|  | ssn_no | 9(4) | número de la sección especial |  |

Cuadros de referencia

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adm_addr |  |  |  | Información de la administración responsable |  |
|  | adm | XXX | 2 | símbolo del país de la administración notificante | PK, FK |
|  | adm_resp | XX | 51 | símbolo que identifica la administración responsable | PK |
|  | address | X(200) |  | nombre y dirección de la administración responsable |  |
| adm_info |  |  |  | Información de la administración notificante |  |
|  | adm | XXX | 2 | símbolo del país de la administración notificante | PK |
|  | language | X(1) |  | código del idioma | PK |
|  | adm_name | X(56) |  | nombre de la administración notificante |  |
| agency |  |  |  | Información de la empresa de explotación |  |
|  | adm | XXX | 2 | símbolo del país de la administración notificante | PK, FK |
|  | op_agcy | 999 | 50 | número de la empresa de explotación | PK |
|  | op_agcy_nm | X(200) |  | nombre de la empresa de explotación |  |
| country |  |  |  | Información del país |  |
|  | ctry | XXX | 22, 61 | símbolo del país o zona geográfica | PK |
|  | adm | XXX | 2 | símbolo del país de la administración notificante | FK |
|  | ctry_name | X(56) |  | nombre completo del país o zona geográfica |  |
|  | region | X |  | símbolo que identifica la región de la BR en la que está situado el país |  |
| st_queue |  |  |  | Cola de estado |  |
|  | st_code | XX |  | estado del tratamiento de la notificación | PK |
|  | st_descr | X(50) |  | descripción del estado |  |

Datos internos de la BR

| Nombre del cuadro | Elemento de datos | Formato | Elemento Wic | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tex_proc |  |  |  | Examen técnico necesario | Uso interno en la BR |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | identificador único de la notificación | PK, FK véase la NOTA 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | número de secuencia | PK |
|  | st_tex | XX |  | estado del examen técnico |  |

Notas relativas a los cuadros que describen los datos notificados
de conformidad con ApS4/2 y ApS4/3

# NOTA 1 :	Números de identificación (ntc_id, grp_id, strp_id, ngma_id, seq_no) y descripción de los cuadros relacionales

En los cuadros relacionales (que van a emplear las administraciones para efectuar las notificaciones electrónicamente) es preciso utilizar los números de identificación indicados en esta nota, como se especifica a continuación, de manera que los diversos cuadros que conforman la notificación puedan ser correctamente interpretados por la BR. Ello reviste una gran importancia porque los cuadros se basan en la teoría de bases de datos relacionales y un disquete puede contener más de una notificación.

# 1.1	Descripción de los cuadros relacionales

A continuación aparece una breve explicación de la estructura de estos cuadros relacionales. La teoría relacional, que constituye el fundamento de las bases de datos relacionales, hace uso de las relaciones inherentes en los datos. El proceso de diseño de una base de datos relacional requiere la identificación de entidades que formen parte de aquello cuyo modelo va a establecerse, identificando los atributos de estas entidades así como las relaciones que existen entre dichas entidades. En el anexo 1 aparece el diagrama de relaciones entre entidades elaborado para modelar estaciones terrenas y redes de satélite y utilizado como base para estos cuadros. En los datos se lleva a cabo un proceso de "normalización", que es una técnica que identifica todos los cuadros y sus relaciones. Cada cuadro tiene una clave primaria (PK) que identifica de manera unívoca cada fila en el propio cuadro. Para relacionar los cuadros entre sí, de manera que la notificación pueda reconstituirse correctamente a partir de los cuadros, las filas de cada cuadro relacionado contienen un elemento de datos perteneciente al cuadro con el que está relacionado, identificando de esa forma la relación. A esto se le denomina clave exterior (FK). Los números de identificación considerados en esta nota actúan como claves exteriores en los cuadros relacionados, además de ser los elementos de datos de identificación primaria de una notificación. Cada cuadro, que identifica una entidad, contiene los elementos de datos (o atributos) para dicha entidad. Cada conjunto de estos elementos de datos aparece tantas veces como entradas hay en el cuadro y se denominan filas.

En el anexo 2 aparece una lista de referencias cruzadas que muestra la relación entre los cuadros y la página o páginas correspondientes del formulario de notificación. A efectos de esta discusión, puede considerarse que los cuadros se dividen en tres conjuntos unívocos (sin superposición), a saber: "cuadros de estación relacionados", "cuadro de grupo" y "cuadros relativos a grupos". El anexo 3 muestra los cuadros en el diagrama de relaciones de entidades pertenecientes a estos tres conjuntos.

# 1.2	"Cuadros de estación y relacionados" (ntc_id, strp_id, ngma_id)

Los cuadros en este conjunto son notice, strap, geo, non_geo, orbit, phase, e_stn, s_beam, e_ant y hor_elev. En estos cuadros, la administración debe proporcionar un valor unívoco en el elemento de datos "ntc_id" para cada notificación. Este elemento de datos se encuentra presente en cada cuadro perteneciente a este conjunto como clave primaria (PK) o como un elemento que constituye la clave primaria (clave exterior - FK). De tal manera que cada cuadro que contiene datos para una notificación determinada debe tener el mismo valor para "ntc_id". Una vez aceptada y publicada la notificación por la BR, tendrá un valor distinto para "ntc_id", valor que ha sido atribuido por la BR. Sin embargo, la administración deberá ser capaz de identificar la notificación proporcionando un número serie u otra referencia en el elemento de datos "adm_ref_id" que se encuentra en el cuadro notice.

El cuadro strap contiene los elementos de datos pertenecientes a la información de conexión (conexiones entre los haces y frecuencias de los enlaces ascendentes y descendentes). La clave primaria de este cuadro contiene un identificador "strp_id", utilizado para identificar de manera unívoca cada fila en este cuadro, que de otra forma tendría valores de clave primaria idénticos. Este valor "strp_id" debe ser único en todas las conexiones pertenecientes a la misma red de satélite. De forma similar, el cuadro ngma (que contiene información sobre el ruido del enlace y la ganancia de transmisión para las conexiones) tiene un identificador "ngma_id" en su clave primaria para identificar de manera unívoca cada fila en el cuadro; los valores aquí utilizados deben ser únicos en todas las filas de este cuadro pertenecientes a la misma red de satélite.

Cuando la administración desee modificar o suprimir una red de satélite o estación terrena identificadas previamente e inscritas en la base de datos de la Oficina (Registro Internacional de Frecuencias para los casos inscritos de acuerdo con el artículo 13 más solicitudes de coordinación de la red de satélites y de la estación terrena (secciones II y III del artículo 11)), debe indicar la red/estación que va a modificarse utilizando el valor del número de identificación de notificación que fue atribuido a la misma por la BR y publicado en la circular semanal (o Sección Especial) como elemento de datos "ntc_id" (en la nota de pie de página 2 se describe la diferencia entre el valor de "ntc_id" publicado por la BR y el suministrado por la administración en la notificación). Así, para una notificación de modificación o supresión, el elemento de datos "tgt_ntc_id" que figura en el cuadro notice debe contener el número de identificación de la red/estación objetivo tal como ha sido publicado por la BR.

Cuando la administración desee modificar o suprimir valores de conexión o ruido del enlace/ganancia de transmisión previamente notificados (e inscritos), debe referirse a los valores de conexión o ruido del enlace/ganancia de transmisión que van a modificarse utilizando los identificadores "strp_id" o "ngma_id" bajo los que se notificaron los elementos de datos correspondientes y fueron publicados en la circular semanal (o Sección Especial). Si la administración desea añadir valores de conexión o de ruido del enlace/ganancia de transmisión a una red de satélite previamente notificada (e inscrita), debe asegurarse de que los identificadores para dichos valores adicionales, es decir "strp_id" y "ngma_id" son respectivamente unívocos en el conjunto de tales identificadores utilizados para la misma red de satélite (es decir, deben tenerse en cuenta los valores notificados previamente para los elementos de datos de conexión y ruido del enlace/ganancia de transmisión).

## 1.3	"Cuadro de grupo" (ntc_id, grp_id)

Este conjunto consiste en el cuadro grp que contiene una fila de datos para cada grupo de frecuencias asignadas notificado para cada haz de antena. La clave exterior de este cuadro contiene el valor "ntc_id" y el indicador nombre del haz y emisión/recepción del haz de antena al que pertenece el grupo. La clave primaria de este cuadro es el elemento de datos "número de identificación de grupo" ("grp_id") que identifica de manera unívoca esta fila en el cuadro grp. Este cuadro contiene los elementos de datos comunes al grupo (o lista) de frecuencias asignadas. Cuando la notificación es publicada por la BR, el valor para "grp_id" será distinto (al atribuido por la BR)2. En el cuadro grp se indica otro elemento de datos ("page_no") que puede ser utilizado por la administración para identificar este grupo en la notificación.

Cuando la administración desee modificar un grupo de frecuencias asignadas previamente notificado (e inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias) para una red de satélites o (/) estación terrena, debe señalar el grupo de frecuencias asignadas que va a modificarse utilizando el valor para datos "número de identificación de grupo" ("grp_id") que fue atribuido al mismo por la BR y publicado en la circular semanal (o Sección Especial). Este número de identificación del grupo objetivo de frecuencias asignadas debe indicarse en el elemento de datos "tgt_grp_id" que se encuentra en el cuadro grp.

## 1.4	"Cuadros relativos a grupos" (grp_id, número de secuencia)

Los cuadros que pertenecen a este conjunto son los siguientes: assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn, srv_area, e_as_stn, s_as_stn y e_srvcls. Contienen los bloques de datos comunes a un grupo de frecuencias asignadas así como las propias frecuencias asignadas. Estos datos consisten en las listas de emisiones y sus valores relacionados, datos de coordinación, estaciones terrenas asociadas y estaciones espaciales asociadas. Cada cuadro en este conjunto contiene como parte de su clave primaria el valor "grp_id" de la fila del cuadro grp al que pertenece, identificando de esa forma su relación con el citado cuadro.

El cuadro e_srvcls está relacionado con el cuadro grp indirectamente a través del cuadro e_as_stn (estación terrena asociada). En consecuencia, este cuadro contiene, como una clave exterior, el nombre de la estación terrena asociada, además del valor "grp_id".

Los cuadros assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn, srv_area y e_srvcls contienen un número de secuencia "seq_no" como parte de la clave primaria, utilizado para identificar de manera unívoca las filas de estos cuadros que de otra forma tendrían valores idénticos para la clave primaria.

Cuando la administración desee modificar los datos en este conjunto de cuadros, debe identificar la entrada del cuadro grp al que pertenece este conjunto de datos (como se indica en 1.3) e indicar el conjunto de datos modificado.

# NOTA 2 - Apéndices (números de apéndice)

En algunos de los cuadros especificados para notificación electrónica (indicados a continuación), en la columna Comentario de algunos elementos de datos aparece una observación en la que se indica que se refieren a los números de apéndice. Se trata de elementos de datos que pueden proporcionarse en forma gráfica (es decir, como diagrama), en el formato de datos gráfico de la BR (véase el formato de datos  GIMS*)), en forma de ecuaciones o en forma de texto simple. Estos diversos tipos de formato de datos pueden enviarse electrónicamente como ficheros DOS en el mismo disquete o como apéndices en papel a la notificación electrónica.

Se ha definido un cuadro attch en el que la administración debe indicar la forma en que se ha suministrado el apéndice correspondiente. Contiene seis elementos de datos: ntc_id, attch_no, attch_type, file_name, extension y text. El elemento de datos "attch_no" de este cuadro debe contener un número único dentro del conjunto de tales números utilizados en esta notificación; relaciona cada apéndice con una fila del cuadro attch. El valor suministrado aquí debe utilizarse para el elemento de datos correspondiente en el cuadro pertinente con el fin de relacionar el apéndice definido por ese elemento de datos con su información de identificación en el cuadro attch. El elemento de datos "text" de este cuadro debe utilizarse para indicar dónde puede encontrarse el apéndice en cuestión; debe suministrarse información suficiente para que la BR pueda localizar claramente el apéndice en cuestión. El elemento de datos "attch_type" debe contener un código que indique el método utilizado para suministrar el apéndice pertinente; existen dos posibilidades:

P	apéndice en papel

E	apéndice suministrado electrónicamente, en disquete, en formato de fichero DOS; en este caso, los campos "file_name" y "extension" deben contener, respectivamente, el nombre del fichero pertinente (8 caracteres antes del punto) y la extensión del fichero (3 caracteres después del punto); para un diagrama en formato GIMS, la extensión recomendada es GXT y, para cualquier otro fichero, la extensión recomendada es ATC.

A continuación se enumeran los distintos diagramas/apéndices, los cuadros en los que se necesitan, así como el formato (que no sea en papel) en el que pueden suministrarse:

| Ref. A ApS4 | Nombre del cuadro | Columna | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5c | e_ant | diag_e | GIMS | diagrama de radiación de antena de estación terrena |
| C10c4 | e_as_stn | diag_e | GIMS | diagrama de radiación de antena de estación terrena |
| A7a | e_stn | diag_hor | fichero DOS | diagrama de elevación del horizonte |
| A10 | e_stn | diag_crdn | fichero DOS | diagrama de zona de coordinación de estación terrena |
| A4a5 | geo | arc_diff | fichero DOS | texto que indica el motivo de la diferencia entre el arco de servicio y el arco visible |
| C11a | grp | diag_area | GIMS | diagrama de zona de servicio |
| C11d | grp | diag_area | GIMS | diagrama de zona afectada |
| C9c | grp | diag_spect | fichero DOS | descripción de la máscara del espectro |
| C9c | grp | attch_mux | fichero DOS | descripción del tipo de modulación y acceso múltiple |
| C8c | grp | emi_rsn | fichero DOS | motivo de la ausencia de los valores de potencia de cresta mínima y densidad de potencia mínima (C8c) |
| B3e/ B4a,b | s_beam | diag_e | GIMS | diagrama de radiación de antena de estación espacial |
| B4b | s_beam | diag_elev | fichero DOS | diagrama de ganancia de antena en función del ángulo de elevación |
| B3a,b | s_beam | diag_gain | GIMS | diagrama de contornos de ganancia de antena |
| B3f | s_beam | diag_orb_e | GIMS | diagrama de la ganancia de antena en función de la longitud orbital |
| B4b | s_beam | loss_attch | fichero DOS | pérdida geométrica en función del ángulo de elevación |

Ejemplo: 	Para suministrar el diagrama de contornos de ganancia de antena de un determinado haz (utilizando el nombre de haz ("beam-name") WH (West Hemisphere)) en el formato de cuadro GIMS en disquete, es necesario suministrar los siguientes elementos de datos:

1)	El elemento de datos "diag_gain" del cuadro s_beam para el haz cuyo "beam_name" es WH debe contener un valor que sea único en el conjunto de todos los valores suministrados para el elemento de datos "attach_no" en esta notificación. Por ejemplo, si se utiliza el número 5, el elemento de datos "diag_gain" mencionado anteriormente debe contener el valor 5.

2)	Debe crearse en el cuadro attch una fila con el número de identificación de notificación en el elemento de datos "ntc_id". Debe suministrarse con el valor 5 para el elemento de datos "attch_no", lo que vincula esta fila con el elemento de datos "diag_gain" del cuadro s_beam para el haz WH y, por consiguiente, debe ser un valor único en el cuadro attch para el elemento de datos "attch_no". Esta fila debe contener la letra E en el elemento de datos "attch_type" para indicar que el apéndice se suministra electrónicamente en el formato de cuadro GIMS. Los elementos de datos "file_name" y "extension" en esta fila del cuadro attch deben contener, respectivamente, el nombre del fichero y la extensión de nombre fichero del fichero DOS que contiene el diagrama. Por ejemplo, el nombre de fichero DOS podría ser GC_WH.GXT; en este caso los elementos de datos "file_name" y "extension" deberían contener los caracteres GC_WH y GXT respectivamente. Finalmente, el elemento de datos "text" de este cuadro debe contener un texto que indique que un fichero de nombre GC_WH.GXT contiene el diagrama de contornos de ganancia de antena pertinente.

3)	Debe crearse en este disquete un fichero GC_WH.GXT que contenga, en cuadros GIMS, el diagrama de contornos de ganancia de antena en cuestión.

# NOTA 3 - Action-code (act_code)

A continuación figura una breve explicación de la estructura de los datos notificados sobre la red de satélite y la estación terrena (definidas por el apéndice S4) para describir la utilización del elemento de datos denominado "act_code" (conocido como el Action-code). Una red de satélite/estación terrena puede considerarse como una estructura jerárquica en "árbol invertido" donde los cuadros se presentan en distintos niveles. Existen cuatro de dichos niveles. En el mayor nivel (nivel "estación") se encuentran los datos sobre estación espacial/estación terrena contenidos en los cuadros notice, geo, non_geo, orbit, phase, e_stn y hor_elev. El siguiente nivel es el de haz de antena (nivel "haz") representado por los cuadros s_beam y e_ant; hay una fila de datos por cada haz de antena de satélite/estación terrena. El siguiente nivel es el nivel "grupo" que comprende los cuadros grp, assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn y srv_area. Estos cuadros contienen los datos relativos a un grupo (o lista) de frecuencias asignadas, tales como emisiones, datos de coordinación, clase de estación, zona de servicio, anchura de banda y las propias frecuencias. Todos los elementos de datos comunes se encuentran en el cuadro grp y las listas de datos tales como frecuencias, emisiones ... etc. están en los cuadros assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn y srv_area. Por debajo del nivel "grupo" se encuentran los cuadros e_as_stn, s_as_stn y e_srvcls, que constituyen el nivel "debajo del grupo". Además, para satélites geoestacionarios, hay dos cuadros para los

datos de conexión (cuadro strap) y los datos asociados con el ruido del enlace/ganancia de transmisión (cuadro ngma). Puede considerarse que estos dos cuadros se encuentran en el nivel inferior al cuadro geo pero son independientes de los haces de antena. En los diagramas adjuntos (anexos 4 y 5) aparecen estos cuadros y niveles aplicables a los formularios de notificación que figuran en el apéndice S4/II y el apéndice S4/III.

El elemento de datos "act_code" aparece en cada uno de los niveles descritos anteriormente y se utiliza para especificar si la información a dicho nivel (y en ciertos casos, en niveles por debajo) va a añadirse, modificarse, sustituirse o suprimirse durante el tratamiento de la notificación o la coordinación solicitadas. Los valores permitidos son A - añadir, M - modificar, S - suprimir, R - sustituir y espacio en blanco. El término "existente" se utiliza para referirse a una red de satélite o a una estación terrena previamente notificadas que se han inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias o se han publicado como una petición de coordinación. Los términos "nivel por debajo" y "nivel por encima" se utilizan para referirse a los elementos de datos en los cuadros que se encuentran estructuralmente por debajo o por encima del nivel correspondiente, como se indica en los diagramas adjuntos antes mencionados.

# 1.	Nivel "estación" (cuadro notice)

El elemento de datos "act_code" en el cuadro notice debe contener uno de los siguientes valores:

| Espacio en blanco | no está permitido en este nivel; |
| --- | --- |
| A | si la notificación es una nueva red de satélite/estación terrena (es decir que se notifica por primera vez); en este caso "act_code" en todos los niveles inferiores debe ser un espacio en blanco; |
| M | si la notificación contiene modificaciones a una red de satélite/estación terrena previamente notificada4 |
| S | si la intención de esta notificación es suprimir una red de satélite/estación terrena previamente notificada4; en este caso sólo deben aparecer datos en el cuadro notice (y en uno de los cuadros geo o non_geo o e_stn, según proceda) no debe aparecer ningún otro elemento de datos en la notificación. |

# 2.	Nivel "haz" (cuadro s_beam o e_ant)

Los siguientes valores están permitidos para el elemento de datos "act_code" en este nivel:

| espacio en blanco | si el elemento de datos "act_code" en el nivel superior es A; |
| --- | --- |
| A | si esta antena/haz se va a añadir a una red de satélites/estación terrena existente; el elemento de datos "act_code" en el nivel anterior debe ser M; el elemento de datos "act_code" en todos los niveles debe estar en blanco; |
| M | si se trata de una antena/haz existente que va a modificarse en este nivel o en un nivel inferior; si se presenta para modificación un elemento de datos distinto del dato de identificación clave en este nivel (es decir, el nombre del haz), debe proporcionarse el bloque de datos entero en este nivel; estos datos, incluidos los valores en blanco/nulo, reemplazarán los datos existentes en este nivel; si no es necesario modificar ningún elemento de datos, debe especificarse únicamente el dato de identificación clave (con el fin de identificar el haz); el elemento de datos "act_code" en el nivel anterior debe ser M; |
| R | indica que va a modificarse por sustitución una antena o un haz existente; se utilizarán todos los elementos de datos en este nivel (incluidos los valores nulo/en blanco) y en todos los niveles inferiores para sustituir los elementos de datos existentes correspondientes; el elemento de datos "act_code" en el nivel anterior debe ser M; |
| S | si la intención es suprimir una antena/haz existente y todos los grupos por debajo; el elemento de datos "act_code" en el nivel superior debe ser M; no debe haber datos por debajo de este nivel. |

3.	Nivel "Grupo" (cuadro grp)

El elemento de datos "act_code" debe contener uno de los siguientes valores en este nivel:

| espacio en blanco | si el elemento de datos "act_code" en cualquiera de los niveles anteriores es A; |
| --- | --- |
| A | si este grupo va a añadirse a una antena/haz existente; el elemento de datos "act-ams" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M; el elemento de datos "act_code" en el nivel inferior debe aparecer como un espacio en blanco; |
| M | si un grupo existente va a modificarse en este nivel o en el nivel inferior; si se presenta para modificación un elemento de datos distinto del dato de identificación clave en este nivel (es decir, el número de identificación de grupo), debe proporcionarse el bloque de datos entero en este nivel; estos datos, incluidos los valores en blanco/nulo, reemplazarán los datos existentes en este nivel; si no es necesario modificar ningún elemento de datos, debe especificarse únicamente el dato de identificación clave (con el fin de identificar el grupo); el elemento de datos "act_code" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M; si la modificación se refiere a una de las listas de frecuencias (cuadro assgn), listas de emisiones (cuadro emiss), listas de información de coordinación (cuadro provn), listas de valores clase de estación/naturaleza del servicio (cuadro srvcls), listas de referencias de sección especial (cuadro gpub_ssn) o listas de países de zona de servicio (cuadro srv_area), deben indicarse las listas modificadas en su totalidad, tal como aparecerían después de la modificación; |
| R | indica que un grupo existente va a modificarse por sustitución; todos los elementos de datos en este nivel (incluidos los valores nulo/en blanco) y en todos los niveles inferiores se utilizarán para sustituir los elementos de datos existentes correspondientes; el elemento de datos "act_code" en el nivel anterior debe ser M; |
| S | si la intención es suprimir un grupo existente y todos los datos bajo él; el elemento de datos "act_code" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M; no debe haber ningún elemento de datos en ninguno del resto de los cuadros a este nivel o por debajo. |

4.	Nivel "debajo del grupo" (cuadros e_as_stn/s_as_stn)

El elemento de datos "act_code" a este nivel debe contener uno de los siguientes valores:

| espacio en blanco | si el elemento de datos "act_code" en cualquiera de los niveles anteriores es A o R; |
| --- | --- |
| A | si esta estación asociada se añade a un grupo existente; el elemento de datos "act_code" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M; |
| M | si se trata de una modificación a una estación terrena/estación espacial asociada; si se presenta para modificación un elemento de datos distinto del dato de identificación clave en este nivel (es decir, el nombre de la estación terrena o el nombre del satélite), debe suministrarse el bloque entero de datos en este nivel; estos datos incluidos los valores nulo/en blanco, sustituirán los datos existentes en este nivel; si no es necesario modificar ningún elemento de datos, deben especificarse únicamente los datos clave de identificación (con el fin de identificar la estación asociada); el elemento de datos "act_code" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M; si la modificación se refiere a la lista de los valores clase de estación/naturaleza del servicio (cuadro e_srvcls), esta lista debe ofrecerse en su totalidad como aparecería tras la modificación; |
| R | indica que va a modificarse por sustitución una estación terrena/estación espacial asociada existente; todos los elementos de datos de los cuadros e_as_stn/s_as_stn y del cuadro siguiente (incluidos los valores nulo/en blanco) se utilizarán para sustituir los elementos de datos existentes correspondientes; el elemento de datos "act_code" en el nivel anterior debe ser M; |
| S | si la intención es suprimir una estación asociada existente; el elemento de datos "act_code" en cada uno de los niveles anteriores debe ser M. |

5.	Cuadros  strap  y ngma

En estos cuadros se permiten los siguientes valores para el elemento de datos "act_code":

| espacio en blanco | si el elemento de datos "act_code" al nivel de la estación es A; |
| --- | --- |
| A | si esta fila de datos de conexión o de ruido del enlace/ganancia de transmisión se va a añadir a una red de satélites existente; el elemento de datos "act_code" en el nivel de la estación debe ser M; |
| R | si se trata de una modificación a una fila existente de datos de ruido de enlace/ganancia de transmisión de conexión; todos los elementos de datos indicados aquí, incluidos los valores nulo/en blanco, se utilizarán para sustituir los elementos de datos existentes correspondientes; el elemento de datos "act_code" en el nivel estación debe ser M; |
| S | si la intención es suprimir una fila existente de datos de conexión o ruido del enlace/ganancia de transmisión; el elemento de datos "act_code" a nivel de la estación debe ser M. |

# NOTA 4:  Diagrama de antena de la estación terrena

Si el diagrama de radiación de la estación terrena no se especifica como REC-465, REC-580, AP28, AP29 o como NN-25LOG(FI), siendo NN un número de dos cifras (normalmente 32, 29 ó 27), pero puede ser descrito por dos expresiones logarítmicas:

G = GMAX										PHI < 1º

G = COEFA - COEFB * LOG (PHI)					1º < PHI < PHI1

G = MAX (MIN (G(PHI1), COEFC - COEFD * LOG (PHI)), -10)	PHI > PHI1

deben indicarse los valores de COEFA, COEFB, COEFC, COEFD y PHI1. A continuación aparecen dos ejemplos.

Ejemplo 1:

G = 29 - 25 log j								1º < j < 20°

G = 32 - 25 log j								20º < j < 48º

G = -10										j > 48º

es decir PHI1 = 20

Ejemplo 2:

G = 29 - 25 log j								1º < j < 6,9º

G = 8										6,9º < j < 9,1º

G = 32 - 25 log j								9,1º < j = 48°

G = -10										j > 48º

es decir, PHI1 = 6,9.

Anexo 2   Referencia cruzada entre los cuadros y los formularios de notificación del ApS4

| Nombre del cuadro | Descripción del contenido del cuadro | Formulario de notificación del ApS4/II | Formulario de notificación del ApS4/III |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | información general para la notificación | Página ApS4/II - 1a | Página ApS4/III - 1 |
| geo | estación espacial geoestacionaria | Página ApS4/II - 1a | N/A |
| non-geo | estación espacial no geoestacionaria | Página ApS4/II - 1a | N/A |
| orbit | plano orbital para un satélite no geoestacionario | Página ApS4/II - 1b | N/A |
| phase | ángulo de fase inicial para un satélite no geoestacionario | Página ApS4/II - 1b | N/A |
| e_stn | estación terrena | N/A | Página ApS4/III - 1 |
| hor_elev | diagrama de elevación del horizonte | N/A | Página ApS4/III - 1 |
| strap | conexión entre haces/frecuencias del enlace ascendente y del enlace descendente | Página ApS4/II - 4a | N/A |
| ngma | ruido del enlace/ganancia de transmisión para una o más conexiones | Página ApS4/II - 4b | N/A |
| attach | información sobre el apéndice | Páginas ApS4/II - 1a, 2a, 2b, 3a, 3b | Páginas ApS4/III - 1, 2a, 3a |
| s_beam | haz de antena de satélite | Páginas ApS4/II - 2a, 3a | N/A |
| e_ant | antena de estación terrena | N/A | Páginas ApS4/III - 2a, 3a |
| grp | datos comunes para un grupo de frecuencias asignadas | Páginas ApS4/II - 2a, 2b, 3a, 3b | Páginas ApS4/III - 2a, 2b, 3a, 3b |
| assgn | frecuencia asignada | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | Páginas ApS4/III - 2b, 3b |
| emiss | emisión | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | Páginas ApS4/III - 2b, 3b |
| gpub_ssn | información de publicación para un grupo de frecuencias asignadas | Páginas ApS4/II - 2a, 3a | Páginas ApS4/III - 2a, 3a |
| provn | información de coordinación | Páginas ApS4/II - 2a, 3a | Páginas ApS4/III - 2a, 3a |
| srvcls | clase de estación/naturaleza del servicio para un grupo de frecuencias asignadas | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | Páginas ApS4/III - 2b, 3b |
| srv_area | zona de servicio | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | N/A |
| e_as_stn | estación terrena asociada | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | N/A |
| s_as_stn | estación espacial asociada | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | N/A |
| e_srvcls | clase de estación/naturaleza del servicio para una estación terrena asociada | Páginas ApS4/II - 2b, 3b | N/A |

NOTA 1 - N/A significa no aplicable.

NOTA 2 - No se indican los cuadros de referencia (adm_addr, adm_info, agency, country, st_queue) ni los cuadros para las necesidades de procesamiento de la BR (crdn_cnt, fdg_ref, pub_ssn y tex_proc).

Esta columna se refiere a los números atribuidos a los correspondientes elementos de datos en la sección IV, Capítulo 2 del Prefacio a la LIF, SRS en CD-ROM y la circular semanal.

Como cada notificación se procesa en el sistema de redes espaciales (SNS) de la BR, debe atribuirse un "numero de identificación de la notificación" unívoco dentro de dicho SNS y todas las referencias siguientes a esta notificación se realizan utilizando el número atribuido a la misma por la BR. Por esa razón el valor de "ntc_id" es distinto tras publicar la notificación la BR. Este principio se aplica igualmente al "número de identificación de grupo" ("grp_id").

*	) GIMS - se refiere al formato del sistema gráfico de gestión de interferencias descrito en el apéndice 2 a esta Carta 	circular

Esta explicación, relativa a la utilización de action_code, es igualmente válida para las notificaciones electrónicas y las notificaciones en papel.

“Previamente notificada” quiere decir una red de sátelite o estación terrena que ha sido inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias o que ha sido publicada como une petición de coordinación.