Apéndice 2 a la Carta Circular CR/58

Descripción del formato para la presentación electrónica de datos gráficos 
relativos a redes de satélite

ÍNDICE

1.	 Introducción

2. 	Descripción global y definiciones

3. 	Sección [FormatInfo] (Información sobre el formato)

4. 	Datos gráficos de redes de satélite geoestacionario - Descripción formal

4.1 Generalidades

4.2 Sección [GeoMain]

4.3 Descripción de un diagrama de contornos de ganancia

4.3.1 Sección [COHeader]

4.3.2 Secciones [Bi]

4.3.3 Secciones [Ci]

4.4 Descripción de un diagrama de zona de servicio

4.4.1 Sección [SAHeader]

4.4.2 Secciones [SRi]

4.5 Descripción de un diagrama de ganancia hacia la OSG

4.5.1 Sección [GSOHeader]

4.5.2 Sección [GSODiag]

4.6 Descripción de un diagrama de radiación de antena de estación terrena

4.6.1 Sección [EPDHeader]

4.6.2 Sección [EPDDiag]

5. 	Denominación de ficheros

Anexo A - Índice de las palabras clave utilizadas	25

Anexo B - Ejemplos de ficheros para diagramas de contorno de ganancia	26

Anexo C - Ejemplos de ficheros para diagramas de zonas de servicio	38

Anexo D - Ejemplos de ficheros para diagramas de ganancia/OSG	42

Anexo E - Ejemplo de ficheros para diagramas EPD	46

Anexo F - Ejemplo de fichero que contiene varios diagramas	48

# 1.	Introducción

En el presente documento se describe un formato de fichero que puede utilizarse para la presentación de datos gráficos relativos a redes de satélite en forma electrónica y para el procesamiento ulterior de dichos datos con el fin de incorporarlos en las diferentes bases de datos de la BR (principalmente, GIMS y GIMROC).

En su versión actual (Nº 1), el formato descrito en este documento se refiere a la presentación de datos gráficos relacionados únicamente con redes de satélite geoestacionarios. Las versiones futuras abarcarán también las redes de satélite no geoestacionarios.

# 2.	Descripción global y definiciones

El formato descrito en este documento se basa en el formato de los ficheros de inicialización de Windows (*.INI). Por lo tanto, es un formato texto (en ASCII), basado en la estructuración del fichero en varias secciones, cada una de las cuales está identificada por un nombre de sección e incluye un conjunto de entradas, cada una de las cuales consiste en un identificador de cadena denominado clave, seguido del valor del parámetro pertinente, separado de su clave por el signo =.

Cada nombre de sección está entre corchetes y en una sola línea. Cada entrada (de la forma "clave=valor") se escribe en una sola línea. Se supone que el separador de línea es: retorno de carro y cambio de renglón (CR+LF).

Así, el aspecto global de un fichero conforme a este formato, con N secciones, es el que se indica en la Figura 1.

[NombredeSección1] clave1=valor1 clave2=valor2 clave3=valor3 …….. …….. …….. [NombredeSección2] clave1=valor1 clave2=valor2 clave3=valor3 …….. …….. …….. [NombredeSecciónN] clave1=valor1 clave2=valor2 clave3=valor3 …….. …….. ……..

figura 1

Aspecto global

# 3.	Sección [FormatInfo] (Información sobre el formato)

En el futuro, para cumplir con nuevos requisitos, el formato descrito en el presente documento estará sujeto a adiciones, modificaciones y mejoras. Así, se prevé que, en el futuro, haya varias versiones de este formato para la presentación de los datos gráficos. Será entonces esencial que el soporte lógico de procesamiento asegure la compatibilidad hacia atrás y procese apropiadamente los ficheros presentados, de acuerdo con la versión del formato que se haya utilizado para elaborarlos.

Por lo tanto, al comienzo del fichero figura una sección obligatoria titulada [FormatInfo], en la que aparece la información sobre la versión necesaria. Actualmente, esta sección contiene sólo una entrada, pero se ampliará más tarde.

| Nombre de sección: | [FormatInfo] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección contiene información global acerca de la versión del formato utilizada en el fichero. Debe haber una, y una sola sección [FormatInfo] en el fichero. |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| format_ver |  | ent | 2 | Sí | Número de la versión del formato utilizada en el fichero. Actualmente, el único número de versión disponible es 1. Por consiguiente, el valor de este parámetro debe ser 1. |

# 4.	Datos gráficos de redes de satélite geoestacionarios - Descripción formal

Esta sección describe formalmente el uso del formato anteriormente definido como medio para presentar y/o elaborar ficheros que describen datos gráficos de redes de satélite geoestacionarios. Estos datos incluyen principalmente la descripción de los siguientes tipos de diagramas:

-	Contornos de ganancia de antena de estación espacial en la superficie de la Tierra.

-	Trazados de zona de servicio de antena de estación espacial en la superficie de la Tierra.

-	Ganancia de antena de estación espacial hacia la órbita geoestacionaria (OSG).

-	Diagrama de radiación de antena de estación terrena (diagrama polar de ganancia).

## 4.1	Generalidades

Un fichero puede incluir uno o más diagramas relativos a la misma red de satélite. Por consiguiente, inmediatamente después de la sección [FormatInfo] viene una sección denominada [GeoMain] que incluye esta información, junto con otra información utilizada globalmente en el fichero, tal como la longitud orbital del satélite, el número de diagramas contenidos en el fichero, el código de la administración notificante, etc.

La representación de cada diagrama consta de una sección de encabezamiento obligatoria, que marca el comienzo de una nueva descripción de diagrama, y donde figuran los elementos identificantes (la designación del haz, la bandera de emisión/recepción, etc.). El nombre y la disposición de la sección encabezamiento varían según el tipo del diagrama descrito. Viene seguida por varias secciones que describen el diagrama, de acuerdo con su tipo. Los diagramas de contornos de ganancia y de zonas de servicio se describen principalmente en la forma de puntos geográficos en la superficie de la Tierra. Los diagramas de ganancia/OSG se describen en la forma de puntos cartesianos (ganancia;longitud). Los diagramas polares de antena de estación terrena se describen en la forma de puntos polares (ganancia; theta).

La representación adoptada para las coordenadas geográficas es longitud;latitud, en grados, como números reales con signo en notación decimal, con 3 cifras significativas a la izquierda de la coma decimal para la longitud, 2 cifras significativas a la izquierda de la coma decimal para la latitud y 3 cifras significativas a la derecha de la coma decimal. Se utiliza el carácter "." como coma decimal y el carácter ";" como separador entre la longitud y la latitud. Se supone que las longitudes están comprendidas entre -180 y 180, y que las latitudes están comprendidas entre -90 y 90. Las longitudes Oeste y las latitudes Sur se consideran negativas. Las longitudes Este y las latitudes Norte se consideran positivas. Por consiguiente, el formato general utilizado para representar las coordenadas geográficas de un punto de la superficie de la Tierra es:

donde s se refiere al carácter de signo que puede ser "+" o "-". Si se omite el signo, se considera que es positivo (+).

La representación adoptada para los valores de ganancia (cuando se requieren) es la ganancia en dB, como números reales con signo en notación decimal, con 2 cifras significativas a la izquierda de la coma decimal y 2 cifras significativas a la derecha. Debe utilizarse el carácter (.) como coma decimal. Por consiguiente, el formato general utilizado para representar los valores de ganancia es:

donde s se refiere al carácter de signo que puede ser "+" o “-”. Si se omite el signo, se considera que es positivo (+).

En los puntos siguientes se describe detalladamente cada sección del fichero y se especifican los nombres utilizados para las secciones y las claves. Éstas deben considerarse como palabras clave y deben utilizarse en el fichero únicamente de acuerdo con el significado especificado.

|  | Algunos de los elementos clave que aparecen en este documento figuran también en el formulario de notificación del apéndice 3 (apéndice S4). Estos elementos se utilizan para establecer la correspondencia entre los datos alfanuméricos del formulario de notificación y los datos gráficos. Por lo tanto, es esencial que estos elementos sean exactamente los mismos en el formulario de notificación y en el fichero que contiene los datos gráficos. |
| --- | --- |

Cuando procede, el presente documento indica también si una entrada dada es obligatoria o facultativa, y da el conjunto de valores admitidos para un parámetro dado, junto con sus significados, así como una indicación acerca del número máximo de caracteres (longitud de la cadena) que se tienen en cuenta, cuando procede.

Para algunos parámetros de cómputo, (tales como el número de diagramas, el número de      puntos, ...), este documento indica también los valores máximos admitidos. No obstante, estas limitaciones se necesitan actualmente únicamente a efectos de compatibilidad con el sistema de almacenamiento existente. Se espera que en versiones futuras se supriman estas limitaciones.

En lo sucesivo se utilizan las abreviaturas siguientes para indicar los tipos de parámetro:

car:			cadena de caracteres

ent:			valor entero

real:		valor real

coord geo:	coordenadas geográficas (longitud;latitud)

Además, cuando se emplea el término "ganancia relativa", éste designa el valor de ganancia en dB con relación a la ganancia máxima. Los valores de ganancia relativa son negativos.

## 4.2	Sección [GeoMain]

| Nombre de sección: | [GeoMain] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección contiene información global acerca del fichero así como algunos parámetros globales utilizados en el mismo. Debe haber una y una sola sección [GeoMain] en el fichero. |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| adm |  | car | 3 | Sí | Código de 3 caracteres de la administración notificante, de conformidad con el cuadro B1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias |
| ntwk_org |  | car | 3 | No | Símbolo de la organización responsable que explota la red regional o internacional de satélite (véase el cuadro B2 del Prefacio) |
| sat_name |  | car | 20 | Sí | Nombre de la red de satélite a la que se refiere el fichero |
| long_nom |  | real | 8 | Sí | Longitud orbital nominal del satélite, en grados, en la gama -180 a 180 grados. El formato utilizado para este parámetro es sxxx.xxx, donde s es el carácter de signo |
| n_diag |  | ent | 2 | Sí | Número de diagramas descritos en el fichero. Este número debe corresponder al número de secciones encabezamiento que aparecen en el fichero El valor máximo admitido para este parámetro es 99. |

Ejemplo:

La siguiente sección [GeoMain] indica que el fichero incluye la descripción de 1 diagrama, notificado por los Estados Unidos para el satélite ACS-1, cuya posición orbital nominal es 100º W.

[GeoMain] adm=USA sat_name=ACS-1 long_nom=-100.000 (o long_nom=-100) n_diag=1

FIGURA 2

## 4.3	Descripción de un diagrama de contornos de ganancia

La descripción de un diagrama de contornos de ganancia consta de varias secciones, que especifican los elementos de encabezamiento asociados, los datos de los ejes de puntería y los datos de los contornos de ganancia. En este contexto, el término eje(s) de puntería se utiliza para designar el (los) punto(s) de ganancia máxima/de cresta, y no debe confundirse con el "punto deseado" del haz pertinente. Por consiguiente, los datos necesarios se componen del número de ejes de puntería, las coordenadas geográficas y el valor de ganancia relativa en dB para cada eje de puntería, el número de contornos de ganancia y, para cada contorno, el valor de ganancia relativa asociada, en dB, el número de puntos que forman el contorno y las coordenadas geográficas de cada punto. Estos datos están organizados en las secciones descritas a continuación.

### 4.3.1	Sección [COHeader]

| Nombre de sección: | [COHeader] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | La descripción de cualquier diagrama de contornos de ganancia en el fichero empieza siempre por una sección [COHeader] obligatoria. Esta sección contiene los elementos que, junto con los elementos adm, sat_name y long_nom de la sección [GeoMain], identifican de manera única el diagrama descrito. Además, contiene campos de cómputo que especifican el número de ejes de puntería y el número de contornos. La disposición de esta sección se describe a continuación. |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| beam_id |  | car | 4 | Sí | Designación del haz de antena de satélite. Para los Planes de AP30, AP30A y AP30B, este campo no debe confundirse con la "identificación de haz", que utiliza una convención de denominación diferente (8 caracteres). |
| emi_rcp |  | car | 1 | Sí | Bandera de emisión/recepción en la estación espacial. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: E, para emisión (enlace descendente) R, para recepción (enlace ascendente) |
| polar_disc |  | car | 1 | Sí | Discriminador de polarización. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: C, para copolarización X, para polarización cruzada |
| reason |  | car | 1 | Sí | Motivo de la notificación. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: |

|  |  |  |  | A, para publicación anticipada (RR1042, RES33, RES46) C, para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1) petición de coordinación (RR1060, RES33, RES46, artículo 7 de AP30), o 2) modificación de Plan SRS de AP30/30A, o 3) modificación de Plan SFS de AP30B E, para procedimiento en virtud del artículo 14 N, para notificación en virtud de 1) RR1488 (artículo 13), o 2) artículo 5 de AP30/30A 3) artículo 7 de AP30 |
| n_bore | ent | 2 | Sí | Número de ejes de puntería relativos al haz especificado. El valor máximo admitido para este parámetro es 99. |
| n_cont | ent | 2 | Sí | Número de contornos que forman el diagrama. El valor máximo admitido para este parámetro es 99. |

### 4.3.2	Secciones [Bi]

En el fichero, cada eje de puntería se describe en una sección titulada [Bi] (donde i es el índice del eje de puntería (1£i£n_bore)), que contiene las coordenadas geográficas y el valor de ganancia relativa en dB en dicho eje de puntería. El orden en el que se enumeran los ejes de puntería no tiene importancia, pero el número de secciones [Bi] debe ser igual al valor de n_bore en la sección [COHeader].

| Nombre de sección: | [Bi] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección describe el i-ésimo eje de puntería (1£i£n_bore). |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| gain |  | real | 6 | No | Nivel de ganancia relativa, en dB, en el i-ésimo eje de puntería. El formato utilizado es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. Si se omite esta entrada, se considera que el valor de ganancia relativa en el eje de puntería es OdB. |
| p |  | coord geo | 16 | Sí | Coordenadas geográficas en grados (longitud;latitud) del i-ésimo eje de puntería. El formato de esta entrada es sxxx.xxx;sxx.xxx, donde s es el carácter de signo. |

### 4.3.3	Secciones [Ci]

En el fichero, cada contorno de ganancia se describe en una sección titulada [Ci] (donde i es el índice del contorno (1£i£n cont)), que contiene el valor de ganancia asociado, el número de puntos que forman el contorno y las coordenadas de esos puntos. El orden en el que se enumeran los contornos no tiene importancia, pero el número de secciones [Ci] debe ser igual al valor de n_cont en la sección [COHeader].

Es importante observar que la palabra "contorno" se utiliza aquí para designar un solo conjunto de puntos geográficos consecutivos que forman una sola línea geográfica que puede ser abierta o cerrada. En otras palabras, si, por ejemplo, el contorno de ganancia -2 dB consta de dos (o más) líneas separadas, deberá aparecer en el fichero una sección [Ci] para cada una de estas líneas. Esto se aplica también al valor que debe darse al parámetro n_cont en la sección anterior.

- Cuando el contorno descrito es un contorno cerrado, el primer punto especificado puede estar en cualquier parte del contorno, y el último punto especificado debe ser el mismo punto que el punto inicial, con el fin de cerrar el contorno.

- Cuando el contorno es un contorno abierto, el primer punto especificado debe estar en uno de los extremos, y el último punto especificado debe estar en el otro extremo. Además, el primero y el último punto especificados deben estar en el horizonte visto desde la estación espacial.

No obstante, en ambos casos el sentido de rotación del contorno (en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso) no tiene importancia.

| Nombre de sección: | [Ci] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección describe el i-ésimo contorno (1£i£n cont). |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| gain |  | real | 6 | Sí | Nivel de ganancia relativa en dB asociado a este contorno. El formato utilizado es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. |
| n_point |  | ent | 4 | Sí | Número de puntos que forma el contorno. |
| pn |  | coord geo | 16 | Sí | Coordenadas geográficas en grados (longitud;latitud) del n-ésimo punto. El formato de esta entrada es sxxx.xxx;sxx.xxx, donde s es el carácter de signo. Debe haber una entrada de este tipo para cada punto. El índice n toma valores enteros en la gama 1£i£n point. |

|  | El número total de puntos utilizados para describir el conjunto completo de contornos de un diagrama (es decir, la suma de los valores del parámetro n_point en las diferentes secciones [Ci] pertinentes) no debe exceder de 4 000. n_cont å n_point £ 4 000 1 |
| --- | --- |

En términos de resolución, la densidad de los puntos suministrados no necesita ser uniforme (no se requiere un paso de muestreo regular). Es decir, los puntos especificados no necesitan estar igualmente espaciados, en longitud ni en latitud. La "resolución" de los puntos suministrados puede variar, dependiendo de la complejidad de la parte del diagrama que se describe. Corresponde al proveedor del diagrama el modular la resolución en función de la complejidad, de acuerdo con la exactitud deseada.

En la Figura 4 se ilustra el aspecto global de la descripción de un diagrama de contornos de ganancia.

En el Anexo B se muestran ejemplos de aplicación del formato descrito a varios tipos de diagramas de contornos de ganancia.

[COHeader] beam_id= emi_rcp= polar_disc= reason= n_bore= n_cont= [B1] gain= p= [B2] gain= p= ........ ........ [C1] gain= n_point= p1= p2= p3= ........ ........ [C2] gain= n_point= p1= p2= p3= ........ ........ ........ ........

FIGURA 4

Aspecto global de la descripción de un diagrama de contornos de ganancia

## 4.4	Descripción de un diagrama de zona de servicio

Se supone que la zona de servicio de antena está compuesta por una o más regiones de servicio, cada una de las cuales puede definirse por dos métodos diferentes:

a)		como puntos discretos, que especifican uno o más emplazamientos de estación terrena representados por coordenadas discretas (longitud;latitud);

b)		como un contorno continuo, que define el trazado de la región de servicio, ya sea geográfica (las fronteras de un país dado o la parte visible de una de las tres regiones de radiocomunicaciones) o un contorno de ganancia.

Por lo tanto, la descripción completa de la zona de servicio consiste en especificar los elementos de encabezamiento asociados, el número de regiones de servicio que forman la zona de servicio y luego cada región de servicio en una sección independiente. Estos datos se organizan en las secciones descritas a continuación.

### 4.4.1	Sección [SAHeader]

| Nombre de sección: | [SAHeader] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | La descripción de cualquier diagrama de zona de servicio en el fichero empieza siempre por una sección [SAHeader] obligatoria. Esta sección contiene los elementos que, junto con los elementos adm, sat_name y long_nom de la sección [GeoMain], identifican de manera única el diagrama descrito. Además, contiene el número de regiones de servicio que forman la zona de servicio. La disposición de esta sección se describe a continuación. |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| beam_id |  | car | 4 | Sí | Designación del haz de antena de satélite. Para los Planes de AP30, AP30A y AP30B, este campo no debe confundirse con la "identificación del haz", que utiliza una convención de denominación diferente (8 caracteres). |
| emi_rcp |  | car | 1 | Sí | Bandera de emisión/recepción en la estación espacial. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: E, para emisión (enlace descendente) R, para recepción (enlace ascendente) |

| reason | car | 1 | Sí |  | Motivo de la notificación. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: A, para publicación anticipada (RR1042, RES33, RES46) C, para 1) petición de coordinación (RR1060, RES33, RES46, artículo 7 de AP30), o 2) modificación de Plan SRS de AP30/30A, o 3) modificación de Plan SFS de AP30B E, para procedimiento en virtud del artículo 14 N, para notificación en virtud de 1) RR1488 (artículo 13), o 2) artículo 5 de AP30/30A 3) artículo 7 de AP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srv_area | car | 20 | Sí |  | Nombre de la zona de servicio. |
| area_no | ent | 2 | Sí | Número de la zona de servicio. El número de la primera zona de servicio debe ser 1 y, si hay muchas zonas de servicio diferentes asociadas a un haz de antena de satélite dado, estas zonas de servicio adicionales deben numerarse consecutivamente (2, 3, 4, etc.). En el formulario de notificación Ap3/ApS4, el campo "Número de zona de servicio" relativo a la zona de servicio del grupo de frecuencias del haz en cuestión debe contener el número de la zona de servicio correspondiente, que figura en este fichero. El valor máximo admitido para este parámetro es 99. |  |
| n_rgn | ent | 2 | Sí | Número de regiones de servicio que forman la zona de servicio. El valor máximo admitido para este parámetro es 99. |  |

### 4.4.2	Secciones [SRi]

Cada región de servicio se caracteriza por un nombre de región de servicio, una bandera que indica si es una región discreta o no, el número de puntos que forman la región y, finalmente, las coordenadas geográficas de los puntos en la superficie de la Tierra. Estos elementos están agrupados en una sección titulada [SRi], donde i es el índice de la región de servicio (1<i<n_rgn). El orden en el que se numeran las regiones de servicio no tiene importancia, pero el número de secciones [SRi] debe ser igual al valor de n_rgn en la sección [SAHeader].

| Nombre de sección: | [SRi] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección describe la i-ésima región de servicio (1<i<n_rgn). |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| rgn_name |  | car | 20 | Sí | Nombre de la región de servicio |
| discrete |  | car | 1 | No | Ésta es una bandera que indica si la región de servicio es discreta o no. Debe tener uno de los valores siguientes: Y, la región de servicio es discreta N, la región de servicio no es discreta. Si se omite esta entrada, la región de servicio se considera continua (no discreta). |
| n_point |  | ent | 4 | No (véase más adelante) | Número de puntos que forman el trazado de la región de servicio. |
| pn |  | coord geo | 16 | No (véase más adelante) | Coordenadas geográficas en grados (longitud;latitud) del n-ésimo punto. El formato de esta entrada es sxxx.xxx;sxx.xxx, donde s es el carácter de signo. Debe haber una entrada de este tipo para cada punto. El índice n toma valores enteros en la gama 1£n£n_point. |

•	Cuando el trazado de una región de servicio se especifica como un contorno, debe ser un contorno cerrado, y debe estar cerrado por el horizonte visto desde la estación espacial (cuando procede). En este caso, las entradas n_point y pn son obligatorias.

•	Cuando el trazado de una región de servicio está constituido por las fronteras políticas de un país, dicho trazado puede extraerse automáticamente del mapa mundial digitalizado de la UIT (IDWM, ITU's Digitized World Map). Para ello, el nombre de la región de servicio debe consistir en el prefijo "IDWM:", seguido del código de país (3 caracteres pertinentes). Por defecto, se considera que la región de servicio está delimitada por las fronteras políticas completas del país especificado, y las entradas n_point y pn no se necesitan y pueden omitirse. Cuando sólo una parte del país especificado debe considerarse como el trazado de la región de servicio, deben especificarse dos puntos geográficos (n_point=2): estos puntos definen, respectivamente, las esquinas inferior izquierda y superior derecha de la "ventana geográfica" dentro de la cual las fronteras políticas del país especificado han de considerarse como el trazado de la región de servicio.

•	Cuando el trazado de una región de servicio es la parte visible de una de las tres regiones de radiocomunicaciones, también puede extraerse automáticamente del IDWM. Para ello, el nombre de la región de servicio debe consistir en el prefijo "IDWM:", seguido de uno de los códigos de 3 caracteres de la Región pertinente:

RG1	para la Región 1
RG2	para la Región 2
RG3	para la Región 3

En este caso también, se considera por defecto que la región de servicio es la región especificada completa, y las entradas n_point y pn no se necesitan y pueden omitirse. Cuando sólo una parte de la región especificada ha de considerarse como el trazado de la región de servicio, deben especificarse dos puntos geográficos (n_point=2): estos puntos definen, respectivamente, las esquinas inferior izquierda y superior derecha de la "ventana geográfica" dentro de la cual el trazado de la región especificada ha de considerarse como el trazado de la región de servicio.

Así, por ejemplo, el nombre de región de servicio IDWM:RG2 indica que el trazado de la región de servicio es la parte visible de la Región 2 de radiocomunicaciones.

|  | El número total de puntos utilizados en el fichero para describir un diagrama de zona de servicio completo (es decir, la suma de los valores del parámetro n_point (cuando se especifican) en las diferentes secciones [SRi] pertinentes) no debe exceder de 4000. n_rgn å n_point £ 4 000 1 |
| --- | --- |

En términos de resolución (cuando el trazado de la región de servicio se suministra como un contorno), la densidad de los puntos suministrados no necesita ser uniforme (no se requiere un paso de muestreo regular). Es decir, los puntos especificados no necesitan estar igualmente espaciados en longitud ni en latitud. La "resolución" de los puntos suministrados puede variar, dependiendo de la complejidad de la parte del diagrama que se describe. Corresponde al proveedor del diagrama modular este binomio resolución-complejidad de acuerdo con la exactitud deseada.

En la Figura 5 se muestra el aspecto global de la descripción de un diagrama de zona de servicio.

En el Anexo C se muestran ejemplos de aplicación del formato descrito a varios tipos de diagramas.

[SAHeader] beam_id= emi_rcp= reason= srv_area= area_no= n_rgn= [SR1] rgn_name= discrete= n_point= p1= p2= p3= p4= p5= ........ ........ [SR2] rgn_name=IDWM:RG2 [SR3] rgn_name=IDWM:TUN [SR4] rgn_name=IDWM:ALG n_point=2 p1=-7.500;18.984 p2=11.986;35.000 ........ ........

Figura 5

Aspecto global de la descripción de un diagrama de zona de servicio

## 4.5	Descripción de un diagrama de ganancia hacia la OSG

El diagrama de ganancia de antena de satélite hacia la OSG indica la ganancia de la antena de satélite en la dirección de la órbita geoestacionaria (los puntos no obstruidos por la Tierra), en función de la longitud orbital. Este tipo de diagrama se denomina diagrama OSG.

Por consiguiente, este diagrama consta de un par de ejes ortogonales, con escala de ganancia lineal en el eje y   y escala de longitud orbital lineal continua en el eje x. El eje de longitud orbital abarca una gama completa de 360 grados y aumenta hacia el Este.

El diagrama de ganancia de antena hacia la OSG en función de la longitud orbital se almacena como una serie de coordenadas (ganancia;longitud). La parte occidental del diagrama es la parte que tiene los valores de longitud orbital más bajos.

En la figura 6 se ilustra el aspecto típico de este diagrama, en el que las partes occidental y oriental están a lado y lado de la zona obstruida por la Tierra (con relación al satélite considerado). Sin embargo, este aspecto general puede ser diferente si la parte obstruida se coloca en el punto de intersección de los ejes (el origen), lo que puede hacerse mediante una transformación geométrica simple (por ejemplo, una traslación de los ejes).

Figura 6

### Por consiguiente, la descripción completa del diagrama ganancia/OSG consiste en especificar las fronteras del diagrama (ganancia mínima y máxima, y longitud mínima y máxima) y describir luego el diagrama como una serie de puntos (ganancia;longitud). Estos datos se organizan en las secciones descritas a continuación.

### 4.5.1	Sección [GSOHeader]

| Nombre de sección: | [GSOHeader] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | La descripción de cualquier diagrama de ganancia/OSG en el fichero empieza siempre por una sección [GSOHeader] obligatoria. Esta sección contiene los elementos que, junto con los elementos adm, sat_name y long_nom de la sección [GeoMain], identifican de manera única el diagrama descrito. Además, contiene las fronteras del diagrama. La disposición de esta sección se describe a continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio |  | Significado y formato |  |  |  |  |
| beam_id |  | car | 4 | Sí |  | Designación del haz de antena de satélite. Para el Plan del AP30A, este campo no debe confundirse con la "identificación de haz", que utiliza una convención de denominación diferente (8 caracteres). |  |  |  |  |
| emi_rcp |  | car | 1 | Sí |  | Bandera de emisión/recepción en la estación espacial. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: E, para emisión (enlace descendente) R, para recepción (enlace ascendente) |  |  |  |  |
| polar_disc |  | car | 1 | Sí |  | Discriminador de polarización. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: C, para copolarización X, para polarización cruzada |  |  |  |  |
| reason |  | car | 1 |  | Sí |  | Motivo de la notificación. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: A, para publicación anticipada (RR1042, RES33, RES46) C, para 1) petición de coordinación (RR1060, RES33, RES46) o 2) modificación de un Plan SRS de AP30A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E, para procedimiento en virtud del artículo 14 N, para notificación en virtud de 1) RR1488 (artículo 13), o 2) artículo 5 de AP30A |  |  |  |

| min_bound_gain | real | 6 | Sí | Valor de ganancia mínima en dB utilizado en el diagrama (véase la figura anterior). El formato de esta entrada es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| max_bound_gain | real | 6 | Sí | Valor de ganancia máxima en dB utilizado en el diagrama (véase la figura anterior). El formato de esta entrada es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. |
| min_bound_long | real | 8 | Sí | Longitud orbital mínima utilizada en el diagrama (véase la figura anterior), en grados. El formato de esta entrada es sxxx.xxx, donde s es el carácter de signo. |
| max_bound_long | real | 8 | Sí | Longitud orbital máxima utilizada en el diagrama (véase la figura anterior), en grados. El formato de esta entrada es sxxx.xxx, donde s es el carácter de signo. |

### 4.5.2	Sección [GSODiag]

| Nombre de sección: | [GSODiag] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección contiene los datos que describen el diagrama OSG, como una serie de puntos (ganancia;longitud). |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| n_point |  | ent | 4 | Sí | Número de puntos que forman el diagrama OSG. |
| pn |  | coord | 15 | Sí | Coordenadas cartesianas (ganancia; longitud) del n-ésimo punto del diagrama. La longitud se expresa en grados, y la ganancia en dB. El formato de esta entrada es sxx.xx;sxxx.xxx, donde s es el carácter de signo. Debe haber una entrada de este tipo para cada punto. El índice n toma valores enteros en la gama 1£i£n_point. |

|  | El número total de puntos utilizados en el fichero para describir un diagrama de ganancia/OSG completo (es decir, el valor del parámetro n_point en la sección [GSODiag]) no debe exceder de 4000. n_point £ 4000 |
| --- | --- |

En términos de resolución, la densidad de los puntos suministrados no necesita ser uniforme (no se requiere un paso de muestreo regular a lo largo del eje de longitud orbital). Es decir, los puntos especificados no necesitan estar igualmente espaciados en el intervalo min_bound_long a max_bound_long. La "resolución" de los puntos suministrados puede variar, dependiendo de la complejidad de la parte del diagrama que se describe. Corresponde al proveedor del diagrama modular la resolución en función de la complejidad, de acuerdo con la exactitud deseada.

La Figura 7 muestra el aspecto global de la descripción de un diagrama de ganancia/OSG.

En el Anexo D se muestran ejemplos resultantes de la aplicación del formato descrito a diagramas de ganancia/OSG.

[GSOHeader] beam_id= emi_rcp= polar_disc= reason= min_bound_gain= max_bound_gain= min_bound_long= max_bound_long= [GSODiag] n_point= p1= p2= p3= p4= p5= ........ ........

figura 7

Aspecto global de la descripción de un diagrama de ganancia/OSG

## 4.6	Descripción de un diagrama de radiación de antena de estación terrena

El diagrama de radiación de antena de estación terrena debería, normalmente, describirse por referencia a un diagrama normalizado, como por ejemplo REC-465, REC-580, AP28, AP29 ó 32-25 LOG(FI), etc. Sin embargo, si una administración desea utilizar un diagrama de radiación de antena significativamente diferente de cualquiera de los diagramas normalizados, puede someter un diagrama polar que represente la ganancia de antena en función del ángulo con relación al eje. En la Figura 8 se ilustra un ejemplo. De preferencia, esta información debe someterse haciendo referencia a un diagrama normalizado, y el método gráfico ha de utilizarse únicamente en casos excepcionales.

Figura 8

Es importante observar que la ganancia en el centro del diagrama es la ganancia mínima utilizada en el diagrama.

Por lo tanto, la descripción completa del diagrama de antena de estación terrena consiste en especificar los elementos de encabezamiento asociados, los valores de ganancia límite utilizados en el diagrama (center_gain y edge_gain en la figura anterior), y describir luego el diagrama como una serie de puntos consecutivos (ganancia;theta). Estos datos se organizan en las secciones descritas a continuación.

### 4.6.1	Sección [EPDHeader]

| Nombre de sección: | [EPDHeader] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | La descripción de cualquier diagrama de radiación de antena de estación terrena en el fichero empieza siempre por una sección [EPDHeader] obligatoria. Esta sección contiene los elementos que, junto con los elementos adm, sat_name y long_nom de la sección [GeoMain], identifican de manera única el diagrama descrito. Además, contiene los límites del diagrama. A continuación se describe la disposición de esta sección. |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| beam_id |  | car | 4 | Sí | Designación del haz de antena de satélite. Para los Planes de AP30, AP30A y AP30B, este campo no debe confundirse con el "nombre de haz", que utiliza una convención de denominación diferente (8 caracteres). |
| emi_rcp |  | car | 1 | Sí | Bandera de emisión/recepción en la estación espacial. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: E, para emisión (enlace descendente) R, para recepción (enlace ascendente) |
| polar_disc |  | car | 1 | Sí (AP30/30A únicamente) | Discriminador de polarización. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: C, para copolarización X, para polarización cruzada |

| reason | car | 1 | Sí | Motivo de la notificación. Este parámetro debe tener uno de los valores siguientes: A, para publicación anticipada (RR1042, RES33, RES46) C, para 1) petición de coordinación RR1060, RES33, RES46), o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2) modificación de un Plan SRS de AP30/30A, o 3) modificación de un Plan SFS de AP30B E, para procedimiento en virtud del artículo 14 N, para notificación en virtud de 1) RR1488 (artículo 13), o 2) artículo 5 de AP30/30A |
| e_stn_name | car | 20 | Sí | Nombre de la estación terrena pertinente. |
| center_gain | real | 6 | Sí | Valor de ganancia en dB, en el centro del diagrama (que es el valor de ganancia mínima utilizado en el diagrama. Véase la figura anterior). El formato de esta entrada es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. |
| edge_gain | real | 6 | Sí | Valor de ganancia en dB, en el borde del diagrama (que es el valor de ganancia máxima utilizado en el diagrama. Véase la figura anterior). El formato de esta entrada es sxx.xx, donde s es el carácter de signo. |

### 4.6.2	Sección [EPDDiag]

| Nombre de sección: | [EPDDiag] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Esta sección contiene los datos que describen el diagrama de radiación de antena de estación terrena, como una serie de puntos (ganancia;theta). |  |  |  |  |
| Entradas: |  |  |  |  |  |
| Clave |  | Tipo | Longitud máxima | Obligatorio | Significado y formato |
| n_point |  | ent | 4 | Sí | Número de puntos que forman el diagrama. |

| pn | coord | 14 | Sí | Coordenadas polares (ganancia;theta) del n-ésimo punto del diagrama. El ángulo con relación al eje se expresa en grados, de 0 a 360, y la ganancia se expresa en dB. El formato de esta entrada es sxx.xx;xxx.xxx, donde s es el carácter de signo. Debe haber una entrada de este tipo para cada punto. El índice n toma valores enteros en la gama 1£n£n_point. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | El número total de puntos utilizados en el fichero para describir un diagrama de radiación de antena de estación terrena completo (es decir, el valor del parámetro n_point en la sección [EPDDiag]) no debe exceder de 4000 n_point £ 4000 |
| --- | --- |

Los puntos suministrados deben abarcar la totalidad de la gama de 0 a 360 grados, empezando por 0 (donde la ganancia de antena es máxima). No obstante, en términos de valores de theta, la densidad de puntos no necesita ser uniforme (no se requiere un paso regular con relación a theta). Es decir, los puntos especificados no necesitan estar igualmente espaciados en el intervalo de 0 a 360 grados. La "resolución con relación a theta" de los puntos suministrados puede variar, dependiendo de la complejidad de la parte del diagrama que se describe. Por ejemplo, cuando el diagrama comprende lóbulos laterales complejos, la resolución con relación a theta utilizada para describir estos lóbulos laterales puede ser superior a la que se utiliza para describir las partes más regulares del diagrama (como por ejemplo el lóbulo principal). Corresponde al proveedor del diagrama modular la resolución en función de la complejidad, de acuerdo con la exactitud deseada.

Por otra parte, es posible especificar un valor de ganancia constante en un intervalo angular dado. Esto puede lograrse especificando el primer punto del intervalo, seguido inmediatamente por el último punto del intervalo. En otras palabras, cuando el valor de la ganancia es G para todos los ángulos comprendidos entre theta1 y theta2, debe aparecer la sintaxis siguiente en la descripción del diagrama:

|  | ……. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ……. |  |
|  | pn=G;theta1 |  |
|  | pn+1=G;theta2 |  |
|  | ……. |  |
|  | ……. |  |

En la Figura 9 se ilustra el aspecto global de la descripción de un diagrama de radiación de antena de estación terrena.

En el Anexo E se muestran ejemplos que resultan de la aplicación del formato descrito a diagramas de radiación de antena de estación terrena.

[EPDHeader] beam_id= emi_rcp= polar_disc= reason= e_stn_name= center_gain= edge_gain= [EPDDiag] n_point= p1=gmax;0 p2= p3= p4= p5= ........ ........

Figura 9

Aspecto global de la descripción de un diagrama de radiación de antena de estación terrena

# 5.	Denominación de ficheros

Cuando se presentan datos gráficos electrónicamente, de acuerdo con el formato descrito en este documento, los ficheros que contienen dichos datos deben denominarse de conformidad con las convenciones de denominación de ficheros DOS. Es decir, los nombres de fichero deben tener el formato siguiente:

nombre.ext

donde

-	nombre es el nombre del fichero, que puede tener hasta 8 caracteres

-	ext es la extensión (facultativa) del fichero, que puede tener hasta 3 caracteres.

Si bien no hay reglas obligatorias para los nombres y las extensiones, se recomienda encarecidamente conformarse a lo siguiente:

1)	Utilizar ".GXT" como extensión de fichero. Esta extensión significa "Graphical External" (gráfico 	externo).

2)	Siempre que sea posible, utilizar el código de 3 caracteres de la administración notificante como prefijo en la parte nombre del nombre del fichero.

Ejemplos de nombres de fichero recomendados:

USAFILE.GXT ; FSUBMIT.GXT ; RUSTOITU.GXT.

Anexo A

Indice de las palabras clave utilizadas

En este anexo se presenta la lista de las palabras clave utilizadas en la descripción de los datos gráficos, de conformidad con el formato descrito en este documento.

—A—

adm, 5

area_no, 12

—B—

B, 7

beam_id, 6

—C—

C, 9

center_gain, 22

COHeader, 6

—D—

discrete, 13

—E—

e_stn_name, 22

edge_gain, 22

emi_rcp, 6

EPDDiag, 22

EPDHeader, 21

—F—

format_ver, 3

—G—

gain, 7

GeoMain, 5

GSODiag, 18

GSOHeader, 17

—I—

IDWM, 13

—L—

long_nom, 5

—M—

max_bound_gain, 18

max_bound_long, 18

min_bound_gain, 18

min_bound_long, 18

—N—

n_bore, 7

n_cont, 7

n_diag, 5

n_point, 9

n_rgn, 12

ntwk_org, 5

—P—

p, 7

polar_disc, 6

—R—

reason, 6

rgn_name, 13

—S—

SAHeader, 11

sat_name, 5

SR, 13

srv_area, 12