| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Carta Circular	14 de abril de 1998

CR/92

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Petición a las Administraciones que suministren datos sobre enlaces del SFS OSG y sobre los sistemas del SRS que utilizan las bandas de frecuencia comprendidas en los apéndices S30 y S30A

Referencia:	Documentos 4-9-11/TEMP/5(Rev.1) y 4-9-11/TEMP/10(Rev.1)

Señor Director General,

# 1	Datos sobre enlaces del SFS OSG

- Introducción

La Resolución 130 (CMR-97) imponía límites provisionales de potencia a los sistemas del SFS no OSG en ciertas bandas y pedía al UIT-R que efectuase los estudios adecuados de tipo técnico, operacional y reglamentario para reexaminar las condiciones de la reglamentación relativas a la coexistencia de los sistemas no OSG y OSG del SFS, a fin de que no planteen restricciones indebidas al desarrollo de los sistemas no OSG y OSG. Se ha confiado al Grupo Mixto de Tareas Especiales 4-9-11 la responsabilidad de informar sobre los resultados de estos estudios a la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1999 (RPC-99).

Es evidente que al realizar los estudios, no es práctico para el UIT-R recopilar y analizar datos sobre todos los sistemas existentes y planificados del SFS OSG. Por eso se insta a las administraciones a presentar las contribuciones pertinentes.

1.2	Petición de datos

Las administraciones pueden usar los parámetros enumerados en el anexo 1 para realizar una evaluación inicial de la repercusión de la interferencia procedente del sistema no OSG en los enlaces actuales y planificados del SFS OSG. La utilización del anexo facilita la identificación por las administraciones con enlaces del SFS OSG que pueden resultar afectadas por la interferencia procedente del SFS no OSG.

Si esta evaluación inicial indica que los efectos de la interferencia exigen un análisis más detallado, se instará vivamente a las administraciones a utilizar características más detalladas de los enlaces del SFS incluyendo, si resulta práctico, los parámetros enumerados en el anexo 2.

Cuando dicha evaluación indique la utilización de los actuales límites provisionales podría tener una repercusión significativa en el comportamiento de un enlace del SFS OSG, se pide a las administraciones que comuniquen al UIT-R su análisis técnico, incluyendo las características del enlace del SFS OSG. Se alienta decididamente a las administraciones a facilitar toda la información posible: como mínimo, los parámetros del anexo 1, y preferentemente, los parámetros del anexo 2, al menos.

El anexo 3 ofrece una tabla y las fórmulas correspondientes que pueden utilizarse para calcular los balances del enlace, teniendo en cuanta las características enumeradas en el anexo 2. Por razones de congruencia entre los parámetros que se utilicen para los cálculos de la interferencia, se alienta a las administraciones a utilizar esta tabla al desarrollar los parámetros que piensen comunicar conforme al anexo 2. No obstante, las administraciones pueden utilizar otras tablas de datos alternativas al efectuar sus cálculos de balance del enlace (puede cargarse una versión Excel de los anexos 6 y 7 en http://web.itu.ch/itudoc/itu-r/cl/cr/92.)

# 2	Datos sobre los sistemas del SRS que utilizan las bandas de frecuencia comprendidas 	en los apéndices S30 y S30A

- Introducción

En el examen sobre la utilización de las bandas de frecuencia de los apéndices S30 y S30A por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, la CMR-97 incorporó nuevas limitaciones provisionales en lo que respecta a la densidad de flujo de potencia equivalente y la densidad de flujo de potencia combinada para su aplicación a esos sistemas. Esos límites figuran en el artículo S22 del Reglamento de Radiocomunicaciones y en el anexo a la Resolución 538 (CMR-97).

La Resolución 538 (CMR-97) pide al UIT-R que lleve a cabo con carácter urgente y a tiempo para su consideración por la CMR-99, los estudios técnicos, de explotación y reglamentarios adecuados para examinar las disposiciones reglamentarias relativas al funcionamiento de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS en las bandas de frecuencias de los apéndices S30 y S30A, a fin de asegurar que estas condiciones garantizan la protección adecuada de los Planes y sus futuras modificaciones, y que no imponen limitaciones poco razonables al desarrollo de los sistemas de satélites geoestacionarios en estas bandas. Se ha confiado al Grupo de Tareas Especiales 4-9-11 la responsabilidad de informar sobre los resultados de estos estudios a la RPC-99.

- Petición de datos

A fin de que el Grupo Mixto de Tareas Especiales lleve a cabo los estudios necesarios, se alienta a las Administraciones a facilitar detalles sobre las características de los sistemas del SRS que se ajustan a los Planes así como de las de aquéllos que estén siendo examinados en el marco de futuras modificaciones del Plan. El nivel de detalle requerido se basa en la necesidad de proporcionar suficiente información para evaluar la repercusión en ese sistema de cualquier sistema del SFS no OSG, así como de la de múltiples sistemas del SFS no OSG.

En el anexo 4 figura la lista de las características del sistema del  SRS que pudieran ser necesarias para evaluar los posibles efectos de los sistemas no OSG. Se invita pues a las Administraciones a proporcionar esta información en lo que respecta a sus sistemas previstos del SRS y sus correspondientes enlaces de conexión del SRS en esas bandas.

Al facilitar esa información, las Administraciones pueden considerar que los efectos del enlace de conexión en el sistema general pueden estar incluidos en los datos relativos al enlace descendente. Se entiende asimismo que determinadas características, tales como la C/I causada por otros servicios y sistemas que comparten la banda podrán proporcionarse utilizando la evaluación óptima del nivel previsto que haga la Administración.

El anexo 5 presenta las fórmulas de una tabla que puede  utilizarse para evaluar el balance de enlace teniendo en cuenta las características expuestas en el anexo 1. Esta tabla está disponible en formato Excel 5 y 95 y puede extraerse de la dirección siguiente: 
http://www.itu.int/itudocr/itu-r/sg4/docs/tg4-9-11, como documento 4-9-11/65 (véase el anexo 5). A fin de asegurar la coherencia entre los parámetros que se utilizarán para los cálculos de la interferencia, se alienta a las administraciones a utilizar esta tabla para obtener esos parámetros. Las Administraciones pueden también utilizar otras hojas de cálculo para efectuar la estimación de sus balances de enlace. Se invita asimismo a las Administraciones a proporcionar toda información adicional pertinente sobre sus sistemas, que pudieran estimar de interés para los estudios mencionados en el § 2.

# 3	Presentación de contribuciones

Los estudios del UIT-R deben concluir a tiempo para que los examine la CMR-99. No obstante, a fin de disponer de plazo para completar la documentación y traducirla antes de la RPC-99, los estudios del UIT-R deben estar terminados antes del final de octubre de 1998. Por este motivo, se insta a las administraciones a presentar la información pedida en los § 1.2 y 2.2 como contribución a la reunión de julio de 1998 del JTG 4-9-11. Es preferible enviar las contribuciones a finales de mayo de 1998 para ayudar al JTG a preparar su reunión de julio. Las administraciones deben tomar nota de que el plazo límite para la recepción de las contribuciones de dicha reunión es el 
25 de junio de 1998.

Las contribuciones en respuesta al § 2.2 deberán enviarse igualmente al Relator Especial 
del Grupo 10-11S/GRS-2 (Sr. E. Reinhart, Tel.: +1 703 4489552; Fax: +1 703 4485920; 
e-mail: ereinhart@erols.com).

Para toda información adicional sobre este particular, hay que ponerse en contacto con
el Sr. Jinxing Li (Consejero de la CE 4, Oficina de Radiocomunicaciones, Tel.: +41 22 730 5990, Fax: +41 22 730 5806, e-mail: jinxing.li@itu.int).

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 7

Distribution:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Lista de parámetros que caracterizan el enlace del SFS OSG

| Tipo de enlace: |  | Transparente ("Tubo doblado") o repetidor regenerativo. |
| --- | --- | --- |
| Fu: | (GHZ) | Frecuencia del enlace ascendente. |
| Fd: | (GHz) | Frecuencia del enlace descendente. |
| Te: | (K) | Temperatura de ruido del sistema receptor de la estación terrena referida a la entrada del receptor de dicha estación terrena (amplificador de bajo nivel de ruido - LNA (o LNB)). |
| Ts: | (K) | Temperatura de ruido del sistema de recepción de la estación espacial referida a la entrada del receptor de la estación espacial. |
| l: | (dB) | Ganancia de transmisión de un enlace de satélite específico, como se define en el apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones. |
| T: | (K) | Temperatura de ruido equivalente del enlace del satélite referida a la entrada del receptor de la estación terrena, incluyendo los márgenes para las contribuciones de todas las fuentes internas y externas (exceptuando las del SFS no OSG) de interferencia de tipo ruido, referida a la entrada del receptor de la estación terrena (para el enlace transparente). En el caso de un receptor regenerativo, el enlace ascendente y el descendente incluyen de forma similar los márgenes respectivos para las contribuciones de las fuentes internas y externas y se tratan por separado. |
| Mcs: | (dB) | Margen requerido mínimo en cielo despejado1 por encima del umbral de la relación portadora/ruido2 para todos excepto el p% de un año medio. |
| P: | (%) | Porcentaje de tiempo en un año medio en que la relación portadora/ruido3 es inferior al valor umbral de la relación portadora/ruido4. |
| Gs: | (dBi) | Ganancia máxima de la antena de la estación espacial de recepción del SFS OSG. |
| De: | (m) | Diámetro de la antena de la estación terrena de recepción del SFS OSG. |
| Ge: | (dBi) | Ganancia máxima de la antena de la estación terrena de recepción del SFS OSG. |
| X: | (dB) | Degradación máxima admisible del Mcs que no debe rebasarse durante más del p% de un año medio. |

anexo 2

Modelo para indicar las características detalladas de las redes del SFS OSG

El punto 1 de este anexo da un modelo para indicar las características de un satélite de remodulación, mientras que el punto 2 da un modelo para la indicación de las características de un satélite transparente.

# 1	Modelo para las redes geoestacionarias transparentes

| RED GEOESTACIONARIA | Nombre de la OSG |
| --- | --- |
| OBJETIVOS DE CALIDAD |  |
| Umbral Nº 1 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 2 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 3 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ONDA |  |
| Tipo de acceso (TDMA, CDMA, FDMA, …) Tipo de modulación (por ejemplo, MF, QPSK, BPSK) Anchura de ruido por portadora (kHz) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA TRANSMISORA |  |
| Altitud (km) Latitud (+: Norte, -: Sur) respecto al Ecuador (grados) Ángulo de elevación (grados) Temperatura a nivel del suelo (ºC) Humedad relativa (%) Modelo de lluvia (UIT/Crane) Zona de lluvia (según el modelo de lluvia) Índice de pluviosidad rebasado durante el 0,01% de un año medio (mm/h), si se conoce p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena en el eje (dBW) |  |
| Pérdidas de puntería de la antena hacia el satélite geoestacionario (dB) |  |
| C/I de modulación entre estaciones terrenas (dB) |  |
| Gama de control de potencia (>0, 0 dB si no hay ninguna) (dB) |  |
| Precisión del control de potencia (aplicable únicamente si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente) (dB) Aislamiento de polarización (C/I de la polarización deseada a la no deseada) (dB) |  |

| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA RECEPTORA |  |
| --- | --- |
| Altitud (km) Latitud (+: Norte, -: Sur) respecto al Ecuador (grados) Temperatura a nivel del suelo (ºC) Humedad relativa (%) Ángulo de elevación (grados) Modelo de lluvia (UIT/Crane) Zona de lluvia (según el modelo de lluvia) Temperatura de ruido en recepción de la estación terrena (K) Ganancia de la antena en el eje (dBi) |  |
| Diámetro de la antena (m) |  |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) |  |
| Aislamiento de polarización (C/I de la polarización deseada a la no deseada) (dB) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL RECEPTORA |  |
| Anchura de banda del transpondedor (MHz) Frecuencia de recepción (GHz) Polarización de recepción (H: horizontal, V: vertical, C: circular) Gama de control automático del nivel (0 si no hay) (dB) Ganancia de cresta de la antena receptora (dBi) Ganancia de la antena de recepción del satélite en la dirección de la estación terrena transmisora (dBi) Temperatura de recepción del satélite (K) Aislamiento de transpolarización en recepción (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Aislamiento de reutilización de frecuencias en recepción (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Reducción de potencia total a la entrada del transpondedor (dB) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN ESPACIAL |  |
| Frecuencia de transmisión (GHz) Polarización de la transmisión (H: horizontal, V: vertical, C: circular) Reducción de potencia total a la salida del transpondedor (dB) p.i.r.e. del satélite en la dirección de la estación terrena receptora (dBW) Aislamiento de transpolarización en transmisión (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Aislamiento de reutilización de frecuencias en transmisión (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Transpondedor transparente/de remodulación Aislamiento del transpondedor adyacente del satélite (dB) Modulación entre transpondedores, C/I (dB) |  |
| INTERFERENCIA PROCEDENTE DE OTRAS REDES OSG Y DE SERVICIOS TERRENALES |  |
| C/I en cielo despejado del enlace ascendente debida a otras redes geoestacionarias (dB) C/I en cielo despejado del enlace ascendente debida a la compartición con el servicio fijo (dB) (100 dB si no hay compartición) C/I en cielo despejado del enlace descendente debida a otras redes geoestacionarias (dB) C/I en cielo despejado del enlace descendente debida a la compartición con los servicios fijos (dB) (100 dB si no hay compartición) |  |

# 2	Modelo para red geoestacionaria de remodulación

| RED GEOESTACIONARIA | Nombre de la OSG |
| --- | --- |
| OBJETIVOS DE CALIDAD DEL ENLACE ASCENDENTE |  |
| Umbral Nº 1 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 2 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 3 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ONDA DEL ENLACE ASCENDENTE |  |
| Velocidad de codificación variable (Sí o No) Tipo de acceso (TDMA, CDMA, FDMA, …) Tipo de modulación (por ejemplo, MF, QPSK, BPSK) Anchura de ruido por portadora (kHz) Anchura de banda de recepción del repetidor (MHz) |  |
| OBJETIVOS DE CALIDAD DEL ENLACE DESCENDENTE |  |
| Umbral Nº 1 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 2 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) Umbral Nº 3 (N/A cuando no sea aplicable): C/(N+I) (dB) % del año en que debe rebasarse la C/(N+I) |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ONDA DEL ENLACE DESCENDENTE |  |
| Velocidad de codificación variable (Sí o No) Tipo de acceso (TDMA, CDMA, FDMA, …) Tipo de modulación (por ejemplo, MF, QPSK, BPSK) Anchura de ruido por portadora (kHz) Anchura de banda de recepción del repetidor (MHz) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA TRANSMISORA |  |
| Altitud (km) Latitud (+: Norte, -: Sur) respecto al Ecuador (grados) Ángulo de elevación (grados) Temperatura a nivel del suelo (ºC) Humedad relativa (%) Modelo de lluvia (UIT/Crane) Zona de lluvia (según el modelo de lluvia) Índice de pluviosidad rebasado durante el 0,01% de un año medio (mm/h), si se conoce p.i.r.e. de transmisión de la estación terrena en el eje (dBW) |  |
| Pérdidas de puntería de la antena hacia el satélite geoestacionario (dB) |  |
| C/I de modulación entre estaciones terrenas (dB) |  |
| Gama de control de potencia (>0, 0 dB si no hay ninguna) (dB) |  |
| Precisión del control de potencia (aplicable únicamente si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente) (dB) Aislamiento de polarización (C/I de la polarización deseada a la no deseada) (dB) |  |

| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TERRENA RECEPTORA |  |
| --- | --- |
| Altitud (km) Latitud (+: Norte, -: Sur) respecto al Ecuador (grados) Temperatura a nivel del suelo (ºC) Humedad relativa (%) Ángulo de elevación (grados) Modelo de lluvia (UIT/Crane) Zona de lluvia (según el modelo de lluvia) Índice de pluviosidad rebasado durante el 0,01% de un año medio (mm/h), si se conoce Temperatura de ruido en recepción de la estación terrena (K) Ganancia de la antena en el eje (dBi) |  |
| Diámetro de la antena (m) |  |
| Pérdidas de puntería de la antena (dB) |  |
| Aislamiento de polarización (C/I de la polarización deseada a la no deseada) (dB) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL RECEPTORA |  |
| Frecuencia de recepción (GHz) Polarización de recepción (H: horizontal, V: vertical, C: circular) Ganancia de cresta de la antena receptora (dBi) Ganancia de la antena de recepción del satélite en la dirección de la estación terrena transmisora (dBi) Temperatura de recepción del satélite (K) Aislamiento de transpolarización en recepción (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Aislamiento de reutilización de frecuencias en recepción (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL TRANSMISORA |  |
| Frecuencia de transmisión (GHz) Polarización de la transmisión (H: horizontal, V: vertical, C: circular) Reducción de potencia total a la salida del transpondedor (dB) p.i.r.e. del satélite en la dirección de la estación terrena receptora (dBW) Aislamiento de transpolarización en transmisión (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Aislamiento de reutilización de frecuencias en transmisión (relación C/I, 100 si no es aplicable) (dB) Aislamiento del transpondedor adyacente del satélite (dB) Modulación entre transpondedores, C/I (dB) |  |
| INTERFERENCIA PROCEDENTE DE OTRAS REDES OSG Y SERVICIOS TERRENALES |  |
| C/I en cielo despejado del enlace ascendente debida a otras redes geoestacionarias (dB) C/I en cielo despejado del enlace ascendente debida a la compartición con el servicio fijo (dB) (100 dB si no hay compartición) C/I en cielo despejado del enlace descendente debida a otras redes geoestacionarias (dB) C/I en cielo despejado del enlace descendente debida a la compartición con los servicios fijos (dB) (100 dB si no hay compartición) |  |

ANEXO 3

Tabla para calcular las características de una red de satélites geoestacionarios

# 1	Introducción

Este anexo ofrece una tabla y las fórmulas correspondientes para calcular los balances del enlace, teniendo en cuenta las características enumeradas en los anexos 1 y 2. Por razones de congruencia entre los parámetros que se utilizarán en los cálculos de interferencia, se alienta a los Miembros del Sector UIT-R a utilizar esta tabla al preparar los parámetros que pretenden someter con arreglo al anexo 2.

Para permitir realizar el ejemplo de la tabla, se muestran en ella las características de entrada, pero no debe entenderse que constituyen un conjunto de características representativas de ninguna red geoestacionaria.

El punto 2 se aplica a satélites geoestacionarios transparentes, mientras que el punto 3 se aplica a satélites de remodulación.

Ambas tablas se utilizan con macros para el cálculo de la atenuación debida a la lluvia como en la Recomendación UIT-R 618 (véase el punto 4) o en el modelo de Crane (véase el punto 5), mientras que el punto 6 trata sobre la realización mediante un macro de la atenuación gaseosa, con arreglo a la Recomendación UIT-R 676.

# 2	Tabla para satélites transparentes

Véase el anexo 6.

# 3	Tabla para satélites de remodulación

Véase el anexo 7.

# 4	Aplicación con un macro de la Recomendación UIT-R P.618

Function ITU_Rain(region, polarization, stat_height, stat_lat, freq, el_angle, availability)

'Inputs

'variable:format:Infor: range

'region:  String: rain region for site of interest: (A,B,C,D,E,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q)

'         range input  can also be in lower case - Note I, and O are not valid entries!

'polarization: String : wave:"V","H","C"

'stat_height: Number  : Station  height above mean sea level in km: 0 to ~ N

'stat_lat:Number: Absolute value of Latitude of earth station in deg: (0 - 81.3 degrees)

'freq : Number : Frequency in GHz: Range is 1 GHz to 399.999 GHz

'el_angle: Number: Earth Station antenna elevation angle in deg.  (0 - 90)

'availability: Number:Desired link availability: i.e., 99.5,  (min. value is 99., max 99.999)

'Output/Return value is the attenuation in dB.

'Inputs range check

'Check availability (smallest allowed value will be 99., Max will be 99.999)

'If availability < 99# Then

'   MsgBox "Value for availability is too low, min value is 99"

'  Exit Function

'End If

'If availability > 99.99 Then

'   MsgBox "Value for availability is too high , max value is 99.999"

'  Exit Function

'End If

'Max, lat of 81.3 restricted given visibility limitations at ~0 elevation angles

'If stat_lat > 81.3  Then

'   MsgBox "Sat. not visible from station.  Choose a lat between 0 and  81.3 deg."

'Exit Function

'End If

'If el_angle < 0 Or el_angle > 90 Then

'   MsgBox "Elevation angle is out of limits. Must be with 0 to 90 deg."

'  Exit Function

'End If

'Max. freq. value slightly reduced to simplify arrays search Match command

If freq < 1 Or freq > 40 Then

MsgBox "Frequency is out of limits. Range is 1 GHz to 40 GHz"

Exit Function

End If

'Set up format of basic parameters used several times

' equivalent elevation angle in radians - Excel functions operate in radians

ele_rad = el_angle * Application.Pi / 180

'unavailability, (100 percent - given availability)

unavailability = 100 - availability

'__________________________________________________________

'First Step of Algorithm is to calculate the Isotherm height for the rain : km

' i.e., height at which rain is at 0 deg C

Select Case stat_lat

Case Is > 23 ' Northern Hemisphere

rain_height = 5 - 0.075 * (stat_lat - 23)

Case 0 To 23     ' Northern Hemi.

rain_height = 5

Case -21 To 0    ' Southern Hemi.

rain_height = 5

Case -71 To -21 ' Southern Hemi.

rain_height = 5 + 0.1 * (stat_lat + 21)

Case -90 To -71  ' Southern Hemi.

rain_height = 0

End Select

'Next determine the slant path length to isotherm, this is the Ls in the ITU Rec.

' Note the value of 8500 is the earth radius in km

If el_angle >= 5 Then

slant_path = (rain_height - stat_height) / Sin(ele_rad)

Else

' very low elevation angles

slant_path = 2 * (rain_height - stat_height) / (Sqr(Sin(ele_rad) ^ 2 _

+ 2 * (rain_height - stat_height) / 8500) + Sin(ele_rad))

End If

'Determine horizontal proj. to ground of slant path length.  (this is the LG in the ITU REC)

horz_slant_path = slant_path * Cos(ele_rad)

' Now determine the Rain Point intensity (mm/hr)for an exceedance of 0.01: R_one_hundreth

' select value for selected rain region

' only one of the .01  rates are  used (based on the rain region)

' Values taken from ITU-R, Rec. 837-1, 1994

Select Case region

Case "A", "a"

R_one_hundreth = 8

Case "B", "b"

R_one_hundreth = 12

Case "C", "c"

R_one_hundreth = 15

Case "D", "d"

R_one_hundreth = 19

Case "E", "e"

R_one_hundreth = 22

Case "F", "f"

R_one_hundreth = 28

Case "G", "g"

R_one_hundreth = 30

Case "H", "h"

R_one_hundreth = 32

Case "J", "j"

R_one_hundreth = 35

Case "K", "k"

R_one_hundreth = 42

Case "L", "l"

R_one_hundreth = 60

Case "M", "m"

R_one_hundreth = 63

Case "N", "n"

R_one_hundreth = 95

Case "P", "p"

R_one_hundreth = 145

Case "Q", "q"

R_one_hundreth = 115

Case Else

MsgBox "Invalid entry for rain region; range is  A to Q, except for I and O "

Exit Function

End Select

' correct R_one_hundreth value if above 100, only for path reduction calculation, for other calculations the value obtained from above is used

If R_one_hundreth > 100 Then

R_o = 100

Else

R_o = R_one_hundreth

End If

' calculate the reduction factor for availability r.01

L_o = 35 * Exp(-0.015 * R_o)

'reduction factor for .01% of the time

red_factor = 1 / (1 + (horz_slant_path / L_o))

' Now find the k and alpha factor per ITU-R  Rec.838

'array of frequencies 1 to 400 GHz, used to specify an index value for k and alpha

freq_array = Array(1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, _

70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 300, 400)

'the following are arrays of specific values for kh, kv, alphah, and alphav.

'they are used for interpolating when calculating actual values k_H, k_V,

'alpha_H, and alpha_V.

kh = Array(0.0000387, 0.000154, 0.00065, 0.00175, 0.00301, 0.00454, 0.0101, _

0.0188, 0.0367, 0.0751, 0.124, 0.187, 0.263, 0.35, 0.442, 0.536, 0.707, _

0.851, 0.975, 1.06, 1.12, 1.18, 1.31, 1.45, 1.36, 1.32)

kv = Array(0.0000352, 0.000138, 0.000591, 0.00155, 0.00265, 0.00395, 0.00887, _

0.0168, 0.0335, 0.0691, 0.113, 0.167, 0.233, 0.31, 0.393, 0.479, 0.642, _

0.784, 0.906, 0.999, 1.06, 1.13, 1.27, 1.42, 1.35, 1.31)

alphah = Array(0.912, 0.963, 1.121, 1.308, 1.332, 1.327, 1.276, _

1.217, 1.154, 1.099, 1.061, 1.021, 0.979, 0.939, 0.903, 0.873, 0.826, _

0.793, 0.769, 0.753, 0.743, 0.731, 0.71, 0.689, 0.688, 0.683)

alphav = Array(0.88, 0.923, 1.075, 1.265, 1.312, 1.31, 1.264, _

1.2, 1.128, 1.065, 1.03, 1, 0.963, 0.929, 0.897, 0.868, 0.824, _

0.793, 0.769, 0.754, 0.744, 0.732, 0.711, 0.69, 0.689, 0.684)

' find index for frequency within the frequency array

freq_index = Application.Match(freq, freq_array)

freq1 = freq_index

freq2 = freq_index + 1

' interpolate to find the values for k_H and K_V .: Log (K_x)vs LOG(freq)

x1 = Application.Log10(freq_array(freq1))

x2 = Application.Log10(freq_array(freq2))

x3 = Application.Log10(freq)

y1 = Application.Log10(kh(freq1))

y2 = Application.Log10(kh(freq2))

k_H = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

y1 = Application.Log10(kv(freq1))

y2 = Application.Log10(kv(freq2))

k_v = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

'Interpolate to find the valued for alpha_H and alpha_V : Alpha_x vs log (freq)

y1 = alphah(freq1)

y2 = alphah(freq2)

alpha_H = y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1)

y1 = alphav(freq1)

y2 = alphav(freq2)

alpha_v = y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1)

'Determine tilt of wave based on polarization type, set polarization angle to radians

Select Case polarization

Case "C"

tau = Application.Pi / 4

Case "V"

tau = Application.Pi / 2

Case "H"

tau = 0

Case Else

MsgBox "Polarization types: circular, horizontal, or vertical"

End Select

'calculate the factor k

k = (k_H + k_v + (k_H - k_v) * Cos(2 * tau) * (Cos(ele_rad) ^ 2)) / 2

'calculate the factor alpha

alpha = (k_H * alpha_H + k_v * alpha_v + (k_H * alpha_H - k_v * alpha_v) _

* Cos(2 * tau) * (Cos(ele_rad) ^ 2)) / (2 * k)

'specific attenuation from frequency-dependent coefficients (dB/km)

gamma_R = k * (R_one_hundreth) ^ alpha

'predicted attenuation exceeded for .01% of an average year

A_one_hundreth = gamma_R * slant_path * red_factor

'estimated attenuation to be exceeded for other percentages of an average year

'in the range of .001% to 1%  is approximated by

A_p = A_one_hundreth * 0.12 * unavailability ^ (-1 * (0.546 + _

0.043 * Application.Log10(unavailability)))

ITU_Rain = A_p

End Function

# 5	Implementación de un macro del modelo Crane

' This function performs the Crane/Global rain attenuation model

' Implementation per the NASA Propagation Effects Handbook for Satellite Systems Design

' Dated  1989 (fourth edition) Section 6.3.2.1 page 6-23,

' "Prediction of Rain Attenuation" by R. Crane, IEEE Transactions on Communications

' Sep. 9, 1980, and updated tables from the ITU Propagations Rec-338 1994

Function CRANE(region, polarization, stat_height, stat_lat, freq, el_angle, availability)

'Inputs

'variable:format:Infor: range

'region:  String: Crane rain region for site of interest: (A,B,B1,B2,C,D,D1,D2,D3,E,F,G,H)

'         range input  can also be in lower case

'polarization: String : wave:"V","H","C"

'stat_height: Number  : Station  height above mean sea level in km: 0 to ~ N

'stat_lat:Number: Absolute value of Latitude of earth station in deg: (0 - 81.3 degrees)

'freq : Number : Frequency in GHz: Range is 1 GHz to 399 GHz

'el_angle: Number: Earth Station antenna elevation angle in deg.  (0 - 90)

'availability: Number:Desired link availability: i.e., 99.5,  (min. value is 95.1, max 99.999)

'Output/Return value is the AVERAGE attenuation in dB.

'Inputs range check

'Check availability (smallest allowed value will be 95.01, Max will be 99.999)

'availability range was reduced slightly to simplify arrays search - Match command

'If availability < 95.01 Then

'   MsgBox "Value for availability is too low, min value is 95.01"

'  Exit Function

'End If

'If availability > 99.9989 Then

'   MsgBox "Value for availability is too high , max value is 99.9989"

'  Exit Function

'End If

'Max, lat of 81.3 restricted given visibility limitations at ~0 elevation angles

'If stat_lat > 81.3 Or stat_lat < 0 Then

'   MsgBox "Sat. not visible from station.  Choose a lat between 0 and  81.3 deg."

'Exit Function

'End If

'If el_angle < 0 Or el_angle > 90 Then

'   MsgBox "Elevation angle is out of limits. Must be with 0 to 90 deg."

'  Exit Function

'End If

'Max. freq. value slightly reduced to simplify arrays search Match command

If freq < 1 Or freq > 399.9 Then

MsgBox "Frequency is out of limits. Range is 1 GHz to 399.9 GHz"

Exit Function

End If

' equivalent elevation angle in radians - Excel functions operate in radians

ele_rad = el_angle * Application.Pi / 180

stat_lat = Abs(stat_lat)

' Major Step 1, find the Rp (Point Rain Rate Distribution) or XPD

'_______________________________________________________

unavailability = 100 - availability

'Array of "unavailability" numbers which is used to specify an index

'given the point rain rate

unavl = Array(0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5)

'Selection of Point Rain Rate Distribution (Rp)  vs. Exceedance Prob.

'first select appropriate array, then interpolate for desired value

'select one possible array (named rates) based on CRANE Global rain region

'see table 6.3-1 of NASA handbook

Select Case region

Case "A", "a"

rates = Array(28.5, 21, 13.5, 10, 7, 4, 2.5, 1.5, 0.7, 0.4, 0.1, 0.03)

Case "B", "b"

rates = Array(57.5, 44, 28.5, 19.5, 13.5, 8, 5.2, 3.4, 1.9, 1.3, 0.7, 0.3)

Case "B1", "b1"

rates = Array(45, 34, 22, 15.5, 11, 6.4, 4.2, 2.8, 1.5, 1, 0.5, 0.2)

Case "B2", "b2"

rates = Array(70, 54, 35, 23.5, 16, 9.5, 6.1, 4, 2.3, 1.5, 0.8, 0.3)

Case "C", "c"

rates = Array(78, 62, 41, 28, 18, 11, 7.2, 4.8, 2.7, 1.8, 1.1, 0.5)

Case "D1", "d1"

rates = Array(90, 72, 50, 35.5, 24, 14.5, 9.8, 6.4, 3.6, 2.2, 1.2, 0.03)

Case "D2", "d2", "D", "d"

rates = Array(108, 89, 64.5, 49, 35, 22, 14.5, 9.5, 5.2, 3, 1.5, 0.3)

Case "D3", "d3"

rates = Array(126, 106, 80.5, 63, 48, 32, 22, 14.5, 7.8, 4.7, 1.9, 0.03)

Case "E", "e"

rates = Array(165, 144, 118, 98, 78, 52, 35, 21, 10.6, 6, 2.9, 0.5)

Case "F", "f"

rates = Array(66, 51, 34, 23, 15, 8.3, 5.2, 3.1, 1.4, 0.7, 0.2, 0.03)

Case "G", "g"

rates = Array(185, 157, 120.5, 94, 72, 47, 32, 21.8, 12.2, 8, 5, 1.8)

Case "H", "h"

rates = Array(253, 220.5, 178, 147, 119, 86.5, 64, 43.5, 22.5, 12, 5.2, 1.2)

Case Else

MsgBox "Invalid entry for rain region"

Exit Function

End Select

'Determine the indexes to be used for reading the rates array, depending on desired availability

'Find the closest index for the value inside the unavailable array that is less than or equal to desired value

u_index = Application.Match(unavailability, unavl)

u1 = u_index

u2 = u_index + 1

'Interpolate Log (Rp)  vs. log (unavailability)- if you plot this you will see that

'relationship is almost linear

x1 = Application.Log10(unavl(u1))

y1 = Application.Log10(rates(u1))

x2 = Application.Log10(unavl(u2))

y2 = Application.Log10(rates(u2))

x3 = Application.Log10(unavailability)

'Now - Linear Interpolate for the value of Rp - given (x,y) pairs

R_p = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

' Second major Step

'___________________________________________________

' Determine the Isotherm Height (0 deg. C)- height of frozen rain layer

' Dependent on Latitude, and unavailability -See figure 6.3-4 or NASA handbook

'array of latitudes used in determining isotherm height

lat_array = Array(0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, _

75, 80, 85)

' array of unavailability for isotherm height determination

unavl2 = Array(0.001, 0.01, 0.1, 1, 5)

u_index = Application.Match(unavailability, unavl2)

u1 = u_index

u2 = u_index + 1

' select appropriate set of two curves to interpolate in between them

Select Case u_index

' input is between .001 and .01

Case 1

h_1 = Array(5.05, 5.1, 5.2, 5.2, 5.15, 5, 4.8, 4.45, 4, 3.6, 3.15, 2.65, _

2.25, 1.8, 1.55, 1.3, 1.1)

h_2 = Array(5.3, 5.35, 5.45, 5.5, 5.5, 5.45, 5.3, 5, 4.7, 4.4, 4, 3.6, _

3.15, 2.75, 2.4, 1.9, 1.6)

' input is between .01 and .1

Case 2

h_1 = Array(4.85, 4.85, 4.85, 4.8, 4.75, 4.6, 4.25, 3.8, 3.25, 2.65, 2.2, _

1.7, 1.3, 1, 0.75, 0.6, 0.5)

h_2 = Array(5.05, 5.1, 5.2, 5.2, 5.15, 5, 4.8, 4.45, 4, 3.6, 3.15, 2.65, _

2.25, 1.8, 1.55, 1.3, 1.1)

' input is between .1 and 1

Case 3

h_1 = Array(4.6, 4.6, 4.55, 4.5, 4.4, 4.2, 3.8, 3.25, 2.5, 1.75, 1.2, _

0.7, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.001)

h_2 = Array(4.85, 4.85, 4.85, 4.8, 4.75, 4.6, 4.25, 3.8, 3.25, 2.65, 2.2, _

1.7, 1.3, 1, 0.75, 0.6, 0.5)

' input is between 1 and 5

Case 4

h_1 = Array(4.2, 4.2, 4.15, 4.1, 4, 3.8, 3.4, 2.8, 2.1, 1.35, 0.8, _

0.3, 0.1, 0.05, 0.01, 0.01, 0.01)

h_2 = Array(4.6, 4.6, 4.55, 4.5, 4.4, 4.2, 3.8, 3.2, 2.5, 1.75, 1.2, _

0.7, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.001)

End Select

' find bracketing set of index within array for station latitudes

lat_index = Application.Match(stat_lat, lat_array)

lat1 = lat_index

lat2 = lat_index + 1

' interpolate Height for selected latitude at available curve 1 of prob

x1 = lat_array(lat1)

x2 = lat_array(lat2)

x3 = stat_lat

y11 = h_1(lat1)

y21 = h_1(lat2)

y31 = y21 + (x2 - x3) * (y11 - y21) / (x2 - x1)

' interpolate for selected latitude at available curve 2 of prob

y12 = h_2(lat1)

y22 = h_2(lat2)

y32 = y22 + (x2 - x3) * (y12 - y22) / (x2 - x1)

'Now interpolate the Height at desired lat. - relationship is Height vs log (Prob)

x1 = Application.Log10(unavl2(u1))

x2 = Application.Log10(unavl2(u2))

x3 = Application.Log10(unavailability)

y2 = y31

y1 = y32

'interpolate for isotherm height in km :  y=a+b*log(x)

H = y2 + (x2 - x3) * (y1 - y2) / (x2 - x1)

'horizontal path projection length (km)

If el_angle >= 10 Then

D = (H - stat_height) / Tan(ele_rad)

Else

'Earth Radius

E = 8500

Ho = stat_height

D = E * Application.Asin((Cos(ele_rad) / (H + E)) * (Sqr(((Ho + E) ^ 2) _

* (Sin(ele_rad) ^ 2) + 2 * E * (H - Ho) + H ^ 2 - Ho ^ 2) - (Ho + E) * _

Sin(ele_rad)))

End If

'if the value for D is larger than 22.5 km, scale out the outage percentage by

'(D/22.5)and make D=22.5, if this is the case, need to find Rp again

If D > 22.5 Then

unavailability = unavailability * (D / 22.5)

D = 22.5

If unavailability >= 5 Then

unavailability = 4.999

End If

u_index = Application.Match(unavailability, unavl)

u1 = u_index

u2 = u_index + 1

'Log (Rp)  vs. log (unavailability)

x1 = Application.Log10(unavl(u1))

y1 = Application.Log10(rates(u1))

x2 = Application.Log10(unavl(u2))

y2 = Application.Log10(rates(u2))

x3 = Application.Log10(unavailability)

R_p = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

End If

' Major Step 3: find Coefficients K and alpha as a function of frequency

'___________________________________________________________________

'array of frequencies 1 to 400 GHz, used to specify an index value for KH,KV _

' and alphaH, AlphaV.  These values were taken from the updated ITU Rec.838 1994

' almost identical than what appears in NASA handbook

freq_array = Array(1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, _

50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 300, 400)

'the following are arrays of specific values for kh, kv, alphah, and alphav.

'they are used for interpolating when calculating actual values k_H, k_V,

'alpha_H, and alpha_V.

kh = Array(0.0000387, 0.000154, 0.00065, 0.00175, 0.00301, 0.00454, 0.0101, _

0.0188, 0.0367, 0.0751, 0.124, 0.187, 0.263, 0.35, 0.442, 0.536, 0.707, _

0.851, 0.975, 1.06, 1.12, 1.18, 1.31, 1.45, 1.36, 1.32)

kv = Array(0.0000352, 0.000138, 0.000591, 0.00155, 0.00265, 0.00395, 0.00887, _

0.0168, 0.0335, 0.0691, 0.113, 0.167, 0.233, 0.31, 0.393, 0.479, 0.642, _

0.784, 0.906, 0.999, 1.06, 1.13, 1.27, 1.42, 1.35, 1.31)

alphah = Array(0.912, 0.963, 1.121, 1.308, 1.332, 1.327, 1.276, _

1.217, 1.154, 1.099, 1.061, 1.021, 0.979, 0.939, 0.903, 0.873, 0.826, _

0.793, 0.769, 0.753, 0.743, 0.731, 0.71, 0.689, 0.688, 0.683)

alphav = Array(0.88, 0.923, 1.075, 1.265, 1.312, 1.31, 1.264, _

1.2, 1.128, 1.065, 1.03, 1, 0.963, 0.929, 0.897, 0.868, 0.824, _

0.793, 0.769, 0.754, 0.744, 0.732, 0.711, 0.69, 0.689, 0.684)

' find index for frequency within the frequency array

freq_index = Application.Match(freq, freq_array)

freq1 = freq_index

freq2 = freq_index + 1

' interpolate to find the values for k_H and K_V .: Log (K_x)vs LOG(freq)

x1 = Application.Log10(freq_array(freq1))

x2 = Application.Log10(freq_array(freq2))

x3 = Application.Log10(freq)

y1 = Application.Log10(kh(freq1))

y2 = Application.Log10(kh(freq2))

k_H = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

y1 = Application.Log10(kv(freq1))

y2 = Application.Log10(kv(freq2))

k_v = 10 ^ (y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1))

'Interpolate to find the valued for alpha_H and alpha_V : Alpha_x vs log (freq)

y1 = alphah(freq1)

y2 = alphah(freq2)

alpha_H = y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1)

y1 = alphav(freq1)

y2 = alphav(freq2)

alpha_v = y1 - (x3 - x1) * (y1 - y2) / (x2 - x1)

'Determine tilt of wave based on polarization type, set polarization angle to radians

Select Case polarization

Case "C"

tau = Application.Pi / 4

Case "V"

tau = Application.Pi / 2

Case "H"

tau = 0

Case Else

MsgBox "Polarization types: circular, horizontal, or vertical"

End Select

'calculate the factor k

k = (k_H + k_v + (k_H - k_v) * Cos(2 * tau) * Cos(ele_rad) ^ 2) / 2

'calculate the factor alpha

alpha = (k_H * alpha_H + k_v * alpha_v + (k_H * alpha_H - k_v * alpha_v) _

* Cos(2 * tau) * Cos(ele_rad) ^ 2) / (2 * k)

'compute empirical constants for each percentage value

x = 2.3 * R_p ^ -0.17

y = 0.026 - 0.03 * Log(R_p)

' Note that the NASA handbook has a typo for Z  in section 6: it is correct in sec. 3

Z = 3.8 - 0.6 * Log(R_p)

u = (Log(x * Exp(y * Z))) / Z

' Major Step 4

'____________________________________

'Calculate Rain attenuation

If D = 0 Or el_angle = 90 Then

A = (H - stat_height) * (k * R_p ^ alpha)

CRANE = A

Exit Function

End If

p_mult = (k * R_p ^ alpha) / Cos(ele_rad)

If D < Z Then

A = p_mult * (Exp(u * alpha * D) - 1) / (u * alpha)

CRANE = A

Exit Function

End If

If Z <= D Then

A = p_mult * ((Exp(u * Z * alpha) - 1) / (u * alpha) - (Exp(y * Z * alpha) _

* x ^ alpha) / (y * alpha) + (Exp(y * D * alpha) * x ^ alpha) / (y * alpha))

CRANE = A

Exit Function

End If

End Function

# 6	Implementación de un macro de la Recomendación UIT-R 676 sobre el cálculo de la 	atenuación debida a los gases

Function Gas_Att_ITU(freq, Temp_surf, Humidity, Ele, env)

'This function estimates the attenuation due to atmospheric gases per ITU rec. 676

' So far this routine works only for frequencies below 57 GHz

'Freq= Frequency in GHz

'Temp_surf = surface temperature in degrees C

'Relative Humidity at site (%)

'Ele = Elevation angle in degrees

'env = environment : Clear or Rain

'Saturated Partial pressure of water vapour

ps = 206.43 * Exp(0.0354 * ((9 * Temp_surf / 5) + 32))

Rho = (Humidity / 100) * ps / (0.461 * (Temp_surf + 273))

'Attenuation due to Oxygen for frequencies less than 57 GHz

Alpha_o = (0.00719 + (6.09 / (freq ^ 2 + 0.0227)) + (4.81 / ((freq - 57) ^ 2 + 1.5))) * (freq ^ 2 / 1000)

' need to code for frequencies >57  in the future - maybe

'Attenuation due to other Water vapour at frequencies less than 350 GHz

Alpha_w = (0.05 + 0.0021 * Rho + (3.6 / ((freq - 22.2) ^ 2 + 8.5)) + (10.6 / ((freq - 183.3) ^ 2 + 9)) + (8.9 / ((freq - 325.4) ^ 2 + 26.3))) * freq ^ 2 * Rho / 10000

' equivalent height for oxygen at freq < 57 GHz

Ho = 6

' equivalent height for water vapour -

If env = "clear" Then

hwo = 1.6

End If

If env = "rain" Then

hwo = 2.1

End If

hw = hwo * (1 + (3# / ((freq - 22.2) ^ 2 + 5)) + (5 / ((freq - 183.3) ^ 2 + 6)) + (2.5 / ((freq - 325.4) ^ 2 + 4)))

Att = (Alpha_o * Ho + Alpha_w * hw) / Sin(Application.Radians(Ele))

If freq < 57 Then

Gas_Att_ITU = Att

Else

Gas_Att_ITU = "error, Freq > 57 GHz"

End If End Function

anexo 4

Sistemas del SRS OSG y características del enlace de conexión necesarias para evaluar el posible efecto de los sistemas del SFS no OSG en las bandas de frecuencia 
de los Apéndice S30 y S30A

# 1	Características del sistema

- Frecuencia (GHz)

- Objetivo de disponibilidad (porcentaje del tiempo)

- Anchura de banda de ruido del receptor (MHz)

- Tipo de modulación

- C/I debida a las demás redes del SRS del Plan (dB)

- C/I debida a las redes del SFS OGS (dB)

- Enlace de conexión con atmósfera despejada (C/(N+I) (dB)

- C/N+I necesaria en el umbral de funcionamiento (dB)

- Atmósfera despejada y 99,7% de margen de tiempo por encima del umbral de funcionamiento (dB)

# 2	Características de la estación espacial

- Longitud (º)

- p.i.r.e. del satélite en la dirección de la estación terrena considerada (dBW)

# 3	Características de la estación terrena de recepción

- (Deberá proporcionarse información geográfica y climática sobre diversas estaciones terrenas y emplazamientos de recepción representativos dentro de cada haz, a fin de caracterizar plenamente el efecto de la interferencia del sistema no OSG)

- Diámetro de la antena (cm)

- Ganancia en la dirección del eje de una antena en la salida de ésta (dBi)

- Características de la ganancia de la antena fuera de su eje (dBi, función del ángulo con relación a su eje°)

- Pérdida máxima por error de puntería (dB)

- Temperatura de ruido de un sistema de recepción con atmósfera despejada en la salida de la antena (K)

- Latitud (º')

- Longitud (º')

- Altitud (m)

- Zona hidrometeorológica

- Ángulo de elevación

- Atenuación debida a la lluvia durante el 99,7% del tiempo (dB)

- Atenuación debida a la lluvia durante el porcentaje de tiempo correspondiente al objetivo de disponibilidad (dB)

# 4	Características de la estación terrena de enlace de conexión1

- p.i.r.e mínima del enlace de conexión

- Control de potencia del enlace ascendente

- Latitud (º)

- Longitud (º)

- Altitud (m)

- Zona hidrometeorológica

- Ángulo de elevación

- Atenuación debida a la lluvia durante el 99,97% del tiempo (dB)

- Atenuación debida a la lluvia durante el porcentaje de tiempo correspondiente al objetivo de disponibilidad (dB)

# 5	Características del receptor de la estación espacial

- Banda de frecuencias

- Temperatura de ruido del receptor de satélite

- Ganancia de la antena de recepción del satélite en la dirección de la estación de enlace de conexión

- Gama de control automático de ganancia

- C/I de otras asignaciones del Plan

- C/I de otros sistemas del SFS OSG

anexo 5 (Inglés únicamente)

BSS reference link budgets

anexo 6 (Inglés únicamente)

Spread sheet for transparent satellites

anexo 7 (Inglés únicamente)

Spread sheet for remodulating satellites

_________________

1	Se supone que las estaciones terrenas de transmisión y recepción y las antenas de vehículo espacial de transmisión y recepción presentan su error de puntería máximo respectivo. La estación terrena transmisora transmite con el nivel de potencia mínimo en su gama específica de variabilidad respecto al nivel de potencia nominal del transmisor. No se incluye ningún margen para el fin de vida (EOL) del satélite.

23,4	Ruido equivalente del enlace de satélite.

1	Estos datos son facultativos si la Administración pertinente estima que con la relación C/(N+I) del enlace de conexión descendente con atmósfera despejada del punto 1 se ha tomado debidamente en consideración el efecto del enlace de conexión.