UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CR/102 | 30 de julio de 1998 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:		Solicitud de datos sobre los enlaces de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (no-OSG/SFS)

Referencia:	Documento 4-9-11/TEMP/32

Señor Director General:

1	En las Resoluciones 130 y 538 (CMR-97) se introdujeron límites provisionales de la p.i.r.e. para los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (no-OSG/SFS) en algunas bandas, y se pidió al UIT-R que realizara los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios correspondientes a fin de revisar las condiciones reglamentarias en materia de coexistencia de sistemas no-OSG y OSG en el SFS, para garantizar la no imposición de limitaciones indebidas al desarrollo de los sistemas no-OSG y OSG. Se asignó al Grupo de Tareas Mixto 4-9-11 la responsabilidad de informar sobre los resultados de dichos estudios a la RPC-99.

2	Por este motivo, se solicita a las administraciones que comuniquen al UIT-R las características de los sistemas no-OSG/SFS.

3	Las administraciones podrían utilizar los parámetros que figuran en el anexo 1 para efectuar una evaluación inicial de las consecuencias de la interferencia que produce un sistema OSG en los enlaces existentes y planeados de sistemas no-OSG/SFS. El UIT-R podría utilizar los datos suministrados en respuesta a la presente en otros aspectos de los estudios realizados actualmente. Se alienta encarecidamente a las administraciones a que suministren toda la información posible.

4	Los estudios del UIT-R deben completarse a tiempo para que los examine la CMR-2000. No obstante, a fin de poder completar y traducir la documentación para el proceso de preparación de la conferencia, se insta a las administraciones a que presenten la información pertinente sobre los sistemas no-OSG/SFS como contribuciones a la reunión que celebrará el Grupo de Trabajo 4A en octubre de 1998. La fecha límite para presentar los documentos destinados a esta reunión es el 28 de septiembre de 1998.

5	Para toda información adicional al respecto, diríjase al Sr. Jinxing Li (Consejero de la Comisión de Estudio 4, Oficina de Radiocomunicaciones) (Tel.: +41 22 730 59 90, Fax: +41 22 730 58 06, Correo electrónico: jinxing.li@itu.int).

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones
					Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo: 1

Distribution:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

anexo 1

En los casos en que no se disponga de los datos de la configuración final, sírvase proporcionar datos representativos actuales.

# 1	Parámetros de la órbita

Este conjunto de parámetros proporciona la información mínima que se requiere para modelar la constelación no-OSG. El campo "variación" sirve para definir la precisión del mantenimiento en posición de las estaciones de la constelación. Si es necesario, presente varios cuadros para describir completamente el sistema.

| Parámetro | Valor | Variación | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de satélites |  | NA | - |
| Número de planos |  | NA | - |
| Número de satélite por plano |  | NA | - |
| Tipo de órbita (seleccione una) | Circular, Elíptica | NA | - |
| ¿Se repite la traza en tierra? | Sí/No | NA | - |
| Inclinación de la órbita |  |  | º |
| Periodo orbital |  |  | minutos |
| Altitud del apogeo |  |  | km |
| Altitud del perigeo |  |  | km |
| Argumento del perigeo |  |  | º |
| Excentricidad |  |  | - |
| Separación angular entre satélites en un plano |  |  | º |
| Sincronización entre los primeros satélites de planos adyacentes |  |  | º |
| Separación angular entre planos |  |  | º |

En algunos casos deberían suministrarse parámetros adicionales. Éste sería el caso, por ejemplo, de una constelación cuya traza en tierra se repite: se necesitaría la longitud del primer satélite del primer plano. Otra información adicional, como el tiempo de coherencia o la duración del ciclo de repetición ayudarían a determinar el tiempo necesario para realizar un análisis.

# 2	Parámetros del enlace

## 2.1	Enlace ascendente no-OSG

### 2.1.1	Configuración de antena de satélite

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de orientación del haz (escoja uno) | Fijo en tierra, Orientable, Fijo en el satélite | - | 2.1.2 2.1.3 2.1.4 |
| Máximo número posible de haces por satélite |  | - | - |
| Diagrama de reutilización de polarización y frecuencia (adjúntese el diagrama o descríbase con suficientes detalles). Si es necesario, suministre varias entradas. |  | - | - |

### 2.1.2	Haces fijos en tierra

En el caso de haces fijos en tierra se requiere la información siguiente:

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia |  | - | 2.1.5 |
| Tamaño y forma de célula |  | km | - |
| Ubicaciones de las células (latitud y longitud) |  | º |  |

### 2.1.3	Haces orientables

En el caso de haces orientables se requiere la información siguiente:

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama de ganancia |  | - | 2.1.5 |

### 2.1.4	Haces fijos en el satélite

En el caso de haces fijos en el satélite se requiere la siguiente información:

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Acimut del eje de puntería |  | º |  |
| Elevación del eje de puntería |  | º |  |
| Ángulo de rotación alrededor del eje de puntería del haz (si el diagrama de ganancia no es simétrico) |  | º |  |
| Diagrama de ganancia (el texto hace referencia a la lista que aparece a continuación) |  | - | 2.1.5 |

Los ángulos acimutal y de elevación se miden en un sistema de coordenadas ortogonales en el que el sentido +Z es hacia el nadir y +X está en el plano definido por el vector de velocidad inercial centrado en la Tierra y el vector nadir. Para la definición del acimut y la elevación, véanse las figuras 1 y 2.

### 2.1.5	Diagramas de ganancia

Para cada uno de los diagramas de ganancia utilizados se requiere la información siguiente:

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Método para determinar la forma (seleccione uno) | Ecuación Cuadro unidimensional Cuadro bidimensional | - | 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 |
| Polarización (seleccione una) | Ninguna Circular levógira Circular dextrógira Horizontal Vertical | - |  |
| Frecuencia | - | GHz |  |
| Número máximo de portadoras por haz |  | - | - |

#### 2.1.5.1	Diagramas de ganancia definidos mediante una ecuación

Cuando el diagrama de ganancia viene definido por una ecuación, se requiere la información siguiente:

| Parámetro | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de referencia (texto, por ejemplo Recomendación UIT-R, o conjunto de ecuaciones) Describa también el sistema de coordenadas de referencia (texto, por ejemplo fijo en el satélite, fijo en tierra) |  | - |
| Parámetros que requiere el diagrama de referencia |  | - |

Los parámetros necesarios pueden ser conjuntos tales como (ganancia de cresta, tamaño del haz) o (tamaño de antena, eficacia) o (tamaño de la huella).

#### 2.1.5.2	Diagrama de ganancia definido mediante uno o varios cuadros unidimensionales

Cuando el diagrama de ganancia viene definido por un cuadro unidimensional, se requiere la información indicada a continuación. Si han de utilizarse cuadros diferentes con base en los ángulos de puntería, suministre varios cuadros junto con una lista de ángulos desde el nadir.

| Parámetro | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Ganancia de cresta |  | dBi |
| Columna de ángulos medidos con relación al eje de puntería del haz |  | º |
| Columna de valores de ganancia relativa |  | dB |
| Método de interpolación (descríbase) |  | - |

#### 2.1.5.3	Diagrama de ganancia definido mediante uno o varios cuadros bidimensionales

Cuando el diagrama de ganancia viene definido por un cuadro bidimensional, se requiere la información indicada a continuación. Si se utilizan diferentes cuadros con base en los ángulos de puntería, suministre varios cuadros junto con una lista de ángulos desde el nadir.

| Parámetro | Valor | Unidades | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de coordenadas (seleccione uno) | Acimut y elevación q y j | - | 2.1.5.3.1 2.1.5.3.2 |
| Lista de ángulos acimutales o de ángulos q |  | º |  |
| Lista de ángulos de elevación o de ángulos j |  | º |  |
| Cuadro de valores de ganancia absoluta (en dBi) |  | dBi |  |
| Método de interpolación (descríbase) |  | - |  |

Debe existir en el cuadro un valor de ganancia para cada combinación posible de ángulos acimutal y de elevación o q y j. La definición de los sistemas de coordenadas es como se indica a continuación:

##### 2.1.5.3.1	Ángulos acimutal y de elevación

Este sistema de coordenadas es el que se describe en el § 2.1.4. Véanse las figuras 1 y 2.

##### 2.1.5.3.2	Ángulos q y j

Éste es un sistema de coordenadas en el que j es el ángulo con relación al eje de puntería y q es el ángulo alrededor del eje de puntería. Véase la figura 3.

## 2.2	Enlace descendente no-OSG

Los parámetros solicitados para el enlace descendente son los mismos que para el enlace ascendente.

# 3	Estrategias de selección de haces y satélites

Sírvase suministrar la información siguiente:

•	Principales principios de protección de los sistemas OSG y algoritmos de conmutación adicionales, si procede.

•	Estrategia relativa a la técnica de mitigación de la interferencia (estrategia de zona de no funcionamiento).

•	Estrategias de seguimiento de referencia.

Suministre también los parámetros siguientes:

| Parámetro | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Ángulo de evitación de arco OSG e indicación de si el ángulo se mide desde un punto o desde una zona |  | º |
| Ángulo de elevación mínimo hacia la estación de usuario e indicación de si el ángulo se mide desde un punto o desde una zona |  | º |
| Número máximo de haces que utilizan simultáneamente la misma frecuencia, por satélite, en las zonas de funcionamiento y en las zonas de no funcionamiento |  | - |
| Número máximo de haces simultáneos con la misma polarización, por satélite, en las zonas de funcionamiento y en las zonas de no funcionamiento |  | - |

# 4	Parámetros del enlace de radiofrecuencia

## 4.1	Carga útil transparente

Para las cargas útiles transparentes se requieren los siguientes parámetros:

| Objetivos de calidad de funcionamiento | Unidades |
| --- | --- |
| C/(N+I) necesaria % del año en que debe rebasarse C/(N+I) | dB |
| Máxima de dfp en funcionamiento en tierra | dB(W/m2/4 kHz) |
| Descripción de la onda |  |
| Tipo de acceso (TDMA, FDMA, CDMA …) |  |
| Si se utiliza CMDA, indique el número máximo de portadoras que utilizan la misma frecuencia |  |
| Tipo de modulación (por ejemplo FM, QPSK, BPSK) |  |
| Anchura de banda de ruido por portadora | kHz |

| Anchura de banda ocupada por portadora | MHz |
| --- | --- |
| Anchura de banda asignada por portadora | MHz |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) |  |
| Ganancia de cresta de la antena | dB |
| Anchura de haz de la antena | ° |
| Pérdida por error de puntería de la antena | dB |
| Diagrama de la antena |  |
| p.i.r.e. del transmisor de la estación terrena en el eje, por portadora | dBW |
| Relación de intermodulación en las estaciones terrenas | dB |
| Gama de control de potencia (>0; 0 dB en ningún caso) | dB |
| Precisión de control de potencia (aplicable únicamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) | dB |
| Aislamiento por polarización (relación polarización deseada/polarización indeseada) | dB |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido en el receptor de la estación terrena | K |
| Ganancia de cresta de la antena | dBi |
| Anchura de haz de la antena | ° |
| Pérdida por error de puntería de la antena | dB |
| Diagrama de la antena |  |
| Aislamiento por polarización (relación polarización deseada/polarización indeseada) | dB |
| Estrategia de seguimiento (fijo o seguimiento) |  |
| Si es fijo, indique "omnidireccional" o precise los ángulos acimutal y de elevación del eje de puntería |  |
| Características de recepción de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor | MHz |
| Frecuencia de recepción | GHz |
| Polarización del receptor (H: horizontal, V: vertical, C: circular) |  |
| Temperatura de ruido en el receptor del satélite | K |
| Relación de aislamiento por polarización cruzada en recepción (100 si no es aplicable) | dB |
| Relación de aislamiento en caso de reutilización de frecuencias en recepción | dB |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Anchura de banda del transpondedor | MHz |
| Polarización del transmisor (H: horizontal, V: vertical, C: circular) |  |
| Máxima p.i.r.e. del satélite | dBW |
| Relación de aislamiento por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) | dB |
| Relación de aislamiento en caso de reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) | dB |
| Relación de intermodulación en el transpondedor (100 si no es aplicable) | dB |

## 4.2	Cargas útiles con remodulación

Para las cargas útiles con remodulación se necesitan los siguientes parámetros:

| Objetivos de calidad de funcionamiento del enlace ascendente |  |
| --- | --- |
| C/(N+I) necesaria % del año en que debe rebasarse C/(N+I) | dB |
| Descripción de la onda del enlace ascendente |  |
| Velocidad de codificación variable | SÍ/NO |
| Tipo de acceso (TDMA, FDMA, CDMA …) |  |
| Si se utiliza CMDA, indique el número máximo de portadoras que utilizan la misma frecuencia |  |
| Tipo de modulación (por ejemplo FM, QPSK, BPSK) |  |
| Anchura de banda de ruido por portadora | kHz |
| Anchura de banda ocupada por portadora | MHz |
| Anchura de banda asignada por portadora | MHz |
| Anchura de banda de recepción del repetidor | MHz |
| Objetivos de calidad de funcionamiento del enlace descendente |  |
| C/(N+I) necesaria % del año en que debe rebasarse C/(N+I) | dB |
| Máxima dfp en funcionamiento en tierra | dB(W/m2/4 kHz) |

| Descripción de la onda del enlace descendente |  |
| --- | --- |
| Velocidad de codificación variable | SÍ/NO |
| Tipo de acceso (TDMA, FDMA, CDMA …) |  |
| Tipo de modulación (por ejemplo FM, QPSK, BPSK) |  |
| Anchura de banda de ruido por portadora | kHz |
| Anchura de banda ocupada por portadora | MHz |
| Anchura de banda asignada por portadora | MHz |
| Anchura de banda de transmisión del repetidor | MHz |
| Características de transmisión de la estación terrena |  |
| Modelo de lluvia (UIT/Crane) |  |
| Ganancia de cresta de la antena | dB |
| Anchura de haz de la antena | ° |
| Pérdida por error de puntería de la antena | dB |
| Diagrama de la antena |  |
| p.i.r.e. del transmisor de la estación terrena en el eje, por portadora | dBW |
| Relación de intermodulación en las estaciones terrenas (100 si no es aplicable) | dB |
| Gama de control de potencia (>0; 0 dB en ningún caso) | dB |
| Precisión de control de potencia (aplicable únicamente si se utiliza control de potencia del enlace ascendente) | dB |
| Aislamiento por polarización (relación polarización deseada/polarización indeseada) | dB |
| Características de recepción de la estación terrena |  |
| Temperatura de ruido en el receptor de la estación terrena | K |
| Ganancia de cresta de la antena | dBi |
| Anchura de haz de la antena | ° |
| Pérdida por error de puntería de la antena | dB |
| Diagrama de la antena |  |
| Aislamiento por polarización (relación polarización deseada/polarización indeseada) | dB |
| Estrategia de seguimiento (fijo o seguimiento) |  |
| Si es fijo, indique "omnidireccional" o precise los ángulos acimutal y de elevación del eje de puntería |  |

| Características de recepción de la estación espacial |  |
| --- | --- |
| Frecuencia de recepción | GHz |
| Polarización del receptor (H: horizontal, V: vertical, C: circular) |  |
| Temperatura de ruido en el receptor del satélite | K |
| Relación de aislamiento por polarización cruzada en recepción (100 si no aplicable) | dB |
| Relación de aislamiento en caso de reutilización de frecuencias en recepción (100 si no es aplicable) | dB |
| Características de transmisión de la estación espacial |  |
| Polarización del transmisor (H: horizontal, V: vertical, C: circular) |  |
| Máxima p.i.r.e. del satélite | dBW |
| Relación de aislamiento por polarización cruzada en transmisión (100 si no es aplicable) | dB |
| Relación de aislamiento en caso de reutilización de frecuencias en transmisión (100 si no es aplicable) | dB |
| Relación de intermodulación en el transpondedor (100 si no es aplicable) | dB |

# 5	Distribución de las estaciones terrenas no-OSG

Se requieren los parámetros siguientes:

| Parámetros | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Límites de cobertura en latitud |  | º |
| Número máximo de estaciones que utilizan la misma frecuencia en la zona de servicio de un satélite |  | - |
| Número máximo de estaciones terrenas típicas que utilizan la misma frecuencia en un haz |  | - |
| Densidad predicha de estaciones terrenas por unidad de área en los distintos territorios geográficos (zonas urbana, suburbana, de escasa población) |  | m-2 |