ANNEXE 1

(à la Lettre circulaire du BR No CR/107)

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LA FICHE DE NOTIFICATION ApS4/IV

RELATIVE AUX STATIONS DE RADIOASTRONOMIE

(Annexes 2A et 2B de l'Appendice S4 au Règlement des radiocommunications, CMR-95)

1.	INTRODUCTION

1.1	La fiche de notification ApS4/IV a été mise au point par le Bureau des radiocommunications conformément aux décisions du CMR-95. En l’élaborant, le Bureau a tenu compte du fait qu'il utilise intensivement l'ordinateur de l'UIT pour la traiter. Cette fiche constitue également la base du système de saisie de données sur PC, élaboré par le Bureau à l’intention des administrations, qui est décrit en détail dans la Lettre circulaire CR/58 du BR datée du 21 octobre 1996.

1.2	Les présentes instructions complètent celles que contiennent les Annexes 2A et 2B de l'Appendice S4 au Règlement des radiocommunications, CMR-95.

2.	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La  fiche est jointe à la présente Lettre circulaire. Elle concerne la notification d’une station de radioastronomie (Fiche de notification ApS4/IV).

2.1	Cette fiche couvre les points énumérés respectivement dans les Sections A, B, C et D, Annexe 2A de l’Appendice S4, en tenant compte des Tableaux dans l’Annexe 2B de l’Appendice.

2.2	Tout élément d’information/champ de données est accompagné d’un numéro qui est identique à celui utilisé pour le même point dans l’Appendice S4 (CMR-95). Par exemple, le champ “A2c. Date de mise en service” correspond au point 2c de la Partie A de l’Annexe 2A de l’Appendice S4.

2.3	Les éléments d'information qui ont une relation entre eux sont réunis dans une même case. Par exemple, la fiche ApS4/IV-1 (indication figurant en bas de page), comporte une case intitulée "Groupe (liste) des fréquences observées ayant les caractéristiques communes ci-dessus". On peut y inscrire jusqu'à 6 fréquences différentes. S’il y a davantage de fréquences, utiliser la fiche ApS4/IV-2 (indication figurant en bas de page) pour fournir des renseignements supplémentaires. La fiche ApS4/IV-2 peut être utilisée pour indiquer des groupes supplémentaires de fréquences observées ayant des caractéristiques communes associées à une antenne décrite sur la fiche ApS4/IV-1; pour cela, sur cette page il convient de cocher la case “autres groupes sur feuille suivante”. En pareil cas, ne rien inscrire dans la case “2. Caractéristiques de l’antenne de la station de radioastronomie” sur la fiche ApS4/IV-2.  Adopter cette procédure chaque fois que la place manque dans une case pour donner la totalité des renseignements.

2.4	La fiche ApS4/IV sert à fournir les détails relatifs à un groupe (liste) de fréquences observées, exploitées dans un type d'antenne donné pour lequel les fréquences observées ont des caractéristiques communes. Il peut s’agir d’un ensemble de différentes données, par exemple date de mise en service, agence ou compagnie exploitante, administration dont relève la station, largeur de la bande observée, température de bruit du système de réception et classe des observations.

Dans ces conditions, il convient de remplir une nouvelle page de la fiche ApS4/IV-2 pour chaque nouveau type d’antenne.

2.5	Certaines informations doivent être fournies en annexe sous forme de texte explicatif.  Cette annexe sera identifiée par une référence correspondant à son numéro dans la case prévue à cet effet dans le formulaire.

3.	INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LA FICHE DE NOTIFICATION

3.1	Les instructions relatives à la manière de remplir les diverses rubriques de la fiche ApS4/IV sont données ci-après. Ces rubriques sont présentées dans l’ordre de leur apparition sur la fiche en question. Chacun des points (accompagnés de la référence à l’appendice S4), en caractères gras, est suivi immédiatement des instructions détaillées correspondantes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FICHE

Date

Une date donnée par l'Administration notificatrice pour son propre usage.

Numéro de série de l'administration

Un numéro de série ou de référence donné par l'Administration notificatrice pour son propre usage. Lorsqu’il est fourni, ce numéro est publié dans l’index à la Partie I-S de la Circulaire hebdomadaire du BR (notification visée dans le RR1492).

A1f. Administration notificatrice

Le symbole du pays désignant l'administration notificatrice (voir le Tableau No B1 de la Préface à la LIF, aux SRS et à la WIC).

RR1492 Notification

Mettre “X” pour indiquer que c’est le motif de la soumission de la fiche.

Indicateur d’action ADD/MOD/SUP

Inscrire A, M ou S en cas d’adjonction d’une nouvelle station de radioastronomie ou de modification ou de suppression d’une station de radioastronomie existante, selon le cas.

En cas de modification ou de suppression, indiquer le numéro d’identification du BR de la station de radioastronomie à modifier ou à supprimer.

Dans le présent contexte “station de radioastronomie existante“ signifie la station de radioastronomie dont les caractéristiques pertinentes figurent déjà dans le Fichier de référence international des fréquences, si les fiches de notification sont communiquées au titre du RR1492 (notification au titre de l'Article 13).

Numéro d'identification du BR de la station de radioastronomie à modifier/supprimer

Si l’indicateur d’action est “M” ou “S”, il faut préciser le numéro d'identification du BR de la station de radioastronomie à modifier ou à supprimer.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE

A1e2. Identité de la station de radioastronomie

Inscrire le nom de la station de radioastronomie en utilisant au plus 20 caractères.

Caractéristiques de la station de radioastronomie (suite)

A1e4a. Pays

Indiquer le nom du pays dans lequel est située la station en utilisant le symbole approprié du Tableau No B1 de la Préface à la LIF, aux SRS et à la WIC.

A1e4b. Coordonnées géographiques

Indiquer les coordonnées géographiques de chaque emplacement d’antenne (longitude et latitude en degrés et minutes).

CARACTÉRISTIQUES DE L’ANTENNE DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE

B6a. Type d’antenne

Dans le cas d’une antenne existante, indiquer le type d'antenne à l'aide d'un symbole figurant dans le Tableau 9J1 de la Préface à la Liste internationale des fréquences, aux stations de radiocommunication spatiale et à la Circulaire hebdomadaire. Pour un nouveau type d'antenne, fournir les renseignements demandés au point B6b et le Bureau fournira le symbole.

B6b. Caractéristiques de l’antenne

Dans le cas d’un nouveau type d'antenne, indiquer ses dimensions, sa zone équivalente et sa couverture angulaire (azimut et élévation). Pour cette nouvelle description de l’antenne, indiquer le numéro de la pièce jointe correspondante.

ADD/MOD/SUP/REP de l’antenne

Inscrire A, M, S ou R s’il s’agit respectivement d’une adjonction, d’une modification, d’une suppression ou d’un remplacement de l’antenne.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AU GROUPE (LISTE) DE FRÉQUENCES OBSERVÉES

A2c. Date de mise en service

Indiquer la date (effective ou projetée, selon le cas) à laquelle commence la réception dans la bande de fréquences ou la date à laquelle l'une quelconque des caractéristiques fondamentales a été modifiée.

Donner la date dans l'ordre du jour, mois, année exprimés par deux chiffres chacun.

A3a/A3b. Agence ou compagnie exploitante/Administration dont relève la station

A l'aide des symboles figurant dans le Tableau No 12A/12B de la Préface à la LIF, aux SRS et à la WIC, indiquer le nom de l'agence ou de la compagnie exploitante et les adresse postale et télégraphique de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la  qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique des stations (voir l'Article 22 du Règlement des radiocommunications). Si, dans le Tableau No 12A/12B de la Préface il ne figure aucun symbole correspondant à l'administration ou l'agence concernée, écrire le nom en toutes lettres dans la case Observations en mentionnant la case A3a ou A3b selon le cas; le Bureau fournira le symbole.

ADD/MOD/SUP/REP du groupe

Inscrire A, M, S ou R s’il s’agit respectivement d’une adjonction, d’une modification, d’une suppression ou d’un remplacement du groupe. Dans le cas d’une modification, d’une suppression ou d’un remplacement indiquer le numéro d’identification du BR du groupe à modifier, à supprimer ou à remplacer.

Caractéristiques communes au groupe (liste) de fréquences observées (suite)

C3b. Bande de fréquence observée

Inscrire la largeur de la bande de fréquences observée par la station, exprimé en kHz.

C5c. Température de bruit du système de réception

Inscrire la température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l’antenne de réception.

C13. Classe des observations

Inscrire la classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point C3b. Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n’est pas un facteur essentiel.  Les observations de la classe B sont celles que l’on ne peut effectuer qu’avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés.

GROUPE (LISTE) DES FRÉQUENCES OBSERVÉES

C2b. Fréquence observée

Inscrire le centre de la bande de fréquence observée en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus, et en GHz au-dessus de 10 500 MHz, et inscrire la lettre k, M ou G, selon le cas.

OBSERVATIONS

Utiliser cette case pour donner un reseignement ou faire une observation que l’administration notificatrice juge utile et qui n’est pas signalé sur la fiche ou dans une de ses annexes.