| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Lettre Circulaire	12 octobre 2000

CR/150

Aux Administrations des Etats Membres de l’UIT

Objet:		Contours de coordination des stations terriennes d’émission déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR) dans les bandes attribuées dans les deux sens de transmission

Références:	-	Document 1-6/97-F du 22 septembre 1999

- Numéro S9.17A du Règlement des radiocommunications (édition de 1998)

- Recommandation UIT-R IS.848-1, Volume 4 du Règlement des radiocommunications (édition de 1998)

A l’attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

1.	A sa réunion de Paris (10 - 18 mai 1999), le Groupe d'action 1/6 a débattu de la question de l'examen des stations terriennes dans le cas de zones de coordination pour transmissions bidirectionnelles et formulé un certain nombre de suggestions. Etant donné qu'il n'existe pas de méthode permettant de déterminer la zone de coordination pour transmissions bidirectionnelles dans le cas d'une station terrienne de réception, le Groupe d'action 1/6 a demandé au Bureau des radiocommunications, comme solution possible, de déterminer, pour toutes les stations terriennes d'émission spécifiques inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR) et fonctionnant dans les bandes attribuées dans les deux sens de transmission, les zones de coordination qui seront utilisées dans l’avenir pour l’examen de toute nouvelle station terrienne de réception spécifique.

2.	Le Bureau a étudié la demande du Groupe d'action 1/6 et a souscrit à sa proposition (voir Annexe 1). Le Bureau a donc décidé d'établir le contour de coordination pour toutes les stations terriennes émettrices spécifiques déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences et fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunication spatiale pour une utilisation bidirectionnelle et a mis ces contours à la disposition des administrations. Les administrations souhaitant notifier au Bureau ou mettre en service une assignation de fréquence quelconque faite à une station terrienne de réception, pourraient ainsi utiliser les données relatives à la zone de coordination de la station terrienne inscrite dans le Fichier de référence ainsi que toutes les autres informations relatives à la zone de coordination que d'autres administrations auront communiquées concernant leurs stations terriennes d'émission afin de vérifier si la station terrienne de réception en projet est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'émission d'une autre administration puis appliquer la procédure de coordination prévue aux numéros S9.29 et S9.31, comme demandé.

3.	Ce processus a maintenant été approuvé par la CMR-2000 et le § 1.4.4 du nouvel appendice S7 approuvé par la Conférence prévoit que "Dans ce cas, lorsque deux stations terriennes fonctionnent dans des sens de transmission opposés, il suffit de déterminer la zone de coordination pour la station terrienne d'émission car les stations terriennes de réception seront automatiquement prises en considération. Par conséquent, une station terrienne de réception fonctionnant dans une bande de fréquences attribuée dans les deux sens de transmission ne devra effectuer la coordination avec une station terrienne d'émission que si elle est située dans les limites de la zone de coordination de cette station."

4.	La méthode de calcul de la zone de coordination de la station terrienne d'émission fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées dans les deux sens de transmission, exposée dans la Recommandation UIT-R IS.848-1, (Volume 4 du Règlement des radiocommunications, édition de 1998) est utilisée pour calculer la zone de coordination des stations terriennes d'émission ci-jointes (Annexe 2) étant donné que toutes ces stations terriennes d'émission étaient inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences lorsque le Règlement des radiocommunications (édition de 1998) est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

4.1	Avant de mettre en service ou de notifier au Bureau une assignation de fréquence quelconque à une station terrienne d'émission ou de réception, une administration doit suivre la procédure décrite ci-après.

4.1.1	Dans le cas de stations terriennes d'émission : L'administration devrait utiliser les dispositions de l'appendice S5 et la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R IS.848-1, (Volume 4 du Règlement des radiocommunications), pour calculer la zone de coordination et effectuer la coordination des assignations avec chaque administration dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l’intérieur de cette zone de coordination. Il faudra utiliser la procédure exposée dans le nouvel appendice S7 adopté par la CMR-2000 lorsque cet appendice entrera en vigueur.

4.1.2	Dans le cas de stations terriennes de réception : L'administration devrait utiliser les données relatives à la zone de coordination pour les stations terriennes existantes inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences (dont la liste est jointe à la présente Lettre circulaire) ainsi que toutes les autres données relatives à la zone de coordination que d'autres administrations auront communiquées concernant leurs stations terriennes d'émission en projet (voir le § 2 ci-dessus) afin de vérifier si la station terrienne de réception est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'émission d'une autre administration puis appliquer la procédure de coordination prévue aux numéros S9.29 et S9.31, comme demandé.

5	Examen effectué par le Bureau : Une fois la coordination menée à bien, lorsqu'une administration notifie au Bureau une assignation de fréquence faite à une station terrienne d'émission ou de réception, le Bureau examine, entre autres choses, sa conformité avec les procédures de coordination avec d'autres administrations, conformément aux dispositions du numéro S11.32. Pour une station terrienne d'émission, le Bureau calcule la zone de coordination et vérifie si l'administration notificatrice a mené à bien la coordination avec les administrations dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l’intérieur de la zone de coordination de la station terrienne en projet. Pour une station terrienne de réception, le Bureau vérifie si la station terrienne est située à l'intérieur de la zone de coordination de l'une quelconque des stations terriennes d'émission existantes et, si tel est le cas, si l'administration notificatrice a mené à bien la coordination avec cette administration. Par ailleurs, conformément aux Règles de procédure (§ 5 de la Règle relative au numéro S11.32) "Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé, le Bureau reçoit une observation d'une autre administration selon laquelle l'assignation en question a été prise en compte dans une procédure de coordination engagée par cette même administration conformément au numéro S9.29 pour ce qui est de la coordination de sa ou de ses stations terriennes au titre du numéro S9.17A, mais n'a pas été acceptée ou l'a été avec des caractéristiques techniques différentes, le Bureau examinera la situation conformément aux dispositions pertinentes de l'article S14 et agira en conséquence."

6	Etant donné que la procédure consistant à utiliser les contours de coordination des stations terriennes d'émission a été approuvée par la CMR-2000, le Bureau a préparé les contours de coordination des stations terriennes d'émission spécifiques déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences et fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées dans les deux sens de transmission avec égalité des droits aux services de radiocommunication spatiale. Les administrations pourraient utiliser ces contours comme indiqué au § 4.1 ci-dessus pour vérifier les besoins de coordination de leurs stations terriennes de réception en projet.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée.

Robert W. Jones

Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes :		2

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l’UIT

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

RNS/YH/MS/SV/at

Annexe 1

|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLECOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMMISSIONS D’ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document –1-6/97-F 22 septembre 1999 Original: anglais seulement |

Reçu:	22 septembre 1999

Directeur du Bureau des radiocommunications

examen des stations terriennes DANS LE CAS de zones de coordination pour transmissionS bidirectionnelleS

1	Le Bureau des radiocommunications a examiné la note adressée par le Groupe d'action 1/6 au Directeur du BR (Document de référence 1-6/TEMP/45-Edited 20 mai 1999, Paris, 10-18 mai 1999) relative à l'examen des stations terriennes dans le cas de zones de coordination pour transmissions bidirectionnelles et demandant au Bureau des radiocommunications d'étudier la question plus avant pour trouver d'éventuelles solutions au problème.

2	Le GA 1/6 a conclu que le BR pourrait apporter une aide en examinant, dans les bandes attribuées dans les deux sens de transmission :

- toute nouvelle station terrienne d'émission spécifique pour ce qui est de l'obligation de coordination avec toute administration dont le territoire est situé dans les limites de la zone de coordination pour transmissions bidirectionnelles;

- toute station terrienne de réception spécifique vis-à-vis des stations terriennes d'émission déjà notifiées afin de déterminer si elle est située à l'intérieur de la zone de coordination pour transmissions bidirectionnelles d’une telle station terrienne d'émission; et

- toutes les stations terriennes d'émission spécifiques inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences lorsque une CMR change une attribution Terre vers espace antérieure d'une bande de fréquences en une attribution bidirectionnelle en déterminant les zones de coordination pour transmissions bidirectionnelles qui seront utilisées dans l’avenir lors de l'examen de toute nouvelle station terrienne de réception spécifique.

3	Le Bureau souscrit à la solution proposée par le GA 1/6. A cet effet, il établira les contours de coordination pour toutes les stations terriennes d'émission spécifiques notifiées fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunication spatiale pour une utilisation bidirectionnelle et mettra ces contours à disposition des administrations dans le CD-ROM sur les stations de radiocommunication spatiale. Le processus de coordination prévu aux numéros S9.29 et S9.31 pour les stations terriennes d'émission ou de réception en projet fonctionnant dans une bande attribuée dans les deux sens de transmission pourra alors être mis en oeuvre comme suit.

3.1	Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence quelconque à une station terrienne d'émission, l'administration devrait utiliser les dispositions de l'appendice S5 pour calculer la zone de coordination et effectuer la coordination de l'assignation avec chaque administration dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l’intérieur de la zone de coordination de la station terrienne en projet.

3.2	Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence quelconque à une station terrienne de réception, l'administration devrait utiliser les données relatives à la zone de coordination des stations terriennes existantes, inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences, et fournies par le Bureau sur CD-ROM ainsi que tous les autres renseignements qu’auront communiqués d'autres administrations concernant la zone de coordination des stations terriennes d'émission (voir § 3.1 ci-dessus) afin de vérifier si la station terrienne de réception est située à l’intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'émission quelconque d'une autre administration puis procéder à la coordination prévue aux numéros S9.29 et S9.31, comme demandé. Cette situation est analogue à la coordination des stations de Terre avec les stations terriennes et vice versa (voir le numéro S9.18).

3.3	Conformément au § 5 des Règles de procédure relatives au numéro S11.32, dans le cadre de la procédure prévue à l'article S11, le Bureau, lorsqu'il examine une fiche de notification d'assignation de fréquence à une station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé du point de vue de sa conformité avec les procédures relatives à la coordination vis-à-vis des stations terriennes d'autres administrations, tient compte des stations terriennes inscrites dans le Fichier de référence. Tous les autres renseignements, s’ils sont communiqués au Bureau, concernant le résultat de la coordination d'une station terrienne d’émission ou de réception fonctionnant dans le sens de transmission opposé, lorsque la coordination a été menée à son terme, seraient consignés dans la colonne appropriée du Fichier de référence. Si dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé, le Bureau reçoit d’une autre administration une observation selon laquelle l'assignation en question a été prise en compte dans une procédure de coordination engagée par cette même administration, conformément au numéro S9.29 pour ce qui est de la coordination de sa/ses station(s) terrienne(s) au titre du numéro S9.17A mais n'a pas été acceptée ou l'a été avec des caractéristiques techniques différentes, le Bureau examinera la situation conformément aux dispositions pertinentes de l'article S14 et agira en conséquence.

4	Si cette procédure de coordination est adoptée, le Bureau est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de définir une méthode permettant de déterminer le contour de coordination pour transmissions bidirectionnelles dans le cas de stations terriennes de réception. Compte tenu des renseignements indiqués ci-dessus, le Groupe d'action 1/6 voudra peut-être proposer cette solution dans la contribution qu’il soumettra à la RPC afin de clarifier la procédure de coordination pour les stations terriennes fonctionnant dans des bandes attribuées dans les deux sens de transmission.