UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

Corrigendum 1 à							Le 15 mars 2002
	la Lettre circulaire 
	CR/158

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Eléments de données à fournir conformément à l'appendice 4 pour la soumission de renseignements au Bureau des radiocommunications au titre des appendices 30, 30A et 30B

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

1	Comme indiqué aux § 9 et 10 de la Lettre circulaire CR/158 en date du 4 mai 2001, le Bureau des radiocommunications a examiné les éléments de données de l'appendice 4 à fournir pour la soumission des fiches de notification au titre des appendices 30A et 30B.

2	A la suite de cet examen, le Bureau a soumis à la 23ème réunion (14-18 mai 2001) du Comité du Règlement des radiocommunications (RRB), des projets de nouvelles Règles de procédure visant à clarifier l'utilisation de l'appendice 4 au titre de l'appendice 30B (voir l'annexe 6 de la Lettre circulaire CCRR/11 du 2 mars 2001). En outre, le Bureau a proposé des précisions au domaine d'application de l'appendice 4 (CMR-2000) concernant la soumission des fiches de notification relatives à la coordination et à la notification de stations terriennes spécifiques dont des stations spatiales associées relèvent de l'appendice 30A (voir l'annexe 7 de la Lettre circulaire CCRR/12 du 3 juillet 2001), et les a soumises au RRB à sa 24ème réunion (10-18 septembre 2001).

3	Le RRB a examiné ces deux documents à sa 24ème réunion et a approuvé le principe qui y était énoncé. Il a également noté que le Bureau avait l'intention de publier un Corrigendum à la Lettre circulaire CR/158 pour informer toutes les administrations en conséquence (voir les points 6.6 et 6.21 du résumé des décisions du RRB reproduit dans le Document RRB2001/280 du 18 septembre 2001).

4	Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux décisions prises par le RRB, le Bureau a l'honneur de communiquer à votre Administration, dans l'annexe du présent Corrigendum, une version révisée de l'annexe de la Lettre circulaire CR/158. Veuillez également noter que l'annexe du présent Corrigendum a été établie sur la base de l'édition de 2001 du Règlement des radiocommunications.

5	Comme indiqué au § 2.5 de la Lettre circulaire CR/169 en date du 26 novembre 2001, les administrations sont invitées à continuer de soumettre sur papier les éléments de données de l'appendice 4 pour les notifications au titre des appendices 30, 30A et 30B, en tenant compte du présent Corrigendum, jusqu'à ce qu'une nouvelle version du logiciel de saisie de données des fiches de notification électroniques du BR (SpaceCap) soit disponible.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Robert W. Jones

Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexe

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

ANNEXE

Propositions d'amélioration de l'appendice 4 (CMR-2000) - Utilisation
de cet appendice au titre des appendices 30, 30A et 30B
du Règlement des radiocommunications

On trouvera dans la Pièce jointe 1 de la présente annexe un tableau de correspondance entre les éléments de données pertinents de l'annexe 2A de l'appendice 4 (CMR-2000) d'une part, et entre ceux de l'ancienne annexe 2 des appendices 30 et 30A et de l'annexe 2 de l'appendice 30B d'autre part.

On trouvera également dans la Pièce jointe 1 les améliorations apportées à certains des éléments de données de l'appendice 4 (CMR-2000), à savoir:

	adjonctions d'éléments de données qui figuraient dans l'annexe 2 des appendices 30, 30A ou 30B, mais qui ne figurent pas dans l'appendice 4 (CMR-2000) (voir les points A.4.a.2, A.4.a.4, A.18, C.3.a, C.10.c.2, C.10.c.3, C.10.c.4, C.10.c.6, D.1); ou

	suppressions d'éléments de données qui ne figuraient pas dans l'annexe 2 des appendices 30, 30A ou 30B, mais qui ont été inclus par erreur dans l'appendice 4 (ils auraient dû être supprimés de cet appendice pendant la CMR-2000) ou qui sont redondants (voir les points A.1.b, A.8, B.3.f, B.3.g.1, B.3.g.2, B.3.g.3, C.9.d*, C.10.c.1); ou

	modifications de certains éléments de données, afin de supprimer d'autres points redondants (voir les points A.1.c, B.3.g.4, C.11.b, C.11.c); ou

	modifications de forme (voir les points A.11, B.3.g.5, C.6, C.8.j); ou

	précision des éléments de données à fournir pour la coordination ou la notification de stations terriennes spécifiques dont des stations spatiales associées sont soumises aux appendices 30A ou 30B, ou pour la notification de stations spatiales relevant de l'appendice 30B (voir les points A.3, A.7.a.1, A.7.b, A.7.d, C.2.a, C.3.a, C.7.a, C.8.b).

La Pièce jointe 2 de la présente annexe contient un extrait de l'annexe 2B de l'appendice 4 (CMR-2000) comprenant uniquement les éléments de données pertinents qu'il est proposé de modifier comme indiqué ci-dessus.

Les améliorations reproduites dans la présente annexe sont indiquées avec les marques de révision (c'est-à-dire: le nouveau texte est souligné ou le texte supprimé est barré) par rapport à la version des annexes 2A et 2B de l'appendice 4 qui figure dans l'édition de 2001 du Règlement des radiocommunications.

Les mesures qu'il est proposé de prendre pour chaque élément de données de l'appendice 4 relativement aux appendices 30, 30A ou 30B sont indiquées dans la 3ème colonne du tableau de la Pièce jointe 1. La 7ème colonne de ce tableau indique une utilisation éventuelle de ces éléments de données pour la soumission de fiches de notification au titre d'autres parties du Règlement des radiocommunications.

Pièces jointes: 2

pièce jointe 1 de l'annexe

Correspondance entre l'annexe 2A de l'appendice 4 et l'ancienne annexe 2 des appendices 30 et 30A et l'annexe 2 de l'appendice 30B - 
Améliorations de l'annexe 2A de l'appendice 4 (CMR-2000)

Notes/Abréviations employées dans le tableau ci-dessous:

1)	NOC:	Aucune modification requise.

2)	MOD:	Modification à apporter à l'annexe 2A de l'appendice 4 et/ou, si cela est indiqué, à l'annexe 2B de cet appendice.

3)	ADD:	Adjonction d'un élément de données dans l'appendice 4.

4)	SUP:	Elément de données à ne pas utiliser.

5)	NA:	Elément de données sans objet.

6)	Les éléments de données indiqués en ombré correspondent à des projets de nouveaux éléments.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| A | Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou la station de radioastronomie (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| A.1 | Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| A.1.a | Identité du réseau à satellite. | NOC | 6 | 2.4 & 3.2 | 1.1 & 1.5 & 2.1 | Oui |
| A.1.b | Non utiliséPays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2). Motif: Harmoniser les points analogues des appendices 30 et 30A. Par ailleurs, les mots "numéro de l'UIT" ne sont pas définis. | SUP | NA1 | NA | NA | Non |
| A.1.c | Pays et identification du faisceau. Motif: Découle de la suppression du point A.1.b. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 1NA | 1.1 | NA | Non |
| A.1.d | Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement, le nom du réseau). | NOC | NA | NA | 1.1 | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| A.1.f | Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de la publication anticipée, indiquer le symbole de l'administration ou les symboles des administrations du groupe fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite aux fins de la publication anticipée. | NOC | 1 | 1.1 | 1.1 | Oui |
| A.2 | Date de mise en service |  |  |  |  |  |
| A.2.a | Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence est mise en service régulier2a pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). (CMR-2000) | NOC | 5 | 1.4 | 1.4 | Oui |
| A.3 | Administration ou entité exploitante Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15). | MOD (Voir l'annexe 2B) | 21 | 2.11 & 3.11 | Point manquant2NA | Oui |
| A.4 | Renseignements relatifs à l'orbite |  |  |  |  |  |
| A.4.a | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire: |  |  |  |  |  |
| A.4.a.1 | la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires; | NOC | 2 | 3.1 | 1.2 | Oui |
| A.4.a.2 | la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 13 | 3.6 | 1.10NA | Oui |
| A.4.a.4 | l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); également dans le cas de l'appendice 30B pour un réseau à satellite non dérivé d'un allotissement du Plan. | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA | NA | 1.2NA | Oui |
| A.5 | Coordination Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée. | NOC | 18 | 2.8 & 3.8 | 3 | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| A.6 | Accords S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. | NOC | 19 | 2.9 & 3.9 | 3 | Oui |
| A.7 | Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne |  |  |  |  |  |
|  | Pour une station terrienne spécifique: |  |  |  |  |  |
| A.7.a.1 | angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne; | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA | 2.6.g3, 4 | NA | Oui |
| A.7.b | qui fonctionne avec une station spatiale géostationnaire associée, l’angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale associée; Motif: Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après l'emplacement du satellite et de la station terrienne associée. | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA | NA2.6.i4 | NA | Oui |
| A.7.d | l'altitude (m) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer; | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA | 2.6.h4 | NA | Oui |
| A.8 | Non utiliséLa (les) zone(s) hydrométéorologique(s) Motif: Ce point de l'ancienne annexe 2 de l'appendice 30 a été supprimé par la CMR-97. Il est calculé par le Bureau. | SUP | NAPoint manquant | NA | NA | Non |
| A.11 | Horaire normal de fonctionnement (UTC) Motif: Comme dans l'ancienne annexe 2 des appendices 30 et 30A. | MOD | 17 | 2.7 & 3.7 | NA | Non |
| A.12 | Gamme de régulation automatique de gain Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB. | NOC | NA | 3.12 | NA | Non |
| A.18 | Systèmes sous-régionaux Dans les cas d'un réseau à satellite notifié conformément à l'appendice 30B, indiquer le type de système et les administrations participantes. Le cas échéant, indiquer la partie de l'allotissement national qu'il est proposé d'utiliser pour former le système sous-régional et également l'administration notificatrice. | ADD | NA | NA | 5 | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| B | Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite ou pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| B.1 | Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de ce faisceau (orientable ou reconfigurable). La désignation sera un code de caractères et le dernier caractère sera «R» dans le cas d'un faisceau orientable ou reconfigurable. | NOC | Point manquant5 | Point manquant5 | Point manquant5 | Oui |
| B.2 | Indicateur d'émission/de réception | NOC | NA | NA | Point manquant6 | Oui |
| B.3 | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire |  |  |  |  |  |
| B.3.d | Précision de pointage de l'antenne. | NOC | 12.b | 3.4.b | 1.8.c | Oui |
| B.3.f | En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Motif: Ces renseignements ont été ajoutés au point B.3.g.5 par la CMR-2000. | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA | NA3.4.g | NA | Oui |
| B.3.g | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30, à l'Appendice 30A ou à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |
| B.3.g.1 | gain copolaire de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal, par rapport à un élément rayonnant isotrope (dBi) et gain contrapolaire de l'antenne dans le cas d'un faisceau non elliptique; (CMR-2000) Motif: Le gain contrapolaire n'est pas utilisé dans l'appendice 30B. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 12.a | 3.4.a | 1.8.a | Non |
| B.3.g.2 | Non utiliséforme du faisceau (elliptique, circulaire ou autre); Motif: Ce point de l'annexe 2 des appendices 30 et 30A a été supprimé par la CMR-97 et n'est pas nécessaire dans le cas de l'appendice 30B. | SUP | NAPoint manquant | NAPoint manquant | NA1.8.d | Non |
| B.3.g.3 | Non utilisépour les faisceaux circulaires: – ouverture à mi-puissance du faisceau (degrés); – diagramme de rayonnement copolaire et contrapolaire; – intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); Motif: Ce point de l'annexe 2 des appendices 30 et 30A a été supprimé par la CMR-97 et figure au point B.3.g.4 dans le cas de l'appendice 30B. | SUP | NAPoint manquant | NAPoint manquant | NA1.8.e | Non |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| B.3.g.4 | pour les faisceaux elliptiques*: – diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire; – précision de rotation (degrés); – orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur; – grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; – petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; – intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); * Un faisceau circulaire est un cas particulier de faisceau elliptique, caractérisé par l'égalité des deux axes et une orientation et une précision d'orientation du grand axe égale à 0°. Motif: Cette note de bas de page a été ajoutée dans l'ancienne annexe 2 des appendices 30 et 30A par la CMR-97 et est également valable dans le cas de l'annexe 2 de l'appendice 30B. | MOD | 12.e & 8 | 3.4.e | 1.8.f & 1.8.b | Non |
| B.3.g.5 | pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni non elliptiques, indiquer: – les contours de gain copolaire et contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à la ligne joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement faisable, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain; – la latitude et la longitude du point de visée du faisceau; – dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 1.191), le gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le numéro 1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus; – pour une assignation dans les bandes 14,5-14,8 GHz ou 17,7-18,1 GHz, le gain isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope estimé en fonction de la longitude de l'orbite. (CMR-2000) Motif: Découle de la suppression du point B.3.g.3; à noter que le dernier point n'est plus exigé dans le cas de faisceaux elliptiques, comme l'a décidé la CMR-2000. | MOD | 12.f & 8 | 3.4.f & 3.4.g | 1.8.g & 1.8.b | Non |
| C | Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie |  |  |  |  |  |
| C.1 | Gamme de fréquences Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées. | NOC | NA | NA | 1.3 | Oui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |
| C.2 | Fréquence(s) assignée(s) |  |  |  |  |  |
| C.2.a | La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz ou, dans le cas d'une station spatiale, notifiée conformément à l'Appendice 30, le numéro de canal. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 3 | 1.2 | Point manquant2NA | Oui |
| C.3 | Bande de fréquences assignée |  |  |  |  |  |
| C.3.a | La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 1.147). | MOD (Voir l'annexe 2B) | 4NA | 1.3 | Point manquant2NA | Oui |
| C.4 | Classe de la (des) station(s) et nature du service La classe de la station et la nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | NOC | 9 | 3.3 | NA | Oui |
| C.5 | Température de bruit du système de réception |  |  |  |  |  |
| C.5.a | Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit (K), la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale. | NOC | NA | 3.5 | 1.9 | Oui |
| C.6 | Polarisation Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros 1.154 et 1.155). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux § B.3 g) 3), B.3 g) 4) et B.3 g) 5) respectivement. Motif: Découle de la modification du point B.3.g.3 ci-dessus. | MOD | 12.c & 12.d | 2.6.e & 2.6.f & 3.4.c & 3.4.d | NA | Oui |
| C.7 | Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission Conformément à l'Article 2 et à l'Appendice 1: |  |  |  |  |  |
| C.7.a | la classe d'émission et la largeur de bande nécessaire; | MOD (Voir l'annexe 2B) | 10 | 1.5 | Point manquant2NA | Oui |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° |  | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° |  | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° |  | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° |  | Applicable aux autres cas1 |
| C.8 |  | Caractéristiques de puissance de l'émission |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.h |  | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30: la puissance délivrée à l'antenne (dBW) et la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 5 MHz, 4 kHz et 27 MHz les plus défavorables ainsi que sur les 40 kHz les plus défavorables pour la Région 2. | noc | 11 |  | NA |  | NA |  | Non |
| C.8.i |  | Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: – la puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie à l'entrée de l'antenne; – pour la bande 17,3-18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 1 MHz la plus défavorable); | NOC | NA |  | 2.5.a & 2.5.b |  | NA |  | Non |
|  |  | – pour la bande 14,5-14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 4 kHz la plus défavorable); – pour la bande 17,3-17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la totalité de la bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3)); – la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.8.j |  | Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30B: – la valeur maximale de la densité de puissance (dB(W/Hz)), en moyenne sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée, à l'entrée de l'antenne (cette valeur sera utilisée pour le calcul des paramètres C et D dans le cas d'une station spatiale d'émission ou des paramètres A et B dans le cas d'une station terrienne d'émission - voir l'appendice 30B, annexe 1, section B); – la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB; – la densité de puissance maximale de la porteuse (dB(W/Hz)) moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne. Motif: Aligner ce texte sur celui de l'annexe 2 de l'appendice 30B. | MOD | NA |  | NA |  | 1.7.a & 1.7.c & 1.7.b & 2.2.a & 2.2.c & 2.2.b |  | Non |
| C.9 | Renseignements sur les caractéristiques de modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9.b | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.9.b.1 | type de modulation; |  | NOC | 14.a | 1.6.a |  | NA |  | Non |  |
| C.9.b.2 | caractéristiques de préaccentuation; |  | NOC | 14.b | 1.6.b |  | NA |  | Non |  |
| C.9.b.3 | norme de télévision; |  | NOC | 14.c | 1.6.c |  | NA |  | Non |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° |  | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° | Applicable aux autres cas1 |  |
| C.9.b.4 | caractéristiques de radiodiffusion sonore; | NOC | 14.d | 1.6.d |  | NA | Non |  |
| C.9.b.5 | excursion de fréquence; | NOC | 14.e | 1.6.e |  | NA | Non |  |
| C.9.b.6 | composition de la bande de base; | NOC | 14.f | 1.6.f |  | NA | Non |  |
| C.9.b.7 | type de multiplexage des signaux image et son; | NOC | 14.g | 1.6.g |  | NA | Non |  |
| C.9.b.8 | caractéristiques de la dispersion de l'énergie; | NOC | 14.h | 1.6.h |  | NA | Non |  |
| C.9.b.9 | dans le cas d'une modulation numérique, débits binaires/(Mbits/s) et débit des symboles (Msymbol/s) effectifs et transmis; (CMR-2000) | NOC | 14.i | 1.6.i |  | NA | Non |  |
| C.9.b.10 | facteur de décroissance du filtre du récepteur; (CMR-2000) | NOC | Point manquant7 | Point manquant7 |  | NA | Non |  |
| C.9.d | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, indiquer: – le type de gabarit; – le code d'identification de gabarit. (CMR-2000) | MOD (Voir l'annexe 2B) | NAPoint manquant8 | NAPoint manquant8 |  | NA | Oui |  |
| C.10 | Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s) La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique. |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.b | Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. | NOC | NA | 2.2 |  | NA |  | Oui |
| C.10.c | Pour une station terrienne associée (spécifique ou type): |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.c.1 | la classe de la station et la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; | MOD (Voir l'annexe 2B) | NA |  | NAPoint manquant8 | NAPoint manquant8 |  | Oui |
| C.10.c.2 | le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160); | MOD (Voir l'annexe 2B) | 16.aNA |  | 2.6.b | 2.3.a |  | Oui |
| C.10.c.3 | l'angle (degrés) formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique); | MOD (Voir l'annexe 2B) | 16.bNA |  | 2.6.c | 2.3.b |  | Oui |
| C.10.c.4 | le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence; | MOD (Voir l'annexe 2B) | 16.cNA |  | 2.6.d | 2.3.c |  | Oui |
| C.10.c.5 | la plus faible température de bruit (K), du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception; | NOC | NA |  | NA | 2.4 |  | Oui |
| C.10.c.6 | le diamètre équivalent de l'antenne (m). Motif: Aligner ce texte sur celui de l'ancienne annexe 2 de l'appendice 30. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 16.dNA |  | 2.6.a | NA |  | Non |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexe 2A de l'appendice 4 Elément de données N° | Texte de l'élément de données extrait de l'annexe 2A de l'appendice 4 (les projets de modification sont indiqués avec les marques de révision) |  | Mesures proposées concernant l'appendice 4 | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30 - Elément de données N° | Ancienne annexe 2 de l'appendice 30A - Elément de données N° | Annexe 2 de l'appendice 30B - Elément de données N° |  | Applicable aux autres cas1 |
| C.11 | Zone de service |  |  |  |  |  |  |  |
| C.11.b | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'aux Appendices 30, 30A ou 30B (pour les stations spatiales d'émission et de réception): – une série d'au plus 20 points de mesure de liaison de connexion, et – un contour de zone de service à la surface de la Terre ou une zone de service définie par un angle d'élévation minimum (degrés). (CMR-2000) Motif: Les points C.11.b et C.11.c ont désormais le même sens. |  | MOD (Voir l'annexe 2B) | 7.a & 7.bNA | 2.3.a & 2.3.b | 1.6NA |  | Non |
| C.11.c | Non utiliséDans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30 ou à l'Appendice 30B, indiquer la zone de service définie par un ensemble d'au plus 20 points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre ou une zone de service définie par un angle d'élévation minimal (degrés). (CMR-2000) Motif: Découle de la modification du point C.11.b. |  | SUP | NA7.a & 7.b9 | NA | NA1.6 |  | Non |
| C.12 |  | Rapport de protection requis La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents. | NOC | NA | NA |  | 6 | Non |
| C.15 |  | Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées (CMR-2000) | NOC | 23 | 5 |  | NA | Non |
| D |  | Caractéristiques globales des liaisons A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire. Dans le cas de réseaux du service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquences spécifiées au numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 (§ 1), 2) et 3) de la colonne bandes de fréquences), les données spécifiées dans la cette section de l'Appendice ne sont pas obligatoires et ne devraient pas être soumises au Bureau. (CMR-2000) |  |  |  |  |  |  |
| D.1 |  | Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Motif: A fournir dans le cas des appendices 30 et 30A pour la Région 2. | MOD (Voir l'annexe 2B) | 22NA | 4NA |  | NA | Oui |

PIÈCE JOINTE 2 DE L'ANNEXE

Révision des parties correspondantes de l'annexe 2B de l'appendice 4 (CMR-2000)
(Extrait du Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et le service de radioastronomie)

A  -  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne     (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice |  |  | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.b |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.b |  |  |
| A.1.c |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | A.1.c |  |  |
| A.3 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X14 |  | A.3 |  |  |
| A.4.a.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  | A.4.a.2 |  |  |
| A.4.a.4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | A.4.a.4 |  |  |
| A.7.a.1 |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  |  | A.7.a.1 |  |  |
| A.7.a.2 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  | A.7.a.2 |  |  |
| A.7.b |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  |  | A.7.b |  |  |
| A.7.c |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  |  | A.7.c |  |  |
| A.7.d |  |  |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  |  | A.7.d |  |  |

A - Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne (fin)       (CMR-2000)

| Points de l'Appendice |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.8 |  |
| A.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.18 |  |

X	Renseignement obligatoire		O	Renseignement facultatif	C	Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B.

14	Ce renseignement ne doit être fourni que pour la notification au titre de l'article 8 de l'appendice 30B.

B - Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne     (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.f |  |  |  | X |  |  |  | X |  | B.3.f |  |
| B.3.g.1 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.1 |  |
| B.3.g.2 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.2 |  |
| B.3.g.3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.3 |  |

X	Renseignement obligatoire		O	Renseignement facultatif	C	Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

9	Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés.

C - Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau 
d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terriennne     (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.a |  |  |  | X | X | X | X | X | X14 | C.2.a |  |
| C.3.a |  |  |  | X | X | X | X | X | X14 | C.3.a |  |
| C.7.a |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X14 | C.7.a |  |
| C.8.b |  |  | X1, 7 | X7 | X7 | X11, 15 |  |  |  | C.8.b |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  | X | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  | X | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  | X | X | X9 | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.10.c.6 |  |

C - Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau 
d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne (fin)       (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  | X | X | X | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |

X	Renseignement obligatoire		O	Renseignement facultatif	C	Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

7	Ces renseignements doivent être fournis pour l'un ou l'autre des points C.8.a ou C.8.b, mais par pour ces deux points.

9	Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés.

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B.

14	Ce renseignement ne doit être fourni que pour la notification au titre de l'article 8 de l'appendice 30B.

15	Dans le cas d'une station terrienne spécifique dont une station spatiale associée est soumise à un Plan ou à une Liste de l'appendice 30A, les valeurs soumises au titre de ce point doivent comprendre le degré maximal de régulation de puissance qui pourrait être utilisé.

D - Caractéristiques globales des liaisons

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations un réseau à satellite desu services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 |  |  |  | X |  |  | X16 | X16 |  | D.1 |  |

X	Renseignement obligatoire		O	Renseignement facultatif	C	Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

16	Ce renseignement n'est nécessaire que dans le cas des fiches de notification pour la Région 2.

___________________

*	 	Les modifications indiquées dans la Pièce jointe 2 de la présente annexe pour cet élément de données ne concernent que les fiches de notification soumises au titre des appendices 30 et 30A et ne comprennent pas un examen des autres cas.

1	Il s'agit des cas autres que ceux des appendices 30, 30A ou 30B, conformément à l'annexe 2B de l'appendice 4 (CMR-2000).

2	a	Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT-R sur l'applicabilité de l'expression «service régulier» aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux à satellite géostationnaire.     (CMR-2000)

2	Ces renseignements ne doivent être fournis que pour la notification au titre de l'article 8 de l'appendice 30B.

3	Le gain d'antenne dans la direction de l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne n'est plus exigé, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après la description de l'antenne et de l'angle d'élévation de l'horizon en degrés pour chaque azimut autour de la station terrienne.

4	Ce renseignement ne doit être fourni que pour la coordination ou la notification de stations terriennes d'émission spécifiques de liaisons de connexion.

5	 	Ce renseignement était généralement fourni implicitement avec un autre élément de données de l'annexe 2.

6	 	Nouveau point à fournir du fait de l'application de l'appendice 4 en lieu et place de l'annexe 2 de l'appendice 30B, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce point doit absolument être fourni.

2	Ces renseignements ne doivent être fournis que pour la notification au titre de l'article 8 de l'appendice 30B.

7	 	Ce renseignement doit être fourni pour la mise en oeuvre de la Recommandation UIT-R BO.1293-1, comme l'a décidé la CMR-2000.

8	Nouveau renseignement à fournir du fait de l'application de l'appendice 4 en lieu et place de l'annexe 2 des appendices 30 et 30A, comme l'a décidé la CMR-2000. Toutefois, comme il ne figurait pas dans l'ancienne annexe 2 des appendices 30 et 30A, ce renseignement n'est pas exigé.

9	Le nom de l'autre ou des autres administrations incluses dans la zone de service ne doit plus être fourni, comme l'a décidé la CMR-2000. Ce renseignement sera obtenu directement par le Bureau d'après les contours de la zone de service.