UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CR/185 | 20 de diciembre de 2002 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Aplicación del número 9.53A relativo a los comentarios de las administraciones en relación con una petición de coordinación según los números 9.11 a 9.14, 9.21, y la Resolución 33 (Rev.CMR-97) del Reglamento de Radiocomunicaciones

Sr. Director General

1	El Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones, "Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones" incluye la disposición número 9.52 relativa a los comentarios de las administraciones con respecto a una petición de coordinación según el número 9.6 y una nueva disposición, la del número 9.53A, relativa al tratamiento por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones de dichos comentarios con respecto a una petición de coordinación según los números 9.11 a 9.14 y 9.21.

2	El objetivo de la presente Carta Circular es ofrecer información y orientaciones a las administraciones sobre las disposiciones para la presentación a la Oficina de Radiocomunicaciones de los comentarios según el número 9.52 en relación con las peticiones de coordinación según los números 9.11 a 9.14 y 9.21, y su tratamiento posterior por la Oficina según el número 9.53A. Estas disposiciones también se aplican a los comentarios presentados a la Oficina según el § 2.3 de la Sección A de la Resolución 33 (Rev.CMR-97), cuando convenga. En el anexo 1 se detallan estas disposiciones sobre las peticiones de coordinación.

3	A fin de ayudar a las administraciones en la aplicación de las disposiciones del número 9.52, la Oficina de Radiocomunicaciones ha elaborado un paquete informático que permitirá presentar electrónicamente a la Oficina los comentarios y facilitar su tratamiento posterior. La primera versión del programa (denominado SpaceCom) está a disposición de las administraciones y otros usuarios en la dirección de la UIT en la Red (http://www.itu.int/ITU-R/software/space/spacecom/index.html), así como en la IFIC de la BR (Servicios espaciales) en CD-ROM. Se solicita a las administraciones que utilicen este programa para la preparación y presentación a la Oficina de Radiocomunicaciones (correo-e: brmail@itu.int) en formato electrónico de una copia de sus comentarios relativos a las peticiones de coordinación publicadas en la IFIC de la BR 2485 (14 de enero de 2003) y posteriores. El programa incluye también una facilidad para la creación de un informe que puede utilizar toda administración para informar a la administración solicitante sobre su desacuerdo según el número 9.52. En el anexo 2 de la presente Carta Circular se describe brevemente el paquete informático SpaceCom.

4	La Oficina ha elaborado una nueva Sección Especial (CR/D/--) para la publicación de información sobre el estado de las peticiones de coordinación según los números 9.11 a 9.14, y 9.21 y la Sección A de la Resolución 33 (Rev.CMR-97). La nueva Sección Especial CR/D se utilizará para indicar las administraciones que han enviado comentarios en relación con las peticiones de coordinación recibidas al 1 de enero de 1999. La Sección Especial CR/D ofrecerá también información de referencia sobre la red de satélites que se esté coordinando con una indicación de las peticiones de coordinación aplicables, con arreglo a los números 9.11 a 9.14 y 9.21 y a la Sección A de la Resolución 33 (Rev.CMR-97), un resumen de los requisitos de la coordinación según las disposiciones aplicables y una relación detallada de los requisitos de coordinación final a nivel de grupo. En el anexo 3 figura el esquema de la Sección Especial CR/D.

5	Se recuerda a las administraciones que la validez de un desacuerdo según el número 9.52 está sujeta a que la administración comunique la información relativa a sus propias asignaciones sobre las que se basa el desacuerdo. El Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones y las Reglas de Procedimiento relativas a los números 9.11, 9.11A y 9.36 contienen criterios para asignaciones de frecuencia que deben tenerse en cuenta al efectuar la coordinación.

6	La Oficina de Radiocomunicaciones confía en que la nueva disposición descrita anteriormente, mejorará la aplicación de las disposiciones de los números 9.52 y 9.53A por la Oficina y las administraciones. Todas las cuestiones relativas al contenido de esta carta pueden enviarse a la persona de contacto en la Oficina de Radiocomunicaciones, el Sr. Yvon Henri (tel.: +41 22 7395536 / correo-e: yvon.henri@itu.int).

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:

     Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

     Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

- Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial sobre Asuntos de Reglamentación y Procedimiento

YH/at

Anexo 1

Peticiones de coordinación sujetas al número 9.53A (incluida la Resolución 33)

| Referencia del Artículo 9 |  | Nueva red | Red/estación objeto de comentarios | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 |  | OSG/no OSG | Terrenal | Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario e igualdad de derechos con los servicios terrenales y en la que el SRS no esté sujeto a un Plan, en relación con los servicios terrenales. |
| 9.12 |  | No OSG | No OSG | Estación de una red de satélites no OSG en las bandas de frecuencia a las que se refiere una nota del número 9.11A o del número 9.12, en relación con cualquier otra red de satélites no OSG, exceptuando la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. |
| 9.12A |  | No OSG | OSG | Estación de una red de satélites no OSG en las bandas de frecuencia a las que se refiere una nota del número 9.11A o del número 9.12A, en relación con cualquier otra red de satélites OSG, exceptuando la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. |
| 9.13 |  | OSG | No OSG | Estación de una red de satélites OSG en las bandas de frecuencia a las que se refiere una nota del número 9.11A o del número 9.13, en relación con cualquier otra red de satélites no OSG, exceptuando la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. |
| 9.14 |  | OSG/no OSG | Terrenal | Estación espacial de una red de satélites en las bandas de frecuencia para las que una nota hace referencia al número 9.11A, en relación con las estaciones de los servicios terrenales en las que se rebasan los umbrales. |
|  | 9.21/A | OSG/no OSG | OSG | Estación de un servicio sobre la que el requisito de obtención del acuerdo de otras administraciones se incluye en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias refiriéndose al número 9.21. |
| 9.21 | 9.21/B | OSG/no OSG | No OSG |  |
|  | 9.21/C | OSG/no OSG | Terrenal |  |
| RS33 2.1 |  | OSG/no OSG | Terrenal | Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario e igualdad de derechos con los servicios terrenales y en la que el SRS no está sujeto a un Plan, en relación con los servicios terrenales. |

Anexo 2

Descripción del paquete informático SpaceCom

SpaceCom es una aplicación autónoma diseñada para ayudar a las administraciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones en el tratamiento de los comentarios sobre las Secciones Especiales CR/C relativos a las peticiones de coordinación según los números 9.11 a 9.14 y 9.21 y la RS33 2.1, y la publicación de la Sección Especial CR/D/-- en la IFIC (Servicios Espaciales) de la BR.

SpaceCom está diseñado para tres grupos de usuarios: las administraciones posiblemente afectadas que presentan comentarios sobre una CR/C, la BR y la administración responsable de la red de satélites publicada en una CR/C (véase a continuación).

Utilizando SpaceCom, una administración identificada en una Sección Especial CR/C como posiblemente afectada con arreglo a los números 9.11 a 9.14 y 9.21 o con arreglo a la RS33 2.1 para varios grupos de asignaciones de frecuencias, puede confirmar o cancelar, en el plazo reglamentario de cuatro meses, la necesidad de tomar parte en el procedimiento de coordinación con la administración responsable de la red sujeta a la Sección Especial CR/C. Si una administración no identificada por la BR considera que sus asignaciones de frecuencia pueden resultar afectadas por la red de satélites sujeta a la Sección Especial CR/C, puede solicitar su inclusión en el procedimiento de coordinación proporcionando información adicional que justifique tal petición.

Utilizando SpaceCom, la BR recopilará todos los comentarios recibidos de las administraciones posiblemente afectadas, refundirá todos los comentarios relativos a una Sección Especial CR/C en particular, los analizará y proporcionará a la administración responsable de la red objeto de comentarios un proyecto de CR/D/-- que resuma los comentarios válidos recibidos.

Utilizando SpaceCom, la administración responsable puede completar la lista de comentarios recibidos que figuran en el proyecto de CR/D/-- con los que no hayan sido recibidos por la BR dentro del plazo reglamentario de cuatro meses.

La BR actualizará su base de datos SNS de la forma correspondiente y publicará una Sección Especial CR/D/-- en su IFIC (Servicios Espaciales). El programa informático de la BR SpacePub ha sido modificado para publicar este nuevo tipo de Sección Especial CR/D.

SpaceCom requiere como entrada el fichero MS-Access IFICnnnn.mdb que figura en la IFIC (Servicios Espaciales) de la BR en CD-ROM. SpaceCom extrae, basándose en los datos de usuario, la información pertinente para que cada Sección Especial CR/C pueda ser comentada por la administración posiblemente afectada. Para facilitar el examen de estos comentarios, SpaceCom genera documentos de trabajo. Todos los comentarios relativos a todas las Secciones Especiales CR/C contenidos en una IFIC (Servicios Espaciales) de la BR en particular deben reunirse en un solo fichero IFICnnnn_adm.mdb antes de enviar dicho fichero a la BR. Por último, SpaceCom incluye una facilidad para enviar, como un apéndice de correo electrónico, el fichero IFICnnnn_adm.mdb a la BR y a las administraciones responsables cuyas redes han sido objeto de comentarios.

Las explicaciones necesarias para la instalación y utilización del programa SpaceCom aparecen en el documento Manual de usuario distribuido junto con el programa informático en el CD-ROM de la BR IFIC (Servicios Espaciales). También se proporciona en SpaceCom una ayuda en línea.

Intercambio de información utilizando el programa SpaceCom

Anexo 3

| UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS |  |  |  | INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION RADIOCOMMUNICATION BUREAU |  |  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEAU(X) A SATELLITE SATELLITE NETWORK RED(ES) DE SATÉLITE |  | GSO-1 |  |  |  | SECTION SPECIALE No SPECIAL SECTION No. SECCIÓN ESPECIAL N.o |  | CR/D/-- |
| STATION TERRIENNE EARTH STATION ESTACIÓN TERRENA |  | --- |  |  |  | IFIC / DATE IFIC / DATE IFIC/ FECHA |  | 2483 / 26.11.2002 |
| ADM. RESPONSABLE RESPONSIBLE ADM. ADM. RESPONSABLE | -- |  | LONGITUDE NOMINALE NOMINAL LONGITUDE LONGITUD NOMINAL |  | 4 E | Numéro d’identification Identification number Número de identificación |  | 97520--- |

|  | 9.11 |  | 1. La présente Section spéciale est publiée conformément au numéro 9.53A du Règlement des radiocommunications, et concerne la demande de coordination publiée dans la section spéciale CR/C indiquée au bas de cette page. 2. Les administrations qui ont soumis des observations au titre du numéro 9.52 dans le délai de quatre mois suivant la date de publication de la Section spéciale CR/C précitée, concernant le type de coordination indiqué par une croix (X) dans la case appropriée de la colonne de gauche, sont indiquées dans les Tableaux I et II ci-dessous. 3. Conformément au numéro 9.52C, toute administration autre que celles qui ont formulé des observations dans le délai réglementaire, sera réputée ne pas être affectée, et dans le cas de demande de coordination au titre des numéros 9.11 à 9.14 les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s’appliqueront. | 1. This Special Section is published in accordance with No. 9.53A of the Radio Regulations, in respect of the request for coordination published in the CR/C Special Section referenced at the bottom of this page. 2. Administrations that have submitted comments under No. 9.52 within four months of the date of publication of the mentioned CR/C Special Section, with respect to the form of coordination indicated in the left-hand column by an X in the relevant box, are listed in Tables I and II below. 3. Pursuant to No. 9.52C, any administration other than those having submitted comments within the regulatory time-limit shall be regarded as unaffected, and in the case of coordination requests under Nos. 9.11 to 9.14 the provisions of Nos. 9.48 and 9.49 shall apply. | 1. Esta Sección Especial se publica de conformidad con lo dispuesto en el número 9.53A del Reglamento de Radiocomunicaciones, en lo que respecta a la solicitud de coordinación publicada en la Sección Especial CR/C cuya referencia se indica en el extremo de esta página. 2. En los Cuadros I y II que figuran a continuación se enumeran las administraciones que han presentado comentarios conforme al número 9.52 dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la Sección Especial CR/C mencionada, con respecto al tipo de coordinación indicado en la columna de la izquierda mediante una X en el casillero correspondiente. 3. Según lo dispuesto en el 9.52C, toda administración que no haya presentado comentarios en el plazo de tiempo reglamentario se considerará como no afectada, y a las peticiones de coordinación previstas en los números 9.11 a 9.14 se le aplicarán las disposiciones de los números 9.48 y 9.49. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 9.11A |  |  |  |  |
|  |  | 9.12 |  |  |  |
|  |  | 9.12A |  |  |  |
|  | X | 9.13 |  |  |  |
|  | X | 9.14 |  |  |  |
|  | 9.21/A |  |  |  |  |
|  | 9.21/B |  |  |  |  |
|  | 9.21/C |  |  |  |  |
|  | RS33 2.1 |  |  |  |  |

| RÉFÉRENCE DE LA SECTION SPECIALE (IFIC / DATE) SPECIAL SECTION REFERENCE (IFIC / DATE) REFERENCIA DE LA SECCIÓN ESPECIAL (IFIC / FECHA) | CR/C/-- (2473 / 09.07.2002) |
| --- | --- |

| Items | Description | Description | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| B1a | Désignation du faisceau de l’antenne du satellite | Designation of the satellite antenna beam | Designación del haz de la antena del satélite |
| B2 | Indicateur d’émission/réception | Transmission/reception indicator | Indicador de transmisión/recepción |
| BR7a | Numéro d’identification du groupe | Identification number of the group | Número de la identificación del grupo |
| BR47 | Bande de fréquences (MHz) | Frequency band (MHz) | Banda de frecuencias (MHz) |

| Tableau/Table/Cuadro I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Disposition Provision Disposición |  |  | Récapitulatif des coordinations à effectuer Summary of coordination requirements Resumen de los requisitos de coordinación |
|  | 9.11 |  |  |
| X | 9.11A |  | ARS, F |
|  |  | 9.12 |  |
|  |  | 9.12A |  |
|  | X | 9.13 | ARS, F |
|  | X | 9.14 | ARS, F |
|  | 9.21A |  |  |
|  | 9.21B |  |  |
|  | 9.21C |  |  |
|  | RS33 2.1 |  |  |

| Tableau/Table /Cuadro II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordination à effectuer au niveau du groupe / Coordination requirements at group level / Requisitos de coordinación a nivel de grupo |  |  |  |  |
| B1a Beam designation Denomina-ción del haz | B2 Emi-Rcp | BR7a Group id./Id. de grupo | BR47 Frequency band/Banda de frecuencias | No 9.13 |
| LDR | E | 97757335 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757337 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757339 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757341 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757343 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
| B1a Beam designation Denomina- ción del haz | B2 Emi-Rcp | BR7a Group id./Id. de grupo | BR47 Frequency band/Banda de frecuencias | No 9.14 |
| LDR | E | 97757335 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757337 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757339 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757341 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757343 | 1525,000 - 1529,000 | ARS F |
|  |  | 97757355 | 1529,000 - 1530,000 | ARS F |
| Observations du Bureau des radiocommunications / Radiocommunication Bureau comments / Comentarios de la Oficina de Radiocommunicaciones |  |  |  |  |