| Международный союз электросвязи |  |
| --- | --- |

Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85)

| Циркулярное письмо CR/287 | 6 августа 2008 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

| Предмет: | Правила процедуры, утвержденные Радиорегламентарным комитетом |
| --- | --- |

## Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,

1	В соответствии с положениями 13.12 и 13.14 Регламента радиосвязи Радиорегламентарный комитет (РРК) на своем 47-м собрании (23–27 июня 2008 года) утвердил новые или измененные Правила процедуры.

2	Новые или измененные Правила процедуры, вступающие в силу немедленно или до 1 января 2009 года, включены в Приложение 1 (приложенные страницы для замены к изданию 2005 года Правил процедуры). Новые или измененные Правила процедуры, вступающие в силу 1 января 2009 года, а также соответствующие исключения включены в Приложение 2 к настоящему Циркулярному письму и будут включены или надлежащим образом отражены в новой сводной версии Правил процедуры (издание 2009 года) вместе с другими Правилами процедуры, которые могут быть утверждены Радиорегламентарным комитетом на его 48-м и 49-м собраниях в сентябре 2008 года и декабре 2008 года, соответственно.

С уважением,

Валерий Тимофеев
	Директор Бюро радиосвязи

Приложение:	Приложение 1. Правила процедуры – издание 2005 года – Обновление 6
Приложение 2. Новейшее обновление Правил процедуры (издание 2009 года)

Рассылка:

	Администрациям Государств  Членов МСЭ

	Членам Радиорегламентарного комитета

Приложение 2

Новейшее обновление Правил процедуры
(издание 2009 года)

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 2 – п. 2.1

СТАТЬЯ 5 – пп. 5.128, 5.129, 5.198, 5.409, 5.410, 5.411, 5.444B

СТАТЬЯ 9 – Таблица 9.11A-2

Правила, касающиеся

СТАТЬИ 2 РР

- 2.1

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

Правила, касающиеся

СТАТЬИ 5 РР

- 5.128

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.129

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.198

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.409

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.410

(MOD RRB08/47)

1	В первом предложении данного положения использование систем тропосферного рассеяния в полосе 2500–2690 МГц в Районе 1 обуславливается применением процедуры п. 9.21. В отношении использования систем тропосферного рассеяния в данной полосе в Районах 2 и 3 такое обязательство отсутствует при условии, что линия полностью расположена в Районах 2 и 3.

2	Следует отметить, что к системам тропосферного рассеяния в Районах 2 и 3 в полосе 
2655–2690 МГц также применяются ограничения мощности, установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5 (см. Таблицу 21-2 Статьи 21). В Таблице 21-2 Статьи 21 также указывается, что ограничения мощности, установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5, применяются к станциям фиксированной и подвижной служб в Районе 1 в полосе 2670–2690 МГц. Однако, учитывая формулировку п. 21.6 и 21.6.1 и тот факт, что после удаления распределения ПСС (Земля-космос) из данной полосы на ВКР-07 в Районе 1 отсутствует распределение на первичной основе какой-либо космической службе в полосе 2670–2690 МГц в направлении Земля-космос, Комитет решил, что ограничения мощности, установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5 в полосе 2670–2690 МГц, применяются только к станциям фиксированной и подвижной служб в Районах 2 и 3 и что в этом случае применяется п. 21.6.1.

3	Второе и третье предложения данного положения считаются рекомендациями администрациям, и Бюро не должно предпринимать никаких действий по этим предложениям.

Дата вступления в силу данного измененного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.411

(SUP RRB08/47)

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года.

- 5.444B

(ADD RRB08/47)

1	Данным положением ограничивается использование полосы 5091–5150 МГц тремя различными применениями воздушной подвижной службы. Однако в Приложении 4 не содержится элементов данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с какими-либо из этих указанных применений или с другими применениями воздушной подвижной службы. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия данному положению.

2	В отношении представлений воздушной подвижной (R) службы, включая представления, упоминаемые в первом абзаце данного положения, и с учетом указаний, содержащихся в пункте 1 раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07), регистрация любого такого присвоения в МСРЧ будет обозначаться символом "R" в графе 13B2 ("замечания по заключению") и символом "RS748" в графе 13B1 ("ссылка на заключение"). Комитет также посчитал, что указания, содержащиеся в пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07), включая ссылку на п. 4.10, предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения частотных присвоений с точки зрения их соответствия условиям, установленным в пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07).

3	В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной телеметрии, упомянутым во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, приведенным в пункте 1 данного Правила процедуры, которые также распространяются на применения воздушной телеметрии, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела решает Резолюции 418 (ВКР-07), предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия условиям, установленным в Дополнении 1 к Резолюции 418 (ВКР-07).

4	В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной безопасности, упомянутым во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, приведенным в пункте 1 данного Правила процедуры, которые также распространяются на передачи воздушной безопасности, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в Резолюции 419 (ВКР-07), предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия Резолюции 419 (ВКР-07).

Дата вступления в силу данного Правила: 1 января 2009 года.

# Правила, касающиеся

## СТАТЬИ 9 РР

Таблица 9.11A-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса частот (МГц) | Пункт приме-чания в Статье 5 | Наземные службы, к которым применяется п. 9.16 и в отношении которых применяется п. 9.15 | Космические службы, упоминаемые в примечании, ссылающемся на п. 9.11A, к которым применяется п. 9.15 и в отношении которых применяется п. 9.16 |  | Применяемое(ые) положение(я) пп. 9.15, 9.16 | Приме-чания |
| 2 500–2 520 | 5.414 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ (страна в п. 5.405) | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15, 9.16 | 1* |
| 2 520–2 535 | 5.403 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ (страна в п. 5.405) | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15, 9.16 | 1* |
| 2 655–2 670 | 5.420 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15 | 1* |
| 2 670–2 690 | 5.419 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Район 3) |  | 9.15 | 1* |
| 5 091–5 150 | 5.444А | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (ограничена фидерными линиями НГСО ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) |  | 9.15 | 1** |

*	(MOD RRB08/47)

**	(ADD RRB08/47)

Дата вступления в силу измененной части Таблицы, относящейся к полосе частот 50915150 МГц: 1 января 2009 года.

______________