| Бюро радиосвязи (БР) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циркулярное письмо CR/345 |  | 8 мая 2013 года |
| Администрациям Государств – Членов МСЭ |  |  |
| Предмет: | Выполнение Резолюции 150 (ВКР-12) − элементы данных, необходимые для заявления и рассмотрения частотных присвоений линиям станций сопряжения HAPS, работающим в полосах 6440–6520 МГц и 6560−6640 МГц |  |

Всемирная конференция радиосвязи 2012 года (ВКР-12), Женева, приняла положение п. 5.457, в котором установлено, что распределение фиксированной службе в полосах 6440−6520 МГц и 6560−6640 МГц может использоваться линиями станций сопряжения для станций на высотной платформе (HAPS) в пределах территории Австралии, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Мали и Нигерии. В соответствии с решениями Конференции, содержащимися в Резолюции 98 (ВКР-12), положение п. 5.457 вступило в силу 1 января 2013 года.

ВКР-12 утвердила также Резолюцию 150 (ВКР-12), в которой налагаются регламентарные и технические ограничения на использование линий станций сопряжения HAPS и устанавливается обязательный характер их заявления в Бюро радиосвязи. В этой Резолюции предлагается администрациям проводить консультации с Директором Бюро радиосвязи для определения элементов данных станций сопряжения HAPS, необходимых для заявления и рассмотрения частотных присвоений в соответствии с положениями Статьи 11 и Приложения 4, а также поручается Директору Бюро радиосвязи выполнить данную Резолюцию.

В соответствии с этими поручениями Бюро провело анализ условий работы HAPS, содержащихся в пункте 1 раздела решает данной Резолюции, и приняло меры по разработке проекта перечня элементов данных, необходимых для заявления и рассмотрения линий станций сопряжения HAPS.

Бюро провело консультации с администрациями, перечисленными в п. 5.457, а также с администрациями, которых потенциально затрагивает использование станций сопряжения HAPS, т. е. администрациями, территории которых находятся в пределах 1000 километров от границ стран, упомянутых в п. 5.457. Цель этих консультаций заключалась в том, чтобы подтвердить полноту и целесообразность элементов данных, включенных в этот проект перечня. На основе результатов консультаций был сформирован обобщенный перечень элементов данных, который представлен в Приложении к настоящему Циркулярному письму.

Администрациям, желающим внедрять линии станций сопряжения HAPS в полосах 6440−6520 МГц и 6560−6640 МГц, следует использовать элементы данных, перечисленные в Таблицах 1 и 2 Приложения на предварительной основе, до тех пор пока какая-либо компетентная всемирная конференция радиосвязи не включит эти элементы данных в Приложение 4 к Регламенту радиосвязи.

Также обращаем ваше внимание на тот факт, что для использования линий станций сопряжения HAPS в указанных выше полосах требуется явное согласие администраций, территории которых расположены в пределах 1000 км от границ администрации, намеревающейся использовать линии станций сопряжения HAPS. В целях содействия определению потребности в координации, Бюро подготовило список тех географических зон и их ответственных администраций, которые расположены в пределах 1000 километров от границ администраций, упомянутых в п. 5.457. Этот обобщенный список представлен в Таблице 3 Приложения.

Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме.

Франсуа Ранси
Директор

Приложение

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Радиорегламентарного комитета

ПРИЛОЖЕНИЕ

Элементы данных, необходимые для заявления частотных присвоений 
линиям станций сопряжения HAPS

# 1	Разъяснение формата Таблиц 1 и 2

1.1	Информация в столбцах 1, 2 и 3 Таблицы 2 представлена в формате Дополнения 1 Приложения 4 к Регламенту радиосвязи, при этом внесены необходимые изменения, касающиеся HAPS.

1.2	В столбцах 4–12 Таблицы 1 и столбцах 3–11 Таблицы 2 содержатся разъяснения требований к заявлению в отношении каждого элемента данных. Эти требования получены из общих требований существующего Приложения 4, а также из требований Резолюции 150 (ВКР-12) и п. 5.457 к рассмотрению и координации.

1.3	Заявка, подлежащая использованию для заявления линий станций сопряжения HAPS согласно Резолюции 150 (ВКР-12), относится к типу T11, который соответствует в Приложении 4 "Передающим станциям (за исключением радиовещательных станций в плановых полосах НЧ/СЧ, в полосах ВЧ, регулируемых Статьей 12, и в полосах ОВЧ/УВЧ до 960 МГц), для применения п. 11.2 и п. 9.21".

## 2	Разъяснение условных обозначений, используемых в Таблицах 1 и 2

| X | Обязательная информация |
| --- | --- |
| + | Обязательная информация при условиях, указанных в столбце 3 Таблицы 1 и в столбце 2 Таблицы 2 |
| O | Необязательная информация |
| C | Обязательная информация, если используется в качестве основы для проведения координации с другой администрацией |
| ● | Этот элемент данных необходим для всех фиксированных станций |
| # | Этот элемент данных необходим для осуществления рассмотрения |

ТАБЛИЦА 1: Характеристики линий станций сопряжения для станций на высотной платформе (HAPS) 
в полосе 6560−6640 МГц (направление земля-HAPS)

| Идентификатор элемента (как в столбце 1 Таблицы 1 Приложения 4) | Идентификатор элемента (как в столбце 2 Таблицы 1 Приложения 4) | Описание элементов данных и требования | Передающая станция в направлении земля-HAPS | Требуется для всех фиксированных станций | Необходим для осуществления рассмотрения согласно Резолюции 150 (ВКР-12) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п. 1 раздела решает | п. 2 раздела решает | п. 3 раздела решает | п. 4 раздела решает | п. 5 раздела решает | п. 6 раздела решает | п. 5.457 |
| 1 |  | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | B | условное обозначение заявляющей администрации (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D | временный код Регламента радиосвязи, в соответствии с которым подана заявка | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Идентификационная информация для присвоения и выделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | ID1 | уникальный идентификационный код, данный администрацией присвоению | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОВЫЙ | ID4 | уникальный идентификатор сети, относящийся к соответствующей станции на платформе HAPS | X |  |  | # |  |  |  | # |  |
| 1.5 |  | Информация по частотам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 1A | присвоенная частота, как определено в Статье 1 | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | 1B | эталонная частота, как определено в Статье 1 Требуется, если огибающая модулированного сигнала асимметрична | + | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2C | дата (фактическая или предполагаемая, в соответствующих случаях) ввода в действие частотного присвоения (нового или измененного) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3A1 | позывной сигнал, используемый в соответствии со Статьей 19 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3A2 | идентификация станции, используемая в соответствии со Статьей 19 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ (АНТЕНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4A | название местности, по которой известна передающая станция или в которой она расположена | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4B | код географической зоны, в которой расположена передающая станция (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 4C | географические координаты местоположения передатчика Широта и долгота указываются в градусах, минутах и секундах | X | ● |  | # | # | # | # | # |  |
| 5 |  | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ (АНТЕНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5A | название местности, по которой известен надир приемной станции HAPS или в которой он расположен | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 5B3 | код географической зоны, в которой расположен надир приемной платформы HAPS (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 5C3 | географические координаты надира приемной станции HAPS Широта и долгота указываются в градусах, минутах и секундах | X | ● |  |  |  |  |  | # |  |
| 6 |  | КЛАСС СТАНЦИИ И ХАРАКТЕР СЛУЖБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 6A | класс станции (FX) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 6B | характер службы, указываемый с помощью условных обозначений из Предисловия | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | КЛАСС ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМАЯ ШИРИНА ПОЛОСЫ (в соответствии со Статьей 2 и Приложением 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 7A | класс излучения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 7AB | необходимая ширина полосы | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.10.1 | 7E | размах девиации частоты (в МГц) | C | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.10.2 | 7F | частота развертки (в кГц) сигнала дисперсии энергии | C | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 8 | условное обозначение (X, Y или Z, в соответствующих случаях), описывающее тип мощности (см. Статью 1), соответствующий классу излучения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 8AA3 | мощность, подводимая к антенне (в дБВт) | X | ● |  |  |  | # | # |  |  |
| 8.4 | 8AB3 | максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)) для каждого типа несущей, усредненная в наихудшей полосе 4 кГц для несущих, подаваемая на фидер антенны | X | ● |  |  |  | # | # |  |  |
| 8.6 | 8B | излучаемая мощность (в дБВт) в одной из форм, описанных в пп. 1.161 Требуется, если не указывается мощность, подводимая к антенне (8AА), или максимальное усиление антенны (9G) | + | ● |  |  |  | # |  |  |  |
| 9 |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Для передающей антенны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 93 | указатель, показывающий на то, является ли антенна направленной (D) или ненаправленной (ND) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | 9D3 | код, указывающий на тип поляризации (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | 9E3 | высота антенны над уровнем земли (в метрах) | X | ● |  |  |  | # |  |  |  |
| 9.2.1 | 9C3 | для направленной передающей антенны: суммарная угловая ширина основного лепестка излучения (ширина луча), измеренная в горизонтальном направлении в плоскости, содержащей направление максимального излучения (в градусах), в пределах которого излучаемая в любом направлении мощность уменьшается не более чем на 3 дБ относительно мощности, излучаемой в направлении максимального излучения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 9K3 | для приемной антенны: наименьшая суммарная шумовая температура приемной системы (в градусах Кельвина) | C | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 9EA3 | для любой передающей антенны: высота места над средним уровнем моря (в метрах) | X | ● |  | # | # | # | # |  |  |
| 9.3.4 | 9G | максимальное усиление антенны (изотропное) передающей антенны Для направленной антенны усиление в направлении максимального излучения Требуется, если антенна либо направленная, либо ненаправленная и не указывается мощность антенны (8A) или излучаемая мощность (8B) | + | ● | # |  |  | # |  |  |  |
| 9.3.7 | 9J3 | обязательство, согласно которому диаграмма направленности антенны должна соответствовать эталонной диаграмме направленности антенны, определенной в пункте 1 раздела решает Резолюции 150 (ВКР-12) | X |  | # |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Для направленной передающей антенны, когда луч антенны не является поворотным или качающимся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 9A | азимут максимального излучения передающей антенны, измеренный в горизонтальной плоскости от истинного севера по часовой стрелке | X | ● |  |  |  | # |  |  |  |
| 9.5.2 | 9B3 | угол места в направлении максимального излучения (в градусах) | X | ● |  |  | # | # |  |  |  |
| 10 |  | ЧАСЫ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 10B | регулярные часы (UTC) работы (в часах и минутах от ... до ...) частотного присвоения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КООРДИНАЦИЯ И СОГЛАСИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 11 | условное обозначение каждой администрации, с которой была успешно проведена координация | X | ● |  |  |  |  |  |  | # |
| 12 |  | ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 12A | условное обозначение эксплуатирующей организации | O | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 12B3 | условное обозначение адреса администрации, которая несет ответственность за данную станцию и которой следует направлять сообщения по срочным вопросам, касающимся помех, качества излучений, а также по вопросам относительно технической эксплуатации линии связи (см. Статью 15, а также Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ЗАМЕЧАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 13C | Замечания для помощи Бюро в обработке заявки | O | ● |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2: Характеристики линий станций сопряжения для станций на высотной платформе (HAPS)
в полосе 6440−6520 МГц (направление HAPS-земля)

| Идентификатор элемента (как в столбце 1 Таблицы 2 Приложения 4) | Описание элементов данных и требования | Передающая станция в направлении HAPS-земля | Требуется для всех фиксированных станций | Необходим для осуществления рассмотрения согласно Резолюции 150 (ВКР-12) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. 1 раздела решает | п. 2 раздела решает | п. 3 раздела решает | п. 4 раздела решает | п. 5 раздела решает | п. 6 раздела решает | п. 5.457 |
|  | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.B | условное обозначение заявляющей администрации (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.D | временный код Регламента радиосвязи, в соответствии с которым подана заявка | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ID1 | уникальный идентификатор, данный администрацией станции | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ID2 | уникальный идентификатор сети, данный администрацией | X |  |  | # |  |  |  | # |  |
|  | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.a | название, под которым известна станция | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.b | код географической зоны, над которой расположена станция (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.c | номинальные географические координаты надира станции Широта и долгота указываются в градусах, минутах и секундах | X | ● |  | # |  |  | # |  |  |
| 1.4.h | номинальная высота станции над средним уровнем моря (в метрах) | X |  |  | # |  |  | # |  |  |
| 1.4.t | Допустимые отклонения местоположения станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.t.1.a | планируемое допустимое отклонение по широте с ограничением с севера, в градусах, минутах и секундах | X |  |  | # | # | # | # |  |  |
| 1.4.t.1.b | планируемое допустимое отклонение по широте с ограничением с юга, в градусах, минутах и секундах | X |  |  | # | # | # | # |  |  |
| 1.4.t.2.a | планируемое допустимое отклонение по долготе с ограничением с востока, в градусах, минутах и секундах | X |  |  | # | # | # | # |  |  |
| 1.4.t.2.b | планируемое допустимое отклонение по долготе с ограничением с запада, в градусах, минутах и секундах | X |  |  | # | # | # | # |  |  |
| 1.4.t.3 | планируемое допустимое отклонение по высоте (в метрах) | X |  |  | # | # | # | # |  |  |
|  | КООРДИНАЦИЯ ИЛИ СОГЛАСИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.a | условное обозначение каждой администрации, с которой была успешно проведена координация, включая случаи, когда имеется соглашение о превышении пределов, предписанных в Регламенте радиосвязи | X |  |  |  |  |  |  |  | # |
|  | ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.a | условное обозначение эксплуатирующей организации | O | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.b | условное обозначение адреса администрации, которая несет ответственность за данную станцию и которой следует направлять сообщения по срочным вопросам, касающимся помех, качества излучений, а также по вопросам относительно технической эксплуатации линии связи (см. Статью 15) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАМЕЧАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.c | замечания для помощи Бюро в обработке заявки | O | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | позывной сигнал, используемый в соответствии со Статьей 19 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | идентификация станции, используемая в соответствии со Статьей 19 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.g | максимальное изотропное усиление для совпадающей поляризации | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.j | обязательство, согласно которому диаграмма направленности антенны должна соответствовать эталонной диаграмме направленности антенны, определенной в пункте 1 раздела решает Резолюции 150 (ВКР-12) | X |  | # |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИСВОЕННАЯ ЧАСТОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.a | присвоенная частота, как определено в п. 1.148 | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.b | эталонная частота, как определено в Статье 1 Требуется, если огибающая модулированного сигнала асимметрична | + | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.c | дата (фактическая или планируемая, в зависимости от случая) ввода в действие частотного присвоения (нового или измененного) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ (АНТЕНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | название местности, по которой известна(ы) приемная(ые) станция(ии) сопряжения или в которой она расположена | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | код географической зоны, в которой расположена(ы) приемная(ые) станция(ии) сопряжения ‎(см. Предисловие)‎ | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.c.a | географические координаты приемной(ых) станции(ий) сопряжения. Может быть представлено максимум 5 станций, относящихся к одной и той же сети | X | ● |  | # |  |  | # |  |  |
|  | КЛАСС СТАНЦИИ И ХАРАКТЕР СЛУЖБЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.a | класс станции (FX) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.b | характер службы с использованием условных обозначений из Предисловия | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛАСС ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМАЯ ШИРИНА ПОЛОСЫ (в соответствии со Статьей 2 и Приложением 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.a | класс излучения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.b | необходимая ширина полосы | X | ● |  |  |  |  | # |  |  |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С АНТЕННОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | условное обозначение (X, Y или Z, в соответствующих случаях), описывающее тип мощности (см. Статью 1), соответствующий классу излучения | X | ● |  |  |  |  | # |  |  |
| 3.8.aa | мощность, подводимая к антенне (в дБВт) | X | ● |  |  |  |  | # |  |  |
| 3.8.ab | максимальная плотность мощности, усредненная в наихудшей полосе 1 МГц, подводимая к антенне | X | ● |  |  |  |  | # |  |  |
|  | ПОЛЯРИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.d | код, указывающий тип поляризации (см. Предисловие) | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСЫ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.b | регулярные часы (UTC) работы (в часах и минутах от ... до ...) частотного присвоения | X | ● |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3: Администрации, территории которых расположены в пределах 1000 километров от границ администраций, перечисленных в п. 5.457

| Заявляющая администрация | Администрации (их географические зоны), расположенные в пределах 1000 километров от территории заявляющей администрации |
| --- | --- |
| Австралия (AUS) | INS, F(KER, NCL), NZL, PNG, TLS |
| Буркина-Фасо (BFA) | ALG, BEN, CME, CTI, GHA, GMB, GNB, GUI, LBR, MLI, MTN, NGR, NIG, SEN, SRL, TGO |
| Кот-д'Ивуар (CTI) | BEN, BFA, GHA, GMB, GNB, GUI, LBR, MLI, MTN, NGR, NIG, SEN, SRL, TGO |
| Мали (MLI) | ALG, AOE, BEN, BFA, CNR, CTI, GHA, GMB, GNB, GUI, LBR, LBY, MRC, MTN, NGR, NIG, SEN, SRL, TGO |
| Нигерия (NIG) | ALG, BEN, BFA, CAF, CME, COD, COG, CTI, GAB, GHA, GNE, MLI, NGR, SDN SSD, STP, TCD, TGO |

Примечание. − В целях удовлетворения потребностей в координации, указанных в п. 5.457, заявляющая администрация должна представить условное обозначение каждой администрации, с которой координация была успешно завершена. Данная информация о координации должна предоставляться как в отношении присвоений, используемых в направлении земля-HAPS, так и присвоений, используемых в направлении HAPS-земля.

______________

____________________

Данная таблица получена из Таблицы 1 Дополнения 1 Приложения 4 к Регламенту радиосвязи при внесении соответствующих изменений.

Данный элемент является новым элементом, введенным для линий станций сопряжения HAPS.

Описание этого элемента данных (и/или требования к нему) было изменено по сравнению с его описанием, содержащимся в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи.

Данная таблица получена из Таблицы 2 Дополнения 1 Приложения 4 к Регламенту радиосвязи при внесении соответствующих изменений.

Данный элемент является новым элементом, введенным для линий станций сопряжения HAPS.

Описание этого элемента данных (и/или требования к нему) было изменено по сравнению с его описанием, содержащимся в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи.

Описание этого элемента данных (и/или требования к нему) было изменено по сравнению с его описанием, содержащимся в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи.