|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 4/1-S |
|  |  | 11 de junio de 2003 |
|  |  | Original: inglés |

Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

CUESTioNes ASIGNADAs A LA COMISIÓN DE ESTUDIO 4 
DE RADIOCOMUNICACIONES por la Asamblea de Radiocomunicaciones

Servicio fijo por satélite

Adjunto encontrará la lista de las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 4. La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras Conferencias de Radiocomunicaciones.

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones.

/AP:	Proceso de aprobación alternativo.

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados.

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-3/4 | Variaciones de la transmisión en la banda de base, retardo y ecos en los sistemas del servicio fijo por satélite | S2 | 6 |
| 42-1/4 | Características de las antenas de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite | S1 | 7 |
| 44-1/4 | Utilización de estaciones terrenas transmisoras transportables en el servicio fijo por satélite, incluyendo los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión | S2 | 8 |
| 46-2/4 | Características preferidas de acceso múltiple en el servicio fijo por satélite | S2 | 9 |
| 55-2/4 | Enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados para establecer conexiones desde y hacia satélites geoestacionarios en diversos servicios móviles por satélite | S1 | 10 |
| 67-1/4 | Compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (sensores pasivos) y el servicio de investigación espacial (sensores pasivos) en frecuencias próximas a 19 GHz | C2 | 12 |
| 68-1/4 | Compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y el servicio entre satélites con otros servicios espaciales cuando se aplican las disposiciones del número 9.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones | S2 | 13 |
| 70-1/4 | Protección de la órbita de los satélites geoestacionarios contra interferencias inadmisibles procedentes de estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite en frecuencias superiores a 15 GHz | S2 | 15 |
| 73-1/4 | Disponibilidad e interrupciones del tráfico en trayectos o circuitos digitales en el servicio fijo por satélite | S2 | 17 |
| 75-3/4 | Objetivos de calidad de funcionamiento de los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite | S1 | 19 |
| 76-1/4 | Tratamiento de las señales de voz y de datos para los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite | S2 | 21 |
| 77-1/4 | Tratamiento de la señal de imagen para los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite | S2 | 22 |
| 78-1/4 | Utilización de los sistemas de comunicación por satélite en la RDSI de banda ancha | S2 | 23 |
| 81-1/4 | Compartición de frecuencias entre redes del servicio fijo por satélite, del servicio móvil por satélite y de satélites equipados para funcionar en más de un servicio en la banda 20-50 GHz | S2 | 24 |
| 201-1/4 | Sistemas digitales que utilizan satélites del servicio fijo por satélite y forman parte de redes de transporte síncronas basadas en la jerarquía digital síncrona | S1 | 26 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 202-1/4 | Criterios de interferencia en el servicio fijo por satélite para la utilización no homogénea óptima de la capacidad disponible de la órbita de los satélites geoestacionarios | S1 | 29 |
| 203-1/4 | Influencia del empleo de antenas pequeñas sobre la utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios | S1 | 31 |
| 205-1/4 | Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión de satélites no geoestacionarios en el servicio fijo por satélite utilizado por el servicio móvil por satélite | S1 | 32 |
| 206-3/4 | Compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión de satélites no geoestacionarios en el servicio fijo por satélite utilizados por el servicio móvil por satélite y otros servicios especiales, y las redes del servicio fijo por satélite que utilizan satélites geoestacionarios | S1 | 34 |
| 208/4 | Utilización de métodos estadísticos y estocásticos para evaluar la interferencia entre redes por satélite del servicio fijo por satélite | S2 | 36 |
| 209/4 | Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite para los enlaces ascendentes y descendentes de los sistemas de satélites geoestacionarios | S2 | 38 |
| 214/4 | Consecuencias técnicas del uso de haces de satélite orientables y reconfigurables | S1 | 39 |
| 216/4 | Interrupciones del tráfico debidas a dispositivos sobre diversidad de emplazamientos y/o dispositivos sobre protección del equipo en trayectos digitales del servicio fijo por satélite | S2 | 40 |
| 218-1/4 | Compatibilidad entre los satélites del servicio fijo por satélite con tratamiento a bordo y las redes terrenales | S2 | 42 |
| 223/4 | Criterios de interferencia aplicables a las interferencias de corta duración causadas a las redes del servicio fijo por satélite | S1 | 44 |
| 226-1/4 | Utilización de estaciones terrenas transmisoras portátiles y transportables para la transmisión digital de televisión de alta definición digital utilizada para servicios de periodismo electrónico y reportajes desde exteriores por satélite | S1 | 46 |
| 230/4 | Estudios sobre la utilización eficaz de los recursos órbita/espectro del servicio fijo por satélite resultantes de la Resolución 18 (Kyoto-94) | C2 | 48 |
| 231/4 | Compartición entre redes del servicio fijo por satélite que utilizan satélites no geoestacionarios y otras redes del servicio fijo por satélite | S1 | 50 |
| 232/4 | Utilización del tratamiento regenerativo en las atribuciones del servicio fijo por satélite | S2 | 51 |
| 233/4 | Sistemas de comunicación digitales por satélite destinados al usuario y sus arquitecturas asociadas | S2 | 52 |
| 234/4 | Requisitos de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase para módems de estación terrena de satélite | S1 | 54 |
| 235/4 | Utilización de dispositivos de explotación para satisfacer los límites de densidad de flujo de potencia indicados en el Artículo 21 del Reglamento de Radiocomunicaciones | S1 | 55 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 236/4 | Criterios de interferencia y métodos de cálculo para el servicio fijo por satélite | S1 | 57 |
| 237-2/4 | Criterios de compartición entre sistemas del servicio fijo por satélite con gran número de satélites no geoestacionarios y sistemas del servicio fijo en las bandas de la gama 10-30 GHz | S1 | 59 |
| 239/4 | Criterios de compartición entre sistemas que utilizan enlaces intersatélite | C2 | 60 |
| 240-1/4 | Criterios técnicos para la compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite que utiliza órbitas muy elípticas y el servicio fijo, en tanto que afectan al servicio fijo por satélite | C2 | 61 |
| 241-1/4 | Repercusiones técnicas de la posible definición de la órbita cuasi geoestacionaria en el servicio fijo por satélite que utiliza órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias | C2 | 62 |
| 244/4 | Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (no geoestacionario) en la banda 5 091-5 250 MHz y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 5 000-5 250 MHz | C2 | 63 |
| 245/4 | Límites de las emisiones fuera de banda y no esenciales | C2 | 66 |
| 246/4 | Compartición entre el servicio entre satélites, el servicio (pasivo) de exploración de la Tierra por satélite y otros servicios en las bandas de frecuencias superiores a 50 GHz | C2 | 67 |
| 247/4 | Objetivos de diseño para diagramas de radiación aplicables a estaciones terrenas de enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda de 5/7 GHz | S1 | 68 |
| 248/4 | Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y las redes digitales inalámbricas en torno a 5 GHz | S1 | 69 |
| 249/4 | Interoperabilidad de los equipos para la transmisión digital del periodismo electrónico por satélite televisivo | S1 | 70 |
| 250-1/4 | Viabilidad de la compartición del servicio fijo por satélite con el servicio fijo que funciona en las mismas frecuencias de la gama 30-52 GHz | S1 | 71 |
| 251-1/4 | Criterios de compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y los sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones en plataformas de gran altitud | S1 | 73 |
| 252/4 | Criterios para la protección del Plan del Apéndice 30B contra la interferencia causada por sistemas de satélites no geoestacionarios | S1 | 75 |
| 253/4 | Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias compartidas en el servicio fijo | S1 | 76 |
| 254-1/4 | Viabilidad de la compartición de las estaciones terrenas a bordo de navíos del servicio fijo por satélite con las estaciones del servicio fijo en la banda 5 925-6 425 MHz y en otras bandas de frecuencias de enlaces ascendentes en 6 GHz y 14 GHz | S1 | 78 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 255/4 | Criterios de compartición aplicables a los sistemas con terminales de apertura muy pequeña del servicio fijo por satélite utilizando la misma banda de frecuencias que los sistemas punto a multipunto utilizados para el acceso fijo inalámbrico en el servicio fijo en la banda 3 400-3 700 MHz | S2 | 80 |
| 256/4 | Criterios y métodos para la compartición entre el servicio fijo por satélite y otros servicios con atribuciones en la banda 40,5-42,5 GHz | S1 | 81 |
| 257-1/4 | Necesidades de espectro por debajo de 17 GHz para la telemedida, el seguimiento y el telemando de las redes del servicio fijo por satélite que funcionan con enlaces de servicio en las bandas de frecuencias por encima de 17 GHz | C2 | 83 |
| 259/4 | Niveles de densidad de p.i.r.e. fuera del eje en la estación terrena en las bandas por encima de 14,5 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite | S1 | 85 |
| 260/4 | Guía del usuario para el periodismo electrónico por satélite | S2 | 86 |
| 261/4 | Ruido admisible en los sistemas del servicio fijo por satélite debido a la interferencia | S1 | 87 |
| 262/4 | Característica de error admisible y degradaciones de la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite debido a efectos a largo y corto plazo | S1 | 88 |
| 263/4 | Objetivos de calidad de funcionamiento de los enlaces digitales del servicio fijo por satélite para la transmisión de paquetes de protocolo Internet | S1 | 89 |
| 264/4 | Características técnicas y operacionales de las redes del servicio fijo por satélite que funcionan por encima de 275 GHz | S1 | 90 |
| 265/4 | Enlace entre un satélite geoestacionario y una constelación no geoestacionaria que comparten frecuencias con un enlace entre satélites geoestacionarios | C2 | 92 |
| 266/4 | Características técnicas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de alta densidad que funcionan con redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de 20/30 GHz | C2 | 93 |
| 267/4 | Consideraciones técnicas y operacionales en relación con la publicación anticipada, la coordinación y la notificación de redes del servicio fijo por satélite | C2 | 94 |
| 268/4 | Elaboración de métodos para la evaluación de los niveles de emisión indeseada de los satélites antes de su lanzamiento | C2 | 95 |
| 269/4 | Necesidades de espectro y características técnicas y de funcionamiento de terminales de usuario (VSAT) para sistemas mundiales de comunicaciones por satélite en banda ancha | S1 | 96 |

CUESTIÓN UIT-R 7-3/4

Variaciones de la transmisión en la banda de base, retardo y ecos en los sistemas del servicio fijo por satélite

(1962-1963-1970-1974-1986-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para las telecomunicaciones pueden utilizarse satélites que graviten en órbitas de diferente altitud;

b)	que, dadas las distancias recorridas por las señales y la velocidad finita de las ondas radioeléctricas, el empleo de satélites de la Tierra en las telecomunicaciones introduce un retardo en la transmisión;

c)	que pueden presentarse también ecos debidos, por ejemplo, a defectos de adaptación de impedancia en los equipos terminales 4/2 hilos exteriores al enlace por satélite;

d)	que los tiempos de propagación admisibles, los niveles de los ecos y las variaciones de atenuación y de frecuencia debidas, entre otros fenómenos, al efecto Doppler, son puntos sobre los cuales corresponde decidir al UIT-T;

e)	que los valores admisibles del tiempo de propagación pueden ejercer gran influencia en los precios de instalación y mantenimiento de los sistemas del servicio fijo por satélite;

f)	que frente al aumento de cobertura que se obtiene con menos satélites de elevada altitud, hay también un aumento de tiempo de propagación, en relación con el uso de satélites de baja altitud;

g)	que es posible que algunos servicios digitales no se vean afectados por el retardo de transmisión a través del satélite y que pueden necesitarse estudios ulteriores,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué tiempo de propagación puede esperarse con los diferentes tipos de sistemas del servicio fijo por satélite?

2	¿Qué variaciones de atenuación y qué variaciones residuales de frecuencia cabe esperar en la banda de base para los distintos tipos de sistemas del servicio fijo por satélite?

3	¿Cuáles son las órbitas de satélite que más se adaptan a los sistemas del servicio fijo por satélite en lo que concierne a los valores máximos admisibles del tiempo de propagación y del nivel de las señales de eco para señales de datos de telegrafía, de televisión, etc., teniendo en cuenta, según el caso, los puntos de vista del UIT-T?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 42-1/4

Características de las antenas de estaciones terrenas
del servicio fijo por satélite

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los campos de radiación próximos a las antenas de estación terrena influyen en el nivel de acoplamiento entre las antenas de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y las antenas cercanas que utilizan las mismas bandas de frecuencias;

b)	que en los campos de radiación de las antenas pueden influir también la utilización de accidentes del terreno que proporcionen un efecto de pantalla;

c)	que es posible utilizar antenas de estación terrena con más de un haz, y que su empleo puede preferirse al de varias antenas de un solo haz en una estación terrena;

d)	que la reutilización de frecuencias puede lograrse con señales polarizadas ortogonalmente;

e)	que la precisión del mantenimiento en posición del satélite y el control de actitud puede mejorar gracias al desarrollo de técnicas de control más avanzadas en los subsistemas de satélite;

f)	que en las bandas de frecuencias más altas (es decir, 20/30 GHz) es probable que se utilicen también redes de antenas en fase,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la relación entre los diagramas de los campos cercano y lejano de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y las estaciones que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

2	¿Cómo puede determinarse el acoplamiento entre antenas próximas?

3	¿Cuál es la eficacia de los accidentes del terreno u otros dispositivos que proporcionen un efecto de pantalla?

4	¿Cómo pueden determinarse las características de radiación de cada haz de las antenas de haces múltiples?

5	¿Cuáles son las limitaciones relativas al número de haces que puede generar una sola antena, y determinación de la mínima separación angular que puede lograrse entre los haces?

6	¿Cómo puede determinarse la característica de discriminación por polarización de los sistemas de antenas en todos los sectores angulares, especialmente con respecto al tipo de antena?

7	¿Cuáles son los límites deseables de orientabilidad de las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios?

8	¿Cuáles son las características de radiación de los sistemas de antenas en fase?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R S.736

CUESTIÓN UIT-R 44-1/4*

Utilización de estaciones terrenas transmisoras transportables en el servicio fijo por satélite, incluyendo los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en caso de utilizarse estaciones terrenas transmisoras transportables para los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión, deberán tenerse en cuenta los resultados de la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan (Ginebra, 1988) (CAMR ORB-88);

b)	que sería conveniente revisar los cálculos del balance del enlace para los trayectos ascendente y descendente en vista de las restricciones debidas al pequeño tamaño de las antenas de una estación terrena transmisora transportable;

c)	que tal vez haya que dar las facilidades necesarias para transmitir simultáneamente señales auxiliares para la explotación de las estaciones terrenas transmisoras transportables, y que dichas señales pueden repercutir en los problemas de interferencia;

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la concepción global de enlaces que utilicen estaciones terrenas transmisoras transportables para diversos usos en el servicio fijo por satélite incluyendo enlaces de conexión con satélites de radiodifusión?

2	¿Cuáles son las características y los procedimientos de explotación que se han de recomendar para las estaciones terrenas transmisoras transportables?

3	¿Cuales son los factores que influyen en la elección de las bandas de frecuencias adecuadas para el funcionamiento de las estaciones terrenas transmisoras transportables, habida cuenta de que muchas bandas están compartidas con servicios terrenales?

decide también

1	Que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Véase también la Cuestión UIT-R 226/4.

CUESTIÓN UIT-R 46-2/4

Características preferidas de acceso múltiple en el servicio fijo por satélite

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los satélites del servicio fijo por satélite son utilizados simultáneamente por muchas estaciones terrenas situadas en distintas ubicaciones;

b)	que varias administraciones emplean ya o tienen en proyecto diversos métodos de acceso múltiple, como el acceso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT) y el acceso múltiple por ensanchamiento del espectro (AMEE) (o por división de código (AMDC);

c)	que para asegurar la eficaz utilización del espectro de frecuencias y de las órbitas, puede ser conveniente determinar las características óptimas del acceso múltiple;

d)	que quizás sea útil recomendar ciertas características de los sistemas;

e)	que las características de transmisión de los sistemas de acceso múltiple, en particular los sistemas AMDT, pueden ser importantes en su interacción recíproca;

f)	que el aumento de la interferencia en las señales AMEE se puede compensar reduciendo la capacidad del sistema,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos de acceso múltiple preferidos, teniendo en cuenta en particular la naturaleza de la red, los métodos de modulación y las diversas características básicas utilizadas en el servicio fijo por satélite?

2	¿Qué características de los sistemas de acceso múltiple conviene recomendar como preferidas y, en su caso, qué características de explotación conviene seleccionar para la aplicación de los mismos?

3	¿Qué efectos tiene la interferencia en las redes que utilizan técnicas AMEE?

decide también

1	Que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 55-2/4*

Enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados para establecer conexiones desde y hacia satélites geoestacionarios en diversos 
servicios móviles por satélite

(1990-1992-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que hasta ahora no han sido considerables las necesidades de espectro en las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) para enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS), y que tales enlaces de conexión han sido acomodados con éxito en las atribuciones al SFS mediante coordinación técnica;

b)	que muchas bandas de frecuencias atribuidas al SFS, por debajo de 15 GHz, están siendo ampliamente utilizadas en ciertas partes de la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG);

c)	que se cree que, en el futuro, podrán aumentar considerablemente las necesidades de enlaces de conexión del SMS como consecuencia de las atribuciones adicionales entre 1 y 3 GHz al SMS por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92);

d)	las limitaciones del plan de adjudicación del SFS sobre la utilización de algunas atribuciones al SFS a 4/6 GHz y 11/13 GHz;

e)	que existe un interés creciente en proporcionar múltiples servicios por satélite (incluido el SMS) desde una única plataforma de satélites;

f)	que la coordinación técnica de las redes de enlaces de conexión del SMS con las redes del SFS pueden tener características técnicas contrapuestas, y se cree que resultará cada vez más difícil;

g)	que debe aumentarse al máximo la utilización del espectro y de la órbita en las atribuciones al SFS, teniendo en cuenta los factores citados relativos a la utilización de enlaces de conexión del SMS en estas bandas;

h)	que es difícil, en general, la coordinación de frecuencias entre portadoras de banda estrecha en los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y las señales TV/MF analógicas del SFS;

j)	que las limitaciones del sistema de un determinado servicio móvil por satélite puedan afectar a la eficacia con la que se utilicen las bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite para la comunicación entre estaciones fijas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición con los enlaces de conexión del SMS y otros enlaces del SFS?

2	¿Qué tipos de redes del SFS son las más técnicamente adecuadas para la compartición de los enlaces de conexión con satélites del SMS?

3	¿Qué ventajas técnicas, si las hubiere, presenta para los enlaces de conexión utilizar cualquier banda de frecuencias específica del SFS?

4	¿Qué medidas técnicas pueden elaborarse para facilitar la compartición entre los enlaces de conexión del SMS y las redes del SFS?

decide también

1	Que los resultados de los estudios relativos a los § 1 y 2 anteriores deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 67-1/4

Compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (sensores pasivos) y el servicio de investigación espacial (sensores pasivos) en frecuencias
próximas a 19 GHz

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las atribuciones en la banda de 18,6-18,8 GHz están compartidas entre los servicios fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico), de exploración de la Tierra por satélite (sensores pasivos) y de investigación espacial (sensores pasivos) y el servicio fijo por satélite;

b)	que la aplicación de los criterios de compartición contenidos en los textos del UIT-R puede limitar el desarrollo de los servicios fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuales son las restricciones máximas que puede tolerar el servicio fijo por satélite, sin comprometer el funcionamiento de este servicio?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada 2005.

CUESTIÓN UIT-R 68-1/4*

Compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y el servicio entre satélites con otros servicios espaciales cuando se aplican las disposiciones del número 9.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han efectuado, en diversas bandas de frecuencias, atribuciones a título primario a servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales, sujetas a la obtención de acuerdo, de conformidad con el número 9.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) (véase la Nota 1);

b)	que se han efectuado, en algunas bandas de frecuencias, atribuciones a título primario a los servicios fijo por satélite o entre satélites con sujeción a lo dispuesto en el número 9.21 del RR en el sentido de obtener un acuerdo con otras administraciones que utilicen o prevean utilizar otros servicios de radiocomunicaciones con arreglo al Cuadro de Atribuciones (véase la Nota 1);

c)	que el número 9.21 del RR no estipula en concreto ningún fundamento técnico o procedimiento para determinar qué administraciones pueden resultar afectadas;

d)	que las disposiciones del número 9.21 del RR no contienen las bases técnicas para la búsqueda del acuerdo con las administraciones afectadas;

e)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones han elaborado ya criterios de interferencia y de compartición para la compartición del servicio fijo por satélite (SFS) con otros servicios de radiocomunicaciones en distintas bandas de frecuencias;

f)	que es conveniente desarrollar criterios de compartición para el SFS y otros servicios de radiocomunicaciones, en particular, en las bandas de frecuencias para las que aún no se hayan establecido, con el objeto de facilitar la aplicación del procedimiento del número 9.21 del RR;

g)	que esta información sería útil a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones para el establecimiento de sus Reglas de Procedimiento para la aplicación del número 9.21 del RR en las diferentes bandas de frecuencias atribuidas al Servicio fijo pro satélite (SFS);

h)	que en algunos casos las administraciones requieren criterios técnicos para evaluar los efectos en una asignación dada o en un sistema propuesto de un servicio de radiocomunicaciones sometido al procedimiento del número 9.21 del RR,

considerando además

a)	que en la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan (Ginebra, 1988) (CAMR ORB-88) se aprobó la Recomendación 15 (ORB-88) sobre el examen del artículo 14 (actualmente número 9.21) del RR y el desarrollo ulterior de criterios técnicos para su aplicación;

b)	que en la Recomendación 15 (ORB-88) se invita a la UIT-R a proseguir sus estudios de elaboración de criterios de compartición para los diferentes servicios que intervienen en la aplicación del número 9.21 del RR;

c)	que en la Recomendación 15 (ORB-88) se invita también a la UIT-R a que proporcione criterios técnicos que permitan a las administraciones evaluar las repercusiones en sus servicios de la aplicación del número 9.21 del RR a una asignación dada,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición de frecuencias del servicio fijo por satélite y del servicio entre satélites, con los otros servicios espaciales en las bandas de frecuencias sujetas a la aplicación del número 9.21 del RR?

2	¿Cuáles son los criterios técnicos adecuados que pueden utilizarse para determinar las administraciones afectadas de conformidad con el número 9.21 del RR?

3	¿Cuáles son los criterios técnicos adecuados que permiten a las administraciones evaluar las repercusiones en sus servicios de la aplicación del número 9.21 del RR a una asignación dada?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – En el Cuadro 1 se resumen las referencias pertinentes al número 9.21 del RR que se hallan en las notas de la versión de 1990 del Artículo 8 (actualmente artículo 5) del RR, aplicables a las bandas atribuidas al SFS.

cuadro 1

| Banda del SFS o SIS (GHz) | Región | Nota | Servicio espacial compartido | Servicio sujeto al número 9.21 del RR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,50-2,655 | 2 | 5.415 | SRS | SFS |
| 2,50-2,5165 | 3 | 5.404 | RDSS | RDSS |
| 2,50-2,531(1) | 1, 2, 3 | 5.403 | SMS(2) | SMS(2) |
| 2,50-2,535 | 3 | 5.415 | SRS | SFS |
| 2,655-2,69 | 2, 3 | 5.415 | SRS | SFS |
| 2,655-2,69(3) | 1, 2, 3 | 5.420 | SMS(2) | SMS(2) |
| 7,250-7,375 | 1, 2, 3 | 5.461 | SMS | SMS |
| 7,90-8,025 | 1, 2, 3 | 5.461 | SMS | SMS |
| 11,7-12,2 | 2 | 5.488 | SRS | SFS |

(1)	Después del 1 de enero de 2005: 2,52-2,535 GHz.

(2)	Salvo móvil aeronáutico.

(3)	Después del 1 de enero de 2005: 2,655-2,67 GHz.

CUESTIÓN UIT-R 70-1/4

Protección de la órbita de los satélites geoestacionarios contra interferencias inadmisibles procedentes de estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite en frecuencias superiores a 15 GHz

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que algunas administraciones utilizan bajos niveles de dispersión artificial de energía en portadoras de televisión lo cual facilita la coordinación para algunas redes de satélites;

b)	que la utilización de la dispersión artificial de energía puede en algunos casos originar interferencias dentro de la red que dificultan el logro de la calidad de funcionamiento deseada;

c)	que, si se conocen las frecuencias de funcionamiento de las transmisiones, su coordinación puede facilitarse cuando no están sujetas a la dispersión artificial de energía;

d)	que el aumento temporal de la potencia transmitida por el enlace ascendente es un medio eficaz para combatir el desvanecimiento debido a la lluvia (control de potencia en el enlace ascendente);

e)	que, cuando se aumenta temporalmente la potencia del enlace ascendente en la dirección de un satélite deseado, otro satélite puede ser objeto de un aumento de la interferencia debido a la diferencia de atenuaciones causadas por la lluvia en los dos trayectos de transmisión, y cabe prever que dicha diferencia se incremente al aumentar la separación entre satélites;

f)	que cuando mayor sea la distancia angular entre un satélite deseado y un satélite interferido, menor será la fracción de la interferencia total que pueda aumentar en este último, y más tolerable será el incremento de la interferencia;

g)	que dicho aumento de la interferencia persistirá únicamente durante un pequeño porcentaje de tiempo;

h)	que estas consideraciones pueden aliviar en ciertas circunstancias la tarea de los operadores de las estaciones terrenas en frecuencias superiores a 15 GHz;

j)	que la Recomendación UIT-R S.524 especifica únicamente los niveles de emisión de la estación terrena, mientras que son los niveles de potencia recibida en el satélite interferido los que importan;

k)	que, si bien las portadoras de televisión utilizan dispersión de energía para reducir los niveles de densidad de la p.i.r.e., esto también conduce a una banda más ancha de espectro de alta densidad que ha de ser evitada por las portadoras de banda estrecha,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es el formato apropiado para los criterios de protección de las estaciones espaciales geoestacionarias en el servicio fijo por satélite contra la interferencia inadmisible causada por las emisiones de las estaciones terrenas que funcionan por encima de 15 GHz, dado que es la potencia recibida la que causa la interferencia, y no la potencia transmitida, y que durante pequeños porcentajes de tiempo los aumentos de la interferencia pueden ser tolerables?

2	¿Qué criterios de densidad de p.i.r.e. fuera del eje serían apropiados, incluidos los de la Recomendación UIT-R S.524, para las estaciones terrenas transmisoras de portadoras de televisión que utilizan varios niveles de dispersión de energía?

3	¿Cuáles son los valores preferidos para dichos criterios que reconocen debidamente la eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios, la interferencia interna de la red y la posibilidad de coordinar las redes?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R S.524.

CUESTIÓN UIT-R 73-1/4*

Disponibilidad e interrupciones del tráfico en trayectos
o circuitos digitales en el servicio fijo por satélite

(1992-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los circuitos de satélite se pueden producir interrupciones no deseadas, incluidas ráfagas de ruido de alto nivel;

b)	que estas interrupciones causan una reducción de la disponibilidad cuando exceden de 10 segundos consecutivos y son consideradas «cortes breves» cuando su duración es menor;

c)	que los objetivos del UIT-T para disponibilidad y cortes breves tienen una importante repercusión en la economía de los sistemas de satélite;

d)	que la duración de algunas interrupciones puede depender de la configuración de la red de satélite y también de que las estaciones terrenas estén siempre dotadas o no dotadas de personal al comienzo de la interrupción y de que las antenas de estación terrena sean o no fácilmente direccionables para apuntar de un satélite a otro;

e)	que la Comisión de Estudio 13 de Normalización de las Telecomunicaciones continuará proporcionando orientaciones e interpretaciones sobre las características globales de calidad de la red a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones en el ámbito del servicio fijo por satélite;

f)	que el UIT-T necesitará ayuda de expertos adecuados de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones para responder debidamente a esta Cuestión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	En el tramo de satélite de los trayectos ficticios de referencia digitales, ¿qué factores importantes influyen en la disponibilidad del circuito o del trayecto digital y en las interrupciones breves como los cortes de transmisión, las ráfagas de bits erróneos y las variaciones de nivel de la banda de base?

2	Dados los objetivos globales de la red, ¿cuáles han de ser los objetivos para la disponibilidad del trayecto radioeléctrico digital en sistemas de satélite que no están incluidos en la Recomendación UIT-R S.579?

3	Dados los objetivos generales de la red, ¿cuáles deben ser los objetivos del sistema de satélite para duración, distribución y frecuencia de cortes breves de la transmisión, de las ráfagas de errores de corta duración y de las variaciones repentinas del nivel de la banda de base entre puntos definidos por el trayecto radioeléctrico digital ficticio de referencia de satélite?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R S.579.

CUESTIÓN UIT-R 75-3/4

Objetivos de calidad de funcionamiento de los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite

(1992-1993-1994-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se requieren criterios de disponibilidad y calidad de funcionamiento para cada arquitectura particular de red seleccionada para prestar servicios específicos a través de enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite;

b)	que los requisitos del servicio evolucionan constantemente y surgen con rapidez nuevos servicios que pueden influir en la calidad de funcionamiento de los enlaces por satélite;

c)	que se ha elaborado la Recomendación UIT-R S.1062 sobre la calidad de funcionamiento de los sistemas de satélite que operan en la velocidad primaria o por encima de ella hasta alcanzar incluso 155 Mbit/s;

d)	que el UIT-T ha adoptado la Cuestión UIT-T 16/13 y ha decidido identificar los criterios mencionados en a) y proponer la distribución adecuada de las degradaciones entre los distintos trayectos digitales de referencia de satélite;

e)	que el UIT-T necesitará la asistencia de expertos de las Comisiones de Estudio del UIT-R para llevar a cabo este examen;

f)	que los sistemas por satélite que permiten la transmisión con arreglo a la jerarquía digital síncrona (Synchronous Digital Hierarchy – SDH) pueden requerir objetivos de calidad de funcionamiento diferentes de los definidos en la Recomendación UIT-R S.1062;

g)	que los sistemas por satélite que permiten la transmisión en el modo de transferencia asíncrona (Asynchronous Transfer Mode – ATM) pueden requerir objetivos de calidad de funcionamiento diferentes de los definidos en la Recomendación UIT-R S.1062,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué técnicas de codificación/decodificación para corrección de errores podrían en su caso ser necesarias para satisfacer los criterios de calidad de funcionamiento identificados por el UIT-T?

2	¿Cuáles son los objetivos de calidad de funcionamiento, expresados en términos de tasa de errores en los bits (BER) en función del porcentaje de tiempo, resultantes de los requisitos de calidad de funcionamiento específicos del servicio (por ejemplo, la tasa de pérdida de células ATM y los objetivos en materia de páginas facsímil sin errores)?

3	¿Qué métodos tiene a su disposición el diseñador de sistemas de satélite para dar acomodo a los requisitos de servicio en relación con atributos de sistemas de satélite tales como las degradaciones de propagación, las características de errores en ráfaga y el retardo?

4	¿Qué disposiciones debe tomar el UIT-R para ofrecer la coordinación más adecuada con el UIT-T a fin de prestar la ayuda mencionada en el considerando e)?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 76-1/4*

Tratamiento de las señales de voz y de datos para los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite

(1992-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los enlaces digitales por satélite continuarán formando parte de las redes digitales en evolución que cursan diversos servicios, incluidos los de la RDSI;

b)	que los sistemas de satélites se interconectarán con redes digitales en la estación terrena;

c)	que el UIT-T ha establecido o está estableciendo una serie de parámetros para los interfaces entre sistemas múltiplex tales como los de la JDS (jerarquía digital síncrona);

d)	que las técnicas de interpolación digital de las señales vocales (DSI) y de codificación a baja velocidad (LRE) (por ejemplo, Recomendación UIT-T G.721) son técnicas ya implantadas en los sistemas digitales por satélite y el UIT-T está estudiando otras técnicas más eficaces;

e)	que, en el futuro pueden emplearse técnicas de conmutación y de tratamiento de las señales a bordo del satélite;

f)	que el UIT-T está estudiando el efecto de la LRE y la DSI en las características de las comunicaciones vocales y de datos y la mejor manera de introducir estas técnicas;

g)	que el UIT-T está identificando las características de los interfaces digitales usuario/red adecuados para el equipo LRE y DSI,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos de aleatorización (es decir, dispersión de energía) y/o cifrado son adecuados para las distintas aplicaciones LRE/DSI?

2	¿Cómo dar cabida a las técnicas de tratamiento del canal en las subredes de transporte JDS por satélite?

3	¿Qué repercusión pueden tener las funciones de tratamiento de las señales vocales y de datos en las características de las estaciones terrenas?

4	¿Qué tratamiento de la señal a bordo debe emplearse para la transmisión de señales vocales y de datos en los futuros sistemas digitales por satélite?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 77-1/4*

Tratamiento de la señal de imagen para los enlaces internacionales de transmisión digital en el servicio fijo por satélite

(1992-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los enlaces digitales por satélite continuarán formando parte de las redes digitales en evolución que cursan diversos servicios, incluyendo los de la RDSI;

b)	que la interconexión entre los sistemas de satélites y las redes digitales se realizará en la estación terrena;

c)	que el UIT-T ha establecido, o está estableciendo, una serie de parámetros para los interfaces entre sistemas múltiplex, tales como los de la JDS (jerarquía digital síncrona);

d)	que se han estipulado los algoritmos de codificación y el código FEC correspondiente (por ejemplo, Recomendación UIT-R CMTT.723) y que el UIT-R está estudiando métodos más eficaces para los sistemas digitales por satélite;

e)	que, en el futuro, pueden emplearse técnicas de conmutación y de tratamiento de las señales a bordo del satélite;

f)	que el UIT-T se propone identificar las características de los interfaces digitales usuario/red,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué efecto tiene la transmisión por satélite en una señal de vídeo que utiliza técnicas de compresión de anchura de banda, teniendo en cuenta las estadísticas de errores que se producen en los sistemas digitales por satélite?

2	¿Qué métodos de aleatorización (es decir, dispersión de energía) y/o cifrado son adecuados para las distintas aplicaciones de vídeo?

3	¿Cómo dar cabida a las diversas velocidades binarias de la señal de vídeo en las subredes de transporte JDS por satélite?

4	¿Qué repercusión pueden tener las funciones de tratamiento de la señal de imagen en las características de la estación terrena?

5	¿Qué tipo de tratamiento de la señal a bordo del satélite debe emplearse para la transmisión de imagen en los futuros sistemas digitales por satélite?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 78-1/4*

Utilización de los sistemas de comunicación por
satélite en la RDSI de banda ancha

(1992-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de comunicación por satélite pueden utilizarse en el marco de la RDSI de banda ancha (RDSI-B);

b)	que la utilización de un satélite en el marco de la RDSI-B ha de ser compatible con los protocolos y otras especificaciones de los servicios de dicha red;

c)	que las Recomendaciones del UIT-T sobre la RDSI-B tratan los parámetros y funciones que pueden afectar a la utilización de los sistemas de comunicación por satélite y mejorar los requisitos propios de la red en los sistemas de satélite;

d)	que se necesitará orientación del UIT-T en relación con los aspectos de la RDSI-B que puedan resultar afectados por las transmisiones de satélite y sobre los criterios de disponibilidad y calidad de funcionamiento que habrán de satisfacer las conexiones por satélite,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué arquitecturas, protocolos y funciones se deben recomendar para los sistemas de satélite de modo que satisfagan las necesidades de la RDSI-B de una manera que sea eficiente para los recursos radioeléctricos?

2	¿Cuáles son las características técnicas fundamentales de los sistemas de comunicación por satélite que pueden repercutir en la compatibilidad con los servicios de la RDSI-B?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 81-1/4*

Compartición de frecuencias entre redes del servicio fijo por satélite, del servicio móvil por satélite y de satélites equipados para funcionar
en más de un servicio en la banda 20-50 GHz

(1992-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones adoptaron atribuciones de frecuencias al servicio fijo por satélite (SFS) y al servicio móvil por satélite (SMS) a título primario en la gama de unos 20 GHz a unos 50 GHz;

b)	que en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) se aplican las notas siguientes, entre otras, a estas bandas: 873, 873A, 873B, 873C, 873D, 873E, 882A y 882D del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que la CAMR-92 en su Recomendación 719 (CAMR-92) invitaba al UIT-R "a que haga estudios con carácter urgente sobre las características técnicas, principalmente las referidas a técnicas de puntería, de las redes de satélites multiservicio**, en las que intervienen redes de satélites geoestacionarios, que abarcan aplicaciones de los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, y sobre los criterios de compartición necesarios para garantizar la compatibilidad con el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente";

d)	que en las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) se aplican ahora las notas siguientes, entre otras, a estas bandas: 5.523A, 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528, 5.529, 5.535A, 5.538, 5.539, 5.540 y 5.541A del RR;

e)	que los parámetros de la portadora para el SMS y los de los satélites multiservicio deben ser muy distintos del de los del SFS debido a las diferencias existentes en los equipos de las estaciones terminales de usuario;

f)	que estas redes utilizan un cierto número de técnicas distintas de acceso múltiple/modulación;

g)	que recientes avances en materia de sistemas por satélite muestran que los sistemas que utilizan la órbita de satélites no geoestacionarios (no OSG) y la órbita de satélites geoestacionarios (OSG) son los más firmes candidatos para el SMS, el SFS y los sistemas multifunción en estas bandas;

h)	que las Comisiones de Estudio 4 y 8 de Radiocomunicaciones están estudiando los aspectos técnicos y de explotación de los satélites multiservicio OSG y no OSG que funcionan en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente;

j)	que la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones está efectuando estudios sobre aspectos técnicos y de explotación del SMS en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente;

k)	que el número 5.529 (CMR-95) del RR limita la utilización de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el SMS en la Región 2 a las redes que operan tanto en el SFS como en el SMS;

l)	que en las bandas 20,1-20,2 GHz y 29,9-30 GHz no se excluye la compartición entre redes de dos servicios (SMS y SFS), redes del SFS y redes del SMS;

m)	que en la banda 39,5-40,5 GHz no se excluye la compartición entre el SMS y el SFS en el sentido espacio-Tierra,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas que deben utilizarse en las redes de satélite multiservicio, que engloban aplicaciones de los SFS y SMS, y hacen uso de la OSG y la no OSG en la gama de frecuencias de 20 a 50 GHz?

2	¿Cuáles son las características técnicas de las redes del SFS OSG y no OSG en estas bandas?

3	¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes con respecto a la flexibilidad y eficacia en la utilización de la órbita y el espectro que presenta el empleo de satélites especializados en comparación con los sistemas multiservicio?

4	¿Cuáles son los criterios de interferencia para las redes del SFS, redes del SMS y redes de satélites multiservicio (fijo/móvil) necesarios para obtener compatibilidad mutua en estas bandas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R S.1329.

CUESTIÓN UIT-R 201-1/4*

Sistemas digitales que utilizan satélites del servicio fijo por satélite y forman parte de redes de transporte síncronas basadas en la jerarquía digital síncrona

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones han definido:

–	una jerarquía digital síncrona (Synchronous Digital Hierarchy – SDH) en las Recomendaciones UIT-T G.707, UIT-T G.708 y UIT-T G.709;

–	las características y funciones generales del equipo de multiplexión síncrono en las Recomendaciones UIT-T G.781, UIT-T G.782 y UIT-T G.783;

–	los parámetros físicos de los interfaces eléctricos y ópticos del equipo SDH en las Recomendaciones UIT-T G.703 y UIT-T G.958;

–	las arquitecturas, la calidad de funcionamiento y las capacidades de gestión de las redes de transporte basadas en la SDH en las Recomendaciones UIT-T G.803 y UIT-T G.831;

–	la gestión del equipo SDH y las redes de transporte en las Recomendaciones UIT-T G.784, UIT-T Q.811 y UIT-T Q.812;

–	los principios de la red de gestión de las telecomunicaciones (Telecommunications Management Network – TMN) en la Recomendación UIT-T M.30, donde intervienen también las facilidades de gestión de red SDH;

b)	que se han explotado sistemas digitales por satélite del SFS en la interconexión de redes de telecomunicación mundiales;

c)	la necesidad de que los sistemas digitales por satélite se adapten a las mejoras técnicas y operacionales de las redes que interconectan;

d)	que los sistemas digitales por satélite deben proporcionar también la interconexión y el interfuncionamiento entre redes plesiócronas y síncronas a fin de resolver las diferencias regionales de planificación e implantación de nuevas tecnologías;

e)	que los sistemas digitales por satélite serán partes integrales de las redes de transmisión digitales gestionadas que utilicen tecnologías de transmisión SDH;

f)	que los sistemas digitales por satélite, como partes de las redes de transporte SDH, deben ser compatibles con el interfaz de nodo de red (Network Node Interface – NNI) especificado en las Recomendaciones del UIT-T;

g)	que los sistemas digitales por satélite deben, en la medida de lo posible, emplear multiplexores SDH, conceptos de multiplexión y características de gestión normalizados, a fin de satisfacer las necesidades operacionales específicas del servicio fijo por satélite (SFS), que incluyen configuraciones de conexión multipunto/multidestino;

h)	que la utilización de características normalizadas SDH en el diseño y para la operación mejorada de los sistemas por satélite debe conciliar la necesidad de utilizar eficazmente el espectro del SFS y los recursos de la órbita;

j)	que los sistemas digitales de satélite para cursar tráfico SDH deben diseñarse de manera que los canales funcionen debidamente con el fin de cumplir la Recomendación UIT-T G.826;

k)	que deben analizarse las repercusiones que tienen los conceptos, los requisitos y características funcionales de la SDH sobre los sistemas por satélite, incluida su distribución de errores estadística típica, y deben suprimirse o compensarse las incompatibilidades con el largo retardo de la transmisión por satélite y los efectos Doppler,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Desde el punto de vista de la eficacia del espectro y de los recursos radioeléctricos, cuáles son las arquitecturas internas de red de sistema digital por satélite más apropiadas como subredes o elementos funcionales de red en las redes de transporte basadas en la SDH?

2	¿Qué funcionalidad de interfuncionamiento de «módems» en la subred de satélite se necesita:

–	para permitir el funcionamiento de punto a punto y multidestino dentro de la subred;

–	para que las capas de sección no jerárquica de satélite correspondan al tamaño previsto de la ruta de satélite,

–	para acomodar en la tara de la sección las funciones específicas de los medios?

3	¿Cuáles son los requisitos del sistema en lo que atañe a la sincronización de la red, la distribución de la temporización, los requisitos de las memorias intermedias, a fin de garantizar la integración apropiada en las redes de transporte basadas en la SDH?

4	En las redes de transporte SDH más amplias ¿cuáles son las necesidades específicas de la subred SFS-SDH, en lo tocante a la gestión de red y OAM, que deberían cumplirse al utilizar facilidades SDH normalizadas (por ejemplo, para la operación mejorada, el control de la configuración, el tratamiento del tráfico incluido el funcionamiento en red multipunto, la supervisión de la calidad de funcionamiento)?

5	¿Qué protocolos normalizados SDH o qué parte de los mismos tienen que ser identificados y posiblemente adaptados para la operación apropiada por enlaces de satélite con el retardo de propagación intrínseco que éstos implican?

6	¿Qué requisitos funcionales del equipo de interfaz digital terrenal SFS-SDH deben satisfacerse utilizando funciones normalizadas de los interfaces y equipos múltiplex SDH, incluidos los medios y los interfaces para dar cabida a la futura TMN, y qué modificaciones de esas normas son necesarias al utilizarse para el SFS-SDH?

7	¿A qué requisitos funcionales específicos de los sistemas de transmisión por satélite debe darse cabida en las funciones y capacidades en la tara de sección SDH o de tara de trama de satélite?

8	¿Qué características de transmisión de los enlaces por satélite y qué mejoramiento en la estructura de trama SDH en estas subredes SDH se requieren para garantizar la conformidad con los requisitos de calidad de funcionamiento pertinentes del UIT-T, el funcionamiento sin degradación de las funciones digitales normalizadas del múltiplex SDH y de transporte, y para lograr una utilización eficaz de las frecuencias radioeléctricas del servicio por satélite y de las ubicaciones orbitales?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R S.1149, UIT-R S.1250, UIT-R S.1251 y UIT-R S.1252.

CUESTIÓN UIT-R 202-1/4

Criterios de interferencia en el servicio fijo por satélite para la utilización
no homogénea óptima de la capacidad disponible de la órbita 
de los satélites geoestacionarios

(1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que va a aumentar el número de satélites que deben considerarse para las coordinaciones;

b)	que en el entorno actual la utilización de la órbita y el espectro tiende a ser más bien no homogénea en cuanto a separación entre satélites y reutilización de frecuencias;

c)	que, en particular, la utilización de la banda de frecuencias atribuidas al SFS en la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) suele ser no uniforme;

d)	que la separación entre satélites en la OSG que utilizan las mismas frecuencias para aplicaciones de cobertura común y no común no es uniforme;

e)	que las portadoras con características muy distintas (potencia, anchura de banda ocupada, tipo de modulación, tipo de acceso, etc.) pueden acomodarse de forma no homogénea en transpondedores de satélites en la OSG;

f)	que el acomodo flexible de portadoras en los transpondedores de satélite es un factor fundamental en la utilización óptima de la capacidad de la OSG, en particular en aplicaciones comerciales;

g)	que la utilización no uniforme del recurso órbita/espectro da lugar a diversos tipos de interferencia;

h)	que los efectos de la interferencia en una portadora determinada del servicio fijo por satélite dependen de las características específicas de la portadora interferente y también de la portadora deseada;

j)	que en algunos casos no puede tratarse la interferencia como una cantidad equivalente de ruido térmico;

k)	que las portadoras de banda estrecha son más susceptibles que las de banda ancha a la interferencia causada por las crestas espectrales de elevado valor que caen en su anchura de banda ocupada;

l)	que en el diseño de la red se tenga en cuenta la interferencia combinada en una red de comunicación de satélites;

m)	que en la coordinación de la interferencia puede hacerse referencia al máximo nivel admisible de interferencia procedente de una sola fuente en una red de satélites,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los casos de referencia que mejor reflejan el empleo actual y futuro del recurso órbita/espectro disponible para su utilización por el SFS?

2	¿Cómo puede evaluarse la utilización eficaz de la capacidad de la OSG disponible y cómo puede determinarse su utilización óptima?

2.1	¿Cuáles son las medidas técnicas más adecuadas para disminuir el nivel de interferencia entre las redes de comunicaciones por satélites en posiciones orbitales próximas?

2.2	¿Cuáles son las medidas de explotación más adecuadas para disminuir el nivel de interferencia entre las redes de comunicaciones por satélites en posiciones orbitales próximas?

3	¿Qué criterios de interferencia deben adoptarse para optimizar la utilización de la capacidad de la OSG y permitir el acceso más flexible a la misma?

3.1	¿Bajo qué circunstancias pueden aumentarse los niveles admisibles de interferencia procedentes de una sola fuente?

3.2	¿Cuál es la relación entre el valor de la interferencia procedente de una sola fuente y el valor de la interferencia combinada?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 203-1/4

Influencia del empleo de antenas pequeñas sobre la utilización eficaz
de la órbita de los satélites geoestacionarios

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los últimos años se ha desarrollado en las bandas del servicio fijo por satélite un número cada vez mayor de servicios de TV por satélite con recepción directa en los hogares (Direct to Home – DTH);

b)	que por motivos económicos y ambientales los suministradores de sistemas DTH desean utilizar antenas parabólicas pequeñas para la recepción doméstica;

c)	que la posibilidad de explotar satélites con separaciones angulares pequeñas puede verse limitada por las características del haz principal de las antenas parabólicas pequeñas;

d)	que la densidad de satélites que utilizan las bandas del servicio fijo por satélite en partes críticas de la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) ya es muy elevada y continúa creciendo;

e)	que la separación entre satélites del servicio fijo por satélite situados en la OSG normalmente es de 3°, pero en algunas partes de la Región 2 se utiliza ampliamente una separación de 2°,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión con carácter urgente

1	¿Cuáles son los niveles potenciales de interferencia entre los servicios que utilizan antenas pequeñas y otros servicios de telecomunicación en las bandas del servicio fijo por satélite?

2	¿Qué influencia tiene sobre la utilización eficaz de la OSG en las bandas del servicio fijo por satélite la proliferación de antenas pequeñas?

3	¿Qué medidas pueden tomarse para satisfacer las necesidades de los servicios que utilizan antenas pequeñas en las bandas del servicio fijo por satélite con una repercusión mínima en la utilización eficaz de la OSG por los demás servicios fijos por satélite?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 205-1/4

Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión de satélites no geoestacionarios en el servicio fijo por satélite utilizado
por el servicio móvil por satélite

(1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias para el servicio móvil por satélite en la gama de frecuencia de 1 a 3 GHz compartidas a título primario con otros servicios radioeléctricos sujetos a coordinación de conformidad con la Resolución 46;

b)	que existen otras atribuciones al servicio móvil por satélite;

c)	que las redes de satélites no geoestacionarios que apliquen estas atribuciones del servicio móvil por satélite pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión;

d)	que los enlaces de conexión para estas redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se consideran parte del servicio fijo por satélite;

e)	que las características técnicas y de frecuencia de tales enlaces de conexión para las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite pueden depender de las características técnicas de los sistemas que utilicen las bandas de frecuencia del servicio móvil por satélite;

f)	que varias de estas redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite pueden utilizar la misma banda de frecuencia del servicio fijo por satélite para sus enlaces de conexión;

g)	que los estudios sobre los mecanismos de interferencia entre redes de satélites no geoestacionarios en las bandas atribuidas respectivamente al servicio móvil por satélite y al servicio fijo por satélite han comenzado pero no han concluido aún;

h)	que los criterios de interferencia admisible utilizados para las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite pueden no aplicarse a los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite para redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas más actuales del enlace de conexión del servicio fijo por satélite utilizado por las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite?

2	¿Cuáles son los criterios de interferencia admisible para los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados por redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las repercusiones sobre el servicio móvil por satélite?

3	¿Cuáles son las otras restricciones generales (incluido el número de redes) en las cuales es factible la compartición entre los enlaces de conexión de dos o más redes de satélites no geoestacionarios del SMS?

4	¿Cuáles son las posibilidades de compartición del espectro y las soluciones técnicas de que se dispone para que puedan compartirse las frecuencias entre enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados por redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite?

5	¿Cuáles son los métodos de coordinación apropiados para la compartición entre los enlaces de conexión de dos o más redes de satélites no estacionarios del SMS?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 206-3/4*

Compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión de satélites no geoestacionarios en el servicio fijo por satélite utilizados por el servicio móvil por satélite y otros servicios especiales, y las redes del servicio fijo
por satélite que utilizan satélites geoestacionarios

(1993-1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias para el servicio móvil por satélite (SMS) y el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la gama de frecuencia de 1 a 3 GHz compartidas a título primario con otros servicios radioeléctricos sujetos a coordinación de conformidad con la Resolución 46 (CMR-97);

b)	que existen otras atribuciones al SMS;

c)	que la CMR-95 asignó ciertas bandas a los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del SMS donde el número 22.2 del RR no es aplicable y sí lo es la Resolución 46 (CMR-97), que solicita la realización de estudios relativos a la compartición de esas bandas;

d)	que las redes de satélites no geoestacionarios que apliquen estas atribuciones del servicio móvil por satélite pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión;

e)	que los enlaces de conexión para estas redes de satélites no geoestacionarios del SMS y del SRS se consideran parte del servicio fijo por satélite;

f)	que en las bandas donde el número 22.2 del RR se aplica, los enlaces de conexión del SFS deben operar de conformidad con sus disposiciones;

g)	que las características técnicas y de frecuencia de tales enlaces de conexión para las redes de satélites no geoestacionarios del SMS y del SRS pueden depender de las características técnicas de los sistemas que utilicen las bandas de frecuencia del SMS y del SRS;

h)	que varias de estas redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite pueden utilizar la misma banda de frecuencia del servicio fijo por satélite para sus enlaces de conexión;

j)	que varias de estas redes de satélites no geoestacionarios del SRS pueden utilizar la misma banda de frecuencias del SFS para los enlaces de conexión;

k)		que los estudios sobre los mecanismos de interferencia entre enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios y redes de satélites geoestacionarios en las bandas del servicio fijo por satélite que utilizan la misma frecuencia se han iniciado ya, pero no se han completado todavía;

l)	que los criterios de interferencia admisible utilizados para la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite pueden no ser aplicables al caso de interferencia producida por redes de satélites no geoestacionarios a redes de satélite geoestacionarios del servicio fijo por satélite y viceversa;

m)	que la CMR-97 aumentó las bandas de 20/30 GHz atribuidas a los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del SMS en 2 x 100 MHz;

n)	el contenido de la Resolución 121 (Rev.CMR-97),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas de los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizados por las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que emplean transpondedores "transparentes" y también por las que emplean cargas útiles de satélite con tratamiento a bordo?

2	¿Cuáles son los criterios de interferencia admisible a corto y a largo plazo para la interferencia producida por enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo?

3	¿Cuáles son los métodos de cálculo y simulación de la interferencia necesarios para analizar la interferencia potencial producida por los enlaces de conexión de redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, y viceversa, que utilizan las mismas bandas de frecuencias a fin de determinar también la separación angular u otros requisitos necesarios para evitar que se produzcan interferencias de un nivel y/o de una frecuencia y duración inaceptables?

4	¿Cuáles son las posibilidades de compartición del espectro, las soluciones técnicas y las metodologías de coordinación para que puedan compartir frecuencias las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y los enlaces de conexión utilizados por satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite? ¿Cuáles técnicas de reducción de la interferencia podrían facilitar la compartición entre enlaces de conexión con satélites no estacionarios del SMS y redes de satélites geoestacionarios del SFS?

5	¿Qué ventajas se obtendrían si las estaciones terrenas de enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios funcionaran en puntos fijos, geográficamente separados de las estaciones terrenas de satélites geoestacionarios?

6	¿Cuáles son los métodos de coordinación apropiados para la compartición entre enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del SMS y redes de satélites geoestacionarios del SFS?

decide además

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en el año 2006.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R S.1255, UIT-R S.1256, UIT-R S.1257, UIT-R S.1323, UIT-R S.1324, UIT-R S.1325 y UIT-R S.1328.

CUESTIÓN UIT-R 208/4

Utilización de métodos estadísticos y estocásticos para evaluar la interferencia entre redes por satélite del servicio fijo por satélite

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la densidad de los satélites en la órbita geoestacionaria está regulada por la interferencia que se estima aceptable para cada red;

b)	que el cálculo de la interferencia se realiza actualmente mediante métodos determinísticos que, en general se fundan en la hipótesis del caso más desfavorable para evitar niveles inaceptables en todos los casos;

c)	que a veces estos métodos arrojan estimaciones indebidamente conservadoras, que se traducen en la utilización ineficaz de la capacidad de la órbita;

d)	que muchas de las características técnicas de las redes por satélite que afectan el aprovechamiento y la utilización del espectro y de la órbita tienen efectos aleatorios que son de naturaleza estocástica (que varían en el tiempo) o estadística (que no varían en el tiempo);

e)	que en las situaciones de interferencia intervienen elementos estocásticos o estadísticos, entre los que se puede mencionar la ganancia de los lóbulos laterales de la antena del satélite y de la estación terrena, el emplazamiento de las estaciones terrenas, los márgenes de tolerancia para el mantenimiento en posición del satélite, los parámetros de red del satélite, los planes de frecuencia de transpondedor, y las relaciones entre la interferencia combinada y la procedente de una sola fuente;

f)	que esos elementos estocásticos o estadísticos pueden estar representados por parámetros aleatorios que varían en el tiempo, en el espacio o según las situaciones operacionales, y que en la mayoría de los casos son variables que resultan independientes entre sí;

g)	que existen técnicas matemáticas para calcular la función de densidad de probabilidad combinada para cada caso específico;

h)	que esas técnicas matemáticas arrojan con frecuencia estimaciones menos conservadoras de la interferencia que, no obstante, aseguran a las partes coordinadoras la protección necesaria;

j)	que la creciente utilización mayor de las características estocásticas y estadísticas de las redes de satélites geoestacionarios puede facilitar la coordinación;

k)	que, si bien las técnicas estocásticas o estadísticas podrían resultar de utilidad en los ejercicios de coordinación, es arriesgado creer que son absolutamente necesarias para determinar la necesidad de coordinación;

l)	que en el servicio fijo por satélite también se pueden explotar satélites no geoestacionarios (en especial, los de órbita terrestre baja);

m)	que la interferencia entre redes de satélites no geoestacionarios y la que se produce entre satélites no geoestacionarios y geoestacionarios puede tener características seudoaleatorias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué elementos del cálculo de la interferencia entre redes son de naturaleza estocástica o estadística?

2	¿Cuál es el parámetro independiente de cada uno de los elementos aleatorios, y cuál es la naturaleza matemática de la variabilidad estadística?

3	¿Cómo se deberían combinar esas variables aleatorias para obtener funciones de densidad de probabilidad general para la interferencia?

4	¿Qué límites de confianza o criterios semejantes se deberían utilizar para cuantificar la interferencia aceptable en términos de las funciones de densidad de probabilidad general?

5	¿Hasta qué punto se podrá aumentar la capacidad utilizable de la OSG mediante la aplicación de métodos estocásticos y estadísticos en vez de métodos determinísticos?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 209/4

Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite para los enlaces ascendentes y descendentes de los sistemas
de satélites geoestacionarios

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se puede mejorar la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios si se comparten frecuencias entre los enlaces ascendente y descendente del mismo servicio o de servicios diferentes, es decir, si el funcionamiento se realiza en banda inversa;

b)	que el funcionamiento en banda inversa resulta particularmente útil en los servicios unidireccionales, como en el caso de las bandas de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS);

c)	que los enlaces descendentes del servicio fijo por satélite (SFS) podrían compartir frecuencias con los enlaces de conexión del SRS;

d)	que las emisiones en banda inversa pueden ocasionar interferencia en los receptores de estaciones espaciales geoestacionarias ubicadas en los antípodas;

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las condiciones para que las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) compartan las atribuciones de frecuencia (Tierra-espacio) con los enlaces de conexión del SRS, y hasta qué punto resulta viable esa compartición?

2	¿Qué viabilidad tiene el funcionamiento en banda inversa teniendo en cuenta su efecto en las redes antipodales?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 214/4

Consecuencias técnicas del uso de haces de satélite
orientables y reconfigurables

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que existen posibilidades de obtener haces orientables o reconfigurables mediante técnicas de telemando y de obtener también haces orientables o reconfigurables de manera dinámica mediante técnicas de división en el tiempo;

b)	que los haces de satélite orientables y reconfigurables constituyen un método para adaptar la capacidad del satélite a cambios imprevisibles en la distribución del tráfico de telecomunicaciones durante la vida útil del satélite en órbita, que ha experimentado un considerable incremento;

c)	que los haces de satélite orientables y reconfigurables facilitan la reubicación de los satélites en órbita y, por consiguiente, ofrecen la posibilidad de mejorar la utilización de la órbita;

d)	que los haces de satélite orientables y reconfigurables pueden incorporarse a los esquemas de acceso múltiple por división espacial y de procesamiento a bordo que mejoran la conectividad y el grado de utilización de los satélites individuales y, consiguientemente, aumentan la eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios;

e)	que el concepto de haces orientables y reconfigurables plantea problemas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), puesto que no puede hablarse de una zona de cobertura concreta única;

f)	que, si bien una solución al problema reglamentario consistiría en establecer una coordinación de todas las zonas geográficas que pueda cubrir desde el punto de vista técnico un haz orientable o reconfigurable, en algunos casos ello supondría un número excesivo de ejercicios de coordinación;

g)	que, si bien una solución inicial más sencilla podría ser coordinar únicamente las zonas de cobertura a las que se prevé dirigir los haces durante el periodo inicial de la vida orbital del satélite, esto traería consigo la incertidumbre de los organismos explotadores sobre la utilización futura de las facilidades de orientabilidad o reconfigurabilidad,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las implicaciones de los haces de satélite orientables y reconfigurables en los procedimientos de coordinación?

2	¿Existe algún texto en el RR que necesitase modificarse para tener en cuenta de forma más adecuada los haces de satélite orientables y reconfigurables?

3	¿Cuáles son las posibles soluciones a los problemas planteados por los haces de satélite orientables y reconfigurables en los procedimientos de coordinación de frecuencias?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 216/4

Interrupciones del tráfico debidas a dispositivos sobre diversidad de emplazamientos y/o dispositivos sobre protección del equipo
en los trayectos digitales del servicio fijo por satélite

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la continuidad del tráfico en los enlaces establecidos vía satélite puede ser interrumpida por avería del equipo o por fenómenos naturales (es decir, interferencias solares, o atenuación debida a hidrometeoros);

b)	que las interrupciones pueden dividirse en interrupciones que desaparecen por sí solas (es decir, conmutación de protección, hidrometeoros) y en interrupciones que exigen un cierto tiempo de reparación;

c)	que la diversidad de emplazamientos y la conmutación permiten transformar las interrupciones largas en interrupciones muy breves y evitar la interrupción del enlace;

d)	que, al proyectar un enlace por satélite, deben tomarse decisiones respecto a la diversidad de emplazamientos y conmutación de protección de las cuales depende en gran medida tanto la disponibilidad del enlace como el costo del establecimiento de éste;

e)	que entre las causas de interrupción del circuito o del trayecto digital figuran la atenuación de despolarización en los enlaces radioeléctricos debida a hidrometeoros, la recepción de un elevado nivel de interferencia o ruido de radiofrecuencia, mal funcionamiento del equipo, la operación de la conmutación de protección del circuito o de la conmutación de diversidad de emplazamientos y los transientes de suministro de energía;

f)	que la disponibilidad del trayecto de 10 segundos consecutivos o más, y que la calidad del trayecto digital o del circuito resulta afectada por interrupciones momentáneas de tráfico inferiores a 10 s, según los objetivos de disponibilidad indicados en la Recomendación UIT-R S.579;

g)	que la duración de algunas interrupciones puede depender de la configuración de la red por satélite, así como de otras circunstancias tales como que las estaciones terrenas estén atendidas en permanencia o puedan no estar atendidas al comienzo de una interrupción y del hecho de que las antenas de las estaciones terrenas puedan o no orientarse fácilmente para pasar de un satélite a otro,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	Para enlaces vía satélite, con o sin protección asegurada por la diversidad de emplazamientos, ¿cuál es la proporción (en frecuencia y en duración) de las interrupciones debidas a los efectos de propagación que contribuirían a los objetivos de disponibilidad e indisponibilidad?

2	¿Cuáles son las características preferidas (es decir, tiempo de conmutación) para los dispositivos de diversidad de emplazamientos y de protección del equipo?

3	Para enlaces vía satélite, con dispositivos de protección y/o conmutación de diversidad de emplazamientos, ¿cuál es la proporción (en frecuencia y en duración) de las interrupciones breves en la transmisión debidas a la conmutación de protección y de diversidad?

4	¿Cuál es la proporción de interrupciones debidas al mantenimiento, con inclusión de los errores humanos?

5	¿Cuáles son las características preferidas de los dispositivos destinados a impedir el mal funcionamiento de otros sistemas conectados en tándem en banda de base?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 218-1/4

Compatibilidad entre los satélites del servicio fijo por satélite 
con tratamiento a bordo y las redes terrenales

(1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que varias administraciones han lanzado y están desarrollando sistemas de satélite en el servicio fijo por satélite (SFS) que utilizan en diversos grados un tratamiento a bordo (OBP, on-board processing) digital de la señal en banda de base, tanto para los satélites geoestacionarios (OSG) como para los no geoestacionarios (no OSG) (por ejemplo, satélites de órbita baja (LEO);

b)	que esos sistemas transmitirán flujos de información digital síncronos y asíncronos a diversas velocidades binarias;

c)	que esos flujos de información podrían constar de diversos tipos de tráfico, que abarquen desde tráfico de velocidad binaria relativamente baja (por ejemplo, VSAT - terminales de muy pequeña abertura) hasta tráfico de alta velocidad binaria, RDSI, RDSI-BA, SDH y de relevo de trama y otros protocolos internacionales y técnicas de transmisión acordados y evolutivos y que la subred de satélite que los transmita estará integrada en una red pública conmutada (RPC) más grande;

d)	que esos protocolos y técnicas pueden ser muy sensibles al funcionamiento del OBP y que la compatibilidad entre la red de satélite y la red terrenal, con respecto a las diversas posibilidades de interfuncionamiento e interconexión, puede verse perjudicada por determinadas funciones del tratamiento a bordo;

e)	que el sistema o sistemas mundiales que constan de un amplio número de satélites con tratamiento a bordo en órbitas terrestres bajas (LEO) y que utilizan enlaces entre satélites (ISL, intersatellite links) están siendo desarrollados para los servicios fijos por satélite, y que tal sistema o sistemas plantean nuevas cuestiones prácticamente inexploradas sobre sistemas y redes relacionadas con la compatibilidad de la red pública conmutada (RPC), la calidad de funcionamiento y la disponibilidad, el tiempo de espera, el encaminamiento y retardo (tanto fijo como variable), la temporización y sincronización y el control de la congestión;

f)	que este o estos nuevos sistemas podrían funcionar por encima de la velocidad primaria y utilizar frecuencias superiores a 15 GHz;

g)	que la calidad de funcionamiento digital a la velocidad primaria o superior está establecida en las Recomendaciones UIT-T G.826 y UIT-R S.1062, pero sólo para sistemas que funcionan a frecuencias inferiores a 15 GHz;

h)	que el OBP puede mejorar la calidad, la flexibilidad, los servicios y la eficacia espectral,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros concretos de la red y del tráfico pueden verse afectados por el OBP digital en banda de base?

2	¿Qué parámetros específicos de red y tráfico se ven potencial y singularmente afectados por el encaminamiento de tráfico digital que pasa a través de un número posiblemente elevado de satélites LEO, que utilizan tanto OBP como ISL y que funcionan en frecuencias del SFS cercanos a 30 y 20 GHz?

3	¿Qué características generales del sistema OBP pueden provocar incompatibilidades en la interfaz de la subred de satélite (tales como retardos de señalización, de espera y de tratamiento o problemas de sincronización, encaminamiento, fiabilidad y calidad)?

4	¿Cuáles son las características funcionales específicas que debe presentar el sistema OBP para ser conforme con los requisitos de calidad especificados por la UIT y para lograr una utilización eficaz de las asignación de las radiofrecuencias y posiciones orbitales de los satélites?

5	¿Son válidos los objetivos de calidad existentes especificados en la Recomendación UIT-R S.1062 para los sistemas que funcionan en frecuencias cercanas a 30 y 20 GHz, y en caso contrario, cómo deben especificarse los requisitos de calidad de modo que sean aplicables a estas frecuencias?

6	¿Qué Recomendaciones actuales y proyectadas de la UIT pueden limitar u obstaculizar la utilización de sistemas OBP en el SFS?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 223/4

Criterios de interferencia aplicables a las interfencias de corta duración causadas a las redes del servicio fijo por satélite

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los objetivos de calidad de las redes del servicio fijo por satélite (SFS) se especifican, en general, en términos de objetivos a corto plazo y a largo plazo, por ejemplo, en las Recomendaciones UIT-R S.353, UIT-R S.522 y UIT-R S.614;

b)	que la disponibilidad de portadoras del SFS, incluidas portadoras RDSI u otras portadoras digitales, resulta a menudo crítica a la hora de establecer el balance del enlace;

c)	que se están produciendo situaciones de interferencia en las que las redes SFS quedan potencialmente expuestas a niveles altos de interferencia durante cortos periodos de tiempo, situaciones que podrían afectar a los objetivos de calidad o disponibilidad a corto plazo mencionados en los § a) y b);

d)	que quizá sea necesario tratar de forma diferente la interferencia admisible resultante de los eventos de interferencia de corta duración en las frecuencias superiores e inferiores a 15 GHz, debido a las diferentes características de desvanecimiento de las señales por encima de 15 GHz;

e)	que los eventos de interferencia breves pueden causar pérdidas de sincronización u otras condiciones inestables capaces de ocasionar una degradación o pérdida del servicio durante periodos más largos que el evento de interferencia;

f)	que hasta el momento la interferencia causada a las redes SFS obedece siempre a unos objetivos de calidad a largo plazo (por ejemplo, superiores al 10 ó 20% del tiempo);

g)	que, puesto que la compartición con el servicio de radionavegación, el servicio de ciencias espaciales y los enlaces de conexión de las redes no geoestacionarias puede producir eventos de interferencia de corta duración, es necesario definir un objetivo de interferencia a corto plazo;

h)	que, dado el creciente uso de técnicas digitales como la jerarquía digital síncrona (SDH), que se aplica a las portadoras que funcionan por encima de la velocidad primaria de la jerarquía digital, es de prever que los objetivos de calidad a corto plazo resultarán cada vez más críticos;

j)	que los diferentes tipos de portadoras del SFS pueden necesitar criterios diferentes en materia de interferencias de corta duración,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué criterios de interferencia de corta duración deben utilizarse para determinar la interferencia de corta duración admisible para cada tipo de portadora del SFS?

2	¿Qué parámetros se deben utilizar para especificar estos criterios de interferencia, por ejemplo, porcentaje de tiempo, porcentaje de ruido, o porcentaje de ruido equivalente para una calidad especificada?

3	¿Qué factor de probabilidad, en su caso, se debe utilizar para determinar la interferencia de corta duración admisible para las redes de satélites no geoestacionarios interferentes?

4	¿Qué compensaciones se podría prever entre la duración, el nivel y la frecuencia de los eventos de interferencia de corta duración?

5	¿Cuál es el nivel admisible de interferencia de corta duración cuando las portadoras del SFS funcionan con grandes márgenes de desvanecimiento debido a las precipitaciones?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 226-1/4*

Utilización de estaciones terrenas transmisoras portátiles y transportables para la transmisión digital de televisión de alta definición digital utilizada para servicios de periodismo electrónico y reportajes desde exteriores** por satélite

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, en la transmisión de televisión punto a punto por satélite, los objetivos de calidad se fijan teniendo en cuenta que las estaciones de transmisión y de recepción son de gran tamaño;

b)	que la introducción de pequeñas estaciones portátiles es esencial, especialmente para la transmisión de noticias y puede constituir una solución técnica satisfactoria;

c)	que las características especiales que deben tener las estaciones portátiles y transportables, así como las características reducidas de balance del enlace de esas estaciones pequeñas portátiles, pueden requerir la aceptación de unos objetivos de calidad de transmisión más modestos;

d)	que puede ser necesario proporcionar, por el mismo soporte de satélite, las señales auxiliares requeridas para la explotación de estaciones transmisoras portátiles y transportables, y que estas señales auxiliares no deben afectar apreciablemente a la calidad de transmisión de las señales de televisión;

e)	que en cualquier parte del mundo en que se produzcan acontecimientos, hay que establecer procedimientos técnicos y de explotación normalizados y uniformes para asegurar la activación rápida de los servicios de periodismo electrónico por satélite (SNG) y reportajes desde exteriores por satélite;

f)	que las Recomendaciones UIT-R SNG.722, 770, 771, 1007 y 1070 tienen en cuenta los procedimientos técnicos y de explotación que afectan a la utilización de estaciones terrenas transmisoras portátiles y transportables para la TV convencional analógica y digital, el periodismo electrónico por satélite y los reportajes desde exteriores;

g)	que las técnicas digitales ofrecen mejores perspectivas que las analógicas para la codificación y transmisión de las señales de televisión de alta definición (TVAD),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué Recomendaciones deben adoptarse para la transmisión digital por satélite de TVAD digital para SNG y reportajes desde exteriores en relación con:

1.1	los objetivos de transmisión y de calidad globales para la transmisión de SNG y de reportajes desde exteriores por satélite por TVAD mediante estaciones terrenas de satélite portátiles y transportables;

1.2	el equipo específico necesario para que las estaciones terrenas portátiles y transportables de SNG y de reportajes desde exteriores por satélite satisfagan los objetivos de transmisión y de calidad globales;

1.3	los requisitos de explotación relativos a la transmisión de SNG y de reportajes desde exteriores por satélite por TVAD mediante estaciones terrenas de satélite portátiles y transportables;

1.4	la necesidad de interfuncionamiento;

1.5	¿la compatibilidad entre los distintos algoritmos de codificación?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 230/4

Estudios sobre la utilización eficaz de los recursos órbita/espectro del servicio fijo por satélite resultantes de la Resolución 18 (Kyoto-94)

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Kyoto 1994, pide que se examine el marco de coordinación y planificación de frecuencias para redes de satélite, y que se cree un Grupo de Trabajo del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) para considerar el contenido de este examen y cómo pudiera realizarse;

b)	que se ha pedido al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que presente un Informe a la CMR-97 sobre las maneras de mejorar la coordinación de las redes fijas por satélite que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios;

c)	que el Grupo de Trabajo del GAR identificó en el documento que elaboró los "principales asuntos que han de tenerse en cuenta en el examen de los procedimientos de coordinación y del marco general de la planificación de frecuencias aplicables a las redes de satélite en la UIT";

d)	que las Secciones 5 y 6 del documento mencionan la necesidad de la utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios y de los recursos de espectro asociados;

e)	que en lo que respecta a las atribuciones de frecuencias del SFS, incluidas las bandas del Apéndice 30B al Reglamento de Radiocomunicaciones, los miembros de la Comisión de Estudio 4 tienen una gran experiencia en la práctica de la coordinación de frecuencias y en la realización de estudios para formular Recomendaciones destinadas a mejorar la eficacia de la utilización del recurso órbita/espectro;

f)	que para la utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios en las bandas del servicio fijo por satélite (SFS) hay que tener en cuenta los aspectos técnicos y operacionales;

g)	que en algunas bandas del SFS y en grandes segmentos de la órbita de los satélites geoestacionarios se están experimentando problemas de congestión durante las negociaciones de coordinación, a pesar de que los correspondientes recursos órbita/espectro pueden sustentar una capacidad mayor que la que se utiliza actualmente;

h)	que el marco de coordinación existente crea coordinaciones difíciles, que toman mucho tiempo;

j)	que se han sugerido los siguientes nuevos conceptos de coordinación posibles, no exclusivos, para mejorar la eficacia de la utilización del recurso órbita/espectro:

–	coordinaciones progresivas a medida que se plantean las necesidades de tráfico y de explotación;

–	coordinaciones multilaterales;

–	la necesidad o no de publicación anticipada;

–	coordinación basada en características de redes homogéneas;

–	coordinación basada en redes autocompatibles;

–	coordinación basada en conocimiento avanzado de más completa información;

–	posible reducción entre los niveles de potencia máximo y mínimo dentro de la misma red;

–	coordinación basada en márgenes más altos de ruido entre sistemas;

–	posible eliminación de la necesidad de coordinar con satélites que están espaciados más de xº;

–	coordinación que aprovecha la evaluación estadística de la interferencia;

–	coordinación adaptada a la no homogeneidad en el empleo de las fuentes;

k)	que se aumentaría la capacidad de la órbita si la reducción de la separación entre satélites fuese facilitada por la aplicación, cuando proceda, de los siguientes adelantos tecnológicos no exclusivos:

–	antenas de satélite de haz conformado;

–	antenas de satélite orientables;

–	antenas de estación terrena con características de lóbulo lateral mejoradas;

–	técnicas de modulación y de acceso múltiple que utilizan eficazmente el espectro;

–	técnicas de compresión digital;

l)	que las actuales Recomendaciones y otros textos elaborados por la Comisión de Estudio 4 y sus Grupos de Trabajo se relacionan con la eficacia de la utilización del recurso órbita/espectro y que estos textos deben ser revisados para evitar duplicación de esfuerzos;

m)	que se deben tener en cuenta las necesidades particulares de las redes multiservicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué Recomendaciones y otros textos relativos a la utilización eficaz del recurso órbita/espectro existen y cuáles son sus principales características?

2	¿Cuáles son los detalles de los adelantos tecnológicos y las técnicas que pudieran invocarse para mejorar la eficacia de utilización de la órbita en las bandas del SFS?

3	¿En qué partes de la órbita geoestacionaria y en qué sub-bandas se han experimentado dificultades técnicas y operacionales al coordinar las nuevas redes del SFS, cuál ha sido la naturaleza de estas dificultades y en qué medida reducirían a la larga la capacidad que puede obtenerse del recurso órbita/espectro si no se adoptan medidas para resolverlas?

4	¿Cuáles son los detalles de los nuevos métodos y conceptos de coordinación que pudieran adoptarse para reducir las dificultades de coordinación y mejorar la eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios para las redes del SFS, y cómo pueden aplicarse?

5	¿Qué prácticas operacionales y qué métodos de coordinación de frecuencia se deben evitar para permitir una coordinación mejorada de las redes del SFS que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios?

6	¿Cómo puede fomentarse la aplicación de los nuevos conceptos de coordinación y de las tecnologías avanzadas?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R S.1253 y UIT-R S.1254.

CUESTIÓN uit-R 231/4

Compartición entre redes del servicio fijo por satélite que utilizan satélites
no geoestacionarios y otras redes del servicio fijo por satélite

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las redes de satélites que incluyen satélites no geoestacionarios y las estaciones terrenas asociadas pueden desarrollarse en el servicio fijo por satélite (SFS) utilizando las actuales atribuciones de frecuencias con los enlaces ascendentes en la banda 27,5-29,5 GHz y los enlaces descendentes en la banda 17,7-19,7 GHz;

b)	que la utilización actual de las bandas de frecuencias del SFS incluye las redes de dicho servicio que utilizan satélites geoestacionarios, los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios empleados por el servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite;

c)	que las redes de satélite indicadas en el considerando a) plantearán nuevas situaciones de compartición con otros sistemas del SFS que no han sido estudiadas a cabalidad;

d)	que los criterios de compartición utilizados para determinar la interferencia entre redes del SFS con satélites geoestacionarios y otros sistemas del SFS pueden no ser aplicables en la situación de compartición a la que hace referencia el considerando c),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas que probablemente serán utilizadas por las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite?

2	¿Cuáles son los criterios de interferencia admisible (a largo plazo y a corto plazo) entre las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y otros usos del SFS en las mismas bandas de frecuencia?

3	¿Cuáles son los métodos de cálculo de la interferencia necesarios para analizar la posible interferencia entre redes de satélites no geoestacionarios del SFS y otros usos del SFS en las mismas bandas de frecuencias?

4	¿Cuáles son las posibilidades de compartición del espectro y las soluciones técnicas de que se dispone para permitir la compartición de frecuencias entre redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y otros usos del servicio fijo por satélite en las mismas bandas de frecuencias?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R S.1255, UIT-R S.1257, UIT-R S.1323, UIT-R S.1325 y UIT-R S.1328.

CUESTIÓN uit-R 232/4

Utilización del tratamiento regenerativo en las atribuciones
del servicio fijo por satélite

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los satélites en la OSG y en órbitas distintas de la OSG utilizan el servicio fijo por satélite (SFS);

b)	que la compartición codireccional de frecuencias entre sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios es difícil;

c)	que los sistemas de satélite emplean normalmente reutilización de frecuencias para conservar el espectro;

d)	que la reutilización de frecuencia en los enlaces de servicio de otros servicios de satélites tendrá influencia sobre la anchura de banda necesaria para los enlaces de conexión correspondientes;

e)	que existen métodos para conservar el espectro tanto en el servicio como en los enlaces de conexión;

f)	que el Grupo de Trabajo 4B ha considerado las características y capacidades de los satélites con tratamiento a bordo regenerativo (Cuestión UIT-R 218/4),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión:

1	¿Qué ventajas presenta el tratamiento a bordo utilizado en los satélites regenerativos con respecto a la utilización eficaz de las órbitas y el espectro (por ejemplo, coordinación de la red)?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 233/4

Sistemas de comunicación digitales por satélite destinados al usuario
y sus arquitecturas asociadas

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están estableciendo redes especializadas y orientadas al usuario externas a la RDSI que utilizan capacidad de sistemas por satélite internacionales, regionales y nacionales;

b)	que para estas redes existen varias arquitecturas alternativas y trayectos digitales de referencia y requisitos de usuario acordes;

c)	que para el desarrollo de sistemas de satélite económicos sería útil contar con más información y criterios sobre cuestiones técnicas y de funcionamiento relacionadas con tales sistemas;

d)	que estas redes pueden incluir la utilización de terminales de muy pequeña abertura (VSAT, very small aperture terminals) en el segmento terreno, que pueden dedicarse a un solo usuario;

e)	que se están desarrollando nuevas redes de servicios fijos por satélite con un gran número de satélites de órbita terrestre baja y estaciones terrenas asociadas, y que estas redes también comprenden múltiples enlaces entre satélites;

f)	que los enlaces digitales por satélite continuarán formando parte de las redes digitales en evolución, transportando gran variedad de servicios, incluidos los de la RDSI;

g)	que la Cuestión UIT-R 78/4 tiene como cometido investigar la integración de satélites en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA);

h)	que sería deseable establecer diversas arquitecturas de red para los enlaces digitales por satélite a fin de orientar a los diseñadores de equipos y de sistemas para su realización;

j)	que estas arquitecturas de red pueden ayudar a los diseñadores a atribuir la degradación en los enlaces de transmisión digitales,

decide poner a estudio la Cuestión siguiente

1	¿Qué arquitecturas de red son concebibles y se prefieren con el fin de facilitar el diseño de construcción de sistemas destinados al usuario para la transmisión digital?

2	¿Qué arquitecturas de red se prefieren para la relación costo/eficacia global, tomando en consideración el § 1?

3	¿Cuáles son los requisitos de usuario preferidos para la calidad y disponibilidad en los enlaces por satélites?

4	¿Cuáles son los factores que caracterizan las topologías de red, arquitecturas de sistema y protocolos de control de enlaces alternativos?

5	¿Cuál es la repercusión de los requisitos de red en las características de las estaciones terrenas?

6	¿Cuáles son las interfaces digitales usuario-red especializadas normalizadas que se deben recomendar?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

cuestión uit-r 234/4

Requisitos de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase para módems
de estación terrena de satélite

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el equipo de transmisión digital desempeña un cometido importante en la transmisión de tráfico conmutado a través de la red mundial de satélite;

b)	que la UIT ha especificado las características de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase requeridas para los equipos de transmisión terrenal;

c)	que la fluctuación de fase excesiva puede causar una creciente aparición de errores en los bits, problemas de sincronización y modulación de fase parásita;

d)	que la fluctuación lenta de fase o las variaciones a largo plazo de los instantes significativos de una señal digital con respecto a sus posiciones ideales en el tiempo, debe ser absorbida por un equipo digital a fin de mantener la sincronización,

decide poner a estudio las Cuestiones siguientes

1	¿Cuáles son las características de los módems de estaciones terrenas de satélite que originan la aparición de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase?

2	¿Qué requisitos de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase deben cumplir los módems de estaciones terrenas de satélite a fin de mantener el funcionamiento adecuado de la red conmutada?

3	¿Qué requisitos de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase deben cumplir los módems de estaciones terrenas de satélite a fin de preservar y mantener la sincronización de la red?

4	¿Qué directrices deberían cumplir la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase para las redes privadas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de una Recomendación apropiada en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 235/4

Utilización de dispositivos de explotación para satisfacer los límites
de densidad de flujo de potencia indicados en el Artículo 21 
del Reglamento de Radiocomunicaciones

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que la disposición número 11.31a) del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) indica que la Junta debe examinar las asignaciones de frecuencia notificadas en virtud del artículo 11 del RR, entre otras cosas en cuanto a su conformidad con el Artículo 21 (límites de densidad de flujo de potencia);

b)	que la Oficina de Radiocomunicaciones ha recibido y continúa recibiendo notificaciones de las administraciones cuyo examen muestra un exceso de densidad de flujo de potencia, variable inicialmente entre 0 y 9 dB y recientemente de hasta 10 dB, con una cierta gama de ángulos de elevación de llegada;

c)	que tras consulta con las administraciones notificantes se ha informado a la Oficina que aplicando medios técnicos tales como dispersión de energía y control de reducción de potencia, puede ajustarse la densidad de flujo de potencia al nivel especificado en el RR;

d)	que al examinar estos casos la Oficina de Radiocomunicaciones ha llegado a una conclusión favorable sobre el número 11.31a) del RR para las notificaciones indicadas en el apartado b), cuando la notificación contiene detalles de los esquemas de explotación/técnicos para garantizar la conformidad de la densidad de flujo de potencia con los límites del Artículo 21 del RR;

e)	que la Oficina de Radiocomunicaciones, al realizar sus tareas relativas a la aplicación de las disposiciones antes indicadas debe considerar el grado en que puede aceptarse la aplicación de tales medidas de explotación a los servicios espaciales sin obstaculizar a otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las capacidades de diseño reales de los sistemas espaciales con respecto a la utilización de dispositivos de explotación tales como dispersión de energía y control de reducción de potencia u otras técnicas para ajustar los niveles de densidad de flujo de potencia?

2	¿Cuáles son los límites máximos más allá de los cuales ya no es posible la utilización de dichos dispositivos de ajuste de potencia?

3	¿Cuáles son los medios técnicos mediante los cuales pueden utilizarse dichos dispositivos en una zona de servicio determinada y dentro de una cierta gama de ángulos de llegada?

4	¿Cómo podrían afectar estas medidas de explotación (tales como aumento en la reducción de potencia para compensar el exceso de densidad de flujo de potencia) a la calidad de funcionamiento de las redes por satélite en la zona de servicio correspondiente?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión UIT-R 236/4

Criterios de interferencia y métodos de cálculo para
el servicio fijo por satélite

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se ha solicitado a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), teniendo en cuenta las actividades que debe llevar a cabo descritas en los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), que calcule la interferencia potencial entre redes de todo tipo del servicio fijo por satélite (SFS) y compare los resultados de dichos cálculos con los criterios adecuados;

b)	que la BR ha solicitado orientaciones a la Comisión de Estudio 4 sobre los métodos que deben utilizarse para calcular la interferencia en el SFS y sobre los criterios que deben emplearse para las comparaciones;

c)	que la BR ha realizado una solicitud similar al Grupo de Trabajo 4-9S sobre la interferencia entre redes del SFS y redes del servicio fijo;

d)	que sería conveniente que la BR contase con un solo documento, lo más conciso posible, que contenga los métodos de cálculo y los criterios aplicables a todas las combinaciones de tipos de portadoras del SFS interferentes y víctimas;

e)	que actualmente en las Recomendaciones del UIT-R figuran los criterios de interferencia y los métodos de cálculo para la mayoría de las combinaciones de tipos de portadoras del SFS, pero no para todas;

f)	que en la Recomendación UIT-R S.741 se resumen actualmente la mayoría de los criterios de interferencia y métodos de cálculo disponibles para el SFS, pero no todos;

g)	que en la Recomendación UIT-R S.1150 aparecen directrices sobre las circunstancias en las que puede considerarse despreciable la probabilidad de que aparezca interferencia perjudicial entre portadoras del SFS,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué combinaciones de tipos de portadoras del SFS interferentes y víctimas contempladas por otros textos del UIT-R sobre criterios y métodos de cálculo de interferencia no están incluidas en la Recomendación UIT-R S.741?

2	¿En qué medida recoge la Recomendación UIT-R S.741 los criterios y métodos de cálculo de interferencia en el SFS que aparecen en otros textos de la Comisión de Estudio 4 de manera que la BR pueda utilizarlos sin necesidad de tener que referirse a dichos textos?

3	¿Qué combinaciones de portadoras del SFS interferentes y víctimas no están contempladas actualmente por los textos de la Comisión de Estudio 4 donde se describen los criterios de interferencia y/o los métodos de cálculo y cuáles son los criterios y métodos de cálculo más adecuados para dichas combinaciones?

4	¿Cuál debe ser la estructura y el carácter de un documento único, elaborado para su utilización por la BR a fin de que lleve a cabo las tareas descritas en los Artículos 9 y 11 del RR, que contenga los resultados del decide 3?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deben ser:

a)	una actualización de la Recomendación UIT-R S.741 con respecto a los decide 1 y 2, y

b)	las respuestas a las preguntas de los decide 3 y 4 según se elaboren criterios y cálculos adicionales en el curso normal del trabajo de la Comisión de Estudio 4.

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN uit-r 237-2/4

Criterios de compartición entre sistemas del servicio fijo por satélite con gran número de satélites no geoestacionarios y sistemas del servicio fijo
en las bandas de la gama 10-30 GHz

(1995-1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están implantando redes con gran número de satélites no geoestacionarios y las estaciones terrenas asociadas en el servicio fijo por satélite (SFS) mediante las atribuciones de bandas de frecuencias al SFS existentes en la gama 10-30 GHz;

b)	que dichas redes de satélites darán lugar a nuevas situaciones de compartición, aún no estudiadas, con los sistemasdel servicio fijo en las bandas 10,7-12,75 GHz y 17,8-18,6 GHz;

c)	que los criterios de compartición relacionados con la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas del SF pueden no ser aplicables a las situaciones de compartición con redes de satélites no geoestacionarios indicadas en el § b);

d)	que la Resolución 130 (CMR-97) pide al UIT-R que lleve a cabo estudios, a tiempo para su consideración por la CMR-2000, relativos a los criterios de compartición que han de aplicarse para determinar la necesidad de coordinación entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y otros sistemas espaciales y terrenales, con objeto de promover la utilización eficaz de los recursos órbita-espectro y de la órbita y el acceso equitativo a estos recursos por todos los países,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios preferidos en cuanto a la interferencia ocasionada por los sistemas del SF a las redes de satélites no geoestacionarios mencionadas en el § a)?

2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se requieren para analizar la posible interferencia de los sistemas del SF a las redes de satélites no geoestacionarios mencionadas en el § a)?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 206/9 y guarda relación con ella.

CUESTIÓN uit-r 239/4*

Criterios de compartición entre sistemas que utilizan enlaces intersatélite

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las estaciones espaciales que se comunican mediante enlaces intersatélite (ISL) pueden utilizar frecuencias atribuidas al servicio entre satélites (SES) o al servicio fijo por satélite (SFS);

b)	que las administraciones explotan o se proponen explotar redes utilizando los ISL que comparten la misma banda de frecuencia de dichos enlaces;

c)	que los ISL de estas redes puedan incluir enlaces entre estaciones espaciales OSG, entre estaciones espaciales no-OSG o entre estaciones espaciales OSG y no-OSG;

d)	que no existen métodos de cálculo o criterios de compartición para determinar los niveles admisibles de interferencia entre los ISL que comparten la misma banda de frecuencias;

e)	que la compartición entre el servicio entre satélites y otros servicios se aborda en las Cuestiones UIT-R 56/4, UIT-R 238/4 y UIT-R 207/9,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la atribución preferida de la interferencia al ruido total del sistema para la compartición entre los ISL?

2	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para lograr los niveles admisibles de interferencia entre ISL de la misma banda?

3	¿Cuáles son los métodos de cálculo preferidos para analizar el potencial de interferencia entre ISL de la misma banda?

4	¿Cuáles son los métodos técnicos y operacionales para la compartición entre ISL en la misma banda?

5	¿Cuáles son las medidas adecuadas contra la interferencia que deben emplearse en cada caso de compartición?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión uit-r 240-1/4

Criterios técnicos para la compartición de frecuencias entre el 
servicio fijo por satélite que utiliza órbitas muy elípticas y el servicio 
fijo, en tanto que afectan al servicio fijo por satélite

(1996-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 (CMR-03) incluye un punto "considerar las disposiciones reglamentarias y técnicas de las redes de satélites que utilizan órbitas muy elípticas";

b)	que los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) que utilizan órbitas muy elípticas tienen características, tales como la transmisión y recepción únicamente durante un largo tiempo de reposo, normalmente en torno al apogeo, de un solo satélite a lo largo de una gama específica de latitudes y longitudes, repetición de las huellas en el suelo y arcos de servicio estables y predecibles;

c) 	que las redes de satélites que utilizan órbitas muy elípticas pueden tener consecuencias en la situación de compartición entre el SFS y el servicio fijo (SF),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios técnicos para la compartición de frecuencias entre sistemas del SFS que utilizan órbitas muy elípticas y sistemas del SF, que afectan la interferencia y las posibles limitaciones sobre el SFS?

2	¿La definición de las órbitas muy elípticas impone requisitos reglamentarios desde el punto de vista de la compartición de frecuencias entre el SFS y el SF*?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 209/9 y guarda relación con ella.

cuestión uit-r 241-1/4*

Repercusiones técnicas de la posible definición de la órbita cuasi geoestacionaria en el servicio fijo por satélite que utiliza órbitas geoestacionarias
y no geoestacionarias

(1996-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el orden del día de la CMR-2000 incluye en su orden del día un punto sobre la “definición de una nueva categoría de órbita denominada cuasi estacionaria, a la que deben aplicarse las disposiciones reglamentarias relativas a la órbita de los satélites geoestacionarios o a las órbitas de los satélites no geoestacionarios”;

b)	que si se adopta el concepto de órbita cuasi geoestacionaria, puede tener consecuencias en la situación de compartición entre las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios actuales y previstas del servicio fijo por satélite (SFS),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los parámetros necesarios para definir sin ambigüedad una “órbita cuasi geoestacionaria”?

2	¿Cuáles son las repercusiones técnicas de la posible descripción de la órbita cuasi geoestacionaria para las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios actuales y previstas del SFS?

decide también

1	que los estudios anteriores se  terminen en 2005.

NOTA 1 – Un sistema cuasi geoestacionario del SFS utiliza una constelación de satélites que funcionan únicamente en una zona del cielo fija pequeña en relación a la Tierra (de sólo algunos grados) por lo que parecen casi estacionarios desde la estación terrena. La mayoría de estos sistemas están en órbitas inclinadas muy elípticas como las de los vehículos Molnya, aunque son posibles las constelaciones que utilizan órbitas circulares inclinadas.

CUESTIÓN uit-R 244/4*

Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite
(no geoestacionario) en la banda 5 091-5 250 MHz y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 5 000-5 250 MHz

(1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95), adoptó la Resolución 114 que, entre otros, encarga al UIT-R que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de la banda 5 091-5 150 Mhz entre el servicio fijo de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite (SFS) que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite (SMS) no OSG (Tierra-espacio) y que informe de los resultados a la CMR-03;

b)	la Recomendación 607 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre los servicios móviles (Ginebra, 1987);

c)	que la banda 5 000-5 250 MHz puede utilizarse con carácter mundial para los sistemas de radionavegación aeronáutica acordados a nivel nacional e internacional; que el número 4.10 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) reconoce que puede ser necesario adoptar medidas especiales para la protección de los servicios de radionavegación y de seguridad (número 1.59 del RR);

d)	que la banda 5 000-5 091 MHz puede utilizarse para el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) normalizado internacionalmente y para otras aplicaciones de la radionavegación aeronáutica que utilizan o prevén utilizar las aeronaves con fines de aproximación y aterrizaje de precisión. La banda 5 091-5 150 MHz puede utilizarse en estas aplicaciones de radionavegación aeronáutica si se desea;

e)	que la banda 5 091-5 250 MHz está también atribuida a los enlaces de conexión del SMS no OSG en el sentido Tierra-espacio;

f)	que la banda 5 150-5 250 MHz se utiliza también para otros sistemas nacionales de radionavegación aeronáutica;

g)	que la explotación de estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no OSG en la banda 5 091-5 250 MHz puede imponer restricciones adicionales a la explotación de los sistemas de radionavegación aeronáutica en esta banda;

h)	que anteriormente se presentaron problemas de interferencia entre los servicios de radiocomunicación que utilizan potencias relativamente elevadas y los sistemas de radionavegación aeronáutica que funcionan con receptores de gran sensibilidad;

j)	que no se han investigado plenamente las medidas prácticas para evaluar el potencial de interferencia causada a estos sistemas aeronáuticos;

k)	que si las estaciones terrenas de enlaces de conexión del SMS no OSG con gran potencia funcionan en las proximidades geográficas de los receptores aeronáuticos, las señales de estas estaciones terrenas pueden constituir una posible fuente de interferencia para los mencionados receptores;

l)	que los receptores de los enlaces de conexión del SMS no OSG situados a bordo de vehículos pueden tener problemas de interferencia procedente de los transmisores con base en el suelo del servicio de radionavegación aeronáutica;

m)	que convendría estudiar métodos para lograr la compatibilidad entre los sistemas de radionavegación aeronáutica y los enlaces de conexión del SMS no OSG,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los distintos mecanismos de interferencia que se producen en la explotación de los enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda 5 091-5 250 MHz y los diferentes sistemas de radionavegación aeronáutica en la banda 5 000-5 250 MHz?

2	¿Cuál es la susceptibilidad de los receptores de aeronave existentes y especificados actualmente a los tipos de interferencia indicados a continuación procedente de la explotación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no OSG de gran potencia para los diversos niveles de potencia, separaciones de frecuencia respecto a la frecuencia aeronáutica y distancias relativas entre las estaciones terrenas del SMS y las estaciones de aeronave:

–	desensibilización (sobrecarga de la etapa de entrada) del receptor;

–	intermodulación general en el receptor;

–	emisiones no esenciales procedentes de las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS y radiación producida por la interacción no lineal entre los diferentes canales de las estaciones terrenas?

3	¿Cuáles son las variaciones de la susceptibilidad de los actuales receptores a bordo de aeronave a dicha interferencia y, en particular, en qué medida se debe esta variación a las diferencias en las prácticas de instalación de los equipos de aviónica, por ejemplo, en lo que se refiere a las longitudes del cable alimentador de antena, posición de la antena en el vehículo y tipo de antena?

4	¿Cuál es la degradación de la calidad del sistema que puede producirse como resultado de la interferencia procedente de los servicios que utilizan esta banda?

5	¿Cuáles son las susceptibilidades de los receptores de satélite de enlace de conexión no OSG a las emisiones del servicio de radionavegación aeronáutica, teniendo en cuenta las separaciones de frecuencia y las características orbitales, entre las que se incluye:

–	desensibilización (sobrecarga de la etapa de entrada) del receptor;

–	intermodulación general en el receptor;

–	emisiones no esenciales procedentes de las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS y radiación producida por la interacción no lineal entre los diferentes canales de las estaciones terrenas?

6	¿Cuáles son los criterios de protección aplicables a los dos servicios en cuestión?

7	¿Qué métodos técnicos, incluyendo las técnicas de reducción, pueden utilizarse para lograr la compatibilidad entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y los sistemas de radionavegación aeronáutica?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R S.1342.

CUESTIÓN UIT-R 245/4*

Límites de las emisiones fuera de banda y no esenciales

(1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la Recomendación 66 (Rev.CMR-97) se pide que el UIT-R revise el apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones en el cual se especifican los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales;

b)	que la Comisión de Estudio 1 ha emprendido esa revisión y ha recabado el asesoramiento de la Comisión de Estudio  4 sobre la conveniencia de un nivel de emisiones no esenciales para los servicios espaciales;

c)	que la Comisión de Estudio 4 considera que es necesario disponer de información adicional para seguir estudiando los límites de emisiones no esenciales aplicable a los servicios espaciales;

d)	que se precisa información adicional, tal como los niveles prácticos de emisiones no esenciales que pueden obtener los servicios espaciales en las diversas bandas de frecuencias y las posiciones mundiales en las cuales se requiere protección para el servicio de radioastronomía;

e)	que las técnicas de compartición y coordinación pueden ser útiles para resolver ciertas situaciones planteadas entre los servicios de radioastronomía y espacial;

f)	que es esencial definir claramente una anchura de banda por encima de la cual se han de cumplir requisitos de emisiones no esenciales y fuera de banda, dado que los servicios espaciales utilizan la totalidad o parte de las bandas de los transpondedores,

considerando además

las necesidades de protección del servicio del radioastronomía en diversas bandas de frecuencias y posiciones geográficas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los niveles prácticos de emisiones no esenciales que se pueden obtener en las diversas bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite?

2	¿Cuáles son las técnicas de compartición y coordinación apropiadas que se pueden utilizar para reducir los problemas planteados entre el servicio de radioastronomía y el servicio fijo por satélite?

3	¿Cuál es la definición apropiada de la anchura de banda para determinar dónde se miden los requisitos de emisión fuera de banda y no esencial?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2005.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R SM.329.

CUESTIÓN UIT-R 246/4

Compartición entre el servicio entre satélites, el servicio (pasivo) 
de exploración de la Tierra por satélite y otros servicios en 
las bandas de frecuencias superiores a 50 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) encargó al UIT-R que efectúe los estudios necesarios para identificar las bandas más idóneas para el servicio entre satélites en la gama de frecuencias 50-71 GHz;

b)	que la banda 54,25-58,2 GHz se atribuye a título primario a los servicios entre satélites y los servicios (pasivos) de exploración de la Tierra por satélite (SETS) y que es necesario proteger el funcionamiento de los sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales que funcionan en el servicio (pasivo) SETS en esta banda de absorción de oxígeno;

c)	que otras bandas de la gama 50-71 GHz se atribuyen también a los servicios de exploración por satélite (SES) y los servicios (pasivos) SETS;

d)	que es necesario por consiguiente estudiar la compartición entre el servicio (pasivo) SETS y el servicio entre satélites en la gama 50-71 GHz;

e)	que las bandas de frecuencia próximas a los 118 GHz se atribuyen también, conjuntamente, a los servicios SES y los servicios (pasivos) SETS y que es probable que en el futuro surjan problemas de compartición semejantes;

f)	que se han propuesto bandas en torno a 183 GHz para los sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales, pero que se plantearían problemas de compartición semejantes con el servicio entre satélites;

g)	que cualquier futura reatribución al servicio entre satélites puede requerir estudios sobre la compartición del SES con otros servicios en las bandas consideradas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué condiciones técnicas permitirían la compartición entre el servicio entre satélites y el servicio (pasivo) SETS en las bandas de la gama 50-71 GHz y en las bandas próximas a los 118 GHz y 183 GHz,

2	¿Cuáles son las características de los enlaces entre satélites que funcionan, o funcionarían, en las bandas mencionadas en el § 1;

3	Desde el punto de vista de la compartición de frecuencias, ¿cuáles son las bandas más idóneas en la gama 50-71 GHz para el SES?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R S.1326, UIT-R S.1327 y UIT-R S.1339.

CUESTIÓN UIT-R 247/4

Objetivos de diseño para diagramas de radiación aplicables a estaciones terrenas de enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda de 5/7 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las Recomendaciones actuales relativas a los objetivos de diseño de diagramas de radiación de estaciones terrenas se elaboraron para la compartición de la órbita de satélites geoestacionarios (OSG);

b)	que las características de interferencia entre sistemas a corto plazo entre redes de satélites no geoestacionarios (no OSG) son de tipo transitorio más bien que naturaleza constante;

c)	que algunos receptores de satélites no OSG en las bandas de 5/7 GHz de los enlaces de conexión pueden ser vulnerables a la interferencia a largo plazo causada por las radiaciones fuera del eje procedentes de estaciones terrenas de enlaces de conexión de otras redes de satélites no OSG del servicio móvil por satélite (SMS),

reconoce

a)	que se necesita una Recomendación aplicable a los objetivos de diseño para estaciones terrenas de satélites no OSG,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los factores que influyen en la interferencia a largo plazo en los receptores de satélites no OSG procedente de estaciones terrenas pertenecientes a otras redes de satélites no OSG del SMS?

2	¿Qué características de radiación de estaciones terrenas nuevas o existentes son las apropiadas para aplicarlas a las estaciones de estaciones terrenas de satélites no OSG del SMS en las bandas de 5/7 GHz?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006 como muy tarde.

CUESTIÓN UIT-R 248/4

Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite
y las redes digitales inalámbricas en torno a 5 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la actualidad, los enlaces de conexión entre estaciones terrenas fijas y estaciones espaciales de cualquier servicio de radiocomunicación se pueden establecer en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite (SFS);

b)	que por el interés que tiene la conservación del espectro, muchas bandas de frecuencias han sido atribuidas sobre la base de la compartición al SFS y a los servicios terrenales;

c)	que sistemas del SFS pueden compartir bandas de frecuencias con redes digitales inalámbricas en la gama de frecuencias en torno a los 5 GHz;

d)	que sistemas del SFS pueden sufrir la interferencia combinada procedente de un gran número de redes de datos inalámbricas extensamente implantadas en la gama de frecuencias en torno a los 5 GHz;

e)	que las características técnicas de los enlaces de conexión pueden ser muy diferentes de los de los enlaces que pertenecen por completo al SFS;

f)	que la compartición con servicios cuando no es posible la coordinación puede poner limitaciones especiales al grado de compartición,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los factores que terminan la densidad de potencia radiada máxima que puede ser radiada hacia el espacio por la combinación de dispositivos de red digital inalámbrica?

2	¿Cuáles son los métodos apropiados para determinar el potencial de interferencia entre redes digitales inalámbricas y sistemas fijos por satélite?

3	¿Cuáles son los criterios apropiados para la compartición de frecuencias entre sistemas del SFS y redes digitales inalámbricas?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 249/4

Interoperabilidad de los equipos para la transmisión digital
del periodismo electrónico por satélite televisivo

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en todo el mundo, se deben establecer procedimientos técnicos y operativos normalizados y uniformes para lograr una pronta activación del servicio de periodismo electrónico por satélite (SNG);

b)	que la naturaleza misma del SNG exige la activación expectiva de las estaciones terrenas;

c)	que la naturaleza del SNG exige que los operadores sean capaces de utilizar equipos de diferentes fabricantes;

d)	que la interoperabilidad de los equipos puede conseguirse utilizando parámetros operativos comunes;

e)	que la velocidad de transmisión de datos debe ser compatible con la de otras redes digitales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros y gamas de los mismos y qué otros instrumentos (interfaz del subsistema periférico (PSI-perispheral subsystem interface), información de la secuencia (SI-sequence information), etc.) es preciso definir para asegurar la interoperabilidad de los equipos de diferentes fabricantes?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una Recomendación;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 250-1/4*

Viabilidad de la compartición del servicio fijo por satélite con el servicio fijo que funciona en las mismas frecuencias de la gama 30-52 GHz

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) existente hay varias atribuciones, en la gama 30-52 GHz, en las que el servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio fijo comparten a título primario;

b)	que debido a la naturaleza de la reutilización de frecuencias y al pequeño tamaño físico de las antenas a estas frecuencias se puede llegar a instalaciones muy densas, en las que los terminales de usuario del servicio fijo y del SFS (geoestacionario (OSG) y no geoestacionario (no OSG)) estén muy próximos entre sí;

c)	que la calidad de funcionamiento de los sistemas del SFS y del servicio fijo en estas bandas se ve influida de manera predominante por la atenuación debida a la lluvia;

d)	que es preciso efectuar un estudio estadístico de la influencia de la atenuación debida a la lluvia en los trayectos de transmisión radioeléctrica separados espacialmente;

e)	que es posible que a los sistemas del servicio fijo les convenga utilizar las mismas frecuencias que a los sistemas del SFS;

f)	que los sistemas del servicio fijo pueden incluir configuraciones punto a punto y punto a multipunto;

g)	que la combinación de condiciones de propagación y alta densidad de usuarios muy poco separados entre sí en el SFS y en el servicio fijo presenta unas condiciones nuevas de compartición, posiblemente difícil;

h)	que en la Resolución 133 (CMR-97) se pedía al UIT-R que efectúe estudios previos a la CMR-2000 encaminados a determinar si los límites de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 del RR aplicables a la banda 37,5-40,0 GHz sirven para proteger adecuadamente los servicios terrenales respecto a las redes del SFS;

j)	que en la Resolución 129 (CMR-97) se pedía al UIT-R que efectúe estudios sobre los criterios y metodologías apropiados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y otros servicios en la banda 40,5-42,5 GHz,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del SFS que utilizan atribuciones en la gama 30-52 GHz?

2	¿Cuál es el efecto de las características de propagación en la compartición de las frecuencias en la gama 30-52 GHz entre el SFS y el servicio fijo?

3	¿Qué densidad geográfica se prevé en la instalación de estaciones terrenas del SFS en estas bandas?

4	¿Cuáles son los métodos de análisis de la posibilidad de interferencia perjudicial entre sistemas del SFS y sistemas de servicio fijo en estas bandas?

5	¿Son los límites de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 relativos a la banda 37,5-40,0 GHz adecuados para proteger el servicio fijo respecto a las redes del SFS?

6	¿Cuáles son los criterios y metodologías adecuados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y el servicio fijo en la banda 40,5-42,5 GHz?

7	¿Qué técnicas pueden ser utilizadas por los sistemas del SFS o del servicio fijo para hacer posible la utilización compartida de esas atribuciones?

8	¿Qué nivel de calidad de funcionamiento y utilización puede conseguir el SFS en un entorno compartido?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 217/9 y guarda relación con ella.

CUESTIÓN uit-r 251-1/4*

Criterios de compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo
por satélite y los sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones
en plataformas de gran altitud

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de estaciones de telecomunicaciones situadas en plataformas de gran altitud en puntos fijos de la estratosfera;

b)	que los sistemas que utilizan una o más estaciones situadas en plataformas de gran altitud pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad que reutilizan intensamente las frecuencias;

c)	que estos sistemas podrían dar cobertura a regiones metropolitanas de alta densidad o a países vecinos con ángulos de elevación altos y trayectos de corta longitud, y a las zonas rurales adyacentes con ángulos de elevación baja, pero sin reducir capacidad potencial;

d)	que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas de gran altitud de alta densidad del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información de comunicaciones orientadas al usuario en todas partes;

e)	que los sistemas del servicio fijo situados en plataformas de gran altitud se pueden instalar en bandas compartidas con el servicio fijo por satélite (SFS);

f)	que es necesario estudiar criterios de compartición entre dichos sistemas, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por esos sistemas,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos en cuanto a la interferencia entre sistemas del SFS y sistemas situados en plataformas de gran altitud del servicio fijo que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

2	¿Qué métodos de cálculo de interferencia se necesitan para analizar la interferencia potencial entre sistemas situados en plataformas de gran altitud del servicio fijo y sistemas del SFS que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

3	¿Cómo deberían tenerse en cuenta los factores de la propagación al evaluar la interferencia?

4	¿Cuáles son las bandas de frecuencias adecuadas para la compartición entre sistemas estratosféricos del servicio fijo y el SFS?

5	Cuáles son las repercusiones para la compartición de frecuencias de la utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz en el sentido tierra-plataforma a gran altitud o en el sentido inverso?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 218/9 y guarda relación con ella.

CUESTIÓN UIT-R 252/4*

Criterios para la protección del plan del Apéndice 30B contra la interferencia causada por sistemas de satélites no geoestacionarios

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que actualmente se propone un número creciente de redes de satélites no geoestacionarios del SFS en diversas bandas de frecuencias;

b)	que la disposición 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) da lugar a interpretaciones divergentes por parte de las administraciones, que ponen en riesgo el funcionamiento de las redes OSG y no OSG en las bandas donde se aplica esta disposición y, por consiguiente, el funcionamiento de las redes no OSG en las bandas del Plan del Apéndice 30B del RR podrían limitar indebidamente la aplicación futura de este Plan;

c)	que los estudios efectuados por el Grupo de Trabajo 4A indican que la utilización de técnicas de reducción por sistemas no OSG del SFS podrían asegurar la protección de sistemas OSG del SFS y en algunos casos la protección recíproca de sistemas no OSG del SFS contra la interferencia causada por un sistema OSG del SFS;

d)	que en todo momento se debe de asegurar la protección adecuada de todas las atribuciones y asignaciones en el Plan del Apéndice 30B del RR;

e)	que la interferencia causada a las redes OSG por redes no OSG varían en función del tiempo;

f)	que podrían establecerse límites para las redes no OSG a fin de proteger la red OSG del SFS según el Apéndice 30B del RR;

g)	que debido a la naturaleza específica de los planes, los niveles de protección que se han de aplicar para proteger las atribuciones y asignaciones que figuran en el Plan del Apéndice 30B del RR de los sistemas no OSG deben ser distintos de los que se encuentran actualmente en curso en otras bandas de frecuencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión con carácter de urgencia

1	¿Cuáles son los criterios de protección adicionales requeridos para proteger las atribuciones o asignaciones en sistemas OSG conforme al Plan del Apéndice 30B del RR de la interferencia causada por redes no OSG?

2	¿Cuáles son los límites correspondientes que se han de fijar para las redes no OSG del SFS para asegurar la protección del Plan del Apéndice 30B del RR conforme con los criterios precedentes?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 253/4*

Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite 
en las bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la CMR-95 determinó las bandas de frecuencias que han de utilizarse para enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS) y para sistemas de satélites no OSG y que estas bandas están atribuidas también al servicio fijo;

b)	que los métodos de determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas indicados en la Recomendación UIT-R IS.849** para las estaciones terrenas que funcionan con satélites no OSG se elaboraron con miras a los satélites de los servicios científicos espaciales;

c)	que los métodos para determinar la zona de coordinación de estas estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (SFS) podrían ser diferentes de los correspondientes a las Recomendaciones UIT-R IS.847** y UIT-R IS.849;

d)	que tanto en el servicio fijo como en el SFS se están creando o se proyecta crear servicios en bandas superiores a 30 GHz;

e)	que los sistemas del SFS por encima de 30 GHz podrían funcionar con estaciones espaciales geoestacionarias o no geoestacionarias;

f)	que las características del servicio fijo en frecuencias superiores a unos 17 GHz son bastante diferentes de las de los sistemas que funcionan por debajo de unos 17 GHz, a causa de los efectos predominantes del desvanecimiento debido a la lluvia (véase la Recomendación UIT-R F.1102);

g)	que los métodos para determinar la zona de coordinación de estas estaciones terrenas en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz pueden ser diferentes de los indicados en las Recomendaciones UIT-R IS.847 y UIT-R IS.849 a causa de los efectos del desvanecimiento debido a la lluvia,

reconociendo

que la Comisión de Estudio 1 está reuniendo los resultados de los trabajos efectuados por todas las Comisiones de Estudio competentes a fin de preparar textos completos con miras a la revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos más adecuados para determinar la zona de coordinación de las estaciones terrenas del SFS en las bandas atribuidas para enlaces de conexión del SMS no OSG y para otros sistemas de satélites no OSG que comparten las mismas bandas de frecuencias con el servicio fijo?

2	¿Cuáles son las diferencias, en su caso, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas del SFS utilizados para los enlaces de conexión del SMS y los utilizados para otros sistemas no OSG del SFS?

3	¿Cuáles son las diferencias, en su caso, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación relacionados con el servicio fijo para las estaciones del SFS que funcionan con satélites no OSG en frecuencias inferiores a unos 17 GHz y los relacionados con sistemas que funcionan por encima de unos 17 GHz o por encima de 30 GHz?

4	¿Cuáles son las diferencias, en su caso, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación relacionados con el servicio fijo para las estaciones terrenas del SFS que funcionan con satélites OSG en frecuencias inferiores a unos 17 GHz y los relacionados con sistemas que funcionan por encima de unos 17 GHz o por encima de 30 GHz?

decide también

1	que la respuesta a esta Cuestión se formule en 2006;

2	que los resultados de estos estudios se coordinen constantemente con la Comisión de Estudio 1 en el marco de la elaboración de textos con miras a la revisión del Apéndice 7 del RR.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 219/9 y guarda relación con ella.

cuestión UIT-R 254-1/4*

Viabilidad de la compartición de las estaciones terrenas a bordo de navíos
del servicio fijo por satélite con las estaciones del servicio fijo en
la banda 5 925-6 425 MHz y en otras bandas de frecuencias
de enlaces ascendentes en 6 GHz y 14 GHz

(1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han instalado en barcos, en plataformas petrolíferas y de extracción de gas y en otros navíos estaciones terrenas que funcionan, sobre una base experimental, con satélites geoestacionarios en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz;

b)	que los satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite (SFS) son adecuados para las comunicaciones de banda ancha por satélite en navíos en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz;

c)	que la CMR-2000 en su Resolución 82 resuelve pedir al UIT-R, con carácter urgente, que estudie, como complemento a las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz, la utilización de otras atribuciones al SFS para las estaciones terrenas a bordo de barcos que transmiten en las bandas de 6 GHz y 14 GHz;

d)	que cuando entran en un puerto y lo abandonan, las estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en el SFS pueden necesitar funcionar en las proximidades de los sistemas actuales o planificados del servicio fijo y de otros servicios;

e)	que las estaciones terrenas instaladas a bordo de navíos pueden necesitar funcionar como estaciones inmóviles estacionarias en emplazamientos fijos, tales como cuando fondean en los puertos;

f)	que es necesario controlar la interferencia mutua entre estaciones terrenas a bordo de navíos y las estaciones del servicio fijo y de otros servicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué medida pueden las estaciones terrenas a bordo de navíos que dan comunicaciones de banda ancha mediante satélites geoestacionarios en el SFS compartir la banda 5 925-6 425 MHz, así como otras bandas de enlaces ascendentes en 6 GHz y 14 GHz, con las estaciones del servicio fijo?

2	¿Cuáles son las bandas de frecuencias preferidas para su utilización por las estaciones terrenas a bordo de navíos que transmiten en las bandas de 6 GHz y 14 GHz además de la banda de 5 925-6 425 MHz? (véase la Nota 1)

3	¿Cuáles son los métodos apropiados para coordinar las estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en las bandas de frecuencias del SFS y otros servicios?

4	¿Cuáles son las restricciones reglamentarias, técnicas y de explotación que deben aplicarse al funcionamiento de las estaciones terrenas a bordo de navíos mencionadas en los decide 1 y 2?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se concreten en la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

NOTA 1 – En este estudio se deben tener en cuenta los servicios diferentes del servicio fijo que comporten las bandas.

NOTA 2 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 226/9 y guarda relación con ella.

cuestión UIT-R 255/4

Criterios de compartición aplicables a los sistemas con terminales de apertura muy pequeña del servicio fijo por satélite utilizando la misma banda
de frecuencias que los sistemas punto a multipunto utilizados para 
el acceso fijo inalámbrico en el servicio fijo 
en la banda 3 400-3 700 MHz

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda de frecuencias 3 400-3 700 MHz se atribuye con carácter primario al servicio fijo y al servicio fijo por satélite, entre otros servicios;

b)	que esta banda, entre otras, se utiliza en el servicio fijo por satélite, especialmente por los sistemas con terminales de apertura muy pequeña (VSAT), en muchos países;

c)	que esta banda, entre otras, la utilizan los sistemas punto a multipunto que funcionan en el servicio fijo para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en diversas situaciones, especialmente en el caso de los países en desarrollo, y que esta utilización aumenta rápidamente en muchos países;

d)	que se está estudiando en el marco de la Cuestión UIT-R 159/9 la compatibilidad entre los servicios fijo y de radiolocalización,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos aplicables a los sistemas que utilizan terminales de apertura muy pequeña (VSAT) del servicio fijo por satélite a fin de asegurar la compatibilidad con los sistemas punto a multipunto utilizados para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en el servicio fijo, en la gama 3 400-3 700 MHz?

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 227/9 y guarda relación con ella.

Cuestión UIT-R 256/4*

Criterios y métodos para la compartición entre el servicio fijo por satélite y otros servicios con atribuciones en la banda 40,5-42,5 GHz

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la CMR-97 añadió una atribución primaria en la banda 40,5-42,5 GHz al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) en las Regiones 2 y 3 y en algunos países de la Región 1 y también incluyó una atribución primaria al servicio fijo (SF) en las tres Regiones;

b)	que las redes del SFS (espacio-Tierra) compartirán la banda a título primario con redes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), del SF y del servicio de radiodifusión terrenal;

c)	el contenido de la Resolución 129 de la CMR-97, que invita al UIT-R a que emprenda estudios sobre los criterios y métodos adecuados para la compartición de la banda entre el SFS y los demás servicios;

d)	el contenido de la Resolución 134 de la CMR-97 que establece la fecha provisional del 1 de enero de 2001 para la aplicación de la atribución de la banda al SFS en las Regiones 1 y 3 y resuelve que la atribución y la fecha sean reconsideradas por la CMR-2000,

observando

e)	que la Resolución 128 de la CMR-97 invita al UIT-R a que estudie la posible interferencia que puedan producir las estaciones espaciales que funcionan en la banda 41,5-42,5 GHz a las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz y a que identifique posibles medidas para la protección contra dicha interferencia y que esos estudios sean objeto de un programa de trabajo separado del UIT-R,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los máximos niveles admisibles de interferencia a corto plazo y largo plazo y los porcentajes de tiempo asociados para los receptores del SRS, el SF, el SR y el SFS que funcionan actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en la banda 40,5-42,5 GHz?

2	Para poder calcular los posibles niveles y variaciones de interferencia causada a los otros tres servicios, ¿cuáles son las características de transmisión de los enlaces espacio-Tierra del SFS en las redes OSG y no OSG y las características de recepción de los otros tres servicios en funcionamiento actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en esta banda?

3	Para poder calcular los posibles niveles de interferencia causada a los enlaces espacio-Tierra del SFS, ¿cuáles son las características de transmisión de los enlaces en el SRS, el SF y el SR y las características de recepción de los enlaces del SFS que funcionan actualmente o cuyo funcionamiento está previsto en esta banda?

4	Teniendo en cuenta las respuestas a los decide 1 y 2, ¿sería posible proteger adecuadamente los otros tres servicios mediante la aplicación de los límites de densidad de flujo de potencia al SFS sin restringir excesivamente la utilización de la banda por dicho servicio y, de ser así, cuál serían estos límites de dfp?

5	Teniendo en cuenta las respuestas a los decide 1 y 3, ¿sería posible proteger adecuadamente el SFS mediante la aplicación de los límites de potencia o de densidad de flujo de potencia a los otros tres servicios sin restringir demasiado su utilización de la banda y, de ser así, cuál serían estos límites?

6	¿Sería posible que los enlaces espacio-Tierra de las redes del SFS compartieran la banda con el SRS mediante coordinación y, de ser así, qué técnicas podrían utilizarse para evitar que la interferencia rebase el criterio indicado en el decide 1?

7	Como el decide 6 pero referente a la compartición de la banda del SFS con el SF;

8	Como el decide 6 pero referente a la compartición de la banda del SFS con el SR.

CUESTIÓN UIT-R 257-1/4

Necesidades de espectro por debajo de 17 GHz para la telemedida,
el seguimiento y el telemando de las redes del servicio fijo por satélite que funcionan con enlaces de servicio en las bandas de frecuencias
por encima de 17 GHz

(1999-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el control del funcionamiento de un satélite de comunicaciones se realiza mediante instrucciones enviadas al satélite desde una estación terrena designada como centro de control;

b)	que el estado de un satélite de comunicaciones viene determinado por la supervisión continua, por las señales de telemedida enviadas al centro de control desde el satélite, por el alcance y por el emplazamiento, así como por los parámetros, condiciones y características de funcionamiento;

c)	que las condiciones de propagación y la disponibilidad de espectro son parámetros fundamentales a la hora de implantar subsistemas fiables de telemedida, seguimiento y telemando en una red del servicio fijo por satélite (SFS);

d)	que para las operaciones de telemedida, seguimiento y telemando, los sistemas del SFS pueden utilizar las bandas atribuidas al servicio de operaciones espaciales o sus bandas de servicio del SFS;

e)	que muchos sistemas del SFS utilizan dos conjuntos de frecuencias de telemedida, seguimiento y telemando, un conjunto para las operaciones de lanzamiento y puesta en órbita de transferencia y otro conjunto para las operaciones en órbita;

f)	que las actuales atribuciones al servicio de operaciones espaciales (todas las cuales se encuentran por debajo de 3 GHz) cada vez son más utilizadas por sistemas OSG y no OSG del SFS y puede que se necesite espectro adicional al respecto;

g)	que las portadoras de telemedida y telemando pueden ser especialmente susceptibles a la interferencia procedente de algunos tipos de portadora de servicio en otras redes del SFS;

h)	que, desde el punto de vista de la compartición de frecuencias, puede que convenga a las diferentes redes del SFS que utilizan una atribución determinada para el enlace ascendente del SFS emplear la misma parte de la atribución para sus portadoras de telemedida y, de forma similar, para una atribución al enlace ascendente del SFS con respecto a las portadoras de telemando;

j)	que teniendo en cuenta el gran número de aplicaciones con publicación anticipada relativas a las redes OSG y no OSG en las bandas del SFS por encima de 17 GHz, recibidas por la BR en los últimos años, es probable que la anchura de banda combinada necesaria a fin de acomodar las portadoras de telemedida, seguimiento y telemando para los satélites en servicio en estas redes tenga un valor elevado;

k)	que la CMR-2000 estableció el siguiente punto del orden del día para la CMR-03: examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para telemedida, seguimiento y telemando de las redes del SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz (Resolución 800 (CMR-2000)),

decide* poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios y objetivos de fiabilidad de comportamiento para el funcionamiento del subsistema de telemedida, seguimiento y telemando en el SFS?

2	¿En qué difieren los subsistemas de telemedida, seguimiento y telemando para redes que utilizan enlaces de servicio por encima de 17 GHz de los de las redes que utilizan enlaces de servicio por debajo de 17 GHz?

3	¿Qué carga de coordinación adicional debe tenerse en cuenta para acomodar la utilización cada vez mayor de espectro en las bandas por debajo de 17 GHz de los subsistemas de telemedida, seguimiento y telemando del SFS en redes del SFS con enlaces de servicio por encima de 17 GHz?

4	¿Cuáles son las necesidades de espectro para la telemedida, el seguimiento y el telemando de los satélites del SFS, tanto geoestacionarios como no geoestacionarios, que funcionan o cuyo funcionamiento está previsto en las bandas por encima de 17 GHz?

CUESTIÓN UIT-R 259/4

Niveles de densidad de p.i.r.e. fuera del eje en la estación terrena en las bandas por encima de 14,5 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	el contenido de la Resolución 130 de la CMR-97 que pide al UIT-R que emprenda la determinación de límites de potencia u otros mecanismos de compartición de frecuencias entre sistemas OSG, no OSG y terrenales en las bandas de frecuencias donde probablemente se realizarán sistemas no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) y se utilizan o se espera que se utilicen ampliamente sistemas OSG;

b)	que está previsto que las bandas del servicio fijo por satélite SFS entre 14,5 y 30 GHz sean utilizadas por los sistemas OSG y no OSG del SFS a fin de ofrecer una gama de servicios, incluidos los servicios de banda ancha;

c)	que se están planificando sistemas OSG y no OSG en las bandas por encima de 30 GHz;

d)	que los límites de densidad de p.i.r.e. fuera del eje en la estación terrena facilitan la coordinación y la compartición entre las redes de satélites,

observando

1	que la Recomendación UIT-R S.524 proporciona niveles de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje en estaciones terrenas para bandas de frecuencias únicamente por debajo de 14,5 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los niveles de densidad de p.i.r.e. de fuera del eje en la estación terrena recomendados que deben aplicarse en las bandas del SFS por encima de 14,5 GHz y cuáles son las implicaciones direccionales?

decide también

1	que como resultado de estos estudios debe elaborarse una revisión de la Recomendación UIT- R S.524 o una nueva Recomendación y deben efectuarse los progresos suficientes en el año 2006.

CUESTIÓN UIT-R 260/4

Guía del usuario para el periodismo electrónico por satélite

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se ofrecen servicios de periodismo electrónico por satélite (SNG) a través de varios satélites de comunicación;

b)	que el UIT-R ya ha adoptado Recomendaciones sobre las características técnicas y operativas del SNG y ha publicado una Guía del Usuario para el SNG;

c)	que la utilización del periodismo electrónico por satélite se está extendiendo en todo el mundo;

d)	que todas las entidades relacionadas con el SNG necesitan información básica sobre los sistemas por satélite que ofrecen SNG;

e)	que todas las entidades relacionadas con el SNG necesitan información básica y actualizada sobre la prestación de servicios de SNG en el territorio de las administraciones;

f)	que la tecnología de SNG cambia constantemente;

g)	que los puntos de contacto y las normas administrativas pueden cambiar,

decide someter a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué información destinada al usuario de SNG debería incluirse en la Guía del Usuario para el SNG del UIT-R?

2	¿Cómo debería mantenerse y actualizarse esta Guía del Usuario?

decide también

1	que se encargue a uno o varios Relatores la elaboración de material para la actualización de la Guía del Usuario;

2	que la Guía del Usuario para el SNG esté actualizada para el año 2006.

CUESTIÓN UIT-R 261/4

Ruido admisible en los sistemas del servicio fijo
por satélite debido a la interferencia

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) deben considerarse todas las fuentes de interferencia y de ruido;

b)	que la interferencia puede venir causada por emisiones de otros sistemas del SFS y por sistemas de otros servicios de radiocomunicaciones, así como por emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones;

c)	que los criterios para limitar la interferencia causada por servicios que comparten frecuencias con el SFS a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a los servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;

d)	que la interferencia debida a emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, equipos industriales, científicos y médicos) también debe estudiarse;

e)	que en el estudio de las nuevas situaciones de interferencia deben conocerse las características técnicas de cada servicio para obtener criterios de compartición que aseguren un control adecuado de las degradaciones en la calidad de funcionamiento de los sistemas del SFS,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión teniendo en cuenta el resultado de los estudios con arreglo al decide 1 de la Cuestión UIT-R 262/4

1	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas digitales del SFS causado por la interferencia procedente de otros sistemas del SFS?

2	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas del SFS causado por la interferencia procedente de otros servicios de radiocomunicaciones con atribuciones en las mismas bandas de frecuencias que el SFS a título no primario?

3	¿Cuáles son los valores admisibles del ruido en los sistemas del SFS causado por las emisiones no deseadas procedentes de otros servicios de radiocomunicaciones en el entorno no compartido?

decide también

1	que los resultados de esos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 262/4

Característica de error admisible y degradaciones de la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite debido a efectos a largo y corto plazo

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) deben considerarse todas las fuentes de interferencia y de ruido;

b)	que la interferencia puede ser causada por emisiones procedentes de otros sistemas del SFS y de sistemas de otros servicios de radiocomunicaciones, así como por emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones;

c)	que los criterios para limitar la interferencia causada por servicios que comparten frecuencias con el SFS a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a los servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;

d)	que la interferencia debida a emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, equipos industriales, científicos y médicos) también deben estudiarse;

e)	que en el estudio de las nuevas situaciones de interferencia deben conocerse las características técnicas de cada servicio para obtener unos criterios de compartición que aseguren un control adecuado de las degradaciones en la calidad de funcionamiento de los sistemas del SFS,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los valores admisibles de la característica de error y de las degradaciones de disponibilidad de los sistemas digitales del SFS causados por la combinación de fuentes de ruido interno y no linealidades, por todas las emisiones procedentes de otros sistemas del SFS y por otros servicios de radiocomunicaciones en entornos compartidos y no compartidos, incluidas las emisiones procedentes de fuentes distintas a las de los servicios de radiocomunicaciones?

2	¿Cuáles son los principios de distribución de las degradaciones globales debidas a la combinación de los efectos internos y externos sobre el trayecto digital ficticio de referencia de los sistemas del SFS?

3	¿Cuál es la sensibilidad de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas del SFS que utilizan técnicas de corrección de errores en recepción, esquemas de modulación de orden más elevado o una combinación de estas técnicas, a las degradaciones a largo y corto plazo en la relación C/(N+I)?

4	¿Qué efectos tienen las degradaciones de corta duración en la relación C/(N+I) sobre la característica de error, la disponibilidad y el tiempo de recuperación del sistema?

decide también

1	que los resultados de estos estudios deberían conducir a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2006.

cuestión uit-r 263/4

Objetivos de calidad de funcionamiento de los enlaces digitales del servicio fijo por satélite para la transmisión de paquetes de protocolo Internet

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas del servicio fijo por satélite deben formar parte de la nueva infraestructura mundial de la información;

b)	que la disponibilidad y los criterios de calidad de funcionamiento para la transmisión de paquetes IP (protocolo Internet) pueden tener influencia en el diseño de los enlaces de satélites;

c)	que están apareciendo constantemente nuevos requisitos para protocolos IP y aplicaciones de orden más elevado que pueden tener repercusiones en el diseño de los enlaces de satélites;

d)	que la transmisión de paquetes IP por los enlaces de satélites puede exigir unos objetivos de calidad de funcionamiento distintos a los que figuran en la Recomendación G.826 del UIT-T y en las Recomendaciones UIT-R S.1062 y UIT-R S.1420,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las arquitecturas requeridas por la red de satélites de referencia para soportar IP?

2	¿Cuál es la calidad de funcionamiento necesaria en los enlaces de satélites para soportar los protocolos de capa de red (por ejemplo RSVP, OSPF y multidistribución IP, ARP y ARP inversa), los protocolos específicos de Internet (por ejemplo, DHCP, IGP y BGP) y los protocolos de capa de transporte (por ejemplo TCP/IP, UDP/IP y sus variantes) ejecutados por IP?

3	¿Cuál es la calidad de funcionamiento necesaria en los enlaces de satélites para soportar, por ejemplo, señales de voz, vídeo, videotelefonía y transferencia de ficheros a través de IP?

4	¿Cómo deben mejorarse los IP y los protocolos de nivel superior para aumentar su calidad de funcionamiento en los enlaces de satélites?

5	¿Qué repercusiones tienen los protocolos de privacidad y seguridad IP y temas relacionados sobre los requisitos de los enlaces de satélites?

6	¿Qué disposiciones debe tomar el UIT-R para ofrecer la coordinación más adecuada con el UIT-T y otros organismos de normalización (por ejemplo la IETF)?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2006.

Cuestión UIT-R 264/4

Características técnicas y operacionales de las redes del servicio fijo
por satélite que funcionan por encima de 275 GHz*

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que en muchas bandas de frecuencia el espectro utilizado para las radiocomunicaciones espaciales está cada vez más congestionado y se prevé que este problema se agudice en el futuro;

b)	que se están utilizando enlaces de telecomunicaciones o está planificada su utilización en ciertos sistemas de satélites para las comunicaciones entre satélites en frecuencias superiores a 275 GHz;

c)	que se está examinando la viabilidad de los enlaces de telecomunicaciones que funcionan por encima de 275 GHz (espacio-Tierra y Tierra-espacio);

d)	que no se excluye la posibilidad de la compartición entre servicios en frecuencias superiores a 275 GHz;

e)	que la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y el American National Standards Institute (ANSI) han realizado muchas investigaciones y establecido normas sobre los riesgos de la radiación en frecuencias superiores a 275 GHz, como queda consignado, respectivamente, en las normas IEC 60825-1 y ANSI Z136.1-1993;

f)	que el examen de Cuestiones por parte de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones se centra, entre otras cosas, en lo siguiente:

–	la utilización del espectro de radiofrecuencias en las radiocomunicaciones espaciales;

–	las características y calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos;

–	la explotación de los sistemas radioeléctricos,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas y operacionales de los enlaces Tierra-espacio, espacio-Tierra y espacio-espacio que funcionan en frecuencias por encima de 275 GHz en las redes del servicio fijo por satélite (SFS) OSG y no OSG?

2	¿Se necesitan estudios de compartición para las redes del servicio fijo por satélite que funcionan en frecuencias por encima de 275 GHz?

decide también

1	que los resultados de los estudios realizados por encima de 275 GHz se señalen a la atención de las demás Comisiones de Estudio;

2	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o más Recomendaciones;

3	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 265/4*

Enlace entre un satélite geoestacionario y una constelación
no geoestacionaria que comparten frecuencias con un enlace
entre satélites geoestacionarios

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los enlaces entre satélites (ISL) dentro de los sistemas de satélite geoestacionario utilizan o prevén utilizar bandas de frecuencias atribuidas al servicio entre satélites (SES);

b)	que los ISL entre satélites geoestacionarios y no geoestacionarios utilizan o prevén utilizar bandas de frecuencias atribuidas al SES;

c)	que en ciertos casos, las atribuciones de frecuencia al SES se superponen con las atribuciones de frecuencia al SFS;

d)	que actualmente el UIT-R no dispone de criterios y métodos de cálculo para evaluar el potencial de los ISL del tipo mencionado en el considerando a) o en el considerando b) o la compartición de frecuencias con los enlaces Tierra-espacio o espacio-Tierra del SFS;

e)	que es necesario disponer urgentemente de los criterios y métodos de cálculo mencionados en el considerando d) para que la BR pueda tramitar las solicitudes relacionadas con el considerando b),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión relativa al SES

1	¿Cuáles son los criterios para la protección de los ISL entre satélites geoestacionarios (OSG/OSG) respecto a la interferencia procedente de los ISL entre satélites geoestacionarios y no geoestacionarios (OSG/no OSG) y contra la interferencia causada por los ISL entre satélites no geoestacionarios y no geoestacionarios (no OSG/no OSG)?

2	¿Cuáles son los criterios para la protección de los ISL OSG/no OSG contra la interferencia causada por los ISL OSG/OSG?

3	¿Cuáles son los métodos para calcular la interferencia procedente de los ISL no OSG/OSG en los ISL OSG/OSG y viceversa, y entre los ISL no OSG/OSG?

4	¿Cuáles son los criterios y métodos que pueden utilizarse en el cálculo de la interferencia procedente de los ISL no OSG/OSG de los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra del SFS, y viceversa?

5	Si se decidiera que la compartición entre los ISL no OSG/OSG y los ISL OSG/OSG, entre los ISL no OSG/OSG y/o entre los ISL no OSG/OSG y los enlaces del SFS, puede lograrse mediante coordinación, ¿qué criterios serían adecuados para iniciar dicha coordinación?

decide también

1	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 266/4

Características técnicas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de alta densidad que funcionan con redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de 20/30 GHz

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que actualmente hay un gran número de redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS) que tienen previsto funcionar en las bandas de frecuencias de 20/30 GHz;

b)	que está previsto que muchas de estas redes proporcionen servicios, en algunas partes de estas bandas de frecuencias, a terminales del SFS de alta densidad que pueden situarse en cualquier lugar;

c)	que para proporcionar tal servicio conviene que los terminales asociados funcionen sin necesidad de realizar coordinación individual de los emplazamientos;

d)	que la elaboración de una Recomendación UIT relativa a las características técnicas del terminal terreno facilitaría en gran medida este funcionamiento,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas de los terminales terrenos del SFS OSG de alta densidad que pueden situarse en cualquier lugar?

decide también

1	Que estos trabajos desemboquen en la elaboración de una Recomendación en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 267/4

Consideraciones técnicas y operacionales en relación con la publicación anticipada, la coordinación y la notificación de redes del 
servicio fijo por satélite*

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que sólo habría que exigir a las administraciones que cumplan los requisitos técnicos y operativos fundamentales para la publicación anticipada, la coordinación y la notificación (APCN) de redes del servicio fijo por satélite (SFS);

b)	que las administraciones pueden estar en condiciones de ofrecer asistencia a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) en el desarrollo de los procesos técnico y operacional para la publicación anticipada, la coordinación y la notificación de redes del SFS;

c)	que otros servicios espaciales también utilizan los procesos de APCN para el SFS;

d)	que cualquier cambio propuesto a la APCN no tendría que generar costos adicionales sustanciales o necesidades de personal para la BR;

e)	que las administraciones utilizan estos procedimientos de APCN diariamente para sus redes de satélite;

f)	que las mejoras en las necesidades de datos de las redes de satélite para la APCN beneficiarían a la BR y a las administraciones;

g)	que después de cada CMR suelen necesitarse modificaciones o adiciones a la APCN;

h)	que sólo habría que proponer cambios fundamentales a la APCN que no entrañen consecuencias en materia de reglamentación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué mejoras de los datos técnicos y operacionales exigidos y facilitados para la APCN de las redes de satélite del SFS beneficiarían en términos generales a las administraciones del SFS y a la BR?

2	¿Qué mecanismos de automatización podrían desarrollar las administraciones para contribuir a la APCN de las redes de satélite?

decide también

1	que los estudios anteriormente mencionados se terminen antes de 2005.

Cuestión UIT-R 268/4

Elaboración de métodos para la evaluación de los niveles de emisión 
indeseada de los satélites antes de su lanzamiento

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se especifican los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, expresados en términos del nivel medio de la potencia de toda componente no esencial suministrada por un transmisor a la línea de transmisión de la antena;

b)	que el principal objetivo del Apéndice 3 del RR es especificar los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales que, aunque puedan lograrse, ofrecen protección contra la interferencia perjudicial;

c)	que unos niveles excesivos de emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial;

d)	que aunque las emisiones fuera de banda también pueden causar interferencia perjudicial, el RR no contempla límites generales para esas emisiones;

e)	que aunque el Apéndice 3 del RR se aplica por lo general a la potencia media de un transmisor y sus emisiones no esenciales, también tiene en cuenta una serie de emisiones en las que la interpretación de la expresión "potencia media", y por tanto su medición, sería difícil, especialmente en los casos de sistemas de banda ancha con modulación digital, la modulación por impulsos y los transmisores de gran potencia de banda estrecha;

f)	que las emisiones no deseadas procedentes de transmisores que funcionan en estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente las procedentes de amplificadores de banda ancha que no se pueden ajustar después de su lanzamiento;

g)	que las emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial a los servicios de seguridad, de radioastronomía y los servicios espaciales que emplean sensores pasivos;

h)	que el nivel de las emisiones no deseadas en la mayoría de los casos no se puede modificar una vez que se ha lanzado un vehículo espacial;

j)	que los niveles de las emisiones no deseadas no suelen medirse antes del lanzamiento,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo deben medirse, o estimarse, los niveles de las emisiones no deseadas procedentes de vehículos espaciales antes de su lanzamiento con el fin de garantizar que los receptores del servicio pasivo no se vean perjudicados?

decide también

1	que los resultados de esos estudios conduzcan a la formulación de las Recomendaciones apropiadas antes de 2005.

cuestión UIT-R 269/4

Necesidades de espectro y características técnicas y de funcionamiento 
de terminales de usuario (VSAT) para sistemas mundiales 
de comunicaciones por satélite en banda ancha

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones

considerando

a)	el número 6 (apartado I d) del artículo 1) de la Constitución de la UIT (Ginebra, 1992), que establece como uno de los fines de la Unión el de «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta»;

b)	la Resolución 71 (Minneápolis, 1998) sobre el Plan Estratégico de la Unión para el periodo 1999-2003, que, en particular en su Meta 2, plantea «promover la conectividad mundial con la infraestructura mundial de la información (GII) y la participación global en la sociedad mundial de la información (GIS)»;

c)	la Resolución 71 (Rev.Marrakech, 2002) sobre el Plan Estratégico de la Unión, que, particularmente en la Meta 2, establece el objetivo de «ayudar a colmar la brecha digital internacional en las tecnologías de la información y la comunicación, facilitando el desarrollo de redes y servicios plenamente interconectados y compatibles para promover la capacidad de conexión mundial, desempeñando el papel protagonista en la organización de los preparativos para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y teniendo debidamente en cuenta los resultados pertinentes de la misma»;

d)	la Resolución 37 (Estambul, 2002) y la Resolución 129 (Marrakech, 2002), sobre la reducción de la brecha digital;

e)	la Resolución 113 (Marrakech, 2002) sobre la contribución de la Unión a los trabajos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI);

f)	que la tecnología de las telecomunicaciones por satélite permite acelerar la disponibilidad de servicios de Internet de alta velocidad en los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, países sin costas y países insulares, y las economías en transición;

g)	que todas las reuniones ministeriales regionales celebradas en preparación de la CMSI han reconocido en todo su valor la estrecha relación que existe entre la disponibilidad de una infraestructura de banda ancha a gran escala y el suministro de servicios de enseñanza, salud pública y comercio, junto con el acceso en línea a los servicios de información gubernamentales y comerciales;

h)	que el carácter internacional de los servicios por satélite se vería beneficiado de una mayor armonización internacional del empleo de frecuencias, políticas de acceso a los mercados y normas abiertas y compatibles entre sí para los equipos terminales de usuario;

j)	que, a los efectos de lograr un funcionamiento mundial y economías de escala, es conveniente acordar parámetros comunes de los aspectos técnicos, de funcionamiento y de frecuencias de los sistemas;

k)	que la Unión desempeña un papel importante en la promoción del desarrollo mundial de las telecomunicaciones y que, con tal fin, coordina los esfuerzos con vistas a lograr su armonización,

decide el estudio de la siguiente Cuestión

1	¿Qué necesidades de espectro presenta el suministro a escala mundial de servicios de Internet de alta velocidad?

2	¿Qué bandas de frecuencias podrían identificarse a corto, mediano y largo plazo, para el suministro de servicios de Internet de alta velocidad?

3	¿Qué características técnicas y de funcionamiento podrían facilitar la producción masiva de equipos terminales (VSAT) sencillos y a precios asequibles?

_____________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisiones de Estudio 6 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

*	 Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 6, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 13 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 15 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 15 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 13 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 7, 8 y 9 y del Grupo de Trabajo 6S de Radiocomunicaciones para comentarios.

*	*	Este término se utiliza aquí para significar que los satélites están equipados para funcionar en más de una clase de servicio.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 13 y 15 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 3, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones.

*	*	No se trata de radiodifusión, tal como se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones, sino de programas para radiodifusión ulterior.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 6, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.

*	 	La respuesta al decide 2 debe señalarse a la atención de la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención del Grupo de Trabajo 4-9S de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

*	Esta Cuestión deberá ser dirigida a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones
(Grupo de Trabajo 3M).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones y de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

*	Durante la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997, algunas Administraciones opinaron que no deberían continuar los trabajos sobre esta Cuestión porque consideran que entra en conflicto con lo previsto en el número 5.441 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 3, 6, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.

*	* 	Suprimida por la AR-2000.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8D).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de los Grupos de Trabajo 4-9S y 6S de Radiocomunicaciones.

*	El GT 4B es responsable de los decide 1 y 2.
El GT 4A es responsable de los decide 3 y 4.

*	 	El espectro de frecuencias por encime de 275 GHz no está atribuido actualmente (véase también el número 5.565 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de los Grupos de Trabajo 7C y 8D de Radiocomunicaciones.

*	 	La presente Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 6, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.