| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 7 au Document 12-F |
|  |  |  | 28 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Etats-Unis d'Amérique |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.32 de l'ordre du jour |  |

1.32	examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)

A – Résolution 128

Considérations générales

La bande 42,5-43,5 GHz est attribuée aux services de radioastronomie (SRA), fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits, alors que les bandes de fréquences situées immédiatement au-dessous de 42,5 GHz sont attribuées au SFS (espace vers Terre) et au SRS à titre primaire avec égalité des droits, entre eux et avec les services de Terre. Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande adjacente, la CMR-2000 a élaboré un nouveau renvoi 5.551G qui contient une limite provisoire de puissance surfacique de –167 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz sur le site d'une station de radioastronomie – à ne pas dépasser – pendant plus de 2% du temps. Cette limite s'applique aux émissions produites dans la bande 42,5-43,5 GHz par les systèmes non OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 41,5-42,5 GHz. Une limite analogue a été imposée aux émissions que les systèmes OSG du SFS ou du SRS exploités dans la bande 42,0-42,5 GHz pourraient produire sur les sites de stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz.

L'UIT-R a procédé à des études pour examiner ces limites provisoires de puissance surfacique, déterminer les mesures techniques et opérationnelles à prendre dans la bande 41,5-42,5 GHz, notamment le recours éventuel à des techniques de limitation des brouillages pour protéger le service de radioastronomie et, enfin, proposer des mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour réduire la vulnérabilité des stations du service de radioastronomie aux brouillages préjudiciables.

L'UIT-R a déterminé que les critères de brouillage associés aux stations du service de radioastronomie (SRA) exploitées dans la bande 42,5-43,5 GHz s'établissent comme suit:

–	Télescopes monoparabole: 153 dB(W/(m2  500 kHz)); seuil de brouillage pour les stations du SRA effectuant des observations du continuum: 137 dB(W/(m2  GHz)).

–	Interférométrie à très grande base (VLBI): 116 dB(W/(m2  500 kHz)).

Il convient de noter que les critères de protection indiqués dans le numéro 5.551G ne tiennent pas compte de la largeur de bande de référence et du type d'observation effectuée par la station de radioastronomie considérée. Les critères révisés ci-dessus constitueraient donc une amélioration par rapport aux dispositions du numéro 5.551G.

1)	Pour les stations d'interférométrie à très grande base

–	Les résultats des études de l'UIT-R ont montré que le seuil de brouillage associé aux stations effectuant des opérations d'interférométrie à très grande base est respecté par les systèmes OSG du SFS ou du SRS qu'il est prévu d'exploiter dans la bande 42-42,5 GHz et par les systèmes non OSG du SFS ou du SRS qu'il est prévu d'exploiter dans la bande 41,5-42,5 GHz.

2)	Pour les télescopes monoparabole

–	Les seuils de brouillage associés aux télescopes monoparabole pour les observations du continuum et des raies spectrales ne sont pas nécessairement respectés par les rayonnements non désirés d'un satellite OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42,0-42,5 GHz ou par les rayonnements non désirés d'un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 41,5-42,5 GHz. Toutefois, étant donné que les sites de radioastronomie exploitant des télescopes monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz sont relativement peu nombreux, les systèmes du SFS et du SRS pourraient peut-être utiliser des techniques de limitation des brouillages: isolement géographique ou isolement en fréquence, ou bien amélioration de la décroissance du gain de l'antenne dans les lobes latéraux du service de radioastronomie, afin de réduire le risque de brouillage causé aux sites de réception du service de radioastronomie.

Description des propositions

Etant donné qu'il existe des techniques de limitation des brouillages pour le SFS, le SRS et le SRA, il est proposé d'adopter la Méthode C décrite dans le Rapport de la RPC à la CMR-03, moyennant une modification concernant les observations des raies spectrales dans la sous-bande 42,5-42,77 GHz. Cette méthode consisterait:

1)	à imposer des limites de rayonnements non désirés uniquement aux réseaux et systèmes OSG ou non OSG fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz. La limite de puissance surfacique «monoparabole» de –137 dB(W/m2) dans 1 GHz s'appliquerait dans la bande 42,77-43,5 GHz aux radiotélescopes notifiés avant la soumission des renseignements pour la publication anticipée concernant le réseau ou le système à satellites considéré;

2)	à indiquer dans une nouvelle Résolution que, pour les observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz:

–	un système ou un réseau du SFS ou du SRS doit prendre toutes les mesures réalisables dans la pratique pour concevoir un système qui respecte le seuil de brouillage gênant de  en ce qui concerne les observations des raies spectrales (pendant 98% du temps);

–	dans la mesure où le seuil de brouillage gênant de pour les observations des raies spectrales serait dépassé sur un site du service de radioastronomie dans la bande 42,5-42,77 GHz pendant plus de 2% du temps, malgré la mise en oeuvre de toutes les mesures réalisables dans la pratique, l'administration projetant d'exploiter le système ou le réseau du SFS ou du SRS assurerait une coordination avec l'administration exploitant la station affectée du service de radioastronomie pour limiter ou atténuer l'incidence du dépassement du niveau des rayonnements non désirés;

3)	à modifier le numéro 5.551G et le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, afin que le renvoi s'applique uniquement à la bande 42-42,5 GHz;

4)	à ajouter dans l'Appendice 4, Annexe 2A, § C, une disposition précisant le type d'observations effectuées par une station de radioastronomie (observations sur radiotéléscope monoparabole (S) ou observations d'interférométrie à très grande base (V));

5)	à supprimer la Résolution 128.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	USA/12/242

5.551G	Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans la bande 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires ou par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, les valeurs suivantes:

–	–137 dB(W/m2) dans la bande 42,5-43,5 GHz et –153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz dans la bande 42,77-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et

–	–116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radiostranomie:

–	qui fonctionnait avant la fin de la CMR-03 et qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004; ou

–	qui a été notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations ayant autorisé l'exploitation des stations spatiales. La Résolution [NSL] (CMR-03) s'applique pour la protection des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotéléscope monoparabole. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.-     (CMR-03)

Motifs:	Découle des études effectuées par l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz sans limiter indûment le SFS et le SRS dans les bandes au-dessous de 42 GHz.

MOD	USA/12/243

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F |  |  |

MOD	USA/12/244

42-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F MOD 5.551G

Motifs:	Découle des études effectuées par l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz sans limiter indûment le SFS et le SRS dans les bandes au-dessous de 42 GHz.

ADD	USA/12/245

Projet  de  RéSOLUTION  [NSL]  (cmr-03)

Protection des observations des raies spectrales effectuées par le service de radioastronomie dans la bande 42,5-42,77 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe des attributions à titre primaire au service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) et au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 42,0-42,5 GHz;

b)	que la bande 42,5-43,5 GHz est attribuée au service de radioastronomie (SRA) à titre primaire avec égalité des droits et que des observations des raies spectrales sont effectuées dans cette bande;

c)	que le niveau de seuil de brouillage gênant pour les observations des raies spectrales effectuées par le SRA dans la bande 42,5-43,5 GHz correspond au niveau de puissance surfacique de  et que ce niveau s'applique aux émissions produites par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires (non OSG) ou par une station d'un système à satellites géostationnaires (OSG);

d)	que, pour un satellite ou un système du SFS ou du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, il serait très difficile de respecter la valeur de seuil de brouillage gênant pour les observations des raies spectrales avec un radiotélescope monoparabole au voisinage de la limite de 42,5 GHz de la bande 42,5-43,5 GHz, même lorsque toutes les mesures techniques ou opérationnelles réalisables dans la pratique sont prises pour réduire le risque de brouillage gênant pour les sites de réception du SRA;

e)	que, étant donné que les sites de radioastronomie exploitant des télescopes monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz sont relativement peu nombreux et qu'il est prévu d'exploiter relativement peu de stations terriennes du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz, on pourrait peut-être avoir recours, pour l'un ou l'autre de ces services ou pour les deux, à des mesures techniques ou opérationnelles, y compris, mais non exclusivement, à des techniques de limitation des brouillages comme l'isolement géographique, le partage de temps, etc., afin de réduire le risque de brouillage gênant pour les sites de réception du SRA dans cette bande;

f)	que, compte tenu des points ci-dessus du considérant, il devrait être possible de laisser aux administrations dont relèvent le SRA et le SFS/SRS le soin de trouver des arrangements, pour faire en sorte que les rayonnements non désirés provenant de satellites et de systèmes du SFS et du SRS dans la bande 42-42,5 GHz ne causent pas de brouillages gênants aux stations du SRA effectuant des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz,

décide

1	qu'une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz doit prendre toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser le seuil de brouillage gênant de dans la bande 42,5-42,77 GHz, pendant plus de 2% du temps, sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole;

2	que, au cas où une administration qui envisage d'exploiter un satellite OSG du SFS ou du SRS ou un système non OSG du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz aurait pris toutes les mesures réalisables dans la pratique pour éviter de dépasser le seuil de brouillage gênant et le critère du pourcentage de temps indiqué au point 1 du décide dans la bande 42,5-42,77 GHz, mais ne les aurait toutefois pas respectés, l'administration projetant d'exploiter ce satellite ou ces systèmes devra engager des discussions avec l'administration exploitant la station de radioastronomie affectée, afin de trouver un arrangement mutuellement satisfaisant en ce qui concerne les rayonnements non désirés qui seront produits dans la bande 42,5-42,77 GHz;

3	que les points 1 et 2 du décide s'appliquent en ce qui concerne toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole dans la bande 42,5-43,5 GHz qui fonctionnait avant la fin de la CMR-03 et qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004, ou qui a été notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant un satellite ou un système du SFS ou du SRS auquel s'appliquent les limites du numéro 5.551G;

4	que, pour les stations de radioastronomie notifiées comme radiotélescope monoparabole après les dates indiquées au point 3 du décide, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations ayant autorisé les satellites ou les systèmes du SFS ou du SRS auxquels s'appliquent les limites du numéro 5.551G;

5	que les obligations imposées aux administrations en vertu de la présente Résolution s'appliquent à tout réseau et à tout système du SFS ou du SRS dans la bande 42-42,5 GHz pour lequel les renseignements complets de coordination (OSG) ou de notification (non OSG) ont été reçus après le 3 juin 2000,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'examiner, sur la base de la présente Résolution et de la modification apportée au numéro 5.551G par la présente Conférence, les conclusions qui pourraient être formulées conformément au numéro 5.551G (CMR-2000) et à la Résolution 128 (Rév.CMR-2000) dans l'intervalle entre la fin de la CMR-2000 et la fin de la CMR-03.

Motifs:	Prévoir un mécanisme de coordination permettant d'assurer la protection des stations de radioastronomie effectuant des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz vis-à-vis des satellites et des systèmes du SFS et du SRS fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

...

# C	Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie

...

MOD	USA/12/246

## --Type d'observations

Type d'observations effectuées par la station de radioastronomie dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Il convient d'indiquer s'il s'agit d'observations monoparabole (S) pour les radiotéléscopes utilisant une parabole unique ou des réseaux d'antennes proches ou d'observations d'interférométrie à très grande base (V) utilisant des paraboles réservées à cet usage.

Motifs:	Découle de ce qui précède.

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD	USA/12/247

C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite 
ou d'une antenne de station terrienne (fin)     (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.b.5 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| C.9.b.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| C.9.b.7 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.7 |  |
| C.9.b.8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.8 |  |
| C.9.b.9 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 |  |
| C.9.b.10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| C.9.c |  |  | X |  | X |  |  |  |  | C.9.c |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.a |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| C.10.b |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  |  | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| C.11.a | X10 | X10 | X | X | X |  |  |  |  | C.11.a |  |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |
| C.11.d |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| C.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| C.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| C.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 | X |
| C.15 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

X	Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

1	Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

2	Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.

3	Pour les liaisons espace-espace seulement.

4	Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement.

5	Ne doit être fourni que pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.

6	A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons.

7	L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.

8	Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.

10	Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B.

Motifs:	Découle de ce qui précède.

SUP	USA/12/148

RÉSOLUTION  128  (Rév.CMR-2000)

Protection du service de radioastronomie dans la
bande 42,5-43,5 GHz

Motifs:	Compte tenu des études techniques effectuées par l'UIT-R et de la modification apportée au numéro 5.551G, la Résolution 128 (Rév.CMR-2000) n'est plus nécessaire.

B – Résolution 84

Considérations générales

Diverses portions de la bande 37,5-43,5 GHz sont attribuées au SF, au SFS, au SRS et au SMS à titre primaire avec égalité des droits. Des parties de cette bande sont utilisées actuellement ou vont l'être pour des systèmes à haute densité du SF («HDFS») et il est prévu d'utiliser d'autres parties de cette bande pour le déploiement de systèmes à haute densité du SFS («HDFSS»). Le partage cofréquence n'est pas possible entre les systèmes HDFS et les systèmes HDFSS, mais un partage peut être envisagé lorsqu'un seul des services est exploité avec de petits terminaux déployés partout.

La CMR-2000 a pris des mesures importantes en ce qui concerne la bande 37,5-43,5 GHz. Elle a notamment adopté des limites provisoires de puissance surfacique pour les systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires du service fixe par satellite (SFS), du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et du service mobile par satellite (SMS) dans cette gamme de fréquences. Elle a également demandé que soient étudiés les critères et les techniques propres à traiter les brouillages causés par des émetteurs du SF à des récepteurs de station terrienne pour des systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans les bandes 39,5-40,0 GHz et 40,5-42,0 GHz et destinés à fonctionner dans la même zone géographique.

L'UIT-R a maintenant terminé les études des limites de puissance surfacique provisoires adoptées pour les systèmes à satellites du SFS, du SRS et du SMS dans la bande 37,5-42,5 GHz et a conclu que ces limites de puissance surfacique provisoires pouvaient être confirmées à leurs valeurs actuelles. Ce faisant, l'UIT-R a pris note de la position de certaines administrations de la Région 2, selon lesquelles, pour protéger certaines liaisons sensibles du service fixe dans la bande 37,5-40 GHz, il faudrait que les satellites géostationnaires du SFS desservant leur territoire réduisent les niveaux de puissance surfacique produits dans des conditions de ciel clair de 12 dB par rapport aux niveaux correspondants du Tableau 21-4 de l'Article 21. L'UIT-R a également reconnu que ces niveaux de puissance surfacique risquaient d'imposer des contraintes au SFS, qui ne pourrait utiliser que de grandes stations terriennes ayant fait l'objet d'une coordination dans cette bande. Cependant, en ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires du SFS, l'UIT-R a conclu qu'il était opportun de maintenir les valeurs de puissance surfacique indiquées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21. La confirmation des limites de puissance surfacique provisoires permettrait de régler de manière satisfaisante une série de questions aussi complexes que délicates qui font l'objet d'études approfondies à l'UIT-R depuis plus de cinq ans.

Toutefois, l'UIT-R n'a pas terminé les études sur les critères et techniques permettant de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne pour des systèmes à haute densité bénéficiant d'attributions dans la bande 39,5-42 GHz et destinés à fonctionner dans la même zone géographique. Cet aspect de la Résolution 84 (CMR-2000) constituait un élément essentiel de l'arrangement général entre le SFS et le SF dans la bande 37,5-42,5 GHz. Bien que les études des aspects du partage relatifs à la puissance surfacique dans la bande 37,5-42,5 GHz aient été achevées et que des dispositions réglementaires sur le sujet devraient pouvoir être élaborées lors de la CMR-03, l'UIT-R devrait poursuivre les études demandées au point 6 du invite de la Résolution 84 concernant les moyens de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans la partie 40-42 GHz de la bande 39,5-42 GHz.

On trouvera ci-dessous des propositions des Etats-Unis visant à mettre en oeuvre les conclusions auxquelles l'UIT-R est parvenu dans ses études au titre de la Résolution 84 et à tenir compte des questions identifiées par l'UIT-R qui appellent un complément d'étude.

Propositions

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	USA/12/249

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	USA/12/250

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

Motifs:	Compte tenu des études qu'il a effectuées au titre de la Résolution 84 (CMR-2000), l'UIT-R a confirmé les valeurs de puissance surfacique applicables aux systèmes à satellites du SFS, du SMS et du SRS dans la bande de fréquences 37,5-42,5 GHz. En conséquence, il convient de supprimer le caractère provisoire que la CMR-2000 avait conféré à ces limites.

SUP	USA/12/251

_______________

16	21.16.11

Motifs:	Découle des propositions USA/12/249-250.

SUP	USA/12/252

_______________

17	21.16.12

Motifs:	Découle des propositions USA/12/249-250.

SUP	USA/12/253

_______________

18	21.16.13

Motifs:	Découle des propositions USA/12/249-250.

MOD	USA/12/254

ARTICLE 5

5.551AA	Dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz,la puissance surfacique à la surface de la Terre rayonnée par une station spatiale ne devrait pas être supérieure au(x) niveau(x) requis pour pouvoir satisfaire aux objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons des applications considérées et ne devrait pas être supérieure aux limites de puissance surfacique pertinentes du Tableau 21-4, compte tenu des conditions de partage avec le service fixe.-     (CMR-03)

Motifs:	Même si les niveaux de puissance surfacique provisoires ont été confirmés par l'UIT-R dans ses études au titre de la Résolution 84 (CMR-2000), il est important, pour le partage avec le service fixe, que les niveaux de puissance surfacique des systèmes à satellites correspondent uniquement au niveau requis pour satisfaire aux objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons.

MOD	USA/12/255

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |

Motifs:	Découle de l'adjonction de la bande 40,5-42 GHz au numéro 5.551AA, conformément à la proposition MOD USA/12/254 ci-dessus.

ADD	USA/12/256

projet  de  RéSOLUTION  [BSA]  (Cmr-03)

Moyens permettant de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service 
fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du service fixe par satellite bénéficiant d'attributions dans la bande 
40-42 GHz et destinés à fonctionner dans la même 
zone géographique

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a établi des limites de puissance surfacique pour le service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) dans les bandes 37,5-40,0 GHz et 40,5-42,5 GHz et pour le service mobile par satellite (SMS) (espace vers Terre) dans la bande 39,5-40 GHz;

b)	que, dans la bande 37,5-42,5 GHz, la Recommandation UIT-R SF.1484-1 préconise des niveaux maximaux de puissance surfacique pour les satellites non géostationnaires (non OSG) du SFS et que la Recommandation UIT-R SF.[4-9S/BL/3] préconise des niveaux maximaux de puissance surfacique pour les satellites géostationnaires (OSG) du SFS;

c)	que, bien que le partage soit possible entre des stations terriennes du SFS et des stations de Terre sous réserve que des procédures de coordination et/ou des techniques opérationnelles appropriées soient employées, le partage peut, dans la pratique, devenir difficile lorsque la densité de ces stations est élevée et qu'elles fonctionnent dans des bandes très utilisées par l'un ou l'autre service;

d)	que, dans la gamme 40-42 GHz, un grand nombre d'administrations prévoient de mettre en place des systèmes du SFS utilisant des microstations ubiquitaires;

e)	que la CMR-2000 a invité l'UIT-R à entreprendre d'urgence des études sur les critères et techniques appropriés qui permettraient de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz et destinés à fonctionner dans la même zone géographique;

f)	que l'UIT-R n'a pas encore achevé les études visées au point e) du considérant ci-dessus,

décide d'inviter l'UIT-R

1	à entreprendre d'urgence des études sur les critères et techniques appropriés qui permettraient de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans la bande 40-42 GHz et destinés à fonctionner dans la même zone géographique;

2	de rendre compte des résultats de ces études à temps pour la CMR-07,

recommande

à la CMR-07 de prendre les mesures voulues sur la base des résultats de ces études.

Motifs:	Les travaux mentionnés au point 6 du invite de la Résolution 84 de la CMR-2000 ne sont pas terminés. Ces travaux sont particulièrement importants compte tenu des dispositions de partage applicables au SFS et au SF dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et devraient être achevés dans l'intervalle entre la CMR-03 et la CMR-07. Les études devraient porter essentiellement sur la bande 40-42 GHz.

SUP	USA/12/257

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

Motifs:	Découle de la confirmation des niveaux de puissance surfacique dans la bande 37,5-42,5 GHz conformément aux études de l'UIT-R et de l'adjonction dans la nouvelle Résolution [BSA] du point 6 du invite de la Résolution 84 (CMR-2000).

_________________