| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 11 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 11 |  |

Punto 1.11 del orden del día - SMAS (Tierra-espacio) a 14 GHz

Introducción

El punto 1.11 del orden del día pide a la Conferencia que tenga en cuenta la posibilidad de ampliar la atribución con carácter secundario del Servicio Móvil por Satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda de 14-14,5 GHz, para permitir la operación del servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS).

La totalidad, o parte de la banda de 14-14,5 GHz, se atribuye con carácter primario a los servicios: fijo por satélite (Tierra-espacio), radionavegación, servicio fijo y móvil (salvo el servicio móvil aeronáutico). Los servicios secundarios atribuidos en la totalidad o parte de la banda incluyen: servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) (salvo SMAS), investigación espacial, radioastronomía y  radionavegación por satélite.

Los sistemas del SMS han funcionado durante muchos años prestando servicios terrestres y marítimos móviles por satélite con una demostrada capacidad para funcionar coexistiendo con los demás servicios que disponen de una atribución primaria o secundaria en la misma banda. Se propone que se utilice el SMAS, en la banda de 14-14,5 GHz, para atender la demanda creciente de comunicaciones de banda ancha bidireccional para dar servicio tanto a los viajeros como a las empresas que explotan aeronaves comerciales.

La Resolución 216 (Rev.CMR-2000) requiere, entre otros, estudios para evaluar la viabilidad de compartir la banda de 14-14,5 GHz entre los servicios primarios de la banda y el SMAS, estando este último en secundario. Los estudios abarcaron todos los servicios, incluidos los de carácter secundario (si los parámetros de funcionamiento estaban disponibles). Según estos estudios, estos servicios disfrutarán de protección adecuada, siempre que el SMAS cumpla unas características operacionales definidas, como se indica en la PNR UIT-R M.[SMAS].

Europa apoya que se amplíe la asignación con carácter secundario al enlace ascendente del SMS, en la banda de 14,0-14,5 GHz, para el servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio), siempre que los límites técnicos y operacionales especificados en PNR UIT-R M.[SMAS] se apliquen al SMAS, para proporcionar protección adecuada tanto a los servicios terrestres, espaciales, como al servicio radioastronómico, dentro de la banda, contra las interferencias perjudiciales originadas por las estaciones que funcionan en el servicio móvil aeronáutico por satélite.

Además, Europa reconoce que algunas Administraciones CEPT explotan sistemas del SF o Radioastronomía, en la banda de 14,25-14,5 GHz, y acepta que alguna de estas Administraciones puedan proponer, a nivel nacional, a la CMR-03, notas a pie de página de cada país, que especificarán la protección necesaria en el RR, como se describe detalladamente en la PNR UIT-R M.[SMAS], para imponer restricciones técnicas y operacionales a las estaciones del SMAS, que podrían impactar sobre las estaciones que funcionan en su territorio.

Europa por consiguiente propone:

1	Ampliar la atribución con carácter secundario para incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite (Tierra-Espacio), en la banda de 14-14,5 GHz, eliminando la frase «salvo móvil aeronáutico por satélite» de la atribución.

2	Supresión de la Resolución 216 (CMR-2000).

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A11/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial 5.505 |  |  |

Motivos:	Se concluye que no es necesaria la excepción para el servicio móvil aeronáutico por satélite.

MOD	EUR/13A11/2

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) Radioastronomía 5.149 |  |  |

Motivos:	Se concluye que no es necesaria la excepción para el servicio móvil aeronáutico por satélite.

SUP	EUR/13A11/3

RESOLUCIÓN  216  (Rev.CMR-2000)

Posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz para
cubrir las aplicaciones aeronáuticas

Motivos:	Los estudios requeridos por esta Resolución han sido completados.

_____________