| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 12 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 12 |  |

Punto 1.12 del Orden del día  –  Atribuciones a los servicios científicos espaciales

Subparte 12A  –  Resolución 723, resuelve 2

Propuestas

ARTÍCULO  5

MOD	EUR/13A12/1

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 7 075-7 145 FIJO MÓVIL 5.458 5.459 |  |  |

MOD	EUR/13A12/2

7 145-7 235 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) MOD 5.460 5.458 5.459

MOD	EUR/13A12/3

7 235-7 250 FIJO MÓVIL 5.458 5.459

MOD	EUR/13A12/4

5.460	La utilización de la banda 7 145-7 190 MHz por el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz.

Motivos:	La nota 5.460 atribuye la banda 7 145-7 235 MHz en primario al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Ésta es la banda compañera para la atribución primaria al servicio de investigación espacial de la banda 8 400- 8 500 MHz, que se coordina bajo el número 9.17. Esto resulta en un pesado procedimiento de doble coordinación para las estaciones terrenas asociadas a las misiones espaciales en estas bandas. La razón por la que se requería originalmente la coordinación bajo el número 9.21 fue la falta de parámetros de coordinación en el Apéndice 7. La CMR-2000 ha revisado el Apéndice 7 para incluir los parámetros de las estaciones de investigación espacial, así como las metodologías de coordinación en la banda 7 145-7 235 MHz, de forma que ya no hay ninguna necesidad de seguir imponiendo la carga administrativa añadida del número 9.21. No existen satélites geoestacionarios en la banda 7 145-7 190 MHz, restringida a misiones en el espacio lejano, y potencialmente muy pocos en la banda 7 190-7 235 MHz, restringida a misiones en el espacio cercano a la Tierra. Hay sistemas ENG/OB operados por algunas administraciones, que no pueden aceptar limitaciones en lo que concierne a su despliegue y movilidad. Sin embargo, el número tan reducido de estaciones terrenas, y su emplazamiento en lugares remotos y bien protegidos, significa que los sistemas ENG/OB no se verán limitados en la práctica. La obligación para el servicio de investigación espacial de coordinar bajo el número 9.17 proporciona la necesaria confianza a aquellas administraciones preocupadas por la protección de los servicios existentes.

ARTÍCULO  21

MOD	EUR/13A12/5

CUADRO  21-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio | Límites especificados en los números |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| 7 145-7 235 MHz | Investigación espacial | 21.3 y 21.5 |
| ... |  |  |

Motivos:	Cambio como consecuencia de la propuesta EUR/13A12/2.

Subparte 12B  –  Resolución 723, resuelve 3

Propuestas

ARTÍCULO  5

MOD	EUR/13A12/6

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 32-32,3 FIJO 5.547A RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) 5.547 5.547C 5.548 |  |  |

Motivos:	Se ha identificado una incompatibilidad entre el servicio entre satélites y el servicio de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra), confirmada por los estudios pertinentes del UIT-R y de la CEPT. Se ha concluido que se puede causar interferencia inaceptable por el servicio entre satélites al servicio de investigación espacial. Esta banda no se usa aún por el servicio entre satélites, y por lo tanto, la atribución a este servicio puede ser suprimida. Existen todavía 700 MHz de espectro disponible para el servicio entre satélites en la banda adyacente 32,3-33 GHz.

MOD	EUR/13A12/7

5.548	Al proyectar sistemas del servicio entre satélites que funcionen en la banda 32,3-33 GHz, del servicio de radionavegación que funcionen en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de investigación espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707).

Motivos:	Cambios como consecuencia de la propuesta EUR/13A12/6.

ARTÍCULO  21

MOD	EUR/13A12/8

cuadro  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 32,3-33 GHz | Entre satélites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Cambios como consecuencia de la propuesta EUR/13A12/6.

Subparte 12C  –  Resolución 723, resuelve 4

Propuestas

ARTÍCULO  5

NOC	EUR/13A12/9

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,8-15,35 FIJO MÓVIL Investigación espacial 5.339 |  |  |

Motivos:	La CEPT apoya una atribución al servicio de investigación espacial en la banda 
de 26 GHz, que satisface las necesidades de espectro para este servicio, y por lo tanto no hay necesidad de una segunda atribución adicional. Además, los estudios del UIT-R han demostrado que una elevación del estatus de la atribución al servicio de investigación espacial en la banda de 14,8-15,35 GHz introduciría limitaciones adicionales al servicio fijo en esta banda. No se ha entregado ningún estudio sobre el nivel de las señales no deseadas en la banda adyacente pasiva de 15,35-15,4 GHz ni a la UIT ni a la CEPT.

MOD	EUR/13A12/10

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 25,5-27 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.536A 5.536B FIJO ENTRE SATÉLITES 5.536 MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD 5.536A Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |  |  |

Motivos:	No existen bandas descendentes disponibles para enlaces de servicio del servicio de investigación espacial de alta capacidad por debajo de la banda de 37-38 GHz, la cual está limitada a misiones planetarias/lunares. Se necesita una atribución para soportar altas tasas de transmisión de datos de un cierto número de misiones de investigación espacial. Estas misiones estarán limitadas a unos pocos satélites por año, y requerirán muy pocas estaciones terrenas, principalmente emplazadas en zonas remotas. La atribución ya disponible espacio-espacio del servicio entre satélites representa una ventaja importante, que permitirá el uso de tecnologías existentes tanto para transmisiones espacio-espacio, como para espacio-Tierra.

MOD	EUR/13A12/11

5.536A	Las administraciones que instalen estaciones terrenas del servicio de exploración de la Tierra por satélite o del servicio de investigación espacial no podrán reclamar protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan administraciones vecinas.-     (CMR-03)

Motivos:	Cambios como consecuencia de la propuesta EUR/13A12/9. La eliminación de la última frase reconoce que no tiene implicaciones reglamentarias.

ARTÍCULO  21

MOD	EUR/13A12/12

CUADRO  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 19,3-19,7 GHz 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) Entre satélites Investigación espacial (espacio-Tierra) | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

Motivos:	Cambios como consecuencia de la propuesta EUR/13A12/10.

Subparte 12D  –  Resolución 730

Propuestas

ARTÍCULO 5

MOD	EUR/13A12/13

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 35,5-36 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.549 ADD 5.XXX |  |  |

SUP	EUR/13A12/14

5.551A

ADD	EUR/13A12/15

5.XXX	En la banda 35,5-36,0 GHz, la media de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra generada por cualquier sensor (activo) de los servicios de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial, para cualquier ángulo mayor que 0,8º del centro del haz, no excederá de 73,3 dB(W/m2) en cualquier segmento de banda de 2 GHz.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han demostrado que la compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial (activo) y el servicio de radiolocalización, es posible siempre que el nivel de dfp radiado por los lóbulos laterales del sensor de a bordo esté limitado, y que la compartición con el servicio fijo en la banda 35,5-36 GHz es posible sin imponer ninguna limitación al servicio de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial (activo).

Subparte 12E – Banda 36-37 GHz

Propuestas

ARTÍCULO 5

NOC	EUR/13A12/16

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 36-37 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.149 |  |  |

Motivos:	Los estudios del UIT-R no han sido completados, y los criterios de compartición no han sido definidos.

ADD	EUR/13A12/17

PROYECTO  DE  ResoluCiÓn  [EUR/13A12-1]  [XXX]  (CMR-03)

Uso de la banda de frecuencias 36-37 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda de frecuencias 36-37 GHz está atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y al servicio de investigación espacial (pasivo) con carácter primario;

b)	que la banda de frecuencias 36-37 GHz está atribuida al servicio fijo y al servicio móvil con carácter primario;

c)	que los criterios de protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) están contenidos en la Recomendación UIT-R SA.1029;

d)	que la Recomendación UIT-R F.758-2 (Consideraciones sobre el desarrollo de criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios) proporciona las características de los sistemas punto-multipunto del servicio fijo operando en la banda 36-37 GHz, pero no da información sobre las características de los sistemas punto a punto del servicio fijo en esa banda;

e)	que la banda 36-37 GHz no está disponible para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo (véase el número 5.547);

f)	que el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que opera en la banda 36-37 GHz puede ser interferido por emisiones de los sistemas de servicios activos,

reconociendo

a)	que los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) pueden experimentar interferencia perjudicial si se despliega una alta densidad de estaciones fijas en la banda 36-37 GHz;

b)	que los criterios de compartición entre los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y el servicio fijo necesitan ser definidos en la banda 36-37 GHz,

resuelve

1	invitar al UIT-R a realizar análisis de compartición entre los servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz para definir los criterios de compartición apropiados;

2	recomendar que la CMR-07 revise los resultados de los estudios y considere la inclusión de los criterios de compartición en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

insta a las administraciones

1	a proporcionar las características de los sistemas activos (fijo y móvil) que operan en la banda 36-37 GHz;

2	a evitar el despliegue de una alta densidad de estaciones de servicios activos en la banda 36-37 GHz.

Motivos:	Los estudios del UIT-R no pudieron completarse a causa de una falta de datos sobre los sistemas de los servicios fijo y móvil en esta banda. Esta Resolución pide por lo tanto a las administraciones que suministren tales características, y que eviten entretanto el despliegue de una alta densidad de sistemas de los servicios fijo y/o móvil en la banda 36-37 GHz, para limitar la interferencia a los sensores pasivos del servicio de exploración de la Tierra por satélite en esa banda.

Subparte 12F – Banda 37-38 GHz

Propuestas

ARTÍCULO 5

NOC	EUR/13A12/18

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

Motivos:	Los estudios del UIT-R no han sido completados todavía, y no hay necesidad por el momento de limitar el servicio fijo por satélite con relación al servicio de investigación espacial.

______________