| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 13 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| propositions europeennes communes pour les travaux de la conference |  |
| PARTIE 13 |  |

Point 1.13 de l'ordre du jour – HAPS en dehors de l'IMT-2000

Introduction

L'objectif général de l'Europe est d'assurer la protection des services existants dans les bandes étudiées pour l'introduction des HAPS, à savoir les bandes 3-32 GHz et aux alentours de 47 GHz. Dans l'ensemble, l'Europe considère qu'il n'y a pas besoin de nouvelle identification de bande de fréquences pour les systèmes HAPS.

Au titre de la Résolution 122 (Rév.CMR-2000), le niveau de densité de puissance des HAPS doit être limité afin d'assurer la protection des applications de mesures passives par satellite aux alentours de 31 GHz, qui sont mises en œuvre de façon globale.

Au titre de la Résolution 734 (CMR-2000), aucune étude n'a été réalisée et l'introduction de HAPS dans la gamme de fréquences 3-18 GHz n'est pas appuyée. En conséquence, l'Europe considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier le règlement actuel pour l'introduction éventuelle de systèmes HAPS et propose de supprimer la Résolution 734.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

EUR/13A13/1

Pas de changement aux attributions entre 3 et 18 GHz sous couvert de la Résolution 734.

NOC	EUR/13A13/2

5.537A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 27,5-28,35 GHz peut en outre être utilisée par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). L'utilisation de la bande 27,5-28,35 GHz par des stations HAPS est limitée à l'exploitation dans le sens station HAPS-sol et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci.     (CMR-2000)

Motifs:	L'utilisation des HAPS dans la bande 27,5-28,35 GHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni demander de protection contre les brouillages causés par les autres systèmes du service fixe ou par les autres services bénéficiant d'une attribution primaire.

MOD	EUR/13A13/3

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 31-31,3 FIXE MOD 5.543A MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 |  |  |

MOD	EUR/13A13/4

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des stations HAPS dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des plates-formes à haute altitude ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci, compte tenu du numéro 5.545. Afin de protéger les systèmes d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande
31,3-31,8 GHz, la densité de puissance hors-bande à l'antenne de chaque station HAPS doit être limitée à –100 dB(W/MHz). L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des stations HAPS ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service  de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu des critères de brouillage énoncés dans la Recommandation -UIT-R RA.769. Les administrations des pays susmentionnés sont instamment priées de limiter le déploiement des stations HAPS dans la bande 31-31,3 GHz à la moitié inférieure de cette bande (31-31,15 GHz)-.     (CMR-03)

Motifs:	Les systèmes HAPS utilisant la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni demander de protection contre les brouillages causés par les autres systèmes du service fixe ou par les autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire. De manière à protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,8 GHz, les études ont conclu qu'une limite de densité de puissance hors-bande de –100 dB(W/MHz) à l'antenne de la station HAPS est nécessaire.

NOC	EUR/13A13/5

5.552A	L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est destinée à l'utilisation par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude. L'emploi des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est assujetti aux dispositions de la Résolution 122 (CMR-97)*.     (CMR-97)

Motifs:	Aucune modification de cette note de bas de page n'est nécessaire.

MOD	EUR/13A13/6

RÉSOLUTION  122  (Rév.CMR-03)

Emploi des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par des stations 
du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) 
et par d'autres services

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que la bande 47,2-50,2 GHz est attribuée aux services fixe, mobile et fixe par satellite à titre coprimaire;

b)	que la CMR-97 a pris des dispositions pour l'exploitation de stations HAPS du service fixe, dénommées aussi répéteurs stratosphériques, dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

c)	que l'UIT a notamment pour objectif «de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète» (numéro 6 de la Constitution);

d)	que les systèmes fondés sur les nouvelles techniques utilisant des plates-formes à haute altitude pourront fournir dans les zones urbaines ou rurales des services compétitifs à grande capacité;

e)	que le développement d'un service nécessite d'importants investissements et qu'il faut donner confiance aux constructeurs et aux opérateurs pour qu'ils consentent à faire les investissements nécessaires;

f)	que la mise au point des systèmes utilisant des stations HAPS est bien avancée et que certains pays ont déjà notifié des systèmes de ce type à l'UIT dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz;

g)	que la CMR-97 a adopté une définition des stations HAPS dans l'Article 1, a modifié le numéro 11.24 et a ajouté le numéro 11.26, qui porte sur les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz, et que le Comité du Règlement des radiocommunications a établi en février 1997 une Règle de procédure provisoire concernant les délais de notification visés au numéro 11.24/1228;

h)	que, malgré le caractère d'urgence que revêt la mise au point de ces systèmes, il convient d'étudier plus avant les questions techniques, de partage et de réglementation, afin d'utiliser le plus efficacement possible le spectre disponible pour ces systèmes;

i)	que, si la décision de déployer des stations HAPS peut être prise à l'échelle nationale, un tel déploiement peut avoir une incidence sur les administrations voisines, notamment dans les petits pays;

j)	que des études techniques ont été entreprises sur les caractéristiques d'un système utilisant des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz ainsi que sur les conditions de coordination et de partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et les systèmes du service fixe classique, du service de radioastronomie et d'autres services, mais que des études complémentaires sont toujours en cours concernant les risques de brouillage entre ces systèmes;

k)	que le service de radioastronomie dispose d'attributions à titre primaire dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 48,94-49,04 GHz;

l)	que les résultats des études de l'UIT-R qui ont été présentés montrent que, dans les bandes désignées par la CMR-97 (47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz), le partage entre les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS et d'autres systèmes du service fixe classique dans une même zone nécessitera la mise au point et la mise en œuvre de techniques appropriées de réduction des brouillages;

m)	qu'aux termes du numéro 5.552, les administrations sont instamment priées de réserver l'emploi de la bande 47,2-49,2 GHz par le service fixe par satellite (SFS) aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite et qu'il ressort d'études de l'UIT-R que les stations HAPS du service fixe peuvent utiliser en partage des bandes de fréquences avec les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite;

n)	que les études de l'UIT-R concernant les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz montrent que le partage entre les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS et le SFS serait possible sous certaines conditions, comme un espacement géographique entre systèmes utilisant des stations HAPS et stations terriennes du SFS,

-

-

--

-

---

décide

1	d'inviter instamment les administrations à faciliter la coordination entre les stations HAPS du service fixe exploitées dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz et les autres services ayant des attributions à titre primaire avec égalité des droits sur leur territoire et sur les territoires adjacents;

2	qu'à titre provisoire, les procédures de l'Article 9 doivent être utilisées pour la coordination entre les systèmes à satellites et les systèmes utilisant des stations HAPS dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz,

demande à l'UIT-R

1	d'étudier les dispositions réglementaires qui pourraient être nécessaires pour traiter les cas où le déploiement de stations HAPS sur le territoire d'une administration pourrait avoir une incidence sur les administrations voisines;

2	de finaliser les études relatives aux critères techniques appropriés de partage pour les situations visées au considérant j),

--

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de conserver les fiches de notification concernant les stations HAPS qui ont été reçues par le Bureau avant le 22 novembre 1997 et enregistrées provisoirement dans le Fichier de référence international des fréquences conformément à la Règle de procédure provisoire établie par le Comité;

2	de faire en sorte qu'à partir du 22 novembre 1997, et en attendant l'examen des résultats des études sur le partage visées au considérant j) et du processus de notification par la CMR-03, le Bureau n'accepte les fiches de notification concernant l'exploitation dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz que pour les stations HAPS du service fixe et pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, qu'il poursuive le traitement des fiches de notification des réseaux du SFS (à l'exception de celles qui concernent les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite) pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée ont été reçus avant le 27 octobre 1997 et qu'il en informe en conséquence les administrations notificatrices.

Motifs:	Les études de partage dans la gamme de fréquences 18-32 GHz sont réputées terminées, donc les références à cette gamme de fréquence peuvent être supprimées dans la Résolution. Les dispositions relatives à la bande 48 GHz dans le «charge le Directeur du Bureau des radiocommunications 2» devraient aussi être étendues jusqu'à la CMR-07.

SUP	EUR/13A13/7

RÉSOLUTION  734  (CMR-2000)

Possibilité d'utiliser des stations des services fixe et mobile placées sur des plates-formes à haute altitude dans les bandes de fréquences au-dessus 
de 3 GHz attribuées en exclusivité aux radiocommunications de Terre

Motifs:	Aucun besoin de spectre additionnel pour des systèmes HAPS n'a été identifié. En conséquence, la Résolution 734 n'est plus requise et peut être supprimée.

________________