| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 13 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |

PARTE 13

Punto 1.13 del orden del día – Estaciones en plataformas
a gran altitud (HAPS) fuera de las bandas del IMT-2000

Introducción

Europa pretende, en general, proteger los servicios actuales en las bandas estudiadas para introducir las HAPS (estaciones en plataformas a gran altitud), por ejemplo en las bandas: 3-32 GHz y alrededor de 47 GHz. En general, CEPT considera que no es preciso identificar más bandas de frecuencia para las HAPS.

Según la Resolución 122 (Rev.CMR-2000), en la banda de 31 GHz, los niveles de densidad de potencia de las HAPS, estarán limitados, para proteger las aplicaciones de sensores pasivos por satélite, que funcionan a nivel mundial.

Según la Resolución 734 (CMR-2000), ningún estudio fue realizado, y la introducción de HAPS en la gama de frecuencias 3-18 GHz no está apoyada. Por lo tanto, Europa considera que no es necesario cambiar las atribuciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones por la posible introducción de HAPS y propone eliminar la Resolución 734.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

EUR/13A13/1

No se modifican las atribuciones entre 3 y 18 GHz al amparo de la Resolución 734.

NOC	EUR/13A13/2

5.537A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz puede ser utilizada también por las estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS). El empleo de esta banda por estaciones HAPS se limita al funcionamiento en el sentido descendente HAPS-Tierra y no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con relación a los mismos.     (CMR-2000)

Motivos:	La utilización de las HAPS en la banda 27,5-28,35 GHz no deberá causar interferencia perjudicial a, ni reclamar protección contra las interferencias causadas por, otros sistemas del servicio fijo u otros servicios que benefician de una atribución a título primario.

MOD	EUR/13A13/3

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 31-31,3 FIJO MOD 5.543A MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial 5.544 5.545 5.149 |  |  |

MOD	EUR/13A13/4

5.543A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por las estaciones HAPS en el sentido Tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichas plataformas no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. Para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda 31,3-31,8 GHz, se limitará el nivel de la densidad de potencia fuera de banda en la entrada a la antena de cualquier HAPS individual a
–100 dB(W/MHz). El empleo de las estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales al servicio pasivo de radioastronomía con atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, con arreglo a los criterios de interferencia estipulados en la -Recomendación UIT-R RA.769. Se insta a las administraciones antes mencionadas a que limiten el despliegue de estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz a la mitad inferior de esta banda (31-31,15 GHz).     (CMR-2003)

Motivos:	El uso de la banda 31-31,3 GHz por las HAPS no producirá interferencias perjudiciales a, ni reclamará protección de, otros tipos de sistemas del servicio fijo u otros servicios que se benefician de una atribución a título primario. Para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda de 31,3-31,8 GHz, los estudios realizados indican que es preciso limitar la densidad de potencia fuera de banda a –100 dB(W/MHz), en la entrada a la antena de las HAPS.

NOC	EUR/13A13/5

5.552A	La atribución al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz está destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. El empleo de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz está sujeta a las disposiciones de la Resolución 122 (CMR-97)*.     (CMR-97)

Motivos:	No es necesario cambiar la nota a pie de página.

MOD	EUR/13A13/6

RESOLUCIÓN 122 (Rev.CMR-03)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por estaciones
del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros
servicios

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 47,2-50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a título primario y en igualdad de derechos;

b)	que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en HAPS, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

c)	que uno de los objetivos de la UIT es «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

d)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán ofrecer servicios competitivos de gran capacidad a las zonas urbanas y rurales;

e)	que el desarrollo de todo servicio exige una inversión importante y que se debe infundir confianza a los fabricantes y operadores para que efectúen la inversión necesaria;

f)	que los sistemas en plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

g)	que la CMR-97 adoptó una definición de las estaciones HAPS en el Artículo 1, modificó el número 11.24 y añadió el número 11.26, por el que se contemplan las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz y que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció en febrero de 1997 un reglamento provisional relativo a los periodos de notificación indicados en el número 11.24/1228;

h)	que, pese a la urgencia que se asigna al desarrollo de tales sistemas, es necesario seguir estudiando las cuestiones técnicas, de compartición y reglamentarias a fin de obtener la utilización más eficiente del espectro disponible para dicho sistema;

i)	que aunque la decisión de instalar estaciones HAPS puede adoptarse en el plano nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

j)	que se han emprendido estudios técnicos sobre las características de los sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz y sobre los requisitos de coordinación y compartición entre los sistemas que utilizan estaciones HAPS y los sistemas del servicio fijo convencional, el de radioastronomía y otros servicios, pero que siguen realizándose otros estudios sobre la posibilidad de interferencia entre dichos sistemas;

k)	que el servicio de radioastronomía tiene atribuciones primarias en las bandas 42,5-43,5 GHz y 48,94-49,04 GHz;

l)	que los resultados de los estudios presentados por el UIT-R indican que, en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz designadas por la CMR-97, la compartición entre los sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones HAPS y otros sistemas convencionales del servicio fijo en la misma zona exigirá el desarrollo y aplicación de técnicas adecuadas para la reducción de la interferencia;

m)	que el número 5.552 insta a las administraciones a que reserven la utilización de la banda 47,2-49,2 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión necesarios del servicio de radiodifusión por satélite, y que los estudios del UIT-R indican que sería posible la compartición de las estaciones HAPS del servicio fijo con los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite;

n)	que los estudios del UIT-R en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz indican que la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones HAPS y el SFS podría ser viable bajo ciertas condiciones, tales como la separación geográfica entre los sistemas que emplean estaciones HAPS y las estaciones terrenas del SFS,

--

-

---

resuelve

1	que se inste a las administraciones a que faciliten la coordinación entre las estaciones HAPS del servicio fijo que funcionan en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y otros servicios con atribuciones a título primario y con igualdad de derechos en su territorio y en los territorios adyacentes;

2	que se empleen con carácter provisional los procedimientos del Artículo 9 para la coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz,

pide al UIT-R

1	que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la instalación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el territorio de una administración pudiera afectar a las administraciones vecinas;

2	que finalice los estudios relativos a los criterios técnicos apropiados de compartición para las situaciones aludidas en el considerando j),

---

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que se mantengan las notificaciones relativas a las estaciones HAPS recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997 e inscritas provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias de conformidad con el reglamento provisional establecido por la Junta;

2	que, a partir del 22 de noviembre de 1997, y hasta que la CMR-03 examine los estudios de compartición indicados en el considerando j), así como el proceso de notificación, la Oficina acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones HAPS del servicio fijo y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, siga tramitando las notificaciones de redes del SFS (salvo para enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada, e informe en consecuencia a las administraciones notificantes.

Motivos:	Los estudios de compartición en la gama de frecuencias 18-32 GHz, se consideran terminados, por lo tanto se pueden eliminar de la Resolución las referencias a esta gama de frecuencias. Las disposiciones relativas a la banda 48 GHz, en el «encarga 2 al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones», deberían también prorrogarse hasta la CMR-07.

SUP	EUR/13A13/7

RESOLUCIÓN 734 (CMR-2000)

Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran
altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima 
de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

Motivos:	No se ha identificado que se necesite espectro adicional para los sistemas HAPS. Por lo tanto, se considera que la Resolución 734 ya no es necesaria y se puede suprimir.

_______________