| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 16 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |

partie 6

Point 1.16 de l'ordre du jour – Liaisons de connexion du SMS
non OSG au voisinage de 1,4 GHz

Introduction

La Résolution 127, développée à la CMR-97 et révisée à la CMR-2000, se concentre particulièrement sur les bandes 1 390-1 393 MHz (Terre vers espace) et 1 429-1 432 MHz (espace vers Terre) aux fins d'attributions pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite dont les liaisons de service fonctionnent au-dessous de 1 GHz.

Les liaisons de connexion des systèmes SMS dont les liaisons de service fonctionnent au-dessous de 1 GHz sont actuellement exploitées dans les mêmes bandes de fréquences que leurs liaisons de service. La préparation des CMR-97 et CMR-2000 a permis d'identifier une solution pour éviter la congestion du spectre utilisé pour les liaisons de service, qui serait d'utiliser des bandes de fréquences différentes pour les liaisons de connexion.

Cependant, durant la préparation de la CMR-03, aucune preuve de congestion du spectre utilisé par les liaisons de service du SMS en dessous de 1 GHz n'a été apportée à l'UIT-R. De plus, l'expérience du SMS en dessous de 1 GHz a démontré que l'augmentation du trafic pouvait être absorbée dans les bandes de fréquences existantes sans qu'il y ait besoin d'une attribution supplémentaire.

De plus, il faut noter que pour les liaisons de connexion du SMS non OSG, plusieurs bandes de fréquences sont déjà attribuées à des fréquences plus élevées, ce qui pourrait constituer une solution alternative pour les liaisons de connexion des systèmes SMS ayant des liaisons de service en dessous de 1 GHz.

Afin de déterminer la faisabilité de nouvelles attributions pour les liaisons de connexion au voisinage de 1,4 GHz, la protection de la bande passive 1 400-1 427 MHz des émissions non désirées des stations terriennes et spatiales de liaison de connexion du SMS doit être prise en compte, ainsi que la protection des services existants dans les bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz. Les difficultés potentielles de partage entre les liaisons de connexion du SMS et le service de radiolocalisation dans la bande 1 350-1 400 MHz, les services fixe et mobile dans les bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz demandent une attention particulière.

L'Europe ne soutient pas l'attribution mondiale, dans des bandes au voisinage de 1,4 GHz, pour les liaisons de connexion du SMS non OSG ayant des liaisons de service en dessous de 1 GHz. Par conséquent, l'Europe propose un NOC pour les bandes fréquentielles de 1 350 MHz à 1 452 MHz et la suppression de la Résolution 127 (Rév.CMR-2000).

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

NOC	EUR/13A16/1

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 350-1 400 FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 1 350-1 400 RADIOLOCALISATION |  |
| 5.149 5.338 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400-1 427 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |  |
| 1 427-1 429 EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 429-1 452 FIXE MOBILE 5.343 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 |  |

Motifs:	Durant la préparation de la CMR-03, aucune confirmation du besoin pour des liaisons de connexion au voisinage de 1,4 GHz n'a été apportée. Par ailleurs, les études menées par l'UIT-R ont montré que l'introduction de liaisons de connexion au voisinage de 1,4 GHz entraînerait de grandes difficultés de protection des services passifs et actifs qui bénéficient d'une attribution dans les bandes de fréquences comprises entre 1 350 MHz et 1 452 MHz, et qu'il est très peu probable que ces difficultés puissent être résolues.

SUP	EUR/13A16/2

RÉSOLUTION  127  (Rév.CMR-2000)

Etudes à mener pour l'examen d'attributions, dans des bandes au voisinage
de 1,4 GHz, aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ayant des
liaisons de service fonctionnant au-dessous de 1 GHz

Motifs:	Conséquence de la proposition EUR/13A16/1.

_______________