| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 16 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 16 |  |

Punto 1.16 del orden del día – Enlaces de conexión del SMS no OSG, 
alrededor de 1,4 GHz

Introducción

La Resolución 127 desarrollada por la CMR-1997 y revisada por la CMR-2000, centra su atención, especialmente, en las bandas de 1 390-1 393 MHz (Tierra-espacio) y las de 1 429-1 432 MHz (espacio-Tierra), para proporcionar atribuciones de enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite (SMS) con enlaces de servicio que funcionan a frecuencias por debajo de 1 GHz.

Los enlaces de conexión de los sistemas del SMS, cuyos enlaces de servicio presentan frecuencias inferiores a 1 GHz, funcionan actualmente en la misma banda de frecuencias que sus enlaces de servicio. Al preparar la CMR-97 y la CMR-2000, se indicó que, si los enlaces de conexión utilizaban otras bandas de frecuencia, esta solución podría aliviar la congestión que sufre el espectro originada por los enlaces de servicio.

Sin embargo, durante la preparación de la CMR-03, no se presentó al UIT-R ninguna prueba de congestión del espectro debido a los enlaces de servicio SMS, que utilizan frecuencias inferiores a 1 GHz. Además, la experiencia de los servicios SMS inferiores a 1 GHz ha demostrado que el crecimiento del tráfico podría atenderse en las bandas de frecuencia actuales, sin necesidad de atribuciones adicionales.

Además, es preciso señalar que, en el caso de los enlaces de conexión del SMS no OSG, ya se han atribuido varias bandas de frecuencias más altas, que podrían ofrecer una solución alternativa a los enlaces de conexión de los sistemas SMS que utilizan enlaces de servicio inferiores a 1 GHz.

Para determinar la viabilidad de las nuevas atribuciones de los enlaces de conexión SMS próximos a 1,4 GHz, es preciso tener en cuenta la protección de la banda pasiva de 1 400-1 427 MHz, para evitar emisiones no deseadas de las estaciones terrenas y espaciales de los enlaces de conexión del SMS, además de proteger los servicios ya existentes en las bandas de 1 350-1 400 MHz

y 1 427-1 452 MHz. Es preciso tener en cuenta específicamente las posibles dificultades que puedan surgir en la compartición de los enlaces de conexión del SMS con el servicio de radiolocalizaciones en la banda de 1 350-1 400 MHz, y con los servicios fijos y móviles en la banda de 1 350-1 400 MHz y 1 427-1 452 MHz.

Europa no apoya que se atribuyan a escala mundial, enlaces de conexión en bandas alrededor de 1,4 GHz al SMS no OSG que utiliza enlaces de servicio que funcionan con frecuencias inferiores a 1 GHz. Por lo tanto Europa propone NOC para las bandas de frecuencia desde 1 350 MHz hasta 1 452 MHz, y que se suprima la Resolución 127 (Rev.CMR-2000).

Propuestas

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

NOC	EUR/13A16/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400-1 427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.340 5.341 |  |  |
| 1 427-1 429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 |  |

Motivos:	Durante la preparación de la CMR-03, no se presentaron pruebas que demostrasen la necesidad de enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz. Además, los estudios realizados por el UIT-R han indicado que la introducción de enlaces de conexión alrededor de 1,4 GHz, produciría grandes dificultades para proteger tanto los servicios activos como pasivos a los cuales se han atribuido bandas de frecuencia entre 1 350 MHz y 1 452 MHz, y resulta muy poco probable que se puedan resolver estas dificultades.

SUP	EUR/13A16/2

RESOLUCIÓN  127  (Rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas
próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite
con enlaces de servicio por debajo de 1 GH

Motivos:	Consecuencia de la propuesta EUR/13A16/1.

___________