| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| PARTIE 2 |  |
| Point 1.2 de l'ordre du jour – Nouvelles techniques de modulation pour la radiodiffusion en ondes décamétriques |  |

Introduction

Ce point vise à introduire les nouvelles techniques de modulation pour la radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques. La Commission d'études 6 de l'UIT-R a déterminé que les techniques de modulation devant être considérées sous ce point de l'ordre du jour pouvaient se limiter aux techniques de modulation numérique recommandées par la Recommandation UIT-R BS.1514. La CMR-03 dispose donc de tous les éléments nécessaires à l'établissement des conditions à l'introduction des émissions en modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	EUR/13A2/1

5.134		Les bandes 5 900-5 950 kHz, [7 300-7 350 kHz]*, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz ne doivent être utilisées par le service de radiodiffusion qu'à compter du 1er avril 2007, et sous réserve de l'application de la procédure de l'Article 12. Les administrations sont instamment priées d'utiliser ces bandes pour faciliter la mise en oeuvre des émissions en modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-03).       (CMR-03)

Motifs:	La modification vise à promouvoir l'utilisation des techniques de modulation numérique pour la radiodiffusion et à clarifier les conditions d'accès du service de radiodiffusion aux bandes d'extension attribuées par la CAMR-92.

1)	Les techniques de modulation appropriées sont maintenant définies dans la Recommandation UIT-R BS.1514.

2)	L'Appendice 11, tel que proposé pour révision en EUR/13A2/3, EUR/13A2/4 et EUR/13A2/5, inclut les spécifications système appropriées; et

3)	La Résolution 517 (Rév.CMR-03), telle que proposée en EUR/13A2/9, fournit les paramètres techniques nécessaires permettant l'introduction des techniques de modulation numérique.

Cependant, afin de protéger l'utilisation existante de ces bandes par le service fixe et certains services mobiles jusqu'à la date prévue de mise en œuvre des bandes d'extension attribuées par la CAMR-92 à la radiodiffusion en ondes décamétriques, les bandes en question ne pourront être utilisées par le service de radiodiffusion qu'à compter du 1er avril 2007. Cette date correspond à celle à laquelle les bandes considérées cesseront d'être attribuées à titre primaire au service fixe ou mobile, comme indiqué aux numéros 5.136, 5.143, 5.146 et 5.151. Ceci permet d'assurer une transition relativement douce, afin que les services fonctionnant actuellement dans ces bandes puissent être déménagés dans d'autres bandes conformément à la Résolution 21 (Rév.CMR-95).

Etant donné que les seules conférences prévues actuellement avant la date de mise en oeuvre (2007) sont les CMR-03 et CMR-07, cette modification supprime la mention faite des décisions d'une future conférence compétente. La CMR-03 a toute compétence pour déterminer la date de mise en oeuvre qu'elle jugera appropriée, sous le point 1.2 de l'ordre du jour. Toutes autres modifications qui pourraient être envisagées par la CMR-07 n'entreraient vraisemblablement pas en vigueur avant le 1er avril 2007.

Article  23

MOD	EUR/13A2/2

23.12	§ 3	Les stations d'émission à double bande latérale, à bande latérale unique et en modulation numérique fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuéesau service de radiodiffusion doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'Appendice 11.

MOD	EUR/13A2/3

APPENDICE  11

Spécifications système des émissions à double bande latérale (DBL), à bande latérale unique (BLU) et en modulation numérique 
dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques

NOC

PARTIE  A  –  Système à double bande latérale (DBL)

MOD	EUR/13A2/4

PARTIE  B  –  Système à bande latérale unique (BLU)

# 1	Paramètres du système

## 1.1	Espacement des canaux

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique (voir la Résolution 517(Rév.CMR-03)), l'espacement des canaux sera de 10 kHz. En vue d'économiser le spectre, on pourra aussi, intercaler des émissions BLU à égale distance de deux canaux DBL adjacents, c'est-à-dire avec un écartement de 5 kHz entre les fréquences porteuses, sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

Dans un environnement exclusivement BLU, l'espacement des canaux et l'écartement des fréquences porteuses seront de 5 kHz.

## 1.2	Puissance équivalente de la bande latérale

Lorsque l'affaiblissement de la porteuse, par rapport à la puissance de crête, est de 6 dB, une émission BLU équivalente est celle qui donne le même rapport signal audiofréquence/bruit à la sortie du récepteur que l'émission DBL correspondante quand elle est reçue avec un récepteur DBL à détection d'enveloppe. C'est ce qui se produit lorsque la puissance de la bande latérale de l'émission BLU est de 3 dB supérieure à la puissance totale des bandes latérales de l'émission DBL. (La puissance de crête de l'émission BLU équivalente ainsi que la puissance porteuse sont les mêmes que celles de l'émission DBL.)

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Fréquences porteuses nominales

Les fréquences porteuses nominales seront des multiples entiers de 5 kHz.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz.

## 2.3	Bande audiofréquence

La limite supérieure de la bande audiofréquence (à –3 dB) de l'émetteur ne doit pas dépasser 4,5 kHz, l'affaiblissement au-delà de cette valeur étant de 35 dB/kHz, et la limite inférieure doit être de 150 Hz avec, pour les fréquences inférieures, une pente d'affaiblissement de 6 dB par octave.

## 2.4	Traitement de la modulation

En cas de traitement du signal audiofréquence, la gamme dynamique du signal de modulation ne doit pas être inférieure à 20 dB.

## 2.5	Largeur de bande nécessaire

La largeur de bande nécessaire ne doit pas dépasser 4,5 kHz.

## 2.6	Réduction de la porteuse (par rapport à la puissance de crête)

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique, la réduction de la porteuse sera de 6 dB afin de permettre aux émissions BLU d'être reçues par les récepteurs DBL classiques fonctionnant avec détection d'enveloppe, sans dégradation excessive de la qualité de réception.

2.7	Bande latérale à émettre

On utilisera exclusivement la bande latérale supérieure.

## 2.8	Affaiblissement de la bande latérale non désirée

L'affaiblissement de la bande latérale non désirée (bande latérale inférieure) et des produits d'intermodulation dans cette partie du spectre de l'émission doit être d'au moins 35 dB par rapport au niveau du signal de la bande latérale utile. Cependant, étant donné qu'en pratique il y a une grande différence d'amplitude entre les signaux des canaux adjacents, un affaiblissement plus important est recommandé.

# 3	Caractéristiques du récepteur de référence

Les principales caractéristiques du récepteur de référence sont indiquées ci-après. Pour de plus amples détails, consulter les Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

## 3.1	Sensibilité limitée par le bruit

La valeur de la sensibilité limitée par le bruit est inférieure ou égale à 40 dB(µV/m).

## 3.2	Démodulateur et acquisition de la porteuse

Le récepteur de référence est équipé d'un démodulateur synchrone utilisant, pour l'acquisition de la porteuse, un dispositif qui régénère une porteuse, au moyen d'une boucle de commande appropriée verrouillant le récepteur sur la porteuse reçue. Le récepteur de référence devrait fonctionner aussi bien avec des émissions DBL qu'avec des émissions BLU ayant un niveau de porteuse inférieur de 6 dB à la puissance de crête.

## 3.3	Sélectivité globale

Le récepteur de référence a une largeur de bande globale (à –3 dB) de 4 kHz, avec une pente d'affaiblissement de 35 dB/kHz.

NOTE – On trouvera ci-dessous d'autres combinaisons possibles de largeur de bande et de pente d'affaiblissement qui donnent les mêmes résultats pour un écartement entre porteuses de 5 kHz.

| Pente d'affaiblissement | Largeur de bande globale (à –3 dB) |
| --- | --- |
| 25 dB/kHz | 3 300 Hz |
| 15 dB/kHz | 2 700 Hz |

ADD	EUR/13A2/5

PARTIE  C  –  Système numérique

# 1	Paramètres du système

## 1.1	Espacement des canaux

Pour les émissions à modulation numérique, l'espacement initial sera de 10 kHz. Toutefois, on pourra intercaler les canaux avec un écartement de 5 kHz, conformément aux critères de protection appropriés figurant dans la Recommandation [EUR/13A2-YYY] (CMR-03), sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

## 1.2	Utilisation des canaux

Les canaux utilisant des émissions en modulation numérique peuvent partager le même spectre ou être intercalés entre des émissions analogiques dans la même bande d'ondes décamétriques attribuée à la radiodiffusion, à condition que la protection accordée aux émissions analogiques soit au moins aussi grande que celle qui existe actuellement entre systèmes analogiques. Pour ce faire, il faudra peut-être réduire de plusieurs décibels la densité spectrale de puissance numérique (et la puissance totale) par rapport à celle qui est utilisée actuellement pour le même circuit d'émission avec des émissions DBL ou BLU.

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Largeur de bande et fréquence centrale

Une émission en modulation entièrement numérique aura une largeur de bande de 10 kHz, dont la fréquence centrale se trouvera dans l'une quelconque des portions de 5 kHz de la trame des bandes pouvant être utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion.

Certains modes de "diffusion simultanée" (simulcast), qui associent des émissions analogiques et des émissions numériques du même programme dans le même canal, peuvent utiliser une émission numérique de 5 kHz ou 10 kHz de largeur de bande, à proximité de l'une ou l'autre des émissions analogiques à 5 kHz ou 10 kHz. Dans tous les cas de ce type, la trame intercalée à 5 kHz utilisée dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion, doit être maintenue conforme en plaçant l'émission à l'intérieur de ces bandes.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz.

## 2.3	Bande audiofréquence

La qualité d'un codage source numérique dans une largeur de bande de 10 kHz, compte tenu de la nécessité d'utiliser un codage à l'émission à plusieurs niveaux de suppression, détection et correction des erreurs, peut aller d'une qualité comparable à la modulation de fréquence (MF) monophonique (environ 15 kHz) à la qualité codec de la parole, de l'ordre de 3 kHz. Le choix de la qualité audio est lié aux besoins des radiodiffuseurs et des auditeurs et dépend de caractéristiques telles que les conditions de propagation de canal escomptée. Il n'existe pas de spécification unique, mais seulement les limites supérieure et inférieure dont il est question dans le présent paragraphe.

## 2.4	Modulation

La modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) avec multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (MROF) doit être utilisée. On peut avoir recours à la modulation MAQ-64 dans de nombreuses conditions de propagation, mais d'autres types de modulation (MAQ-32, 16 et 8) pourront être utilisés au besoin.

SUP	EUR/13A2/6

RÉSOLUTION  537  (CMR-97)

Etude des statistiques sur les émetteurs et les récepteurs du service de radiodiffusion en ondes décamétriques, conformément 
à la Résolution 517 (Rév.CMR-97)

Motifs:	L'information issue de cette Résolution a été soumise par le Directeur à la CMR-2000. Ceci a aidé à formuler l'approche qui a consisté à développer les propositions relatives au point 1.2 de l'ordre du jour de la CMR-03. Il est pressenti qu'il n'y aurait aucun bénéfice supplémentaire à poursuivre cette étude et par conséquent cette Résolution devrait être supprimée. On propose aussi de supprimer la Recommandation 515 (Rév.CMR-97) associée, comme indiqué ci-dessous.

SUP	EUR/13A2/7

RECOMMaNDATION  515  (Rév.CMR-97)

Introduction d'émetteurs et de récepteurs de radiodiffusion en ondes décamétriques pouvant utiliser des techniques de modulation 
assurant une utilisation efficace du spectre

Motifs:	Cette Recommandation a été mise à jour à la CMR-97 pour refléter l'intérêt porté au développement des systèmes numériques pour la radiodiffusion en ondes décamétriques. Le développement d'un tel système a progressé depuis, et en février 2001, le Secteur des radiocommunications a adopté une nouvelle Recommandation UIT-R BS.1514 «Système pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz». Avec l'adoption de cette Recommandation et le fait que la CEI ait été informée de ce développement, la Recommandation 515 (Rév.CMR-97) peut être supprimée.

SUP	EUR/13A2/8

RECOMMANDATION  519  (CAMr-92)

Introduction d'émissions en bande latérale unique (BLU) et avancement éventuel de la date d'arrêt de l'utilisation des émissions en double bande 
latérale (DBL) dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion

Motifs:	De nombreuses administrations s'inquiètent, ainsi qu'elles l'ont exprimé en de nombreuses occasions lors de la CMR-97, du fait que l'introduction de la BLU dans les bandes d'ondes décamétriques de la radiodiffusion ne devrait pas restreindre la possibilité des administrations de continuer leurs transmissions DBL existantes pour le proche avenir et qu'il n'est pas approprié à l'heure actuelle de spécifier un arrêt de la DBL en faveur de la BLU en 2015. Il est aussi manifeste, au vu des informations présentées à la CMR-2000 par le Directeur, que l'intérêt porté à la BLU dans les bandes d'ondes décamétriques de la radiodiffusion est quasiment inexistant. Cette Recommandation devrait donc être supprimée.

MOD	EUR/13A2/9

RéSOLUTION  517  (Rév.CMR-03)

Mise en oeuvre des émissions en modulation numérique et à bande latérale unique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz 
et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence Mondiale des Radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les techniques numériques sont en cours d'introduction dans de nombreux services existants;

b)	que les techniques numériques et les techniques à bande latérale unique (BLU) permettent d'obtenir une utilisation plus effective du spectre des fréquences que les techniques à double bande latérale (DBL);

c)	que les techniques numériques et les techniques BLU permettent d'améliorer la qualité de réception;

d)	que l'Appendice 11 traite de la spécification des systèmes numériques et des systèmes BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

e)	que, dans sa Recommandation UIT-R BS.1514, l'UIT-R a recommandé des caractéristiques de systèmes pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

f)	que les techniques de modulation numérique permettront vraisemblablement d'obtenir un équilibre optimal entre qualité sonore, fiabilité des circuits et largeur de bande;

g)	que les émissions à modulation numérique peuvent, en général, offrir une couverture plus efficace que les émissions à modulation d'amplitude avec moins de fréquences simultanées et moins de puissance;

h)	qu'il  pourrait être économiquement intéressant, avec les techniques actuelles, de transformer les systèmes de radiodiffusion DBL classiques de conception récente pour qu'ils fonctionnent en numérique conformément au point d) du considérant ci-dessus;

i)	que l'UIT-R procède actuellement à des études complémentaires sur le développement de la radiodiffusion au moyen d'émissions en modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz,

décide

1	que la mise en oeuvre à bref délai des émissions en modulation numérique recommandée par l'UIT-R, dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion, doit être encouragée;

2	que les émissions à modulation numérique et les émissions BLU doivent être conformes aux caractéristiques indiquées dans l'Appendice 11;

3	que, chaque fois qu'une administration remplacera une émission en DBL par une émission utilisant des techniques de modulation numérique ou des techniques BLU, elle devra veiller à ce que le niveau de brouillage ne soit pas supérieur à celui résultant de l'émission DBL initiale et utiliser les valeurs de protection RF prescrites dans les Recommandations [EUR/13A2-YYY] (CMR-03) et 517 (Rév.CMR-03),

prie instamment les administrations

d'encourager le développement des émetteurs pouvant fonctionner en modulation numérique pour la radiodiffusion en ondes décamétriques pour tous les nouveaux émetteurs mis en service après le 1er janvier 2004,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes décamétriques, en vue de faciliter leur développement et leur utilisation future,

invite les administrations

1	à aider le Directeur du Bureau des radiocommunications en lui fournissant les données statistiques pertinentes et à participer aux études de l'UIT-R sur les questions liées à la mise au point et à la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;

2	à porter à l'attention des constructeurs d'émetteurs et de récepteurs les résultats les plus récents des études de l'UIT-R relatives aux techniques de modulation assurant une utilisation efficace du spectre, utilisables dans les ondes décamétriques, ainsi que les informations dont il est question aux points d) et e) du considérant.

(MOD)	EUR/13A2/10

RéSOLUTION  535  (Rév.cmr-03)

(MOD)	EUR/13A2/11

ANNEXE  DE  LA  RÉSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

# 2	Modules logiciels

DESCRIPTION 1

Choix d'une ou plusieurs bandes de fréquences appropriées

MOD	EUR/13A2/12

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé dans les limites de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB dans le cas d'émissions DBL et comme indiqué dans la Recommandation1 UIT-R en vigueur dans le cas d'émissions numériques.

Les dates pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Les heures pour lesquelles les calculs seront faits devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

DESCRIPTION 3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin

MOD	EUR/13A2/13

Les champs nécessaires associés à un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:

–	fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;

–	heure du début, nombre entier de 4 chiffres;

–	heure de fin, nombre entier de 4 chiffres;

–	zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants pour un nombre maximal de 30 caractères;

–	code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées géographiques du site;

–	puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;

–	azimut du rayonnement maximal;

–	angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;

–	code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi sur une liste de valeurs ou description complète de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

–	jours d'exploitation;

–	date de début, dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire;

–	date de fin, dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire;

–	choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'émissions en double bande latérale (DBL), en bande latérale unique (BLU) (voir la Recommandation UIT-R BS.640) ou en modulation numérique (voir la Recommandation UIT-R BS.1514). Ce champ pourra être utilisé pour identifier tout autre type de modulation qui aura été défini pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans une Recommandation de l'UIT-R;

–	code de l'administration;

–	code de l'organisation de radiodiffusion;

–	numéro d'identification;

–	identification de la synchronisation avec d'autres besoins.

DESCRIPTION 4

Analyse de compatibilité

MOD	EUR/13A2/14

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	les Recommandations 517 (HFBC-87) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF dans le canal adjacent;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise.

Le rapport signal RF utile/bruit et les rapports de protection RF devraient pouvoir être choisis par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (DBL-DBL même canal). Dans le cas d'émissions numériques, les valeurs correspondantes sont celles fournies par la Recommandation4 UIT-R en vigueur. Le Bureau devrait utiliser ces valeurs de rapports de protection RF pour ses analyses de compatibilité.

Les dates de l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	0,5 mois après le début de la saison;

–	au milieu de la saison;

–	0,5 mois avant la fin de la saison.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Les heures auxquelles sera faite l'analyse de compatibilité devraient pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant:

–	30 min après l'heure pendant laquelle le besoin débute;

–	30 min après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.

Le Bureau devrait utiliser ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

ADD	EUR/13A2/15

Projet de RECOMMANDATION [EUR/13A2-YYY] (CMR-03)

Rapports de protection RF associés aux émissions en modulation 
numérique dans les bandes d'ondes décamétriques 
attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a décidé d'encourager l'introduction d'émissions en modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion et a révisé la Résolution 517 en conséquence;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection RF en cocanal et dans le canal adjacent font partie des paramètres fondamentaux pour la détermination de la compatibilité;

d)	que l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514 décrit un système numérique adapté à la radiodiffusion dans les bandes au-dessous de 30 MHz;

f)	que la Partie C de l'Appendice 11 contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions en modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale.

ANNEXe dU PROJET DE RECOMMaNDATION [EUR/13A2-YYY] (CMR-03)

Valeurs de rapport de protection RF

1	Conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03), la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection RF font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le Tableau 1 de la présente Annexe.

2	Le Tableau 1 présente les valeurs des rapports de protection RF en cocanal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation par rapport à la fréquence centrale, exprimée en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le Tableau 1 fournit les rapports de protection relatifs nécessaires pour le mode DRM (Mode B3) qui sera le plus largement utilisé pour la radiodiffusion en ondes décamétriques par propagation ionosphérique avec des canaux de 10 kHz de largeur. Les rapports de protection sont exprimés en décibels.

3	Les rapports de protection absolus peuvent être calculés en additionnant le rapport S/I audio requis aux valeurs des rapports de protection RF relatifs1.

4	La modulation numérique qui détermine ces rapports de protection est celle qui est résumée dans la Partie C de l'Appendice 11; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit Appendice.

TABLEAU 1

Rapports de protection RF relatifs (dB) entre systèmes de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz, 
et numérique (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillé par numérique 
(modes de robustesse et types d'occupation spectrale identiques)

| Signal utile | Signal brouilleur | Séparation entre fréquences finterféreur-fvoulu (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | - |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal AM DBL DRM_B3: Signal DRM, mode de robustesse B, type d'occupation spectrale 3 BDRM: Largeur de bande nominale du signal DRM S/I pour une réception analogique: Rapport audio signal-à-brouilleur dans le cas «signal voulu AM» contre «DRM en interféreur» S/I pour une réception numérique: Rapport signal-à-brouilleur pour un TEB de 10-4 dans les cas «signal utile DRM» contre «AM brouilleur» et «DRM brouilleur». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – Pour des informations plus complètes et détaillées, le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324] devrait être utilisé. En particulier, pour d'autres schémas de modulation DRM et d'autres niveaux de protection, les facteurs de correction qui apparaissent dans le Tableau 19 de l'Annexe 2 ou dans les Tableaux 27, 28 et 29 de l'Appendice 1 de cette même Annexe 2 devraient être appliqués.

MOD	EUR/13A2/16

RECOMMANDATION 517 (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables 
aux émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes 
d'ondes décamétriques attribuées 
au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a adopté l'Article 12 en tant que procédure de planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

b)	que cette procédure est fondée principalement sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que le rapport de protection en radiofréquence dans le même canal est l'un des paramètres fondamentaux de la planification;

d)	que la présente Conférence a adopté la Résolution 517 (Rév.CMR-03) relative à l'introduction des émissions en modulation numérique et des émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

e)	que les caractéristiques du système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques figurent dans l'Appendice 11;

f)	que, d'après des études, les émissions BLU peuvent nécessiter un rapport de protection en radiofréquence dans le même canal moins élevé pour la même qualité de réception,

recommande

que les valeurs du rapport de protection en radiofréquence indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation soient utilisées par le Bureau lorsqu'il appliquera l'Article 12 relatif aux émissions BLU et DBL fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées  au service de radiodiffusion.

ANNEXE à la RECOMMANDATION 517 (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection en radiofréquence

1	Les valeurs du rapport de protection en radiofréquence indiquées dans le tableau doivent être utilisées chaque fois que des émissions BLU conformes aux spécifications de l'Appendice 11 interviennent dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion.

2	Les valeurs indiquées se réfèrent au cas des signaux brouilleur et utile en DBL dans le même canal pour la même qualité de réception.

3	Pour la réception des signaux utiles en DBL et en BLU (réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur classique DBL avec détection d'enveloppe conçu pour un espacement de canaux de 10 kHz.

4	Pour les signaux en BLU avec une réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête, on suppose une puissance équivalente de bande latérale telle que spécifiée dans le § 1.2, Partie B de l'Appendice 11.

5	Les valeurs correspondant au cas 2 dans le Tableau ci-après concernent une situation dans laquelle la fréquence centrale de la bande passante aux fréquences intermédiaires du récepteur DBL est réglée sur la fréquence porteuse du signal utile en BLU. Si tel n'est pas le cas, la valeur pour un écart de +5 kHz peut passer à –1 dB.

Valeurs du rapport de protection en radiofréquence par rapport au rapport de protection
en radiofréquence dans le même canal pour des signaux DBL utile et brouilleur (dB)1
applicables aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

|  | Signal utile | Signal brouilleur | Séparation f brouilleuse – f utile de la fréquence porteuse, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 1 Il n'est pas nécessaire de tenir compte des écarts entre fréquences f inférieures à –20 kHz et f supérieures à 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________

*	 	Cette bande pourrait se trouver affectée par les décisions prises sous le point 1.23 de l'ordre du jour.

Voir le renvoi 21 de l'Appendice 2.

1 	Projet de nouvelle Recommandation UIT-R du GA 6/7: BS.[6/324(Rév.1)].

4 	Projet de nouvelle Recommandation UIT-R du GA 6/7: BS.[Doc. 6/324(Rév.1)].

1 	Exemples:

a)    Ligne <AM brouillé par DRM_B3>: si S/I = 17 dB est requis pour les ondes             décamétriques (voir CAMR-87) toutes les valeurs de rapports de protection relatifs 		        indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 17 dB afin de déterminer la 	        valeur absolue du rapport de protection RF (RP RF). Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 6 + 17 = 23 dB;
	        A  10 kHz le RPRF serait –32 + 17 = –15 dB.

b)    Ligne <DRM_B3 brouillé par AM>: toutes les valeurs de rapports de protection relatifs 	       indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 7 dB afin de déterminer la 	       valeur absolue du rapport de protection RF. Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 0 + 7 = 7 dB;
	       A  10 kHz le RP RF serait –40 + 7 = –33 dB.

c)    Ligne <DRM_B3 brouillé par DRM_B3>: toutes les valeurs de rapports de protection 	       relatifs indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 16 dB afin de            déterminer la valeur absolue du rapport de protection RF. Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 0 + 16 = 16 dB;
	       A  10 kHz le RP RF serait –38 + 16 = –22 dB.