| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 26 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 26 |  |

Punto 1.26 del orden del día – Estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV)

Introducción

El Punto 1.26 del orden del día solicita examinar las disposiciones técnicas y reglamentarias que permitan a las estaciones terrenas instaladas a bordo de barcos (ESV) funcionar en redes del servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas de 6 y 14 GHz.

La utilización de las ESV acarrea grandes posibilidades de interferencias con las aplicaciones del servicio fijo (SF), dentro de dichas bandas, y podría limitar el desarrollo del SF en las bandas atribuidas en el sentido descendente asociadas, si las ESV piden que se les proteja contra el SF.

Por lo tanto, se puede permitir la utilización de las ESV, en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz en el sentido ascendente, si no existe la posibilidad de originar interferencias perjudiciales al servicio fijo y también si las ESV no pueden exigir protección del SF, en las bandas de 4 y 11 GHz en el sentido descendente. Especialmente, se prefiere que las ESV utilicen la banda de 14,0-14,25 GHz, dado que el SF en Europa no utiliza dichas bandas.

Este objetivo se puede conseguir incluyendo en el Reglamento de Radiocomunicaciones una Resolución obligatoria y adecuada que especifique las limitaciones técnicas y operativas, incluida la “distancia mínima” respecto de la línea de la costa (300 km en la banda de 6 GHz y 125 km en la de 14 GHz, según el acuerdo adoptado por el UIT-R) porque, dado que más allá de estas distancias, se supone que las ESV en movimiento no causen interferencias inaceptables.

De forma más específica, Europa propone las medidas siguientes:

•	Adjuntar una nota a pie de página de las asignaciones SFS, en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, para introducir la Resolución [EUR/13A26-ESV], en lugar de la Resolución 82 (CMR-2000), que contiene las disposiciones técnicas y operativas que las ESV han de cumplir al funcionar.

•	Por deseo de coherencia, añadir una nota a pie de página de la banda de frecuencias 14-14,5 GHz, sobre la utilización de las estaciones terrenas de barco del servicio móvil marítimo por satélite (SMMS) con el fin de armonizar las normas regulatorias sobre ESV.

•	Introducir una nota a pie de página que permita a las administraciones, si lo desean, renunciar a la necesidad de un acuerdo previo de su parte para explotar ESV en la banda de 14-14,5 GHz, o en subbandas de la anterior.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribución de frecuencias

MOD	EUR/13A26/1

5 830-7 550 MHz

| Atribución a servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.ESV MÓVIL 5.149 5.440 5.458 |  |  |

Motivos:	Para aplicar la nota 5.ESV en la banda de 5 925-6 425 MHz.

MOD	EUR/13A26/2

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Investigación espacial 5.505 |  |  |

Motivos:	Aplicar las notas 5.ESV, 5.ESV2 y 5.ESV3, en la banda de 14,00-14,25 GHz.

MOD	EUR/13A26/3

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite ADD 5.ESV2 Radioastronomía 5.149 |  |  |

Motivos:	Para aplicar las notas 5.ESV, 5.ESV2 y 5.ESV3, en la banda de 14,25-14,50 GHz.

ADD	EUR/13A26/4

5.ESV	En las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas, en las redes del servicio fijo por satélite, pueden funcionar a bordo de barcos. Dicha utilización debe hacerse de conformidad con las disposiciones de la Resolución [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motivos:	Permitir la utilización de las estaciones ESV, en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, e imponer las disposiciones de la Resolución [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

ADD	EUR/13A26/5

5.ESV2	En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de barco cuya p.i.r.e. supera 21 dBW, funcionarán de conformidad con la Resolución [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motivos:		La nota tiene por objeto asegurar que las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite de características semejantes a las ESV, tienen que cumplir obligatoriamente las disposiciones de la Resolución [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

ADD	EUR/13A26/6

5.ESV3	Las estaciones terrenas de las redes del servicio fijo por satélite, instaladas a bordo de barcos, pueden funcionar en la banda de frecuencias 14-14,50 GHz, sin necesidad de un acuerdo previo con Grecia, […], dentro de la distancia mínima señalada en la Resolución [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motivos:	Permite a las Administraciones autorizar el funcionamiento de las ESV, sin que sea necesario el acuerdo previo, si consideran que dicho acuerdo no es necesario.

SUP	EUR/13A26/7

RESOLUCIÓN  82  (CMR-2000)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

Motivos:	Resultaría confuso realizar las modificaciones necesarias con marcas de revisión en la Resolución 82. Se prefiere, más bien, que se proponga una Resolución nueva como en EUR/13A26/8.

ADD	EUR/13A26/8

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en el sentido ascendente en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV, earth stations on board vessels) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en el sentido ascendente en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

d)	que, en relación con las bandas citadas en esta Resolución, la cobertura a nivel mundial sólo se halla disponible en la banda de 5 925-6 425 MHz, y solamente un número limitado de sistemas SFS geoestacionarios pueden proporcionar dicha cobertura mundial;

e)	que, si no se promulgan disposiciones reglamentarias especiales, las ESV podrían crear grandes dificultades para la coordinación a ciertas administraciones, especialmente, las de los países en vías de desarrollo;

f)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que en base a las hipótesis técnicas adoptadas de mutuo acuerdo, se han calculado, en estudios de la UIT-R, las distancias mínimas desde la costa, más allá de las cuales una estación ESV no puede producir interferencias inaceptables a otros servicios en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

h)	que, para limitar las interferencias en otras redes del servicio fijo por satélite, es necesario establecer límites máximos de densidad de p.i.r.e. fuera del eje a las emisiones de las ESV;

i)	que, la exigencia de un diámetro mínimo de las antenas utilizadas en las ESV, puede influir sobre el número de las ESV que, en definitiva, se instalarán y reducir, en consecuencia, la interferencia combinada que afecte al servicio fijo,

observando

que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ESV que funcionan en puntos fijos especificados,

resuelven

que las ESV que transmiten en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, funcionarán en las disposiciones reglamentarias y operativas que se fijan en el Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 a esta Resolución,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV en el proceso de concertación del acuerdo mencionado en dichas disposiciones,

encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

ANEXO  1  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias y operativas de aplicación a las ESV que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ESV en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones cumplan las disposiciones de este Anexo, eliminando de este modo cualquier posibilidad de producir interferencias inaceptables a los servicios de otras administraciones interesadas.

2	Los prestatarios de servicio de ESV se ajustarán a los límites técnicos citados en el Anexo 2, y, al funcionar dentro de las distancias mínimas señaladas en el punto 4 siguiente, a los límites adicionales aprobados por la administración otorgante y las administraciones concernidas.

3	En las bandas 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz de los enlaces descendentes asociados, las ESV en movimiento no reclamarán protección de las transmisiones de los servicios terrestres que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	La distancia mínima desde la línea costera, más allá de la cual las ESV pueden funcionar sin el acuerdo de ninguna administración, es de 300 km en la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km en la banda 14-14,5 GHz. Las transmisiones desde las ESV, dentro de las distancias mínimas, necesitarán el acuerdo previo de la(s) Administración(ones) interesada(s).

5	Las administraciones potencialmente interesadas mencionadas en el punto 4 anterior son aquellas donde los servicios fijo o móvil se benefician de atribución con carácter primario en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de las Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones potencialmente interesadas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14-14,25 GHz | Los países citados en el número 5.505, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países citados en los números. 5.505, 5.508 y 5.509, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,3-14,4 GHz | Las Regiones 1 y 3, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |

6	Se alentará a las administraciones a que, al aplicar la distancia mínima mencionada en el § 4 supra, excluyan las partes de su territorio, por ejemplo, pequeñas islas distantes, en que no estén funcionando ni estén previstos los servicios terrestres en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

7	El sistema ESV deberá estar equipado con mecanismos adecuados que permitan su identificación y mecanismos para terminar las transmisiones, con carácter obligatorio, cada vez que las estaciones funcionen fuera de los límites geográficos (véase el § 4 anterior) o de explotación autorizados.

8	La terminación de las transmisiones mencionada en el punto 7 anterior será puesta en ejecución de manera tal que los mecanismos correspondientes no se puedan puentear a bordo del barco, salvo bajo las provisiones del número 4.9.

9	Las ESV deberán estar equipadas a fin de permitir que la administración otorgante de licencias, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18, compruebe el funcionamiento de la estación terrena y determine el cese de la transmisión ESV de inmediato, a petición de una administración cuyos servicios puedan ser afectados.

10	Cuando la ESV que funcione más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el § 4 supra), no cumpla los términos de esa administración en virtud de los § 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ESV que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

ANEXO  2  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Límites técnicas aplicables a las ESV que transmiten en las 
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV | 1,2 m | 0,6 m |
| Anchura de banda máxima ocupada por cada barco | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Precisión de seguimiento de la antena ESV | 0,2 (en la cresta) | 0,2 (en la cresta) |
| Densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la estación ESV en dirección al horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Densidad de p.i.r.e. máxima fuera del eje | Según la Recomendación UIT-R S.524-7 | Según la Recomendación UIT-R S.728-1 |

_________________