| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 27 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| parte 27 Punto 1.27 del orden del día – Apéndices 30 y 30A y disposiciones asociadas |  |
| SubParte 27A |  |

# 1	Introducción

La Resolución 540 (CMR-2000) invitó al UIT-R a que iniciara la realización de estudios adicionales y los concluyera a tiempo para la CMR-03 sobre los criterios de compartición de los Anexos 1, 3, 4 y 6 al Apéndice 30 y los Anexos 1 y 4 al Apéndice 30A.

Europa ha examinado los resultados de los estudios del UIT-R y formula propuestas en los dominios siguientes.

## 1.1	Compartición SRS-SRS dentro de una Región (Regiones 1 y 3) (Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30)

El UIT-R celebró deliberaciones al respecto puesto que la CMR-2000 había demostrado que se puede dar una protección adecuada a las asignaciones del Plan o de la Lista mediante la adopción de la máscara de la Sección 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC, la cual se basa en un criterio de incremento del ruido del 6% y en la protección de una gama de tamaños de antena de 60 cm a 240 cm. La máscara de dfp que se está considerando proporciona una protección a las asignaciones nominales del Plan hasta 1,7 dB superior a la protección de la máscara de dfp adoptada por la CMR-2000 en la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30 (CMR-2000). Puede ser por tanto ventajoso adoptar esta máscara en sustitución de la máscara de la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30.

## 1.2	Compartición entre Regiones (§ 3 y 6 del Anexo 1 al Apéndice 30, Anexo 4 al Apéndice 30)

Se han desarrollado máscaras de dfp, sobre la base del criterio de protección de un incremento del ruido del 6%, los diagramas de antena de referencia mejorados y la gama de antenas, como sigue:

–	Para la protección del SRS: diámetros de antena de 45/60 cm a 240 cm.

–	Para la protección del SFS: diámetros de antena de 45/60 cm a 11 m.

- Los estudios del UIT-R han concluido que las máscaras de dfp vigentes relativas a la compartición interregional que aparecen en las § 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 pueden ser sustituidas por una o ambas de las máscaras mencionadas en la § 3.2.2.3 del Informe de la RPC.

- Europa opina que el diámetro mínimo que ha de protegerse debería ser 60 cm para garantizar una utilización más eficaz de los recursos órbita/espectro y facilitar el acceso a esos recursos por utilizadores futuros. Por consecuencia, se propone adoptar la máscara de dfp de la § 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC.

## 1.3	Protección del SFS en la Región 1 frente a las modificaciones del Plan del SRS en la Región 2 (§ 7 del Anexo 1 al Apéndice 30)

Los estudios del UIT-R han llegado a la conclusión de que el límite actual de T/T del 4% para proteger las estaciones espaciales receptoras del SFS en la Región 1 frente a las modificaciones del Plan del SRS en la Región 2 puede relajarse al 6%.

## 1.4	Protección de las estaciones terrenas del SRS frente a las estaciones terrenales o frente las estaciones terrenas del SFS (Anexo 3 al Apéndice 30)

La protección de las estaciones terrenas receptoras del SRS en la banda 11,7-12,5 GHz frente a la interferencia causada por estaciones terrenales o estaciones terrenas transmisoras del SFS que operan en el sentido opuesto de transmisión, está asegurada por el número 9.19 y su método asociado de determinación de la necesidad de efectuar una coordinación (es decir, Anexo 3 al Apéndice 30). Estudios realizados por el UIT-R han mostrado que el método del Apéndice 7 (Rev.CMR-2000) puede utilizarse como alternativa al método del Anexo 3 al Apéndice 30 para la identificación de las administraciones con las cuales se debe efectuar la coordinación o se deben concertar acuerdos según el número 9.19.

El Apéndice 7 aprovecha una revisión reciente de los datos de propagación (Recomendación UIT-R P.620-4) y tiene en cuenta la zona radioclimática. Con ello se logra una evaluación más exacta y realista de la interferencia potencial. También permitirá corregir varias deficiencias identificadas en la metodología del Anexo 3 al Apéndice 30 (por ejemplo, el Anexo 3 no proporciona un criterio sobre las condiciones de propagación a corto plazo; en el desvanecimiento de propagación se han identificado diferencias importantes no explicadas entre la Región 2 y las Regiones 1 y 3). La sustitución del Anexo 3 al Apéndice 30 por el Apéndice 7 también permitirá simplificar y armonizar el Reglamento de Radiocomunicaciones conservando una metodología sencilla para la determinación de la necesidad de coordinación en todas las situaciones de compartición. A este respecto, la CMR-2000 siguió este camino en la sustitución de la anterior sección 3 del Anexo 4 al Apéndice 30A por el Apéndice 7 para la determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora de enlace de conexión.

Por tales razones, se propone sustituir el Anexo 3 al Apéndice 30 por el Apéndice 7 con valores de parámetros apropiados para el SRS que han de incluirse en el cuadro 8 del Anexo 7 al Apéndice 7.

## 1.5	Protección de las estaciones espaciales receptoras de los enlaces de conexión del SRS frente a las estaciones espaciales transmisoras del SFS o del SRS o frente a estaciones terrenas transmisoras de los enlaces de conexión del SRS 
(Secciones 5 y 6 del Anexo 1 al Apéndice 30A, Secciones 1 y 2 del Anexo 4 al Apéndice 30A)

El criterio del incremento de la temperatura de ruido se extiende desde un valor de T/T del 3% a un valor del 4%. El UIT-R estuvo de acuerdo en que sería útil armonizar los criterios interregionales contenidos en el Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30A. El UIT-R considera que puede resultar adecuado hacer más laxos cada uno de los cuatro criterios mencionados en estos Anexos. Se propone sustituir esos criterios por un criterio común de incremento T/T de 6%.

## 1.6	Utilización de las asignaciones de enlaces de conexión del SRS en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz del SFS OSG (Tierra-espacio)

- El número 5.492 autoriza la utilización de las asignaciones al SRS, por parte de las transmisiones del SFS (espacio-Tierra), de conformidad con el correspondiente Plan regional o con la Lista de las Regiones 1 y 3 del Apéndice 30, siempre que dichas transmisiones no ocasionen más interferencia, ni requieran más protección contra la interferencia, que las transmisiones del SRS que se realizan de conformidad con el Plan o, en su caso, la Lista.

La Oficina verifica la conformidad de las asignaciones con esta disposición en el momento de recibir la notificación de estas asignaciones, con arreglo al punto 5.2.1 d) del Artículo 5 del Apéndice 30. El UIT-R ha estudiado los criterios técnicos en base a los cuales dicha utilización satisface las condiciones señaladas en esta disposición (véase la Recomendación UIT-R BO.1373-1), en la cual se proporcionan a la Oficina los medios necesarios para verificar si se aplica correctamente.

El número 5.492 no constituye una atribución al SFS (espacio-Tierra) sino que establece las condiciones bajo las cuales puede utilizarse una asignación del SRS para transmisiones del SFS. En consecuencia, cuando una administración aplica esta disposición, la asignación realizada sigue siendo una asignación del SRS desde el punto de vista del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por eso, la asignación correspondiente de enlace de conexión también sigue siendo una asignación de enlace de conexión del SRS, cualesquiera sean sus características técnicas. La conformidad de sus características se examina en el Artículo 5 del Apéndice 30A desde el punto de vista de su conformidad con el Plan o, en su caso, la Lista y por lo tanto sólo puede utilizarse si no causa más interferencia ni requiere más protección que las transmisiones de enlaces de conexión del SRS que funcionan de conformidad con el Plan o, en su caso, la Lista. Por lo tanto, tal situación es clara desde el punto de visto reglamentario y no necesita ninguna modificación al Reglamento vigente.

## 1.7	Examen de las disposiciones del número 5.491

La nota 5.491 contempla la situación particular de la atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 3 con respecto al servicio de radiodifusión planificado y los servicios terrenales. Esta nota actualmente dice lo siguiente:

5.491	Atribución adicional: en la Región 3, la banda 12,2-12,5 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Los límites de densidad de flujo de potencia indicados en el Cuadro 21-4 del Artículo 21 se aplicarán a esta banda. La introducción de este servicio en relación con el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 se ajustará a los procedimientos especificados en el Artículo 7 del Apéndice 30, ampliándose la banda de frecuencias aplicable a 12,2-12,5 GHz.     (CMR-2000)

Esta nota establece las disposiciones reglamentarias siguientes:

a)	atribuye, a título primario, la banda 12,2-12,5 GHz al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 3;

b)	menciona la aplicación de los límites del Cuadro 21-4;

c)	menciona que se aplican las disposiciones del Artículo 7 del Apéndice 30, ampliándose la banda aplicable a 12,2-12,5 GHz, con respecto al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1.

No se necesita la disposición b), ya que siempre se aplican los límites del Cuadro 21-4, sean mencionados o no en una nota del Artículo 5.

Ya no se necesita la disposición c), puesto que la CMR-2000 modificó el Artículo 7 del Apéndice 30 para que se incluyera esta disposición específica, y se aplica el Artículo 7, sea mencionado o no en esta nota.

Por consiguiente, se puede reflejar la nota entera en el Cuadro del Artículo 5 bajo forma de una atribución a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz. De esta manera, se puede suprimir la nota 5.491, de acuerdo con el sentido de la Resolución 26 (Rev.CMR-97).

## 1.8	Aplicación del concepto de agrupación para una posición orbital en los Apéndices 30 y 30A con respecto a las Regiones 1 y 3

La protección de las asignaciones del Plan y la Lista frente a las nuevas inscripciones en la Lista se basa en los niveles de C/I (EPM) combinado o en la degradación de ésos. Si una administración solicita modificar alguna de las características de su asignación en el Plan o la Lista (por ejemplo el diámetro de la antena o la técnica de modulación) es necesario introducir una modificación con arreglo al Artículo 4 de los Apéndices 30 ó 30A. Tal modificación incorporará un método alternativo para explotar la misma capacidad y por consiguiente no puede funcionar simultáneamente con la asignación original puesto que éstas son mutualmente incompatibles entre sí. Tales modificaciones son fundamentales para cualquier administración que se plantee modificar algunos de los parámetros técnicos de su asignación del Plan o de la Lista antes o después de que entre en servicio.

Sin embargo, si se calculara la interferencia por estas asignaciones actualizando la situación de referencia, se realizaría una evaluación demasiado conservadora de la interferencia causada a las otras asignaciones del Plan o la Lista pues solamente estará activa una asignación en un instante determinado. En concreto al calcular la interferencia entre estas asignaciones se determinará un valor muy elevado de interferencia entre estas redes que dominará totalmente su EPM. Una vez más como las asignaciones no estarán activas al mismo tiempo, esta interferencia no es real. No obstante, la protección de estas asignaciones se basa en la degradación de sus EPM y con esta interferencia artificial calculada entre la asignación y su modificación, toda nueva modificación a la Lista podría crear un nivel muy alto de interferencia a estas asignaciones antes de que su relación C/I combinada se degrade a un valor superior al de los límites de activación.

Por este motivo, para que una administración pueda modificar las características técnicas de su asignación en el Plan o la Lista y conservar la protección para sus asignaciones, deberá renunciar a calcular la interferencia entre ellas. La solución en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones es la agrupación de asignaciones. Al calcular la interferencia causada a las inscripciones del Plan y la Lista por las asignaciones agrupadas, dicha interferencia se calcula únicamente para el caso más desfavorable y no se calcula la interferencia entre las asignaciones, de modo que se obtiene una descripción bastante precisa del funcionamiento real.

- Cabe señalar que la agrupación de una petición de modificación en virtud del Artículo 4 con una inscripción existente en el Plan o en la Lista o con otra petición de modificación, en modo alguno exime a las administraciones de la responsabilidad de asegurar plena protección de esta nueva inscripción a todas las asignaciones del Plan o de la Lista. Por consiguiente, las asignaciones inscritas en la Lista, agrupadas con otras asignaciones, no tendrán absolutamente ninguna repercusión sobre ninguna asignación del Plan o de la Lista, independientemente del número de redes que se agrupen.

- Para concluir, es necesaria la agrupación de redes en un emplazamiento orbital para permitir a las administraciones modificar los parámetros técnicos de sus asignaciones en el Plan o en la Lista, y, como la aplicación de este concepto no tendrá ninguna repercusión sobre ninguna asignación del Plan o de la Lista, es absolutamente necesario que esta agrupación se mantenga tal como es actualmente.

# 2	Propuestas

APÉNDICE 30* (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/1

ARTÍCULO  6     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales o
a estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) que 
afectan a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por 
satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 
11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)10

6.1	Las disposiciones del número 9.19 y las disposiciones conexas contenidas en los Artículos 9 y 11 se aplican en relación con las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3:

a)	a las estaciones transmisoras terrenales en la banda de frecuencias 11,7-12,7 GHz en todas las Regiones;

b)	a las estaciones transmisoras terrenas del servicio fijo por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz (en la Región 1).

6.2	Al aplicar los procedimientos mencionados en el § 6.1, las disposiciones del Apéndice 5 se sustituyen por las siguientes:

6.2.1	Estos procedimientos deben aplicarse a las administraciones cuyo territorio está en la zona de servicio asociada con:

a)	asignaciones conformes al Plan Regional correspondiente del Apéndice 30;

b)	asignaciones incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3;

c)	asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1 ó 4.2.

6.2.2	Los criterios que han de aplicarse figuran en el Apéndice 7.

Motivos:	Sustituir el Anexo 3 al Apéndice 30 por el Apéndice 7 con parámetros apropiados del SRS que han de incluirse en el Cuadro 8 del Anexo 7 a este Apéndice.

ANEXO  1     (CMR-2000)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

MOD	EUR/13A27/2

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considerará afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la mínima separación orbital entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración no se considerará afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147 dB(W/(m2  27 MHz))	para 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	para 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ² dB(W/(m2  27 MHz))	para 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ dB(W/(m2  27 MHz))	para 3,59°	 θ < 9°

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Esta máscara de dfp proporciona una protección a la asignaciones nominales del Plan hasta 1,7 dB superior a la protección de la máscara de dfp adoptada por la CMR-2000.

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

NOC

# 2	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en lo tocante a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de la Región 2

MOD	EUR/13A27/3

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia.

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147 dB(W/(m2  27 MHz))			para  0°  θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,23°  θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ² dB(W/(m2  27 MHz))		para  2,0°  θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ dB(W/(m2  27 MHz))	para  3,59°  θ < 10,57°

–103,6 dB(W/(m2  27 MHz))			para  10,57°  θ

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Europa opina que el diámetro mínimo que ha de protegerse debería ser 60 cm para garantizar una utilización más eficaz de los recursos órbita/espectro y facilitar el acceso a esos recursos por utilizadores futuros. Por consecuencia, se propone adoptar la máscara de dfp de la Sección 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC.

NOC

# 4	Límites aplicables a la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de otras administraciones18, 19, 20

NOC

# 5	(No utilizado.)

MOD	EUR/13A27/4

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca, en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 2 o la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 1 o la Región 3 en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto a los puntos 4.1.1 e) o 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o si una modificación propuesta en el Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier punto de cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3 inferior a:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	  < 0,054°

–164,0 + 17,74 log     dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°		  < 2,0°

–165,0 + 1,66 2 dB(W/(m2  40 kHz))	para  2,0°	  < 3,59°

–157,5 + 25 log dB(W/(m2  40 kHz))	parar  3,59°		  < 10,57°

–131,9 dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57°	 

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Europa opina que el diámetro mínimo que ha de protegerse debería ser 60 cm para garantizar una utilización más eficaz de los recursos órbita/espectro y facilitar el acceso a esos recursos por utilizadores futuros. Por consecuencia, se propone adoptar la máscara de dfp de la Sección 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC. Como el SFS también utiliza transmisiones de banda estrecha, la dfp está expresada en unidades de dB(W/(m2/40 kHz)).

MOD	EUR/13A27/5

# 7	Límites impuestos a las variaciones de la temperatura de ruido equivalente para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-
espacio) en la Región 1 con relación a las modificaciones del Plan 
para la Región 2 en la banda 12,5-12,7 GHz

En relación con el § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración de la Región 1 se considera afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan para la Región 2:

–	el valor T / T resultante de la modificación propuesta sea mayor que el valor T / T resultante de la asignación del Plan para la Región 2 a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985, y

–	el valor T / T resultante de la modificación propuesta sea superior al 6%, utilizando el método del Apéndice 8 (Caso II).

Motivos:	Los estudios del UIT-R han llegado a la conclusión de que el límite actual de T/T del 4% para proteger las estaciones espaciales receptoras del SFS en la Región 1 frente a las modificaciones del Plan del SRS en la Región 2 puede relajarse al 6%.

SUP	EUR/13A27/6

ANEXO  3

Método para determinar el valor límite de la densidad de flujo de potencia interferente en el borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz 
(en la Región 3), 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz 
(en la Región 2), y para calcular la densidad de flujo de potencia 
producida en dicho borde por una estación terrenal

Motivos:	Sustituir el Anexo 3 al Apéndice 30 por al Apéndice 7 con parámetros apropiados del SRS que han de incluirse en el Cuadro 8 del Anexo 7 de este Apéndice.

MOD	EUR/13A27/7

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 
(12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan  o las modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación transmisora espacial del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a un Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración, sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación:

–147	dB(W/(m2  27 MHz))	para  0° 	  < 0,23°

–135,7 + 17,74 log  	dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,23°	  < 2,0°

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2  27 MHz))	para  2,0° 	  < 3,59°

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2  27 MHz))	para  3,59° 	  < 10,57°

–103,6	dB(W/(m2  27 MHz))	para  10,57°	 

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Europa opina que el diámetro mínimo que ha de protegerse debería ser 60 cm para garantizar una utilización más eficaz de los recursos órbita/espectro y facilitar el acceso a esos recursos por utilizadores futuros. Por consecuencia, se propone adoptar la máscara de dfp de la Sección 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC.

ANEXO  639

Criterios de compartición entre servicios

ADD	EUR/13A27/8

Parte A – Hipótesis usadas para calcular los criterios de
compartición aprobados en la CAMR-77

NOC

Puntos 1 a 3 del Anexo 6

Motivos:	Estos puntos se mantienen por motivos históricos ya que explican los criterios de compartición que fueron utilizados estableciendo el Plan original de la CAMR-77.

ADD	EUR/13A27/9

Parte B – Hipótesis usadas para calcular los criterios de
compartición adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 60 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con envolvente de lóbulo lateral de 29 – 25 logθ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo 3 al Apéndice 8, que es equivalente al § 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (K) | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia geoestacionaria, aislamiento de polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp desarrolladas en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θº

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38  10–23 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (véase el cuadro en la sección 2 supra)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una apertura efectiva de 1 m2

Ga(φ):	ganancia para la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ grados (φ = 1,1 θ).

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el SFS y el SRS con las características señaladas en el § 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el § 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en (dB(W/(m2 · 27 MHz))) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente (cm) | 60 | 80 | 120 | 240 | 500 | 800 | 1 100 |
| 0° | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debería ser menor que el valor correspondiente a la separación orbital 0° mediante la adición de la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Al revisar las máscaras contenidas en las Secciones 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en Anexo 4 al Apéndice 30, el UIT-R se basó en hipótesis de diagramas de antena, de características de transmisión (tamaños de antena y temperaturas de ruido asociadas) y de criterios de protección que deberían explicarse en esta sección.

APÉNDICE 30A (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/10

ANEXO  1

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio de una administración se considera afectado por una modificación proyectada en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o cuando haya que obtener el acuerdo de cualquier otra administración de conformidad con el presente Apéndice     (CMR-03)

Motivos:	Armonizar la terminología utilizada para identificar la «Lista para los enlaces de conexión» con ésa para el «Plan de los enlaces de conexión» que se menciona en singular en el Artículo 1.

NOC

# 3	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en relación con las asignaciones de frecuencia conformes con el Plan de la Región 218     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/11

# 4	Límites aplicables a las interferencias causadas a las asignaciones de frecuencia conformes con el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o a la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (CMR-03)

MOD	EUR/13A27/12

# 5	Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en las bandas 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 17,3-17,8 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)

Una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada por una propuesta de modificación en la Región 2, con respecto al § 4.2.2 a) ó al § 4.2.2 b) del Artículo 4 o una administración de la Región 2 se considera afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, con respecto al § 4.1.1 c) del Artículo 4, cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebase el valor umbral de  T / T correspondiente a 6%, donde  T / T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las densidades máximas de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyan por densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de los enlaces de conexión.     (CMR-03)

Al aplicar esa disposición a las asignaciones nuevas o modificadas de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 no se tomarán en consideración los sistemas provisionales de la Región 2 de conformidad con la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Sin embargo, esta disposición se aplicará a los sistemas provisionales de la Región 2 con respecto a administraciones de las Regiones 1 y 3 y de conformidad con el § 5.2 b) de la Resolución 42.     (CMR-03)

MOD	EUR/13A27/13

# 6	Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en la banda 17,8-18,1 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora de enlace de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (CMR-2000)

Por lo que hace al § 4.1.1 d) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considera afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de la Región 2 de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebase el valor umbral de T/T correspondiente a 6%, donde T/T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las máximas densidades de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable son sustituidas por las densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de los enlaces de conexión.     (CMR-03)

Motivos:	Armonizar los criterios entre las Regiones con un valor común de T/T de 6%.

ANEXO  4     (CMR-2000)

Criterios de compartición entre servicios

MOD	EUR/13A27/14

# 1	Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo se requiere coordinación entre estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite y una estación espacial receptora que figura en el Plan o en la Lista para los enlaces de conexión o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista en las bandas de frecuencias 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y en el Plan de enlaces de conexión o una propuesta de modificación del Plan en la banda de frecuencias 17,3-17,8 GHz (Región 2)

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, deberá procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite del Plan o Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista en el Plan o propuesta de modificación del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en una estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral de Ts / Ts correspondiente a 6%. Ts / Ts se calcula de acuerdo con el Caso II del método indicado en el Apéndice 8.

MOD	EUR/13A27/15

# 2	Valores umbral para determinar cuándo se requiere coordinación entre las estaciones terrenas transmisoras de enlace de conexión del servicio fijo por satélite en la Región 2 y una estación espacial receptora del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o de la Lista o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista en la banda 17,8-18,1 GHz

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, se requiere coordinación entre una estación terrena transmisora de enlace de conexión del servicio fijo por satélite y una estación espacial receptora del Plan o de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista cuando la densidad de flujo de potencia que llegue a la estación espacial receptora procedente de una estación de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, cause un incremento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que sobrepase un valor umbral de T / T correspondiente a 6%, calculándose T / T según el método proporcionado en el Apéndice 8, salvo que los valores máximos de densidad de potencia por hercio promediados en la anchura de banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyen por densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de enlace de conexión.

Motivos:	Armonizar los criterios entre las Regiones con un valor común de T/T de 6%.

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo 
se ha de obtener a tenor de las disposiciones del Artículo 9

MOD	EUR/13A27/16

CUADRO  5-1 (fin)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.19 Terrenal, OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal o una estación terrena transmisora en el SFS (Tierra-espacio) en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el SRS con respecto a estaciones terrenas típicas incluidas en la zona de servicio de una estación espacial en el SRS | Bandas indicadas en el número 9.11 y la banda 11,7-12,7 GHz | i) Superposición de las anchuras de banda necesarias; y ii) la estación transmisora del servicio terrenal o la estación transmisora terrenal del SFS está dentro de la zona de coordinación | i) Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda ii) Apéndice 7 (§ 1.4.5) | Véase también el Artículo 6 del Apéndice 30 |
| Número 9.21 Terrenal, OSG, no OSG/ terrenal, OSG, no OSG | Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia al número 9.21 | Banda o bandas indicada(s) en la correspondiente nota | Incompatibilidad determinada aplicando los Apéndices 7 y 8, los Anexos técnicos de los Apéndices 30 ó 30A, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R, según proceda | Métodos definidos en los Apéndices 7, 8, 30, 30A, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R o adoptadas a partir de éstos |  |

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

MOD	EUR/13A27/17

### 1.4.5	Estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite

Para las estaciones terrenas de servicios de radiodifusión por satélite, la zona de coordinación se determina ampliando la periferia de la zona de servicio especificada, dentro de la cual funcionan las estaciones terrenas, en una distancia igual a la distancia de coordinación basada en una estación terrena típica del servicio de radiodifusión por satélite. Al calcular la distancia de coordinación, no se puede suponer que se dispone de una protección adicional con respecto al ángulo de elevación del horizonte de la estación terrena, es decir, Ah  0 dB en el Anexo 1, para todos los ángulos acimutales alrededor de la estación terrena.

Motivos:	Ensanchar el marco del Apéndice 7 a las bandas planificadas del SRS.

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD	EUR/13A27/18

CUADRO  8c

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena receptora

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor |  |  | … | Radiodifusión por satélite | Radiodifusión por satélite |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  |  | 11,7-12,5 13 | 12,2-12,7 14 |  |  |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  |  |  | Fijo, radiodifusión, móvil | Fijo, radiodifusión, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  | § 1.4.5 | § 1.4.5 |  |  |
| Modulación en la estación terrena 1 |  |  |  | N | A | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | n |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | p (%) |  |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | NL (dB) |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 4 | 7 | 4 |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 | 4 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) en B 2 | A |  | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  | N |  | 42 | 42 | 42 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | N |  | –3 | –3 | –3 |  |
|  | Gx (dBi) |  |  | 45 | 45 | 45 |  |
| Anchura de banda de referencia 6 | B (Hz) |  |  | 27  106 | 24  106 | 24  106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr(p) (dBW) en B |  |  | –131 | –131 | –131 |  |

Notas relativas al Cuadro 8c:

ADD	EUR/13A27/19

13	Se aplica al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 en la banda 11,7-12,5 GHz y en la Región 3 en la banda 11,7-12,2 GHz.

14	Se aplica al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2.

Motivos:	Sustituir el Anexo 3 al Apéndice 30 por el Apéndice 7 con parámetros apropiados del SRS que han de incluirse en el Cuadro 8c del Anexo 7 de este Apéndice.

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

SUP	EUR/13A27/20

5.491

MOD	EUR/13A27/21

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 11,7-12,5 FIJO RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 11,7-12,1 FIJO 5.486 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A Móvil salvo móvil aeronáutico 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  | 12,1-12,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN | 12,2-12,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN |
| 5.487 5.487A 5.492 | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE | 5.484A 5.487 |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.493 |

Motivos:	La nota 5.491 puede reflejarse en el Cuadro del Artículo 5, bajo forma de una atribución a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz.

_________________

10	Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos para las estaciones terrenales de los Artículos 9 y 11.

14 	Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente Anexo, salvo en el § 2, corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en el espacio libre.

El límite que se indica en el § 2 del presente Anexo corresponde al margen de protección global equivalente calculado según el § 2.2.4 del Anexo 5.

15 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

18 	Véase el § 3.18 del Anexo 5.

19 	En la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 1, estos límites se aplican únicamente al territorio de las administraciones mencionadas en los números 5.494 y 5.496.

20 	Véase la Resolución 34.

21 	Las administraciones y la Oficina aplicarán, en lugar de estos valores, los que se proporcionan en el Anexo a la Resolución 540 (CMR-2000) hasta que una próxima Conferencia revise el presente párrafo.

39 	Los puntos 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El punto 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.

18 	Por lo que respecta al § 3, el límite especificado se refiere al margen de protección global equivalente, calculado de acuerdo con el § 1.12 del Anexo 3.