| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 1 al Addéndum 27 al Documento 13-S |  |  |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |  |  |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |  |  |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| parte 27 Punto 1.27 del orden del día – Apéndices 30 y 30A y disposiciones asociadas |  |

ÍNDICE

Página

SubParte 27B – Modificaciones propuestas a los Apéndices 30 y 30A para 
corregir las inconsistencias identificadas en el Informe del Director		2

Sub-Parte 27C – Disposiciones 4.1.18 a 4.1.20		15

SubParte 27D - Dificultades descubiertas por la Oficina al aplicar 
los Apéndices 30 y 30A		20

SubParte 27B – Modificaciones propuestas a los Apéndices 30 y 30A
para corregir las inconsistencias identificadas en el Informe del Director

Introducción

El Informe del Director de la Oficina a la CMR-03, enumera varias inconsistencias relacionadas con los Apéndices 30 y 30A, que podrían necesitar ser fijadas (véanse los puntos 3.12 al 3.30, del Cuadro 3, de la sección 2.2.2, del Addéndum 3 al Documento CMR-03/4).

Europa propone las modificaciones siguientes a los Apéndices 30 y 30A, para resolver alguna de las inconsistencias mencionadas.

Propuestas

MOD	EUR/13A27/22

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista ADD 1 asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-2000)

ADD	EUR/13A27/23

_______________

1	La Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 se anexa al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000)).

Motivos:	En el Apéndice 30A, hay una nota al pie de página 1 para el título de ese Apéndice en el que indica que «Las Listas de utilizaciones adicionales de los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 se anexan al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000))». No hay nota al pie de página similar para el título del Apéndice 30 que incluye una referencia a la Lista del enlace descendente en las Regiones 1 y 3.

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD	EUR/13A27/24

1.8	Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 (en adelante la «Lista»): Lista de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000)), y actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.

Motivos:	Falta una referencia a la Resolución 542 (CMR-2000) en la definición de la Lista.

ADD	EUR/13A27/25

1.9	Asignación de frecuencia conforme a la Lista: Cualquier asignación de  frecuencia que aparezca en la Lista como actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.

Motivos:	Una definición de la expresión «Asignación de frecuencia conforme a la Lista» no aparece en el Artículo 1 de los Apéndices 30 y 30A y es necesario ya que esta expresión aparece en algunos párrafos de estos Apéndices.

ARTÍCULO  2

Bandas de frecuencias

MOD	EUR/13A27/26

2.2	El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente Apéndice, definidas en el § 3.9 del Anexo 5, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de las operaciones de las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite, debe estar coordinado con las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite sujetas a este Apéndice, aplicando las disposiciones del Artículo 7. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número 9.7 y con las disposiciones asociadas de los Artículos 9 y 11. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones se realizará de conformidad con los § 4.1.1 e), 4.2.3 e) o 4.2.3 f), según el caso, del Artículo 4.      (CMR-03)

Motivos:	En este párrafo 2.2, actualmente no se cita la coordinación con la Lista.

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

MOD	EUR/13A27/27

4.1.3	Una administración que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en la Lista enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha en que se la pondrá en servicio. Una asignación de la Lista o una asignación nueva o modificada propuesta para ser incluida en la Lista, caducará si no se pone en servicio en esa fecha.3

Motivos:	Una asignación caducará si no se pone en servicio dentro del periodo reglamentario. Esto será de aplicación tanto para una asignación en la Lista como para una asignación que se encuentre en el proceso de coordinación.

MOD	EUR/13A27/28

4.2.6	Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan para la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente por lo menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Toda modificación a ese Plan que implique la inclusión de una nueva asignación conforme al § 4.2.1 b) caducará si la asignación no se pusiera en servicio para esa fechaADD 7bis.

ADD	EUR/13A27/29

_______________

7bis	Se aplican disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	El plazo de tiempo máximo para la coordinación, según el Artículo 4 de los Apéndices 30 ó 30A es de ocho años, a partir de la fecha en que la Oficina reciba la información completa del Apéndice 4. Sin embargo, se prorroga este periodo como indica la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), si la información se recibe antes del 3 de junio de 2000. Una referencia a esta Resolución se añadió en la CMR-2000 en una nota al pie de página al 4.1.3 de dicho Artículo para los casos de las Regiones 1 y 3. Sin embargo, no se añadió una nota al pie de página  semejante al 4.2.6 de dicho Artículo para los casos de la Región 2.

MOD	EUR/13A27/30

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Procedimientos de coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas 11,7-12,2 GHz
(en la Región 2), 12,2-12,7 GHz (en la Región 3) y 12,5-12,7 GHz
(en la Región 1), y a las estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12,5-12,7 GHz (en la Región 3) cuando están
implicadas asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3 MOD 11

MOD	EUR/13A27/31

_______________

11	Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos en los Artículos 9 y 11 en los casos en que intervenen estaciones distintas de las del servicio de radiodifusión por satélite sujetas a este Apéndice.

Motivos:	La mención de «servicio de radiodifusión por satélite planificado», en la nota al pie de página 11 al título del Artículo 7 del Apéndice 30 podría originar malentendidos ya que la Lista de las Regiones 1 y 3 está también referida al Apéndice 30.

MOD	EUR/13A27/32

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	las asignaciones que se conforman al Plan Regional correspondiente del Apéndice 30;

b)	las asignaciones incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3;

c)	las asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6.

Motivos:	Para más exactitud en las referencias a las Secciones correspondientes del Artículo 4.

ARTÍCULO  9

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz y 12,7 GHz
para proteger los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra
las interferencias producidas por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2

MOD	EUR/13A27/33

9.1	La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra en las Regiones 1 y 3 por las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2, cualesquiera que sean las condiciones y el método de modulación, no sobrepasará en el territorio de ningún país los valores indicados en el § 4 del Anexo 1, a menos que la administración interesada haya dado previamente su acuerdo.

Motivos:	El § 5 del Anexo 1 del Apéndice 30 que se refiere al Artículo 9 fue suprimido en la CMR-2000. Rectificaciones editoriales al final del párrafo.

ANEXO  5

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y 
de los Planes asociados así como de la Lista para las Regiones 1 y 3,
             que deben utilizarse para su aplicación22     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/34

## 3.4	Relación de protección entre señales de televisión

Al elaborar el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 se utilizaron las siguientes relaciones de protección27, 28:

–	31 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales en canales adyacentes.

Para revisar este Plan en la CMR-97, en la Recomendación UIT-R BO.1297 se especificaron las siguientes relaciones de protección de enlace descendente para calcular los márgenes de protección equivalentes del enlace descendente28, 29, 30:

–	24 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales de canal adyacente.

En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, se utilizaron los siguientes valores de relación de protección global equivalente [-]para calcular los márgenes de protección global cocanal y de canal adyacente definidos en los § 1.8 y 1.9:

–	23 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales de canal adyacente.

-Se especificaba también que para las revisiones del Plan de las Regiones 1 y 3 ninguna relación C/I de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.

Sin embargo, para las asignaciones notificadas, que son conformes a este Apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 27 de octubre de 1997, los márgenes de protección global equivalentes se calcularon utilizando una relación de protección global cocanal de 30 dB y relaciones de protección global de canal adyacente inferior y superior de 14 dB31.

La CMR-2000 adoptó, para la protección de las asignaciones digitales con relación a las emisiones digitales, los siguientes valores de relación de protección, aplicables para el cálculo de los márgenes de protección equivalentes en el enlace descendente del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000:

–	21 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales en el canal adyacente.

Durante la planificación realizada en la CMR-2000, estos valores se utilizaron para todas las asignaciones en las Regiones 1 y 3 en el Plan y en la Lista, excepto en los casos en que la CMR-2000 adoptó valores diferentes utilizados en la planificación32.

La revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 y la planificación en la CMR-2000 se basaron por lo general en un conjunto de parámetros de referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena de referencia de la estación terrena receptora, todos los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de –3 dB, una anchura de banda de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. El Plan de las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR-2000 se basa generalmente en el empleo de modulación digital.

Las curvas de protección y los métodos de cálculo asociados para la interferencia a sistemas de radiodifusión por satélite que comprenden emisiones digitales figuran en la Recomendación UIT-R BO.1293-1.

En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular el margen de protección global equivalente32bis:

–	28 dB para señales en el mismo canal;

–	13,6 dB para señales en el canal adyacente;

–	–9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.

En la Región 2, como orientación para la planificación, la reducción de la relación global C/I debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se considera equivalente a una reducción de la relación C/I cocanal en el enlace descendente de 0,5 dB aproximadamente que no se exceda durante el 99% del mes más desfavorable, pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se evalúan a partir del margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace descendente y del enlace de conexión.

En la Región 2, un margen de protección global equivalente de 0 dB, o superior, indica que se han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos canales adyacentes.      (CMR-03)

Motivos:	La Recomendación 521 (CMR-95) cita el texto anulado (Resolución 524 (CAMR-92) adoptado por la CMR-2000). La sección 3.4 actual del Anexo 5 al Apéndice 30 requiere una actualización para incluir las relaciones de protección para la Región 2, que se omitieron cuando la CMR-2000 revisó esta sección.

## 3.9	Bandas de guarda

MOD	EUR/13A27/35

3.9.4	Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 en apoyo de la operación de redes de satélite geoestacionario en el servicio de radiodifusión por satélite.

Motivos:	Para alinear el § 3.9.4 de la sección 3.9 del Anexo 5 del Apéndice 30 con el § 2.2 del Artículo 2 de dicho Apéndice.

MOD	EUR/13A27/36

ANEXO  7     (CMR-03)

Restricciones aplicables a la posición orbital

A	Al aplicar el procedimiento descrito en el Artículo 4 para las propuestas de modificaciones del Plan de la Región 2, o para propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3, las administraciones deberían observar los siguientes criterios:

1)	Ninguna estación espacial de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 1 en una frecuencia de la banda 11,7-12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada más al oeste de 37,2° W o más al este de 146° E.

2)	Ningún satélite de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 2 que implique una posición orbital distinta de la contenida en el Plan de la Región 2, ocupará una posición orbital nominal:

a)	más al este de 54° W en la banda 12,5-12,7 GHz; o

b)	más al este de 44° W en la banda 12,2-12,5 GHz; o

c)	más al oeste de 175,2° W en la banda 12,2-12,7 GHz.

Sin embargo se permitirán las modificaciones necesarias para resolver las posibles incompatibilidades durante la incorporación del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

3)	La finalidad de las limitaciones de la posición orbital y de la p.i.r.e. que se indican a continuación es preservar el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios por el servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz. En el arco orbital de la órbita de los satélites geoestacionarios entre 37,2° W y 10° E, la posición orbital asociada con cualquier propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista de utilizaciones adicionales en Regiones 1 y 3 deberá encontrarse en uno de los tramos del arco orbital indicados en el Cuadro 1. La p.i.r.e. de esas asignaciones no deberá exceder de 56 dBW excepto en las posiciones indicadas en el Cuadro 2.

CUADRO  1

Tramos permitidos del arco orbital entre 37,2° W y 10° E para asignaciones
nuevas o modificadas en el Plan y en la Lista de las Regiones 1 y 3

| Posición orbital | 37,2° W a 36° W | 33,5° W a 32,5° W | 30° W a 29° W | 26° W a 24° W | 20° W a 18° W | 14° W a 12° W | 8° W a 6° W | 4° W 1 | 2° W a 0° | 4° E a 6° E | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2.

CUADRO  2

Posiciones nominales en el arco orbital entre 37,2° W y 10° E en las que la p.i.r.e. 
puede exceder del límite de 56 dBW

| Posición orbital | 37° W  0,2° | 33,5° W | 30° W | 25° W  0,2° | 19° W  0,2° | 13° W  0,2° | 7° W  0,2° | 4° W 1 | 1° W  0,2° | 5° E  0,2° | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B	El Plan de la Región 2 está basado en la agrupación de estaciones espaciales en las posiciones orbitales nominales de  0,2° a partir del centro del grupo de satélites. Las administraciones pueden situar cualquier satélite de una agrupación en cualquier posición orbital comprendida dentro de la misma, siempre que obtengan el acuerdo de las administraciones que tengan asignaciones para estaciones espaciales en el mismo grupo (véase el § 4.13.1 del Anexo 3 al Apéndice 30A).

Motivos:	El texto actual del Anexo 7 al Apéndice 30 necesita actualizarse con otras disposiciones incluidas en el Apéndice 30, especialmente en relación con las referencias a la Lista de las Regiones 1 y 3.

MOD	EUR/13A27/37

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas MOD 1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-2000)

(MOD)	EUR/13A27/38

_______________

1	Las Listas de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 figurarán como Anexos al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000)). (CMR-03)

Motivos:	Corrección editorial.

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD	EUR/13A27/39

1.10	Listas de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (en adelante «Listas para los enlaces de conexión»): Listas de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000), y actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.

Motivos:	No se menciona la Resolución 542 (CMR-2000) en la definición de la Lista.

ADD	EUR/13A27/40

1.11	Asignación de frecuencia conforme a la Lista de los enlaces de conexión: Cualquier asignación de frecuencia que aparezca en la Lista de los enlaces de conexión, como actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento § 4.1 del Artículo 4.

Motivos:	Una definición de la expresión «Asignación de frecuencia conforme a la Lista» no aparece en el Artículo 1 de los Apéndices 30 y 30A y es necesario ya que esta expresión aparece en algunos párrafos de estos Apéndices.

ARTÍCULO  2

Bandas de frecuencias

MOD	EUR/13A27/41

2.2	El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente Apéndice definidas en los § 3.1 y 4.1 del Anexo 3, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite, debe estar coordinado con las asignaciones a estaciones de enlaces de conexión para la radiodifusión por satélite sujetas a este Apéndice, aplicando las disposiciones del Artículo 7. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número 9.7 y con las disposiciones asociadas de los Artículos 9 y 11. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones, se realizará de conformidad con el § 4.1.1 d), según el caso, del Artículo 4.     (CMR-03)

Motivos:	Este párrafo 2.2 no cita la coordinación con la Lista de los enlaces de conexión.

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD	EUR/13A27/42

4.1.3	Una administración que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha en que se la pondrá en servicio. Una asignación de las Listas para los enlaces de conexión o una asignación nueva o modificada que se propone incluir en esta Lista, caducará si no se pone en servicio en esa fecha.5

Motivos:	Una asignación prescribe, si no se pone en servicio dentro del periodo reglamentario. Esta norma será de aplicación tanto a las  asignaciones de la Lista como a las  asignaciones que estén en el proceso de coordinación.

MOD	EUR/13A27/43

4.2.6	Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Las modificaciones de ese Plan que impliquen adiciones con arreglo al § 4.2.1 b) caducarán si la asignación no se pone en servicio en esa fechaADD 9bis.

ADD	EUR/13A27/44

_______________

9bis 	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	El plazo de tiempo máximo para coordinar por el Artículo 4 de los Apéndices 30 ó 30A es de ocho años contados a partir de la fecha en que la Oficina reciba la información completa del Apéndice 4. Sin embargo, se prorroga este periodo, según indica la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), si la información se recibe antes del 3 de junio de 2000. Una referencia a esta Resolución se añadió en la CMR-2000 para las Regiones 1 y 3  en una nota al pie de página al § 4.1.3 de dicho Artículo. Sin embargo, no se agregó una nota al pie de página similar para los casos relacionados con la Región 2 en el § 4.2.6 de dicho Artículo.

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz
a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o
en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

MOD	EUR/13A27/45

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	asignaciones conformes al Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente del Apéndice 30A;

b)	asignaciones incluidas en las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3;

c)	asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6.

Motivos:	Para una referencia más precisa a las Secciones correspondientes del Artículo 4.

ANEXO  3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes asociados y Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3
               que deben emplearse para su aplicación21     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/46

# 3	Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

## 3.1	Frecuencia de conversión y bandas de guarda

a)	Enlaces de conexión a 17 GHz

El Plan para los enlaces de conexión hace uso generalmente de una traslación de frecuencia de 5,6 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan asignado los canales correspondientes a la estación espacial de la administración considerada.

Con ese valor para la traslación directa de frecuencia entre la banda del enlace de conexión (17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3) y la banda del enlace descendente (11,7-12,5 GHz en la Región 1 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3), las bandas de guarda especificadas en el § 3.9 del Anexo 5 al Apéndice 30 para el Plan de enlaces descendentes, proporcionan la anchura de banda de guarda correspondiente de 11 MHz, cada una, en el límite superior y de 14 MHz en el límite inferior de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de guarda del enlace de conexión pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 en apoyo de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite.

…

## 3.8	Temperatura de ruido del sistema

Los valores de temperatura de ruido del sistema de satélite que se usan generalmente en el Plan de la Conferencia de 1988 (CAMR Orb-88) son 1 800 K para 17 GHz, y 1 500 K para 14 GHz32. Para la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-97, estos valores son 900 K para 17 GHz y 750 K para 14 GHz. Se ha utilizado un valor de 600 K para la banda de 17 GHz, en la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3, en la CMR-2000.

…

# 4	Parámetros técnicos básicos para la Región 2

## 4.1	Frecuencia de traslación y bandas de guarda

El Plan para los enlaces de conexión se basa en el uso de una sola traslación de frecuencia de 5,1 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan asignado a la estación espacial de la administración considerada los canales correspondientes.

Con un solo valor para la traslación directa de frecuencia, entre la banda del enlace de conexión (17,3-17,8 GHz) y la banda del enlace descendente (12,2-12,7 GHz), las bandas de guarda previstas en el Plan del enlace descendente, proporcionan la anchura de banda correspondiente de 12 MHz, cada una, en los límites superiores e inferiores de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de 12 MHz pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23, en apoyo de la operación de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite.

…

## 4.6	Antena receptora

### 4.6.1	Sección transversal del haz de la antena de recepción

…

Curva A:	Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

– 12 (/0)2	para	0	  /0    0,5

– 33,33 02 (/0  –  x)2	para	0,5	 /0    0,87ϕ0+x

– 25,23		para	  0,87ϕ0+x   /0    1,45

– (22    20 log (/0))	para  	/0    1,45

Después de la intersección con la Curva C: como la Curva C.

Curva B:	Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

– 30 			para	  0   /0    2,51

Después de la intersección con la Curva A: como la Curva A.

Curva C:	Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (las Curvas A y C representan ejemplos de tres antenas que tienen diferentes valores de 0, según se indica en la Fig. 8. Las ganancias en el eje de estas antenas son 37, 43 y 49 dBi, respectivamente).

donde:

:	ángulo con relación al eje principal (grados)

0:	dimensión de la elipse mínima que abarca la zona de servicio del enlace de conexión en la dirección considerada (grados)

x  	0,5  1−0,6ϕ0

Motivos:

–	Para alinear el último párrafo de las secciones 3.1 a) y 4.1 del Anexo 3 del Apéndice 30A con el § 2.2 del Artículo 2 de dicho Apéndice.

–	El texto actual de la sección 3.8 del Anexo 3 del Apéndice 30A, hay que alinearlo con la nota 7 del Artículo 9A del Apéndice 30A, debido a la mención necesaria del nuevo valor de 600 K de la temperatura de ruido del sistema en la banda de 17 GHz.

–	Para corregir la discontinuidad en la definición de la fórmula de la Curva A.

SubParte 27C – Disposiciones 4.1.18 a 4.1.20

Introducción

La CMR-2000 decidió las condiciones generales para replanear los Apéndices 30 y 30A, en base a la propuesta de compromiso (documento 154) preparado por Europa, África y el grupo de Países Árabes, y firmado conjuntamente por 32 administraciones (18 europeas y 14 de los países árabes y africanos).

Este compromiso proponía en particular que, al aplicar los procedimientos para incluir en la Lista asignaciones nuevas o modificadas, «debería incluirse también una disposición similar a la S11.41, que permita la inscripción provisional en la Lista (o en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR))».

Este resultó en las disposiciones 4.1.18 a 4.1.20 del Artículo 4 del Apéndice 30, basadas esencialmente en los números 11.41 y 11.42 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que definen las condiciones en las que se puede realizar dicha inscripción provisional.

Las discusiones en el Comité Especial y la RPC identificaron varias dificultades con estas disposiciones y posibles soluciones. Las propuestas siguientes se basan en el planteamiento descrito en la Opción 3 de la sección 3.2.3.1 del informe RPC, y en las medidas técnicas/reglamentarias siguientes:

a)	En el cálculo del Margen de Protección Equivalente (EPM), la interferencia a la asignación del Plan o la Lista o en el proceso de incorporación a la Lista, que fue objeto de desacuerdo no tendrá en cuenta el valor de la interferencia inaceptable que supere los valores especificados en el Anexo 1, a la vez de aplicar el § 4.1.5. Esto asegurará que la aplicación del § 4.1.18 contra una asignación sujeta a un Plan (y para la cual la protección se basa en la aplicación del concepto de EPM), no produce una reducción de la protección contra la interferencia producida por futuros usuarios.

b)	Si se produce una interferencia en exceso de los niveles del Anexo 1 en una  asignación del Plan que suscitó el desacuerdo y que funciona conforme al Plan, la administración que utiliza la asignación de frecuencia incluida en la Lista según el § 4.1.18, tendrá que eliminar inmediatamente dicha interferencia, tan pronto como tenga conocimiento de la misma.

c)	Cuando se solicite la aplicación del § 4.1.18, la administración notificante hará lo necesario para cumplir las disposiciones del § 4.1.20, y proporcionará a la Administración con respecto a la cual ha sido aplicado el § 4.1.18, con copia a la Oficina de Radiocomunicaciones, una descripción de las medidas que se compromete a ejecutar para cumplir dichos requerimientos.

Se considera que las medidas anteriores resuelven las dificultades señaladas en el Informe de la RPC, para mantener las disposiciones de los § 4.1.18 al 4.1.20 en los Apéndices 30 y 30A.

Se considera también que las propuestas de modificación de estas disposiciones, protegerán completamente los Planes y Listas de las Regiones 1 y 3. En consecuencia, no afectan a su integridad, ni a la integridad de los servicios no planificados en las Regiones 1 y 3. Por dicho motivo, se propone que se confirme la aplicación de las disposiciones de los § 4.1.18 al 4.1.20, con las modificaciones propuestas, con respecto a los servicios de la Región 2.

Por razones de reciprocidad, la Región 2 también podría considerar la posibilidad de adoptar disposiciones similares que se incluirían en el § 4.2 de los Apéndices 30 y 30A para facilitar modificaciones de los Planes en Región 2.

Se considera que se ha dedicado bastante atención a esta cuestión, tras once años de estudios por la UIT-R desde que la CAMR-92 decidió iniciar la revisión de los Apéndices 30 y 30A, y tras difíciles debates en cuatro conferencias (CMR-95, CMR-97, CMR-2000 y CMR-03). En consecuencia, Europa no apoya que se incluyan en el orden del día de la CMR-07 cuestiones relacionadas con los Apéndices 30 y 30A.

Propuestas

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

...

MOD	EUR/13A27/47

4.1.18	Si, pese a la aplicación de los § 4.1.16 y 4.1.17, subsiste el desacuerdo y la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en la Lista, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en la Lista, indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron desacuerdo. Sin embargo, la inscripción en la Lista sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina de que la nueva asignación que figura en la Lista se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses, sin que se haya formulado reclamación alguna por:

–	interferencias perjudiciales, si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no son sujetas a un Plan o funcionen en conformidad con la Lista, según proceda; o

–	interferencias que superen los niveles aplicables del Anexo 1, si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo funcionen en conformidad con el Plan.

Cuando la asignación que suscitó el desacuerdo es una asignación contenida en el Plan, el segundo periodo de 15 años mencionado en el § 4.1.24 está sujeto al acuerdo escrito de la administración interesada.--

Motivos:

•	Suprimir las medidas  transitorias decididas por la CMR-2000. Al limitar a tres el número de veces que se puede aplicar esta disposición contra una asignación en el Plan ya no es necesaria según el planteamiento propuesto, dado que el impacto de la interferencia que produce a la asignación se propone que se limite a la que se hubiera producido, si no se aplicase el § 4.1.18.

•	Sustituir la mención de una interferencia perjudicial producida a una asignación sujeta a un Plan, por la de interferencia que supere los niveles aplicables del Anexo 1.

MOD	EUR/13A27/48

4.1.18bis	Cuando se solicite la aplicación del § 4.1.18, la administración notificante hará lo necesario para cumplir las disposiciones del § 4.1.20, y  proporcionará a la administración con respecto a la cual ha sido aplicado el § 4.1.18, con copia a la Oficina de Radiocomunicaciones, una descripción de las medidas que se compromete a ejecutar para cumplir dichos requerimientos. Una vez se inscribe una asignación en la Lista con carácter provisional según las disposiciones del § 4.1.18, el cálculo del EPM4bis de una asignación sujeta a un Plan y que suscitó el desacuerdo no tendrá en cuenta el valor de la interferencia que supere los valores aplicables del Anexo 1 en el momento de aplicar el § 4.1.5.

ADD	EUR/13A27/49

_______________

4bis 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

Motivos:

–	Aclarar que una administración que aplica el § 4.1.18 se compromete a cumplir los requisitos del § 4.1.20 y asegurar que los medios para conseguirlo ya están perfectamente establecidos de antemano.

–	Asegurar que la aplicación del § 4.1.18 contra una asignación sujeta a un Plan (y para la cual la protección se basa, por lo tanto, en la aplicación del concepto del EPM) no reduce la protección contra interferencias producidas por futuros usuarios.

NOC	EUR/13A27/50

4.1.19	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se utilizan dentro del periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no previstos) o en el § 4.1 (para las asignaciones que figuran en la Lista o que hayan iniciado el procedimiento en virtud del § 4.1), según proceda, se revisará en consecuencia la categoría de la asignación en la Lista.

MOD	EUR/13A27/51

4.1.20	Si una asignación incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18 causa interferencias perjudiciales a una asignación inscrita en el Registro que haya suscitado desacuerdo y no sujeta a un Plan o que funciona en conformidad con la Lista, según proceda, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias perjudiciales. Si una asignación incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18 causa interferencias que superen los niveles aplicables del Anexo 1, a una asignación que haya suscitado el desacuerdo y funciona en conformidad con el Plan, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias.

Motivos:	Sustituir algo no cuantificable (hay que eliminar «interferencia perjudicial») por algo cuantificable (interferencias que superan el criterio utilizado en aplicación del § 4.1.5).

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

...

MOD	EUR/13A27/52

4.1.18	Si, pese a la aplicación de los § 4.1.16 y 4.1.17, subsiste el desacuerdo y la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en las Listas para los enlaces de conexión, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en las Listas para los enlaces de conexión, indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron desacuerdo. Sin embargo, la inscripción en las Listas para los enlaces de conexión sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina que la nueva asignación que figura en las Listas para los enlaces de conexión se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses, sin que se haya formulado reclamación alguna por:

–	interferencias perjudiciales, si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no son sujetas a un Plan o funcionen en conformidad con la Lista para los enlaces de conexión, según proceda; o

–	interferencias que superen los niveles aplicables del Anexo 1, si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo funcionen en conformidad con el Plan para los enlaces de conexión.

Cuando la asignación que suscitó el desacuerdo es una asignación contenida en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, el segundo periodo de 15 años mencionado en el § 4.1.24 está sujeto al acuerdo escrito de la administración interesada.---

Motivos:

–	Suprimir las medidas transitorias decididas por la CMR-2000. La disposición que limita a tres el número de veces que se puede aplicar la disposición citada, contra la asignación de frecuencia en el Plan para los enlaces de conexión, ya no es necesaria según el planteamiento propuesto, puesto que, según la propuesta, el impacto de la interferencia sobre la frecuencia asignada se limitará a la que se hubiera producido si no se aplicase el § 4.1.18.

–	Sustituir la mención de una interferencia perjudicial producida a una asignación sujeta a un Plan, por la de interferencia que supere los niveles aplicables del Anexo 1.

MOD	EUR/13A27/53

4.1.18bis	Cuando se solicite la aplicación del § 4.1.18, la administración notificante hará lo necesario para cumplir las disposiciones del § 4.1.20, y  proporcionará a la administración con respecto a la cual ha sido aplicado el § 4.1.18, con copia a la Oficina de Radiocomunicaciones, una descripción de las medidas que se compromete a ejecutar para cumplir dichos requerimientos. Una vez se inscribe una asignación en la Lista para los enlaces de conexión con carácter provisional según las disposiciones del § 4.1.18, el cálculo del EPM6bis de una asignación sujeta al Plan para los enlaces de conexión y que suscitó el desacuerdo no tendrá en cuenta el valor de la interferencia que supere los valores aplicables del Anexo 1 en el momento de aplicar el § 4.1.5.

ADD	EUR/13A27/54

_______________

6bis	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 1.7 del Anexo 3.

Motivos:

–	Aclarar que la administración que aplica el § 4.1.18, se compromete a cumplir las disposiciones del § 4.1.20 y asegurar que los medios para conseguirlo están establecidos de antemano.

–	Asegurar que la aplicación del § 4.1.18 contra una asignación sujeta a un Plan (y para la cual la protección se basa en la aplicación del concepto del EPM) no disminuye la protección contra las interferencias producidas por futuros usuarios.

NOC	EUR/13A27/55

4.1.19	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se utilizan dentro del periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no previstos) o en el § 4.1 (para las asignaciones que figuran en las Listas para los enlaces de conexión o que hayan iniciado el procedimiento en virtud del § 4.1), según proceda, se revisará en consecuencia la categoría de la asignación en las Listas para los enlaces de conexión.

MOD	EUR/13A27/56

4.1.20	Si una asignación incluida en las Listas para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18 causa interferencias perjudiciales a una asignación inscrita en el Registro que haya suscitado desacuerdo y no sujeta a un Plan o que funciona en conformidad con la Lista para los enlaces de conexión, según proceda, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en las Listas para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias perjudiciales. Si una asignación incluida en la Lista para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18 causa interferencias que superen los niveles aplicables del Anexo 1, a una asignación que haya suscitado el desacuerdo y funciona en conformidad con el Plan para los enlaces de conexión, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias.

Motivos:	Sustituir algo no cuantificable  (eliminar «interferencia perjudicial») por algo cuantificable (interferencias que superan el criterio utilizado al aplicar el § 4.1.5).

SubParte 27D - Dificultades descubiertas por la Oficina
al aplicar los Apéndices 30 y 30A

Introducción

Al examinar el Informe Preliminar de la Oficina de Radiocomunicaciones a la CMR-03, bajo el punto 7.1 del orden del día (que trata sobre las experiencias de la Oficina de Radiocomunicaciones al aplicar el Reglamento de Radiocomunicaciones, e incluye las dificultades e incoherencias descubiertas al aplicar las disposiciones pertinentes), tanto el Comité Especial como la RPC analizaron distintos asuntos y llegaron a determinadas conclusiones, que se indican en las secciones 3.2.3.6.1 a la 3.2.3.6.10 del Informe de la RPC.

Europa propone las modificaciones siguientes, en los Apéndices 30 y 30A, para resolver los asuntos mencionados anteriormente.

Propuestas

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-2000)

ARTÍCULO  2

Bandas de frecuencias

MOD	EUR/13A27/57

2.2	El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente Apéndice, definidas en el § 3.9 del Anexo 5, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de las operaciones de las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite, debe estar coordinado con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del Artículo 7. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número 9.7 y con las disposiciones asociadas de los Artículos 9 y 11. No se necesita publicación anticipada. Estas asignaciones se pondrán en servicio dentro de ocho años después de la fecha de recepción por la Oficina de la información completa del Apéndice 40. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones se realizará de conformidad con los § 4.1.1 e), 4.2.3 e) o 4.2.3 f), según el caso, del Artículo 4.      (CMR-03)

ADD	EUR/13A27/58

_______________

0 	Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones la Regla de Procedimiento aplicable para la coordinación de asignaciones que proporcionan funciones al servicio de operaciones espaciales.

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

...

MOD	EUR/13A27/59

4.1.10	Se considerará que una administración que no comunique sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.1.5 acepta la asignación propuesta. La Oficina enviará telegramas recordatorios 30 días antes de expirar este plazo de cuatro meses. Este plazo podrá ampliarse:

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado información adicional en virtud del § 4.1.8; o

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina en virtud del § 4.1.21, a partir de la fecha en la que la Oficina haya comunicado el resultado de sus acciones.

Al expirar el plazo previsto para observaciones, la Oficina publicará, con arreglo a sus registros, una Sección Especial indicando la lista de administraciones que hayan comunicado su desacuerdo u otras observaciones dentro del plazo reglamentario.

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

...

MOD	EUR/13A27/60

4.2.14	Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.2.8. La Oficina enviará telegramas recordatorios 30 días antes de expirar este plazo de cuatro meses. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el § 4.2.12 o la asistencia de la Oficina, de conformidad con el § 4.2.22. En este último caso, la Oficina informará a las administraciones interesadas de tal petición. Al expirar el plazo previsto para observaciones, la Oficina publicará, con arreglo a sus registros, una Sección Especial indicando la lista de administraciones que hayan comunicado su desacuerdo u otras observaciones dentro del plazo reglamentario.

Motivos:

–	Primera modificación: convertir la Regla de Procedimiento sobre los § 4.1.10 y 4.2.14 del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A en disposiciones reglamentarias.

–	Segunda modificación: proporcionar a las administraciones una vista clara de los requerimientos de coordinación y evitar cualquier incertidumbre sobre este punto, tal como en el número 9.53A.

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-2000)

ARTÍCULO  2

Bandas de frecuencias

MOD	EUR/13A27/61

2.2	El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente Apéndice definidas en los § 3.1 y 4.1 del Anexo 3, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite, debe estar coordinado con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del Artículo 7. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número 9.7 y con las disposiciones asociadas de los Artículos 9 y 11. No se necesita publicación anticipada. Estas asignaciones se pondrán en servicio dentro de ocho años después de la fecha de recepción por la Oficina de la información completa del Apéndice 43bis. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones, se realizará de conformidad con el § 4.1.1 d), según el caso, del Artículo 4.     (CMR-03)

ADD	EUR/13A27/62

______________

3bis 	Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones la Regla de Procedimiento aplicable para la coordinación de asignaciones que proporcionan funciones al servicio de operaciones espaciales.

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

...

MOD	EUR/13A27/63

4.1.10	Se considerará que una administración que no comunique sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.1.5 acepta la asignación propuesta. La Oficina enviará telegramas recordatorios 30 días antes de expirar este plazo de cuatro meses. Este plazo podrá ampliarse:

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado información adicional en virtud del § 4.1.8; o

–	tres meses más en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina en virtud del § 4.1.21, a partir de la fecha en la que la Oficina haya comunicado el resultado de sus acciones.

Al expirar el plazo previsto para observaciones, la Oficina publicará, con arreglo a sus registros, una Sección Especial indicando la lista de administraciones que hayan comunicado su desacuerdo u otras observaciones dentro del plazo reglamentario.

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

...

MOD	EUR/13A27/64

4.2.14	Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo, directamente o por conducto de la Oficina, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la BR IFIC a que se hace referencia en el § 4.2.8. La Oficina enviará telegramas recordatorios 30 días antes de expirar este plazo de cuatro meses. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el § 4.2.12 o la asistencia de la Oficina, de conformidad con el § 4.2.22. En este último caso, la Oficina informará a las administraciones interesadas de tal petición. Al expirar el plazo previsto para observaciones, la Oficina publicará, con arreglo a sus registros, una Sección Especial indicando la lista de administraciones que hayan comunicado su desacuerdo u otras observaciones dentro del plazo reglamentario.

Motivos:

–	Primera modificación: convertir la Regla de Procedimiento sobre los § 4.1.10 y 4.2.14 del Artículo 4 de los Apéndices 30 y 30A en disposiciones reglamentarias.

–	Segunda modificación: proporcionar a las administraciones una vista clara de los requerimientos de coordinación y evitar cualquier incertidumbre sobre este punto, tal como en el número 9.53A.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

# C	Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación terrena o de estación de radioastronomía

## C.9	Información sobre las características de modulación

...

MOD	EUR/13A27/65

b)	En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el Apéndice 30 o en el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el Apéndice 30A:

1)	tipo de modulación;

2)	características de preacentuación;

3)	norma de televisión;

4)	características de la radiodifusión sonora;

5)	excursión de frecuencia;

6)	composición de la banda de base;

7)	tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras;

8)	características de la señal de dispersión de energía.

-

-

Motivos:	Suprimir los párrafos actuales C.9 b)9 y C.9 b)10, teniendo en cuenta que no son utilizados por la Oficina y que la información correspondiente puede ser proporcionada por las administraciones durante el proceso de coordinación según el Anexo 3 de la Recomendación UIT-R BO.1293-2.

________________

32bis	Las definiciones de los § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 de este Anexo se aplican a estos cálculos.