| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 1 à l'Addendum 30 au Document 13-F |
|  |  |  | 9 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| PARTIE 30 |  |
| Point 1.30 de l'ordre du jour – Résolution 86 (Minneapolis, 1998) |  |

TABLE DES MATIÈRES

Page

Sous-Partie 30J – Prorogation de la date de mise en service		2

Sous-Partie 30K – Application de l'arc de coordination		4

Sous-Partie 30L – Rationalisation des Articles 9 et 11		11

Sous-Partie 30M – Appendice 4		13

Sous-partie 30J

Prorogation de la date de mise en service

- Contexte

Les dispositions actuelles du numéro 11.44 donnent la possibilité d'étendre de 2 ans au maximum la période normale de 5 ans. Une des raisons qui permet de justifier une telle demande de prorogation de la date de mise en service est l'échec de lancement. Cependant, durant cette période étendue, il n'existe aucune disposition permettant une extension supplémentaire en raison d'un échec de lancement. Il y e eu des cas pour lesquels un échec au cours de lancement a provoqué la destruction du satellite. De plus, il peut exister des problèmes liés au lanceur qui échappent au contrôle des administrations et qui entraînent des retards de lancement de nombreux satellites, ces retards n'étant pas forcément causés par un échec de lancement spécifique.

Afin de donner la possibilité à une administration de conserver ses droits malgré ces problèmes de lancement, il est proposé de séparer des cas listés après le numéro 11.44B ceux qui concernent un ajournement de la date de mise en service pour raison d'échec de lancement ou de retards de lancement qui échappent au contrôle de l'administration.

- Propositions

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4

Section II  –  Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

MOD	EUR/13A30/24

11.44		La date notifiée17 de la mise en service d'une assignation faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de cinq ans la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents visés au numéro 9.1. A la demande de l'administration notificatrice, cette date peut être prorogée de deux ans au maximum seulement aux conditions prévues aux numéros 11.44B à 11.44I, de trois ans au maximum seulement aux conditions prévues au numéro 11.44J, et d'un an au maximum seulement aux conditions prévues au numéro 11.44K. L'extension totale accordée au titre des numéros 11.44B à 11.44K ne doit pas entraîner une date notifiée de mise en service de l'assignation en question supérieure de 9 ans à la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents visés au numéro 9.1.Toute assignation de fréquence qui n'est pas mise en service dans le délai requis doit être annulée par le Bureau, l'administration ayant été informée au moins trois mois avant l'expiration de ce délai.     (CMR-03)

MOD	EUR/13A30/25

11.44B		La date notifiée de mise en service sera prorogée par le Bureau conformément au numéro 11.44 si les renseignements demandés au titre de la procédure de diligence due conformément à la Résolution 49 (CMR-97)* sont fournis pour le réseau à satellite et si la procédure de coordination prescrite à la Section II de l'Article 9, lorsqu'elle est applicable, a été engagée et enfin, si l'administration notificatrice certifie que la demande de prorogation est justifiée par un ou plusieurs des motifs énoncés aux numéros 11.44E à 11.44I:

SUP	EUR/13A30/26

11.44C	a)	échec de lancement;

SUP	EUR/13A30/27

11.44D	b)	retards de lancement pour des raisons qui échappent au contrôle de l'administration ou de l'opérateur;

NOC	EUR/13A30/28

11.44E à 11.44I

ADD	EUR/13A30/29

11.44J		Dans le cas d'un échec de lancement, la date notifiée de mise en service sera prorogée par le Bureau conformément au numéro 11.44 à partir de la date à laquelle a eu lieu l'échec de lancement si les renseignements demandés au titre de la procédure de diligence due conformément à la Résolution 49 (CMR-97)* sont fournis pour le réseau à satellite et si la procédure de coordination prescrite à la Section II de l'Article 9, lorsqu'elle est applicable, a été engagée et enfin, si l'administration notificatrice fournit des preuves recevables de l'échec de lancement.

ADD	EUR/13A30/30

11.44K		Dans le cas de retards de lancement qui échappent au contrôle de l'administration notificatrice, la date notifiée de mise en service sera prorogée par le Bureau conformément au numéro 11.44 à partir de la date à laquelle les retards de lancement sont communiqués si les renseignements demandés au titre de la procédure de diligence due conformément à la Résolution 49 (CMR-97)* sont fournis pour le réseau à satellite et si la procédure de coordination prescrite à la Section II de l'Article 9, lorsqu'elle est applicable, a été engagée et enfin, si l'administration notificatrice fournit des preuves recevables des retards de lancement.

Sous-partie 30K

Application de l'arc de coordination

# 1	Introduction

## 1.1	Application des Règles de procedure relatives à l'arc de coordination

En réponse à la décision du Conseil contenue dans la Résolution 1182 relative à l'arriéré dans le traitement des dossiers de réseaux à satellite, le Comité du Règlement des radiocommunications a adopté une révision provisoire des Règles de procédure relatives au numéro 9.36 en étendant l'application de l'arc de coordination aux bandes non planifiées du SRS ainsi qu'à d'autres bandes pour le SFS. Cette Règle de procédure provisoire doit être appliquée jusqu'à ce que la CMR-03 examine la question. La RPC a examiné les Règles du Comité et a inscrit dans la section 3.4.1 de son rapport des suggestions de modifications au Tableau 5-1 de l'Appendice 5 pour refléter lesdites Règles. L'Europe propose que la CMR-03 adopte les modifications proposées ci-dessous à l'Appendice 5, lesquelles reposent sur le Rapport de la RPC.

## 1.2	Extension de l'application de l'arc de coordination aux services différents du SFS et du SRS et aux bandes pour lesquelles il n'y a d'attribution ni au SFS ni au SRS

Le concept d'arc de coordination a été mis en oeuvre pour la première fois par la CMR-2000 aux réseaux géostationnaires du SFS, dans une gamme limitée de bandes de fréquences, au-dessus de 3,4 GHz. Depuis, l'utilisation de l'arc de coordination a été étendue à d'autres bandes de fréquences non planifiées pour le SFS et le SRS, par une Règle de procédure adoptée par le Comité du Règlement des radiocommunications en réponse à la Résolution 1182 du Conseil. Dans cette extension de l'application de l'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences, la limite inférieure en fréquence a été maintenue à 3,4 GHz.

Au vu des avantages potentiels qu'offre le concept d'arc de coordination, il serait bon d'examiner son extension à d'autres réseaux à satellite géostationnaire, relevant de la Section II de l'Article 9 et qui opèrent dans les bandes de fréquences non planifiées au-dessus de 3,4 GHz.

La méthode de l'arc de coordination pour déterminer les réseaux géostationnaires affectés offre beaucoup d'avantages par rapport aux procédures de l'Appendice 8 appliquées par le Bureau, notamment:

–	elle permet à l'administration notificatrice d'identifier les réseaux potentiellement affectés et de commencer le processus de coordination au début de la période des 5 ans au lieu d'attendre que le Bureau n'ait achevé l'analyse au titre de l'Appendice 8 - ce qui, en raison des retards dans le traitement, peut prendre 2 à 3 ans des 5 ans; et

–	elle permet de réduire substantiellement le volume de données requises au titre de l'Appendice 4, puisque la température de bruit des liaisons qui figure à la section D de l'Annexe 2 n'est pas requise pour la procédure d'arc de coordination.

Reconnaissant que la méthode peut ne pas être applicable universellement et peut avoir des désavantages si elle appliquée à certains systèmes ou entre services mettant en jeu des paramètres «inhomogènes» (par exemple, des variations significatives dans les gains d'antenne et les tailles de faisceaux), l'Europe considère qu'il est nécessaire que l'extension de l'application de l'arc de coordination au-delà des propositions formulées au §1.1 soit étudiée au car par cas.

A ce jour, l'UIT-R n'a entrepris que des études de partage mettant en jeu le SFS et le SRS. Les études relatives à l'applicabilité de l'arc de coordination et à l'éventuelle quantification de la séparation orbitale précise qui doit s'appliquer aux cas de partage intraservice pour des services par satellite différents du SFS et pour tous les cas de partages inter-services, n'ont pas été achevées. C'est pourquoi il est proposé d'inviter l'UIT-R à achever d'urgence les études pertinentes relatives à l'applicabilité de l'arc de coordination et aux valeurs appropriées de séparation orbitale pour chaque groupe de bandes de fréquences et de services spatiaux. Un rapport sur les conclusions de ces études devrait être remis au Directeur du Bureau dès que possible.

# 2	Propositions

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché
au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	EUR/13A30/31

TABLEAU  5-1     (CMR-03)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG | Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite OSG, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé | 1) 3 400-4 200 MHz 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10, 95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Région 2) 12,2-12,5 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3) 12,7-12,75 GHz (Région 2) et 13,75-14, 5 GHz | i) Les largeurs de bande se chevauchent, et ii) tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  10° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent, et ii) tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  9° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan |  | En ce qui concerne le SFS ou le SRS dans les bandes visées aux § 1), 2) et 3), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que son nom figure dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8. |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En ce qui concerne le SFS ou le SRS dans les bandes visées aux § 1), 2) et 3), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que le nom d'une administration ne figure pas dans des demandes de coordination, en donnant comme motif que |
| Numéro 9.7 OSG/OSG (suite) |  | 3) -Toute bande de fréquences supérieures à 17,3 GHz | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction associée pour l'exploitation spatiale ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan |  | Le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4) Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que les services visés dans la colonne «seuil/condition» ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé. | La valeur du rapport T/T dépasse 6%. | Appendice 8 |  |

ADD	EUR/13A30/32

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-COORDINATION ARC]  (cmr-03)

Procédures relatives à l'amélioration des procédures de coordination et
de notification des réseaux à satellite

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	la Résolution 1182 du Conseil qui a établi le Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite;

b)	l'accumulation persistante de demandes de coordination en attente au Bureau des radiocommunications;

c)	que cet arriéré tient en majorité dans les demandes de coordination de réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite (SFS) ou du service de radiodiffusion par satellite (SRS);

d)	que l'introduction du concept d'arc de coordination pour l'identification des réseaux géostationaires affectés qui ne relèvent pas d'un plan et qui sont exploités dans les bandes du SFS et du SRS au-dessus de 3,4 GHz, a permis aux administrations d'identifier par elles-mêmes les réseaux avec lesquels elles doivent coordonner sans affecter les droits des opérateurs d'autres réseaux;

e)	que l'utilisation de l'arc de coordination réduit considérablement le volume de données qu'il est nécessaire d'envoyer au Bureau des radiocommunications au titre de la Section D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4;

f)	que les administrations peuvent tirer avantage de l'utilisation d'une méthode reconnue pour l'identification des réseaux affectés qui leur permet d'entamer la coordination au plus tôt;

- que, dans les bandes au-dessous de 3,4 GHz, les réseaux à satellite du service mobile par satellite (SMS) doivent normalement se coordonner avec d'autres réseaux qui sont exploités n'importe où sur l'arc visible et pour lesquels il y a chevauchement des zones de service;

- que le concept d'arc de coordination pourrait ne pas se prêter aussi bien à toutes les bandes et à tous les services;

- que la méthode de l'arc de coordination risque d'imposer une charge de travail accrue sur les administrations et sur le Bureau du fait de l'application des dispositions d'auto-identification (numéro 9.41) si la longueur de l'arc de coordination est fixée à une faible valeur,

reconnaissant

a)	que, étant donné les retards dans le traitement, une administration peut avoir à attendre presque trois ans avant que le Bureau ne publie une demande de coordination et, du fait de la limite de cinq ans pour la mise en service d'un réseau, cette administration doit ainsi faire face à un créneau réduit pour effectuer la coordination;

b)	que des mesures extraordinaires sont nécessaires afin de permettre au Bureau de résorber le retard dans le traitement des demandes de coordination des réseaux à satellite;

c)	que l'arriéré actuel dans le processus de coordination à l'UIT met sérieusement en péril la capacité de ces réseaux à fournir des services et compromet le rôle de l'UIT dans ce processus;

d)	que cette Conférence doit prendre des mesures extraordinaires pour assurer la viabilité et la crédibilité du processus de coordination des satellites à l'UIT,

décide d'inviter l'UIT-R

1	à conduire d'urgence des études relatives à l'applicabilité du concept de l'arc de coordination et afin de recommander les séparations orbitales nécessaires au déclenchement des coordinations inter-services et intraservice pour des services à satellites dans des bandes de fréquences au-dessus de 3,4 GHz, pour des réseaux à satellite géostationnaire qui ne relèvent pas d'un plan et qui ne sont pas déjà pris en compte par le concept d'arc de coordination spécifié aux points 1), 2) et 3) de la colonne «bande de fréquences» du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 et relevant de la Section II de l'Article 9;

2	à informer le Directeur du Bureau des radiocommunications des résultats des études,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rapporter les résultats des études au Comité du Règlement des radiocommunications dès qu'ils seront disponibles et à la conférence compétente suivante,

charge le Comité du Règlement des radiocommunications

1	de supprimer les Règles de procédure adoptées à sa 25ème réunion relatives à l'application de l'arc de coordination;

2	d'examiner les résultats des études achevées par l'UIT-R et, selon qu'il conviendra, de développer des Règles de procédure, temporaires jusqu'à décision par la conférence compétente suivante, pour que soient appliquées la ou les valeurs de l'arc de coordination relatives aux services et bandes de fréquences identifiées au point 1 du décide d'inviter l'UIT-R.

Sous-partie 30L

Rationalisation des Articles 9 et 11

- Introduction

Le Règlement des radiocommunications est complexe et contient des incohérences. Cette complexité et ces incohérences augmentent la charge de travail et les coûts des administrations et des opérateurs lorsqu'ils soumettent leurs fiches de notification, ainsi que ceux du Bureau lorsque celui-ci traite les dossiers relatifs aux satellites. Trouver les renseignements exigés par la soumission d'un dossier relatif aux satellites et appliquer les procédures pertinentes peuvent prendre beaucoup de temps et aussi se révéler difficile. Par exemple, il peut être difficile de déterminer quelles sont les procédures applicables, et dans les cas où plusieurs procédures s'appliquent au même réseau à satellite, des incohérences entre ces procédures et des doubles emplois dans le travail à mener pour les appliquer peuvent apparaître.

De plus, les administrations et les opérateurs doivent faire face, au cours du processus de coordination, à des coûts accrus, du fait des efforts requis pour résoudre les mauvaises compréhensions dans l'application des dispositions réglementaires. Ces coûts accrus et le temps requis pour corriger les erreurs ou lever des doutes conduisent à des retards dans l'achèvement du processus réglementaire relatif au dossier et dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes à satellites, ce qui peut avoir un impact sur les infrastructures nationales de télécommunication.

Les Articles 9 et 11 sont deux procédures dont la complexité est fréquemment mentionnée dans les réunions de l'UIT-R. L'Article 9 contient des dispositions pour effectuer la coordination ou obtenir l'accord d'autres administrations. Il contient quatre processus de coordination distincts qui ont été rassemblés au sein d'une même procédure à la suite de la simplification du Règlement des radiocommunications. Le résultat de cette fusion est une procédure dans laquelle les processus élémentaires ne sont pas ordonnés séquentiellement et peuvent, du fait de certaines dispositions, boucler sur eux-mêmes. L'Article 11 contient les dispositions relatives à la notification et à l'inscription des assignations dans le Fichier de référence.

- Propositions

ADD	EUR/13A30/33

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR-Art 9 & 11]  (CMR-03 )

Rationalisation des Articles 9 et 11 du Règlement des radiocommunications

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la Conférence des plénipotentiaires de l'UIT de Nice en 1989 a reconnu formellement le besoin de simplifier dans son ensemble le Règlement des radiocommunications, en établissant un Groupe volontaire d'experts (GVE) chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des radiocommunications, en examinant tout particulièrement la simplification des procédures de coordination et de notification des réseaux à satellite;

b)	que le GVE a présenté des propositions à la CMR-95 relatives à la simplification du Règlement des radiocommunications qui ont abouti à la structure actuelle du Règlement simplifié des radiocommunications, dont les Articles 9 et 11 actuels contiennent respectivement les procédures générales de coordination et de notification des services de radiocommunication;

c)	que la CMR-97 et la CMR-2000 ont toutes deux poursuivi le processus à long terme de réforme des Articles 9 et 11 avec l'intention d'en éliminer les incohérences et d'en réparer les omissions;

d)	que, à la suite des processus de simplification et des ajouts effectués par les conférences qui ont suivi, la lecture des dispositions des Articles 9 et 11 est devenue difficile du fait de fréquents renvois entre des dispositions, d'un manque de progression logique dans l'ordre des dispositions et de la complexité du texte qui en a découlé;

- que, du fait des problèmes mentionnés au point d) du considérant, des Règles de procédure ont été développées en grand nombre afin de faciliter la compréhension et l'interprétation de ces Articles, ce qui a eu pour conséquence d'accroître le temps et les coûts qu'y consacrent les administrations et le Bureau,

notant

- que la Conférence des plénipotentiaires de Minneapolis en 1998 a instauré la Résolution 86 qui, amendée à Marrakech en 2002, demande que chaque Conférence mondiale des radiocommunications examine et mette à jour les procédures de publication anticipée, de coordination, de notification et d'inscription, y compris les caractéristiques techniques associées, ainsi que les Appendices pertinents du Règlement des radiocommunications;

- que le Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite (SAT-BAG) recommande, dans son rapport à la CMR-03, à cette dernière d'entamer des études relatives aux procédures réglementaires pertinentes afin d'en éliminer systématiquement les doubles emplois inutiles, les incohérences et la complexité;

c)	qu'un exemple traitant des incohérences et omissions des dispositions des Articles 9 et 11 a été fourni à la présente Conférence,

décide

  - que la rationalisation et la clarification des Articles 9 et 11 soient considérées par la CMR-07 au titre de la Résolution 86 (Rév.Marrakech, 2002);

  - que la CMR-07 devrait examiner les résultats des études à entreprendre par l'UIT-R et devrait mener les actions appropriées,

demande à l'UIT-R

d'entreprendre des études conduisant à la rationalisation des procédures de coordination et de notification,

invite les administrations

à contribuer à la rationalisation et à la clarification des procédures de coordination et de notification des services de radiocommunication en présentant des contributions à l'UIT-R concernant les difficultés mentionnées ci-dessus.

Sous-partie 30M

Appendice 4

# 1	Introduction

La structure et le contenu des données demandées au titre de l'Appendice 4 pour les services spatiaux ont été examinés en vue de supprimer les doubles emplois et les incohérences, en particulier pour ce qui est des données soumises au titre de l'Annexe 2B de l'Appendice 4. La proposition se fonde sur une identification individuelle de chaque élément de données et sur la Recommandation UIT-R SM.1413.

Avec la structure révisée de l'Appendice 4, on pourrait identifier puis supprimer les éléments de données faisant double emploi, par exemple le gain isotrope maximal pour une antenne de satellite est cité six fois dans l'Appendice 4 (points B.3.a.1, B.3.b.1, B.3.b.2, B.3.g.1, B.3.g.5 et B.4.a). L'identification de chaque élément de données simplifie la validation des données par les Etats Membres et le Bureau et le fait de ne plus avoir à prévoir des notes de bas de page supplémentaires pour préciser les exigences simplifierait la maintenance. De plus, la révision de l'Appendice 4, telle que proposée, combine les Annexes 2A et 2B en un seul tableau unifié. La suppression des doubles emplois et des incohérences permettrait, de cette manière, d'accélérer le traitement des dossiers et, par voie de conséquence, d'aider à la réduction de l'arriéré dans le traitement des dossiers de réseaux à satellite.

La suppression des doubles emplois et des incohérences de l'Appendice 4 a été étudiée par l'UIT-R et la proposition qui en a résulté est contenue dans le Rapport de la RPC (voir le § 3.4.1 sous le point 1.30 de l'ordre du jour). Du fait de la nature des données de l'Appendice 4, on a mis en évidence les modifications aux données et on a énuméré les raisons de ces modifications dans une liste de notes à la fin du tableau. Ces notes n'apparaîtront plus dans la version finale de l'Appendice 4. On doit aussi faire disparaître de l'Appendice les listes de notes existantes de l'Annexe 2B, que l'unification avec l'Annexe 2A rend caduques.

Les corrections qu'il est proposé d'apporter pour supprimer les incohérences dans les données de l'Appendice 4 reposent sur les points suivants:

•	la Recommandation UIT-R SM.1413, qui scinde les données de l'Appendice 4 en leurs différents éléments constitutifs et identifie un certain nombre d'incohérences dans la présentation de ces données;

•	les Règles de procédure relatives à l'Appendice 4, qui concernent les incohérences relevées dans l'identification des éléments de données compte tenu de la diversité des fiches de notification et des services; et

•	les Lettres circulaires CR/158 et CR/158c1 du Bureau des radiocommunications, qui recensent les incohérences relevées dans l'identification des éléments de données relatifs aux bandes des Plans.

Au cours des études, les problèmes suivants ont été relevés en ce qui concerne les données contenues dans l'Appendice 4; il ne semble pas y avoir de limitations techniques à l'élaboration d'une solution mais d'autres facteurs peuvent intervenir:

•	Il existe une certaine redondance dans les données à fournir relatives aux paramètres orbitaux des systèmes à satellites non géostationnaires brouillant les réseaux à satellite soumis à coordination ainsi que les systèmes à satellites non soumis à coordination. De plus, les données actuellement fournies pour la publication anticipée des réseaux non géostationnaires empêchent de traiter des orbites hétérogènes.

•	L'arc de visibilité (élément de données A.4.a.3) n'est pas utilisé par le Bureau et ne l'est plus par les administrations; pour cette raison, il pourrait être supprimé, tout comme l'élément de données A.4.a.5 (raisons pour lesquelles l'arc de visibilité est plus petit que l'arc de service).

•	L'élément de données A.17.c s'applique actuellement aux réseaux spatiaux non géostationnaires; cependant, aucune référence à cet élément (la puissance surfacique cumulative calculée dans la bande 1 164-1 215 MHz) ne le limite aux réseaux spatiaux non géostationnaires.

La Commission spéciale a débattu des deux derniers points mentionnés ci-dessus et a décidé de les laisser à la considération des administrations.

# 2	Propositions

Suppression des données demandées qui font double emploi
ainsi que des incohérences dans l'Appendice 4

Dans les propositions qui suivent, figurent temporairement une ligne d'en-tête destinée à réduire la taille des tableaux ainsi qu'une colonne qui contient les références de la position originelle des éléments de données déplacés. Tous deux sont destinés à disparaître dans la version finale. Les nombres entre crochets indiquent la raison des modifications au tableau. Les symboles donnés à la première colonne signalent une modification au texte selon la signification suivante:

ADD		=	ajout d'une nouvelle disposition

MOD		=	modification d'une disposition existante

(MOD)		=	modification de rédaction d'une disposition existante (c'est-à-dire révision du numéro de l'élément)

SUP		=	suppression d'une disposition existante

SUP*		=	disposition déplacée vers une autre position de l'Appendice 4

ADD*		=	une disposition existante provenant d'une autre position de l'Appendice 4 et déplacée vers la position indiquée

NOTE – Lorsqu'il est proposé de supprimer un texte, du fait de la complexité du texte originel, il apparaît souvent comme étant divisé en éléments de données élémentaires, car il est fréquemment nécessaire de traiter chaque composante séparément. C'est pourquoi, pour ce qui est des suppressions, on fait figurer à la fois le texte originel de l'Appendice 4 et la version modifiée du texte, cette dernière apparaissant en italiques et entre crochets.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

SUP	EUR/13A30/34

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A30/35

ANNEXe  2

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.1 | Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1 |  |
| MOD | A.1.d | A.1.a | Identité du réseau à satellite, y compris, au titre de l'Appendice 30B, pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | A.1.a |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [50] |  |  |  |  |
| MOD | A.1.d | A.1.c | Pays et identification du faisceau. |  |  |  |  |  |  | X [51] | X | X | A.1.c |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.1.e | Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e |  |
| NOC |  | A.1.e.1 | le type de station terrienne (spécifique ou type); |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.1 |  |
| MOD |  | A.1.e.2 -[] | le nom par lequel la station est désignée; à communiquer si le nom de la localité n'est pas fourni; |  |  |  |  |  | + [2] |  |  |  | A.1.e.2 -[] | + [2] |
| MOD |  | A.1.e.2 -[] | la localité dans laquelle la station est située (c'est-à-dire le nom du site); à communiquer si le nom de la station n'est pas fourni; |  |  |  |  |  | + [3] |  |  |  | A.1.e.2 -[] | + [3] |
| MOD |  | A.1.e.3 | pour une station terrienne spécifique ou une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e.3 |  |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission ou de réception constituant la station terrienne ou la station de radioastronomie (longitude et latitude en degrés et minutes). Pour une station terrienne spécifique, les secondes (avec une précision du dixième de minute)s ne seront indiquées dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration); |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.1.f-[] | Symbole de pays de l'administration notificatrice. | X | X | X | X | X | X[59] | X | X | X | A.1.f-[]] | X |
| MOD |  | A.1.f-[] | Dans le cas d'un groupe d'administration fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite, les symboles de pays de chacune des administrations du groupe. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | A.1.f-[] |  |
| ADD |  | [A.1.f-] | Dans le cas d'une fiche de notification fournie au nom d'une organisation intergouvernementale de satellite, le symbole de cette organisation [4] | X | X | X | X | X |  | X | X |  | [A.1.f-] |  |
| NOC |  | A.2 | Date de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2 |  |
| MOD |  | A.2.a | Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence d'un réseau à satellite géostationnaire est mise en service régulier* pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). * Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT-R sur l'applicabilité de l'expression «service régulier» aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux à satellite géostationnaires. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A.2.a |  |
| NOC |  | A.2.b | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire (OSG), la durée de validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88)). | X |  |  | X |  |  |  |  |  | A.2.b |  |
| NOC |  | A.2.c | La date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception) commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des caractéristiques fondamentales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2.c | X |
| NOC |  | A.3 | Administration ou entité exploitante |  |  | X | X | X | X | X | X |  | A.3 | X |
| MOD |  | A.3-[] | Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante si elle a le contrôle opérationnel de la station spatiale, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3-[] | X |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.3-[] | Symboles de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. | X [6] | X [6] | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3-[] | X |
| NOC |  | A.4 | Renseignements relatifs à l'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4 |  |
| NOC |  | A.4.a | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| NOC |  | A.4.a.1 | la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires; | X |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.1 |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'est prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'ouest prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | l'excursion d'inclinaison prévue. |  |  |  | X |  |  | 0 [8] | 0 [8] | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| NOC |  | A.4.a | Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station terrienne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'est de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); à fournir dans le cas de l'Appendice 30B pour des réseaux à satellite qui ne sont pas dérivés d'un allotissement du Plan; |  |  |  | X |  |  |  |  | + [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'ouest de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); à fournir dans le cas de l'Appendice 30B pour les réseaux à satellite qui ne sont pas dérivés d'un Plan; |  |  |  | X |  |  |  |  | + [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b | Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD | A.4.b.5Np | A.4.b-[] | nombre de plans orbitaux; |  | X [14] | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b-[] |  |
| ADD |  | A.4.b[N] | Pour chaque plan orbital: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b[N] |  |
| MOD | A.4.b.5ij | A.4.b. [N]1 | l'inclinaison par rapport au plan de référence, qui doit être le plan de l'équateur terrestre (0°  ij < 180°); |  | X [25] | X [25] |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]1 |  |
| ADD | A.4.b.5Ns | A.4.b [N-] | nombre de satellites dans chaque plan orbital; |  | X [14] | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b [N-] |  |
| MOD |  | A.4.b. [N]2 | la période; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]2 |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) de l'apogée du plan orbital; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) du périgée du plan orbital; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [A.4.b. N-] | Code de corps de référence [12] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | [A.4.b. N-] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.b.5 | De plus, si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions du numéro 9.11A, les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.5 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5j | ascension droite du noeud ascendant pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0°  j  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5i | angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t  0, mesuré à partir du point du noeud ascendant (0°  i  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5i |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5p | argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du noeud ascendant vers le périgée (0°  p  360°). |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5p |  |
| MOD |  | A.4.b.6 | De plus, si les stations fonctionnent dans une bande de fréquences assujettie au numéro 9.11A et si elles sont assujetties au numéro 22.5C, 22.5D ou 22.5F, les éléments de données suivants sont exigés pour caractériser de façon appropriée l'exploitation orbitale des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.4.b.6.a | pour chaque gamme de latitudes, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6.a |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | le nombre maximal de satellites non géostationnaires émettant sur des fréquences se chevauchant vers un point donné; et |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | début de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | fin de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| NOC |  | A.4.b.6.b | l'altitude minimale de la station spatiale au-dessus de la surface de la Terre à laquelle n'importe quel satellite émettra; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.b |  |
| NOC |  | A.4.b.6.c | un indicateur précisant si la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.c |  |
| NOC |  | A.4.b.6.d | lorsque la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; le temps en secondes nécessaire pour que la constellation revienne à sa position de départ, c'est-à-dire pour que tous les satellites se trouvent au même emplacement par rapport à la Terre et par rapport à chacun d'eux; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.d |  |
| NOC |  | A.4.b.6.e | un indicateur déterminant si la station spatiale doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.e |  |
| MOD |  | A.4.b.6.f | la vitesse de précession exprimée en degrés/jour, mesurée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur, pour une station spatiale qui doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.f |  |
| MOD |  | A.4.b.6.g | la longitude du nœud ascendant pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir du méridien de Greenwich vers le point où l'orbite du satellite croise, dans le sens sud-nord, le plan de l'équateur (0  j  360 – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.g |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | l'instant (la date) où le satellite se trouve au point défini par j – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | l'instant où le satellite se trouve au point défini par j – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.i | la tolérance longitudinale du nœud ascendant. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.i |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.4.b.7 | De plus, si les stations sont exploitées dans une bande de fréquences assujettie au numéro 9.11A et sont assujetties aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, les éléments de données nécessaires pour caractériser correctement la qualité de fonctionnement des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7 |  |
| MOD |  | A.4.b.7.a | le nombre maximal de satellites non géostationnaires recevant simultanément sur des fréquences se chevauchant des signaux en provenance des stations terriennes associées dans une cellule donnée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.a |  |
| MOD |  | A.4.b.7.b | le nombre moyen de stations terriennes associées fonctionnant sur des fréquences se chevauchant par kilomètre carré à l'intérieur d'une cellule; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.b |  |
| MOD |  | A.4.b.7.c | la distance moyenne entre les cellules cofréquence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.c |  |
| NOC |  | A.4.b.7.d | pour la zone d'exclusion autour de l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7.d |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | le type de zone; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | dans le cas d'une zone d'exclusion déterminée à partir de l'angle topocentrique, la largeur de la zone en degrés. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | dans le cas d'une zone d'exclusion déterminée à partir de l'angle vu du satellite, la largeur de la zone en degrés. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | Dans le cas d'une station terrienne l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | Dans le cas d'une station terrienne, si la communication doit être établie avec un satellite géostationnaire, sa position orbitale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| NOC |  | A.5 | Coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.5 |  |
| MOD |  | A.5 | Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | A.5 |  |
| ADD |  | [A.5-] | Si la coordination a été recherchée ou terminée, fournir le code de la disposition concernée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | [A.5-] |  |
| NOC |  | A.6 | Accords |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.6 |  |
| MOD |  | A.6 | S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | A.6 |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD |  | [A.6-] | Si un accord a été atteint, fournir le code de la disposition concernée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | [A.6-] |  |
| MOD |  | A.7 | Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| NOC |  | A.7 | Pour une station terrienne spécifique ou une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| MOD |  | A.7.a.1 | angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne; dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.a.1 |  |
| NOC |  | A.7.a.2 | distance en kilomètres de la station terrienne à l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne; |  |  |  |  |  | O |  |  |  | A.7.a.2 |  |
| MOD | B.6 | A.7.b | l'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal. Pour une station terrienne, l'angle d'élévation minimal devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.b | X |
| ADD* | B.6 | [A.7.b-] | l'angle d'élévation maximal prévu de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal en degrés par rapport au plan horizontal; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.7.b-] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de départ de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de départ devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de fin de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de fin devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD |  | A.7.d | l'altitude (en mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.d |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.7.e | l'angle d'élévation minimal de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal pour chaque azimut autour de la station terrienne qui fonctionne avec des stations spatiales non géostationnaires. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.e |  |
| SUP |  |  | [20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.10 | Schémas de zone de coordination de station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.10 |  |
| MOD |  | A.10 | Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.10 |  |
| MOD |  | A.11 | Horaire normal de fonctionnement - heure de départ TU (30) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| MOD |  | A.11 | Horaire normal de fonctionnement - heure de fin TU (30) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| NOC |  | A.12 | Gamme de régulation automatique de gain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.12 |  |
| NOC |  | A.12 | Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | A.12 |  |
| MOD |  | A.13 | Selon le cas, référence à la section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du Bureau (BR IFIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13 |  |
| NOC |  | A.13.a | fournissant les renseignements pour la publication anticipée, requis conformément au numéro 9.1; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13a |  |
| MOD |  | A.13.b | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7; |  |  |  | X | [22] | + [38] |  |  |  | A.13.b |  |
| MOD |  | A.13.c | fournissant les renseignements requis conformément au numéro 9.21; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.c |  |
| MOD |  | A.13.d | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément à l'Article 7 de l'Appendice 30; |  |  |  | X | [22] | [24] |  |  |  | A.13.d |  |
| MOD |  | A.13.e | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément à l'Article 7 de l'Appendice 30A; |  |  |  | X | [22] | + [73] |  |  |  | A.13.e |  |
| MOD |  | A.13.f | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.11; |  |  |  | + [43] | + [43] | + [24] |  |  |  | A.13.f |  |
| MOD |  | A.13.g | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.11A; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.g |  |
| MOD |  | A.13.h | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 6 de l'Appendice 30B. |  |  |  |  | [22] | + [36] |  |  | + [80] | A.13.h |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30. [84] |  |  |  |  |  |  | X |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30A [84] |  |  |  |  |  |  |  | X |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7A. [84] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7B. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.12. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.12A. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.13. [84] |  |  |  | X |  |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| NOC |  | A.14 | Gabarits spectraux |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| NOC |  | A.14 | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| NOC |  | A.14.a | pour chaque gabarit de p.i.r.e. utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.a |  |
| SUP |  | A.14.a |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.a |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.b | pour chaque gabarit de p.i.r.e. de station terrienne associée, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.b |  |
| SUP |  | A.14.b |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.b |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'angle d'élévation minimal auquel toute station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'espacement angulaire minimal entre l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires et l'axe du faisceau principal de la station terrienne associée où la station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| NOC |  | A.14.c | pour chaque gabarit de densité de puissance surfacique utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.c |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le type de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le code d'identification du gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le diagramme de gabarit de la puissance surfacique définie en trois dimensions; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.15 | Engagement concernant la conformité aux limites opérationnelles additionnelles de epfd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.15 | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite dans les bandes 10,7-11,7 GHz (dans toutes les Régions), 11,7-12,2 GHz (Région 2), 12,2-12,5 GHz (Région 3) et 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3), les administrations s'engagent à respecter les limites opérationnelles additionnelles de epfd prescrites dans le Tableau 22-4A1 au titre du numéro 22.5I pour le système notifié. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.16 | Engagement concernant la conformité aux limitations de puissance hors axe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| MOD |  | A.16 | En ce qui concerne les stations terriennes fonctionnant avec un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, les administrations s'engagent à respecter les limitations de puissance hors axe prescrites aux numéros 22.26 à 22.28 ou 22.32 (selon le cas), conformément aux conditions prévues aux numéros 22.30, 22.31 et 22.34 à 22.39, lorsque ces stations terriennes sont assujetties à ces limitations de puissance. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| NOC |  | A.17 | Respect des limites de puissance surfacique cumulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.17 |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz comme indiqué au numéro 5.443B. [60] |  |  |  | X [61] | X |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz comme indiqué au numéro 5.443B. [60] |  |  |  | X [61] | X |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.b | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 41,5-42,5 GHz, puissance surfacique cumulative calculée, dans une largeur de bande de 1 MHz, produite au site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551G. |  |  |  | X [62] | X |  |  |  |  | A.17.b |  |
| NOC |  | A.17.c | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite par toutes les stations spatiales dans tous les systèmes de radionavigation par satellite comme défini au numéro 5.328A |  |  |  | X [1] | X |  |  |  |  | A.17.c |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.17.d | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite (liaisons de connexion) dans la bande 15,43-15,63 GHz (espace vers Terre), puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 15,35-15,4 GHz, définie au numéro 5.511A. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.17.d |  |
| ADD |  | [A.18] | Systèmes sous-régionaux: le type de système (c'est-à-dire si le réseau fait partie d'un système sous-régional); dans le cas d'un réseau spatial soumis conformément à l'Appendice 30B [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.18] |  |
| ADD |  | [A.18-] | Systèmes sous-régionaux: indiquer pour chacune des administrations impliquée, si c'est le cas, la partie de l'allotissement national qu'il est proposé d'utiliser aux fins du système sous-régional; dans le cas d'un réseau spatial soumis conformément à l'Appendice 30B. [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.18-] |  |

X	Obligatoire	+  Obligatoire sous des conditions spécifiques	O  Facultatif	C  Obligatoire si utilisé comme élément de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD |  | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] |  | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |
| MOD |  |  | B.1 |  | Désignation du faisceau de l'antenne du satellite. La désignation sera un code de caractères et le dernier caractère sera «R» dans le cas d'un faisceau orientable ou reconfigurable. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  | B.1 |  |  |  |
| MOD |  |  | B.2 |  | Indicateur d'émission/de réception. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X [23] |  |  |  | X |  | B.2 |  |  |  |
| MOD |  |  | B.3 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3 |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.1 B.3.b.2 B.3.g.1 B.3.g.5 B.4.a |  | B.3.a.1 |  | le gain isotrope copolaire maximal (dBi). Lorsqu'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191) est utilisé, si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir seulement le gain isotrope d'antenne maximal (dBi). Ce gain s'applique à tous les points de la surface visible de la Terre; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | B.3.a.1 |  |  |  |
| ADD* | B.3.g.1 |  | [B.3.a.1-] |  | dans le cas de faisceaux non elliptiques, le gain isotrope contrapolaire maximal de l'antenne (dBi). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | [21] |  | [B.3.a.1-] |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.2 B.3.g.5 |  | B.3.a.2 |  | les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Dans le cas d'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191), si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, les contours sont le résultat du déplacement du point de visée du faisceau orientable le long de la limite définie par la zone de visée effective. Les contours de gain d'antenne de la station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour – 2, – 4, – 6, – 10 et – 20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme numérique (par exemple, une équation ou un tableau). Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | + |  | + | + |  | B.3.a.2 |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] |  |  | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |  |
| ADD* | B.3.g.5 |  | [B.3.a.2-α] |  | les contours de gain contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à la ligne joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement faisable, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [69] |  |  | [B.3.a.2-α] |  |  |
| ADD* | B.3.e B.3.g.4 B.4.a B.4.b |  | [B.3.a.2-β] |  | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne pour les stations spatiales non géostationnaires, lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite. Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | [B.3.a.2-β] |  |  |
| ADD* | B.3.g.4 |  | [B.3.a.2-γ] |  | le diagramme de rayonnement contrapolaire; dans le cas des Appendices 30 et 30A, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [69] |  |  | [B.3.a.2-γ] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.3.c[-] |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de l'excursion d'inclinaison prévue. |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.3.c[-] |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance longitudinale prévue. |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| MOD |  |  | B.3.c[-] |  |  |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de la précision de pointage de l'antenne prévue. |  |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |
| NOC |  |  | B.3.d |  |  |  | Précision de pointage de l'antenne. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | B.3.d |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | B.3.g.5 |  |  | B.3.f |  | En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.3.f |  |  |
| NOC |  |  |  |  | B.3.g |  | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30, à l'Appendice 30A ou à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g |  |  |
| ADD* |  | B.3.g.4 B.3.g.5 |  |  | [B.3.g-α] |  | intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); à fournir dans le cas de faisceaux non orientables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | [B.3.g-α] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  |  |  |  | B.3.g.4 |  | pour les faisceaux elliptiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g.4 |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | précision de rotation en degrés; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | grand axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | petit axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X9 |  | X9 |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [70] |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  |  |  | B.4 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4 |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  |  |  | B.4-[α] |  | Le numéro de chaque plan orbital dans lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées [16] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4-[α] |  |  |
| ADD |  |  |  | B.4-[] |  | Si les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale ne sont pas communes à chacun des satellites du plan orbital, fournir, pour le plan orbital spécifié, l'angle de phase initial de chaque satellite sur lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées. L'angle de phase initial est mesuré dans son plan orbital au temps de référence t=0, mesuré à partir du nœud ascendant (0° i < 360°)] [16] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4-[] |  |  |
| NOC |  |  |  | B.4.b |  | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions du numéro 9.11A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | Angle d'orientation «alpha» des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | Angle d'orientation «beta» des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs diagrammes de rayonnement; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | gain d'antenne de satellite G(e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur la Terre; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique); |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./4 kHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./4 kHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700-7 075 MHz, la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite dans un angle de  5° d'inclinaison de l'orbite des satellites géostationnaires. |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| NOC |  |  |  | B.5 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.5 |  |  |
| NOC |  |  |  | B.5.a |  | Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | B.5.a |  |  |
| MOD |  |  |  | B.5.b |  | L'ouverture à mi-puissance du faisceau (degrés). Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  |  |  | B.5.b |  |  |
| MOD |  |  |  | B.5.c |  | Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, ou le diagramme de rayonnement de référence. Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, fournir le diagramme de rayonnement de référence. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X [53] |  |  |  |  |  | B.5.c |  |  |
| NOC |  |  |  | B.6 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  |  |
| MOD |  |  |  | B.6 |  | Le type et les dimensions de l'antenne et la zone équivalente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| NOC |  | C.1 | Gamme de fréquences |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.1 |  |
| MOD |  | C.1-[α] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite basse de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[α] |  |
| MOD |  | C.1-[β] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite haute de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[β] |  |
| NOC |  | C.2 | Fréquence(s) assignée(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2 |  |
| MOD |  | C.2.a-[α] | La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz-. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie. |  |  |  | X | X | X | X | X | X [5] | C.2.a-[α] |  |
| MOD |  | C.2.a-[β] | L-e numéro de canal. |  |  |  |  |  |  | O [19] |  |  | C.2.a-[β] |  |
| NOC |  | C.2.b | Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2.b | X |
| NOC |  | C.3 | Bande de fréquences assignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3 |  |
| MOD |  | C.3.a | La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 1.147). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  |  | X | X | X | X [28] | X | X [5] | C.3.a |  |
| NOC |  | C.3.b | La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3.b | X |
| NOC |  | C.4 | Classe de la (des) station(s) et nature du service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.4 |  |
| NOC |  | C.4 | La classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | C.4 | X |
| NOC |  | C.4 | La nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | C.4 | X |
|  |  | C5 | Température de bruit du système de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 |  |
| MOD |  | C.5.a | Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale. |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.5.a |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.5.b | Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | C.5.b |  |
| MOD |  | C.5.c | Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.5.c | X |
| NOC |  | C.6 | Polarisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.6 |  |
| MOD |  | C.6-[α] | Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros 1.154 et 1.155). Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux § B.3 g) 4) et B.3 g) 5) respectivement. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [52] |  |  | X | X | X | X [23] | X | X |  | C.6-[α] |  |
| MOD |  | C.6-[β] | Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué au § B.3 g-α ci-dessus. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [52] |  |  | X | X | X | X[23] | X | X |  | C.6-[β] |  |
| NOC |  | C.7 | Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| NOC |  | C.7 | Conformément à l'Article 2 et à l'Appendice 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| MOD | C7.c C7.c C7.d C7.d | C.7.a-[α] | la classe d'émission pour chaque porteuse, si cet élément n'est requis que pour la coordination. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8; |  |  | O | X | X | X | X | X | X [5] | C.7.a-[α] |  |
| MOD | C7.c C7.d | C.7.a-[β] | la largeur de bande nécessaire pour chaque porteuse, si cet élément n'est requis que pour la coordination. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8; |  |  | O | X | X | X | X | X | X [5] | C.7.a-[β] |  |
| MOD |  | C.7.b-[α] | la fréquence porteuse de l'émission; |  |  | O | C | C | C |  |  |  | C.7.b-[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.7.b-[β] | les fréquences porteuses de l'émission; |  |  | O | C | C | C |  |  |  | C.7.b-[β] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8 | Caractéristiques de puissance de l'émission |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8 |  |
| MOD |  | C.8.a-[α] | La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse; cet élément est requis si C.8 b n'est pas fourni. [39] |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | C [37] |  |  |  | C.8.a-[α] |  |
| MOD |  | C.8.a-[β] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse; cet élément est requis si C.8 b n'est pas fourni. [39] |  |  | [31] [46] | + [46] | + [46] | O |  |  |  | C.8.a-[β] |  |
| MOD |  | C.8.a-[γ] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] |  |  | [31] [46] | + [46] | + [46] | O |  |  |  | C.8.a-[γ] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.8.b C.8.i | C.8.b-[α] | La puissance totale en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] | X | X |  | C.8.b-[α] |  |
| MOD | C.8.h C.8.i C.8.j | C.8.b-[β] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3 fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] | X [54] | + | X | C.8.b-[β] |  |
| MOD | C.8.i | C.8.b-[γ] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3 fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] |  | + |  | C.8.b-[γ] |  |
| MOD |  | C.8.c-[α] | La valeur minimale de la puissance en crête totale* (dBW), fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[α] |  |
| MOD |  | C.8.c-[β] | La densité minimale de puissance* (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.8.c-[γ] | La densité minimale de puissance* (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[γ] |  |
| ADD |  | C.8.c-[δ] | Motif pour l'absence de la valeur minimale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.c-[δ] |  |
| ADD |  | C.8.c-[] | Motif pour l'absence de la valeur de densité minimale de puissance fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.c-[] |  |
| MOD |  | C.8.d-[α] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, la valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de satellite, cela correspond à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation. [64] |  |  |  | X | X |  |  |  |  | C.8.d-[α] |  |
| MOD |  | C.8.d-[β] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation du répéteur du satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur. [64] |  |  |  | X | X |  |  |  |  | C.8.d-[β] |  |
| MOD |  | C.8.e-[α] | Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des conditions de ciel clair. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.e-[α] |  |
| ADD |  | C.8.e-[β] | Motif pour l'absence du rapport signal à bruit. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.e-[β] |  |
| MOD |  | C.8.f-[α] | Pour une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) de la station spatiale sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | X |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[α] |  |
| MOD |  | C.8.f-[β] | Pour une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) de la station spatiale associée sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | X |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.8.g-[α] | La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice. I Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[α] |  |
| MOD |  | C.8.g-[β] | La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice.. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[β] |  |
| MOD |  | C.8.g-[γ] | Indiquer si la largeur de bande du répéteur correspond à la largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[γ] |  |
| MOD |  | C.8.h | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.h |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [54] |  |  |  |  |
| MOD | C.8.i C.8.j | C.8.h | La valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur la largeur de bande nécessaire. Dans le cas de l'Appendice 30A, ne s'applique qu'à la bande 17,3-18,1 GHz. [71] |  |  |  |  |  |  | X [74] | X | X [55] | C.8.h |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.i | Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.i |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.i | la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance). |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.8.i |  |
| NOC |  | C.8.j | Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.j |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.j | la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB; |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.8.j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9 | Renseignements sur les caractéristiques de modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9 |  |
| NOC |  | C.9.a | Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[α] | la fréquence inférieure de la bande de base, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[β] | la fréquence supérieure de la bande de base,dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[γ] | l'excursion de fréquence efficace de la caractéristique de préaccentuation pour la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande de base dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[γ] |  |
| MOD | C.9.b.3 | C.9.a.2-[α] | la norme du signal de télévision, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision, y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.9.b.2 | C.9.a.2-[β] | l'excursion de fréquence crête-à-crête de la caractéristique de préaccentuation, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.2 | C.9.a.2-[γ] [C9b2] | cette caractéristique de préaccentuation, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[γ] [C9b2] |  |
| MOD | C.9.b.7 | C.9.a.2-[δ] | s'il y a lieu, caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[δ] |  |
| MOD | C.9.b.9 | C.9.a.3-[α] | débit binaire, dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.3 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.3-[β] | nombre de phases, dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.3 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[α] | indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal modulant, dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique); |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[β] | type de modulation d'amplitude utilisé, dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique); |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.5 | pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de brouillage; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.5 |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[α] | excursion de fréquence crête-à-crête (MHz) du signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[β] | la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[γ] | le signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[γ] |  |
| NOC |  | C.9.b | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.b |  |
| NOC |  | C.9.b.1 | type de modulation; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.1 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9.b.4 | caractéristiques de radiodiffusion sonore; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.4 |  |
| NOC |  | C.9.b.5 | excursion de fréquence; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| NOC |  | C.9.b.6 | composition de la bande de base; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.b.9-[α] | débit binaire effectif (Mbits/s),dans le cas d'une modulation numérique; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 -[α] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.b.9-[β] | le débit des symboles (Msymbol/s), dans le cas d'une modulation numérique; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 -[β] |  |
| NOC |  | C.9.b.10 | facteur de décroissance du filtre du récepteur; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| MOD |  | C.9.c-[α] | Type de modulation, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[α] |  |
| MOD |  | C.9.c-[β] | Type d'accès multiple, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.9.c-[γ] | Gabarit spectral, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[γ] |  |
| NOC |  | C.9.d | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.d |  |
| MOD |  | C.9.d-[α] | le type de gabarit; |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[α] |  |
| MOD |  | C.9.d-[β] | le code d'identification de gabarit de pfd. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[β] |  |
| MOD |  | C.9.d-[γ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station spatiale. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[γ] |  |
| MOD |  | C.9.d-[δ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station terrienne associée. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[δ] |  |
| NOC |  | C.10 | Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
| NOC |  | C.10 | La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
| NOC |  | C.10.a | Pour une station spatiale associée, son identité. |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| ADD |  | C.10.a-[α] | Si la station spatiale associée est située sur l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer la longitude [41] |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a -[α] |  |
| ADD |  | C.10.a-[β] | Pour une station terrienne associée, le nom par lequel la station est désigné. |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.a -[β] |  |
| ADD |  | C.10.a-[γ] | Pour une station terrienne associée, l'indicateur typique/spécifique [42] |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.a -[γ] |  |
| MOD |  | C.10.b-[α] | Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne (c'est-à-dire, le nom du site) (c'est-à-dire, le nom du site). |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[α] |  |
| MOD |  | C.10.b-[β] | Pour une station terrienne spécifique associée et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[β] |  |
| ADD |  | C.10.b-[γ] | Pour une station terrienne spécifique associée, le pays ou la zone géographique dans laquelle la station terrienne associée est située; on utilisera les symboles contenus dans la Préface à la Liste internationale des fréquences [83] |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[γ] |  |
| NOC |  | C.10.c | Pour une station terrienne associée (spécifique ou type): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.c |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[α] | la classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[β] | la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.10.c.2 | le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160); |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.2 |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.10.c.3 | l'angle (degrés) formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique); |  |  | O | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.3 |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[α] | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence; |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[β] | le diagramme de rayonnement contrapolaire de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence; |  |  |  |  |  |  | X [28] | X |  | C.10.c.4 -[β] |  |
| NOC |  | C.10.c.5 | la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception; |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| MOD |  | C.10.c.6 | le diamètre de l'antenne (mètres). |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| ADD |  | C.10.c[-α] | Diamètre d'antenne équivalent |  |  |  |  |  |  | X [28] |  |  | C.10.c [-α] |  |
| NOC |  | C.11 | Zone de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.11 |  |
| MOD | C.11.b C.11.c | C.11.a-[α] | La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission associées sont des stations terriennes. Dans le cas d'une station spatiale relevant de l'Appendice 30A ou 30B, zone de service de liaison de connexion identifiée par une série d'au plus vingt points de mesure et par le contour de zone de service à la surface de la Terre ou définie par un angle minimum d'élévation. Pour la publication anticipée des réseaux à satellite assujettis à la coordination, on n'indiquera que la liste de pays ou de désignants géographiques ou une description narrative de la zone de service. | X [49] | X [49] | X | X | X |  |  | X | X | C.11.a -[α] |  |
| MOD | C.11.c | C.11.a-[β] | La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations de réception associées sont des stations terriennes. Dans le cas d'une station spatiale relevant de l'Appendice 30A ou 30B, zone de service de liaison de connexion identifiée par une série d'au plus vingt points de mesure et par le contour de zone de service à la surface de la Terre ou définie par un angle minimum d'élévation. Pour la publication anticipée des réseaux à satellite assujettis à la coordination, on n'indiquera que la liste de pays ou de désignants géographiques ou une description narrative de la zone de service. | X [49] | X [49] | X | X | X |  | X |  | X | C.11.a -[β] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.11.d | Les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187), dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187). |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| NOC |  | C.12 | Rapport de protection requis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.12 |  |
| NOC |  | C.12 | La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| NOC |  | C.13 | Classe des observations |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 |  |
| NOC |  | C.13 | La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| NOC |  | C.14 | Non utilisé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 |  |
| NOC |  | C.15 | Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.15 |  |
| ADD |  | C.15 | Le code d'identification du groupe d'opération exclusif. |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

D  –  Caractéristiques globales des liaisons

|  | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC |  | A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire. Dans le cas de réseaux du service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquences spécifiées au numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 (§ 1), 2) et 3) de la colonne bandes de fréquences), les données spécifiées dans la cette section de l'Appendice ne sont pas obligatoires et ne devraient pas être soumises au Bureau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC | D.1 | Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.1 |  |
| MOD | D.1 | La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, cet élément n'est requis que pour la Région 2. |  |  |  | X |  |  | X [28] | X [28] |  | D.1 |  |
| NOC | D.2 | Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| NOC | D.2 | Pour chaque renseignement fourni conformément au § D.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| MOD | D.2.a-[] | La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.a-[] | La valeur associée du gain de transmission de la température de bruit équivalent la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | La valeur du gain de transmission qui correspond au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | La valeur de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |

Explication des modifications figurant au tableau unifié

regroupant les Annexes 2A et 2B de l'Appendice 4

du Règlement des radiocommunications

[1]	ADD: adjonction: ni le numéro 5.328A ni la Résolution 605 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique sont cumulées pour toutes les stations spatiales, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du service de radionavigation par satellite.

[2]	MOD: actuellement regroupé avec le nom de la localité et n'est requis que si le nom de la localité n'est pas fourni.

[3]	MOD: actuellement combiné avec le nom de l'antenne de la station terrienne qui peut s'appliquer à la fois à une antenne de station spécifique ou type et indiqué dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: le nom de la localité ne s'applique qu'à une station terrienne spécifique.

[4]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification et il est fourni avec le nom de l'administration notificatrice.

[5]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour la notification au titre de l'Article 8 de l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[6]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: l'adresse pour la correspondance de l'administration notificatrice est requise pour la Section spéciale relative à la publication anticipée.

[7]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[8]	MOD: actuellement indiqué comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: à la CMR-97 il a été décidé que la fourniture de cet élément de données n'était plus obligatoire mais facultative.

[9]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B du RR lorsque le réseau à satellite ne relève pas du Plan d'allotissement - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[10]	SUP: l'arc de visibilité (élément de données de l'Appendice 4 A.4.a.3) n'est pas utilisé par le Bureau et n'est plus utilisé par les administrations.

[11]	SUP: actuellement indiqué comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est pas nécessaire du fait de la proposition 14.

[12]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification et il est utilisé dans les notifications de réseaux à satellite non géostationnaire pour identifier le corps de référence sur lequel sont basées les caractéristiques orbitales.

[13]	Non utilisé.

[14]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour la publication anticipée: cet élément de données est requis sur les fiches de notification, y compris pour les réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9 étant donné qu'ils peuvent être exploités sur un ou plusieurs plans orbitaux. Voir également le numéro 16.

[15]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour la notification des réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9. La nécessité de fournir cet élément de données est basée sur la note (14); cet élément de données serait donc requis pour confirmer les éventuelles modifications par rapport au stade de la publication anticipée. Voir également le numéro 16.

[16]	MOD: l'Appendice 4 ne permet pas la soumission de stations spatiales non géostationnaires qui sont exploitées sur des orbites non homogènes alors qu'il existe des systèmes dont la mise en œuvre implique une exploitation sur des orbites hétérogènes. Dans ce cas, il est nécessaire d'identifier quelles caractéristiques de l'antenne de la station spatiale s'appliquent à un plan orbital et, dans certains cas, à des satellites particuliers.

[17]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-2000: voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[18]	Non utilisé.

[19]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la fréquence assignée est un élément de données obligatoire alors que le numéro du canal n'est que facultatif.

[20]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-97: voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[21]	MOD: la nécessité de fournir le gain contrapolaire ne s'applique pas à l'Appendice 30B et la note de bas de page concernant l'Appendice 4 du RR qui est citée dans la note (69) relative au Tableau devrait également s'appliquer à l'élément de données B.3.g.1 de l'Appendice 4 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[22]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire ne s'applique pas aux stations spatiales non géostationnaires.

[23]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; or le numéro 9.7B s'applique aux systèmes à satellites non géostationnaires et non aux stations terriennes; par conséquent la note de bas de page devrait se lire comme suit, «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A».

[24]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire s'applique uniquement à la station spatiale et n'est donc pas nécessaire pour la notification des stations terriennes.

[25]	Non utilisé.

[26] 	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B si le système fait partie d'un système sous-régional - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[27]	MOD: cet élément de données doit être inclus dans les tracés des contours d'antenne.

[28] 	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: la nécessité de fournir cet élément de données a été ajoutée à la CMR-97 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[29]	Non utilisé.

[30]	MOD: alignement avec les Appendices 30 et 30A du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[31]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire».

[32]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données a été ajouté par inadvertance à la CMR-97 et les renseignements auxquels il renvoie ne concernent que les satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9. Le RRB a publié une Règle de procédure qui stipule que «le Bureau, lorsqu'il examinera si les données soumises sont complètes, ne tiendra pas compte de l'obligation de fournir les caractéristiques B.4.b et C.9.c en cas de publication anticipée de systèmes à satellites non géostationnaires non soumis aux procédures de coordination de la Section II de l'Article 9». Il est donc proposé de supprimer ces données de l'Appendice 4 du RR.

[33]	Non utilisé.

[34]	Non utilisé

[35]	Explication: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les liaisons espace-espace seulement»: ce texte figure désormais dans la description.

[36]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est demandé que pour les systèmes sous-régionaux.

[37]	MOD: indiqué actuellement comme requis pour la coordination dans l'Appendice 4 du RR avec la note «seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A»: cette note est incorrecte et devrait renvoyer à la puissance en crête maximale.

[38]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est requis que dans des cas spécifiques (par exemple en cas de communication avec des stations spatiales géostationnaires).

[39]	MOD: le volume de données fournies par les Etats Membres peut être diminué en limitant les données fournies au titre des sections C.8.a et C.8.c de l'Appendice 4 aux porteuses dont le potentiel de brouillage est le plus élevé et aux porteuses qui sont les plus sensibles au brouillage. Cette option est déjà disponible dans le Règlement des radiocommunications actuel mais les Etats Membres n'en sont pas forcément informés.

[40]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «A fournir, s'il y a lieu pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer la raison»: ce texte figure actuellement séparément sous l'élément de données correspondant.

[41]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis si la station spatiale associée est sur orbite géostationnaire.

[42]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est inclus pour déterminer si la station terrienne associée est une station type ou spécifique.

[43]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cette disposition réglementaire et la Résolution 33 ne s'appliquent qu'au service de radiodiffusion par satellite lorsque celui-ci n'est pas soumis à un plan.

[44]	Appendice 4 du RR, note: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A.»

[45]	Non utilisé.

[46]	Appendice 4 du RR, note: «L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.»

[47]	Non utilisé.

[48]	Non utilisé.

[49]	Appendice 4 du RR, note: «Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service.»

[50]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[51]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[52]	SUP: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour des faisceaux circulaires: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les services non planifiés où les faisceaux circulaires sont considérés comme un cas particulier de faisceau elliptique - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[53]	Appendice 4 du RR, note: «Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence».

[54]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR - supprimé à la CMR-2000: le Bureau des radiocommunications estime que cet élément de données est toujours nécessaire pour vérifier les limites de puissance surfacique de la section 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[55]	MOD: cette valeur sera utilisée pour le calcul des paramètres C et D dans le cas d'une station spatiale d'émission ou des paramètres A et B dans le cas d'une station terrienne d'émission au titre de la section B de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[56]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans les Actes finals de la CMR-2000: cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes non géostationnaires et n'est pas applicable au Plan du SRS - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[57]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les données à fournir au titre des Appendices 30/30A et 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[58]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes à satellites non géostationnaires soumis aux dispositions du numéro 9.11A et n'est pas applicable aux systèmes non géostationnaires non soumis à la Section II de l'Article 9 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[59]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note suivante: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; ce texte est incorrect étant donné que le symbole de pays de l'administration notificatrice est toujours obligatoire.

[60] 	MOD: dans les Actes finals de la CMR-2000 (Appendice 4 du RR) il est fait référence au point A.17.a au numéro 5.444C, ce qui est incorrect; il devrait être fait référence au numéro 5.443B «Attribution additionnelle: la bande 5 010-5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique cumulative produite dans la bande 4 990-5 000 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser la valeur provisoire de 171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d'observation radioastronomique pendant plus de 2% du temps. Pour l'utilisation de cette bande, la Résolution 604 (CMR-2000) s'applique.»

[61]	ADD: ni le numéro 5.443B ni la Résolution 604 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique s'appliquent aux émissions hors bande, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du service de radionavigation par satellite - voir la Lettre circulaire CR/171 du BR.

[62]	ADD: ni le numéro 5.551G ni la Résolution 128 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique s'appliquent aux émissions hors bande, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du SFS et du SRS - voir la Lettre circulaire CR/171 du BR.

[63]	Non utilisé.

[64]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les transmissions à partir de la liaison spatiale uniquement». Le texte a été ajouté à la description.

[65]	SUP: il ne semble pas nécessaire que cet élément de données soit associé au type de gabarit.

[66]	Non utilisé.

[67]	Non utilisé.

[68]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Pour les transmissions à partir de la station terrienne uniquement»: le texte a été ajouté à la description.

[69]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés».

[70]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données apparaissait sous le point B.3.g.6 qui ne s'appliquait qu'à l'Appendice 30A; à la CMR-2000, il a été fusionné avec le point B.3.g.5 qui s'applique aux Appendices 30 et 30A du RR; toutefois, la nécessité de fournir cet élément de données ne vaut que pour l'Appendice 30A.

[71]	MOD: figure actuellement avec la largeur de bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3). Toutefois, la largeur de bande peut ne pas être conforme à ces limites spécifiées et il faut fournir la densité de puissance dont la valeur moyenne a été calculée sur la totalité de la largeur de bande.

[72]	SUP: Appendice 4 du RR, note: «Requis pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F».

[73]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire ne s'applique qu'aux stations terriennes du SFS fonctionnant dans les bandes de fréquences relevant du Plan de l'Appendice 30A.

[74]	ADD: compte tenu de la Note 71 et de l'introduction de l'interconnexion pour la Région 2, cet élément de données peut aussi être requis pour l'Appendice 30 du RR en Région 2.

[75]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SFS au titre de l'Appendice 30B du RR les données requises dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[76]	MOD: la notification d'une station terrienne relevant du Plan des liaisons de connexion du SRS ou du Plan du SFS est effectuée à l'aide des données requises dans la colonne 8 «Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B)» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[77]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SRS au titre de l'Appendice 30 du RR les données requises dans la colonne 8 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[78]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des liaisons de connexion du SRS au titre de l'Appendice 30A du RR les données requises dans la colonne 10 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaison de connexion) au titre de l'Appendice 30A» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[79]	Non utilisé.

[80]	MOD: compte tenu de la Note 75, les renseignements ne concernent que les systèmes sous-régionaux et sont désormais requis dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du SFS au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)».

[81]	MOD: pour les stations terriennes relevant du Plan du SRS de l'Appendice 30A, ces valeurs doivent inclure la gamme maximale de régulation de puissance - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[82]	SUP: les discussions avec le BR font apparaître que la densité maximale de puissance sur les 5 MHz les plus défavorables et la densité maximale de puissance sur les 40 kHz les plus défavorables ne sont plus requises.

[83]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification.

[84]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis à la suite de la révision du Règlement des radiocommunications.

Renvois de l'Appendice 4

|  | Numéro | Appendice 4, Annexe 2B – texte du renvoi |
| --- | --- | --- |
| SUP | 1 | Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire. |
|  |  | Motifs: La distinction entre les éléments de données composés C.8.a et C.8.c en composants élémentaires permet de supprimer ce renvoi. [31] |
| SUP | 2 | Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [64] |
| SUP | 3 | Pour les liaisons espace-espace seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [35] |
| SUP | 4 | Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [68] |
| SUP | 5 | Ne doit être fourni que pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [44] |
| SUP | 6 | A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la table en tant qu'élément de données séparé au titre du C.8.c et du C.8.e, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [40] |
| SUP | 7 | L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux. |
|  |  | Motifs: Les indicateurs obligatoires relatifs à ces éléments de données ont été modifies en «+» qui signifie «obligatoire sous certaines conditions spécifiées», de sorte que le renvoi peut être supprimé. [46] |
| SUP | 8 | Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le sens de ce texte a été clarifié et la description des données a été modifiée en conséquence, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [37] |
| SUP | 9 | Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés. |
|  |  | Motifs: La distinction des éléments de données composés en composants élémentaires permet de supprimer ce renvoi. [69] |
| SUP | 10 | Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [49] |
| SUP | 11 | N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [23] |
| SUP | 12 | Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [53] |
| SUP | 13 | A fournir pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [72] |

_____________

3	Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.