| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 32 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| --- | --- |
| PARTE 32 |  |
| Punto 1.32 del orden del día - Compartición de la banda de 37,5-43,5 GHz |  |

SUBPARTE 32A

RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Introducción

La CMR-2000 añadió una atribución a título primario al servicio fijo por satélite en la Región 1, en la banda 40,5-42,5 GHz, haciendo de este modo una atribución a nivel mundial al SFS en esta banda. La CMR-2000 añadió, además, en la Región 2, una atribución a título secundario al SMS en la banda 40,5-41 GHz.

También la CMR-2000 adoptó límites provisionales de densidad de flujo de potencia para el SFS, SRS y SMS para proteger al servicio fijo, en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz y ha introducido, mediante la Resolución 84 (CMR-2000), especificaciones operacionales para los satélites OSG en la Región 2 en las bandas 37,5-40 y 42-42,5 GHz. Estos límites así como el concepto de límites operacionales tenían que estar estudiados de conformidad con la Resolución 84 (CMR-2000).

Europa opina que todas las administraciones u organizaciones regionales deberían ser capaces de elaborar su propia política en la banda 37,5-42,5 GHz y en consecuencia, se opone a cualquier tipo de segmentación suave basada en los límites de densidad de flujo de potencia. Por lo tanto, Europa apoya el acuerdo obtenido dentro del UIT-R y en particular, el mantenimiento de los límites actuales del Cuadro 21-4 para los satélites OSG como no OSG del SFS, el SMS y el SRS, en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

SUP	EUR/13A32/1

5.551AA

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R.

ADD	EUR/13A32/2

5.551AAA	Mientras que trata el modo de compartición con el servicio fijo en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra procedente de cualquier satélite del SFS, debería estar en el (los) nivel(es) necesario(s) para garantizar la disponibilidad del enlace del SFS y cumplir los objetivos de sus aplicaciones. En cualquier caso, estos niveles no deberán superar los límites de densidad de flujo de potencia del Cuadro 21-4.

Motivos:	Consecuencia del acuerdo a escala mundial del UIT-R.

MOD	EUR/13A32/3

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R.

MOD	EUR/13A32/4

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 |

MOD	EUR/13A32/5

41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F ADD 5.551GX ADD 5.551GY

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R. La sustitución de la nota 5.551G por las dos nuevas notas 5.551GX y 5.551GY, se relaciona con los resultados de los estudios realizados según la Resolución 128 (Rev.CMR-2000) (véase la Subparte 32B).

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD	EUR/13A32/6

CUADRO  21-4 (continuación)

| Motivos: Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	EUR/132/7

CUADRO  21-4 (fin)

| Motivos: Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	EUR/13A32/8

_______________

16	21.16.11

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R.

SUP	EUR/13A32/9

_______________

17	21.16.12

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R.

SUP	EUR/13A32/10

_______________

18	21.16.13

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos del UIT-R.

SUP	EUR/13A32/11

RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Motivos:	La Resolución 84 (CMR-2000) ya no es necesaria puesto que se han terminado los estudios destinados a determinar los límites de densidad de flujo de potencia que protegen adecuadamente los servicios terrestres frente a las redes de servicios por satélite.

Subparte 32B

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

Introducción

Como consecuencia de las CMR-97 y CMR-2000, la banda 40,5-42,5 GHz, adyacente a la banda 42,5-43,5 GHz, utilizada por el servicio de radioastronomía, es atribuida, a nivel mundial, al servicio fijo por satélite y al servicio de radiodifusión por satélite.

La CMR-2000 definió, con carácter provisional, los límites de densidad de flujo de potencia para las emisiones no deseadas del SFS y del SRS que operan en la banda de 41,5-42,5 GHz para proteger la radioastronomía, en la banda adyacente 42,5-43,5 GHz. Además, la CMR-2000 decidió también prorrogar la Resolución 128 (Rev.CMR-2000) con el fin de proseguir los estudios de compatibilidad y finalizar las medidas destinadas a garantizar una protección adecuada del servicio de radioastronomía.

La radioastronomía utiliza ampliamente la banda 42,5-43,5 GHz en Europa (Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Rusia, España, Suecia, Turquía y el Reino Unido), donde 15 radiotelescopios funcionan en esta banda y donde otros instrumentos están en proyecto.

Europa opina que todos los tipos de observaciones del servicio de radioastronomía (observación del continuum con un radiotelescopio monoparábola, observación de rayas espectrales con un radiotelescopio monoparábola y VLBI), en la banda de 42,5-43,5 GHz, deberían protegerse y que algunas técnicas de reducción de interferencia, como la separación geográfica, y una utilización adecuada del espectro disponible del SFS, mejorarían la compatibilidad entre el SFS y el servicio de radioastronomía. Por lo tanto, Europa apoya la especificación de los criterios de protección revisados del servicio de radioastronomía, por los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios que funcionan en la banda 42-42,5 GHz, sobre la base de las Recomendaciones UIT-R pertinentes (RA.769, RA.1513 y S.1586).

Por último, conviene señalar que el punto 1.8.2 del orden del día trata también de este tema sobre una base más general y que, según los resultados obtenidos, podrá ser necesario modificar las conclusiones del punto 1.32 del orden del día para alinearlos sobre las del punto 1.8.2 del orden del día.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

SUP	EUR/13A32/12

5.551G

Motivos:	Para mayor claridad, se propone anular la nota a pie de página existente y sustituirla por dos nuevas notas.

ADD	EUR/13A32/13

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente producida en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, en el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 42-42,5 GHz, no superará en el emplazamiento de una estación de radioastronomía (según el tipo de observaciones realizadas), durante más de un 2% del tiempo:

230 dB(W/m2) en 1 GHz (para las observaciones del continuum con un radiotelescopio monoparábola); y

–246 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones de rayas espectrales con un radiotelescopio monoparábola); o

–209 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones limitadas a la interferometría de muy larga base (VLBI)).

Estas densidades de flujo de potencia equivalente deberán evaluarse con ayuda del diagrama de radiación de antena dado en la Recomendación UIT-R RA.[Doc. 7/61] con un valor máximo de ganancia de antena del servicio de radioastronomía de 93 dBi y deberán ser aplicadas para los ángulos de elevación superiores al ángulo de explotación mínimo θmin del radiotelescopio (para el cual un valor por defecto de 5° debería adoptarse en ausencia de información notificada).

Estos valores se aplicarán a toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT, o antes del 5 de Julio 2003 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (IPA) relativo a la estación espacial a la cual los límites se aplicarán. Para las otras estaciones de radioastronomía, notificadas después de las fechas antes citadas, un acuerdo puede ser buscado con la administración que autoriza las estaciones espaciales.

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos realizados por el UIT-R.

ADD	EUR/13A32/14

5.551GY	La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz no superará, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía (según el tipo de observaciones realizadas):

137 dB(W/m2) en 1 GHz (para las observaciones del continuum con un radiotelescopio monoparábola), y

–153 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones de rayas espectrales con un radiotelescopio monoparábola), o

–116 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones limitadas a la interferometría de muy larga base (VLBI)).

Estos valores se aplicarán a toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT, o antes del 5 de Julio 2003 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (IPA) relativo a la estación espacial a la cual los límites se aplicarán. Para las otras estaciones de radioastronomía, notificadas después de las fechas antes citadas, un acuerdo puede ser buscado con la administración que autoriza las estaciones espaciales.

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos realizados por el UIT-R.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

anexo 2a

Características de las redes de satélites, de las estaciones terrenas
o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A32/15

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia equivalente

…

b)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia equivalente calculada, producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GX.

ADD	EUR/13A32/16

## A.18	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia

Para los sistemas de satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia calculada, producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GY.

SUP	EUR/13A32/17

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

Motivos:	La Resolución 128 (Rev.CMR-2000) ya no es necesaria puesto que se han terminado los estudios destinados a determinar los niveles adecuados que protejan la radioastronomía de las redes de los servicios por satélite.

____________