| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 33 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 33 |  |
| Punto 1.33 del Orden del día: HAPS dentro de las bandas IMT-2000 |  |

Introducción

De acuerdo con el número 5.388A, en las Regiones 1 y 3, las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz, pueden ser utilizadas por las estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) como estaciones de base para la prestación de los servicios de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT-2000), de acuerdo con la Resolución 221 (CMR-2000).

Los estudios realizados por el UIT-R han demostrado que se puede permitir una relajación limitada (de 4,5 dB) del valor umbral de dfp, para proteger, específicamente, la recepción de las estaciones móviles IMT-2000.

Para evitar las interferencias que las HAPS crean en las estaciones IMT-2000, se debe limitar la transmisión desde las HAPS a las bandas 2 110-2 170 MHz, en las Regiones 1 y 3, o 2 110-2 160 MHz, en la Región 2.

Las estaciones HAPS no son sujetas, en la actualidad, a la coordinación bajo el Artículo 9. La coordinación entre las HAPS y otros sistemas y servicios terrenales se realiza estrictamente de forma bilateral sin que intervenga la Oficina. Se propone modificar esta situación consiguiendo que las administraciones, que hayan notificado la instalación de HAPS, se comprometan para la Resolución como los límites asociados con la misma. Esta medida ofrecería un marco reglamentario claro par todos los operadores de las IMT-2000.

En la CMR-2000, ha quedado implícitamente entendido que el número 11.3 crea la obligación de notificar la implantación de HAPS. Se propone que esta obligación sea explícita para una coordinación bilateral efectiva.

Propuesta

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2 3 4

Sección I  –  Notificación

ADD	EUR/13A33/1

11.8bis	g)	si dicha asignación ha de cumplir la Resolución 221 (Rev.CMR-03 )

Motivos:	Para señalar explícitamente en el Reglamento  de Radiocomunicaciones la obligación de notificar la implantación de HAPS que funcionan en las bandas de las IMT-2000.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

ANEXO  1A

Lista de las características de las estaciones de los servicios terrenales1

ADD	EUR/13A33/2

PUNTO 11A – Conformidad de HAPS con los límites de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Para los HAPS que funcionan de acuerdo con el número 5.388A, la densidad máxima del flujo de potencia (dfp), en el territorio de las administraciones cuando se rebasan los límites del resuelve 1 de la Resolución 221 (Rev.CMR-03), y el acuerdo explícito de dichas administraciones.

Motivos:	Conseguir que cada administración informe a las otras sobre el nivel de dfp dentro de su territorio y que la administración notificante ha obtenido el acuerdo explícito de las administraciones afectadas.

MOD	EUR/13A33/3

RESOLUCIÓN  221  (Rev.CMR-03)

Utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 
2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, 
y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 03),

considerando

a)	que en el número 5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente terrenal y para el componente satelital de las IMT-2000;

b)	que una estación situada en una plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número 1.66A como «Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra»;

c)	que las estaciones HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa, junto con una cobertura densa;

d)	que la utilización de estaciones HAPS como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no deberá tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número 5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título coprimario;

----

--

g)	que de conformidad con el número 5.388A, las estaciones HAPS pueden utilizarse como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que el UIT-R ha estudiado la compartición y la coordinación entre HAPS y otras estaciones IMT-2000 y ha tenido en cuenta la compatibilidad de las IMT-2000 con ciertos servicios que disponen de atribuciones en bandas adyacentes, y ha aprobado la Recomendación UIT-R M.1456;

i)	que las interfaces radio de las HAPS IMT-2000 cumplen la Recomendación UIT-R 1457;

j)	que el UIT-R ha estudiado la compartición entre las HAPS y ciertos sistemas existentes, especialmente, PCS (sistema de comunicación personal), MMDS (sistema de distribución multipunto y multicanal) y sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente, en algunos países, en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz;

k)	que las HAPS han sido proyectadas para transmitir en la banda de 2 110-2 170 MHz, en las Regiones 1 y 3, y en la banda de 2 110-2 160 MHz, en la Región 2,

resuelve

1	que:

1.1	con el fin de proteger las estaciones móviles IMT-2000 que funcionen -en países vecinos con relación a la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000 no excederá de un valor provisional de densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal de –117 dB(W/(m2 · MHz)) medido en la superficie terrestre y fuera de los límites de una administración, a menos que, en el momento de notificar la HAPS, se presente el acuerdo explícito de la administración afectada;

1.2	una estación HAPS, que funciona como estación de base IMT-2000, no debe transmitir fuera de la banda de frecuencias de 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, y 2 110-2 160 MHz, en la Región 2;

1.3	en la Región 2, para proteger las estaciones MMDS que funcionan en ciertos países vecinos dentro de la banda de 2 150-2 160 MHz, evitando las interferencias en el canal compartido, las estaciones HAPS, que funcionen como estaciones de base IMT-2000, no deben superar los valores siguientes de densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal, medido en la superficie terrestre, fuera de las fronteras de la administración de un país, a menos que, en el momento de notificar la HAPS, se presente el acuerdo explícito de la administración afectada:

–	–127 dB(W/(m2 · MHz)), para los ángulos de llegada () inferiores a 7° por encima del plano horizontal;

–	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)), para el ángulo de llegada entre 7° y 22° por encima del plano horizontal; y

–	–117 dB(W/(m2 · MHz)) para los ángulos de llegada entre 22° y 90° por encima del plano horizontal;

1.4	una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará un valor de dfp fuera de banda medido en la superficie terrestre en las bandas 2 025-2 110 MHz de:

–	165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 5 por encima del plano horizontal;

–	–165  1,75 ( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5 y 25 por encima del plano horizontal; y

–	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25 y 90 por encima del plano horizontal;

2	--que todas las administraciones HAPS que funcionan de acuerdo con el número 5.388A, han de cumplir los límites indicados en esta Resolución, a partir del 1 de enero de 2002;

3	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán conformarse a lo siguiente:

3.1	con el fin de proteger las estaciones IMT-2000 que funcionan en países vecinos contra la interferencia cocanal, las HAPS que funcionan como estaciones de base IMT-2000 deberán utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	para	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	para	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	para	y2	< y £ y3

G(y)  LF	dBi		para	y3	< y £ 90°

en el que:

G(y) :	ganancia en el ángulo y con relación a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

yb : 	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN : 	relación entre el nivel en el interior del lóbulo secundario más próximo al lóbulo principal y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF :	nivel de lóbulo lateral lejano, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	grados

y2  3,745 yb    	grados

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	grados

La abertura angular a 3 dB (2yb) se estima de nuevo por medio de:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	grados2

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

3.2	para proteger las estaciones terrenas móviles de la componente satelital de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una estación HAPS que funciona como estación de base IMT-2000 no sobrepasará 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3,

-

-

invita al UIT-R

-----

-

a que desarrolle una Recomendación UIT-R, que proporcione instrucciones técnicas para facilitar las consultas con las administraciones de los países vecinos,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine las conclusiones a las que se haya llegado con arreglo al número 11.31, relativa a la conformidad de las estaciones HAPS que funcionan de acuerdo con el número 5.388A y se han notificadas a la Oficina después del 1 de enero de 2002.

____________