| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 36 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |

PARTIE 36

Point 1.36 de l'ordre du jour – Radiodiffusion en ondes
décamétriques entre environ 4 MHz et 10 MHz

Introduction

Depuis déjà plusieurs décennies, il est évident que le spectre disponible pour les services de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz est inadapté.

Comme pour tous les autres services utilisant les bandes de fréquences à ondes décamétriques pour des transmissions par ondes ionosphériques au-delà de la visibilité directe, les conditions ionosphériques limitent la radiodiffusion aux bandes inférieures pendant les périodes de faible et moyenne activité des taches solaires, en particulier pendant l'hiver local.

La CMR-97 a adopté une nouvelle procédure réglementaire pour le service de radiodiffusion utilisant les bandes d'ondes décamétriques. La nouvelle Procédure de l'Article 12, est entrée en vigueur en 1999 et a remplacé l'Article 17, qui était resté en vigueur depuis environ 1959 avec peu de changements.

Dans le cadre de l'Article 12, les radiodiffuseurs sont encouragés à coordonner leur utilisation des fréquences pour réduire les brouillages mutuels. Cette coordination est actuellement assurée dans deux groupes de coordination pour les ondes décamétriques reconnus par l'UIT: HFCC/ASBU et ABU-HFC qui coordonnent, à eux deux, plus de 80% des demandes de radiodiffusion mondiales.

Les statistiques montrent aussi qu'environ 250 kHz à 800 kHz de spectre additionnel sont nécessaires pour s'affranchir des collisions cocanal et sur le canal adjacent. Cette conclusion est aussi en ligne avec les propositions faites à la CAMR-92, qui a identifié un déficit spectral d'environ 700 kHz pour la radiodiffusion en ondes décamétriques au-dessous de 10 MHz.

Les résultats de la campagne de mesures de l'été 2001, à partir de 25 stations de contrôle d'administrations dans 15 pays européens, confirment la situation de grande congestion dans la bande de radiodiffusion à 7 MHz. Les résultats préliminaires de la campagne de l'hiver 2001 confirment ce résultat ainsi que la congestion dans les bandes de radiodiffusion à 6 et 9 MHz.

La congestion dans les bandes au-dessous de 10 MHz va augmenter avec la diminution de l'activité solaire et les radiodiffuseurs seront obligés d'utiliser les bandes plus basses pour maintenir des transmissions viables. Le prochain minimum d'activité solaire est prévu autour de 2006/7, et il est donc inévitable qu'autour de cette période, la congestion soit maximale dans les bandes au-dessous de 10 MHz.

De l'analyse théorique, il ressort que la congestion est encore exacerbée par le fait que les bandes de radiodiffusion actuelles entre 4 et 10 MHz ne sont pas espacées d'une façon optimale qui permettrait d'opérer des changements de fréquences qui maintiendraient le service pour les zones cibles sur des fréquences avoisinant 85% de la MUF.

Les résultats des études sur les exigences en spectre et sur l'emplacement optimal de la bande montrent que seules les parties suivantes du spectre des ondes décamétriques nécessitent des études approfondies dans un but d'identifier le spectre additionnel approprié afin de réduire efficacement les inconvénients actuels:

| Bande | Considérations |
| --- | --- |
| 4 MHz | Examiner la position actuelle sur la bande 4 500-4 650 kHz attribuée actuellement aux services fixe et mobile. Les problèmes pouvant survenir avec les services déplacés devront faire l'objet d'un examen particulièrement détaillé. |
| 5 MHz | Examiner la position actuelle sur la bande des 5 060-5 250 kHz, que plusieurs pays européens ont proposée lors de la CAMR-92 comme source de spectre supplémentaire pour la radiodiffusion. Là encore, les problèmes pouvant survenir avec les services déplacés nécessiteront un examen minutieux. De plus, le renvoi 5.133 donne un statut primaire aux services mobiles dans un certain nombre de pays sur une partie de la bande. Cette bande est adjacente à une bande de radiodiffusion tropicale existante. |
| 6 MHz | Examiner d'urgence la position actuelle sur la bande 5 840-5 900 kHz en prenant note des problèmes pouvant survenir avec les services déplacés. Cette bande est adjacente à une bande de radiodiffusion existante. |
| 7 MHz | En priorité, analyser si l'attribution autour de 7 MHz au service de radiodiffusion peut être augmentée jusqu'à 300 kHz. Cela devrait rester compatible avec tout changement approuvé sous le point 1.23 de l'ordre du jour de la CMR-03 et devra être mis en oeuvre dans une période démarrant de la fin de la CMR-07 et s'achevant le 25 octobre 2009 de façon à ce que l'ensemble des changements nécessaires autour de 7 MHz soit mis en œuvre de façon méthodique, donnant ainsi confiance à tous les services impliqués. Les problèmes pouvant survenir avec les services déplacés nécessiteront un examen minutieux. |
| 9 MHz | Etendre la bande de radiodiffusion actuelle autour de 9 MHz de 110 kHz vers le bas, c'est-à-dire 9 290-9 400 kHz et de 40 kHz vers le haut, c'est-à-dire 9 900-9 940 kHz. Les problèmes pouvant survenir avec les services déplacés nécessiteront un examen minutieux. |

Considérations supplémentaires

–	Les bandes sélectionnées évitent le spectre attribué sur une base exclusive aux services mobile maritime, mobile aéronautique (OR), mobile aéronautique (R) ainsi que les bandes attribuées au service de radiodiffusion tropical.

–	Afin de faciliter les études nécessaires, cette présélection est faite dans l'intention d'attirer l'attention sur les parties des bandes qui permettraient de satisfaire les besoins de la radiodiffusion.

–	Le spectre proposé pour considération à 6, 7 et 9 MHz est adjacent aux bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques existantes.

–	Le spectre proposé pour considération à 4 et 5 MHz est requis pour permettre la radiodiffusion sur de courtes distances.

–	Le spectre additionnel résulte en une répartition améliorée des bandes de radiodiffusion au-dessous de 10 MHz. Ceci conduira à une meilleure fiabilité des transmissions.

–	Ces bandes figuraient dans la proposition CEPT initiale pour la CAMR-92.

Contraintes potentielles

–	Les changements dans les attributions au-dessous de 10 MHz devraient prendre en compte les besoins des services fixe et mobile fonctionnant dans cette gamme de fréquences et devraient se faire seulement sur une base équilibrée entre tous les services dans la gamme entre environ 4 et 10 MHz.

Proposition

ADD	EUR/13A36/1

PROJET DE RéSOLUTION [EUR/13A36-1] (CMR-03)

Identification de fréquences additionnelles pour le service de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques

La Conférence Mondiale des Radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz représentent environ 25% de l'ensemble des bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;

b)	que la CAMR-79 n'a attribué que 125 kHz supplémentaires de spectre au service de radiodiffusion à ondes décamétriques au-dessous de 10 MHz (9 775-9 900 kHz);

c)	que la CAMR-92 a attribué 200 kHz supplémentaires dans les bandes des ondes décamétriques au service de radiodiffusion, soit 100 kHz à 9 MHz, 50 kHz à 7 MHz et 50 kHz à 6 MHz. Ces fréquences supplémentaires seront disponibles pour le service de radiodiffusion à partir du 1er avril 2007;

d)	que l'ordre du jour de la CMR-07 comprend la révision des attributions faites aux services dans les bandes à ondes décamétriques;

e)	que les résultats de la coordination au titre de l'Article 12 font apparaître que les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 10 MHz sont encombrées, même lorsque l'activité solaire est intense, seuls un peu plus de la moitié des besoins de radiodiffusion étant satisfaits;

f)	que dans les périodes de l'horaire les plus récentes, les statistiques montrent que dans les bandes au-dessous de 10 MHz, environ 250 kHz de spectre additionnel sont nécessaires pour éviter les collisions dans le même canal et jusqu'à 800 kHz pour éviter les collisions aussi bien dans le même canal que dans le canal adjacent;

g)	que la mise en oeuvre et la promotion de la nouvelle technologie numérique, qui améliorent l'utilisation et l'efficacité du spectre, ne peuvent pas résoudre totalement les problèmes d'encombrement actuels;

h)	qu'avec la convergence, le service de radiodiffusion sera amené à jouer un rôle sociopolitique de plus en plus grand,

invite l'UIT-R

1	à mener des études techniques sur cette question, en prenant en compte les facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres éléments pertinents;

2	à porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-07,

prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en soumettant des contributions à l'UIT-R,

décide

que la CMR-07 devrait prendre une décision définitive concernant les besoins de spectre supplémentaire pour le service de radiodiffusion en faisant des attributions suffisantes à partir des bandes suivantes:

4 500-4 650 kHz

5 060-5 250 kHz

5 840-5 900 kHz*

7 350-7 650 kHz*, **

9 290-9 400 kHz*

9 900-9 940 kHz*

Motifs:	Comme il est peu probable que les études requises puissent être achevées pour action à la CMR-03, cette Résolution assure qu'une conclusion sur ce travail sera prise à la conférence suivante.

______________

*	Bandes adjacentes aux bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques régies par l'Article 12.

**	La position de cette bande pourrait devoir être revue compte tenu des mesures prises en ce qui concerne le point 1.23 de l'ordre du jour de la CMR-03. Les changements relatifs à cette bande devraient à mettre en œuvre dans une période démarrant à la fin de la CMR-07 et s'achevant le 25 octobre 2009.