| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  | Addéndum 1 al |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 37 al Documento 13-S |
|  |  |  | 5 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 37 |  |
| Punto 1.37 del orden del día – Redes de satélites en órbitas muy elípticas |  |

ÍNDICE

Página

Subparte 37B - Sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en órbitas
muy elípticas en la banda 1 467 - 1 492 MHz		1

Subparte 37C - Disposiciones aplicables a 3 400-4 200 MHz y 5 725-6 725 MHz		3

Subparte 37B – Sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) en órbitas muy elípticas en la banda 1 467 – 1 492 MHz

Introducción

La banda 1 452-1 492 MHz fue atribuida por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión por satélite SRS (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal (sonido) complementario (véase el número 5.345).

La Resolución 528 resuelve que hasta que se planifique esta banda, sólo la parte 1 467-1 492 MHz puede utilizarse por el SRS (sonora), y sujeto a la aplicación de los procedimientos de coordinación de la Resolución 33 y de los Artículos 9 y 11, según proceda.

Europa considera que la utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) (OSG o no OSG) se basa en antenas de las estaciones espaciales y terrenas con características de discriminación angular que no son adecuadas para conseguir las condiciones de protección necesarias para compartir la misma banda de frecuencias, en la misma zona de servicio, con otros sistemas de satélites, por lo cual, los sistemas de satélites geoestacionarios no proporcionan, desde el punto de vista de la utilización eficaz del recurso órbita-espectro, ninguna ventaja específica que justifique el tipo de prioridad permitida por el número 22.2. Europa propone, por lo tanto, que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), OSG y no OSG se traten en igualdad de condiciones mediante la aplicación de los números 9.12, 9.12A y 9.13, y se suprima la aplicación del número 22.2.

Dado que la banda ha sido identificada a nivel mundial para el SRS (sonora), en base  a la coordinación entre las estaciones espaciales del SRS (sonora) y las estaciones terrenales, se considera que la supresión del número 22.2 en esta banda, no afectará significativamente al entorno de compartición con los servicios terrenales y, en consecuencia, los procedimientos reglamentarios actuales para proteger los servicios terrenales en dicha banda, de la interferencia producida  por las estaciones espaciales del SRS, continuarán siendo adecuados.

Propuestas

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A37/10

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 452-1 492 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.TTT | 1 452-1 492 FIJO MÓVIL 5.343 RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.TTT |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

ADD	EUR/13A37/11

5.TTT		En la banda 1 467-1 492 MHz, se seguirá aplicando el número 22.2 a las asignaciones de los sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) para las cuales se considera que la Oficina ha recibido información de notificación completa antes del 5 de julio de 2003 con respecto a las asignaciones a las redes de satélites geoestacionarias en el de radiodifusión por satélite (sonora) para las cuales se considera que la Oficina ha recibido información de coordinación completa antes del 5 de julio de 2003. En todos los restantes casos, la utilización de la banda 1 467-1 492 MHz para redes o sistemas en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13, y no se aplica el número 22.2.

Motivos:	Para que los sistemas SRS GSO y no GSO (sonora) actúen en igualdad de condiciones.

Subparte 37C - Disposiciones aplicables
a 3 400-4 200 MHz y 5 725-6 725 MHz

Introducción

En las bandas 3 400-4200 MHz y 5 725-6 725 MHz, Europa propone incluir límites de dfpe en el Artículo 22 para asegurar un ámbito de compartición adecuado entre redes de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites no geoestacionarios.

Propuestas

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

MOD	EUR/13A37/12

5.484A	La utilización de las bandas 3 400-4 200 MHz (espacio-Tierra), 5 725-5 850 MHz (Tierra-espacio) en la Región 1, 5 850-6 725 MHz (Tierra-espacio), 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente.     (CMR-03)

Motivos:	Establecer un procedimiento de coordinación entre sistemas no geoestacionarios en la banda 6/4 GHz e indicar que dichos sistemas no geoestacionarios no pueden exigir protección de las redes geoestacionarias, pero que el número 5.43A no se aplica debido a la adopción de límites de dfpe en el Artículo 22.

MOD	EUR/13A37/13

2 700-4 800 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 |  | Región 3 |
| 3 400-3 600 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.484A Móvil Radiolocalización 5.431 3 600-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.484A Móvil |  | 3 400-3 500 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.484A Aficionados Móvil Radiolocalización 5.433 5.282 5.432 3 500-3 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.484A MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 5.433 5.435 3 700-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.484A MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |

Motivos:	Consecuencia de la modificación propuesta al número 5.484A.

MOD	EUR/13A37/14

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 725-5 830 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | 5 725-5 830 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |

Motivos:	Consecuencia de la modificación propuesta al número 5.484A.

MOD	EUR/13A37/15

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 830-5 850 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) | 5 830-5 850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 850-5 925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A MÓVIL | 5 850-5 925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A MÓVIL Aficionados Radiolocalización | 5 850-5 925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A MÓVIL Radiolocalización |
| 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A MÓVIL 5.149 5.440 5.458 |  |  |
| 6 700-7 075 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.484A (espacio-Tierra) 5.441 MÓVIL 5.458 5.458A 5.458B 5.458C |  |  |

Motivos:	Consecuencia de la modificación propuesta al número 5.484A.

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD	EUR/13A37/16

22.5C	§ 6	1)	En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente2, dfpe, producida por las emisiones de todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas en los Cuadros 22-1A a 22-1E, incluidas las emisiones desde un satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar los límites estipulados en los Cuadros 22-1A a 22-1E para los porcentajes de tiempo especificados. Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda de referencia especificada en los Cuadros 22-1A a 22-1E, para cualquier apuntamiento hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.     (CMR-03)

Motivos:	Introducir la referencia a los nuevos límites de dfpe en la banda 6/4 GHz.

MOD	EUR/13A37/17

22.5CA		2)	Los límites de los Cuadros 22-1A a 22-1E se pueden rebasar en el territorio de cualquier país cuya administración esté de acuerdo.     (CMR-03)

Motivos:	Introducir la referencia a los nuevos límites de dfpe en la banda 6/4 GHz.

ADD	EUR/13A37/18

cuadro  22-1E

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias12bis

| Banda de frecuencias (MHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 400-4 200 | –194,7 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,2 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –200,9 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –202,6 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –203,8 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –206,8 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –207,8 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –211,3 | 100 | 4 | 15 m13ter |

_______________

13ter	Los diagramas de radiación de referencia asociados están definidos como sigue:

a)	para valores de Dλ   100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0	      m

G()    G1		para  m	      r

G()    29  –  25 log 		para  r	      20°

G()    –3,5		para  20°	      26,3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3		      48°

G()    –10	para  48°	      180°

donde:

D:  díametro de la antena; : longitud de onda } expresados en la misma unidad

:  ángulo con relación al eje de la antena (grados)

G1: ganancia del primer lóbulo lateral   2    15 log Dλ

m    20 λDGmáx−G1	grados

		r    15,85 Dλ−0,6	grados

Gmáx  = 7,7 + 20 log Dλ

b)	para valores de 42  Dλ < 100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2		para  0 	     m

G()    G1		para  m	      100 λD

G()    29  –  25 log 		para  100 λD	      20°

G()    –3,5		para  20°	  	  26.3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3°  	  48°

G()    –10	 	para  48°	  	  180°

c)	para valores de  Dλ   42:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	para  0	      m

G()    G1		para  m	      100 λD

G()    32  –  25 log 		para  100  λD 	      48°

G()    –10 		para  48°	      180°

Motivos:	Introducir los límites provisionales de dfpe en las bandas descendentes y los diagramas de radiación de referencia apropiados de la antena.

ADD	EUR/13A37/19

___________________

12bis	22.5C.12	Estos límites son provisionales y están sujetos a un examen adicional según la Resolución [EUR/13A37-2] (CMR-03).

Motivos:	Recordar que los límites de dfpe son provisionales.

MOD	EUR/13A37/20

CUADRO  22-2     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias14, 16bis

| Motivos: Introducir los límites provisionales de dfpe en las bandas ascendentes. Banda de frecuencias | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 725-5 850 MHz (Región 1) 5 850-6 725 MHz | –182,3 | 100 | 4 | 1,5º Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) 17,8-18,1 (Región 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

ADD	EUR/13A37/21

___________________

16bis	22.5D.5	Los límites en las bandas 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz son provisionales y están sujetos a un examen adicional según la Resolución [EUR/13A37-2] (CMR-03).

Motivos:	Recordar que los límites de dfpe son provisionales.

MOD	EUR/13A37/22

22.5H		5)	Los límites especificados en los números 22.5C a 22.5D y 22.5F se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 22 de noviembre de 1997. Los límites especificados en el Cuadro 22-1E y en el Cuadro 22-2 para las bandas de frecuencia 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sobre los cuales la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, después del 5 de julio de 2003. Los límites de los Cuadros 22-4A, 22-4A1, 22-4B

y 22-4C no se aplican a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los que la Oficina haya recibido la información de notificación o coordinación completa, según proceda, antes del 22 de noviembre de 1997.     (CMR-03)

Motivos:	Exentar los sistemas existentes de las nuevas disposiciones.

ADD	EUR/13A37/23

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A37-2]  (CMR-03)

Límites provisionales de dfpe para los sistemas de satélites
no geoestacionarios en la banda 6/4 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las bandas 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz son actualmente utilizadas por satélites geoestacionarios para proporcionar servicios de comunicaciones tales como telefonía internacional, conexión a redes IP y a redes VSAT;

b)	que en estas bandas, sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en órbitas muy elípticas (HEO) pueden operar con una gran zona angular de exclusión del arco geoestacionario;

c)	que las bandas 6/4 GHz han sido utilizadas durante décadas por un sistema no geoestacionario utilizando una órbita muy elíptica de tipo MOLNYA, y que la Oficina ha recibido la información completa de la publicación anticipada de al menos un nuevo sistema no geoestacionario del SFS, propuesto para operar en dichas bandas;

d)	que en las bandas de frecuencia mencionadas en el considerando a) citado arriba, los sistemas no OSG del SFS no deben causar interferencia inaceptable en los sistemas OSG SFS en aplicación del número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

e)	que es conveniente cuantificar el número 22.2 en estas bandas para facilitar el trabajo de las administraciones que planean introducir sistemas no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, respecto a sus obligaciones en cumplimiento del número 22.2;

f) 	que dicha cuantificación beneficiaría también a las administraciones que diseñen sistemas de satélites geoestacionarios que operen en las bandas mencionadas en el considerando a), permitiéndoles planificar los márgenes de enlace apropiados para combatir las interferencias procedentes de los sistemas no geoestacionarios;

g)	que los enlaces de sistemas OSG del SFS en la banda 6/4 GHz están diseñados para cumplir los objetivos de calidad de la red a largo plazo;

h)	que debido a los reducidos perjuicios de propagación que se producen en la banda 6/4 GHz, las redes OSG SFS están diseñadas con relativamente reducidos márgenes de enlace;

i)	que un diagrama de radiación de antena de estación terrenal de referencia facilitaría el cálculo de interferencias entre redes geoestacionarias y sistemas no geoestacionarios en las bandas citadas en el considerando a);

j)	que debe tenerse en cuenta la interferencia combinada causada al SFS por múltiples sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en la misma frecuencia,

observando

que la CMR-03 ha incorporado en el Artículo 22 límites provisionales de dfpe para sistemas no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz,

resuelve invitar al UIT-R

a realizar estudios y a examinar los límites provisionales de dfpe incluidos en el Artículo 22 para las bandas 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz con carácter urgente y a tiempo para la CMR-07,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que para el final de la CMR-07, examine y si es necesario revise cualquier decisión tomada respecto a la conformidad con los límites contenidos en el Artículo 22 para las bandas 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz de un sistema del SFS no geoestacionario para el cual la Oficina haya recibido la información de coordinación o de notificación completa, según corresponda, entre el 5 de julio de 2003 y el final de la CMR-07. Este examen estará basado en los valores presentes en el Artículo 22, una vez revisados, si necesario, por la CMR-07.

Motivos:	Pedir el examen de los valores provisionales de dfpe incluidos en el Artículo 22.

_________________

1

2