| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 5 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE |  |
| PARTIE 5 Point 1.5 de l'ordre du jour – Attributions dans la bande 5 150-5 725 MHz |  |

Introduction

Le point 1.5 de l'ordre du jour de la CMR-2003 invite la Conférence à "examiner, conformément à la Résolution 736 (CMR-2000), les dispositions réglementaires et les besoins de spectre pour les attributions, nouvelles ou additionnelles, aux services mobile, fixe, d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale et revoir, en vue de son relèvement, le statut du service de radiolocalisation dans la gamme 5 150-5 725 MHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R".

Sur la base de l'examen requis par la Résolution 736 de la CMR-2000, l'Europe propose que:

1	les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz soient attribuées sur une base mondiale à titre primaire au service mobile pour la mise en œuvre de systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, l'absence de brouillage des autres services étant assurée par les renvois 5.XXX et 5.YYY précisant les Recommandations UIT-R pertinentes et les restrictions opérationnelles et les limites de p.i.r.e. appropriées;

2	l'attribution au service fixe en Région 3 dans la bande 5 250-5 350 MHz pour la mise en œuvre de systèmes d'accès hertzien fixe garantisse la protection des services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale dans cette bande. L'attribution au service fixe en Région 3 ne devrait pas empêcher l'attribution sur une base mondiale à titre primaire au service mobile proposée au point 1;

3	l'attribution primaire additionnelle au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 5 460-5 570 MHz ne donne pas lieu à des contraintes additionnelles pour l'attribution sur une base mondiale à titre primaire au service mobile proposée au point 1;

4	le service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 5 350-5 650 MHz soit élevé au statut primaire. Dans la bande 5 470-5 650 MHz, le relèvement du statut est également considéré comme une conséquence de l'attribution sur une base mondiale à titre primaire au service mobile proposée au point 1.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	EUR/13A5/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

MOD	EUR/13A5/2

5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY 5.448 5.448A

5 255- 5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY 5.448 5.448A

MOD	EUR/13A5/3

5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION

MOD	EUR/13A5/4

5 460-5 470 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RADIONAVIGATION 5.449 RADIOLOCALISATION

MOD	EUR/13A5/5

5 470-5 570 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOD 5.448B RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY RADIOLOCALISATION 5.450 5.451

MOD	EUR/13A5/6

5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY RADIOLOCALISATION 5.450 5.451 5.452

MOD	EUR/13A5/7

5 650-5 725 MOBILE ADD 5.XXX ADD 5.YYY RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

Motifs:

•	Avec la croissance globale des applications d'Internet mobile et multimédia, l'utilisation de systèmes d'accès hertzien (WAS), y compris les RLAN, a un énorme potentiel à l'échelle mondiale, ce qui nécessite du spectre additionnel harmonisé.

•	Les changements proposés dans le tableau d'attribution des fréquences sont étroitement liés.

•	L'attribution globale des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz au service mobile sur une base primaire pour la mise en oeuvre de systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN, offrira un statut réglementaire approprié pour leur fonctionnement et leur développement.

•	Les WAS/RLAN offriront de nombreux bénéfices opérationnels et économiques aux utilisateurs dans des activités commerciales, éducatives et de loisirs ainsi qu'aux pays dont les infrastructures de communication sont en développement.

•	L'attribution de toute la bande de fréquences 5 250 -5 570 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) permettra l'utilisation de détecteurs à large bande pour fournir une meilleure résolution.

•	Le relèvement du statut du service de radiolocalisation dans la bande 5 350-5 650 MHz offrira la même protection réglementaire à ce service dans toute la bande. Le relèvement du statut du service de radiolocalisation dans la bande 5 470-5 650 MHz est également la conséquence de la proposition EUR/13A5/9. Dans la bande de fréquence 5 460-5 570 MHz, le relèvement du statut de la radiolocalisation est également perçu comme une conséquence de la proposition d'attribution primaire mondiale au service d'exploration de la Terre par satellite (active).

SUP	EUR/13A5/8

5.447

Motifs:	la suppression du numéro 5.447 est conditionnée par l'attribution primaire de la bande 5 150-5 250 MHz au service mobile proposée dans EUR/13A5/1.

ADD	EUR/13A5/9

5.XXX	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile est destinée à la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien, y compris les RLAN. Les stations du service mobile doivent être exploitées conformément aux conditions suivantes:

- dans la bande 5 150-5 350 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une utilisation à l'intérieur avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 0,04 mW/4 kHz dans toute bande de 4 kHz;

- 	dans la bande 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des stations est limitée à une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W (moyennée sur la salve d'émission correspondant à la puissance la plus élevée), et une densité de p.i.r.e. moyenne ne dépassant pas 50 mW/1 MHz dans toute bande de 1 MHz;

- 	tout dispositif fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et/ou 5 470-5 725 MHz doit utiliser un mécanisme de contrôle de puissance afin de garantir une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie. En l'absence de contrôle de puissance, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

- tout dispositif fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et/ou 5 470-5 725 MHz doit utiliser le mécanisme de sélection dynamique de fréquence (DFS) auquel il est fait référence dans la Résolution [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03) afin de protéger les services de Terre coprimaires. Les stations doivent par ailleurs être conçues de manière à fournir, en valeur cumulée, une répartition uniforme sur le spectre disponible afin d'améliorer le partage avec les services par satellite.

Motifs:

•	Les conditions et techniques de réduction d'interférence décrites dans le numéro 5.XXX sont nécessaires pour assurer la protection des liaisons de connexion du SMS dans la bande 5 150-5 250 MHz attribuée au SFS (Terre vers espace), le SETS (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz et le service de radiorepérage dans les bandes 5 250-5 350/5 470-5 725 MHz tout en autorisant la mise en œuvre des WAS/RLAN.

•	Une quantité appropriée de spectre pour les WAS/RLAN est rendue nécessaire par le partage de fréquence fondé sur l'évitement actif du fonctionnement en cocanal avec les systèmes existants (par le biais du DFS).

•	Le contenu de la proposition de renvoi 5.XXX est cohérent avec le contenu du renvoi 5.XX proposé dans le cadre du point 1.6 de l'ordre du jour de la CMR-03 (voir EUR/13A6/2).

ADD	EUR/13A5/10

5.YYY	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne devront pas demander de protection vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne devront pas demander de protection vis-à-vis du service de radiorepérage. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas aux attributions au service mobile dans les bandes 5 150-5 350 et 5 470-5 725 MHz.

MOD	EUR/13A5/11

5.448B	Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz ne doit ni causer de brouillages préjudiciables aux services de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz, ni limiter l'utilisation et le développement de ces services.   (CMR-03)

Motifs:	Ce renvoi s'appliquera également à la bande 5 460-5 570 MHz en conséquence de la proposition d'attribution au SETS (active).

ADD	EUR/13A5/12

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03)

Caractéristiques de la sélection dynamique de fréquence (DFS) à mettre en oeuvre dans les stations du service mobile fonctionnant dans les 
bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz 
pour protéger le service de radiorepérage

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que cette Conférence a adopté une attribution primaire dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), y compris les réseaux locaux radioélectriques (RLAN);

b)	le besoin de protéger les systèmes existants et prévus du service de radiorepérage dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

c)	que les études ont montré que le partage entre ces services est possible uniquement avec l'application de techniques de réduction de brouillage comme la sélection dynamique de fréquence (DFS),

décide

que, dans le but d'offrir une protection appropriée aux systèmes du service de radiorepérage, les stations du service mobile fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doivent mettre en œuvre les mesures de réduction de brouillage contenues dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.[8/152+Corr.1],

invite l'UIT-R

à conduire, d'urgence, et en tenant compte de l'expérience pratique, des études supplémentaires sur la pertinence des caractéristiques du DFS auxquelles se réfère le décide.

____________