| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 9 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE |  |
| PARTIE 9 Point 1.9 de l'ordre du jour – Détresse maritime et sécurité |  |

SOMMAIRE

Page

Appendice 13 – Communication de détresse et sécurité (non SMDSM)		1

Modifications à la Résolution 331 (Rév.CMR-97)		5

Communications de détresse et de sécurité (SMDSM)		9

Services maritimes		10

Actions consécutives liées à l’Article 52		12

SECTION 1

Appendice 13

Communications de détresse et sécurité (non SMDSM)

Introduction

On s'attend à ce que quelques navires non SOLAS n'aient pas été encore équipés pour le SMDSM en MF en 2003 et qu'ils comptent donc toujours sur l'utilisation de l'ancien système de détresse et de sécurité sur 2 182 kHz pendant encore quelques années. De la même façon, on s'attend à ce qu'un certain nombre de navires plus petits non SOLAS, y compris des bateaux de plaisance, équipés de VHF maritime, n'aient pas encore été équipés de la VHF ASN et continuent donc à compter sur l'utilisation de l'ancien système de détresse et de sécurité sur la voie 16 en ondes métriques pour encore quelques années.

Beaucoup de dispositions de l'Appendice 13 seront donc toujours en vigueur en 2003 et pour quelques années encore.

Ces bateaux ne devraient pas être laissés sans textes réglementaires. Les dispositions pour l'utilisation du 2 182 kHz et la voie 16 en ondes métriques dans l'ancien  système de détresse et de sécurité devraient donc être conservées dans l'Appendice 13 jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

En plus de l'utilisation pour les appels de détresse, d'urgence et de sécurité, la voie 16 en ondes métriques est aussi actuellement utilisée pour l'appel général. Cette utilisation offre quelques avantages opérationnels et devrait être autorisée à continuer, soumise aux limitations données dans le § 18 2) de la partie A2 de l'Appendice 13. Les conditions pour l'utilisation de la voie 16 en ondes métriques pour l'appel général sont contenues dans l'Article 52.

Les exigences internationales pour l'utilisation de la radiotélégraphie Morse pour les communications de détresse et de sécurité ont cessé le 1.2.1999.

Les dispositions sur les communications de détresse et de sécurité sur 500 kHz ne sont donc plus nécessaires et pourraient être supprimées de l'Appendice 13.

La suppression de ces dispositions exigerait cependant beaucoup de changements d'une nature rédactionnelle aux parties appropriées de l'Appendice 13. Il est considéré inutile de faire ces changements actuellement.

Propositions

APPENDICE  13  (CMR-2000)*

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

(Voir l'Article 30)

Partie A1  –  Dispositions générales

NOC	EUR/13A9/1

§ 1 à § 10

Motifs:	Conserver ces dispositions générales jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

Partie A2  –  Fréquences pour la détresse et la sécurité

Section I  –  Fréquences disponibles

NOC	EUR/13A9/2

§ 1 à § 12

Motifs:	Maintenir la disponibilité des fréquences pour l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce que ces dispositions ne soient plus nécessaires.

Section II  –  Protection des fréquences de détresse et de sécurité

NOC	EUR/13A9/3

§ 13 à § 18

Motifs:	Maintenir la protection des fréquences pour l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce que ces dispositions ne soient plus nécessaires.

Section III  –  Veille sur les fréquences de détresse

A  –  500 kHz

NOC

§ 19 à § 20A

Motifs:	Les dispositions pour la veille sur 500 kHz ne sont plus nécessaires et pourraient être supprimées de l'Appendice 13. Cependant, il est considéré inutile de faire ces changements à ce stade.

B  –  2 182 kHz

NOC	EUR/13A9/4

§ 21 à § 23B

Motifs:	Conserver les dispositions pour la veille sur ces fréquences pour l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

C  –  4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz

NOC	EUR/13A9/5

§ 24

Motifs:	Conserver les dispositions pour la veille sur ces fréquences pour les stations gardant la veille auditive sur une ou plus de ces fréquences sur la base du volontariat.

D  –  156,8 MHz

NOC	EUR/13A9/6

§ 25

Partie A3  –  Communications de détresse

NOC	EUR/13A9/7

§ 1 à § 36

Motifs:	Conserver les dispositions sur les communications de détresse dans l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

Partie A4  –  Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires

NOC	EUR/13A9/8

§ 1 à § 16

Motifs:	Conserver les dispositions pour les communications d'urgence et de sécurité et le transport médical dans l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

Partie A5  –  Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC	EUR/13A9/9

§ 1 à § 12

Motifs:	Conserver pour l'instant les dispositions  pour l'utilisation du signal bitonal d'alarme et le signal d'avis aux navigateurs dans l'ancien système de détresse et de sécurité.

Partie A6  –  Services spéciaux relatifs à la sécurité

NOC	EUR/13A9/10

§ 1 à § 13

Motifs:	Conserver les dispositions  pour les messages météorologiques, les avis aux navigateurs maritimes, les avis médicaux et le système NAVTEX dans l'ancien système de détresse et de sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être abrogées.

* * *

SECTION 2

Modifications à la Résolution 331 (Rév.CMR-97)

Introduction

La Résolution 331 (Rév.CMR-97) fournit des conseils aux administrations pour la transition et le passage définitif au SMDSM. La Résolution donne la possibilité à l'OMI et aux administrations de libérer les bateaux et les stations côtières de l'obligation d'assurer la veille sur 2 182 kHz et la voie 16 en ondes métriques, fréquence par fréquence et secteur par secteur, quand la transition au SMDSM et les conditions prédominantes dans le secteur concerné rendent raisonnable une telle action.

Il est donc proposé de conserver la Résolution 331, mise à jour pour refléter les derniers développements depuis la CMR-97, comme guide pour la transition finale au SMDSM.

Proposition

MOD	EUR/13A9/11

RÉSOLUTION  331  (Rév.CMR-03)

Passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et
suppression progressive du système de détresse et de sécurité décrit dans l'Appendice 13

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

notant

que tous les navires assujettis à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, étaient dans l'obligation de s'équiper en vue du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'ici au 1er février 1999,

notant en outre

a)	que beaucoup d'administrations ont entrepris de mettre en œuvre le SMDSM également pour des classes de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée;

b)	qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, utilisent les techniques et les fréquences du SMDSM prescrites dans le Chapitre VII;

c)	que certaines administrations et navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, pourront souhaiter continuer à appliquer les dispositions de l'Appendice 13 pour les communications de détresse et de sécurité pour quelques années encore;

d)	qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période trop longue, les installations basées à terre nécessaires pour l'ancien et pour le nouveau systèmes de détresse et de sécurité;

e)	qu'il peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité basés à terre, décrit dans l'Appendice 13 pour quelques années après cette Conférence afin que les navires qui ne sont pas régis par la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée et qui n'utilisent pas encore les techniques et les fréquences du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services jusqu'au moment où ils seront en mesure de participer au SMDSM;

f)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé que:

–	les veilles à l'écoute sur 2 182 kHz ne sont plus obligatoires à bord des bateaux SOLAS après le 1er février 1999;

–	les veilles à l'écoute sur la voie 16 en ondes métriques sont poursuivies; une date définitive de cessation de l'écoute obligatoire sur la voie 16 reste à déterminer;

–	à la première occasion, l'appel sélectif numérique sur la voie 70 en ondes métriques sera utilisé universellement pour l'appel de détresse initiale, les alertes d'urgence et de sécurité, utilisant alors la voie 16 en ondes métriques comme la voie de radiotéléphonie suivant l'alerte initiale;

g) 	que la CMR-97 a décidé que la veille sur 2 182 kHz n'est plus obligatoire après le 1er février 1999;

h)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les navires SMDSM doivent rester à l'écoute sur les fréquences de détresse d'appel sélectif numérique (ASN) appropriées;

i)	que l'OMI a identifié un besoin pour une voie en ondes métriques pour l'appel immédiat bateau-bateau afin que tous les bateaux SOLAS puissent établir et conduire des communications les uns avec les autres pour les communications de détresse, de sécurité et d'ordre général jusqu'à ce que l'ASN sur la voie 70 devienne une capacité communément utilisée tant par des bateaux SOLAS que par des navires non SOLAS;

j)	que différentes dispositions dans l'actuel Règlement des radiocommunications désignent la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz comme les voies internationales pour l'appel général en radiotéléphonie;

k)	qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, les stations de navire doivent, dans la mesure du possible, rester à l'écoute sur la voie 13 en ondes métriques;

l)	que plusieurs administrations ont établi des systèmes de trafic maritime (VTS) et imposent à leurs navires de rester à l'écoute sur les canaux VTS locaux;

m)	que les navires, qui, aux termes de la Convention SOLAS, doivent transporter une station de radiocommunication, se sont dotés d'équipements ASN, et que beaucoup de navires soumis à des obligations d'emport nationales se dotent aussi actuellement d'équipements ASN, mais que la plus grande partie des navires qui transportent une station de radiocommunication de leur propre initiative peuvent ne pas encore posséder cet équipement;

n)	que, de la même manière, de nombreuses administrations ont mis en place des services de détresse et de sécurité utilisant la veille ASN, mais que la majorité des stations portuaires, des stations de pilotage et des autres stations côtières opérationnelles pourraient ne pas être encore dotées d'équipements ASN;

o)	que, compte tenu de ce qui précède en m) et n) du notant en outre, certaines stations du service mobile maritime devront continuer pour quelques années encore dans certaines situations à communiquer entre elles par radiotéléphonie;

p)	que l'OMI a recommandé vivement aux administrations, d'exiger de tous les navires maritimes conformément à leur législation nationale et d'encourager tous les navires portant volontairement un équipement radio en ondes métriques d'adapter leurs équipements afin de transmettre et recevoir des alertes de détresse en ASN sur la voie 70 en ondes métriques au plus tard le 1er février 2005,

considérant

a)	que l'exploitation du SMDSM visée dans le Chapitre VII et le système de détresse et de sécurité décrit dans l'Appendice 13 présentent de nombreuses différences importantes, par exemple en ce qui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les équipements de communication disponibles, l'annonce et l'émission de renseignements sur la sécurité maritime;

b)	que l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des difficultés croissantes et donneraient lieu à des incompatibilités entre navires exploitant l'un ou l'autre des deux systèmes, et qu'elle risque donc de compromettre gravement la sécurité en mer en général;

c)	que le SMDSM remédie aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de détresse et d'appel maritime sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécurité visé dans l'Appendice 13 en remplaçant ces écoutes par une veille automatique, c'est-à-dire par l'emploi de systèmes d'appel sélectif numérique et de télécommunication par satellite;

d)	 que la veille sur le 2 182 kHz à bord des bateaux SOLAS et dans quelques stations côtières a cessé conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT mentionnées dans les points f) et g) du notant en outre ci-dessus,

décide

1	de conserver, comme une mesure intérimaire, les dispositions permettant l'utilisation de la voie 16 en ondes métriques et la fréquence 2 182 kHz pour les appels vocaux d'ordre général;

2	d'exhorter toutes les administrations à contribuer à l'amélioration de la sécurité en mer:

–	en encourageant tous les navires à utiliser dès que possible le SMDSM;

–	en exigeant tous les navires maritimes ayant l'obligation d'emport et en encourageant tous les bateaux portant volontairement des équipements radio en ondes métriques d'adapter leurs équipements afin de transmettre et recevoir des alertes de détresse en ASN sur la voie 70 en ondes métriques au plus tard le 1er février 2005;

–	en encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM, soit à titre individuel, soit en coopération avec d'autres parties intéressées de la région;

–	en encourageant les navires à limiter leur utilisation pour les appels sur la voie 16 en ondes métriques et sur la fréquence 2 182 kHz au minimum nécessaire, notant les dispositions du numéro 52.239 du Règlement des radiocommunications;

3	que les administrations pourront, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels que:

–	les décisions prises par l'OMI et l'UIT en ce qui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur la voie 16 en ondes métriques;

–	les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la région concernée;

–	les problèmes de compatibilité mentionnés aux considérant a) et b) ci-dessus;

–	la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la région;

–	la nature géographique de la région et les conditions générales de navigation à l'intérieur de celle-ci;

–	d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention des navires présents dans la région;

lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la région permettront raisonnablement de le faire, libérer leurs stations de navire et leurs stations côtières se trouvant à l'intérieur de la région concernée de l'obligation, établie dans l'Appendice 13, de veille soit sur la voie 16 en ondes métriques, soit sur 2 182 kHz, soit sur les deux;

ce faisant, les administrations devraient:

–	informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer des informations détaillées sur la région concernée;

–	communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription dans la Nomenclature des stations côtières,

décide en outre

que le Secrétaire général devrait faire en sorte que ces dispositions et informations concernant la région en question soient indiquées dans les publications maritimes appropriées,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

* * *

SECTION 3

CHAPITRE VII

Communications de détresse et de sécurité (SMDSM)

Introduction

Les procédures opérationnelles pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM ont été établies par la CAMR Mob-87et ont été à nouveau développées à la CMR-97.

Les procédures opérationnelles pour l'utilisation du SMDSM sont essentiellement complètes, mais des clarifications à quelques dispositions dans le Chapitre VII sont nécessaires.

Propositions

ARTICLE  33

Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

Section IV  –  Communications de sécurité

NOC	EUR/13A9/12

33.31	§ 15	Dans les systèmes terrestres, le message de sécurité doit être annoncé, au moyen de l'appel sélectif numérique sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Section I de l'Article 31. Une annonce séparée n'a pas à être faite si le message est émis par le service mobile maritime par satellite.

ADD	EUR/13A9/13

33.31A	Les messages de sécurité transmis par des stations côtières conformément à un horaire prédéfini ne devraient pas être annoncés au moyen de l'appel sélectif numérique.

Motifs:	Préciser que les messages de sécurité transmis par des stations côtières devraient seulement être annoncés par l'ASN s'ils sont envoyés en dehors des horaires de diffusion prédéfinis.

* * *

SECTION 4

CHAPITRE IX

Services maritimes

ARTICLES 47 ET 55

Introduction

L'utilisation internationale de la radiotélégraphie Morse pour les communications de détresse et de sécurité à la fréquence 500 kHz a cessé le 1er février 1999. Les dispositions internationales et les exigences pour les certificats d'opérateur pour la radiotélégraphie Morse ne sont plus donc nécessaires et devraient être supprimés des Articles 47 et 55.

Propositions

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

Section I  –  Dispositions générales

SUP	EUR/13A9/14

47.1	§ 1	1)

Motifs:	Après la cessation de l'utilisation internationale de la radiotélégraphie Morse pour les communications de détresse et de sécurité depuis le 1er février 1999, les dispositions internationales pour les certificats d'opérateur pour la radiotélégraphie Morse ne sont plus nécessaires et devraient donc être supprimées.

SUP	EUR/13A9/15

47.3		3)

Section IV  –  Stages professionnels

MOD	EUR/13A9/16

47.26	§ 8	1)	Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169).

Motifs:	Les dispositions sur des certificats d'opérateur de radiotélégraphie ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.

SUP	EUR/13A9/17

47.27		2)

Motifs:	Les dispositions sur les certificats d'opérateur de radiotélégraphie ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.

MOD	EUR/13A9/18

47.28		2)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

Motifs:	Les dispositions sur les certificats d'opérateur de radiotélégraphie ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.

MOD	EUR/13A9/19

47.29		3)	Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

Motifs:	Les dispositions sur les certificats d'opérateur de radiotélégraphie ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.

ARTICLE 55

Radiotélégraphie Morse

MOD	EUR/13A9/20

55.1		La procédure radiotélégraphique peut être conduite conformément à la procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1170.

Motifs:	Supprimer la référence à l'utilisation de la radiotélégraphie Morse pour les communications de détresse et de sécurité tout en conservant la possibilité de continuer à utiliser la radiotélégraphie Morse pour d'autres buts conformément à la Recommandation ITU-R M. 1170.

* * *

SECTION 5

Actions consécutives liées à Article 52

Introduction

L'utilisation actuelle de la voie 16 en ondes métriques également pour l'appel général offre quelques avantages opérationnels et devrait être autorisée à continuer, soumise aux limitations actuelles de ne pas causer d'interférence préjudiciable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité et ne pas excéder 1 minute.

Propositions

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section V  –  Emploi des fréquences pour la télégraphie à large bande, la télécopie, les systèmes spéciaux de transmission et la transmission de données océanographiques

D1  –  Appel et réponse

NOC	EUR/13A9/21

52.231	§ 101	1)	La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'Appendice 13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir la Recommandation UIT-R M.489-2).

NOC

52.232 à 52.238

NOC	EUR/13A9/22

52.239		7)	Afin de faciliter la réception des appels de détresse et du trafic de détresse, toutes les émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et ne pas dépasser une minute.

NOC	EUR/13A9/23

52.240		8)	Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

NOC

52.241

Motifs:	Permettre que continue l'utilisation actuelle de la voie 16 en ondes métriques pour l'appel général.

______________