| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 46-F |
|  |  |  | 5 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol/ |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| France, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.11 DE L'ORDRE DU JOUR – SAMS DANS LA BANDE 14-14,5 GHZ |  |

Introduction

Le point 1.11 de l'ordre du jour demande que la Conférence envisage l'extension possible de l'attribution au SMS à titre secondaire (Terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz, afin de permettre l'exploitation du service mobile aéronautique par satellite.

L'Europe a déjà soumis une proposition européenne commune (ECP) qui soutient l'extension de l'attribution du SMS à titre secondaire dans la bande 14-14,5 GHz au service mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) à condition que les limites techniques et opérationnelles définies dans le projet de Recommandation UIT-R M.[AMSS] soient appliquées au SMAS afin de procurer une protection satisfaisante aux services de Terre, aux services spatiaux et au service de radioastronomie dans la bande contre les brouillages préjudiciables dus aux stations fonctionnant sous l'attribution SMAS.

Reconnaissant que certaines Administrations européennes ont des assignations du service fixe ou de radioastronomie dans la bande 14,25-14,5 GHz, la proposition européenne commune (ECP) concernant le point 1.11 de l'ordre du jour accepte que certaines de ces Administrations proposent à la CMR-2003, sur une base nationale, des notes de bas de page nationales qui spécifieront dans le Règlement des radiocommunications les dispositions de protection nécessaires telles que détaillées dans le projet de Recommandation UIT-R M.[AMSS] afin que les contraintes techniques et opérationnelles soient imposées aux stations SMAS qui pourraient avoir un impact sur les stations déployées sur leur territoire.

La France, l'Italie et le Royaume-Uni exploitent des réseaux du service fixe dans la bande 14,25-14,5 GHz et réalisent des mesures de radioastronomie dans la bande 14,47-14,5 GHz et sont d'avis qu'il est nécessaire de spécifier dans le Règlement des Radiocommunications des dispositions assurant la protection de ces services.

Sur cette base, la France, l'Italie et le Royaume-Uni proposent, en complément à la proposition européenne commune (ECP), deux notes de bas de page nationales qui référencent les dispositions du projet de Recommandation UIT-R M.[AMSS] relatives au service fixe et à la radioastronomie, clarifiant le fait que ces dispositions, principalement des limites de puissance surfacique, sont uniquement destinées à s'appliquer sur le territoire des administrations déployant, ou ayant l'intention de déployer des stations du service fixe ou de radioastronomie dans la gamme de fréquences 14,25-14,5 GHz.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	F/I/G/46/1

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA Recherche spatiale 5.505 |  |  |

Motifs:	La protection du service de radioastronomie dans la bande 14,47-14,5 GHz telle que définie dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[AMSS], spécifie, entre autres, des limites d'émission hors bande qui s'appliquent à toutes les stations SMAS dans la bande 14-14,5 GHz. La note de bas de page 5.BBB n'est pas référencée dans cette bande sachant qu'il n'y a pas d'attribution au service fixe en France, en Italie et au Royaume-uni dans la bande 14-14,25 GHz.

MOD	F/I/G/46/2

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radionavigation par satellite |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Recherche spatiale (espace vers Terre) |  |  |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.AAA ADD 5.BBB Radioastronomie 5.149 |  |  |

Motifs:	La protection du service de radioastronomie dans la bande 14,47-14,5 GHz telle que définie dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[AMSS], spécifie, entre autres, des limites d'émission hors bande qui s'appliquent à toutes les stations SMAS dans la bande 14-14,5 GHz. La note de bas de page 5.BBB est référencée dans cette bande sachant que le service fixe est en fonctionnement en France, en Italie et au Royaume-uni dans la bande 14,25-14,5 GHz.

ADD	F/I/G/46/3

5.AAA	Les stations terriennes d'aéronef exploitées sous le service mobile aéronautique par satellite dans la bande 14-14,5 GHz, doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Section C du [projet de nouvelle] Recommandation UIT-R M.[AMSS], vis-à-vis des stations de radioastronomie effectuant des observations dans la bande 14,47-14,5 GHz et situées sur le territoire de la France, de l'Italie et du Royaume-uni.

Motifs:	Conforme aux résultats des discussions à l'UIT-R et à l'intention de l'Annexe 1, Section C du [projet de nouvelle] Recommandation UIT-R M.[AMSS].

ADD	F/I/G/4

5.BBB	Dans la bande 14,25-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites de puissance surfacique données dans l'Annexe 1, Section B du [projet de nouvelle] Recommandation UIT-R M.[AMSS] sauf accord contraire donné par l' (les) administration(s) affectée(s).

Motifs:	Les limites de puissance surfacique de l'Annexe 1, Section B du [projet de nouvelle] Recommandation UIT-R M.[AMSS] ne s'appliquent qu'aux émissions dans la bande du service fixe. Cette note de bas de page est limitée à la bande 14,25-14,5 GHz sachant qu'il n'y a pas de service  fixe attribué en France, en Italie et au Royaume-Uni dans la bande 14-14,25 GHz.

____________