| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 2 al Documento 64-S |
|  |  |  | 15 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Sudafricana (República) |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DIA |  |

1.5	examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR-2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R

# 1	Introducción

Sudáfrica ha determinado que las redes radioeléctricas de área local (RLAN) son la clave comercial para el desarrollo del acceso inalámbrico móvil de banda ancha en el futuro y, por tanto, apoya la atribución a los servicios móviles, a título primario, de las bandas de frecuencia 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz. Sudáfrica reconoce además la protección de los servicios actuales y apoya, por consiguiente, la aplicación de las medidas necesarias de reducción de la interferencia para asegurar la citada protección de estos servicios, sin restringir indebidamente el desarrollo de las RLAN en esas bandas de frecuencia.

# 2	Propuestas

ARTÍCULO  5

MOD	AFS/64A2/1

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.447A MÓVIL ADD 5.RLAN 5.446 5.447B 5.447C |  |  |

5 250-5 255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.RLAN RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D 5.448 5.448A

5 255- 5 350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MÓVIL ADD 5.RLAN RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.448 5.448A

MOD	AFS/64A2/2

5 350-5 460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN

MOD	AFS/64A2/3

5 460-5 470 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.44B RADIONAVEGACIÓN 5.449 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)

MOD	AFS/64A2/4

5 470-5 570 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.44B RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL ADD 5.RLAN RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.450 5.451 5.452

MOD	AFS/64A2/5

5 570-5 650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA MÓVIL ADD 5.RLAN RADIOLOCALIZACIÓN 5.450 5.451 5.452

MOD	AFS/64A2/6

5 650-5 725 MÓVIL ADD 5.RLAN RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

Motivos:	Conceder nuevas atribuciones a título primario a nivel mundial al servicio móvil en las bandas de frecuencia 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, lo que dará a los servicios móviles la situación reglamentaria requerida. Para facilitar la compartición con los servicios espaciales es necesario una separación suficiente de los WAS, incluidos los dispositivos de las RLAN, lo que exige que la CMR-03 atribuya ambas bandas de frecuencia a los servicios móviles, para que los utilicen los WAS, incluidas las RLAN. Tener una atribución en ambas bandas de frecuencia facilitará aún más la aplicación de la selección dinámica de frecuencias (DFS). Posponer hasta la CMR-07 la atribución al servicio móvil, para los WAS incluidas las RLAN, de la banda superior perjudicará indebidamente los servicios móviles si la CMR-03 realiza las atribuciones a los otros servicios considerados en la Resolución 736 (CMR-2000).

Elevar a la categoría primaria del servicio de radiolocalización en la banda 5 350-5 650 MHz proporcionará la misma situación reglamentaria en toda la gama de frecuencias 5 250-5 725 MHz.

Se apoyan además las atribuciones adicionales a título primario para el SETS (activo) y el SIE (activo) en la gama de frecuencias 5 460-5 570 MHz, como se solicita en el resuelve 3 de la Resolución 736 (CMR-2000).

ADD	AFS/64A2/7

5.RLAN	El objetivo de las atribuciones de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz al servicio móvil es poner en marcha los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, que funcionarán conforme a las siguientes condiciones:

–	en la banda 5 150-5 350 MHz, la utilización de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, se limitará al empleo en interiores con un límite de p.i.r.e. media de 200 mW y un límite de densidad de p.i.r.e. media no superior a 10 mW en cualquier banda de 1 MHz;

–	en la banda 5 470-5 725 MHz, el empleo en interiores y exteriores de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, tendrá un límite de p.i.r.e. media de 1 W y un límite de densidad de p.i.r.e. media no superior a 50 mW en cualquier banda de 1 MHz;

–	en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, aplicarán el control de potencia de transmisión para asegurar un factor de reducción de la interferencia de al menos 3 dB en la potencia media de salida. Si no se aplica este control, los límites de potencia indicados se reducirán en 3 dB;

–	en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz, los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, aplicarán técnicas de reducción de la interferencia, como la selección de frecuencia dinámica, conforme al [proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS]] para evitar el funcionamiento en el mismo canal con otros sistemas terrenales explotados con arreglo al cuadro. Estos dispositivos se diseñarán también para asegurar una dispersión casi uniforme de la carga de las estaciones móviles a lo largo del espectro disponible con el fin de mejorar la compartición con los servicios por satélite.

Las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 5 150-5 250 MHz, ni contra el servicio de radiodeterminación en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz.

Motivos:

Las restricciones operativas expuestas, los límites técnicos y las técnicas de reducción de la interferencia tienen por objeto asegurar la protección del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 5 150-5 250 MHz, del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda 5 250-5 350 MHz y del servicio de radiolocalización en las bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz.

La inclusión del texto «los WAS, incluidas las RLAN, no deben ocasionar interferencia perjudicial a los servicios existentes, ni solicitar protección contra la misma, o imponer limitaciones a la explotación o al desarrollo de estos servicios», como se propone en el Informe de la RPC, impondrá en el futuro indebidas limitaciones a los WAS, incluidos los servicios de las RLAN. Asimismo, aunque se admite que los WAS, incluidas las RLAN, no pueden solicitar protección de las atribuciones primarias actuales, las restricciones operativas, los límites técnicos y las técnicas de reducción de la interferencia definidas que se impondrán a los WAS, incluidas las RLAN, brindarán la protección necesaria a los otros servicios primarios existentes.

Podría apoyarse también una nueva Resolución que disponga continuar los estudios sobre la DFS si el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[8A-9B.RLAN.DFS] no se ha terminado a tiempo para la CMR-03.

MOD	AFS/64A2/8

5.448B	El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la banda de frecuencias 5 350-5 570 MHz no ocasionará interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación ni obstaculizará su utilización y desarrollo.     (CMR-03)

Motivos:	La compartición entre el SETS (activo) y la radionavegación en las bandas 5 350-5 460 MHz y 5 460-5 570 MHz es idéntica, por lo que es necesario ampliar la aplicación del número 5.448B.

SUP	AFS/64A2/9

5.447

Motivos:	Esta nota ya no es necesaria debido a la atribución primaria mundial a los servicios móviles.

_____________