| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 6 au Document 64-F |
|  |  |  | 15 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| République sudafricaine |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.26 de l'ordre de jour |  |

Point 1.26 de l'ordre de jour

1.26	examiner les dispositions en vertu desquelles les stations terriennes de navire pourraient être exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite, en tenant compte des études faites par l'UIT-R, conformément à la Résolution 82 (CMR-2000);

# 1	Introduction

La République sudafricaine reconnaît le travail effectué par l'UIT pour définir des zones de coordination et des limites applicables à l'exploitation des stations ESV. En ce qui concerne les diverses propositions exposées dans le Rapport de la RPC, la République sudafricaine doit prendre connaissance de ses besoins en tant que pays en développement, et de sa position géographique particulière par rapport aux principales lignes de navigation maritime. Même si elle appuie l'utilisation de stations ESV, la République sudafricaine considère que les services fixes de Terre exploités actuellement dans les bandes de fréquences 3 400-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-11,7 GHz et 14,4-14,5 GHz doivent être protégés.

Elle estime en outre qu'il importe de veiller à ce que l'utilisation de stations ESV dans ces bandes n'augmente pas excessivement la charge de travail administrative des Etats Membres et de leurs organismes de réglementation.

Pour ce qui est de la mobilité des stations ESV, un autre problème réside dans l'intermittence des brouillages (qui ne peuvent être que de courte durée) qui sont causés aux services de Terre et que les exploitants ont beaucoup de mal à détecter et à attribuer à tel ou tel navire. Il est pratiquement impossible pour les exploitants du service fixe de Terre de trouver la cause de ces brouillages et encore plus difficile de les limiter ou de les supprimer car, au moment où l'on entreprendra des recherches, les brouillages auront cessé ou un autre navire causera des brouillages à un autre système du service fixe, à un autre endroit. Pour cette raison, la République sudafricaine n'est pas favorable à la poursuite de l'exploitation des stations ESV au titre du numéro 4.4 et n'appuie pas toute procédure administrative de coordination ou de résolution du problème des brouillages.

Il est proposé, dans le présent document, d'incorporer un nouveau renvoi dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications afin de permettre l'exploitation des stations ESV dans les bandes de fréquences en question, dans le cadre du service fixe par satellite. Des dispositions réglementaires et opérationnelles applicables aux stations ESV, qui figurent dans une nouvelle Résolution (conformément à l'Annexe 4.4-1 du Rapport de la RPC), sont également proposées. Afin de prendre en considération les propositions applicables à la République sudafricaine, il est proposé d'ajouter une nouvelle Annexe à cette Résolution. On prévoit d'inclure également d'autres conditions propres à une région ou à un pays dans cette nouvelle Annexe.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	AFS/64A6/1

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 925-6 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.ESV MOBILE 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD	AFS/64A6/2

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale 5.505 |  |  |

MOD	AFS/64A6/3

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |  |  |

ADD	AFS/64A6/4

5.ESV	L'exploitation des stations ESV dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,3 GHz doit se faire conformément aux dispositions de la Résolution [ESV] (CMR-03). Une telle utilisation ne doit occasionner aucun brouillage préjudiciable, donner lieu à aucune demande de protection et se traduire par aucune autre contrainte au niveau de l'exploitation ou du développement d'autres services de radiocommunication dans ces bandes.

Motifs:	Accorder aux stations ESV un statut réglementaire. Toutefois, ces stations ne peuvent prétendre à aucune protection vis-à-vis d'autres services exploités conformément au Règlement des radiocommunications et ne doivent pas limiter le développement d'autres services de radiocommunication qui fonctionneront dans l'avenir dans ces bandes.

SUP	AFS/64A6/5

RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant 
dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz

Motifs:	Les dispositions de la Résolution 82 (CMR-2000) figurent dans la nouvelle Résolution [ESV] (CMR-03).

ADD	AFS/64A6/6

Projet de résolution [esv] (cmr-03)

Dispositions applicables aux stations terriennes placées à bord de navires exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite en liaison 
montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe une demande de services mondiaux de communication par satellite large bande à bord de navires;

b)	qu'il existe une technologie permettant aux stations terriennes placées à bord de navires (ESV) d'utiliser les réseaux du service fixe par satellite (SFS) en liaison montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz;

c)	que les stations ESV sont susceptibles de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz;

d)	que concernant les bandes considérées dans la présente Résolution, une couverture mondiale n'est réalisable que dans la bande 5 925-6 425 MHz et que seul un nombre limité de systèmes géostationnaires du SFS peuvent assurer une telle couverture mondiale;

e)	qu'en absence de dispositions réglementaires spécifiques, les stations ESV pourraient imposer, au titre de la coordination, une charge importante pour certaines administrations, en particulier dans les pays en développement;

f)	que, pour assurer la protection et la croissance future des autres services, l'exploitation des stations ESV doit être soumise à certaines contraintes techniques et opérationnelles;

g)	que, sur la base d'hypothèses techniques convenues, on a calculé, dans le cadre d'études de l'UIT-R, des distances minimales par rapport au littoral, au-delà desquelles les stations ESV ne seront pas susceptibles de causer des brouillages inacceptables à d'autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz;

h)	qu'à l'exception des pays énumérés dans le numéro 5.505, aucune attribution n'est faite aux services fixes dans la bande 14,0-14,3 GHz, ce qui facilitera l'utilisation de cette bande par les stations ESV,

notant

que les procédures réglementaires de l'Article 9 s'appliquent aux stations ESV exploitées en des points fixes précis,

décide

que les stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz doivent être exploitées dans le cadre des dispositions réglementaires et opérationnelles définies à l'Annexe 1, des contraintes techniques définies à l'Annexe 2 et des conditions propres à chaque pays définies à l'Annexe 3 de la présente Résolution,

encourage les administrations concernées

à coopérer avec les administrations qui délivrent les licences d'utilisation des stations ESV pour la recherche d'un accord au titre des présentes dispositions,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI).

Annexe 1 du projet de résolution [ESV] (CMR-03)

Dispositions réglementaires et opérationnelles applicables aux stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

1	L'administration qui délivre les licences d'utilisation des stations ESV exploitées dans ces bandes doit veiller à ce que ces stations se conforment aux dispositions de la présente Résolution, de sorte qu'elles ne risquent pas de causer des brouillages inacceptables aux services d'autres administrations concernées.

2	Les fournisseurs de services ESV doivent respecter les limites techniques spécifiées dans l'Annexe 2, et, lorsque l'exploitation se fait en deçà des distances minimales spécifiées au point 4 ci-dessous, les limites additionnelles convenues entre l'administration qui délivre les licences et les autres administrations concernées.

3	Dans les bandes associées pour les liaisons descendantes, 3 400-4 200 MHz et 10,7-12,75 GHz, les stations ESV en mouvement ne doivent prétendre à aucune protection contre les émissions d'autres services de Terre exploités conformément au Règlement des radiocommunications.

4	Les distances minimales par rapport au littoral («la laisse de basse mer», selon la définition de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS, 1982)), au-delà desquelles les stations ESV peuvent fonctionner sans l'accord préalable d'autres administrations sont de 300 km dans la bande 5 925-6 425 MHz et de 125 km dans la bande 14,0-14,5 GHz. Les émissions faites par les stations ESV en deçà des distances minimales sont assujetties à l'accord préalable des administrations concernées.

5	Les administrations potentiellement concernées qui sont visées au point 4 ci-dessus sont celles pour lesquelles les services fixes et mobiles bénéficient d'attributions dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des radiocommunications:

| Bandes de fréquences | Administrations potentiellement concernées |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Les 3 Régions |
| 14,0-14,25 GHz | Pays énumérés dans le N° 5.505 |
| 14,25-14,3 GHz | Pays énumérés dans les N° 5.505, 5.508 et 5.509 |
| 14,3-14,4 GHz | Régions 1 et 3 |
| 14,4-14,5 GHz | Les 3 Régions |

6	Dans l'application des distances minimales visées au point 4 ci-dessus, les administrations sont encouragées à exclure les parties de leur territoire, telles que les îlots isolés, où les services de Terre ne sont ni exploités ni planifiés dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz.

7	Les systèmes ESV doivent être dotés de moyens d'identification et de mécanismes d'interruption d'émission dès que les limites géographiques (voir le point 4 ci-dessus) ou opérationnelles de la station sont franchies.

8	L'interruption de l'émission dont il est question au point 7 ci-dessus doit être mise en pratique de telle manière que les mécanismes prévus ne puissent pas être désactivés à bord du navire, sauf au titre des dispositions du numéro 4.9.

9	Les stations ESV doivent être dotées de systèmes permettant à l'administration qui délivre les licences, selon les dispositions de l'Article 18, de vérifier leur fonctionnement et d'interrompre immédiatement l'émission à la demande d'une administration dont les services risquent d'être affectés.

10	Lorsqu'une station ESV fonctionnant en dehors des eaux territoriales mais en deçà de la distance minimale (visée au point 4 ci-dessus) ne respecte pas les conditions fixées par l'administration concernée, conformément aux points 2 et 4, ladite administration peut:

	demander à la station ESV de se conformer à ces conditions ou de cesser immédiatement d'émettre; ou

	demander à l'administration qui délivre les licences d'imposer le respect des conditions ou l'interruption immédiate de l'émission.

ANNEXE 2 du projet de Résolution [ESV] (CMR-03)

Limites techniques applicables aux stations ESV émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14,0-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station ESV | 2,4 m | 1,2 m |
| Largeur de bande maximale requise par navire | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Précision maximale de pointage de l'antenne de la station ESV |  0,2 |  0,2 |
| Densité maximale de puissance spectrale de l'émetteur ESV à l'entrée de l'antenne | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |

ANNEXE 3 du projet de Résolution [ESV] (CMR-03)

Conditions propres à chaque pays applicables aux stations ESV émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

1	Dans le cas de la République sudafricaine, les exploitants de stations ESV s'abstiendront d'utiliser les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14,3-14,5 GHz, à l'intérieur de la zone de coordination de 300 km, telle que définie au point 4 de l'Annexe 1 de la présente Résolution. Entre la zone de coordination de 300 km et le littoral de la République sudafricaine, les stations ESV peuvent fonctionner dans la bande 14,0-14,3 GHz sans coordination préalable des fréquences.

Motifs:	Etant donné que la République sudafricaine n'utilise pas la bande 14,0-14,3 GHz pour les services de Terre, la coordination des fréquences avec les stations ESV ne sera pas requise, même à l'intérieur de la zone de coordination de 125 km.

La République sudafricaine se trouvant à la pointe la plus méridionale du continent africain, les navires naviguent rarement au-delà d'une distance de 300 km du littoral.

La République sudafricaine exploite la bande 5 925-6 425 MHz pour les services de Terre. Si celle-ci n'est pas utilisée par les stations ESV, on évitera d'imposer une lourde charge à l'administration pour ce qui est de la coordination des fréquences, compte tenu du nombre de navires empruntant la ligne de navigation maritime autour de notre littoral.

_______________