| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 2 al Documento 104-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de), Japón |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.27 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735 (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

Introducción

En respuesta a la Resolución 540 (CMR-2000), las Administraciones de la Telecomunidad de Asia-Pacífico (APT) acordaron proponer diversas modificaciones al Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones dentro del punto 1.27 del orden del día relativas al perfil de dfp para la protección del Plan del SRS y la protección del SFS con respecto al Plan y la lista del SRS. La República de Corea y Japón apoyan las propuestas comunes APT sobre el punto 1.27 del orden del día. El presente documento pretende complementar dichas propuestas comunes, en las que algunas modificaciones quedan indeterminadas para las Secciones 1 y 6 del Anexo 1, el Anexo 4 y el Anexo 6 del Apéndice 30. Por ejemplo, en el caso de las Secciones 1 y 6 del Anexo 1, aparecen los siguientes textos:

En la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30:

Una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes de [DD.MM.YY], no se considera afectada si se cumplen una de las dos condiciones siguientes:

En la Sección 6 del Anexo 1 al Apéndice 30:

En el caso de que una administración de la Región 3 trate de proteger las asignaciones del SFS, que han sido notificadas a la Oficina, puestas en uso y que la Oficina haya recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del [DD.MM.YYYY], la administración no se considera afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o si una modificación propuesta del Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier porción de su propio territorio o sus asignaciones de frecuencia superpuestas de su red del SFS inferior a:

La República de Corea y Japón proponen que para [DD.MM.YY] y/o [DD.MM.YYYY] se fije la fecha «5 de julio de 2003» en todos los casos.

Propuestas

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

ANEXO  1     (CMR-2000)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

MOD	KOR/J/104A2/1

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de 103,6 dB(W/(m2  27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considera afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la mínima separación orbital entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración de la Región 1 ó 3 no se considera afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147     dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2   dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ      dB(W/(m2 · 27 MHz))	para  3,59°	 θ < 9°

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste;

b)	el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

Una administración de la Región 3, cuyo Plan del servicio de radiodifusión por satélite tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes del 5 de julio de 2003, no se considera afectada si se cumplen una de las dos condiciones siguientes:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencias en el Plan o en la Lista o para la cual no se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147   dB(W/(m2  27 MHz))	para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89  θ2  dB(W/(m2  27 MHz))	para  1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ  dB(W/(m2  27 MHz))	para  5,0°	 θ < 9°

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste;

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección del enlace descendente equivalente16 correspondiente a un punto de prueba de su asignación en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito en los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

MOD	KOR/J/104A2/2

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

En relación con el § 4.1.1 e) del Artículo 4, una administración se considera afectada cuando la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 se traduzca,  en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 2 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más, por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencias inscritas en el Plan o en la Lista para las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000.

En relación con el § 4.2.3 e), una administración se considera afectada cuando la modificación al Plan para la Región 2 propuesta se traduzca, en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en la Región 1 o en la Región 3, en un aumento de la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de 1985.

Con respecto a los § 4.1.1 e) o § 4.2.3 e) del Artículo 4, una administración no se considera afectada si la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, o si una modificación propuesta en el Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio de sus asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio fijo por satélite en las Regiones 1, 2 ó 3 inferior a:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°	 θ < 2,0°

–165,0 + 1,66 θ2  dB(W/(m2  40 kHz))	para  2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ   dB(W/(m2  40 kHz))	para  3,59°	 θ < 10,57°

–131,9   dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

Si una administración de la Región 3 trata de proteger sus asignaciones del servicio fijo por satélite notificadas a la Oficina y puestas en servicio y la Oficina ha recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del 5 de julio de 2003, la administración no se considerará afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o si una modificación propuesta del Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su propio territorio donde se solapan sus asignaciones de frecuencia del servicio fijo por satélite, inferior a:

–186,5    dB(W/(m2  40 kHz)) 	para  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2     dB(W/(m2  40 kHz))	para  1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ    dB(W/(m2  40 kHz))	para  5,0° 	 θ < 10,57°

–131,9     dB(W/(m2  40 kHz))	para  10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

MOD	KOR/J/104A2/3

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan o las modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite cuando este servicio no está sujeto a un Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración (para la Región 3, el servicio de radiodifusión por satélite que está limitado a la Lista), sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación:

–147    dB(W/(m2  27 MHz))	para  0° 	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	para  2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	para  3,59°	 θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	para  10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de la Región 3, cuyo Plan del servicio de radiodifusión por satélite tiene cobertura nacional solamente y ha sido puesto en servicio antes del 5 de julio de 2003, sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

–147    dB(W/(m2  27 MHz)) 	para  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ     dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2    dB(W/(m2  27 MHz))	para  1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ    dB(W/(m2  27 MHz))	para  5,0°	 θ < 10,57°

–103,6    dB(W/(m2  27 MHz))	para  10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre las estaciones espaciales deseada e interferente teniendo en cuenta las respectivas precisiones del mantenimiento en posición de la estación en dirección Este-Oeste.

MOD	KOR/J/104A2/4

ANEXO  6 MOD 39

Criterios de compartición entre servicios

ADD	KOR/J/104A2/5

parte a – hipótesis UTILIZADAS para determinar los criterios de compartición adoptados por la CAMR-77

NOC

Punto 1 a 3 del Anexo 6.

ADD	KOR/J/104A2/6

Parte B – Hipótesis utilizadas para determinar los criterios de compartición adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 60 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con envolvente de lóbulo lateral de 29  25 log θ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, que es equivalente al punto 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena41 y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (ºK) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (ºK) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia a la OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia por reutilización de frecuencias).

# 3	Criterios de protección

Los perfiles de dfp desarrollados en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el Cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θ grados

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 × 1023 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (K; véase el Cuadro del punto 2)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una abertura efectiva de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	ganancia de la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ (dBi)

φ:	ángulo topocéntrico entre los satélites interferente y deseado (véase el Anexo 1 del Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (grados). Se supuso que φ = 1,1 θ.

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con diámetros de antena específicos42

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/(m2  27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre las estaciones espaciales deseada y la interferente | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre las estaciones espaciales deseada y la interferente, la dfp aplicable debe suavizarse respecto al valor correspondiente a una separación orbital de 0° añadiendo la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Proteger el Plan del SRS:

El perfil de dfp modificado debe entrar en vigor inmediatamente después de la presente Conferencia. Por consiguiente, las administraciones de la Región 3 cuyos Planes del SRS tienen cobertura nacional solamente y se hayan puesto en servicio antes del final de la CMR-03, no se consideran afectadas si se dan las condiciones específicas expuestas.

En la Fig. 1 se muestra una comparación de diversos perfiles de dfp. Los perfiles de dfp candidatos, que corresponden a diámetros mínimos de antena de 45 cm y 60 cm, sólo difieren en la gama de separaciones orbitales de 2,0º a 5,0º, siendo la diferencia máxima de 7,2 dB para una separación orbital de 3,6º entre las estaciones espaciales interferente y deseada.

figura 1

Comparación de los perfiles de dfp para la protección del SRS y el SFS

Se han utilizado ampliamente antenas de 45 cm para las asignaciones del Plan en algunos países de la Región 3. El perfil de dfp para la protección del Plan del SRS en la Región 3, que tiene cobertura nacional solamente y ha entrado en vigor, debe obtenerse utilizando el valor de 45 cm como mínimo diámetro de antena. Como se indica en el punto 3.2.2.3 del Informe de la RPC, se presentan dos tipos de perfiles para mínimos diámetros de antenas de 45 cm y 60 cm. Ambos perfiles son idénticos en la gama de separaciones orbitales superior a 5º. Los Planes de las Regiones 1 y 3 se basan en una separación orbital de 6º, con algunas excepciones. Por consiguiente, el perfil de dfp para un mínimo diámetro de antena de 45 cm no presenta dificultades en la aplicación práctica de las asignaciones del Plan del SRS.

Desde el punto de vista de la proliferación de receptores del SRS para abonados, una antena de 45 cm supone una gran ventaja para los espectadores de algunos países de la Región 3 puesto que:

–	es más fácil instalar una antena de 45 cm que una de 60 cm. La de 45 cm ocupa menos espacio que la de 60 cm y su peso es prácticamente la mitad que el de una antena de 60 cm;

–	resulta más asequible adquirir una antena de 45 cm que una de 60 cm ya que su precio es considerablemente inferior al de una antena de 60 cm en la mayoría de los casos;

–	una antena de 45 cm sufre menos interferencias que una antena de 60 cm en condiciones de fuertes vientos, como tifones o ciclones.

Considerando los motivos antes mencionados, debe adoptarse un mínimo diámetro de antena de 45 cm para establecer el perfil de dfp en el Plan del SRS de la Región 3, que tiene cobertura nacional solamente y ha entrado en vigor.

Para la protección del SFS con respecto al Plan y la Lista del SRS:

Consideramos que el perfil de dfp modificado debe entrar en vigor inmediatamente después de la presente Conferencia. Por consiguiente, si una administración de la Región 3 trata de proteger sus asignaciones del SFS notificadas a la Oficina y puestas en servicio y la Oficina ha recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del final de la CMR-03, no se considerará afectada si se dan las condiciones específicas expuestas en el punto 6 anterior.

Deben tenerse en cuenta los siguientes motivos:

–	Como la mayor parte de las antenas receptoras del SFS con un diámetro inferior a 60 cm, por ejemplo las de 45 cm, se han notificado a la UIT y un gran número de estas antenas ya se utilizan a nivel nacional en determinados países de la Región 3, es esencial proteger estas antenas receptoras del SFS de 45 cm en estos países.

–	Los actuales perfiles de dfp indicados en el Anexo a la Resolución 540 (CMR-2000) para proteger al SFS en la banda de 11,7-12,7 GHz no incluyen las antenas del SFS de 45 cm en su ámbito de protección. Cualquier modificación significativa (por ejemplo, ignorar la protección de las antenas del SFS de 45 cm) de los actuales perfiles de dfp aplicados para la protección del SFS en el Anexo a la Resolución 540 originaría serias dificultades para la protección actual del SFS en determinados países de la Región 3.

–	En general, cualquier modificación del Reglamento debe entrar en vigor después de la celebración de la Conferencia que haya decidido realizar dicha modificación.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el actual Reglamento (Resolución 540) no incluye la protección de las antenas del SFS de 45 cm, deben protegerse las asignaciones del SFS que utilizan antenas de 45 cm, que hayan sido notificadas a la Oficina y puestas en servicio, y sobre las cuales la Oficina haya recibido la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) antes del final de la CMR-03.

________________

15 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))	para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.

-

3	9 	Los § 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El § 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.

41 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes de 5 de julio de 2003 y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes de 5 de julio de 2003.

42 	El diámetro de 45 cm en la gama de antenas que han de ser protegidas se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que ha sido puesto en servicio antes del 5 de julio de 2003 y al SFS de la Región 3 que ha sido notificado a la Oficina, puesto en servicio y la información pertinente descrita en el Anexo a la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) ha sido recibida por la Oficina antes del 5 de julio de 2003.