| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 155-F |
|  |  |  | 12 juin 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B1 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| première série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture: |  |

| Origine | Document | Titre |
| --- | --- | --- |
| COM 6 | 140 | ARTICLE 5 – Numéro 5.487 |
|  |  | APPENDICE 30 – Article 1 – Article 4 – Article 7 – Article 9 – Annexe 5 – Annexe 7 |
|  |  | APPENDICE 30A – Article 1 – Article 4 – Article 7 – Annexe 3 |
| COM 6 | 141 | RÉSOLUTION 42 (Rév.CMR-03) Annexe à la Résolution 42 (Rév.CMR-03) |
| COM 4 | 142 | RÉSOLUTION 135 (CMR-2000) |

M. L. BOURGEAT

Président de la Commission 8

Annexe: 31 pages

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

NOC	5.487	COM6/140/1 (Anglais seulement)	(B1/155/1)

5.487	Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile, sauf mobile aéronautique, et de radiodiffusion, selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 de l'Appendice 30 ni prétendre à une protection vis-à-vis de ces stations.     (CMR-2000)

MOD	COM6/140/2	(B1/155/2)

APPENDICE  30*  (CMR-03)

Dispositions applicables à tous les services et les Plans et Liste[1] associés concernant le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
de fréquences 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz
                (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2)     (CMR-03)

(Voir les Articles 9 et 11 du Règlement des radiocommunications)

ADD	COM6/140/3	(B1/155/3)

_______________

[1	La Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR-2000)).      (CMR-03)]

ARTICLE  1     (CMR-2000)

Définitions générales

MOD	COM6/140/4	(B1/155/4)

1.8	Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 (dénommée en abrégé la «Liste»): Liste des assignations pour des utilisations additionnelles dans les Régions 1 et 3, établie par la CMR-2000 (voir la Résolution 542 (CMR-2000)), mise à jour à la suite de l'application réussie de la procédure du § 4.1 de l'Article 4.      (CMR-03)

ADD 	COM6/140/5	(B1/155/5)

1.9	Assignation de fréquence conforme à la Liste: Toute assignation de fréquence qui apparaît dans la Liste, mise à jour à la suite de l'application réussie du § 4.1 de l'Article 4.      (CMR-03)

ARTICLE  4     (CMR-2000)

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan de la Région 2
et aux utilisations additionnelles dans les Régions 1 et 32

MOD	COM6/140/6	(B1/155/6)

4.1.26	La procédure décrite dans le présent Article peut être appliquée par l'administration d'un nouvel Etat Membre de l'UIT afin d'inscrire de nouvelles assignations dans la Liste. Lorsque la procédure est terminée, la Conférence mondiale des radiocommunications suivante peut être appelée à envisager, parmi les assignations inscrites dans la Liste après l'application réussie de la présente procédure, l'inclusion dans le Plan de 10 canaux au maximum (en Région 1) et 12 canaux au maximum (en Région 3) sur le territoire national du nouvel Etat Membre.      (CMR-03)

ARTICLE  7     (CMR-2000)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 2), 12,2-12,7 GHz (dans la Région 3) et 12,5-12,7 GHz 
(dans la Région 1) et aux stations du service de radiodiffusion par satellite 
dans la bande 12,5-12,7 GHz (dans la Région 3), lorsque des assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7-12,5 GHz dans la Région 1, 12,2-12,7 GHz dans la Région 2 et
11,7-12,2 GHz dans la Région 3 sont concernées11

MOD	COM6/140/7	(B1/155/7)

_______________

11 Ces dispositions ne remplacent pas les procédures prescrites par les Articles 9 et 11 lorsque des stations autres que celles du service de radiodiffusion par satellite assujetties au présent Appendice sont concernées.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/8	(B1/155/8)

7.2.1	Les assignations de fréquence à prendre en compte sont les suivantes:

a)	assignations conformes au Plan régional approprié de l'Appendice 30;

b)	assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3;

c)	assignations pour lesquelles la procédure de l'Article 4 du présent Appendice a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 au titre du § 4.1.3 ou 4.2.6.      (CMR-03)

ARTICLE  9

Limites de la puissance surfacique entre 12,2 GHz et 12,7 GHz
pour la protection, dans les Régions 1 et 3 des services de Terre
contre les brouillages provenant de stations spatiales
de radiodiffusion par satellite de la Région 2

MOD	COM6/140/9	(B1/155/9)

9.1	Quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation, la puissance surfacique produite à la surface de la Terre dans les Régions 1 et 3 par les émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 ne doit pas dépasser, sur le territoire d'un pays quelconque, les limites indiquées dans le § 4 de l'Annexe 1, sauf si l'administration de ce pays a accepté le dépassement.      (CMR-03)

ANNEXE  5

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et
des Plans associés ainsi que de la Liste pour les Régions 1 et 3, 
               devant être utilisées pour leur application22     (CMR-2000)

MOD	COM6/140/10	(B1/155/10)

## 3.4	Rapport de protection entre signaux de télévision

Pour élaborer le Plan original de 1977 du service de radiodiffusion par satellite pour les Régions 1 et 3, on a utilisé les valeurs suivantes du rapport de protection27, 28:

–	31 dB pour les signaux dans le même canal;

–	15 dB pour les signaux dans le canal adjacent.

Lors de la révision de ce Plan à la CMR-97, les rapports de protection globaux suivants sur la liaison descendante ont été spécifiés dans la Recommandation UIT-R BO.1297 pour le calcul de la marge de protection globale équivalente de la liaison descendante28, 29, 30:

–	24 dB pour les signaux dans le même canal;

–	16 dB pour les signaux dans le canal adjacent.

Lors de la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97, les valeurs du rapport de protection global suivantes ont été utilisées - pour le calcul des marges de protection globales dans le même canal et dans le canal adjacent, telles qu'elles sont définies aux § 1.8 et 1.9:

–	23 dB pour les signaux dans le même canal;

–	15 dB pour les signaux dans le canal adjacent.

Il a aussi été spécifié, que, pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3, aucune valeur du rapport C/I global pour un brouillage dû à une source unique dans le même canal ne doit être inférieure à 28 dB.

Toutefois, pour les assignations notifiées qui sont conformes au présent Appendice, mises en service, et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le 27 octobre 1997, les marges de protection globales équivalentes ont été calculées à l'aide d'un rapport de protection global dans le même canal de 30 dB et de rapports de protection globaux dans le canal adjacent supérieur et dans le canal adjacent inférieur de 14 dB31.

La CMR-2000 a adopté, pour la protection des assignations de type numérique contre les émissions numériques, les valeurs suivantes du rapport de protection à appliquer pour le calcul des marges de protection équivalentes sur la liaison descendante du Plan pour les Régions 1 et 3 de la CMR-2000:

–	21 dB pour les signaux dans le même canal;

–	16 dB pour les signaux dans le canal adjacent.

Au cours de la planification faite à la CMR-2000, ces valeurs ont été utilisées pour toutes les assignations du Plan pour les Régions 1 et 3 et de la Liste à l'exception de celles pour lesquelles la CMR-2000 a adopté des valeurs différentes utilisées dans le processus de planification32.

Lors de la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97 et de la planification à la CMR-2000, on s'est en général fondé sur un ensemble de paramètres de référence comme la p.i.r.e. moyenne, l'antenne de référence de la station terrienne réceptrice, tous les points de mesure placés à l'intérieur d'un contour de 3 dB, une largeur de bande de 27 MHz et la valeur prédéterminée du rapport C/N. Le Plan pour les Régions 1 et 3 établi par la CMR-2000 est en général fondé sur l'utilisation de la modulation numérique.

Les gabarits de protection et les méthodes de calcul associées pour les brouillages causés aux systèmes de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques doivent être conformes à la Recommandation UIT-R BO.1293-2 (Annexes 1 et 231bis).-

Dans la Région 2, on a adopté les rapports de protection suivants pour le calcul de la marge de protection globale équivalente32bis:

–	28 dB pour les signaux dans le même canal;

–	13,6 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

–	–9,9 dB pour les signaux dans le canal deuxième adjacent.

Dans la Région 2, à titre d'indication pour la planification, la réduction du rapport C/I global dû au brouillage dans le même canal sur la liaison de connexion est considérée comme équivalant à une dégradation du rapport C/I dans le même canal sur la liaison descendante d'environ 0,5 dB qui ne soit pas dépassée pendant 99% du mois le plus défavorable; toutefois, les Plans des liaisons de connexion et des liaisons descendantes sont fondés sur la marge de protection globale équivalente qui comprend les contributions combinées de la liaison descendante et de la liaison de connexion.

Dans la Région 2, une marge de protection globale équivalente égale ou supérieure à 0 dB indique que les différents rapports de protection ont été respectés pour le même canal, les canaux adjacents et les canaux deuxièmes adjacents.      (CMR-03)

ADD	COM6/140/11	(B1/155/11)

_______________

31bis	L'Annexe 3 de cette Recommandation peut être appliquée uniquement aux analyses de compatibilité utilisées pour la coordination bilatérale entre administrations.     (CMR-03)

ADD	COM6/140/12	(B1/155/12)

_______________

32bis	Les définitions données aux § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la présente Annexe s'appliquent à ces calculs.     (CMR-03)

## 3.7	Antennes de réception

MOD	COM6/140/13	(B1/155/13)

### 3.7.2	Diagrammes de référence des antennes de réception

Note du Secrétariat: Le texte de la présente sous-section qui va jusqu'à la Figure 7bis comprise (pages 542, 543 et 544) reste inchangé. Les modifications indiquées doivent être apportées aux formules figurant entre la Figure 7bis et la Figure 8, aux pages 544 et 545. Le texte des pages 546 et 548 reste inchangé.

Diagramme copolaire:

pour  0        m

où:

Gco ()    G1    29  –  25 log r	pour m        r

où:

Gco ()    29  –  25 log 	pour  r        b

où:

Gco ()    – 5 dBi	pour  b	      70

Gco ()    0 dBi	pour  70	      180

Diagramme contrapolaire:

Gcross ()    Gmax  –  25	pour  0        0,25 0

où:

0    2λD30,0025    ouverture du faisceau à 3 dB

Gcross ()    Gmax  –  25    8 	pour  0,25 0	      0,44 0

Gcross ()    Gmax  –  17	pour  0,44 0	      0

Gcross ()    Gmax  –  17  –  C 	pour  0	      1

où:

	est la longueur d'onde correspondant à 12,1 GHz (m);

C	= 21 – 25 log 1 – (Gmax – 17);

j1=j0210,1875

Gcross ()    21  –  25 log 		pour  1        2

où:

Gcross ()    – 5 dBi	pour  2	      70

Gcross ()    0 dBi	pour  70	      180

La fréquence de référence utilisée dans les calculs pour ce diagramme d'antenne est de 12,1 GHz.

Dans le cas du diagramme de l'antenne de 0,6 m, qui servait d'antenne de réception de référence pour la replanification, le gain absolu de 35,5 dBi était appliqué.

## 3.9	Bandes de garde

MOD	COM6/140/14	(B1/155/14)

3.9.4	Les bandes de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure peuvent être utilisées pour  assurer des fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro 1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite.       (CMR-03)

## 3.13	Antennes d'émission

MOD	COM6/140/15	(B1/155/15)

### 3.13.3	Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

Note du Secrétariat: Le texte de la présente sous-section, figurant aux pages 549-554, 556, ainsi que la Figure 13 à la page 555 restent inchangés. Les modifications indiquées doivent être apportées aux formules figurant à la page 555 après la Figure 13.

Courbe A:	gain copolaire relatif (dB par rapport au gain dans le lobe principal):

ΔG = minΔG1,ΔG2

où:

ΔG1=−12(ϕϕ0)2	pour 0	  (/0)    0,5

ΔG1=−12 ϕϕ0−xBminϕ02	pour 0,5	  (/0)   1,45ϕ0Bmin+x

ΔG1 = −25.3G1 = –25,23	pour 1,45ϕ0Bmin+x   (/0)    1,45

MOD	COM6/140/16	(B1/155/16)

ANNEXE  7     (CMR-03)

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

A	En appliquant la procédure décrite à l'Article 4 aux projets de modifications du Plan  de la Région 2 ou aux projets d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3, les administrations doivent respecter les critères énoncés ci-après:

1)	aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 1 en utilisant une fréquence de la bande 11,7-12,2 GHz, ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que 37,2 W ou plus orientale que 146 E;

2)	aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 2 qui nécessite une position sur l'orbite différente de celle contenue dans le Plan pour la Région 2 ne doit occuper une position nominale sur l'orbite:

a)	plus orientale que 54 W dans la bande 12,5-12,7 GHz; ou

b)	plus orientale que 44 W dans la bande 12,2-12,5 GHz; ou

c)	plus occidentale que 175,2° W dans la bande 12,2-12,7 GHz.

Cependant, seront autorisées les modifications nécessaires pour résoudre les incompatibilités éventuelles lors de l'incorporation du Plan pour les liaisons de connexion des Régions 1 et 3 dans le Règlement des radiocommunications;

3)	les restrictions suivantes relatives à la position orbitale et à la p.i.r.e. visent à préserver l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires par le service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz. Dans l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires compris entre 37,2° W et 10° E, la position orbitale associée à tout projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 doit se trouver dans l'une des parties de l'arc orbital indiquées au Tableau 1. La p.i.r.e. de ces assignations ne doit pas dépasser 56 dBW sauf aux positions indiquées au Tableau 2.

TABLEAU  1

Parties utilisables de l'arc orbital entre 37,2° W et 10° E pour des assignations nouvelles 
ou modifiées du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3

| Position orbitale | 37,2° W à 36° W | 33,5°W à 32,5°W | 30° W à 29° W | 26° W à 24° W | 20° W à 18° W | 14° W à 12° W | 8° W à 6° W | 4° W 1 | 2° W à 0° | 4° E à 6° E |  | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Les projets d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste qui correspondent à cette position orbitale ne doivent pas dépasser la limite de puissance surfacique –138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un point quelconque de la Région 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Positions nominales dans l'arc orbital entre 37,2° W et 10° E auxquelles la p.i.r.e.
peut dépasser la limite de 56 dBW

| Position orbitale | 37° W  0,2° | 33,5° W | 30° W | 25° W  0,2° | 19° W  0,2° | 13° W  0,2° | 7° W  0,2° | 4° W 1 | 1° W  0,2° | 5° E  0,2° | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Les projets d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste qui correspondent à cette position orbitale ne doivent pas dépasser la limite de puissance surfacique –138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un point quelconque de la Région 2.

B	Le Plan de la Région 2 est fondé sur le groupement des stations spatiales à des positions nominales sur l'orbite de  0,2 à partir du centre du groupe de satellites. Les administrations peuvent situer ceux des satellites qui font partie d'un groupe à n'importe quelle position sur l'orbite à l'intérieur de ce groupe, à condition qu'elles obtiennent l'accord des administrations ayant des assignations à des stations spatiales dans le même groupe (voir le § 4.13.1 de l'Annexe 3 à l'Appendice 30A).

MOD	COM6/140/17	(B1/155/17)

APPENDICE  30A*  (CMR-03)

Dispositions et les Plans et Listes[1] des liaisons de connexion associés 
du service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 
12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans 
les bandes de fréquences 14,5-14,8 GHz2 et 17,3-18,1 GHz 
en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2     (CMR-03)

(Voir les Articles 9 et 11 du Règlement des radiocommunications)

ADD	COM6/140/18	(B1/155/18)

_______________

*	L'expression "assignation de fréquence à une station spatiale", partout où elle figure dans le présent Appendice, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position orbitale donnée.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/19	(B1/155/19)

_______________

[1	 La Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 est annexée au Fichier de référence international des fréquences (voir la Résolution 542 (CMR-2000)). (CMR-03)]

ARTICLE  1     (CMR-2000)

Définitions générales

MOD	COM6/140/20	(B1/155/20)

1.10	Liste des utilisations additionnelles des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 (dénommée en abrégé «Liste des liaisons de connexion»): Liste des assignations pour des utilisations additionnelles dans les Régions 1 et 3, établie par la CMR-2000 (voir la Résolution 542 (CMR-2000)), mise à jour à la suite de l'application réussie de la procédure du § 4.1 de l'Article 4.      (CMR-03)

ADD	COM6/140/21	(B1/155/21)

1.11	Assignation de fréquence conforme à la Liste des liaisons de connexion: Toute assignation de fréquence qui apparaît dans la Liste des liaisons de connexion, mise à jour à la suite de l'application réussie du § 4.1 de l'Article 4.  (CMR-03)

ARTICLE  4     (CMR-2000)

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan des liaisons
de connexion de la Région 2 et aux utilisations additionnelles
dans les Régions 1 et 3

MOD	COM6/140/22	(B1/155/22)

4.1.15	Le Bureau publie, dans une Section spéciale de sa Circulaire BR IFIC, les renseignements qu'il reçoit aux termes du § 4.1.12, en les accompagnant du nom des administrations avec lesquelles les dispositions du présent Article ont été appliquées avec succès. L'assignation de fréquence en question est inscrite dans la Liste des liaisons de connexion.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/23	(B1/155/23)

4.1.23	Lorsqu'une assignation de fréquence figurant dans la Liste des liaisons de connexion n'est plus nécessaire, l'administration intéressée en informe immédiatement le Bureau. Celui-ci publie cette information dans une Section spéciale de sa Circulaire BR IFIC et supprime l'assignation de la Liste des liaisons de connexion.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/24	(B1/155/24)

4.1.24	Aucune assignation de la Liste des liaisons de connexion ne doit avoir une période d'exploitation supérieure à 15 années à compter de la date de mise en service ou du 2 juin 2000 en prenant la date la plus tardive. A la demande de l'administration responsable, reçue par le Bureau au moins trois ans avant l'expiration de ce délai, ce délai peut être prolongé de 15 ans maximum, à condition que toutes les caractéristiques de l'assignation demeurent inchangées.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/25	(B1/155/25)

4.1.25	Lorsqu'une administration ayant déjà inscrit dans la Liste des liaisons de connexion deux assignations (non compris les systèmes notifiés au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées et inscrits dans la Liste des liaisons de connexion par la CMR-2000) dans le même canal couvrant la même zone de service se propose d'inscrire dans la Liste des liaisons de connexion une nouvelle assignation dans le même canal au-dessus de la même zone de service, elle applique, vis-à-vis d'une autre administration n'ayant pas d'assignation dans la Liste des liaisons de connexion dans le même canal et qui se propose d'inscrire dans la Liste des liaisons de connexion une nouvelle assignation, les mesures suivantes:

a)	si l'accord de la première administration est nécessaire suite à l'application du § 4.1 par la deuxième administration, afin de protéger la nouvelle assignation proposée par la première administration contre les brouillages causés par l'assignation proposée par la deuxième administration, les deux administrations doivent tout faire pour résoudre les difficultés en apportant des ajustements mutuellement acceptables à leurs réseaux;

b)	si le désaccord persiste et si la première administration n'a pas communiqué au Bureau les renseignements indiqués dans l'Annexe 2 de la Résolution 49 (Rév.CMR-03), cette administration est réputée avoir donné son accord à l'inscription dans la Liste de l'assignation de la deuxième administration.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/26	(B1/155/26)

4.1.26	La procédure décrite dans le présent Article peut être appliquée par l'administration d'un nouvel Etat Membre de l'UIT afin d'inscrire de nouvelles assignations dans la Liste des liaisons de connexion. Lorsque la procédure est terminée, la conférence mondiale des radiocommunications suivante peut être appelée à envisager, parmi les assignations inscrites dans la Liste des liaisons de connexion après l'application réussie de la présente procédure, l'inclusion dans le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 de 10 canaux au maximum (en Région 1) et 12 canaux au maximum (en Région 3) sur le territoire national du nouvel Etat Membre.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/27	(B1/155/27)

4.1.27	Lorsqu'une administration a appliqué avec succès la présente procédure et reçu tous les accords7 requis en vue de l'inclusion dans la Liste des liaisons de connexion d'assignations sur son territoire national, à une position orbitale et/ou sur des canaux différents de ceux figurant dans le Plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 pour ce pays, elle peut demander à la conférence mondiale des radiocommunications suivante d'envisager d'inclure dans ce Plan jusqu'à dix de ces assignations pour la Région 1 et jusqu'à 12 de ces assignations pour la Région 3, en lieu et place de ses assignations figurant dans ce Plan.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/28	(B1/155/28)

4.1.28	La Liste des liaisons de connexion ainsi mise à jour est publiée périodiquement par le Bureau.      (CMR-03)

MOD	COM6/140/29	(B1/155/29)

4.1.29	Les nouvelles assignations modifiées inscrites dans la Liste des liaisons de connexion ne doivent utiliser que la modulation numérique.      (CMR-03)

ARTICLE  7     (CMR-2000)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations
du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1, 2 et 3 dans
la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite
(Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz
et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en
Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations
de fréquence à des liaisons de connexion de stations de
radiodiffusion par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz
en Régions 1 et 3 ou dans la bande 17,3-17,8 GHz
en Région 2 sont concernées

MOD	COM6/140/30	(B1/155/30)

7.2.1	Les assignations de fréquence à prendre en compte sont les suivantes:

a)	assignations conformes au Plan régional approprié de l'Appendice 30;

b)	assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3;

c)	assignations pour lesquelles la procédure de l'Article 4 du présent Appendice a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 au titre du § 4.1.3 ou 4.2.6.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/31	(B1/155/31)

7.9	Les dispositions du numéro 9.17A et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 ainsi que de l'Appendice 5 sont applicables aux stations terriennes de réception du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite vis-à-vis des assignations de fréquence aux stations terriennes de liaison de connexion d'émission du service de radiodiffusion par satellite du service fixe par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz en Régions 1 et 3 et dans la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2, qui correspondent aux assignations aux stations spatiales de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite figurant déjà dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, ou pour lesquelles la procédure de l'Article 4 de l'Appendice 30A a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets fournis au titre de l'Appendice 4.

MOD	COM6/140/32	(B1/155/32)

ANNEXE  3

Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans 
et Liste des liaisons de connexion associés pour les Régions 1 et 3, 
            devant être utilisées pour leur application21     (CMR-03)

# 3	Caractéristiques techniques fondamentales pour les Régions 1 et 3

MOD	COM6/140/33	(B1/155/33)

## 3.1	Fréquence de conversion et bandes de garde

a)	Liaisons de connexion à 17 GHz

Le Plan des liaisons de connexion utilise généralement une conversion de fréquence de 5,6 GHz entre les canaux des liaisons de connexion à 17 GHz et les canaux des liaisons descendantes à 12 GHz. D'autres valeurs de la fréquence de conversion peuvent être utilisées, à condition que les canaux correspondants aient été assignés à la station spatiale de l'administration concernée.

Avec la valeur de la conversion de fréquence entre la bande de fréquences des liaisons de connexion (17,3-18,1 GHz dans les Régions 1 et 3) et la bande de fréquences des liaisons descendantes (11,7-12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7-12,2 GHz dans la Région 3), les bandes de garde indiquées au § 3.9 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 pour le Plan des liaisons descendantes permettent d'obtenir des largeurs de bande en bande de garde correspondantes de 11 MHz aux limites supérieures et de 14 MHz aux limites inférieures des bandes des liaisons de connexion. Ces bandes de garde des liaisons de connexion peuvent être utilisées pour  assurer des fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro 1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite.     (CMR-03)

NOC

b)	Liaisons de connexion à 14 GHz

NOC

c)	Règles de conversion de fréquence

## 3.3	Rapports de protection

MOD	COM6/140/34	(B1/155/34)

Pour la planification dans les Régions 1 et 3, lors de la Conférence de 1988 (CAMR Orb-88), les rapports de protection suivants ont été appliqués en vue de calculer les marges de protection équivalentes pour les liaisons de connexion26:

–	dans le même canal    40 dB;

–	dans le canal adjacent    21 dB.

La méthode adoptée pour le calcul de la marge de protection équivalente des liaisons de connexion est décrite au § 1.7.

Lorsqu'elle a révisé le Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3, la CMR-97 a utilisé les valeurs correspondantes du rapport de protection global indiquées dans la Recommandation UIT-R BO.1297 pour calculer les marges de protection équivalentes de la liaison de connexion figurant dans la formule de remplacement relative à la marge de protection globale équivalente indiquée au § 1.12, à savoir27, 28:

–	rapport de protection dans le même canal  30 dB;

–	rapport de protection dans le canal adjacent  22 dB.     (CMR-2000)

Toutefois, il convient de noter que la révision par la CMR-97 du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 était fondée sur «une planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, avec calcul des marges de protection globales équivalentes» (telles qu'elles sont définies au § 1.11 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 1.12), à l'aide des valeurs de rapport de protection global suivantes:

–	dans le même canal  23 dB;

–	dans le canal adjacent  15 dB.     (CMR-03)

-En outre, il a été indiqué que, pour la révision du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3, aucune valeur du rapport C/I global dans le même canal dû à une source unique ne doit être inférieure à 28 dB.     (CMR-03)

Toutefois, pour les assignations notifiées qui sont conformes au présent Appendice, qui ont été mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le 27 octobre 1997, les marges de protection globales équivalentes ont été calculées à l'aide d'un rapport de protection global dans le même canal de 30 dB et de rapports de protection globaux dans le canal adjacent inférieur et le canal adjacent supérieur de 14 dB.

Lors de la révision du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 à la CMR-97 et de la planification à la CMR-2000, on s'est en général fondé sur un ensemble de paramètres de référence comme la p.i.r.e. moyenne, l'antenne de référence de la station terrienne émettrice, tous les points de mesure placés à l'intérieur d'un contour de 3 dB, une largeur de bande de 27 MHz et la valeur prédéterminée du rapport C/N. Le Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 tel qu'établi par la CMR-2000 repose généralement sur l'utilisation de la modulation numérique. (CMR-2000)

La CMR-2000 a adopté pour la protection des assignations numériques contre les émissions numériques les valeurs suivantes de rapport de protection à appliquer pour le calcul des marges de protection équivalentes de liaison de connexion du Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 de la CMR-2000:

–	27 dB pour les signaux dans le même canal;

–	22 dB pour les signaux dans le canal adjacent.     (CMR-2000)

Pendant la planification effectuée à la CMR-2000, ces valeurs ont servi pour toutes les assignations du Plan et de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3, sauf celles pour lesquelles la CMR-2000 a adopté des valeurs différentes devant servir à la planification29. (CMR-03)

Les gabarits de protection et les méthodes de calcul associées pour les brouillages causés aux systèmes de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques doivent être conformes à la Recommandation UIT-R BO.1293-2 (Annexes 1 et 228bis).     (CMR-03)

ADD	COM6/140/35	(B1/155/35)

_______________

28bis	L'Annexe 3 de cette Recommandation peut être appliquée uniquement aux analyses de compatibilité utilisées pour la coordination bilatérale entre administrations.     (CMR-03)

## 3.7	Antenne de réception du satellite

MOD COM6/140/36	(B1/155/36)

### 3.7.1	Section transversale du faisceau de l'antenne de réception

Note du Secrétariat: Le texte de ce paragraphe qui figure aux pages 674-676 n'est pas modifié sauf pour ce qui est de la définition des courbes B et B' (en haut de la page 675) qui doit être lue comme suit:

Composante contrapolaire (dBW):    (CMR-03)

MOD	COM6/140/37	(B1/155/37)

## 3.8	Température de bruit du système

Les valeurs de la température de bruit du système à satellites qui sont généralement utilisées dans le Plan de la Conférence de 1988 (CAMR Orb-88) sont de 1 800 K pour 17 GHz et de 1 500 K pour 14 GHz32. Lors de la révision du Plan pour les Régions 1 et 3, la CMR-97 a fixé ces valeurs à 900 K pour 17 GHz et 750 K pour 14 GHz. Une valeur de 600 K a été utilisée pour la bande des 17 GHz lors de la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-2000. La CMR-2000 n'a pas modifié la valeur pour la bande des 14 GHz.     (CMR-03)

# 4	Caractéristiques techniques fondamentales pour la Région 2

MOD	COM6/140/38	(B1/155/38)

## 4.1	Fréquence de conversion et bandes de garde

Le Plan des liaisons de connexion est fondé sur l'utilisation d'une seule conversion de fréquence de 5,1 GHz entre les canaux des liaisons de connexion à 17 GHz et les canaux des liaisons descendantes à 12 GHz. D'autres valeurs de la fréquence de conversion peuvent être utilisées, à condition que les canaux correspondants aient été assignés à la station spatiale de l'administration considérée.

Avec une seule valeur conversion de fréquence directe entre la bande de fréquences des liaisons de connexion (17,3-17,8 GHz) et la bande de fréquences des liaisons descendantes (12,2-12,7 GHz), les bandes de garde prévues dans le Plan des liaisons descendantes permettent d'obtenir des largeurs de bande correspondantes de 12 MHz chacune aux limites supérieures et inférieures des bandes des liaisons de connexion. Ces bandes de garde pour les liaisons de connexion peuvent être utilisées pour assurer des fonctions d'exploitation spatiale conformément au numéro 1.23 afin de permettre l'exploitation des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion.     (CMR-03)

## 4.4	Antenne d'émission

MOD	COM6/140/39	(B1/155/39)

### 4.4.2	Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

Note du Secrétariat: Le texte de ce paragraphe qui se trouve à la page 684 n'est pas modifié. Les définitions des courbes A (copolaire) est B (contrapolaire) se trouvant à la page 685 (après la Figure 6) doivent être modifiées comme suit.

Courbe A:	composante copolaire (dBi)

Gco = Gmax	pour	0°	£  < 0,1°

Gco = 36 – 20 log 	pour	0,1°	£  < 0,32°

Gco = 51,3 – 53,2 2	pour	0,32°	£  < 0,54°

Gco = max (29 – 25 log 	pour	0,54°	£ £ 180°

si Gco > Gmax: Gco = Gmax

Courbe B:	composante contrapolaire (dBi)

Gcross = Gmax – 30	pour	0° £  < (0,6/D)°

Gcross = max (9 – 20 log 	pour	(0,6/D)° £ £ 180°

si Gcross > Gmax – 30: Gcross = Gmax – 30

## 4.6	Antenne de réception

MOD	COM6/140/40	(B1/155/40)

### 4.6.3	Diagrammes de référence de l'antenne de réception

Note du Secrétariat: Le texte de ce paragraphe qui se trouve aux pages 686 et 687 n'est pas modifié. La définition de la courbe A (copolaire) se trouvant à la page 688 (après la Figure 8) doit être modifiée comme suit.

Courbe A:	composante copolaire (dB par rapport au gain dans le lobe principal)

– 12 (/0)2	pour	0	  /0    0,5

– 33,33 02 (/0  –  x)2	pour	0,5	 /0  

– 25,23	pour	   /0    1,45

– (22    20 log (/0))	pour	/0    1,45

Après intersection avec la Courbe C: comme la Courbe C.     (CMR-03)

MOD	RES.42	COM6/141/1	(B1/155/41)

RÉSOLUTION  42  (Rév.CMR-03)

Utilisation de systèmes intérimaires en Région 2 dans les services de
radiodiffusion par satellite et fixe par satellite (liaison de connexion)
en Région 2 dans les bandes couvertes par les Appendices 30 et 30A

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

considérant

a)	que la Conférence administrative régionale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Genève, 1983) a établi un Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,7 GHz et un Plan pour les liaisons de connexion associées dans la bande 17,3-17,8 GHz avec les dispositions de mise en place des systèmes intérimaires conformément à la Résolution 2 (Sat-R2);

b)	que, pour la mise en oeuvre de leurs assignations figurant dans les Plans, les administrations de la Région 2 pourraient juger plus opportun de procéder par étapes et d'utiliser dans un premier temps des caractéristiques différentes de celles qui figurent dans le Plan approprié pour la Région 2;

c)	que certaines administrations de la Région 2 pourraient coopérer à l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de couvrir deux zones de service ou plus à partir de la même position orbitale ou d'utiliser un faisceau desservant deux zones de service ou plus;

d)	que certaines administrations de la Région 2 pourraient coopérer à l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de couvrir deux zones de service de liaison de connexion ou plus à partir de la même position orbitale ou d'utiliser un faisceau desservant deux zones de service de liaison de connexion ou plus;

e)	que les systèmes intérimaires ne doivent pas porter préjudice aux Plans, ni en gêner la mise en oeuvre et l'évolution;

f)	que le nombre d'assignations à utiliser dans un système intérimaire ne doit en aucun cas dépasser le nombre d'assignations du Plan pour la Région 2 ou devant être suspendues;

g)	que les systèmes intérimaires ne doivent, en aucun cas, utiliser des positions orbitales qui ne sont pas dans le Plan pour la Région 2;

h)	que l'introduction d'un système intérimaire ne doit pas intervenir sans l'accord de toutes les administrations dont les services spatiaux et de Terre sont considérés comme défavorablement influencés;

i)	que la CMR-2000 a révisé les Plans des liaisons de connexion et des liaisons descendantes et a établi des Listes pour les Régions 1 et 3, ainsi que les procédures réglementaires, les critères de protection et les méthodes de calcul applicables au partage entre les services dans les bandes de fréquences visées aux Appendices 30 et 30A;

j)	que la présente Conférence a modifié les procédures réglementaires, les critères de protection et les méthodes de calcul applicables au partage entre les services dans les bandes de fréquences visées aux Appendices 30 et 30A,

décide

que les administrations et le Bureau des radiocommunications doivent appliquer la procédure contenue dans l'Annexe de la présente Résolution, tant que les Appendices 30 et 30A resteront en vigueur.

ANNEXE  de  LA  RÉSOLUTION  42  (Rév.CMR-03)

1	Une administration ou un groupe d'administrations en Région 2 peuvent, après avoir appliqué avec succès la procédure décrite dans la présente Annexe et avec l'accord des administrations défavorablement influencées, utiliser un système intérimaire pendant une période spécifiée d'une durée maximale de dix ans afin:

## 1.1	Dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par satellite

a)	d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque par rapport à celle inscrite dans le Plan pour la Région 2, à condition que la puissance surfacique ne dépasse pas les limites indiquées dans l'Annexe 5 de l'Appendice 30;

b)	d'utiliser des caractéristiques1 de modulation différentes de celles inscrites dans les Annexes du Plan pour la Région 2 et se traduisant par une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou par l'assignation d'une plus grande largeur de bande;

c)	de modifier la zone de couverture en déplaçant le point de visée ou en allongeant le grand ou le petit axe ou en les faisant pivoter, à partir d'une position orbitale qui doit être l'une des positions correspondantes inscrites dans le Plan pour la Région 2;

d)	de desservir une zone de couverture inscrite dans le Plan de la Région 2 ou une zone de couverture recouvrant deux zones de couverture, ou davantage, inscrites dans le Plan pour la Région 2 à partir d'une position orbitale qui doit être l'une des positions correspondantes inscrites dans le Plan de la Région 2;

e)	d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan pour la Région 2.

## 1.2	Dans le cas d'un système intérimaire de liaison de connexion

a)	d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque par rapport à celle inscrite dans le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2;

b)	d'utiliser des caractéristiques1 de modulation différentes de celles inscrites dans les Annexes du Plan et se traduisant par une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou par l'assignation d'une plus grande largeur de bande;

c)	de modifier la zone de faisceau de liaison de connexion en déplaçant le point de visée ou en allongeant le grand ou le petit axe ou en les faisant pivoter relativement à une position orbitale qui doit être l'une des positions correspondantes inscrites dans le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2;

d)	de desservir une zone de faisceau de liaison de connexion inscrite dans le Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou une zone de faisceau de liaison de connexion recouvrant deux zones de faisceau de liaison de connexion, ou davantage, inscrites dans le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2 relativement à une position orbitale qui doit être l'une des positions correspondantes inscrites dans le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2;

e)	d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2.

2	Dans tous les cas, un système intérimaire doit correspondre aux assignations inscrites dans le Plan approprié pour la Région 2; le nombre d'assignations à utiliser dans un système intérimaire ne doit en aucun cas dépasser le nombre d'assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 qui doivent être suspendues. L'application d'un système intérimaire entraîne la suspension des assignations correspondantes inscrites dans le Plan pour la Région 2; ces dernières ne doivent pas être mises en service avant la fin de l'application du système intérimaire. Cependant, il doit être tenu compte des assignations suspendues d'une administration mais non de ses assignations

intérimaires, quand d'autres administrations appliquent la procédure de l'Article 4 de l'Appendice 30 ou de l'Article 4 de l'Appendice 30A, selon le cas, en vue de modifier le Plan pour la Région 2, ou d'inclure des assignations nouvelles ou modifiées dans les Listes pour les Régions 1 et 3, ou appliquent la procédure de la présente Annexe en vue de mettre en service un système intérimaire. Les assignations des systèmes intérimaires ne doivent pas être prises en compte dans l'application de la procédure de l'Article 6 ou de l'Article 7 de l'Appendice 30 et de la procédure de l'Article 6 ou de l'Article 7 de l'Appendice 30A.

3	Compte tenu spécifiquement du § 2 ci-dessus, les assignations d'un système intérimaire de la Région 2 ne doivent obtenir la protection vis-à-vis d'assignations modifiées ou de nouvelles assignations des Listes pour les Régions 1 et 3 suite à l'application avec succès de la procédure de l'Article 4 de l'Appendice 30 ou de l'Article 4 de l'Appendice 30A, selon le cas, ni leur causer des brouillages préjudiciables, même si la procédure de modification des assignations est terminée et que ces assignations deviennent opérationnelles dans la période mentionnée au § 4 a).

4	Lorsqu'une administration envisage d'utiliser une assignation conformément au § 1, elle doit communiquer au Bureau, au plus tôt huit ans mais de préférence au plus tard deux ans avant la date de mise en service, les renseignements énumérés dans l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications. Une assignation qui n'est pas mise en service dans ces délais est annulée. Elle doit également lui indiquer:

a)	la période maximale spécifiée pendant laquelle elle prévoit que l'assignation intérimaire restera en service;

b)	les assignations contenues dans les Plans pour la Région 2 dont l'utilisation restera suspendue pendant la durée d'utilisation de l'assignation intérimaire correspondante;

c)	les noms des administrations avec lesquelles elle a conclu un accord pour l'utilisation de l'assignation intérimaire ainsi que tout commentaire portant sur la période d'utilisation ainsi convenue et les noms des administrations avec lesquelles un accord peut être nécessaire mais n'a pas encore été conclu.

# 5	Les administrations sont considérées comme étant défavorablement influencées:

## 5.1	Dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par satellite

a)	une administration de la Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si l'une quelconque des marges de protection globales équivalentes d'une de ses assignations figurant dans le Plan de la Région 2, calculée conformément à l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et comprenant l'effet cumulatif de toutes les utilisations intérimaires au cours de la période maximale spécifiée d'utilisation du système intérimaire, à l'exception des assignations suspendues correspondantes (§ 4 b)), devient négative ou si, étant déjà négative, elle devient plus négative;

b)	une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si elle a une assignation de fréquence qui est conforme au Plan pour les Régions 1 et 3 contenu dans l'Appendice 30 ou à la Liste, ou pour laquelle des propositions d'assignation nouvelle ou modifiée ont été reçues par le Bureau conformément aux dispositions de l'Article 4 du même Appendice, avec une largeur de bande nécessaire incluse dans celle de l'assignation intérimaire proposée et si les limites appropriées du § 3 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sont dépassées;

c)	une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si elle a une assignation de fréquence dans le service fixe par satellite qui est inscrite dans le Fichier de référence ou qui fait, ou a fait, l'objet d'une coordination au titre du numéro 9.7 ou de l'Article 7 de l'Appendice 30 ou qui a été publiée conformément aux dispositions du numéro 9.2B et si les limites appropriées du § 6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sont dépassées;

d)	une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si, bien qu'elle n'ait aucune assignation de fréquence dans le Plan ou dans la Liste appropriés pour les Régions 1 et 3 dans le canal concerné, elle reçoit néanmoins sur son territoire une puissance surfacique qui dépasse les limites indiquées dans le § 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 à cause de l'assignation intérimaire proposée, ou si elle a une telle assignation pour laquelle la zone de service associée ne couvre pas l'ensemble du territoire de l'administration, et que, sur son territoire à l'extérieur de la zone de service, la puissance surfacique produite par la station spatiale du système intérimaire dépasse les limites susmentionnées;

e)	une administration de la Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si, bien qu'elle n'ait aucune assignation de fréquence dans le Plan approprié pour la Région 2 dans le canal concerné, elle reçoit néanmoins sur son territoire une puissance surfacique qui dépasse les limites indiquées dans le § 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 à cause de l'assignation intérimaire proposée, ou si elle a une telle assignation pour laquelle la zone de service associée ne couvre pas l'ensemble du territoire de l'administration, et que, sur son territoire à l'extérieur de la zone de service, la puissance surfacique produite par la station spatiale du système intérimaire dépasse les limites susmentionnées;

f)	une administration de la Région 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si elle a une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz, dont la largeur de bande nécessaire recouvre partiellement celle de l'assignation envisagée et;

–	est inscrite dans le Fichier de référence; ou

–	fait ou a fait l'objet d'une coordination selon les dispositions des Sections A et B de la Résolution 33 (Rév.CMR-03*) ou selon les dispositions des Articles 9 à 14, selon le cas (voir la Résolution 33 (Rév.CMR-03*); ou

–	figure dans un Plan pour la Région 3 qui sera adopté lors d'une future conférence des radiocommunications, compte tenu des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à ce Plan conformément aux Actes finals de ladite conférence,

et si les limites indiquées dans le § 3 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 sont dépassées.

## 5.2	Dans le cas de systèmes intérimaires de liaisons de connexion

a)	une administration de la Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si l'une quelconque des marges de protection globales équivalentes d'une de ses assignations figurant dans le Plan, calculée conformément à l'Annexe 3 de l'Appendice 30A et comprenant l'effet cumulatif de toutes les utilisations intérimaires au

cours de la période maximale spécifiée d'utilisation du système intérimaire, à l'exception de la ou des assignations suspendues correspondantes (§ 4 b)), devient négative ou si, étant déjà négative, elle devient plus négative;

b)	une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si elle a une assignation pour des liaisons de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace) dont une partie quelconque de la largeur de bande nécessaire se situe dans la largeur de bande nécessaire de l'assignation proposée, qui est conforme au Plan ou à la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, ou au sujet de laquelle des propositions d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste ont déjà été reçues par le Bureau conformément aux dispositions de l'Article 4 de l'Appendice 30A et pour laquelle les limites indiquées au § 5 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30A sont dépassées.

6	Le Bureau publie dans une Section spéciale de sa Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC) les renseignements reçus au titre du § 4 ainsi que les noms des administrations qu'il a identifiées en application du § 5.

7	Lorsque le Bureau constate que l'assignation suspendue d'une administration ayant un système intérimaire n'est pas défavorablement influencée, il examine le système intérimaire envisagé par rapport au système intérimaire de cette administration et, au cas où il existe une incompatibilité, il invite les deux administrations concernées à adopter toute mesure de nature à permettre le fonctionnement du nouveau système intérimaire.

8	Le Bureau adresse un télégramme aux administrations énumérées dans la Section spéciale de sa Circulaire BR IFIC, en attirant leur attention sur la publication de ces renseignements et leur communique le résultat de ses calculs.

9	Si une administration qui n'est pas mentionnée dans la section spéciale estime que son assignation intérimaire en projet peut être défavorablement influencée, elle en informe l'administration responsable du système intérimaire et le Bureau, et les deux administrations s'efforcent de résoudre la difficulté avant la date proposée pour la mise en service de l'assignation intérimaire.

10	Toute administration n'ayant pas adressé ses observations à l'administration qui recherche l'accord ou au Bureau, dans un délai de quatre mois après la date de la Circulaire BR IFIC mentionnée au § 6, est réputée avoir donné son accord à l'utilisation intérimaire proposée.

11	A l'expiration du délai de quatre mois qui suit la date de publication de la Circulaire BR IFIC mentionnée au § 6, le Bureau réexamine la question et, selon les résultats obtenus, informe l'administration qui propose l'assignation intérimaire:

a)	qu'elle peut notifier l'utilisation proposée conformément à l'Article 5 de l'Appendice 30 ou l'Article 5 de l'Appendice 30A, selon le cas, si aucun accord n'est nécessaire ou si l'accord requis a été obtenu des administrations intéressées. En pareil cas, le Bureau met à jour la Liste intérimaire;

b)	qu'elle ne pourra pas mettre en service son système intérimaire avant d'avoir obtenu l'accord des administrations défavorablement influencées, soit directement, soit après application de la procédure de l'Article 4 de l'Appendice 30 ou de l'Article 4 de l'Appendice 30A, selon le cas, comme moyen pour obtenir l'accord.

12	Le Bureau inclut toutes les assignations intérimaires dans une Liste intérimaire en deux parties (une pour les assignations au service de radiodiffusion par satellite et une pour les assignations des liaisons de connexion) qu'il met à jour conformément aux dispositions de la présente Annexe. La Liste intérimaire est publiée avec les Plans de la Région 2, mais elle n'en fait pas partie.

13	Un an avant l'expiration de la période intérimaire, le Bureau attire sur ce fait l'attention de l'administration intéressée et lui demande de notifier en temps utile la suppression de l'assignation du Fichier de référence et de la Liste intérimaire.

14	Si, malgré les rappels du Bureau, une administration ne répond pas à sa demande envoyée en application du § 13, à la fin de la période intérimaire, le Bureau:

a)	inscrit un symbole dans la colonne Observations du Fichier de référence pour indiquer l'absence de réponse et que cette inscription est faite uniquement à titre d'information;

b)	ne tient pas compte de cette assignation dans la Liste intérimaire;

c)	informe les administrations intéressées et défavorablement influencées des dispositions qu'il a prises.

15	Lorsqu'une administration confirme qu'elle a mis fin à l'utilisation de l'assignation intérimaire, le Bureau supprime l'assignation en question de la Liste intérimaire et du Fichier de référence. Toute assignation correspondante du ou des Plans suspendue précédemment peut alors être mise en service.

16	Une administration qui considère que son système intérimaire peut continuer à être utilisé, après l'expiration de la période intérimaire, peut la prolonger d'une durée n'excédant pas quatre ans et, à cet effet, doit appliquer la procédure de la présente Annexe.

17	Lorsqu'une administration applique la procédure conformément au § 16 mais ne peut obtenir l'accord d'une ou de plusieurs administrations défavorablement influencées, le Bureau signale cette situation en inscrivant un symbole approprié dans le Fichier de référence. A la réception d'une plainte en brouillage préjudiciable, elle doit immédiatement cesser l'exploitation de l'assignation intérimaire.

18	Lorsqu'une administration qui a été informée d'une plainte en brouillage préjudiciable ne met pas fin aux émissions dans le délai de trente jours qui suit la réception de la plainte, le Bureau applique les dispositions du § 14.

SUP	COM4/142/1	(B1/155/42)

RÉSOLUTION  135  (CMR-2000)

Critères et procédures à suivre pour résoudre les cas éventuels d'application inappropriée des limites de l'Article 22 imposées au service fixe par satellite non géostationnaire pour une seule source de brouillage

______________

1	Par exemple, modulation avec canaux son multiplexés en fréquence à l'intérieur de la largeur de bande d'un canal de télévision, modulation numérique de signaux son et de télévision ou autres caractéristiques de préaccentuation.

Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-03) sont applicables.

* 	NOTE RÉDACTIONNELLE – Dans l'attente de décisions d'autres Commissions.