| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 187-F |
|  |  |  | 18 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Deuxième rapport du Groupe de travail 5A à la Commission 5 sur le point 1.15 de l'ordre du jour (résolution 604) |  |

Le texte concernant le point 1.15 de l'ordre du jour (Résolution 604) reproduit ci-après est soumis à l'examen de la Commission 5.

Vincent MEENS
	Président du Groupe de travail 5A, Casier 2510

article  5

MOD	WG5A/187/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 000-5 010 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.367 |  |  |

MOD	WG5A/187/2

5 010-5 030 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.443B [ADD 5.BA02] 5.367

MOD	WG5A/187/3

5 030-5 150 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.367 5.444 5.444A

SUP	5.443A		WG5A/187/4

MOD	5.443B		WG5A/187/5

5.443B	Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz,-- les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites applicables à la bande 4 990-5 000 MHz et définies dans la Résolution [COM5/1] (CMR-03).     (CMR-03)

ADD	RES. [COM5/1]	WG5A/187/6

PROJET DE résolution [COM5/1] (CMR-03)

Protection du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz
contre les rayonnements non désirés du service de radionavigation par 
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 
de fréquences 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radionavigation par satellite (SRNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz peuvent causer des brouillages au service de radioastronomie (SRA) dans la bande 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 a décidé d'introduire une limite provisoire de puissance surfacique dans la bande 4 990-5 000 MHz pour protéger le service de radioastronomie et qu'elle a invité l'UIT-R à procéder à des études en vue de revoir cette limite;

c)	que des critères de protection applicables au service de radioastronomie sont donnés dans les Recommandations UIT-R RA.769 et UIT-R RA.1513 et qu'ils diffèrent selon que les systèmes utilisent des satellites géostationnaires ou non géostationnaires,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R M.1583 spécifie une méthodologie basée sur le concept d'epfd, pour calculer les brouillages résultant des rayonnements non désirés des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite et causés aux stations de radioastronomie;

b)	que le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.1631 définit les diagrammes d'antenne ainsi que le gain maximum des antennes à utiliser pour les analyses de compatibilité entre les systèmes non OSG et les stations de radioastronomie, sur la base du concept d'epfd;

c)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 recommande des niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie, en indiquant en particulier que le pourcentage de perte de données due à un système quelconque devrait être inférieur à 2%,

décide

1	que, pour ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique produite dans cette bande par un réseau OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 171 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz au niveau de toute station de radioastronomie;

2	que, pour ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, pour tous les points du ciel et pour des angles d'élévation supérieurs à l'angle d'élévation de fonctionnement qmin1 indiqué pour le radiotélescope, la puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans cette bande par toutes les stations spatiales d'un système non OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 245 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz au niveau de toute station de radioastronomie, pendant plus de 2% du temps, en utilisant la méthode spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.1583 et une antenne de référence avec le diagramme de rayonnement et le gain maximum spécifiés dans la Recommandation UIT-R RA.1631;

3	que les limites visées aux points 1 et 2 du décide doivent s'appliquer aux systèmes du SRNS à compter du 3 juin 2000;

4	que les administrations qui envisagent d'exploiter un système OSG ou non OSG du SRNS dans la bande 5 010-5 030 MHz, pour lequel des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent communiquer au Bureau des radiocommunications la valeur du niveau maximal de puissance surfacique indiquée au point 1 du décide ou la valeur du niveau maximal de puissance surfacique équivalente donnée au point 2 du décide, selon le cas,

charge le Bureau des radiocommunications

d'examiner, à compter de la fin de la CMR-03, tous les systèmes du SRNS pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03 concernant la bande 5 010-5 030 MHz et de revoir, le cas échéant, ses conclusions en ce qui concerne la conformité au numéro 5.443B, compte tenu des renseignements supplémentaires reçus au titre du point 4 du décide.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique cumulative

MOD	A.17 a)		WG5A/187/7

a)	En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite à la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz- comme indiqué au numéro 5.443B.

ADD	A.17 aa)	WG5A/187/8

aa)	En ce qui concerne les systèmes à satellites géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite à la surface de la Terre par un réseau du service de radionavigation par satellite dans la bande 4 990-5 000 MHz dans une largeur de bande de 10 MHz comme indiqué au point 1 du décide de la Résolution [COM5/1] (CMR-03).

ADD	A.17bis 	WG5A/187/9

## A.17bis	Respect des limites de puissance surfacique équivalente (epfd)

En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales d'un système de radionavigation par satellite dans la bande 4 990-5 000 MHz dans une largeur de bande de 10 MHz comme indiqué au point 2 du décide de la Résolution [COM5/1] (CMR-03).

SUP	RES. 604	WG5A/187/10

RÉSOLUTION  604  (CMR-2000)

Etudes de compatibilité entre le service de radionavigation par satellite
(espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 
5 010-5 030 MHz et le service de radioastronomie 
fonctionnant dans la bande 4 990-5 000 MHz

____________

1	Tant qu'une définition de l'angle min  n'a pas été adoptée par l'UIT et que les données d'observation de radioastronomie notifiées n'ont pas été publiées, on peut prendre pour hypothèse une valeur de 5° dans les calculs.