| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 190-S |
|  |  |  | 17 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B2 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Segunda SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Al Pleno de la Conferencia |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 5 | 152 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – banda 17,3-17,7 GHz – número 5.514 – banda 148-149,9 MHz – número 5.221 |
|  |  | RESOLUCIÓN 214 (Rev.CMR-2000) |
| COM 5 | 164 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – banda 14-14,25 GHz – banda 14,25-14,3 GHz – banda 14,3-14,4 GHz – banda 14,4-14,47 GHz – banda 14,47-14,5 GHz – número 5.BB01 – número 5.BB02 – número 5.BB03 – número 5.BB04 – banda 31,8-32 GHz – banda 32-32,3 GHz – banda 32,3-33 GHz – número 5.547C – número 5.548 |
|  |  | ARTÍCULO 21 – Cuadro 21-4 |
|  |  | RESOLUCIÓN 216 (Rev.CMR-2000) |
| COM 4 | 174 | ARTÍCULO 19 – número 19.49 c) – número 19.50.1 – número 19.68 § 30 1) – número 19.68AC01 1A) – número 19.72 § 32 – número 19.82AC02 § 35A |
|  |  | ARTÍCULO 23 – número 23.11 C – número 23.12 § 3 |
|  |  | RESOLUCIÓN 136 (Rev.CMR-03) RESOLUCIÓN 348 (CMR-97) RESOLUCIÓN 537 (CMR-97) RECOMENDACIÓN 515 (Rev.CMR-97) RECOMENDACIÓN 519 (CAMR-92) |
| COM 6 | 183 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – número 5.491 – banda 12,2-12,5 GHz |
| COM 6 | 189 | APÉNDICE 30B (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Artículo 6 – Anexo 1 – Anexo 2 |

Anexo: 18 páginas

Artículo  5

MOD	COM5/152/1	(B2/190/1)

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| MOD 5.514 | MOD 5.514 5.515 5.517 | MOD 5.514 |

MOD	COM5/152/2	(B2/190/2)

5.514	Atribución adicional:  en Argelia, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Honduras, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Jamahiriya Árabe Libia, Nepal, Nicaragua, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Serbia y Montenegro, Eslovenia y Sudán, la banda 17,3-17,7 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia indicados en los números 21.3 y 21.5.     (CMR-03)

MOD	COM5/152/3	(B2/190/3)

148-223 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 148-149,9 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.209 | 148-149,9 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.209 |  |
| 5.218 5.219 MOD 5.221 | 5.218 5.219 MOD 5.221 |  |

MOD	COM5/152/4	(B2/190/4)

5.221	Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda 148-149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, China, Chipre, Congo, Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán, Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Jamahiriya Áraba Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania, Reino Unido, Federación de Rusia, Senegal, Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.     (CMR-03)

SUP	COM5/152/5	(B2/190/5)

RESOLUCIÓN  214  (Rev.CMR-2000)

Estudios de compartición relativos a la consideración de
la atribución de bandas por debajo de 1 GHz al servicio móvil
por satélite no geoestacionario

Artículo  5

MOD	COM5/164/1	(B2/190/6)

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB02 Investigación espacial 5.505 |  |  |

MOD	COM5/164/2	(B2/190/7)

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB03 Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |

| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB04 Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB04 Radionavegación por satélite |
| --- | --- | --- |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB04 Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.BB01 ADD 5.BB04 Radioastronomía 5.149 |  |  |

ADD	COM5/164/3	(B2/190/8)

5.BB01	Las estaciones terrenas a bordo de aeronaves que funcionen en el servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda 14-14,5 GHz deben atender a las disposiciones del Anexo 1, Parte C de la Recomendación UIT-R M.1643, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que realice observaciones en la banda 14,47-14,5 GHz y que esté situada en el territorio de Francia, India, Italia, Sudáfrica, España y el Reino Unido.

5.BB02	En la banda 14-14,25 GHz la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Botswana, Côte d'Ivoire, Egipto, Guinea, India, Irán, Lesotho, Nigeria, Omán, Arabia Saudita, República Árabe Siria y Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no debe rebasar los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29.

5.BB03	En la banda 14,25-14,3 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Botswana, China, Côte d'Ivoire, Egipto, Francia, Guinea, India, Irán, Italia, Lesotho, Nigeria, Omán, Arabia Saudita, República Árabe Siria, Túnez y el Reino Unido por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29.

5.BB04	En la banda 14,3-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Bostwana, Camerún, China, Côte d'Ivoire, Egipto, Francia, Gabón, Guinea, India, Irán, Italia, Lesotho, Nigeria, Omán, Sri Lanka, Arabia Saudita, República Árabe Siria, Túnez, Viet Nam y el Reino Unido por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29.

SUP	COM5/164/4	(B2/190/9)

RESOLUCIÓN  216  (Rev.CMR-2000)

Posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz para
cubrir las aplicaciones aeronáuticas

Artículo  5

MOD	COM5/164/5	(B2/190/10)

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 31,8-32 FIJO 5.547A RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) 5.547 5.547B MOD 5.548 |  |  |

MOD	COM5/164/6	(B2/190/11)

32-32,3 FIJO 5.547A RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) 5.547 MOD 5.547C MOD 5.548

MOD	COM5/164/7	(B2/19012)

32,3-33 FIJO 5.547A ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN 5.547 5.547D MOD 5.548

MOD	COM5/164/8	(B2/190/13)

5.547C	Atribución sustitutiva:  en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz está atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra).   (CMR-03)

MOD	COM5/164/9	(B2/190/14)

5.548	Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3-33 MHz, del servicio de radionavegación en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de investigación espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707).    (CMR-03)

ARTÍCULO  21

MOD	COM5/164/10	(B2/190/15)

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 32,3-33 GHz | Entre satélites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada

SUP	COM4/174/1	(B2/190/16)

19.49	c)

MOD	COM4/174/2	(B2/190/17)

_______________

4	19.50.1	Para la identificación de la nacionalidad de las series de distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, W y 2 sólo se requiere el primer carácter. En el caso de medias series (esto es cuando los dos primeros caracteres se atribuyan a más de un Estado Miembro) se requieren los tres primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.

MOD	COM4/174/3	(B2/190/18)

19.68	§ 30	1)

–	un carácter (a condición de que se trate de las letras B, F, G, I, K, M, N, R o W) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra, o

–	dos caracteres y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra.

ADD	COM4/174/4	(B2/190/19)

19.68AC01		1A)	En casos especiales y para uso temporal, las administraciones podrán autorizar el uso del distintivo de llamada con más de los cuatro caracteres indicados en el número 19.68.

Sección IV  –  Identificación de las estaciones que utilizan la radiotelefonía

MOD	COM4/174/5	(B2/190/20)

19.72	§ 32	Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán como se indica en los números 19.73 a 19.82AC02.

ADD	COM4/174/6	(B2/190/21)

19.82AC02	§ 35A	Estaciones de aficionados y estaciones experimentales

–	por un distintivo de llamada (véase el número 19.68).

ARTÍCULO  23

MOD	COM4/174/7	(B2/190/22)

23.11	C  –  Bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, salvo las mencionadas en el número 23.6.

MOD	COM4/174/8	(B2/190/23)

23.12	§ 3	Las estaciones transmisoras del servicio de radiodifusión que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

MOD	COM4/174/9	(B2/190/24)

RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-03)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5-50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 estableció disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10-30 GHz;

b)	que hay un interés creciente en el funcionamiento de las redes del SFS OSG y de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz;

c)	que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz;

d)	que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y con sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)	que debe haber un acceso equitativo al espectro de frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)	que -en las bandas 37,5-50,2 GHz en las que los sistemas de satélites han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;

h)	que esta Conferencia, tras examinar el resultado de los estudios del UIT-R sobre este particular, resumidos en el Informe de la RPC a la Conferencia, ha decidido que se precisan nuevos estudios antes de poder determinar de forma fiable las condiciones para que los sistemas del SFS no OSG compartan estas bandas con las redes del SFS OSG,

resuelve instar a las administraciones

--a que busquen esquemas de compartición equilibrada entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en aplicación del Artículo 22 a dichos sistemas en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz, antes del examen por [una futura Conferencia competente/CMR-07] de los resultados de los estudios que se solicitan por esta Resolución,

invita al UIT-R

1	a que con carácter urgente, emprenda nuevos estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Estos nuevos estudios deben incluir, entre otros:

a)	las técnicas con las que se evite, individualmente o en combinación, o en su defecto se reduzca convenientemente, la interferencia resultante del acoplamiento de haces principales en ambos sentidos entre sistemas del SFS no OSG y redes del SFS OSG en los instantes en que se encuentren «en línea». Los estudios deben basarse en los parámetros clave de los sistemas realmente previstos para funcionamiento en las bandas en cuestión, y deben efectuarse con la suficientemente profundidad para establecer criterios adecuados de interferencia a largo y corto plazo, y para calcular las estadísticas

temporales de interferencia de los sistemas no OSG sobre las redes OSG, y de las redes OSG sobre los sistemas no OSG, a fin de determinar si pueden cumplirse dichos criterios. Los cálculos y comparaciones deben efectuarse en primer lugar suponiendo que no hay técnicas de reducción, y posteriormente con las diversas técnicas de reducción o combinación de técnicas de reducción previstas. Así pues las técnicas de reducción investigadas deben incluir:

•	diversidad de satélites o evitación del arco;

•	aislamiento geográfico entre estaciones terrenas;

•	diversidad de emplazamientos;

•	codificación adaptable;

•	equilibrado de los enlaces;

•	otras técnicas adecuadas, de haberlas;

b)	la elaboración de directrices técnicas, operacionales y reglamentarias que permitan a [una futura Conferencia competente/CMR-07] decidir si se incluyen o no en el Reglamento de Radiocomunicaciones los límites de la dfpe de los sistemas del SFS no OSG para la protección de las redes del SFS OSG, y los límites de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje en las estaciones terrenas de las redes del SFS OSG para la protección de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Dichas directrices deben incluir valores cuantitativos de los límites adecuados de la dfpe, la dfpe y de la p.i.r.e. fuera del eje;

2	informar sobre los resultados de estos estudios [a una futura Conferencia competente/CMR-07].

SUP	COM4/174/10	(B2/190/25)

RESOLUCIÓN  348  (CMR-97)

Estudios necesarios para dar prioridad a las comunicaciones de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la costa

SUP	COM4/174/11	(B2/190/26)

RESOLUCIÓN  537  (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores de radiodifusión por ondas decamétricas previstas en la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

SUP	COM4/174/12	(B2/190/27)

RECOMENDACIÓN  515  (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión en ondas decamétricas capaces de funcionar con técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro

SUP	COM4/174/13	(B2/190/28)

RECOMENDACIÓN  519  (CAMR-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

SUP	COM6/183/1	(B2/190/29)

5.491

MOD	COM6/183/2	(B2/190/30)

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 11,7-12,5 FIJO RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 11,7-12,1 FIJO 5.486 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A Móvil salvo móvil aeronáutico 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
|  | 12,1-12,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN | 12,2-12,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN |
| 5.487 5.487A 5.492 | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE | 5.484A 5.487SUP |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A (Tierra-espacio) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.493 |

APÉNDICE  30B  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR-2000)

ADD	COM6/189/1	(B2/190/31)

6.43bis	Cuando haya que examinar conforme al § 6.43 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre tanto, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

	tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/11-10 GHz de la misma red con la misma o distinta fecha de recepción;

	examen secuencial de las redes que tienen la misma o distinta fecha de recepción. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo y la publicación de todas las Secciones Especiales relacionadas conforme al § 6.49 se incluirá en un único juego de publicaciones con una única fecha límite para comentarios y se publicará en la misma BR IFIC.     (CMR-03)

ADD	COM6/189/2	(B2/190/32)

6.56bis	Cuando haya que examinar conforme al § 6.56 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre tanto, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

	tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/11-10 GHz de la misma red con la misma o distinta fecha de recepción;

	examen secuencial de las redes que tienen la misma o distinta fecha de recepción. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo.     (CMR-03)

MOD	COM6/189/3	(B2/190/33)

ANEXO  1    (CMR-03)

Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

SUP	COM6/189/4	(B2/190/34)

Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

# 1	Características técnicas básicas

MOD	COM6/189/5	(B2/190/35)

## 1.7	Características de la estación espacial

Nota de la Secretaría: El texto de esta subsección que aparece en la página 722 no tiene cambios. El texto de la página 723, incluida la Figura 2 (en esa página) se modificará como sigue.

Curva A:	dB en relación con la ganancia del haz principal

– 12 (/0)2		para  0    (/0)    0,5

– 12 (ϕϕ0)–xBmínϕ02	para  0,5    (/0)    1,45 Bmínϕ0 + x

– 25,23		para  1,45 Bmínϕ0 + x < (ϕϕ0) ≤ 1,45

– (22    20 log (/0))	para  (/0)    1,45

después de la intersección con la Curva B: como la Curva B.

Curva B:	Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (la Curva B representa ejemplos de cuatro antenas que tienen diferentes valores de 0 según se indica en la Fig. 2. Las ganancias en el eje de estas antenas son aproximadamente 28,3; 34,3; 40,4 y 46,4 dBi, respectivamente)

donde:

	ángulo con respecto al eje principal (grados)

0:	sección transversal de la anchura de haz a potencia mitad en la dirección considerada (grados)

x=0,51–Bminϕ0donde:Bmin=0,8° para  1310−11 GHz.1,6° para  64 GHz.

SUP	COM6/189/6	(B2/190/36)

ANEXO  2

Datos básicos que deben suministrarse en las notificaciones
relativas a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan
a la fase de diseño con bandas de frecuencias del Plan

ADD	COM6/189/7	(B2/190/37)

ANEXO  2

Datos básicos que hay que suministrar en las notificaciones relativas
a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan a la fase
       de diseño con bandas de frecuencias del Plan   (CMR-03)

Estos datos se enumeran en el Apéndice 4.   (CMR-03)