| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 196-F |
|  |  |  | 17 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| QUATRIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5E À LA COMMISSION 5 |  |
| SUR LE POINT 1.12 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

résolution 730

Le rapport ci-après relatif au point 1.12 de l'ordre du jour (Résolution 730 (Rév.CMR-2000)) est soumis à la Commission 5 pour examen.

J. ZUZEK
				Président du Groupe de travail 5E, Casier 507

ARTICLE  5

MOD	COM5/196/1

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 35,5-36 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549 ADD 5.BE02 |  |  |

SUP	COM5/196/2

5.551A

ADD	COM5/196/3

5.BE02	Dans la bande 35,5-36 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8º avec l'axe du faisceau, ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans cette bande.

NOC	COM5/196/4

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 36-37 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 |  |  |

ADD	COM5/196/5

Résolution  [COM5/3]  (cmr-03)

Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (passive) et au service de recherche spatiale (passive);

b)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe et au service mobile;

c)	que les critères de protection applicables au SETS (passive) sont contenus dans la Recommandation UIT-R SA.1029;

d)	que la Recommandation UIT-R F.758-2 donne les caractéristiques des systèmes point-multipoint du service fixe fonctionnant dans la bande 36-37 GHz, mais ne précise pas les caractéristiques des systèmes point à point du service fixe fonctionnant dans cette bande;

e)	que la bande 36-37 GHz n'est pas disponible pour les applications haute densité du service fixe (voir le numéro 5.547);

f)	que le SETS (passive) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz peut être brouillé par les émissions des systèmes des services actifs,

reconnaissant

1	que les systèmes du SETS (passive) risquent de subir des brouillages préjudiciables si un grand nombre de stations du service fixe sont exploitées dans la bande 36-37 GHz;

2	que des critères de partage entre le SETS (passive) et les systèmes du service fixe doivent être définis pour la bande 36-37 GHz,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer des études de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir des critères de partage appropriés;

2	de recommander à une future conférence compétente de revoir les résultats des études et d'envisager l'inclusion des critères de partage dans le Règlement des radiocommunications,

prie instamment les administrations

1	de fournir les caractéristiques des systèmes actifs (services fixe et mobile) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz;

2	de tenir compte du fait que les systèmes du SETS (passive) risquent de subir des brouillages préjudiciables si la bande 36-37 GHz est très utilisée par les stations du service fixe ou du service mobile avant la définition des critères de partage.

NOC	COM5/196/6

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37-37,5 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

________________