| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 196-S |
|  |  |  | 17 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5E A LA COMISIÓN 5 SOBRE EL PUNTO 1.12 DEL ORDEN DEL DÍA |  |
| RESOLUCIÓN 730 |  |

Se presenta a la Comisión 5, para su consideración, el siguiente Informe sobre el punto 1.12 del orden del día, Resolución 730 (Rev.CMR-2000).

J. ZUZEK
				Presidente del Grupo de Trabajo 5E, Casillero 507

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/196/1

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 35,5-36 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.549 ADD 5.BE02 |  |  |

SUP	COM5/196/2

5.551A

ADD	COM5/196/3

5.BE02	En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media generada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación espacial (activo) en la superficie de la Tierra, para cualquier ángulo mayor que 0,8º, medido a partir del centro del haz, no rebasará el valor de –73,3 dB(W/m2) en toda esta banda.

NOC	COM5/196/4

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 36-37 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.149 |  |  |

ADD	COM5/196/5

RESOLUCIÓN [COM 5/3] (CMR-03)

Utilización de la banda de frecuencias 36-37 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se atribuye la banda de frecuencias 36-37 GHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y al servicio de investigación espacial (pasivo) a título primario;

b)	que se atribuye la banda 36-37 GHz al servicio fijo y al servicio móvil a título primario;

c)	que los criterios de protección para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) figuran en la Recomendación UIT-R SA.1029;

d)	que la Recomendación UIT-R F.758-2 proporciona las características de sistemas punto multipunto del SF que operan en la banda 36-37 GHz, mas no proporciona información sobre las características de los sistemas punto a punto del SF que funcionan en esta banda;

e)	que la banda 36-37 GHz no está disponible para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véase el número 5.547);

f)	que el SETS (pasivo) que opera en la banda  36-37 GHz puede sufrir interferencia de las emisiones de los sistemas de servicios activos,

reconociendo

a)	que los sistemas del SETS (pasivo) pueden sufrir interferencia perjudicial si se instala un gran número de estaciones del servicio fijo en la banda 36-37 GHz;

b)	que hay que definir los criterios de compartición entre el SETS (pasivo) y los sistemas SF en la banda 36-37 GHz,

resuelve

1	invitar al UIT-R a llevar a cabo estudios de compartición entre los servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz, para definir los criterios adecuados de compartición;

2	recomendar que una futura conferencia competente examine los resultados de los estudios y considere la posible inclusión de los criterios de compartición en el RR,

invita a las administraciones

1	a proporcionar las características de los sistemas activos de los servicios fijo y móvil que funcionan en la banda 36-37 GHz;

2	a tener en cuenta que los sistemas SETS (pasivo) pueden sufrir interferencia perjudicial si la banda 36-37 GHz es utilizada intensamente por estaciones del servicio fijo o móvil antes del establecimiento de los criterios de compartición.

NOC	COM5/196/6

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37-37,5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

_______________