| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 214-F |
|  |  |  | 18 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Premier rapport du Groupe de travail 5D à la Commission 5 |  |
| CONCERNANT LE POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR (RéSOLUTION 736, POINT 2 du DÉCIDE) |  |

Le rapport suivant concernant le point 1.5 de l'ordre du jour (Résolution 136, point 2 du décide) est soumis à la Commission 5 pour examen.

A. HASHIMOTO
Président du Groupe de travail 5D, casier 5

ARTICLE  5

MOD

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |  |  |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |  |  |

ADD

5.BD01	Attribution additionnelle: dans les pays suivants de la Région 3: Australie, Inde, Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam, la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande par le service fixe est prévue pour la mise en oeuvre des systèmes d'accès hertzien fixe et doit être conforme à la Recommandation UIT-R F.1613. En outre, le service fixe ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service de radiorepérage, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active), même si les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service fixe vis-à-vis du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Une fois que les systèmes d'accès hertzien fixe du service fixe seront mis en oeuvre tout en assurant la protection des systèmes de radiorepérage actuels, les mises en oeuvre futures du service de radiorepérage ne devraient pas imposer des contraintes plus strictes aux systèmes d'accès hertzien fixe.

______________